中国工程建设协会标准

平台式液压整体爬模安全技术规范

Safety technical code for platform type hydraulic integral climbing formwork

二○一三年十月    深圳

前言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2013年第一批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2013〕057号）的要求，规程编制组在广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并广泛征求意见基础上，制定了本规程。

本规程的主要内容是：1. 总则；2. 术语和符号；3. 构配件性能；4. 设计计算；5. 构造措施；6. 安全装置；7. 安装、爬升、拆除；8.使用及管理；9.验收等。

本规程由中国工程建设标准化协会施工安全专业委员会负责归口管理和负责具体技术内容的解释，在执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑业协会建筑安全分会（地址：北京市三里河路9号建设部内，邮政编码：100835）。

本规范主编单位：深圳市特辰科技股份有限公司

甘肃第七建设集团股份有限公司

本规范参编单位：深圳市施工安全监督站

华润建筑有限公司

中建二局第三建筑工程有限公司

甘肃第六建设集团股份有限公司

本规范主要起草人：沈海晏   张维贵    钟建都    姬德兴

马岷成   蔡忠伟    束水龙    夏海林

李  波   黄远超    夏远超    周  岩

杨发斌   车 光     韩建恩    陈志生

吴上明

本规范主要审查人：

目  次

1 总则

2 术语和符号

2.1 术语

2.2 符号

3 构配件性能

4 设计计算

4.1 荷载

4.2 荷载组合

4.3 设计计算基本规定

4.4 构件、结构计算

5构造措施

5.1 整体构造措施

5.2 整体爬模桁架平台构造措施

5.3 操作防护平台构造措施

5.4 爬升系统构造措施

5.5 模板系统构造措施

6 安全装置

7 安装、爬升、拆除

7.1 安装

7.2 爬升

7.3 拆除

8使用及管理

8.1 使用

8.2 管理

9验收

附录A  Q 235-A钢轴心受压构件的稳定系数

本规程用词说明

引用标准名录

附：条文说明

Contents

1  General provisions

2  Terms and symbols

2.1  Terms

2.2  Symbols

3  Component properties

4  Design calculation

4.1  Load

4.2  Loading combinations

4.3  Basic requirement

4.4  Structure calculation

5  Structural measures

5.1  The overall structural measures

5.2  Frame structure measures

5.3  Operation platform structure measures

5.4   Structural measures of the climbing system

5.5  Structural measures of the template system

6  Safety device

7  Install，Climbout and Remove

7.1  Install

7.2  Climbout

7.3  Remove

8  Use and management

8.1  Use

8.2  Management

9  Acceptance

Appendix  A : Stability coefficient of Q 235-A steel axial compression       members

Explanation of Wording in this code

Normative standard

Clause explanation

1 总则

1.0.1  为了贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，使平台式液压整体爬模施工过程中达到安全高效、经济合理，依据国家现行的有关安全生产方面的法律、法规，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于建筑施工中使用的平台式液压整体爬模，包括整体爬模桁架平台、爬升系统、操作防护平台、模板及操作平台的设计、制作、安装、拆除、使用及安全管理。

1.0.3  平台式液压整体爬模的设计、制作、安装、拆除、使用及安全管理除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1  术 语

2.1.1  平台式液压整体爬模（以下简称平台式液压整体爬模）

platform type hydraulic integral climbing formwork

由液压油缸提供动力，带动操作防护平台及建筑模板一起爬升，并在现场按特定程序安装后，使混凝土构件按设计的位置、几何尺寸成形，保持其正确位置及尺寸的模板构整体爬模桁架平台系统。

2.1.2  整体爬模桁架平台  Integral climbing formwork truss

是平台式液压整体爬模的主要组成部分，平行于建筑物上水平面，并与爬升系统垂直连接。由主要承载桁架、外围防护及内部多层操作平台组成。

2.1.3  爬升系统  climbing system

平台式液压整体爬模升降运行的液压动力机构，平行于建筑物内立面，并与整体爬模桁架平台垂直连接。是主要承受和传递竖向荷载的竖向支撑结构。

2.1.4 操作防护平台  operation platform

平台式液压整体爬模的主要组成部分，垂直于建筑物外表面，并与整体爬模桁架平台垂直连接。由竖向桁整体爬模桁架平台、脚手板及水平、临边防护结构组成，给施工人员提供操作和防护的平台。

2.1.5  模板系统   the template system

平台式液压整体爬模的主要组成部分，平行于建筑物各竖向结构表面，用钢丝绳或钢拉杆悬挂在整体爬模桁架平台下部，配有可上下、水平移动的结构。

2.1.6  工作承重装置  working load-bearing divice

平台式液压整体爬模的主要组成部分，使用工况下作为整个爬模的承重机构，由支承梁、附墙结构和穿墙螺栓组成。

2.1.7  爬升支承装置  climbing support unit

平台式液压整体爬模的主要组成部分，爬升工况下作为整个爬模的承重机构，由支承梁、附墙结构和穿墙螺栓组成。

2.1.8  操作平台  platform

平台式液压整体爬模的主要组成部分，平行于建筑物各楼面，彼此间通过足够强度的钢结构拉杆上下垂直连接，是操作人员的作业场所（共五层）。

2.1.9  操作防护平台  protection platform

安装在整体爬模桁架平台外侧，可供操作人员安全操作的多层防护平台，由多个桁架结构拼接而成，与整体爬模桁架平台之间为垂直刚性连接。

2.1.10 整体爬模桁架平台 the level of support fortruss structure

整体爬模桁架平台结构的组成部分，由多个桁架结构拼接而成。主要承受整体爬模桁架平台竖向荷载，并将竖向荷载传递送至爬升系统的水平整体爬模桁架平台。

2.1.11  整体爬模桁架平台高度  height of the support frame body

整体爬模桁架平台最底层杆件轴线至整体爬模桁架平台上面操作平台最上层护栏轴线间的距离。

2.1.12  智能控制系统  intelligent control system

能够反映、控制升降机构在工作中所能承受荷载以及各升降点的升降速度，使各升降点的荷载或高差在设计范围之内的控制系统。

2.1.13  行程限位装置 stroke limiting device

对爬升系统向上运行距离和位置起限定作用的装置。

2.1.14  水平防护层  level protecting floor

整体爬模桁架平台内封闭的走道板。

2.1.15  油缸顶筒  hydraulic ram cylinder

用于连接油缸缸体与整体爬模桁架平台的构件。

2.1.16  液压承力体系  hydraulic bearing system

为整个平台式液压整体爬模系统提供爬升动力的结构，包括液压油泵、液压缸、油管以及相应的智能调控设备。

2.2    符号

2.2.1  作用和作用效应：

GD——构件自重；

GK——永久荷载（恒载）标准值；

Mmax——最大弯矩设计值；

N——拉杆或压杆最大轴力设计值；

PK——跨中集中荷载标准值；

pY——液压油缸内的工作压力；

qk——均布线荷载标准值；

q´k——施工活荷载标准值；

Q1——钢丝绳（或钢拉杆）所受竖向分力（标准值）；

QK——可变荷载（即活载）标准值；

R——结构构件承载的设计值；

S——荷载效应组合的设计值；

SGK——恒荷载效应的标准值；

Smax——钢丝绳（或钢拉杆）的最大拉力；

SQK——活荷载效应的标准值；

SG——钢丝绳（或钢拉杆）破断拉力；

T——支承悬挂机构后支架的结构所承受的集中荷载值；

ωK——风荷载标准值；

ωO——基本风压值。

2.2.2  计算指标：

E——弹性模量；

f——抗拉、抗压和抗弯强度设计值；

fV——抗剪强度设计值；

fcb——螺栓抗拉强度设计值；

fvb——螺栓抗剪强度设计值；

σ——正应力。

2.2.3  计算系数

L ——受弯立杆计算跨度；

L0——立杆计算长度；

μ——立杆计算长度系数；

βb——螺栓孔混凝土受荷计算系数；

βi——混凝土局部承压强度提高系数；

βz——高度Z处风振系数；

ф——挡风系数；

γG——恒荷载分项系数；

γQ——活荷载分项系数；

γ1——附加安全系数；

γ2——附加荷载不均匀系数；

φ——轴心受压构件的稳定系数；

μz——风压高度变化系数；

μs——风荷载体型系数。

2.2.4  几何参数

A——压杆的截面面积；

An——净截面面积；

D——活塞杆直径；

i——回转半径；

I——毛截面惯性矩；

La——立杆纵距；

Lb——立杆横距；

t——钢管壁厚；

υ——挠度计算值；

[υ]——允许挠度值；

W——受弯构件截面抵抗矩；

Wn——构件的净截面抵抗矩；

λ——长细比；

[λ] ——允许长细比；

3 构配件性能

3.0.1平台式液压整体爬模主要构配件应包括：整体爬模桁架平台、操作防护平台、爬升系统、操作平台、模板系统等。当使用型钢、钢板和圆钢制作时，其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235-A级钢的规定。

3.0.2 爬升系统的液压油缸及构配件的生产单位应具备机械加工设备、技术力量和整机的检测能力。

3.0.3爬升系统的液压油缸及构配件应有独立标牌，并应标明产品型号、技术参数、出厂编号、出厂日期、标定周期、制造单位。

3.0.4 爬升系统的液压油缸及构配件应附有产品合格证和使用说明书，应详细描述技术参数、安装方法、作业注意事项。

3.0.5爬升系统的连接件和紧固件应符合下列规定：

1、当结构件采用螺栓连接时，螺栓应符合产品说明书的要求；当采用高强度螺栓连接时，其连接表面应清除灰尘、油漆、油迹和锈蚀，应使用力矩扳手或专用工具，并应按设计、装配技术要求拧紧；

2、当结构件采用销轴连接方式时，应使用生产厂家提供的产品。销轴规格必须符合设计要求。销轴必须有防止脱落的锁定装置。

3.0.6爬升系统的研发、重大技术改进、改型应提出设计方案，并应有图纸、计算书、工艺文件；对平台式液压整体爬模选用的材料应进行检验；产品投产前应进行产品鉴定或验收或评估。

3.0.7与模板及操作平台配套的钢丝绳、索具、安全绳等均应符合现行国家标准《一般用途钢丝绳》GB/T20118、《重要用途钢丝绳》GB8918、《钢丝绳用普通套环》GB/T5974.1、《压铸锌合金》GB/T13818、《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/T5972等的规定。

3.0.8  脚手板可采用钢、木、竹材料制作，其材质应符合下列规定：

1. 冲压钢板和钢板网脚手板，其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235A级钢的规定。脚手板应有产品质量合格证；不得有裂纹、开焊和硬弯。使用前应涂刷防锈漆；

2、竹脚手板可采用毛竹或楠竹制成；不得使用腐朽、发霉的竹脚手板；

3、木脚手板应采用杉木或松木制作，其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005中Ⅱ级材质的规定；

4、胶合板脚手板，应选用现行国家标准《胶合板 第3部分：普通胶合板通用技术条件》GB/T9846.3中的Ⅱ类普通耐水胶合板。

3.0.9平台式液压整体爬模的构配件，当出现下列情况之一时，应更换或报废：

１、构配件锈蚀严重，影响承载能力和使用功能的；

２、液压油缸出现严重漏油、内壁严重磨损、活塞杆弯曲变形的；

３、弹簧件使用一个单位工程后或影响使用功能的；

４、穿墙螺栓或钢拉杆在使用一个单位工程后，或发生变形、磨损、锈蚀的；

５、模板系统在单位工程完成后，出现变形和裂缝的；

6、 构配件出现塑性变形的；

7、 液压系统或构配件达到行业规程规定更换、报废标准的。

4 设计计算

4.1荷载

4.1.1  作用于平台式液压整体爬模的荷载可分为永久荷载（即恒荷载）和可变荷载（即活荷载）两类。

4.1.2  荷载标准值的选取应符合下列规定：

1、永久荷载标准值（GK）应按整个整体爬模桁架平台结构的自重来取值，包括围护设施、作业层设施以及固定于整体爬模桁架平台结构的升降机构和其他设备、装置，按实际计算；其值可按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009附录A规定确定；

2、可变荷载中的施工活荷载（QK）应包括施工人员、材料及施工机具，应根据施工具体情况，按使用及爬升两种工况确定控制荷载标准值，操作平台设计计算时施工活荷载标准值应按表4.1.2的规定选取，整体爬模桁架平台设计计算时施工活荷载标准值应按表4.1.3的规定选取。

表4.1.2  操作平台施工活荷载标准值（kN/m2）

| 工况类别 |  | 同时作 业层数 | 每层活荷载 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用 工况 | 结构施工 | 2 | 3 |  |
| 爬升工况 | 结构施工 | 1 | 0.5 |  |

表4.1.3  整体爬模桁架平台施工活荷载标准值（kN/m2）

| 工况类别 |  | 同时作 业层数 | 每层活荷载 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用 工况 | 结构施工 | 2 | 5.0 |  |
| 爬升工况 | 结构施工 | 1 | 1.0 |  |

4.1.3 计算结构或构件的强度、稳定性及连接强度时，应采用荷载设计值（即荷载标准值乘以荷载分项系数）；计算变形时，应采用荷载标准值。永久荷载的分项系数（γG）应采用1.2，当对结构进行倾覆计算而对结构有利时，分项系数应采用0.9。可变荷载的分项系数（γQ）应采用1.4。

4.1.4 风荷载标准值（ωK）应按下式计算：

ωK＝βz·μz·μs·ω0                  （4.1.4）

式中ωK——风荷载标准值（kN/m2）；

μz——风压高度变化系数，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定采用；

μs——脚手架风荷载体型系数，应按表4.1.4的规定采用，表中ф为挡风系数，应为脚手架挡风面积与迎风面积之比；钢板冲孔网的挡风系数ф应按实际计算；

ω0——基本风压值，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009附表D.4中n=10年的规定采用。工作状态应按本地区的10年风压最大值选用，爬升工况，可取0.25kN/m2计算；

βz——高度z处风振系数，一般可取1，也可按实际情况选取。

表4.1.4  风荷载体型系数

| 背靠建筑物状况 | 全封闭 | 敞开 开洞 |
| --- | --- | --- |
| μz | 1.0ф | 1.3ф |

4.2 荷载组合

4.2.1整体爬模桁架平台应按最不利荷载组合进行计算，其荷载效应组合应按表4.2.1的规定采用，荷载效应组合设计值（S）应按式（4.2.1-1）、式（4.2.1-2）计算：

表4.2.1                      荷载效应组合

| 计算项目 | 荷载效应组合 |
| --- | --- |
| 整体爬模桁架平台 | 永久荷载+施工活荷载 |
| 模板系统 | 永久荷载+浇筑混凝土时的侧压力 |
| 爬升系统支承梁 | 永久荷载+升降过程的活荷载 |
| 操作防护平台 | 永久荷载+风荷载+活荷载 |

不考虑风荷载   S＝γGSGK＋γQSQk                     (4.2.1-1)

考虑风荷载S＝γGSGK＋0.9(γwSQk＋γwSwk)              （4.2.1-2）

式中：S——荷载效应组合设计值（kN）；

γG——恒荷载分项系数，取1.2；

γQ——活荷载分项系数，取1.4；

SGK——恒荷载效应的标准值（kN）；

SQk——活荷载效应的标准值（kN）；

Swk——风荷载效应的标准值（kN）。

4.2.2 整体爬模桁架平台中水平支承桁架应选用工况中的最大跨度是由爬升系统与水平支承桁架的连接点确定，再按均布载荷简支计算。

4.2.3 爬升系统的液压油缸、吊具、索具、主框架在使用工况条件下，其设计荷载值应乘以附加荷载不均匀系数γ2 =1.3；在爬升工况时，其设计荷载应乘以附加荷载不均匀系数γ2 =2.0。

4.3 设计计算基本规定

4.3.1 受弯构件的强度及稳定性计算应符合以下规定：

1、抗弯强度应按下式计算：

σ=Mmax/Wn≤f                 （4.3.1-1）

式中： Mmax——最大弯矩设计值（N·mm）；

f——钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值（N/mm2）；

Wn—构件的净截面抵抗矩（mm3）。

2、挠度应按下列公式验算：

υ≤[υ]                        （4.3.1-2）

υ=5qkl4/384Elx                 （4.3.1-3）

或υ=5qkl4/384EIx+Pkl3/48 EIx      （4.3.1-4）

式中：υ——受弯构件的挠度计算值（mm）；

[υ]——受弯构件的容许挠度值（mm）；

qk——均布线荷载标准值（N/mm）；

Pk——跨中集中荷载标准值（N）；

E——钢材弹性模量（N/mm2）；

Ix——毛截面惯性矩（mm4）；

l——计算跨度（mm）。

4.3.2  受拉和受压杆件计算应符合下列规定：

1、中心受拉杆件强度应按下式计算

σ=N/An≤f                      （4.3.2-1）

式中：N——拉杆最大轴力设计值（N）；

An——拉杆的净截面面积（mm2）；

f——钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值（N/mm2）。

2、压弯杆件稳定性应满足下列要求：

N/φA≤f                             （4.3.2-2）

当有风荷载组合时，水平支承桁架上部的立杆的稳定性应符合下式要求：

N/φA+Mx/Wx≤f                       （4.3.2-3）

式中： A ——压杆的截面面积（mm2）；

φ——轴心受压构件的稳定系数，应按本规程附录A表A.0.1选取；

Mx——压杆的弯矩设计值（N·m）；

Wx——压杆的截面抗弯模量（mm3）；

f——钢材抗拉、抗弯和抗剪强度设计值（N/mm2）。

4.3.3 横向及纵向桁架应根据正常使用极限状态的要求验算变形。

4.3.4 受弯构件的挠度限值应符合表4.3.4的规定：

表4.3.4 受弯构件的挠度限值

| 构件类别 | 挠度限值 |
| --- | --- |
| 脚手板和纵向、横向水平杆 | L/150和10mm (L为受弯杆件跨度) |
| 水平支承桁架 | L/250 (L为受弯杆件跨度) |
| 悬臂受弯杆件 | L/400 (L为受弯杆件跨度) |

4.3.5 螺栓连接强度设计值应按表4.3.5的规定采用：

表4.3.5  螺栓连接强度设计值（N/mm2）

| 钢材强度等级 | 抗拉强度fcb | 抗剪强度fvb |
| --- | --- | --- |
| Q235 | 170 | 140 |

4.3.6 爬升系统上内操作平台间的传力钢丝绳强度应按容许应力方法进行设计，计算荷载应采用标准值，安全系数K应选取6～8，当建筑物层高3m（含3m以下）时应取6，3m以上应取8。

4.3.7 操作平台间钢结构拉杆所承受荷载，应符合下列规定：

竖向荷载标准值应按下式计算：

Q1=（GK+QK）/2               （4.3.7）

式中： Q1——操作平台钢结构拉杆竖向荷载标准值（kN）；

GK——操作平台及钢结构拉杆自重标准值（kN）；

QK——施工活荷载标准值（kN）。

4.3.8操作平台在使用时，其钢结构拉杆所受拉力应按容许应力法进行计算：

σ≤ [σ]             （4.3.8）

4.3.9平台式液压整体爬模通过工作承重装置和爬升支承装置固定在建筑物上，应对固定处的混凝土强度进行计验算，爬升时固定处的竖向主体结构的混凝土强度不应小于C20。

4.3.10 根据平台式液压整体爬模的总荷载，按1.5～2.0倍选取液压油缸的吨位和行程。

4.3.11 根据施工图纸，选取合适的油缸分布点，计算相应的油缸支承梁的长度及强度。

4.3.12 油缸支承梁的受力分析按集中载荷，两端简支计算，其受永久载荷（GK）取值为该油缸标识的最大承载力。

4.3.13计算构件的强度、稳定性以及预埋件和焊缝强度时，应采用荷载效应组合的设计值。永久荷载分项系数应取1.2，可变荷载分项系数应取1.4。

4.3.14桁架中的受弯构件，应验算变形。验算构件变形时，应采用荷载标准值。

4.3.15钢材的强度设计值与弹性模量应按表4.3.15的规定采用。

表4.3.15  钢材的强度设计值（f）与弹性模量（E）

| Q235钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值f（N/mm2） | 205 |
| --- | --- |
| 弹性模量E（N/mm2） | 2.06×105 |

4.3.16 竖向桁架的计算应符合下列规定：

1、竖向桁架的稳定性应满足下列公式要求：

不组合风荷载只考虑轴力作用时

N/φA≤f                            （4.3.18-1）

组合风荷载按压弯构件计算时

N/φA+MW/W≤f                       （4.3.18-2）

式中：N——竖向桁架计算段的轴向力设计值；

MW——立杆由风荷载设计值产生的弯矩；

φ——轴心受压构件的稳定系数，应根据长细比λ按本规程附录A表A.0.1选取；

λ——长细比，λ=l0/i；

l0——杆件计算长度，应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017取值；

i——杆件截面的最小回转半径；

A——竖向桁架的截面面积；

W——截面模量；

f——钢材的抗压强度设计值。

立杆由风荷载设计值产生的弯矩MW按下式计算：

MW=0.9×1.4Mwk=0.9×1.4wklah2/10          （4.3.18-3）

式中：wk——风荷载标准值，应按本规程式（4.2.1）计算；

2、竖向桁架计算段的轴向力设计值（N）应按下列公式计算：

不组合风荷载时：

N=1.2（NG1K+ NG2K）+1.4ΣNQK               （4.3.18-4）

组合风荷载时：

N=1.2（NG1K+ NG2K）+0.9×1.4ΣNQK           （4.3.18-5）

式中： NG1K——整体爬模桁架平台结构自重标准值产生的轴向力（kN）；

NG2K——构配件自重标准值产生的轴向力（kN）；

ΣNQK——施工荷载标准值产生的轴向力（kN），内、外立杆应分别计算。

4.4 结构件计算

4.4.1 平台式液压整体爬模的设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018、《混凝土结构设计规范》GB50010以及其他相关标准的规定。

4.4.2 整体爬模桁架平台结构的承载能力应按概率极限状态设计法的要求采用分项系数设计表达式进行设计，并应进行下列设计计算:

1、横向桁架主梁的强度及稳定性计算；

2、纵向桁架次梁的强度及稳定性计算；

3、桁架之间连接节点拉杆连接销轴的强度计算。

4.4.3 操作防护平台的承载能力应按概率极限状态设计法的要求采用分项系数设计表达式进行设计，并应进行下列设计计算:

1、竖向桁架的强度及稳定性计算；

2、竖向桁架各连接点处拉杆连接销轴的强度计算；

3、操作防护平台所受风载荷计算；

4、竖向桁架与整体爬模桁架平台连接点处连接销轴的强度计算；

5、脚手板及连接板焊缝的强度和稳定性计算。

4.4.4 爬升系统的承载能力应按概率极限状态设计法的要求采用分项系数设计表达式进行设计，并应进行下列设计计算:

1、爬升油缸顶筒的强度及稳定性计算；

2、爬升支承装置的强度及稳定性计算；

3、爬升支承装置与结构主体连接处的强度计算；

4、操作平台及其支架的强度和稳定性计算

5、操作平台间钢结构拉杆的强度计算；

6、爬升支承装置在建筑物对应支撑点的结构强度计算。

5 结构构造

5.1  整体构造措施

5.1.1  平台式液压整体爬模应使用三个或三个以上的液压油缸来提供支撑和爬升动力。

5.1.2  平台式液压整体爬模的整体爬模桁架平台与操作平台为刚性连接。

5.1.3  平台式液压整体爬模每个液压油缸均含有二道相对独立的工作承重装置和爬升支承装置，彼此交替上升。

5.1.4  平台式液压整体爬模应含有三层或三层以上的操作平台，彼此间采用刚性连接，钢爬梯应与操作平台有可靠的连接固定措施。

5.1.5  平台式液压整体爬模操作防护平台应含有导轮机构，使其抵住墙面并可沿墙面滚动爬升。

5.1.6  平台式液压整体爬模整体爬模桁架平台中纵横两个方向的桁架为刚性垂直连接，同一个方向的桁架间采用剪刀撑连接。

5.1.7  平台式液压整体爬模竖向墙面模板应含有二个或二个以上的悬吊点，且悬吊于整体爬模桁架平台下方。

5.2  整体爬模桁架平台构造措施

5.2.1 整体爬模桁架平台应由水平支承桁架、顶端操作平台、顶端防护组成。

5.2.2 整体爬模桁架平台结构构造的尺寸应符合下列规定：

1、整体爬模桁架平台结构高度不应大于3m；

2、水平支承桁架间的间距不应大于4.5m；

3、各垂直于外墙面的桁架端面与外墙面的间距不超过2m；

4、整体爬模桁架平台的水平悬挑长度不得大于2 m，且不得大于整体爬模桁架平台长度的1/2。

5.2.3 水平支承桁架结构构造应符合下列规定：

1、同一水平线上的桁架组件采用螺栓连接。

2、桁架上下弦应采用整根通长杆件或设置刚性接头。腹杆与上下弦应采用焊接或螺栓连接；

3、垂直相交的桁架采用加强刚性连接，节点与桁架侧面距离不得大于500mm；

4、水平支承桁架可由多排平行桁架组成，其中平行桁架之间间距不得大于900mm，且必须安装剪刀撑。

5、内外两片水平桁架的上弦和下弦之间应设置水平支撑杆件，各节点必须采用焊接或螺栓连接。

5.2.4 水平支承桁架上应设置一层操作平台，并应将脚手板铺满且固定可靠，与建筑物墙面之间距离不得大于200mm。

5.2.5 水平支承桁架应连续设置。

5.2.6 当整体爬模桁架平台遇到塔吊、施工电梯、物料平台需断开或开洞时，断开处应加设栏杆并进行封闭。

5.2.7 整体爬模桁架平台用钢管搭设时，外立面应连续设置剪刀撑，并应将竖向主框架、水平支承桁架和整体爬模桁架平台连成一体，剪刀撑的水平夹角应为45º～60º；应与所覆盖整体爬模桁架平台构架上每个主节点的立杆和横向水平杆伸出端扣紧；悬挑端应以竖向主框架为中心成对设置对称斜拉杆，其水平夹角不应小于45º。

5.2.8 整体爬模桁架平台结构应在以下部位采取可靠的加强构造措施：

1、与外挂操作防护平台的连接处；

2、整体爬模桁架平台下爬升系统的连接处；

3、整体爬模桁架平台上操作平台的连接处；

4、整体爬模桁架平台外悬挑结构的连接处；

5、整体爬模桁架平台平面的转角处；

6、整体爬模桁架平台遇塔吊、施工电梯、物料平台等设施而需要断开或开洞处；

7、其他有加强要求的部位。

5.2.9 整体爬模桁架平台上防护平台的安全防护措施应符合下列规定：

1、外立面宜采用钢丝防护网或冲孔钢板网进行安全防护，其透风率≥40%。

2、作业层外侧应设置不低于1.5m高的防护栏杆和180mm高的挡脚板；

3、作业层应设置固定牢靠的脚手板，其与结构之间的间距应满足现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的相关规定。

5.2.10 整体爬模桁架平台构配件的制作应符合下列规定：

1、具有完整的设计图纸、工艺文件、产品标准和产品质量检验规程；制作单位应有完善有效的质量保证体系；

2、制作构配件的原材料和辅料的材质及性能应符合设计要求，并应对其进行进场检验；

3、加工构配件的工装、设备及工具应满足构配件制作精度的要求，并应定期进行检查，工装应有设计图；

4、构配件应按照工艺要求及检验规程进行检验；对连接件、支撑、悬挑等关键部件的加工件应进行全检；构配件出厂时，应提供出厂合格证。

5.2.11在爬升工况下，导轮应能沿着墙面自由转动；在工作状况下，导轮机构与竖向桁架之间应采用定位装置防止导轮机构水平滑动。

5.3  操作防护平台构造措施

5.3.1操作防护平台应与竖向桁架连接，其连接点应在竖向桁架上部并应与内筒操作平台高度一致。

5.3.2操作防护平台与竖向桁架宜采用螺栓连接。

5.3.3每榀竖向桁架的外节点处应设置纵向水平杆，与节点距离不应大于150mm。

5.3.4操作防护平台应设置相应翻板，应严密封堵建筑物与整体爬模桁架平台之间的空隙。

5.3.5底部的防护层应满铺脚手板和密封翻板，外侧应设挡脚板。

5.3.6操作防护平台构造的基本参数应符合表5.3.7的规定。

表5.3.6  操作防护平台技术规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作防护平台高度 | m | ≤13.5 |
| 2 | 操作防护平台跨度 | m | ≤4.5 |
| 3 | 操作防护平台宽度 | m | ≤1.2 |
| 4 | 操作防护平台自重 | N/m | ≤5000 |
| 5 | 操作层步高 | m | 2.0～3.0 |

5.4   爬升系统构造措施

5.4.1 爬升系统应由液压油缸系统、油缸顶筒、工程承重装置、爬升支承装置、内操作平台、电气控制系统、钢丝绳和配套附件、连接件构成。

5.4.2 爬升系统应通过程序监控液压油缸往复运动，使平台式液压整体爬模达到同步爬升。

5.5  模板系统构造措施

5.5.1 模板系统应由模板、连接构件、调节结构、对拉螺杆、背楞、临时支撑组成。

5.5.2 模板应包括通用模板和异形模板，通用模板包括平面矩形模板、阴角模板、阳角模板、转角模板及楼梯模板，异形模板是当结构用通用模板不能满足要求时专门设计制作的模板。

5.5.3连接配件应包括销子、楔片、铆钉、紧固螺栓、对拉螺杆等。

5.5.4背楞、对拉螺杆包括型钢、胶杯、胶套、螺母、垫片。

5.5.5操作平台应设计成稳定的空间承载桁架结构。

5.5.6临时支撑应为可调节的桁架结构。

5.5.7 模板的型材及其他铝型材制作应采用专用设备冷轧冲压整体成型的生产工艺，沿槽板纵向两侧的凸棱倾角，应严格按标准图尺寸控制。

5.5.8  模板边肋上的销孔应采用一次或分段冲孔工艺制作。

5.5.9  钢制模板的组装焊接，应采用工装胎具定位，宜采用二氧化碳气体保护焊；当采用手工电弧焊时，应符合现行国家标准《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》GB/T 985.1的规定，焊缝外形应光滑、均匀,不得有漏焊、焊穿、裂纹等缺陷；并不应产生咬边、夹渣、气孔等缺陷。

5.5.10 铝合金模板的组装焊接，应采用工装胎具定位，宜采用铝合金钨极氩弧焊的焊接工艺；选用焊丝应选用金属流动性好、有较高的抗热裂性能、并能保证一定的强度的焊丝，如HS311铝硅合金焊丝。当采用手工电弧焊时，应符合现行国家标准《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》GB/T 985.1的规定，焊缝外形应光滑、均匀,不得有漏焊、焊穿、裂纹等缺陷；并不应产生咬边、夹渣、气孔等缺陷。

5.5.11所选用焊条的材质、性能及直径，应与被焊物的材质、性能及厚度相适应。

5.5.12 模板组装焊接后，对模板的变形处理，宜采用模板整形机校正；当采用手工校正时，不得损伤模板棱角，且板面不得留有锤痕。

5.5.13 各种螺栓连接件的加工应符合国家现行有关标准的规定。

连接件宜采用镀锌表面处理，镀锌层厚度不应小于0.05mm，镀层厚度和色彩应均匀，表面光亮细致。

5.6模板工程的设计

5.6.1 一般规定：

1、模板工程施工前，应根据结构施工图、施工总平面及施工设备和材料供应等现场条件，编制模板工程施工专项方案，并列入工程项目的施工组织设计。

2、模板工程的专项施工方案应包括下列内容：

1） 根据项目结构、建筑、机电等图纸，绘制模板施工现浇混凝土结构平面图及各部位剖面图；

2） 根据模板施工现浇混凝土结构平面图，绘制模板配板设计图、连接件和支承系统布置图、细部结构和异型模板详图及特殊部位异形模板详图；

3） 根据结构构造型式和施工条件确定模板荷载，对模板和支承系统做力学计验算；

4） 编制模板与配件的规格、品种与数量明细表；

5） 制定技术及安全措施，包括：模板结构安装及拆卸的程序。特殊部位、预埋件及预留孔洞的处理方法，必要时应有加热、保温或隔热措施，现场施工安全技术措施。

6） 制定模板及配件的周转使用方式与计划。

3、简单的模板工程可按预先编制的模板荷载等级和部件规格间距选用图表，绘制模板排列图及连接件与支承件布置图，并对关键部位做力学计算、验算。

5.6.2 刚度及强度验算

1、模板承受的荷载应根据现行国家标准《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162、及《混凝土结构工程施工规范》GB50666的有关规定进行计算。

2、组成模板系统的模板、背楞和模板支撑体系应采用组合荷载验算其刚度，其容许挠度应符合表5.5.14的规定。

表5.5.14  模板及配件的容许挠度

| 部 件 名 称 | 容 许 挠 度（mm） |
| --- | --- |
| 模板面板 单块模板 背楞 支承系统累计 | 1.5 1.5 L/500 3.0 |

注：L为计算跨度。

3、背楞所用矩形钢管的强度设计值应根据现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的有关规定取用。

4、当验算模板及支承系统在自重与风荷载作用下抗倾覆的稳定性时，抗倾覆系数不应小于1.15。风荷载应根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定取用。

5.6.3模板配板设计

1、模板配板时，宜优先选标准模板为主板，其他规格的模板作补充。

2、绘制配板图时，应标出模板的位置、规格型号。标绘出单元分界线。有特殊构造时，应加以标明并出详细加工图。

3、预埋件和预留孔的位置，应在配板图上标明，并注明其固定方法。

4、模板的配板，应根据配模面的形状和尺寸，以及支撑形式而决定。

5、设置对拉螺栓或其他拉筋，根据所需位置采用电钻钻孔。

6、柱、梁、墙、板的各种模板面的交接部分，应采用连接简便，结构牢固的专用模板。

5.6.4支承系统的设计

1、模板的支承系统应根据模板的荷载和部件的刚度进行布置。钢背楞的配置方向应与模板的长度方向相垂直，直接承受模板传递的荷载，其间距应按荷载数值和模板的力学性能计算确定。

2、背楞悬挑部分的挠度应与跨中挠度相等，悬挑长度不宜大于50mm。

3、对于断面较大的柱、梁，应用对拉螺栓加背楞。

4、模板端部齐平布置时，一般每块模板应有两个支承点。错开布置时，其间距可不受端缝位置的限制。

6 安全规定

6.1 液压爬升和系统的安全规定

6.1.1液压设备工质油品使用应符合液压设备使用说明书中的下列规定：
    1、应使用说明书指定粘度级别和粘度范围内的液压油。

2、禁止不同类型或同类型不同品种的液压油混合使用。
   3、液压油的洁净度应符合技术规范所指定的要求。
    4、保持液压设备、液压系统的清洁，及时清除油箱内的油泥和污物。
   5、按照换油参考指标进行换油，换油时应保持设备各部件干净，防止油被污染。
   6、油位下降过大可能会引起损坏或故障。应将设备的存油量维持在最大和最小油位之间。
    7、油温过高时可以通过换油使油温下降。
   8、在设备和运转系统的周围禁止焊接和使用明火。
　 
6.1.2 液压爬升系统的构配件等安全规定按《液压缸试验方法》（GB/T15622）

6.2 整体爬模桁架平台安全规定

6.2.1 整体爬模桁架平台设计、制作、安全规定等应符合其专项施工方案的相关要求。

6.2.2 多排桁架做梁或柱使用时，必须用支撑架加固上下两节桁架接合部。

6.2.3 相邻桁架连接时一定要插入保险销。

6.2.4 为增强桁架的承载能力，必须增加加强弦杆以保证其强度。

6.3 操作防护平台安全规定

6.3.1 顶层操作防护平台应设高度不小于1.5m的防护栏杆，作业平台的设计、制作、安全规定等应符合《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》（JGJ202）的相关要求。

6.3.2 外防护操作平台的外侧防护宜采用全钢钢丝网或钢板冲孔网，底部必须采用全钢密封翻板全密封。

6.3.3 外防护操作平台不少于2层，内操作平台不少于3层。

6.4.4 内外操作平台必须与顶部整体爬模桁架平台可靠连接。

6.5.5 外操作平台每个单项工程宜采用2-4个上人楼梯，楼梯处必须设置扶手和防护栏杆，内操作平台宜根据结构主体的内部结构设置上人楼梯。

7.安装、爬升、拆除

## 7.1安装

7.1.1 平台式液压整体爬模系统安装前，应对加工和购进的构配件及架料等进行全面的检查和验收。检查验收内容包括：原材料的检验，构配件结构尺寸，焊缝检查以及传动构件，运动配合件的各项功能的检查，符合设计要求后，方可使用。

7.1.2 当平台式液压整体爬模系统主要组装材料、构配件齐备且建筑结构符合设计要求的安装条件时，方可进行本平台式液压整体爬模系统安装。

7.1.3 平台式液压整体爬模系统安装时，安装操作人员必须戴好安全帽和系好安全带，严格遵守现场相关规定。

7.1.4 平台式液压整体爬模系统安装采用现场单片组装安装法.

7.1.5平台式液压整体爬模的模板组装时应安装临时支撑。

7.1.6安装时应符合下列规定：

1、模板应刷涂脱模剂。

2、模板安装就位后，水平、垂直位置进行校正。

3、爬升机构连接应正确且牢固可靠。

4、爬升动力设备工作正常。

5、操作平台按设计要求满铺脚手板。

7.1.6平台式液压整体爬模结构安装应符合设计要求，不得少装和使用不合格螺栓及连接件。

7.1.7安全防护设施应齐备，且应符合设计要求，并设置必要消防措施。

7.1.8电源、电缆及控制柜等的设置应符合现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定。

7.1.9液压油缸应采用同一厂家产品。

7.1.10爬升设备、控制系统、防坠装置等应采取防雨、防砸、防尘等措施。

7.1.11平台式液压整体爬模各部件名称图示：

## 7.2爬升

7.2.1平台式液压整体爬模施工工艺流程:

脱模

整体平台顶升

扎待建墙体钢筋

爬升爬升支承装置

合模装穿墙螺栓

验收

下一循环

浇混凝土

7.2.2平台式液压整体爬模采用液压方式爬升。

7.2.3平台式液压整体爬模每次爬升前，应按表9.0.4-1规定进行检查，经检查合格后，方可进行爬升。

7.2.4平台式液压整体爬模爬升操作应符合下列规定：

1、墙体混凝土强度等级大于等于C25（考虑支撑的混凝土应达到C25强度等级）方可进行爬升作业。

2、应按照爬升作业程序和操作规程进行作业；

3、爬升过程中不得有施工荷载；

4、解除所有影响平台式液压整体爬模爬升的临时约束；

5、爬升过程中，每一爬升装置均应有人监视观察，并保持相互可靠联络。

6、爬升过程中，如遇到刮卡或拉力突增、减等情况，应立即停止爬升，查明原因并排除故障后方可继续爬升。

7、液压油缸的爬升速度应力求一致，相邻机位的爬升高差小于等于50mm，爬升到位以后再单独机位微调至同一高度。

7.2.5爬升过程中应统一指挥、规范指令。爬升指令只能由总指挥一人下达；当有异常情况出现时，任何人均可立即发出停止指令；

7.2.6爬升过程中应排除液压系统的泄漏、失压、颤动和油缸爬行不同步等问题和故障，确保正常工作；

7.2.7平台式液压整体爬模爬升到位后，应及时按使用要求进行附着固定，在没有完成爬模固定工作前，施工人员不得擅自离岗或下班。

7.2.8平台式液压整体爬模爬升到位固定后，应该本规范表9.0.4-2进行检查，合格后方可使用；

7.2.9遇五级以上大风和大雨、大雪、浓雾和雷雨等恶劣天气时，不得进行爬升作业。

## 7.3拆除

7.3.1平台式液压整体爬模的拆除工作应按专项施工方案及安全操作规程的有关要求进行。

7.3.2必须对拆除人员进行安全技术交底。

7.3.3拆除时应有可靠的防止人员与物料坠落的措施，拆除的材料及设备不得抛扔。

7.3.4拆除工作应在白天进行，遇五级以上大风和大雨、大雪、浓雾和雷雨等恶劣天气时，不得进行拆除作业。

8 使用及管理

8.0.1平台式液压整体爬模安装前，应根据工程结构、施工环境等特点编制专项施工方案，需经过专家论证并应经总承包单位技术负责人审批、项目总监理工程师审核后实施。

8.0.2 专项施工方案应包括下列内容：

1、工程概况及特点；

2、方案编制依据；

3、平面布置情况；

4、安全措施；

5、特殊部位的加固措施；

6、工程结构受力核算；

7、安装、爬升、拆除程序及措施；

8、使用规定；

8.0.3 平台式液压整体爬模应按照本规范的要求来操作。

8.0.4液压整体爬模专业施工单位应当建立健全安全生产管理制度，制订相应的安全操作规程和检验规程，应制定设计、制作、安装、升降、使用、拆除和日常维护保养等的管理规定。

8.0.5 平台式液压整体爬模专业施工单位应配备专业技术人员、安全管理人员及相应的特种作业人员。特种作业人员应经专业培训，并经建设行政主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

8.0.6 施工现场使用平台式液压整体爬模应由总承包单位统一监督 ，并应符合下列规定：

1、安装、升降、使用、拆除等作业前，应对有关作业人员进行安全教育并监督作业人员做安全技术交底。

2、应对专业承包人员的配备和特种作业人员的资格进行审查；

3、安装、升降、拆卸等作业时，应派专人进行监督；

4、应对平台式液压整体爬模进行检查验收；

5、应定期对平台式液压整体爬模使用情况进行安全巡检。

8.0.7 监理单位应对施工现场的平台式液压整体爬模使用状况进行安全监理并应记录。发现隐患应要求及时整改，并应符合下列规定：

1、应对专业承包单位的资质及有关人员的资格进行审查；

2、在平台式液压整体爬模的安装、升降、拆除等作业时应进行监理；

3、应参加平台式液压整体爬模的检查验收；

4、应定期对平台式液压整体爬模的使用情况进行安全巡查；

5、发现存在隐患时，应要求限期整改；对拒不整改的，应及时向建设单位和建设行政主管部门报告。

8.0.8平台式液压整体爬模所使用的电气设施、线路及接地、避雷措施等应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。

8.0.9 进入施工现场的平台式液压整体爬模应具有国务院建设行政主管部门组织鉴定或验收或评估的合格证书，并应符合本规程的有关规定。

8.0.10平台式液压整体爬模防坠落装置应经检测合格后方可使用；使用过程中，使用单位应定期对其有效性和可靠性进行检测。安全装置受冲击载荷后应进行解体检验或更换新的防坠装置。

8.0.11 平台式液压整体爬模临街使用时，外侧应设有防止坠物伤人的安全防护措施。

8.0.12 安装、拆除时，在地面应设围栏和警戒标志，并应派专人看守，非操作人员不得入内。

8.0.13 平台式液压整体爬模使用期间，不得拆除下列杆件：

1、整体爬模桁架平台上的杆件、销轴、连接杆；

2、与建筑物连接各类杆件（如液压设备附墙连接构件、对拉螺杆）等。

3、液压升降装置的输油管路构件。

8.0.14 作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载；不得在平台式液压整体爬模上悬挂起重设备。

8.0.15 遇五级以上大风和雨雪天气，不得爬升平台式液压整体爬模。

8.0.16 当施工中发现平台式液压整体爬模故障和安全隐患时，应及时排除，可能危及人身安全时，应停止作业。应由专业人员整改。整改后的平台式液压整体爬模应重新进行检查验收，合格后方可使用。

8.0.17各地建筑安全主管部门及产权单位和使用单位应对平台式液压整体爬模建立设备技术档案，其主要内容应包含：机型、编号、出厂日期、验收、检查、试验、检修记录及故障事故情况。

8.0.18平台式液压整体爬模作业人员在施工进程中应戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋，酒后不得上岗作业。

9 验收

9.0.1平台式液压整体爬模安装前应具有下列文件：

1、相应资质证书及安全生产许可证；

2、平台式液压整体爬模鉴定证书或验收报告或评估证书；

3、主要部件及液压设备的合格证。

4、特种作业人员和管理人员岗位证书。

9.0.2 平台式液压整体爬模应在下列阶段进行检查与验收：

1、首次安装完毕使用前；

2、每次爬升前；

3、爬升到位，投入使用前。

9.0.3平台式液压整体爬模首次安装完毕及使用前，应按表9.0.4-1进行检验，合格后方可使用。

9.0.4平台式液压整体爬模爬升作业前应按表9.0. 4-2的规定进行检验，合格后方能实施爬升作业。

9.0.5 在平台式液压整体爬模使用、爬升阶段均应对防坠、防倾覆装置进行检验，合格后方可作业。

9.0.6 平台式液压整体爬模所使用的电气设施和线路应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的要求。

表9.0. 4-1平台式液压整体爬模首次安装完毕及使用前检查验收表

| 工程名称 |  |  |  |  | 结构形式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  |  |  |  | 液压顶升布置情况 |  |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 租赁单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 安拆单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  | 标准 |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 整体爬模构配件 |  | 各杆件的轴线应汇交于节点处，如不汇交 于一点，应进行附加弯矩计算 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各节点应焊接或螺栓连接 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 架体构造 |  | 空间几何不可变体系的稳定结构 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 操作平台结构 |  | 平台构架的立杆底端应放置在上弦节点各 轴线的交汇处 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 整体爬模桁架 平台结构 |  | 桁架的腹杆上、下弦连接采用焊接或螺栓 连接 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 桁架各杆件的轴线应交于节点上，并宜采 用节点板连接构造连接。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 脚手板设置 |  | 操作平台满铺脚手板，固定牢靠，孔洞直 径小于25mm |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 坠落装置 |  | 液压缸自有防坠落装置，使用状况良好 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 附墙固定处结构应能可靠承受爬模平台坠落时的荷载不崩塌。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 防倾覆装置 |  | 防倾覆装置中应包括导轮装置，可沿外墙 滑动 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应具有防止外操作平台倾斜的功能 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 液压爬升同 步装置 |  | 油缸之间通过程序控制油泵供油，达到控 制油缸爬升同步的目的 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 防护措施 |  | 顶部操作平台及结构外围防护平台应安装防护钢丝网或冲孔钢板网，与墙体无间隙 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防护网高度≥1.5m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 挡脚板高度为180mm |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人签字 |  |  | 总包单位 | 分包单位 |  | 租赁单位 |  | 安拆单位 |  |
| 符合要求，同意使用（ ） 不符合要求，不统一使用（ ） 总监理工程师（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填报，监理单位、施工单位、租赁单位安拆单位各存一份

表9.0. 4-2平台式液压整体爬模爬升、下降作业前应检查验收表

| 工程名称 |  |  |  |  | 结构形式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  |  |  |  | 机位布置情况 |  |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 租赁单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 安拆单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  | 标准 |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 工作承重结构 和爬升支撑结 构与结构主体 连接处混凝土 强度 |  | 达到专项方案计算值，且≥C20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 爬升装置 |  | 液压设备，应启动灵敏，运转可靠， 控制柜工作正常，功能齐备 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防坠落装置 |  | 防坠落装置工作可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 附墙固定处结构应能可靠承受爬模平台坠 落时的荷载不崩塌 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防倾覆装置 |  | 防倾覆装置应包括导轮装置，可沿外墙 面滑动 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在爬升工况下，最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于2.8m或架体高度1/4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 影响爬升约 束及障碍物 |  | 无障碍物阻碍平台式整体液压爬模正常爬升 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 专项施工方案 |  | 符合专项施工方案规定 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 人员配备 |  | 操作人员经过安全技术交底并持证上岗 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 运行指挥人员已到位，设备工作正常 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总包单位和监理单位人员已到场监督检查 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电缆线路、 开关箱 |  | 符合《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 液压爬升同步 控制 |  | 爬升机位之间通过程序控制油泵供油，达 到控制油缸爬升同步目的 |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人签字 |  |  | 总包单位 | 分包单位 |  | 租赁单位 |  | 安拆单位 |  |
| 符合要求，同意使用（ ） 不符合要求，不统一使用（ ） 总监理工程师（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填报，监理单位、施工单位、租赁单位安拆单位各存一份

（表A.0.1  Q235-A钢管轴心受压构件的稳定系数φ）

| λ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.000 | 0.997 | 0.995 | 0.992 | 0.989 | 0.987 | 0.984 | 0.981 | 0.979 | 0.976 |
| 10 | 0.974 | 0.971 | 0.968 | 0.966 | 0.963 | 0.960 | 0.958 | 0.955 | 0.952 | 0.949 |
| 20 | 0.947 | 0.944 | 0.941 | 0.938 | 0.936 | 0.933 | 0.930 | 0.927 | 0.924 | 0.921 |
| 30 | 0.918 | 0.915 | 0.912 | 0.909 | 0.906 | 0.903 | 0.899 | 0.896 | 0.893 | 0.889 |
| 40 | 0.886 | 0.882 | 0.879 | 0.875 | 0.872 | 0.868 | 0.864 | 0.861 | 0.858 | 0.855 |
| 50 | 0.852 | 0.849 | 0.846 | 0.843 | 0.839 | 0.836 | 0.832 | 0.829 | 0.825 | 0.822 |
| 60 | 0.818 | 0.814 | 0.810 | 0.806 | 0.802 | 0.797 | 0.793 | 0.789 | 0.784 | 0.779 |
| 70 | 0.775 | 0.770 | 0.765 | 0.760 | 0.755 | 0.750 | 0.744 | 0.739 | 0.733 | 0.728 |
| 80 | 0.722 | 0.716 | 0.710 | 0.704 | 0.698 | 0.692 | 0.686 | 0.680 | 0.673 | 0.667 |
| 90 | 0.661 | 0.654 | 0.648 | 0.641 | 0.634 | 0.626 | 0.618 | 0.611 | 0.603 | 0.595 |
| 100 | 0.588 | 0.580 | 0.573 | 0.566 | 0.558 | 0.551 | 0.544 | 0.537 | 0.530 | 0.523 |
| 110 | 0.516 | 0.509 | 0.502 | 0.496 | 0.489 | 0.483 | 0.476 | 0.470 | 0.464 | 0.458 |
| 120 | 0.452 | 0.446 | 0.440 | 0.434 | 0.428 | 0.423 | 0.417 | 0.412 | 0.406 | 0.401 |
| 130 | 0.396 | 0.391 | 0.386 | 0.381 | 0.376 | 0.371 | 0.367 | 0.362 | 0.357 | 0.353 |
| 140 | 0.349 | 0.344 | 0.340 | 0.336 | 0.332 | 0.328 | 0.324 | 0.320 | 0.316 | 0.312 |
| 150 | 0.308 | 0.305 | 0.301 | 0.298 | 0.294 | 0.291 | 0.287 | 0.284 | 0.281 | 0.277 |
| 160 | 0.274 | 0.271 | 0.268 | 0.265 | 0.262 | 0.259 | 0.256 | 0.253 | 0.251 | 0.248 |
| 170 | 0.245 | 0.243 | 0.240 | 0.237 | 0.235 | 0.232 | 0.230 | 0.227 | 0.225 | 0.223 |
| 180 | 0.220 | 0.218 | 0.216 | 0.214 | 0.211 | 0.209 | 0.207 | 0.205 | 0.203 | 0.201 |
| 190 | 0.199 | 0.197 | 0.195 | 0.193 | 0.191 | 0.189 | 0.188 | 0.186 | 0.184 | 0.182 |
| 200 | 0.180 | 0.179 | 0.177 | 0.175 | 0.174 | 0.172 | 0.171 | 0.169 | 0.167 | 0.166 |
| 210 | 0.164 | 0.163 | 0.161 | 0.160 | 0.159 | 0.157 | 0.156 | 0.154 | 0.153 | 0.152 |
| 220 | 0.150 | 0.149 | 0.148 | 0.146 | 0.145 | 0.144 | 0.143 | 0.141 | 0.140 | 0.139 |
| 230 | 0.138 | 0.137 | 0.136 | 0.135 | 0.133 | 0.132 | 0.131 | 0.130 | 0.129 | 0.128 |
| 240 | 0.127 | 0.126 | 0.125 | 0.124 | 0.123 | 0.122 | 0.121 | 0.120 | 0.119 | 0.118 |
| 250 | 0.117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

附录B：相关桁架参数

B.1贝雷梁拼装结构力学参数

贝雷梁现有进口与国产两种规格，国产贝雷梁其桁节用16 锰钢，销子采用铬锰钛钢，插销用弹簧钢制造，焊条用T505X 型，桥面板和护轮木用松木或杉木。材料的容许应力按基本应力提高30％，个别钢质杆件超过上述规定时，不得超过其屈服点的85％，设计时采用的容许应力如下：

木料——顺木纹弯应力、压应力及承压应力为16.2MPa；受弯时顺木纹剪应力为2.7 MPa。弹性模量E＝98.5×105MPa。

钢料——16 锰钢拉应力、压应力及弯应力为1.3×210＝273 MPa；剪应力为1.3×160＝208 MPa 。

30 铬锰钛拉应力、压应力及弯应力为0.85×1300＝1105 MPa；剪应力为0.45 ×1300＝585 MPa。

现有进口贝雷梁多系20 世纪40 年代的产品，材料屈服点强度为351 MPa，其容许应力按0.7×351＝245 MPa 考虑，销子容许应力可考虑与国产销子一样。

构件重量如下表（单位：kg）：

（表B.0.1  构件重量表）

其他构件容许荷载如下：

进口贝雷梁的桁架销子双剪状态容许剪力550KN；弦杆螺栓容许剪力150KN，容许拉力80KN；摆动滚子最大容许荷载210KN。国产贝雷梁的栓滚最大容许荷载250KN，平滚每一滚子最大荷载60KN；其余可参考进口贝雷的数值。

桁架片力学性质见下表：

表B.0.2  桁架片力学性质

另有计算简化成单杆系可采用：Ix ＝685.12×10-8m4 ，y＝0.0028m，截面积A＝ 146.45×10-4m。

表B.0.3  不同结构桁架的几何特性

桁架容许内力表：

表B.0.4  桁架容许内力

注：

1、进口贝雷截面面积等是按4ft 槽钢查国外钢结构资料得出；

2、进口贝雷桁片惯矩(英制单位)转引自“贝雷桁片手册”(载1964 年公路设计资料第五期)，其桁片断面率系由惯矩计算得出；

3、国产与进口桁片容许弯矩系单排单层的数值，各由其容许应力计算得出。如规定的容许应力与前述不同，应另行计算；

4、三排单层贝雷的容许弯矩可按单排单层的乘以3 再乘以不均匀系数0.9；双排双层的可按单排单层的乘以4 再乘0.9；三排双层的可按单排单层的乘以8 再乘0.8；

5、表列国产贝雷的力学性质未计入加强弦杆。

本规程用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

(1) 表示很严格，非这样做不可的用词：   正面词采用“必须”；   反面词采用“严禁”。

(2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：   正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

(3) 表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：   正面词采用“宜”或“可”；   反面词采用“不宜”。

2  标准中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应按„执行”或“应符合„的要求(或规定)”。

引用标准名录

《碳素结构钢》GB/T700

《一般用途钢丝绳》GB/T20118

《重要用途钢丝绳》GB8918

《钢丝绳用普通套环》GB/T5974.1

《压铸锌合金》GB/T13818

《钢丝绳夹》GB/T5972

《木结构设计规范》GB50005

《胶合板 第3部分：普通胶合板通用技术条件》GB/T9846.3

《建筑结构荷载规范》GB50009

《钢结构设计规范》GB50017

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018

《混凝土结构设计规范》GB50010

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46

《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》GB/T 985.1

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130

《混凝土结构工程施工规范》GB50666