CECSXXX∶XXXX

中国工程建设协会标准

住宅健康性能评价标准

Evaluating Standard on Performance of Healthy Housing

征求意见稿

中国计划出版社

前    言

根据中国工程建设标准化协会建标协字[2014] 028号文《关于印发2014年工程建设协会标准制订、修订计划（第一批）的通知》的要求，《标准》编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，制订本标准。

本规程的主要内容包括：总则、术语、基本规定、条文及条文说明。

根据国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，推荐给工程建设、设计、施工等使用单位及工程技术人员采用。

本《标准》由中国工程建设标准化协会归口管理，由国家住宅与居住环境工程技术研究中心（北京西城区车公庄大街19号，邮政编码100044）负责解释。在使用中如发现需要修改和补充之处，请将意见和资料邮寄解释单位。

主编单位：国家住宅与居住环境工程技术研究中心

中国建筑设计院有限公司

参编单位：中国质量认证中心

深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司

中国建筑科学研究院

中国疾病预防控制中心

清华大学

北京体育大学

上海复旦大学

金地集团

当代集团

首开集团

主要起草人：

目　  录

1	总　　则	3

2	术　　语	4

3	基本规定	5

3.1基本要求	5

3.2评分方法与等级划分	6

4	湿热适宜	7

5	空气清洁	9

5.1一般空间	9

5.2厨    房	11

5.3卫 生 间	12

6	用水安全	13

6.1给水水质	13

6.2排水卫生	14

6.3中水使用	14

7	环境安静	15

7.1室外噪声	15

7.2建筑隔声	15

7.3设备设施	16

8	光照良好	18

8.1天然采光	18

8.2照度适宜	19

9	空间舒适	22

9.1空间尺度	22

9.2空间安全	23

9.3避免对视	24

10健康促进	25

10.1促进交往	26

10.2促进健身	27

10.3医疗卫生	28

10.4健康管理	28

条文说明	30

附录：《住宅健康性能评价标准》细则	63

# 总　　则

### 为贯彻健康住宅的建设理念，指导健康住宅规划、设计建造与运营，提升建筑设计与运营的服务水平，制定本评价标准。

### 本评价标准适用于城镇新建和改建的居住建筑设计阶段和运营阶段的健康性能评价。

### 健康住宅应适应我国现阶段的社会、经济和技术发展水平，在满足绿色、节能理念的基础上，不断提升建筑环境的健康性能，保障使用者及相关利益方获取可持续健康效益。

### 使用本评价标准进行健康住宅评价时，还应满足现行法律法规和强制性标准、规范的要求。

# 术　　语

### 健康住宅    healthy building

### 在满足住宅建设基本要素和绿色、节能理念的基础上，提升健康要素，保障居住者生理、心理、道德和社会适应等多层次的健康需求，为居住者提供可持续健康效益和安全、健康、舒适的居住环境。

### 住宅健康性能    performance of healthy housing

### 在住宅室内和室外环境中，与居住者生理、心理、道德和社会适应等健康需求相关的性能。

# 基本规定

## 基本要求

### 健康住宅评价分为设计阶段评价和运营阶段评价。设计阶段评价分为方案评价和施工图评价两部分。方案评价以住区规划和建筑单体设计方案为评价对象，在方案完成时进行申报，施工图评价以通过施工图审查的施工图为评价对象；运营阶段评价应在建筑通过竣工验收，对评价项目中的关键性能指标进行现场检测，并在投入使用一年后开展。

### 申请健康住宅评价的项目，建设单位应充分考虑当地的经济和技术发展水平，合理确定申报评价的建筑规模和评价等级，选用适宜的建筑技术、设备和材料，并对规划、设计、施工和运行阶段进行全程控制。

### 申报健康住宅评价的项目建设单位应按本评价标准的相关要求，提交规划设计和建筑设计阶段的相关图纸及说明，健康目标分析报告、材料与部品进场检测报告、健康相关指标检测报告、用户体验调查报告等资料，并接受专家对申报项目的基地进行现场考察。

## 评分方法与等级划分

### 委托第三方对申报项目进行住宅健康性能相关的设计与运营评价。

### 健康住宅评价标准由湿热舒适、空气清洁、用水安全、环境安静、光照良好、空间舒适和健康促进七类指标组成。

### 健康住宅每类指标包括控制项和优选项。其中控制项为必须达到的指标，评定满足或不满足。优选项为鼓励申报项目进一步提高健康性能的指标，申报项目可根据项目具体条件进行选择，评定结果为得分或不得分。

### 健康住宅应满足本评价标准所有控制项的要求，并按满足优选项的程度，划分三个等级。按得分率确定评分等级，实现一个优选项得到1分，未实现的优选项的0分。优选项总项目数即为总分数，当得分率≥30%时，为★；当得分率≥60%时，为★★；当得分率≥90%时，为★★★。当本标准中某优选项不适应建筑所在地区气候与生活方式等条件时，该项目将不参与评价，参评的总项目数相应减少，等级划分时对项目的要求按原比例调整确定。

# 湿热适宜

### “湿热环境”包括6项指标。其中，热舒适度、表面无结露和地面防潮为控制项指标，建筑外遮阳、热环境监控和公共空间为优选项指标，见表4。

表4 湿热适宜指标体系

| 指标 名称 | 4.0.1 热舒 适度 | 4.0.2 表面 无结露 | 4.0.3 建筑 外遮阳 | 4.0.4 热环境监控 | 4.0.5 地面 防潮 | 4.0.6 公共 空间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | √ | √ |  |  | √ |  |
| 优选项 |  |  | + | + |  | + |

### 【热舒适度】住宅室内热舒适度符合表4.0.1的指标要求。

表4.0.1 住宅室内热舒适度

| 评价项目 | 室内状态 | 标准限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 [℃] | 夏季制冷 | 24-28 | 与主观要求相关 |
|  | 冬季采暖 | 18-22 | 与主观要求相关 |
| 相对湿度 [%] | 夏季制冷 | 40-65 | 与主观要求相关 |
|  | 冬季采暖 | 30-60 | 与主观要求相关 |
| 空气流速 （m/s) | 夏季制冷 | ≤0.3 | 体表空气流速 |
|  | 冬季采暖 | ≤0.2 | 体表空气流速 |
| PMV 指数 |  | -0.5～+0.5 | 预计平均热感觉指数 |
| PPD指标 |  | ≤10% | 室内热舒适不满意率 |

### 【表面无结露】建筑的屋面、地面、外墙和外窗内表面在室内温、湿度设计条件下无结露现象。

### 【建筑外遮阳】建筑门窗外侧设有固定或可调节的外遮阳设施。

### 【热环境监控】设有住宅室内舒适监控系统，并保存完整的数据记录。

### 【地面防潮】住宅建筑无地下室时，设有架空层或架空地板等防潮措施。

### 【公共空间】严寒和寒冷地区住宅楼梯间和外廊设有采暖装置。

# 空气清洁

### “空气清洁”包括一般空间、厨房和卫生间3个方面，共计14项指标。其中控制项指标9个，优选项指标7个（有2个指标本身包括控制项和优选项），见表5。

表5 空气清洁指标体系

| 指标名称 | 5.1一般空间 |  |  |  |  |  |  |  | 5.2厨房 |  |  | 5.3卫生间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1.1 空气质量 | 5.1.2 新风量 | 5.1.3 空气流速 | 5.1.4 新风系统 | 5.1.5 空气质量监测 | 5.1.6 公共空间 通风 | 5.1.7 控烟 标识 | 5.1.8 建筑入口防尘 | 5.2.1 换气次数 | 5.2.2 无串味倒灌现象 | 5.2.3 厨余垃圾 | 5.3.1 换气次数 | 5.3.2 表面霉菌 | 5.3.3 无返臭味现象 |
| 控制项 | 二级 | √ | 二级 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |
| 优选项 | 一级 |  | 一级 | + | + | + |  | + |  |  | + |  |  |  |

## 一般空间

### 【空气质量】室内空气质量符合表5.1.1的指标要求。

表5.1.1 室内空气质量

| 表征参数 | 单位 | 一级指标限值① | 二级指标限值② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化碳 | ppm | 600 | 1000 | 8小时 平均值 |
| 甲醛 | mg/m3 | 0.04 | 0.08 | 8小时 平均值 |
| 苯 | mg/m3 | 0.08 | 0.1 | 8小时 平均值 |
| 总挥发性有机物（TVOC) | µg/m3 | 400 | 500 | 8小时 平均值 |
| 细菌总数 | cfu/m3 | 1500 | 2000 | 依据仪器设定 |
| 氡 | Bq/m3 | 200 | 300 | 年平均值 |
| 臭氧 | mg/m3 | 0.08 | 0.10 | 8小时 平均值 |
| 氨 | mg/m3 | 0.12 | 0.16 | 8小时 平均值 |
| 可吸入颗粒物(PM10) | µg/m3 | 50 | 150 | 日平均值 |
| 可吸入颗粒物(PM2.5) | µg/m3 | 35 | 75 | 日平均值 |
| 注 | 除PM2.5外，一级指标限值是对室内空气质量提出更高层次要求，满足GB/T18883规定的室内空气环境； 除PM2.5外，二级指标是指满足GB/T18883规定的室内空气环境。 |  |  |  |

### 【新风量】室内新风量符合表5.1.2的指标要求。

表5.1.2室内新风量

| 表征参数 | 标准值 |
| --- | --- |
| 新风量 | 30 m3/ｈ•人 |

### 【空气流速】起居室、卧室的通风方式与对应的空气流速符合表5.1.3的指标要求。

表5.1.3 空气流速指标与通风要求

| 通风方式 | 指标 |
| --- | --- |
| 机械通风 | 1.夏季空调室内空气流速不大于0.3m/s； 2.冬季采暖室内空气流速不大于0.2m/s； 3.起居室和卧室设有置换通风系统。 |
| 自然通风 | 1.空气流速在0.3m/s～0.8m/s之间； 2.起居室、卧室、厨房设置可开启窗户，满足自然通风的要求。 |

### 【新风系统】采用具有过滤功能的新风换气设备。且空调、净化、通风设备设有污染物监测预警系统，并有定期清洗维护设备、管道和风口的制度和记录。

### 【空气质量监测】设有室内空气质量监测设备。

### 【公共空间通风】共用入户大堂、楼梯间、电梯厅和公共走廊等公共空间具备自然通风的条件。

### 【控烟标识】公共空间设立控制吸烟标识，符合表5.1.7的要求。

表5.1.7住宅控烟要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 室内禁烟 | 1.公共建筑物内禁止吸烟和使用电子烟； 2. 在门厅、电梯等公共空间设立禁烟标识。 |
| 室外禁烟 | 1.建筑首层所有入口、可打开的窗户和建筑红线外7.5m范围内禁止吸烟； 2.在建筑入口7.5m的范围以外，放置有关吸烟的危害的标志牌。 |

### 【建筑入口防尘】在公共建筑和住宅单元入口处设置防尘地垫、自闭门等措施。

## 厨房

### 【换气次数】厨房换气次数符合表5.2.1的指标要求。

表5.2.1 厨房换气次数

| 项目 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
| 空气质量 | 一级指标 | 二级指标 |
| 换气次数 | ﹥12次/ｈ | ﹥8-12次/ｈ |
| 注： | 一级指标限值适用于需要高品质室内空气质量的环境； 二级指标是能保护一般大众（包括老年人和儿童）健康的室内环境； |  |

### 【无串味倒灌现象】厨房内设有防排烟系统，无油烟弥漫和串味、倒灌现象。且抽油烟机具有延迟功能。

### 【厨余垃圾】厨房设有厨余垃圾处理系统。

## 卫生间

### 【换气次数】卫生间、浴室换气次数符合表5.3.1的指标要求。

表5.3.1 卫生间换气次数

| 项 目 | 换气次数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 带浴室卫生间 | 8-10次/ｈ |  |
| 不带浴室卫生间 | 5-8次/ｈ |  |

### 【表面霉菌】在天花板、墙壁或地板上没有变色和霉菌的明显迹象。

### 【无返臭味现象】排水系统无返臭味现象。

# 用水安全

### “用水安全”包括给水水质、排水卫生和中水使用3个方面，共计10项指标。其中控制项指标6个，优选项指标4个，见表6。

表6 用水安全指标体系

| 指 标 名称 | 6.1给水水质 |  |  |  |  |  | 6.2排水卫生 |  |  | 6.3中水使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1.1 生活 饮用 水 | 6.1.2 直饮 水 | 6.1.3 生活 热水 | 6.1.4 水质 监测 | 6.1.5 二次 供水 | 6.16 管道工业化 | 6.2.1 通气 系统 | 6.2.2 水封 深度 | 6.2.3 模拟 预测 |  |
| 控 制 项 | √ |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  | √ |
| 加 分 项 |  | + |  |  | + | + |  |  | + |  |

## 给水水质

### 【饮用水】生活饮用水出水点水质符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的相关标准要求。

### 【管道直饮水】管道直饮水水质符合《饮用净水水质标准》(CJ94-2005)的相关标准要求。

### 【生活热水】集中生活热水系统用水点的出水温度不小于45℃，热水温度不高于60℃，热水出水时间不大于15s，并设置灭菌装置。

### 【水质监测】建立给水水质定期监测机制，每年2次，分别在集中水箱(水池)、用水点采取水样， 进行水质检测；并保存完整数据记录，包括过滤器或消毒杀菌剂每次操作的证据。

### 【二次供水】采用市政自来水水源时，建筑采用无负压（叠压）闭式供水系统。

### 【管道工业化】生活饮用水管道采用管道工业化预制、现场冷连接施工工艺。

## 排水卫生

### 【专用通气立管】高层住宅的卫生间排水系统设置专用通风气立管，且结合通气管与专用通气立管每层连接。

### 【水封深度】带水封的地漏、各卫生器具的水封深度不小于50㎜。

### 【模拟预测】对住宅排水卫生性能进行等比例实验模拟预测，其卫生性能指标符合：排水立管内压力系统最大值Psmax和系统最小值Psmin＜±400pa：

## 中水使用

### 【中水使用】入户中水的管道颜色为红色，或中水颜色为蓝色。

# 环境安静

### “环境安静”包括室外噪声、建筑隔声、设备设施3个方面，共计7项指标。其中控制项指标5个，优选项指标2个，见表7。

表7 环境安静指标体系

| 指标编号 | 7.1室外噪声 |  | 7.2建筑隔声 |  | 7.3设备设施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.1.1 声规划 | 7.1.2 噪声监测 | 7.2.1 声环境质量 | 7.2.2 分户隔声 | 7.3.1 电梯隔声 | 7.3.2 设备隔声 | 7.3.3 设施噪声 |
| 控制项 | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 优选项 |  | + |  |  |  |  | + |

## 室外噪声

### 【声规划】建立室外声环境规划专项制度。在建筑设计文件中有声环境规划专篇，在设备安装及材料选用计划中有关于安装噪声控制专篇，在施工组织设计文件中有专门的声环境控制要求。

### 【噪声监测】建立室外声环境质量监测机制，并有完整记录。

## 建筑隔声

### 【声环境质量】卧室、起居室、书房等室内噪声级和低频倍频带噪声声压级符合表7.2.1的指标要求。

表7.2.1-1 关窗状态下的室内噪声限值   单位：dB(A)

| 时间 | 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- | --- |
| 昼间 | ≤40 | ≤45 |
| 夜间 | ≤30 | ≤35 |
| 注： | 一级指标适用于需要高品质室内声环境 二级指标适用于一般大众健康的室内声环境 |  |

表7.2.1-2关窗状态下的室内低频倍频带噪声声压级    单位：dB(A)

| 时间 | 倍频带声压级限值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz |
| 昼间 | 76 | 59 | 48 | 39 | 34 |
| 夜间 | 69 | 51 | 39 | 30 | 24 |

### 【分户隔声】住宅建筑的外墙、临街外窗、户门、分户墙、楼板的空气声隔声和楼板撞击声隔声符合表7.2.2的指标要求。

表7.2.2-1空气声隔声限值      单位：dB(A)

| 部位 | 外墙 | 外窗 | 户门 | 分户墙 | 楼板 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | Rw+ Ctr>45 | Rw+ Ctr>35 | Rw+C>30 | Dnt,w+C≥45 Rw+C>45 | Dnt,w+C≥45 Rw+c>45 |

表7.2.2-2 楼板撞击声隔声限值       单位：dB(A)

| 部位 | 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- | --- |
| 楼板 | Lnp,w≤65 | Lnp,w≤70 |
| 注： | 一级指标适用于需要高品质室内声环境 二级指标适用于一般大众健康的室内声环境 |  |

## 设备设施

### 【电梯隔声】电梯井道不紧邻卧室、起居室布置。受条件限制需要紧邻布置时，设有有效的隔声和减振措施。

### 【设备隔声】家用空调系统的机组、风道、风口有噪声控制措施。变压器、水泵、风机、冷却机组、供热机组等噪声源远离卧室、起居室等噪声敏感房间。

### 【设施噪声】卫生器具、给排水管道、排风排气装置等设备在卧室中产生的瞬时噪声不大于45dB（A）。

# 光照良好

### “光照良好”包括天然采光、照度适宜两个方面，共计10项指标。其中控制项指标8个，优选项指标2个，见表8。

表8 光照良好指标体系

| 指标编号 | 8.1天然采光 |  |  |  |  | 8.2照度适宜 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.1.1 采光指标 | 8.1.2 眩光防护 | 8.1.3 公共空间 | 8.1.4 大进深空间 | 8.1.5 地下室 | 8.2.1 照度指标 | 8.2.2 照明舒适度 | 8.2.3 安全照度 | 8.2.4 老年人与儿童 | 8.2.5 地下室 |
| 控制项 | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |
| 优选项 |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |

## 天然采光

### 【采光指标】住宅室内天然采光标准值符合表8.1.1的指标要求。

表8.1.1 住宅室内天然采光标准值

| 场所名称 | 侧面采光 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 采光系数标准值（%） | 室内天然光照度标准值（lx） |
| 起居室、卧室、厨房 | 2 | 300 |
| 卫生间、过道、餐厅、 楼梯间 | 1 | 150 |

### 【眩光防护】住宅室内至少有下列一种太阳直射光眩光的防护措施。

1. 可控制的室内窗帘；

2. 可控制的室外遮阳装置；

3. 透过率可控制的玻璃，最高可减少90%透过。

### 【公共空间】楼梯间、电梯厅、公共走廊等公共空间具备天然采光的条件。

### 【大进深空间】大进深的起居室或卧室采光系数不小于2%的面积比例大于75%，且有控制眩光和改善天然采光均匀性的措施。

### 【地下室】地下室或停车库采光系数不小于0.5%的面积大于地下室面积的20%。

## 照度适宜

### 【照度指标】室内安全照度和舒适照度符合表8.2.1的指标要求。卧室至卫生间之间的过道设置脚灯。

表8.2.1  室内安全照度和舒适照度

| 房间或场所 |  | 参考平面及其高度 | 安全照明（lx） | 舒适照明（lx） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 一般活动 | 0.75m水平面 | 100① | 150 |
|  | 书写、阅读 | 0.75m水平面 | 300① | 500 |
| 卧室 | 一般活动 | 0.75m水平面 | 75① | 100 |
|  | 床头、阅读 | 0.75m水平面 | 150① | 500② |
| 餐厅 |  | 0.75m水平面 | 150① | 300② |
| 厨房 | 一般活动 | 0.75m水平面 | 100① | 150 |
|  | 操作台 | 台面 | 150① | 300② |
| 卫生间 |  | 0.75m水平面 | 100① | 150 |
| 电梯前厅 |  | 地面 | 75① | 100 |
| 走道、楼梯间 |  | 地面 | 50① | 75 |
| 车库 |  | 地面 | 30① | 50② |

注：①建筑照明设计标准GB 50034-2013

②日本工业标准JIS Z9110:2010

③未标注的指标值依照建筑照明设计标准GB 50034-2013中4.1.1照度标准值分级。

### 【照明舒适度】室内照明的色温、眩光、显色性和频闪等舒适度符合表8.2.2的指标要求。

表8.2.2-1  室内照明的色温舒适度和色表特征

| 适用场所 | 白天 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相关色温（K） | 色表特征 | 相关色温（K） | 色表特征 |
| 起居室一般活动；卧室一般活动；卧室床头阅读；卫生间、电梯前厅、走道、楼梯间； 车库 | 3300-5300 | 中间 | <3300 | 暖 |
| 起居室书写与阅读；餐厅； 厨房 | 3300-5300 | 中间 | 3300-5300 | 中间 |

表8.2.2-2 其它照明质量舒适度

| 参数 | 安全照明 | 舒适照明 |
| --- | --- | --- |
| 统一眩光等级 UGR | 19 | 16 |
| 显色指数 Ra | 80 | 90 |
| 频闪 | 40kHz |  |

### 【安全照度】室外安全照度符合表8.2.3的指标要求。

表8.2.3室外安全照度

| 场所 | 标准面水平维持照度（lx） | 眩光限制值GR |
| --- | --- | --- |
| 交通频率高 | 20 | 50 |
| 交通频率中 | 10 | 50 |
| 交通频率低 | 5 | 55 |

### 【老年人与儿童】老年人活动区域的照明标准达到一般标准的2倍。儿童房的全部活动区域照明显色指数在90以上。

### 【地下室照明】地下空间照明符合表8.2.5的指标要求。

表8.2.5  地下空间照明

| 场所 | 类别 | 标准面水平维持照度（lx） |
| --- | --- | --- |
| 车道 | 交通频率高 | 150 |
|  | 交通频率中 | 75 |
|  | 交通频率低 | 30 |
| 停车位置 | 出入车辆多 | 75 |
|  | 出入车辆少 | 30 |

# 空间舒适

### “空间舒适”包括空间尺度、空间安全和消除对视3个方面，共计15项，全部是控制项指标，见表9。

表9 空间舒适指标体系

| 指标名称 | 9.1空间尺度 |  |  |  |  | 9.2空间安全 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.1.1 空间净高 | 9.1.2 空间进深 | 9.1.3 视野 | 9.1.4 门厅 | 9.1.5 储藏 | 9.2.1 无障碍 | 9.2.2 卫生间 | 9.2.3 地面防滑 | 9.2.4 开关插座 | 9.2.5 公用电梯 | 9.2.6 住区标识 |
| 控制项 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 优选项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标编号 | 9.3消除对视 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.1 门厅 | 9.3.2 卫生间 | 9.3.3 邻居之间 | 9.3.4 楼栋之间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制项 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 优选项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 空间尺度

### 【空间净高】起居室、卧室的室内净高不低于2.6m，厨房、卫生间净高不低于2.2m。

### 【空间进深】起居室、卧室的进深，一侧采光时不超过窗口上沿高度的2.5倍，两侧采光时不超过5倍。

### 【视野】在起居室、卧室的窗前1.5m的范围内，可以看到室外自然景观且无视线干扰。

### 【门厅】入户门厅的墙垛净宽和墙面可利用长度满足表9.1.4的指标要求。

表9.1.4   入口门厅的墙垛宽度和墙面长度       单位：mm

| 门厅类型 | 墙垛最小宽度 | 户门一侧墙面可利用长度 |
| --- | --- | --- |
| 有独立门厅 | 600 | 1100 |
| 无独立门厅 | 400 | 900 |

### 【储藏】户内设计独立的储藏间或预留出收纳储藏空间。90m2以下的套型，储藏空间的体积不小于3m3；超过90m2的套型，储藏空间的体积不小于套型建筑面积乘以0.08 m3/m2。

## 空间安全

### 【无障碍】户内至少有一个卧室与餐厅、厨房、卫生间等主要功能空间在一个无障碍平面上。设置的坐便器卫生间或单独隔间紧邻卧室布置。在浴室、卫生间的坐便器、浴缸边设有扶手，扶手高度根据使用需求设置，室内地面高差小于20mm。

### 【卫生间】淋浴间和坐便器隔间或者二者合一的卫生间的门采用外开、推拉、内外双向开启的形式。卫生间门可以从外强制开启，卫生间内设置紧急报警装置。

### 【地面防滑】一般空间的地面防滑系数大于0.5，卫生间浴缸和淋浴间防滑系数不小于0.8。

### 【开关插座】门厅设置一般照明总开关，厨房、卫生间照明开关设置在门外一侧。照明开关的安装高度距地1-1.2m，并选用带夜间提示的面板。老年人使用的卧室或其他空间，插座高度不低于0.7m。

### 【公用电梯】公用电梯设置安全监控设施，至少设置1台可容纳担架电梯。

### 【住区标识】场地、交通、建筑、单元入口及楼层、设施设备、紧急疏散的标识昼夜可清晰辨识。建筑至少在两个主要观察方向的立面上设置编号标识，且编号连续。

## 避免对视

### 【门厅】户内设置门厅、过道等过渡性空间，过道宽度不低于0.9m。

### 【卫生间】无前室卫生间的门不正对餐厅、起居空间。

### 【邻居之间】相邻住宅主要居室窗户之间，阳台与外凸窗户之间的直视距离不小于6m。不满足时，采用了避免对视的措施。

### 【楼栋之间】多、高层住宅主要居室之间的直视距离不小于18m，低层住宅不小于12m。

# 健康促进

### “健身促进”包括促进交往、促进健身、医疗卫生和健康服务4个方面，合计22项指标。其中控制项指标17个，优选项指标5个，见表10。

表10 健康促进指标体系

| 指 标 名称 | 10.1促进交往 |  |  |  |  |  | 10.2促进健身 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.1.1 开放街区 | 10.1.2 交往层级 | 10.1.3 交通环境 | 10.1.4 交往设施 | 10.1.5 交往大堂 | 10.1.6 老年人与儿童 | 10.2.1 场所面积 | 10.2.2 场所距离 | 10.2.3 器具数量 | 10.2.4 场所标识 | 10.2.5 慢跑道 | 10.2.6 健身服务 | 10.2.7 健身指导 |
| 控 制 项 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 加 分 项 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 指 标 指标 | 10.3医疗卫生 |  |  |  |  |  | 10.4健康服务 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3.1 场所位置 | 10.3.2 家庭医生 | 10.3.3 医疗救援 | 10.3.4 卫生服务 |  |  | 10.4.1 健康手册 | 10.4.2 健康教育 | 10.4.3 环境卫生 | 10.4.4 健康保险 | 10.4.5 健康创新 |  |  |
| 控 制 项 | √ |  | √ | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 优选 项 |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |

## 促进交往

### 【开放街区】大于10hm2的住区采取开放式街区规划和分级安全管理措施，并在住区入口或开放街区设置与住区外部人员共享的公共交往空间。

### 【交往层级】根据住区规模设有住区级、组团级和住栋级交往空间。住区级交往空间的服务半径不大于500m，院落或组团级的交往空间服务半径不大于150m。

### 【交通环境】车行道穿越人行道时设置减速带、提示牌和保证无视线盲区等安全辅助措施。车行道与活动广场之间设置安全岛、防越墩等设施。

### 【交往设施】在住区中心广场、公共绿地和室外活动场地集中设置交往设施。在绿化系统和步道系统中设置休憩场所、座椅或连廊，座椅设置间隔不大于50m。

### 【交往大堂】在住栋入口、架空层或组团入口处设有具备邮箱、服务、等候、休憩和交谈等功能的交往大堂。

### 【老年人与儿童】老年人与儿童的室外活动场地符合下列6项要求：

### 1、老年人活动场地和儿童活动场地对应布置，两者之间有空间或视线联系；

### 2、场地不在偏僻的位置，场地风速适宜；

### 3、距离车行道和停车场不小于10m；

### 4、有50%以上场地面积处于冬至日连续日照不小于3h的范围内；

### 5、设有遮阳、避雨、休憩等设施；

### 6、场地铺装的材料符合环保、防滑和防摔伤的要求，场地周边设计注意减少运动者与周边设施发生碰撞的风险。

### 7、场地周边设有自来水龙头。

## 促进健身

### 【场所面积】室内外健身场所面积满足表10.2.1的指标要求。

10.2.1室内外健身场所面积     单位：m2

| 场所分类 | 一级指标 | 二级指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内健身场所 | 1.0 |  | 规范的运动场馆 |
| 室外健身场地 | 2.0 | 1.5-2.0 | 规划的运动场所 |
| 注 | 一级指标：满足大众较高健身要求的提高性指标 二级指标：满足大众健身的基础性指标 |  |  |

### 【场所距离】住户距最远的集中健身活动场所的步行距离小于1000m。

### 【器具数量】每一个健身场所中的健身活动器具种类不少于8项。涵盖力量练习器具、耐力练习器具、柔韧伸展练习器具、协调练习器具。健身路径中布置不同形式的健身器具，器具间距适当，器具周边留有足够的安全空间。

### 【场所标识】健身设施附有使用说明、场所平面示意图、禁烟标志等标识，并在醒目位置设置“体育运动安全规则”和“体育活动须知”以及疏散标识和应急疏散出口等安全警示。

### 【慢跑道】住区内设有慢跑道。慢跑道及其辅助设施与住宅卧室和起居室门窗的垂直间距不小于5m。慢跑道铺装色彩鲜明的弹性减振材料，每百米设立或标明距离。

### 【健身服务】住区设置健身服务，并与卫生保健服务联动。

### 【健身指导】通过多种形式提高业主的科学健身知识，建立科学健身指导体系，利用网络等多种手段针对业主建立个性化科学健身指导系统和制定运动处方，提升业主健身素养水平。

## 医疗卫生

### 【场所位置】卫生服务中心设置在70%以上使用者步行15min之内可到达的区域内，并与周围居住建筑相隔离。

### 【家庭医生】住区内配置家庭医生，每名家庭医生的服务人数不超过4～5人。卫生服务中心的医护人员每月进行专业知识和技能培训，并有完整的培训记录。

### 【医疗急救】住区内设有应对卫生类突发事件的基本医学救援设施和医疗急救绿色通道。

### 【卫生服务】卫生服务中心提供卫生保健服务，建立健康档案管理系统，每季度至少开展2次健康教育和健康促进活动，并有完整的活动记录。

## 健康管理

### 【健康手册】编制《健康住宅与业主手册》，不定期对业主进行宣传。

### 【健康教育】每季度组织2次以上有关安全防范、医疗保健、环境卫生、文化体育等方面的活动。

### 【环境卫生】住区在环境卫生保障方面符合下列3条要求。

1、建立病虫害消杀工作管理制度并保存消杀记录。每年开展2次消杀工作,不发生鼠、蝇、蟑、蚊等害虫蔓延现象。

2、采取无公害病虫害防治技术，杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学药品的使用规范、安全。

3、设有清理宠物粪便用品的设施。

### 【健康保险】为居住者提供1-2项人身安全方面的保险服务。

### 【健康创新】符合健康住宅要求的创新项目，包含创新健康策略设计与健康行动。

中国工程建设协会标准

住宅健康性能评价标准

Evaluating Standard on Performance of Healthy Housing

征求意见稿

CECS XXX∶XXXX

- 条 文 说 明

- 目  　录

前    言	32

4	湿热适宜	33

5	空气清洁	36

5.1一般空间	36

5.2厨    房	40

5.3卫 生 间	41

6	用水安全	43

6.1给水水质	43

6.2排水卫生	44

7	环境安静	45

7.1室外噪声	45

7.2建筑隔声	46

7.3设备设施	47

8	光照良好	49

8.1天然采光	49

8.2照度适宜	49

9	空间舒适	53

9.1空间尺度	53

9.2空间安全	54

9.3避免对视	56

10健康促进	57

10.1促进交往	57

10.2促进健身	59

10.3医疗卫生	60

10.4健康管理	61

- 前    言

国家住宅与居住环境工程技术研究中心(以下简称“国家住宅工程中心”)自2005年起编制并实施了《健康住宅建设技术规程》（CECS179），并通过健康住宅试点工程建设获取了丰富的成套技术成果和设计建造经验。为进一步明确建筑设计和建筑运营中所涉及的健康性能指标及其技术措施，国家住宅工程中心在广泛调查研究，认真总结健康住宅试点示范工程项目的实践经验，在《住宅健康性能评价体系》基础上，参考有关国内外标准，编制了《健康住宅评价标准（居住建筑）》。

建立健康住宅评价标准的目的是系统协调影响住宅健康性能的环境因素和行为因素，保障使用者的可持续健康效益。评价指标突出了影响住宅健康性能的主要因素，注重定量评价和定性评价相结合。评价标准采用了相对独立的总体结构和充分开放的层次结构，便于随着技术经济发展和最新研究成果对指标进行增减和修改。

本评价标准也可作为业主、勘察设计、施工管理和运行管理人员开展健康住宅相关工作的参考。

# 湿热适宜

4.0.1热舒适是指人们对所处的微小气候产生的不冷不热的主观感觉。室内热环境主要是由气温、气湿、气流和热辐射(周围墙壁等物体表面温度)这四个气象因素组成。良好的室内热环境可维持机体热平衡，使体温调节处于正常状态。相反，则可影响人体热平衡，使人体体温调节处于紧张状态，并可影响机体其他系统功能 ，长期处于不良室内热环境中还可使机体抵抗力下降，引发各种疾病。

1、空气温度

根据调查研究结果表明，冬季和夏季适合人体热舒适的温度范围 18-28℃。 冬季，当居住者在室内穿着合适的安静状态时，18℃无冷感，15℃冷感较明显。同时，应兼顾考虑到不同气候区实际情况以及居民的生活习惯的差异性，取18-22℃为冬季室内温度标准限值。夏季，满足热舒适的温度范围是22-28℃（相对湿度在30%-70%范围内），同时考虑到节能的问题，因此，取24-28℃为夏季室内温度标准限值。当室内空气温度超过31℃时，室温与人体皮肤温度相差较小，机体不但不能通过对流和辐射散热，还可能从空气与周围物体接受热量，蒸发散热占据了重要地位，人体感觉较热。而当室内温度超过32℃时，皮肤导电度急剧增加，人体热感急剧上升，易产生中暑等症状，尤其对于老年人以及儿童等敏感人群。

2、相对湿度

世界卫生组织规定“室内湿度要全年保持在40%- 70% 之间”, 人生活在相对湿度45%-65%的环境中最感舒适。同时，根据研究结果表明，相对湿度在40%-60%之间，可使环境中细菌、病菌、霉菌以及寄生虫的总数量最少，将呼吸道感染与过敏症、气喘症的可能性降到最低。当空气中的相对湿度低于40%时，容易引发支气管炎、支气管哮喘以及呼吸道的其他疾病。大量的调查结果也表明，室内相对湿度为20%-30%时，80%以上的居民感到空气干燥。

日本专家研究发现，日本1961年至1991年30年间过敏性疾病的发病率上升了33%。这种现象与人们长期生活在干燥的环境里有关，最终导致人体的免疫力下降。如果相对湿度达到80% 以上, 则空气潮湿, 机体水分蒸发变慢，会造成皮肤呼吸不畅，呼吸 困难， 甚至发生中暑。在极端的高温与高湿环境中, 较高的相对湿度会进一步加剧人的热感觉；在极端的低温与低湿环境中, 较低的相对湿度会加剧人的冷感觉。通过实验测定，最宜人的室内温湿度是：冬天温度为18-22℃，湿度为40%-60%；夏天温度 为22至28℃，湿度为30%-60%。在此范围内95%的人感到舒适。

3、PMV和PPD

PMV为预计平均热感觉指数，表明对于7个等级热感觉投票的平均值，如表4.0.1所示。

表4.0.1 预计平均热感觉指数

| 热 | 温暖 | 较温暖 | 适中 | 较凉 | 凉 | 冷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +3 | +2 | +1 | 0 | -1 | -2 | -3 |

PPD为预计处于热环境中的群体对于热感觉投票的平均值。PPD指数可对于热不满意的人数给出定量的预计值。

国家标准GB/T8049《中等热环境PMV和PPD指数的测定及热舒适条件的规定》等同于国际标准ISO7330。采用PMV、PPD评价室内热舒适，既与国家现行标准一致，又与国际接轨。

4.0.2住宅室内表面长期或经常结露会引起霉变，污染室内空气，可引起过敏和以呼吸道为主的的感染性疾病，严重影响人们的身心健康。应对建筑围护结构进行热工计算，采取保温措施，防止内表面产生结露。

4.0.3　在太阳辐射强度较高的地区，夏季强烈的阳光照射到室内，令居住者产生不舒适感，且热舒适度降低，虽然室内窗帘可以遮挡直射阳光，但会影响室内的天然采光和视野。因此，结合建筑立面设置外遮阳，能有效阻止太阳光直射，提高居住者的舒适感。

4.0.4　设置室内热舒适监控系统，对室内的温度、湿度、空气流速等参数进行实时监控，可以实时保障室内热舒适度。

4.0.5　在我国南方地区和沿海地区，建筑物的防潮问题较为突出。在南方的多雨季节，空气湿度大，地下水位上升。沿海地区，不设地下室的地面常常出现回潮现象。潮湿的气候容易滋生大量霉菌。据新西兰奥塔哥大学研究发现，住在潮湿发霉的房间中会增加孩子患哮喘、干草热和湿疹等过敏性疾病的风险。因此，采用架空层、首层设架空地板等提高室内地坪标高度的方式，可以提高地面的温度，减少冷凝现象，提高居住的舒适度。

4.0.6　严寒、寒冷地区冬季室外气温较低，在楼梯间和外廊设置采暖装置，既可提高舒适度，又可为人们在此停留交往成为可能。人们在楼梯间或外廊仅是短暂的停留，所以设计温度可以比居室内稍低一些。参照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736，设计温度规定为16℃。

# 空气清洁

- 5.1一般空间

5.1.1　室内环境对人的日常生活有着重大影响，据世界卫生组织的一份统计报告显示，全球近一半的人处于室内空气污染中，室内污染已经引起35.7%的呼吸道疾病，22%的慢性肺病和15%的气管炎、支气管炎和肺癌。因此，业主入住后的室内空气质量各项指标必须满足国家环保总局颁的《室内环境量评价标准》的规定。

对于住宅的卧室、起居室等一般空间，对人体健康影响较大的室内污染物主要有CO2、氨、甲醛、苯、TVOC、氡、臭氧、PM2.5、PM10等指标。考虑到当前我国的大气环境条件和装修材料工艺水平，本标准规定住宅一般空间室内空气质量标准满足GB/T18883标准时为二级指标；对住宅室内空气质量提出更高层次要求，满足国家标准规定值的70%时，定为一级指标。

CO2本身不是有毒气体，对人体没害处，但对人体的健康有影响。室内空气二氧化碳在700 ppm以下时属于清洁空气，人体感觉良好;当浓度在700 ppm ~1000 ppm时属于普通空气，个别敏感者会感觉有不良气味;在1000 ppm ~1500 ppm时属于临界空气，室内空气的其它症状开始恶化，人体开始感觉不适；达到1500 ppm ~2000 ppm时属于清度污染，超过2000 ppm属于严重污染；在3000 ppm ~4000 ppm的人呼吸加深，出现头疼、耳鸣、血压增加等症状；当达到8000 ppm以上时就会引起死亡。

氨的溶解度较大，易溶于上呼吸道的水分中，因而吸入后仅很小一部分能够达到肺组织。氨可造成眼睛、呼吸道和皮肤的刺激。氨主要来源于建筑施工中使用的混凝土外加剂以及室内装饰材料中的添加剂和增白剂。

甲醛是一种无色易溶的无色气体，对眼、鼻、喉的黏膜有强烈的刺激作用，最普遍的症状就是眼睛受刺激和头痛，严重的可引起过敏性皮炎和哮喘。在室温时极易挥发，可经呼吸道吸收，已经被世界卫生组织确定为可疑致癌物。甲醛对人眼的刺激阈可低至0.6～1.2mg/m3，嗅觉阈0.03-0.6mg/m3。甲醛主要来源于室内装修用的各类人造板、人造板制造的家具以及含有甲醛成分的粘合剂或者墙面漆涂料等。

苯能引起麻醉和刺激呼吸道，并在体内神经组织及骨髓中蓄积，破坏造血功能（红、白血球的破坏使血小板减少）长期接触会造成严重后果。苯主要来源于建筑材料的有机溶剂、涂料和填料等。

TVOC表现出毒性、刺激性，能引起机体免疫水平失调，影响中枢神经系统功能，出现头晕、头痛、嗜睡、无力、胸闷等症状，还可能影响消化系统，出现食欲不振、恶心等，严重时可损伤肝脏和造血系统，甚至引起死亡。TVOC主要来源于建筑材料、建筑装修材料及生活及办公用品等。

氡是导致人类肺癌的第二大"杀手"，是除吸烟以外引起肺癌的第二大因素，世界卫生组织把它列为使人致癌的19种物质之一。氡主要来源于房基的土壤、建筑材料（如花岗岩、砖沙、水泥及石膏等）、供水及用于取暖和厨房设备的天然气等。

据相关研究表明，吸入体内的颗粒物会导致脑炎、气喘、肺功能下降等呼吸系统疾病，生活在颗粒物污染水平较高的地区人群死亡率明显会增加。对于PM2.5指标限制，GB/T18883标准中没有规定。我国JG/T309-2013规定，建筑室内空气可吸入颗粒物PM2.5的日平均浓度宜小于75µg/m3。我国的大气环境质量标准GB305-2012中规定PM2.5浓度限值，24小时平均浓度一级为35µg/m3，二级为75µg/m3。考虑到我国具体国情，确定室内PM2.5浓度限值，24小时平均浓度一级为35µg/m3，二级为75µg/m3。

5.1.2  新风量是评价室内空气质量的一个重要指标。GB/T18883标准中规定新风量指标为不低于30 m3/ｈ•人。GB50736-2012规定，对于设置新风系统的居住建筑，所需最小新风量宜按换气次数法确定，换气次数宜符合表1规定。

表5.1.2住宅设计最小换气次数

| 人均居住面积Fp | 每小时换气次数 |
| --- | --- |
| Fp≤10m2 | 0.70 |
| 10m2＜Fp≤20m2 | 0.60 |
| 20m2＜Fp≤50m2 | 0.50 |
| Fp＞50m2 | 0.45 |

假设层高为2.7m的条件下，按照GB50736-2012，规定的最小换气次数都不能满足最小新风量30 m3/ｈ•人的要求。因此，为了满足人的新风量要求，本条规定，新风量应不小于30 m3/ｈ•人。

5.1.3　风速对人体体温调节有着重要作用。不同季节时风速对人体有着不同的影响，空气的流动可促进人体散热，在夏季可使机体感到舒适；但当气温高于人体皮肤温度时，空气的流动反而会促使人体从外界环境吸收更多的热，对机体热平衡可产生不良影响。在冬季则空气的流动使机体感到更加寒冷，特别是在低温高湿的环境中，如果风速比较大，往往会由于散热过多而引起过冷。

参照国际通风标准ISO7730和ASHRAE Standard55，并结合我国的实际国情和一般生活水平，室内由于吹风感而造成的不满意度不大于20%时，得出空调供冷工况室内最大允许风速约为0.3m/s，冬季供热工况室内允许最大风速约为0.2m/s。

5.1.4　 空气质量与多个因素相关，如粉尘、交通和来自本地的污染源。臭氧、颗粒物和花粉的季节性波动会影响患有哮喘、心血管疾病和过敏的居住者。通风系统中设置过滤装置过滤室外空气、室内再循环空气，可以有效移除空气中的污染物。更进一步的空气净化措施还包括了采用碳过滤器减少空气中的挥发性物质；采用紫外线杀菌技术处理室内空气中的有害微生物。

空调、净化、通风等设备创造了舒适的空气环境，但突出的卫生问题是在设计安装、运行各环节中，特别是由于通风管道和风口长期未清洗，沉积下的污垢成了各类污染物的载体和孳生各类病菌的温床。实测调查发现，大多数住户在夏季使用空调设备前，很少会对空调管道、风口、滤网等进行清洗，这些污染物随着空气流动传播到室内，引发过敏和呼吸系统的感染性疾病。尤其是结核杆菌在门窗紧闭，得不到充分阳光照射，最适合于螨虫生存，极易使免疫功能较差的幼儿和老年人感染,存在较大的健康风险。 因此，安装污染物监测预警系统，能够及时提醒业主对设备管道和风口进行清理和维护，保证清洁空气循环进入室内，减少疾病的发生。

5.1.5　室内安装空气质量监测设备，可以与新风设备进行联动，或提醒业主及时打开窗户进行自然通风，排出室内污染的气体保持室内空气清洁。

5.1.6　自然通风、天然采光可提高入户大堂、楼梯间、电梯厅、公共走廊等公共空间使用的舒适性与安全疏散性，并为邻里交往创造了良好的环境。

5.1.7   2012年卫生部发布的《中国吸烟危害健康报告》指出，我国吸烟人群逾3亿，另有约7.4亿不吸烟人群遭受二手烟的危害，每年因吸烟相关疾病所致死亡人数超过100万。目前，各地的控烟条例主要针对公共建筑提出监管要求，使得居住建筑的门厅、电梯、走廊等公共区域出现控烟的盲区。健康的居住空间，有必要对室内、外的公共活动空间提出控烟要求。

5.1.8  居住者在进入建筑时，可能带入有害的化学物、生物污染物以及鞋上的颗粒物。这些来自室外的污染物进入建筑物后，可能会随空气传播。目前，防尘地垫、旋转门等设计多应用于公共建筑，考虑到此类设计可以有效阻隔室外污染物的特点，建议在居住建筑入口处设置防尘地垫、自闭门等措施，增强地板系统对鞋上的污染物的容纳以及减少从室外到室内空间的空气流动。

- 5.2厨房

5.2.1　厨房的卫生状况与家庭成员的健康状况密切相关。厨房的污染来源主要有燃料燃烧和烹饪油烟产生大量的有害气体、油污积聚发生氧化后产生的气体以及厨余垃圾等。这些气体对人体器官造成很大的危害，会引起细胞突变、致癌或破坏免疫功能等。因此，厨房具有安装相应设备或采取适当措施以保持良好的通风换气条件，才能及时有效的将室内污染空气排出室外，保障居住者的身体健康。

5.2.2　烹饪烟气中含有大量的颗粒物及其它有害物质，在全国大样本调查问卷中发现，女性患心血管疾病和呼吸道疾病的概率大于男性，这主要是因为女性长期在厨房炊事的原因。美国的一个癌症研究中心也指出，中国妇女患肺癌比例高的主要原因是高温炒菜的油烟危害所致。因此，应对室内防排烟系统进行合理的设计，才能有效的组织烟气的排放，减少烟气在室内的扩散。

5.2.3　室内设有厨余垃圾处理系统，可以有效减少室内污染物的堆积，避免环境的进一步恶化。厨余垃圾处理有户式处理收集系统和户内粉碎共用管道排放系统两类。在每次烹饪结束后，通过厨余垃圾处理系统将餐饮垃圾清除，防止霉变和发臭，保持室内空气清洁。

- 5.3卫生间

5.3.1　卫生间、浴室由于洗浴品、潮湿等容易产生异味现象。因此，应加强卫生间、浴室的通风换气，尽快将污染气体排出室外，防止串入室内其它功能房间。

5.3.2　住宅室内卫生间因洗浴、洗衣等生活活动影响，在天花板、墙壁或地板上会出色变色和霉菌滋生的现象，从而引起室内的空气污染，进而导致易感群体如儿童、老年人、过敏患者患有哮喘等疾病，因而在洗浴、洗衣等生活活动后应及时进行通风和除湿，尽量减少霉菌滋生。

5.3.3　住宅排水系统设计不合理、地漏水封不合格、室外气候变化、厨房排油烟机风量过大引起水封破坏等，都会导致卫生间出现明显的返臭现象。这主要是由于排水管道中的有害气体通过空气流动从地漏等水封设施进入到卫生间内。经检测，下水管道内产生的有毒气体主要包括CO2、氮气、甲烷、粪臭素、硫化氢等，这些气体会对人体造成严重的危害。因此，应加强排水系统设计，采取合格的水封设施，避免臭味溢出。

# 用水安全

- 6.1给水水质

6.1.1　根据世界卫生组织的调查，人类疾病80%与水有关，水质不良可引起多种疾病。我国的饮水卫生现状表明，饮水的生物性污染和化学性污染是同时存在的，以生物性污染为主，但化学污染对人体健康的危害更为严重。

我国采用的二次供水方式,由于管材选用、使用年限、管理不足等原因，易造成二次污染，因此，必须采用合理措施，保障用水点的水质安全。

6.1.2　管道直饮水属于分质供水的范畴，是对自来水进行深度处理后，再将符合直接饮用标准的自来水通过优质输水管道送入用户，供居民直接饮用 。由于无需对所有的水进行深度净化，因此处理过程整体费用大大降低，从而保证饮用水的质量。

6.1.3　热水水温与用水舒适度指标包括水温、水量和水压以及热水的及时性等体验性指标。由于住宅计量的需要，支管较长，热水及时性受到影响，同时考虑到节能的需要，户内不能设置太多的立管和计量水表。在目前技术条件下，生活热水的水温控制在55℃～60℃，并保证终端出水水温不低于45℃的出水时间不大于15s， 当水温低于55℃时，不易杀死滋生在温水中的各种细菌，尤其是军团菌之类致病菌。在集中生活热水系统中设置灭菌装置可以有效消除有害病菌；当水温高于60℃时，一是系统热损耗大、耗能，二是将加速设备与管道的结垢与腐蚀，三是供水安全性降低，易产生烫伤人的事故。

6.1.4　定期对住区内的给水水质进行监测，可以及时掌握给水水质的卫生情况，并对超标水质进行有效的处理，防止饮用水水质超标对人体健康造成危害。

6.1.5　生活饮用水池（箱）水塔一般为开式，存在较大的二次污染的卫生隐患，采用无负压（叠压）闭水供水系统可有效避免二次污染，因此，应采用闭式二次供水系统。

6.1.6  生活饮用水管道大量采用不锈钢、衬塑钢管等管材，现场焊接无法保证管道接口质量，采用管道工业化预制、现场冷连接的施工工艺可有效保证接口质量，避免管道锈蚀影响水质；大幅度延长管道使用寿命，减少管道更换造成的污染，提高建筑综合健康质量。

- 6.2排水卫生

6.2.1　住宅排水系统足尺实验研究显示，每层通过通气管连接通风立管与排水立管时，排水立管的排水能力明显大于隔层连接，且系统中水封保持能力增强。

6.2.2　地漏性能的好坏直接影响室内环境与空气的质量，对卫浴间的异味控制起到非常重要的作用。保证地漏水封高度是防止水封被破坏的有效手段，日本根据居室排水器具中地漏水封最容易被破坏的特点，将地漏水封深度设置为 60mm，高于我国的标准。

6.2.3　通过住宅建筑排水卫生性能等比例实验装置，能够对住宅排水系统设计方案进行完善和优化，保证排水系统中的气压在任何工况（包括室外极端气候条件）下不会破坏排水系统中的水封装置，包括地漏、存水弯、坐便器水封等。

# 环境安静

- 7.1室外噪声

7.1.1　据世界卫生组织WHO的研究，噪声能够损害人体正常生理机能，降低抵御精神压力的能力，影响正常免疫系统的效率。噪声会对人体形成不可避免的压力，成为某些慢性疾病的催化剂，如偏头痛、高血压、冠状动脉疾病、消化性溃疡病和肠道综合症。噪声有引起植物神经和内分泌系统失调的可能，进而导致心血管的影响。孕妇在噪声压力下，可能出现子宫血流量降低，从而在妊娠早期（受孕后14±60天）会导致低出生体重和出生缺陷的现象，如唇腭裂和脊柱畸形发生的几率会增大。

德国学者对日常噪声与青少年心理健康问题进行的研究表明，两者之间存在确定的关联性，并认为降低噪声影响对公众健康的作用巨大。

国内学者研究表明，噪声污染普遍会对居民的睡眠、情绪、工作或学习效率产生较大影响, 另外噪声还会一定程度上引起居民听力下降、头痛、昏晕、耳鸣、多梦、嗜睡、心慌、记忆力减退、疲乏无力、高血压加剧等。

安静的室内环境是居住建筑的基本功能要求。为了保证建筑室内健康安静的声环境，防止建筑设计、材料选用、设备选型、施工安装等多个环节可能出现的声环境破坏，需要建立声规划专项制度，即在区域规划、建筑设计、建筑施工、设备安装等环节的控制流程文件中，设立声环境专篇，并应指派专人进行落实和监督。

影响建筑室内声环境的主要因素包括：室外环境噪声、室内设备振动，以及建筑围护结构的隔声性能。声规划专项中的声环境专篇，从这些因素着手，结合建筑工程的实际情况，使室内健康声环境在建成环境中得以实现。

- 7.2建筑隔声

7.2.1　住宅室内声环境是健康住宅重要的评价指标之一。住宅的卧室、起居室、书房等空间属于生活、学习、休息、睡眠的空间，需要保持安静的环境。本评价指标参考了GB50118《民用建筑隔声设计规范》、GB/T50378《绿色建筑评价标准》和《WELL2014健康住宅标准-75》等国内外标准的规定。

低频噪声令人极度不舒适，甚至威胁健康。因此，除了室内总噪声A声级须达到健康要求外，低频的频带噪声级亦应达到健康要求。低频噪声限值参考了GB22337《社会生活环境噪声排放标准》。

7.2.2　要创造良好的室内声环境，建筑隔声设计至关重要，应对建筑构件采取隔声、减振措施，以免相互干扰。本评价指标参照GB 50118《民用建筑隔声设计规范》的相关规定。隔声质量与人们的主观感受有关，如表7.2.2所示。

表7.2.2-1 分户墙计权隔声量与主观评价

| 计权 隔声量 [dB(A)] | 听闻感觉室内背景噪声 30 dB（A）～50dB（A） | 住户反映 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 满意 | 可以 | 不满意 |
| ≤35 | 邻室正常讲话能听清，且容易了解讲话内容 | — | — | ≥90% |
| 35～40 | 大声讲话，播放音乐听得清楚；正常讲话能听到，能听出个别字 | — | 30%～40% | 60%～70% |
| 40～45 | 大声讲话，播放音乐能听到；正常讲话有感觉，但听不出内容 | 10% | 60% | 25%～30% |
| 45～50 | 大声讲话听不到；播放音乐音响大时能听到，但声音较弱 | 15%～20% | 70% | 15%～20% |
| ＞50 | 音乐声、大声叫喊都听不到 | 60% | 30%～40% | — |

表7.2.2-2  楼板计权标准化撞击声压级与主观评价

| 计权标准化撞击声压级[dB(A)] | 听闻感觉室内背景噪声 30（A）～50dB（A） | 住户反映 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 满意 | 可以 | 不满意 |
| ＞85 | 脚步声、扫地、蹬缝纫机等都能引起较大反应，拖动桌椅、孩子跑跳则难以忍受 | — | — | ≥90% |
| 75～85 | 脚步声能听到，但影响不大；拖桌椅、孩子跑跳感觉强烈，敲打则难以忍受 | — | 50% | 50% |
| 65～75 | 脚步声白天感觉不到，晚上能听到，但较弱；拖桌椅、孩子跑跳能听到，但除睡觉外一般不影响 | 10% | 80% | 10% |
| ≤65 | 除敲打外，一般声音都听不到；椅子跌倒，孩子跑跳能听到，但声音较弱 | 65% | 35% | — |

- 7.3设备设施

7.3.1　电梯运行会产生噪声和振动。人如果长期受到低频噪声袭扰，容易造成神经衰弱、失眠、头痛、记忆力减退、综合判断能力下降。国外研究还发现，低频噪声可以穿透人体腹壁和子宫壁，影响胎儿器官发育，甚至造成胎儿畸形。为了防止电梯噪声和振动干扰居室环境、影响睡眠质量，在住宅设计中要尽可能使电梯井道远离主要居住空间。如果不得不紧邻起居室布置时，必须采取相应的技术措施。

7.3.2　空调系统产生的噪声对睡眠及心理的影响很大，长期受噪声干扰，会导致注意力不集中、记忆力减退和头痛失眠等多种神经衰弱症状。空调系统是住宅内常见的噪声源，应对空调系统进行降噪控制。另外，变压器、水泵、风机、冷却机组、供热机组等设备也是住区内常见的噪声源，若规划布局不当（与卧室、起居室距离过近），将严重影响建筑室内的声环境品质，应远离噪声敏感房间。

7.3.3　卧室、起居室、书房等需要安静环境的空间经常会受到卫生器具、给排水管道（包括雨水管）、排风排气道等设施运行时所产生的瞬时噪声影响。因此，在住宅设计时应仔细优化上述设施的位置，并选用低噪声产品。本条规定了上述设施对安静要求最高的卧室的噪声控制要求。由于上述设施产生的噪声为非连续噪音，故规定了瞬时噪求声的限值，便于监督、检测和控制。

# 光照良好

## 8.1天然采光

8.1.1　人们适当的暴露在自然光环境中可以强化生理节律，并减少对人工照明造成的电力消耗。健康的建筑采光应保证至少55%的区域在全年50%以上的视觉使用时间达到300lx的室内天然光照度。

8.1.2　人们在充分利用天然采光时，应避免眩光对视力的影响。因此可以利用可移动的窗帘、可反射光线的室外遮阳设施、可折射直射光的遮阳软片或反射玻璃等避免太阳直射光产生的眩光影响。

8.1.3　天然采光可提高楼梯间、电梯厅、公共走廊等公共空间使用的舒适性与疏散的安全性，并提供良好的邻里交往环境。

8.1.4　天然采光有利于增加室内外自然信息的交流，改善室内卫生环境，调节居住者的心情。规定侧面采光质量要求或控制空间的有效进深可保障房间的采光均匀度，同时可为大进深房间的照明设计与区域照明控制提供参考依据。

8.1.5　地下室采用天然采光可以降低人们的恐惧感，提高安全体验个和空间使用频率。停车库采用天然采光，可在白天提供良好的自然光线，不但节省地下停车库的运行维护成本，在防灾方面也有很重要的作用。另一方面，车库入户空间成为人们交往的空间之一，有利于促进人们的交往行为，并可提高车库空间防侵入的安全性能。

## 8.2照度适宜

8.2.1　大量研究显示，人眼在不同照度下观察物体或阅读书籍时，能分辨或看清字体的视角变化很大。在高照度下分辨角降低，就更容易看清细小的字体，人眼不易产生视觉疲劳，对控制近视发生率是有利的。因此，室内光环境要求合宜的照度标准是非常重要的。照度的安全标准引用自国家标准GB 50034-2013《建筑照明设计标准》的规定。查阅同类国际标准也会发现，目前对于室内照度标准有所提高。日本照明学会编制的照明手册明确指出，根据有关视觉信息传递的理论研究以及节能照明技术发展的现状，目前适合读写的照度宜为500-750lx。

如果在作业场所内环境的明暗差异极大，眼睛从一个表面转移到另一个表面时会发生适应过程。在适应过程中，眼睛的视觉能力通常是会降低的。眼睛适应时，需要一定的时间才会恢复正常视力，如果经常交替适应，整个视力工作就会发生困难，甚至导致视觉疲劳的产生。因此良好的室内照明环境对作业面邻近周围照度有所要求，表8.2.1的指标引用GB 50034-2013《建筑照明设计标准》。

表8.2.1 作业面邻近周围照度

| 作业面照度（lx） | 作业面邻近周围照度（lx） |
| --- | --- |
| ≥750 | 500 |
| 500 | 300 |
| 300 | 200 |
| ≤200 | 与作业面照度相同 |

注：作业面邻近周围指作业面外宽度不小于0.5m的区域。

传统风水中的“不走下坡路”，在今天的生活中表现为更多的台阶，包括门厅与过道之间的台阶、与入户门直对的楼梯梯段。在黑暗的环境中，人们容易踏空产生恐惧感。因此除了需要1.1m以上的平台宽度等过渡空间外，电梯前厅、楼梯间和户内门厅的地面符合安全照度标准非常重要。

8.2.2　根据光的非视觉效应研究发现，光线通过第三类感光细胞和单独的神经系统将信号传递至人体的生物钟，生物钟再据此调整人体大量不同的生理进程中的周期节律，包括每天的昼夜节律和季节节律。

较高的色温对褪黑激素分泌的抑制作用更为明显，有助于人保持一定的警觉度。

眩光可导致眼部肌肉过度疲劳及其他眼组织不适状态、视功能减退或眼部不适、眼及眼眶周围疼痛、视物模糊、眼睛干涩、流泪等，甚至会出现头痛、恶心、眩晕等不适症状。长期处于眩光严重的光环境中，将导致人们近视加深、出现复视、阅读时易串行、注意力无法集中等，影响人们的学习与工作效率。GB 50034-2013《建筑照明设计标准》规定眩光指标UGR值不得大于19。根据UGR的等级分类，19表示“刚可接受”。另据英国照明学会CIBSE《室内照明标准》规定，舒适的室内照明UGR值不可大于16。

颜色质量影响人们对物体原本颜色的判断，进而影响人在光照环境中的舒适度。显色指数是目前使用最为广泛的颜色质量评价指数。依据GB 50034-2013《建筑照明设计标准》，一般室内照明要求的显色指数达到80，部分显色性要求高的场所或场景则要求达到90。

频闪和闪烁是视觉环境中影响工作者视觉功效的主要参数之一。GB/T 13379《视觉功效学原则 室内工作系统照明》规定“应防止频闪效应和闪烁现象的出现”，并建议“宜采用提高电源频率的方法”作为措施。有研究表明，降低频闪效应就可以减少眼干燥、发胀、疼痛、流泪和视物模糊等视疲劳综合症状。

8.2.3　室外安全照度指标参照了日本日本JIS Z9110-2010《照明度推荐性通用规则》的相关规定。

8.2.4　老年人因视觉功能衰退，所以起活动区域的照明要求较高。

儿童在成长过程需要接受丰富的颜色刺激，儿童房的设计往往也色彩缤纷。因此儿童在室内学习、阅读、娱乐、游戏的整体区域的照明显色指标需求更高。

8.2.5　在地下空间、无外窗及有条件的场所，可采用导光管采光系统，提高天然采光质量，并实现节能。地下空间照明指标参照了日本日本JIS Z9110-2010《照明度推荐性通用规则》的相关规定。

# 空间舒适

## 9.1空间尺度

9.1.1　《室内环境卫生学》 指出适宜的净高给人以良好的空间感，净高过低会使人感到压抑。并且实验表明，当室内净高低于2.55m时，室内二氧化碳浓度较高，对室内空气质量有明显的影响。

9.1.2　室内进深与地板至窗户上沿高度之比也称为室深系数。室内进深直接影响采光质量和换气能力。进深大的室内离外窗较远的地点，空气滞留不动，换气困难。室内采光在靠近窗户处得到的照度最大，距离在2.5m处，照度明显下降。窗户上沿距天花板越近，则直射和散射阳光越容易深入室内。

9.1.3　窗户除了有自然通风和天然采光的功能外，还具有从视觉上沟通内外、感知自然、调整节律的作用。合理设置视觉窗口，不仅创造了良好的视野，而且有助于改善人的情绪、提高人的敏捷性、维持健康活力。

9.1.4　户内入口门厅既是室内外的缓冲空间，又是进出户门时的过渡空间，是健康住宅必备的使用空间之一。应特别关注换鞋行为的安全与舒适。人站着换鞋的时候，人体稳定性较差，为了减少对人体造成损害的发生，需要在门厅设置可供坐下换鞋的空间和设施。另外外衣、雨衣、背包等衣物表面的灰尘较多，宜存在入户门厅处的收纳空间内，便捷、健康。因此，本指标要求入口门厅的空间尺寸具备设置悬挂衣物和背包、放置鞋和雨具等入户收纳功能的空间，有倚墙或坐下换鞋的空间。独立门厅指与起居室、餐厅相对独立的门厅，也成过厅。无独立门厅指入户空间在起居室或餐厅等空间之内，无法独立设置的门厅。

9.1.5　全国新建住区的调查统计以及生活实态调查结果表明，每个家庭均有一定数量的食品、衣物、日常用品等物品需要储藏，住宅内部缺乏储藏空间往往会造成空间环境的混乱，对功能使用、感观以及心理健康造成负面影响。储藏空间可以采用壁柜、储藏室、吊柜等形式，用体积计量储藏空间更容易鼓励人们在住宅平面设计和室内装饰设计时，提高空间利用效率，包括错时利用和叠加使用，提高室内的整洁和美感体验。

## 9.2空间安全

9.2.1　本标准主要参照《日本健康维持增进住宅》的无障碍设计。

住宅室内高差处理不当会给老年人、残疾人、儿童造成潜在安全隐患，容易被绊倒，造成身体上的伤害。日本厚生省曾对日本全国作过“人口动态统计”发现每年约有5000人死于建筑灾害，其中又有80%左右的意外事故发生在一般的住宅之内。因此，主要功能空间，包括起居室、餐厅、卧室、厨房、卫生间，都应确保无障碍通行。

9.2.2　考虑到卫生间/浴室夜间使用的便捷性，需要紧邻卧室布置。卫生间内空间狭小，在发生人员意外倒地或出现紧急健康问题需要救援时，内开的门不但会被倒地人员阻挡而无法开启进行援救，而且容易在开启门时伤及患者。因此，淋浴间、坐便器隔间或者二者合一的卫生间应设置紧急情况下易于打开的门，包括外开、推拉的开门形式以及易于拆卸的装置等。另外，发生健康紧急状态时，为及时报警，卫生间/浴室应装设报警设施。

9.2.3　地面防滑系数是地面防滑防跌倒性能的重要指标。JC/T 1050《地面石材防滑性能等级划分及试验方法》中根据地面材料防滑系数，将地面防滑性能划分为三个等级：不安全（防滑系数小于0.5）、安全（防滑系数为0.5～0.79）、非常安全（防滑系数不小于0.8）。考虑到住宅厨房与卫生间用水等因素，住宅厨房与卫生间地面的防滑要求会更。

9.2.4　如果场所内环境的明暗差异极大，眼睛从一个表面转移到另一个表面时会发生适应过程。在适应过程中，眼睛的视觉能力通常是会降低的。眼睛适应时，需要一定的时间才会恢复正常视力。因此设置要求在门厅离户门较近的墙面设置一般户内照明总开关，在厨房、卫生间的门外一侧设置照明开关，这样可以迅速改变光环境，避免在黑暗环境中寻找开关可能引起的伤害。如有可能，将排油烟机、排气扇的开关也设置在门外一侧，可以避免频繁进出明暗差异较大的空间，减少视力不适引起的安全伤害。照明开关安装高度距地1-1.2m，与门把手相同，并选用带夜间提示的面板，也是为了安全考虑，同时便于老年人和儿童使用开关。

在缺乏照明的情况下，夜间走动容易导致磕碰与跌倒，脚灯的设计既可以改善夜间照明环境又可以达到节能。卧室与卫生间之间的过道是夜间人们必须经过的通道，设置脚灯照明可以避免因视线不清造成的危险，确保夜间使用卫生间等活动的安全。

插座高度也要充分考虑老年人对于插座使用的舒适性和安全性，避免老年人弯腰过度或快速站起可能对身体造成的损害，包括大脑供血不足引起的“头昏眼花”。

9.2.5　公用电梯是安全问题发生概率相对较高的场所，安全监控设施应能覆盖电梯内部的各个角落，发生问题时及时发现，便于紧急处置和记录事发情况。

公用电梯也是紧急救护与搬运的重要通道，因此，至少应有一台电梯是满足担架出入的要求。

9.2.6　住区内主要出入口及公共活动场地均设置安全提示标识和紧急疏散标识，且标识不被树木等遮挡。在住区每栋楼座的至少两个方向上设置住栋编号标识，保证昼夜在任何方向均可视且编号连续，确保紧急情况如消防、救护车辆能方便、快捷的到达救助地点。交通、住栋、单元入口及各楼层、场地、设施设备、紧急疏散的标识还应具备认知性、醒目性和可读性。

## 9.3避免对视

9.3.1　合理的过渡空间设置，除了具有换鞋、更衣、储存物品的功能外，还能在户内与公共空间之间形成缓冲空间，保护私密性。过道宽度设计考虑老年人、残障人士的生活行为特点，考虑家具搬运的要求，提高居住者的使用舒适度。

9.3.2　卫生间门与餐厅、起居空间不仅气味不佳，也影响观瞻和隐私。

9.3.3　住宅楼转角处相邻住宅主要居室窗户之间不能满足大于6m的直视距离时，应当采用遮挡的设计手法或者特殊的门窗产品，改善视线干扰，减少对于心理健康层面的影响。窗户之间、相邻住宅阳台之间、以及阳台与窗户之间的视线干扰应引起重视。

9.3.4　住栋之间的距离除了要符合日照、消防规定之外，在视线方面也要保持一定的距离，避免直接对视产生的视线干扰，改善住宅自身的私密性。环境行为学研究认为，一般情况下，人与人之间的距离在24m内能辨别对方，12m内能看清对方容貌，大于12m是减轻直接对视的低限。因此要求低层住宅直视距离应不小于12m，多高层应不小于18m。

# 健康促进

## 10.1促进交往

10.1.1　当住区用地面积大于10hm2，且因城市规划限制，不便于引入新的城市干道时，建议根据用地位置和附近商业配套情况，积极采用开放式街区的规划形式，既方便居民生活，又引入了城市活力。

城市与住区的相容性是极为重要的，应在规划设计中合理利用住区的入口及开放的街区，形成与城市更为有机互动的公共空间，为人们提供较好的城市空间与家园之间的缓冲区。

10.1.2　健康住宅除应提供健康的居住环境外，还应为居民提供物质上和精神上的互助，情感上和思想上的交流以及休闲娱乐的条件，满足心理健康的需要。交往空间的要求包括住区交往空间的层级、尺度、设施、环境及其可达性等。

住区交往空间按层级设定服务半径，能保证居民使用的便利性和安全性，以及空间设施规模与分布的合理性。

10.1.3　车行道穿越人行道时设置减速带、提示牌和保证无视线盲区等安全辅助措施，确保住区交通的安全性，有效减少交通对活动场地的环境及噪声等方面的影响。

10.1.4　住区广场、公共绿地、室外活动场地等场所是邻里交往的主要场所，利用户外空间和绿地为居住者提供休闲、健身、交往的场地和休闲、游戏、休憩设施。交往设施的种类应满足适用人群，尤其是老年人、残疾人和各年龄组儿童的需要。在老年人交往设施附近宜布置小孩的游乐设施等，以便于活动的相对独立和互相照顾。

在炎热与多雨地区，住区入口、公共场所与住栋之间设置骑楼、连廊等连续的遮阳避雨设施，可有效提高室外公共空间使用率，促进邻里交往的机会，同时还为室外运动提供了良好的场所。

座椅设置间隔不能太大，便于老年人及行动不便者的室外活动。

10.1.5　高层住宅单元的住户较多，在住栋单元入口处设置一定的公共交往空间及服务设施，既可满足住户交往需求，又能优化单元入口空间品质，提高居住的舒适性。

在南方，很多居住建筑首层为架空层，可充分利用架空层作为人们交往的空间。

住栋入口大堂是距离住宅最近的交往空间，在此处设置小型公共交往空间和休憩设施，可方便老年人和儿童的近宅活动，促进邻里交往。

10.1.6　据我国居住实态的调查表明，我国儿童大部分是由老年人居家看护照顾，儿童身体机能较弱，容易发生危险，老年人与儿童活动场地之间有空间或视线联系能够发挥两者相互照护的功能，减少危险的发生，并对危险情况做出紧急处理，降低危害。另一方面，随着年龄的增长，老年人心理上会产生失落感和孤独感，照顾小孩、加强老年人和孩子的交流可以有效减轻老年人的失落感和孤独感。

为保证相关交往活动的开展，老年人、儿童活动场地不能布置在风速偏高的区域。为了及时发现危险情况，老年人、儿童活动场地亦不得布置在偏僻的区域。

老年人、儿童行动灵敏度较低，因此，老年人、儿童活动场地应距离车行道、停车场不小于10m。

老年人、儿童需要更长时间的日照来满足钙质吸收等身体需求，因此，50%的场地应满足冬至日不小于3h连续日照的标准，且在场地内设置了遮阳、避雨、挡风、休憩等设施。

老年人、儿童的辨别能力相对较弱，且喜欢鲜明的色彩，因此室外活动场地应符合老年人、儿童的生理及心理特征。活动场地应铺装环保的、弹性较好的材料，降低儿童摔伤的可能性。

## 10.2促进健身

10.2.1　健身体系是健康住区主动实现健康的一个重要组成部分，建设合理的社区体育健身场所是引导住户建立健康生活方式、增进邻里感情、促进社区精神文明的重要举措之一。本条文场地面积的要求参考了《？？标准》。

10.2.2　住区健身设施配置应具有可达性、便利性、灵活性。适宜的体育健身设施配置和便捷的可达性可诱发居民的驻足、参与，培养居民的健身愿望。住区的健身设施应该与健身场地相配套，使健身场地得到有效利用。

10.2.3　健身配套设施能反映住区内居民的运动需求和健身状况，不仅在数量上应该达到标准，而且在种类上也应该满足不同住户的需求，并体现普及、适用、娱乐的特点，便于发动、引导、组织居住者开展经常性的健身活动。

沿健身路径和慢跑系统布置不同形式的健身器具，有利于增加健身活动的机会。

10.2.5　长期坚持慢跑运动，可以强身健体。跑道应采用弹性减振材料铺装，减少对人体关节的冲击和损伤。各器械区也应铺装软质地面，防止意外跌倒损伤。

慢跑道系统与住宅卧室和起居室的垂直间距过小会影响其他人的休息和隐私。

10.2.6　健身体系、组织管理系统可与社区卫生保健体系对接，通过互联网技术和app设备的应用，建立运动指导、客户管理等系统，有助于实现健身的科学性、生活方式的健康性，实现健身与交往的结合，健身与心理调整的互补，达到引导和吸引居住者参与健身运动的目标。

## 10.3医疗卫生

10.3.1　卫生服务中心的主要服务内容包括：开展疾病预防、医疗保健、健康教育、生育指导以及常见病、多发病、诊断明确的慢性病的治疗和康复等综合性卫生保健服务。

卫生服务中心的功能还包括：建立健康档案管理系统，包括建立个人健康信息卡；组织开展健康咨询、体检与诊断；根据预防控制健康危险因素进行生理、心理和社会适应能力评估；组织实施健康促进方案，并开展个案主动追踪服务和干预。

医疗卫生保健服务方式包括配置家庭医生、主动上门服务、开设家庭病床、医疗与疾病预防相结合、实施双向转诊等。

10.3.2　在影响健康的综合因素中，除遗传基因、正常生理性衰老外，环境、文化及饮食、生活习惯的影响最大。WHO曾宣布“人的健康60％取决于个人的生活方式，15％取决于遗传，10％取决于社会因素，8％取决于医疗条件，7％取决于气候和地理”。采取健康的生活方式，已成为健康管理的主要内容。卫生服务中心和家庭医生对居民健康管理方面具有积极有效的影响。

在住区内开展卫生保健服务有利于配置卫生资源，加强预防战略，实现“人人享有卫生保健”的目标。其特点是贴近居民、就近就医、防治结合、综合服务，充分体现积极主动的服务模式。

卫生服务中心定期组织医护人员进行各种专业知识和专业技能培训,不断更新业务知识,提高医护人员的业务素质和服务能力,以便更好的服务于社区居民。

10.3.3　住区内设置基本医学救援设施和医疗急救绿色通道，可确保在突发卫生类事件的情况下,能迅速、高效、有序地组织医疗卫生救援工作，提高各类突发事件的应急反应能力和医疗卫生救援水平，最大程度地减少人员伤亡和健康危害，保障社区居民的身体健康和生命安全。

10.3.4　社区卫生服务机构包括卫生服务中心和卫生服务站。社区卫生服务中心应根据住区使用者的需要，开展全科诊疗、护理、康复、健康教育、免疫接种、妇幼保健和信息资料管理等工作；社区卫生服务站至少应设诊断室、治疗室与预防保健室。

卫生服务中心定期组织社区居民开展卫生防疫知识、生理和心理健康知识、科普宣传教育活动等,提高居民自我保护的健康意识,培养健康的生活方式。

## 10.4健康管理

10.4.1　《健康住宅业主手册》的内容可包括健康住宅的性能、指标、使用与维护，日常生活中的安全防范、装修管理、物业服务等知识，同时应包含住区和住宅内部的应急通道位置。通过手册的制定可培养和引导健康的生活意识和生活方式，提高健康住区生活品质。

10.4.3　在进行病虫害消杀工作时，一定要谨慎采用各种化学用品。 杀虫剂和除草剂是致癌物质，其他的一些化学物质会干扰内分泌及影响神经系统。这些化学物质通过雨水污染河流、地下水和土壤，最终返回人类的食物链到达人体，进而对人体产生危害。因此，这就需要采用无公害病虫害管理系统以减少杀虫剂和除草剂的使用，淘汰高毒性化学物质。

住区内很多居住者都有饲养宠物的习惯。在居住者与宠物散步时，宠物的粪便会给住区环境卫生及其清扫工作带来影响，而且易滋生大量致病细菌，危害人体健康。因此，在公共空间内设置一定数量的小塑料袋存取设施，便于主人清理宠物的粪便，有利于保障住区的环境卫生和居住者的健康。

10.4.4　健康保险可提升住区居住者人身安全保障质量。保险公司积极主动地对投保人进行干预以降低医疗风险，既提高了住区的抗风险能力，又进一步拓宽了保险服务领域，减少了居住者的后顾之忧。

# 附录：《住宅健康性能评价标准》细则

《住宅健康性能评价标准》的细则与正文条文相对应，具体评价要求见下表4-10：

表4  热湿环境

| 评价 项目 | 评价 类别 | 标准条文 | 评价内容 | 设计阶段 | 运营阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热湿 适宜 | 控制项 | 住宅室内热舒适度符合表4.0.1的指标要求。 表4.0.1住宅室内热舒适度 参数; 标准值; 备注. 温度（℃）; 24～28; 与主观要求有关. 18～22; 与主观要求有关. 相对湿度（%）; 40～65; 与主观要求有关. 30～60; 与主观要求有关. 空气流速（m/s）; ≤0.3; 体表空气流速. ≤0.2; 体表空气流速. PMV指数; +0.5～-0.5; 预计平均热感觉指数. PPD指标; ≤10%; 室内热舒适不满意率. | 查阅相关设计图和设计说明，评价住宅室内热湿环境指标是否达到相关指标要求。 | 查阅相关设计图和设计说明。 | 查阅室内热湿环境专项指标检测报告、PMW、PPD评估报告。 |
|  | 控制项 | 建筑的屋面、地面、外墙和外窗内表面在室内温、湿度设计条件下无结露现象。 | 查阅住宅建筑围护结构热工计算书，对于金属窗框、窗玻璃表面、墙角、墙面上可能出现热桥的部位，核实其内表面温度。 | 查阅建筑围护结构热工计算书、防结露计算书。 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实有无结露现象。 |
|  | 优选项 | 建筑门窗外侧设有固定或可调节的外遮阳设施。 | 查阅住宅建筑外遮阳设计图和设计说明，核实遮阳设施设置的合理有效性。 | 查阅建筑遮阳设计图纸和设计说明书、计算书。 | 查阅相关竣工设计图、产品说明书、计算书，并现场核实。 |
|  | 优选项 | 设有住宅室内热舒适度监控系统，并保存完整数据记录。 | 查阅暖通平面图、电器平面图和设计说明书，核实是否设置了热舒适度，并对数据记录的完整性进行审核。 | 查阅暖通平面图、电器平面图和设计说明。 | 查阅相关竣工设计图、运行记录，并现场核实。 |
|  | 控制项 | 住宅建筑无地下室时，设有架空层或架空地板等防潮措施。 | 查阅建筑平面图和设计说明，评价防潮措施设置的合理性。 | 查阅建筑平面图和设计说明。 | 查阅相关竣工设计图，现场核实。 |
|  | 优选项 | 严寒和寒冷地区住宅楼梯间和外廊设有采暖装置。 | 查阅住宅暖通设计图及设计说明，核实严寒、寒冷地区住宅楼梯间和外廊是否设置了采暖装置。 | 查阅暖通设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工设计图，现场核实。 |

表5-1  空气清洁

| 评价 项目 | 评价 类别 | 标准条文 | 评价内容 | 设计阶段 | 运营阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气 清洁 | 控制项 | 室内空气质量符合表5.1.1的指标要求。 表5.1.1 室内空气质量 表征参数; 单位; 一级指标限值①; 二级指标限值②; 备注. 二氧化碳; ppm; 600; 1000; 8小时 平均值. 甲醛; mg/m3; 0.04; 0.08; 8小时 平均值. 苯; mg/m3; 0.08; 0.1; 8小时 平均值. 总挥发性有机物（TVOC）; cfu/m3; 400; 500; 8小时 平均值. 细菌总数; Bq/m3; 1500; 2000; 依据仪器设定. 氡; mg/m3; 200; 300; 年平均值. 臭氧; mg/m3; 0.08; 0.10; 8小时 平均值. 氨; µg/m3; 0.12; 0.16; 8小时 平均值. 可吸入颗粒物（PM10）; µg/m3; 50; 150; 日平均值. 可吸入颗粒物（PM2.5）; ppm; 35; 75; 日平均值. | 查阅相关文件和检测报告，评价室内空气中的甲醛、苯、氨、氡和TVOC等空气污染物浓度是否满足要求，且达到几级指标。 | 设计阶段不参评。 | 查阅相关检测报告，并现场核实。 |
|  | 控制项 | 室内新风量符合表5.1.2的指标要求。 表5.1.2室内新风量 表征参数; 标准值. 新风量; 30 m3/ｈ•人. | 查阅相关设计文件、新风机组竣工验收风量检测报告、设计说明书，评价新风量是否满足要求。 | 查阅相关设计文件。 | 查阅相关竣工设计图、新风机组竣工验收风量检测报告、设计说明书，并现场核实。 |
|  | 控制项 | 起居室、卧室的通风方式与对应空气流速符合表5.1.3的指标要求。 表5.1.3 空气流速指标与通风要求 通风方式; 指标. 机械通风; 1.夏季空调室内空气流速不大于0.3m/s； 2.冬季采暖室内空气流速不大于0.2m/s； 3.起居室和卧室设有置换通风系统。. 自然通风; 1.空气流速在0.3m/s～0.8m/s之间； 2.起居室、卧室、厨房设置可开启窗户，满足自然通风的要求。. | 查阅相关设计文件、典型房间的风速实测报告，评价空气流速是否满足要求。 | 查阅相关设计文件。 | 查阅相关竣工设计图、典型房间的风速实测报告，并现场核实。 |

表5-2  空气清洁

| 评价 项目 | 评价 类别 | 标准条文 | 评价内容 | 设计阶段 | 运营阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气 清洁 | 优选项 | 采用具有过滤功能的新风换气设备。且空调、净化、通风设备设有污染物监测预警系统，并有定期清洗维护设备、管道和风口的制度和记录。 | 查阅暖通、电器平面图、设计说明；物业管理、清洗计划和工作记录，评价新风设备的功能是否满足要求，预警系统是否运行正常和设备维护执行情况。 | 查阅暖通平面图和电器平面图以及设计说明。 | 查阅竣工设计图，物业管理措施、清洗计划和工作记录，并现场核实。 |
|  | 优选项 | 设有室内空气质量监测设备。 | 查阅暖通平面图、电器平面图、设计说明和运行记录，评价室内是否设有空气质量监测设备以及设备运行状况。 | 查阅暖通平面图和电器平面图以及设计说明。 | 查阅相关竣设计工图、运行记录，并现场核实。 |
|  | 优选项 | 共用入户大堂、楼梯间、电梯厅和公共走廊等公共空间具备自然通风的条件。 | 查阅建筑平面图和设计说明，评价公共空间是否具备自然通风的条件。 | 查阅建筑平面图和设计说明。 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |
|  | 优选项 | 公共空间设立控制吸烟标识。 表5.1.7住宅控烟要求 项目; 指标. 室内禁烟; 1.建筑物禁止吸烟和使用电子烟； 2.设立禁烟标识，建筑内公共空间禁止吸烟（门厅、电梯）。. 室外禁烟; 1.首层所有入口、可打开的窗户和建筑空气摄入范围的7.5米范围内禁止吸烟； 2.在超出入口7.5米范围以外，放置有关吸烟的危害的标志牌。. | 查阅相关设计说明，核实是否设置禁烟标识。 | 查阅设计说明。 | 现场核实。 |
|  | 优选项 | 在居住建筑入口处设置防尘地垫、自闭门等措施。 | 查阅相关设计说明，核实是否设置防尘措施。 | 查阅相关图纸及设计说明。 | 现场核实。 |
|  | 控制项 | 厨房换气次数达到3的要求。 | 查阅暖通设计图和相关说明，以及厨房通风换气检测报告，评价厨房通风换气气数是否达到指标要求。 | 查阅暖通设计图和相关说明。 | 查阅检测报告，并现场核实。 |
|  | 控制项 | 厨房内设有防排烟系统，无油烟弥漫和串味、倒灌现象。且抽油烟机具有延迟功能 | 查阅暖通设计图和相关说明，以及厨房排烟系统的检测报告，评价厨房排烟道的排烟能力。 | 查阅暖通设计图和相关说明。 | 查阅厨房排烟系统的检测报告，并现场核实。 |
|  | 优选项 | 厨房设有厨余垃圾处理系统。 | 查阅电器和排水设计图以及相关说明，评价厨余垃圾处理系统是否合理。 | 查阅电器设计图、排水设计图和相关说明。 | 现场核实。 |
|  | 控制项 | 卫生间、浴室换气次数达到5的要求 | 查阅暖通设计图和相关说明，以及卫生间和浴室通风换气检测报告，评价厨房通风换气气数是否达到指标要求。 | 查阅暖通设计图和相关说明。 | 查阅检测报告，并现场核实。 |
|  | 控制项 | 在天花板、墙壁或地板上没有变色和霉菌的明显迹象。 | 查阅住宅建筑围护结构热工计算书，对于可能出现热桥的部位，核实其内表面温度。 | 查阅建筑围护结构热工计算书、防结露计算书。 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实有无结露现象。 |
|  | 控制项 | 排水系统无返臭味现象。 | 查阅排水设计图和相关设计说明，评价排水系统设计的合理性。 | 查阅排水设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |

表6  用水安全

| 评价 项目 | 评价 类别 | 标准条文 | 评价内容 | 设计阶段 | 运营阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用水 安全 | 控制项 | 生活饮用水出水点水质符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的相关标准要求。 | 查阅生活给水系统图和设计说明，以及生活饮用水水质的检测报告，评价生活饮用水水质是否达到标准要求。 | 查阅生活给系统图和设计说明。 | 查阅相关竣工设计图和检测报告。 |
|  | 优选项 | 管道直饮水水质符合《饮用净水水质标准》(CJ94-2005)的相关标准要求 | 查阅生活给水系统图和设计说明，以及管道直饮水水质的检测报告，评价管道直饮水水质是否达到标准要求。 | 查阅生活给系统图和设计说明。 | 查阅相关竣工设计图和检测报告。 |
|  | 控制项 | 集中生活热水系统用水点的出水温度不小于45℃，热水温度不高于60℃，热水出水时间不大于15s，并设置灭菌装置 | 查阅生活热水系统图和设计说明，对生活热水供应设施的设置以及集中热水系统的出水温度和出水时间的控制指标是否达到要求进行评价。 | 生活热水系统图和设计说明。 | 查阅检测报告，选择1~2处系统远端用点，测量热水出水温度、出水时间，并现场核实。 |
|  | 控制项 | 建立给水水质定期监测机制，每年2次，分别在集中水箱(水池)、用水点采取水样， 进行水质检测；并保存完整数据记录，包括过滤器或消毒杀菌剂每次操作的证据。 | 查阅检测报告、数据记录等资料，评价给水水质监测机制的执行情况。 | 设计阶段不参评。 | 查阅检测报告和数据记录资料，并现场核实。 |
|  | 优选项 | 采用市政自来水水源时，建筑采用无负压（叠压）闭式供水系统。 | 查阅生活给水施工图和设计说明，评价生活给水系统是否采用无负压（叠压）闭式供水系统。 | 查阅生活给水施工图和设计说明 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |
|  | 优选项 | 生活饮用水管道采用管道工业化预制、现场冷连接施工工艺。 | 查阅生活给水施工图和设计说明，评价生活饮用水管道的预制和工艺是否达到要求。 | 查阅生活给水系统图和设计说明。 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |
|  | 控制项 | ### 高层住宅的卫生间排水系统设置专用通风气立管，且结合通气管与专用通气立管每层连接。 | 查阅排水施工图及设计说明，核实排水系统设置专用通气立管的连接方式。 | 查阅排水施工图及设计说明。 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |
|  | 控制项 | 带水封的地漏、各卫生器具的水封深度不小于50㎜。 | 查阅给水排水设计说明，核实地漏水封深度的设置是否符合要求。 | 排水设计说明。 | 现场核实。 |
|  | 优选项 | ### 对住宅排水卫生性能进行等比例实验模拟预测，其卫生性能指标符合：排水立管内压力系统最大值Psmax和系统最小值Psmin＜±400pa： | 查阅给排水设计图、设计说明以及住宅排水卫生性能等比例实验预测分析报告，对住宅排水系统进行评价。 | 1.给排水设计图及设计说明。 2.住宅排水卫生性能等比例实验预测分析报告。 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |
|  | 控制项 | 入户中水的管道颜色为红色，或中水颜色为蓝色。 | 查阅中水设计图和设计说明，评价中水设计是否合理。 | 查阅中水设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |

表7  环境安静

| 评价 项目 | 评价 类别 | 标准条文 | 评价内容 | 设计阶段 | 运营阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 安静 | 控制项 | ### 建立室外声环境规划专项制度。在建筑设计文件中有声环境规划专篇，在设备安装及材料选用计划中有关于安装噪声控制专篇，在施工组织设计文件中有专门的声环境控制要求。 | 查阅建筑设计、设备平面图和设计说明，评价室外声环境规划是否合理、有效。 | 查阅建筑设计、设备平面图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  | 优选项 | 建立室外声环境质量监测机制，并有完整记录。 | 查阅室外声环境监测、记录资料，评价室外声环境监测机制执行情况。 | 设计阶段不参评。 | 查阅室外声环境监测、记录管理资料 |
|  | 控制项 | 卧室、起居室、书房等室内噪声级和低频倍频带噪声声压级符合表7.2.1的指标要求。 表7.2.1-1 关窗状态下的室内噪声限值 单位：dB(A) 时间; 一级指标; 二级指标. 昼间; ≤40; ≤45. 夜间; ≤30; ≤35. 注：; 一级指标高品质室内声环境 二级指标一般大众健康的室内声环境. 表7.2.1-2关窗状态下的室内低频倍频带噪声声压级 单位：d B(A) 时间; 倍频带声压级限值. 31.5Hz; 63Hz; 125Hz; 250Hz; 500Hz. 昼间; 76; 59; 48; 39; 34. 夜间; 69; 51; 39; 30; 24. | 查阅建筑围护结构做法详图、材料做法表及最不利楼栋和隔声专项检测报告，评价室内声环境是否满足要求。 | 建筑设计图纸和设计说明。 | 查阅隔声专项检测报告，并现场核实。 |
|  | 控制项 | 住宅建筑的外墙、临街外窗、户门、分户墙、楼板的空气声隔声和楼板撞击声隔声符合表7.2.2的指标要求。 表7.2.2-1空气声隔声限值 单位：dB A) 部位; 外墙; 外窗; 户门; 分户墙; 楼板. 指标; Rw+ Ctr>45; Rw+ Ctr>35; Rw+C>30; Dnt,w+C≥45 Rw+C>45; Dnt,w+C≥45 Rw+c>45. 表7.2.2-2 楼板撞击声隔声限值 部位; 一级指标; 二级指标. 楼板; Lnp,w≤65; Lnp,w≤70. 注：; 一级指标需要高品质室内声环境 二级指标一般大众健康的室内声环境. | 查阅围护结构做法详图、材料做法表及最不利楼栋和套型的隔声专项检测报告，评价相关构件的隔声量是否达到指标要求。 | 查阅建筑设计图和设计说明；查阅户间隔声专项设计图及设计说明。 | 查阅相关竣工图、隔声专项检测报告，并现场核实。 |
|  | 控制项 | ### 电梯井道不紧邻卧室、起居室布置。受条件限制需要紧邻布置时，设有有效的隔声和减振措施。 | 查阅建筑平面图和设计说明、户型设计平面图，评价隔声设计和隔声措施的合理性。 | 查阅建筑平面图和设计说明以及户型平面图 | 查阅相关竣工图，并现场核实 |
|  | 控制项 | ### 家用空调系统的机组、风道、风口有噪声控制措施。变压器、水泵、风机、冷却机组、供热机组等噪声源远离卧室、起居室等噪声敏感房间。 | 查阅建筑平面图和设计说明、户型设计平面图，评价建筑隔声设计的合理性。 | 查阅建筑平面图和设计说明、户型设计平面图 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  | 优选项 | 卫生器具、给排水管道、排风排气装置等设备在卧室中产生的瞬时噪声不大于45dB（A）。 | 查阅给排水和暖通设计图，以及设计说明，评价设施的隔声性能。 | 查阅给排水和暖通设计图，以及设计说明。 | 查阅相关竣工图和相关检测报告，并现场核实。 |

表8-1  光照良好

| 评价 项目 | 评价 类别 | 标准条文 | 评价内容 | 设计阶段 | 运营阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光照 良好 | 控制项 | ### 住宅室内天然采光标准值符合表8.1.1的指标要求. 表8.1.1 住宅室内天然采光标准值 场所名称; 侧面采光. 采光系数标准值（%）; 室内天然光照度标准值（lx）. 起居室、卧室、厨房; 2; 300. 卫生间、过道、餐厅、 楼梯间; 1; 150. | 查阅建筑平面图、户型设计平面图、采光模拟分析报告和设计说明，评价室内天然采光是否达到指标要求。 | 查阅建筑平面图、户型设计平面图和设计说明，采光模拟分析报告。 | 查阅相关竣工设计图、采光系数检测报告，并现场核实。 |
|  | 控制项 | ### 住宅室内至少有下列一种太阳直射光眩光的防护措施。 ### 1. 可控制的室内窗帘； ### 2. 可控制的室外遮阳装置； ### 3. 透过率可控制的玻璃，最高可减少90%透过 | 查阅建筑平面图、户型设计平面图和设计说明，评价室内防眩光措施的合理性。 | 查阅建筑平面图、户型设计平面图和设计说明。 | 查阅相关竣工设计图、采光系数检测报告，并现场核实。 |
|  | 优选项 | ### 楼梯间、电梯厅、公共走廊等公共空间具备天然采光的条件。 | 查阅建筑设计图，对楼梯间、电梯厅、公共走廊等公共空间采用的采光方式进行评价。 | 查阅建筑设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工设计图，并现场复核。 |
|  | 控制项 | ### 大进深的起居室或卧室采光系数不小于2%的面积比例大于75%，且有控制眩光和改善天然采光均匀性的措施。 | 查阅建筑设计图和设计说明、户型图，评价改善室内大进深的天然采光措施是否合理，且指标是否达到要求。 | 查阅建筑设计图和设计说明、户型图。 | 查阅相关竣工设计图，并现场复核。 |
|  | 控制项 | 地下室或停车库采光系数不小于0.5%的面积大于地下室面积的20%。 | 查阅建筑设计图和设计说明、户型图，评价地下室或停车库采光指标是否达到要求。 | 查阅建筑设计图和设计说明、户型图。 | 查阅相关竣工设计图，并现场复核。 |
|  | ### 控制项 | ### 室内安全照度和舒适照度符合表8.2.1的指标要求。卧室至卫生间之间的过道设置脚灯。 ### 表8.2.1 室内安全照度和舒适照度 房间或场所; 参考平面及其高度; 安全照明（lx）; 舒适照明（lx）. 起居室; 一般活动; 0.75m水平面; 100①; 150. 书写、阅读; 0.75m水平面; 300①; 500. 卧室; 一般活动; 0.75m水平面; 75①; 100. 床头、阅读; 0.75m水平面; 150①; 500②. 餐厅; 0.75m水平面; 150①; 300②. 厨房; 一般活动; 0.75m水平面; 100①; 150. 操作台; 台面; 150①; 300②. 卫生间; 0.75m水平面; 100①; 150. 电梯前厅; 地面; 75①; 100. 走道、楼梯间; 地面; 50①; 75. 车库; 地面; 30①; 50②. | 查阅照明设计图和设计说明，评价室内照度的安全和舒适性能是否达到指标要求。 | 查阅照明设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工设计图，并现场复核。 |

表8-2  光照良好

| 评价 项目 | 评价 类别 | 标准条文 | 评价内容 | 设计阶段 | 运营阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光照 良好 | 控制项 | 室内照明的色温、眩光、显色性和频闪等舒适度符合表8.2.2的指标要求。 表8.2.2-1 室内照明的色温舒适度和色表特征 适用场所; 白天; 夜间. 相关色温（K）; 色表特征; 相关色温（K）; 色表特征. 起居室一般活动；卧室一般活动；卧室床头阅读；卫生间、电梯前厅、走道、楼梯间；车库; 3300-5300; 中间; <3300; 暖. 起居室书写与阅读；餐厅；厨房; 3300-5300; 中间; 3300-5300; 中间. 表8.2.2-2 其它照明质量舒适度 参数; 安全照明; 舒适照明. 统一眩光等级 UGR; 19; 16. 显色指数 Ra; 80; 90. 频闪; 40kHz. | 查阅照明设计说明，评价室内照明的色温舒适度、色表特征以及其它照明质量舒适度是否达到指标要求。 | 查阅照明设计说明。 | 现场核实。 |
|  | 控制项 | 室外安全照度符合表8.2.3的指标要求。 表8.2.3室外安全照度 场所; 标准面水平维持照度（lx）; 眩光限制值GR. 交通频率高; 20; 50. 交通频率中; 10; 50. 交通频率低; 5; 55. | 查阅照明设计图和设计说明，评价室外安全照度是否达到指标要求。 | 查阅照明设计图和设计说明 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |
|  | 控制项 | 老年人活动区域的照明标准达到一般标准的2倍。儿童房的全部活动区域照明显色指数在90以上。 | 查阅照明设计图和设计说明，评价老年人和儿童活动区域照明是否达到指标要求。 | 查阅照明设计图和设计说明 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |
|  | 控制项 | ### 地下空间照明符合表8.2.5的指标要求。 表8.2.5 地下空间照明 场所; 类别; 标准面水平维持照度（lx）. 车道; 交通频率高; 150. 交通频率中; 75. 交通频率低; 30. 停车位置; 出入车辆多; 75. 出入车辆少; 30. | 查阅照明设计图和设计说明，评价地下空间照明是否达到指标要求。 | 查阅照明设计图和设计说明 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |

表9-1  空间舒适

| 评价 项目 | 评价 类别 | 标准条文 | 评价内容 | 设计阶段 | 运营阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间 舒适 | 控制项 | ### 起居室、卧室的室内净高不低于2.6m，厨房、卫生间净高不低于2.2m。 | 查阅户型设计平面图和设计说明，评价室内净高是否达到指标要求。 | 查阅户型设计平面图和设计说明。 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |
|  | 控制项 | ### 起居室、卧室的进深，一侧采光时不超过窗口上沿高度的2.5倍，两侧采光时不超过5倍。 | 查阅户型设计平面图和设计说明，评价室内净高是否达到指标要求。 | 查阅户型设计平面图和设计说明。 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |
|  | 优选项 | ### 在起居室、卧室的窗前1.5m的范围内，可以看到室外自然景观且无视线干扰。 | 查阅建筑设计施工图、户型图、设计说明，评价起居室（厅）、卧室的视野范围是否符合要求，且视线是否在规定范围内无干扰。 | 查阅建筑设计施工图、户型图、设计说明。 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |
|  | 控制项 | ### 入户门厅的墙垛净宽和墙面可利用长度满足表9.1.4的指标要求。 ### 表9.1.4 入口门厅的墙垛宽度和墙面长度 单位：mm 门厅类型; 墙垛最小宽度; 户门一侧墙面可利用长度. 有独立门厅; 600; 1100. 无独立门厅; 400; 900. | 查阅户型设计平面图和设计说明，评价入口门厅的功能性和空间尺度是否达到要求。 | 户型设计平面图和设计说明。 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |
|  | 优选项 | ### 户内设计独立的储藏间或预留出收纳储藏空间。90m2以下的套型，储藏空间的体积不小于3m3；超过90m2的套型，储藏空间的体积不小于套型建筑面积乘以0.08 m3/m2。 | 查阅户型设计平面图和设计说明，评价户内设计的储藏空间是否指标满足要求。 | 户型设计平面图和设计说明。 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |
|  | 控制项 | ### 户内至少有一个卧室与餐厅、厨房、卫生间等主要功能空间在一个无障碍平面上。设置的坐便器卫生间或单独隔间紧邻卧室布置。在浴室、卫生间的坐便器、浴缸边设有扶手，扶手高度根据使用需求设置，室内地面高差小于20mm。 | 查阅户型设计平面图和设计说明，评价户内无障碍设计是否达到相关要求。 | 户型设计平面图和设计说明。 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |
|  | 控制项 | ### 淋浴间和坐便器隔间或者二者合一的卫生间的门采用外开、推拉、内外双向开启的形式。卫生间门可以从外强制开启，卫生间内设置紧急报警装置。 | 查阅卫生间大样图和设计说明，评价淋浴间和坐便器隔间或者二者合一的卫生间的门的开启方式和措施，以及紧急救助系统设计的合理性。 | 查阅卫生间大样图和设计说明。 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |

表9-2  空间舒适

| 评价 项目 | 评价 类别 | 标准条文 | 评价内容 | 设计阶段 | 运营阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间 舒适 | 控制项 | ### 一般空间的地面防滑系数大于0.5，卫生间浴缸和淋浴间防滑系数不小于0.8。 | 查阅设计说明书，评价防滑系数是否达到指标要求。 | 查阅设计说明书。 | 现场核实。 |
|  | 控制项 | ### 门厅设置一般照明总开关，厨房、卫生间照明开关设置在门外一侧。照明开关的安装高度距地1-1.2m，并选用带夜间提示的面板。老年人使用的卧室或其他空间，插座高度不低于0.7m。 | 查阅电气设计平面图和设计说明，评价住宅门厅、厨房、卫生间的照明开关的位置和高度以及面板上的夜间是否符合相关要求。 | 电气设计平面图和设计说明。 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |
|  | 控制项 | ### 公用电梯设置安全监控设施，至少设置1台可容纳担架电梯。 | 查阅电气设计平面图和设计说明，评价公用电梯的监控性能和容积大小是否符合要求。 | 电气设计平面图和设计说明。 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |
|  | 控制项 | ### 场地、交通、建筑、单元入口及楼层、设施设备、紧急疏散的标识昼夜可清晰辨识。建筑至少在两个主要观察方向的立面上设置编号标识，且编号连续。 | 查阅设计说明，评价标识系统的可辨识性是否达到要求。 | 查阅设计说明。 | 现场核实。 |
|  | 控制项 | ### 户内设置门厅、过道等过渡性空间，过道宽度不低于0.9m。 | 查阅户型设计平面图，评价户内过渡空间的合理性。 | 查阅户型设计平面图 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |
|  | 控制项 | ### 无前室卫生间的门不正对餐厅、起居空间。 | 查阅户型设计平面图，评价住宅室内无前室的卫生间门的设置位置和开启方向。 | 查阅户型设计平面图 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |
|  | 控制项 | ### 相邻住宅主要居室窗户之间，阳台与外凸窗户之间的直视距离不小于6m。不满足时，采用了避免对视的措施。 | 查阅建筑设计图和设计说明，评价转角处相邻住宅的阳台与外凸窗户之间的直视距离是否满足指标要求，和所采取措施是否合理。 | 查阅建筑设计图和设计说明 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |
|  | 控制项 | ### 多、高层住宅主要居室之间的直视距离不小于18m，低层住宅不小于12m。 | 查阅规划设计图和建筑设计图，评价住宅楼栋的间距是否符合指标要求。 | 查阅规划设计图和建筑设计图 | 现场核实。 |

表10-1  健康促进

| 评价 项目 | 评价 类别 | 标准条文 | 评价内容 | 设计阶段 | 运营阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 健康 促进 | 优选项 | ### 大于10hm2的住区采取开放式街区规划和分级安全管理措施，并在住区入口或开放街区设置与住区外部人员共享的公共交往空间。 | 查阅规划设计图和设计说明，评价住区公共交往空间设置是否合理、有效。 | 查阅规划设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |
|  | 控制项 | ### 根据住区规模设有住区级、组团级和住栋级交往空间。住区级交往空间的服务半径不大于500m，院落或组团级的交往空间服务半径不大于150m。 | 查阅规划设计图和设计说明，评价住区交往空间的层级设置和服务半径。 | 查阅规划设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |
|  | 控制项 | ### 车行道穿越人行道时设置减速带、提示牌和保证无视线盲区等安全辅助措施。车行道与活动广场之间设置安全岛、防越墩等设施。 | 查阅交通分析图和设计说明，评价动态交通系统与相临空间的安全措施是否满足 要求。 | 查阅交通分析图和设计说明 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |
|  | 控制项 | ### 在住区中心广场、公共绿地和室外活动场地集中设置交往设施。在绿化系统和步道系统中设置休憩场所、座椅或连廊，座椅设置间隔不大于50m。 | 查阅景观设计图、设施配置表及设计说明，评价住区公共空间内是否集中设置了可供居民停留休憩的场所或座椅等设施，且数量和间距是否满足要求。 | 查阅景观设计图、设施配置表及设计说明。 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |
|  | 控制项 | ### 在住栋入口、架空层或组团入口处设有具备邮箱、服务、等候、休憩和交谈等功能的交往大堂。 | 查阅建筑设计图、景观设计图、设施配置表和设计说明，评价在在住栋入口、架空层或组团入口处设置交往大堂的合理和有效性。 | 查阅建筑设计图、景观设计图、设施配置表和设计说明。 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |
|  | 控制项 | ### 老年人与儿童的室外活动场地符合下列6项要求： ### 1、老年人活动场地和儿童活动场地对应布置，两者之间有空间或视线联系； ### 2、场地不在偏僻的位置，场地风速适宜； ### 3、距离车行道和停车场不小于10m； ### 4、有50%以上场地面积处于冬至日连续日照不小于3h的范围内； ### 5、设有遮阳、避雨、休憩等设施； ### 6、场地铺装的材料符合环保、防滑和防摔伤的要求，场地周边设计注意减少运动者与周边设施发生碰撞的风险。 ### 7、场地周边设有自来水龙头。 | 查阅规划设计图、景观设计图、日照分析图、设施配置表及设计说明，评价老人、儿童活动场地的设置位置、安全辅助措施、日照要求、功能设施等是否满足需求。 | 查阅规划设计图、景观设计图、日照分析图、设施配置表及设计说明。 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |
|  | 控制项 | ### 室内外健身场所面积满足表10.2.1的指标要求。 ### 10.2.1室内外健身场所面积 单位：m2 场所分类; 一级指标; 二级指标; 备注. 室内健身场所; 1.0; 规范的运动场馆. 室外健身场地; 2.0; 1.5-2.0; 规划的运动场所. 注; 一级指标：满足大众较高健身要求的提高性指标 二级指标：满足大众健身的基础性指标. | 查阅规划设计图和设计说明，评价室内外健身场地是否满足指标要求。 | 查阅规划设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |

表10-2  健康促进

| 评价 项目 | 评价 类别 | 标准条文 | 评价内容 | 设计阶段 | 运营阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 健康 促进 | 控制项 | ### 住户距最远的集中健身活动场所的步行距离小于1000m。 | 查阅规划设计图、设施配置表及设计说明，评价健身活动场所距居民住所的距离是否符合要求。 | 查阅规划设计图、设施配置表及设计说明， | 查阅竣工设计图，并现场核实。 |
|  | 控制项 | ### 每一个健身场所中的健身活动器具种类不少于8项。涵盖力量练习器具、耐力练习器具、柔韧伸展练习器具、协调练习器具。健身路径中布置不同形式的健身器具，器具间距适当，器具周边留有足够的安全空间。 | 查阅设施配置表及设计说明，评价健身场所中的活动器具的种类、间距以及安全性。 | 查阅设施配置表及设计说明， | 现场核实。 |
|  | 控制项 | ### 健身设施附有使用说明、场所平面示意图、禁烟标志等标识，并在醒目位置设置“体育运动安全规则”和“体育活动须知”以及疏散标识和应急疏散出口等安全警示。 | 查阅规划、景观设计图和设计说明，评价健身场地的安全性，设施说明 、警示标识系统等是否满足要求 | 查阅规划、景观设计图和设计说明。 | 现场核实 |
|  | 控制项 | ### 住区内设有慢跑道。慢跑道及其辅助设施与住宅卧室和起居室门窗的垂直间距不小于5m。慢跑道铺装色彩鲜明的弹性减振材料，每百米设立或标明距离。 | 查阅规划设计图、景观设计图及其设计说明，评价住区是否设有慢跑道系统，慢跑道系统设置的位置 、铺装材料等，内容是否满足要求。 | 查阅规划设计图、景观设计图及其设计说明 | 现场核实 |
|  | 控制项 | ### 住区设置健身服务，并与卫生保健服务联动 | 查阅设计说明，评价住区内设置的医疗卫生机构是否与健身服务对接，其实用和有效性是否满足需求。 | 查阅设计说明。 | 现场核实 |
|  | 优选项 | 通过多种形式提高业主的科学健身知识，建立科学健身指导体系，利用网络等多种手段针对业主建立个性化科学健身指导系统和制定运动处方，提升业主健身素养水平。 | 查阅设计说明，评价居民提高健身素养的途径是否可行。 | 查阅设计说明。 | 现场核实 |
|  | 控制项 | ### 卫生服务中心设置在70%以上使用者步行15min之内可到达的区域内，并与周围居住建筑相隔离。 | 查阅区域或居住区规划设计图，评价卫生服务机构设置的位置是否满足要求。 | 查阅区域或居住区规划设计图 | 现场核实 |
|  | 优选项 | ### 配置家庭医生，每名家庭医生的服务人数不超过？？人。卫生服务中心的医护人员每月进行专业知识和技能培训，并有完整的培训记录。 | 评价卫生保健服务和健康档案的内容，匹配的家庭医务人员的数量和能力，以及培训记录等内容。 | 设计阶段不参评。 | 现场核实 |
|  | 控制项 | ### 住区内设有应对卫生类突发事件的基本医学救援设施和医疗急救绿色通道。 | 查阅规划设计图，评价医学救援设施和急救绿色通道设置的合理性。 | 查阅规划设计图 | 查阅相关竣工设计图，并现场核实。 |
|  | 控制项 | ### 卫生服务中心提供卫生保健服务，建立健康档案管理系统，每季度至少开展2次健康教育和健康促进活动，并有完整的活动记录。 | 评价卫生服务中心提供服务，开展活动内容以及活动记录的执行情况。 | 设计阶段不参评。 | 查阅卫生服务中心提供的保健服务活动和记录资料，并现场核实。 |

表10-3  健康促进

| 评价 项目 | 评价 类别 | 标准条文 | 评价内容 | 设计阶段 | 运营阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 健康 促进 | 控制项 | ### 编制《健康住宅业主手册》，不定期对业主进行宣传。 | 查阅《健康住宅业主手册》和宣传记录资料。评价手册及宣传内容是否有效的提高了居民健康的生活方式 | 设计阶段不参评 | 查阅《健康住宅业主手册》和宣传记录资料，现场核实。 |
|  | 控制项 | ### 每季度组织2次以上有关安全防范、医疗保健、环境卫生、文化体育等方面的活动。 | 查阅物业开展的相关活动记录。评价活动内容是否提高了居民的健康意识，促进了身心健康。 | 设计阶段不参评 | 查阅活动记录，现场核实。 |
|  | 控制项 | ### 住区在环境卫生保障方面符合下列3条要求。 1、建立病虫害消杀工作管理制度并保存消杀记录。每年开展2次消杀工作,不发生鼠、蝇、蟑、蚊等害虫蔓延现象。 2、采取无公害病虫害防治技术，杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学药品的使用规范、安全。 3、设有清理宠物粪便用品的设施。 | 查阅物业管理措施和虫害防治药品的进货清单与使用记录。 | 设计阶段不参评 | 查阅物业管理措施和虫害防治药品的进货清单与使用记录。现场核实 |
|  | 优选项 | ### 为居住者提供1-2项人身和财产安全方面的保险服务。 | 查阅物业管理服务的相关内容资料，评价所上保险条款对居民生活带来的健康影响。 | 设计阶段不参评 | 现场核实。 |
|  | 优选项 | ### 健康住宅要求的创新项目，包含创新健康策略设计与健康行动。 | 查阅创新健康策略设计与健康行动的相关资料，评价对健康是否有创新性和引导作用。 | 设计阶段不参评 | 现场核实 |