CECS XXX:201X

中国工程建设协会标准

绿色建材评价标准  建筑遮阳产品

Green building materials assessment -solar shading product of building

（草案）

中国计划出版社

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由XXXXXXXXXXXXX提出并归口。。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：

绿色建材评价 建筑遮阳产品

- 范围

本标准规定了建筑遮阳产品绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于建筑遮阳产品的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8427 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧

GB/T 8430 纺织品 色牢度试验 耐人造气候色牢度 氙弧

GB/T 16259 建筑材料人工气候加速老化试验方法

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18584 室内装饰装修材料  木家具中有害物质限量

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24025 环境标志和声明 III型环境声明 原则和程序

GB/T 24281 纺织品 有机挥发物的测定 气相色谱-质谱法

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GBZ 2.1 工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素

JG/T 241 建筑遮阳产品机械耐久性能试验方法

JG/T 251 建筑用遮阳金属百叶帘

JG/T 252 建筑用遮阳天篷帘

JG/T 253 建筑用曲臂遮阳蓬

JG/T 254 建筑用遮阳软卷帘

JG/T 255 内置遮阳中空玻璃制品

JG/T 274 建筑遮阳通用要求

JG/T 281 建筑遮阳产品隔热性能试验方法

JG/T 416 建筑用铝合金遮阳板

JG/T 443 建筑遮阳硬卷帘

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

绿色建材评价 green building material assessment

由认证机构证明产品符合绿色建材标准要求的合格评定活动。

- 3.3

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

- 3.4

建筑遮阳产品 solar shading product of building

安装在建筑物上，用以遮挡或调节进入室内太阳光的装置，通常由遮阳材料、支撑构件、调节机构等组成。

- 3.5

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 3.6

碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 评价要求

- 4.1 基本要求

- 4.1.1  生产企业应符合适用的国家标准、地方标准及环评批复的规定，并取得地方政府的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

- 4.1.2  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.3  工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

- 4.1.4  安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

- 4.1.5  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.6生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.7  建筑遮阳产品的基本性能应符合JG/T 274、JG/T 251~255、JG/T 416和JG/T 443等相关标准要求。

- 4.1.8  生产企业还应符合表1的规定。

- 表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足GB/T 33000要求 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 按照GB/T 24025提交建筑遮阳产品的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

- 4.2 评价指标要求

建筑遮阳产品评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标，评价指标要求见表。

- 表2 建筑遮阳产品评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一星级 |  | 二星级 |  | 三星级 |  |
| 资源属性 | 包装材料可回收 |  |  |  | —— | 分类回收，重复利用 |  |  |  |  | 现场检查 |
| 能源属性 | 遮阳系数a |  |  |  | —— | ≤0.40 |  | ≤0.30 |  | ≤0.20 | JG/T 281 |
| 环境属性b | 木质 材料 | 甲醛释放量c |  |  | mg/m3 | ≤0.124 |  |  | ≤0.124 | ≤0.062 | GB 18580 |
|  |  | 重金属含量d | 可溶性铅 |  | mg/kg | ≤90 |  |  |  |  | GB 18584 |
|  |  |  | 可溶性镉 |  | mg/kg | ≤50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可溶性铬 |  | mg/kg | ≤25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可溶性汞 |  | mg/kg | ≤25 |  |  |  |  |  |
|  | 织物 | 甲醛含量 |  |  | mg/kg | ≤300 |  |  |  |  | GB 18401 |
|  |  | 挥发性物质释放 | 甲醛 |  | mg/m3 | —— |  |  |  | 0.1 | GB/T 24281 |
|  |  |  | 甲苯 |  | mg/m3 |  |  |  |  | 0.1 |  |
|  |  |  | 苯乙烯 |  | mg/m3 |  |  |  |  | 0.005 |  |
|  |  |  | 乙烯基环己烷 |  | mg/m3 |  |  |  |  | 0.002 |  |
|  |  |  | 4-苯基环己烷 |  | mg/m3 |  |  |  |  | 0.03 |  |
|  |  |  | 丁二烯 |  | mg/m3 |  |  |  |  | 0.002 |  |
|  |  |  | 氯乙烯 |  | mg/m3 |  |  |  |  | 0.002 |  |
|  |  |  | 芳香化合物 |  | mg/m3 |  |  |  |  | 0.3 |  |
|  |  |  | 挥发性有机物 |  | mg/m3 |  |  |  |  | 0.5 |  |
| 品质属性 | 机械耐久性 | 内置遮阳中空玻璃制品 |  |  | —— | 4级 | 5级 |  |  | 6级 | JG/T 241 |
|  |  | 其他产品 |  |  | —— | 1级 | 2级 |  |  | 3级 |  |
|  | 织物 | 耐光色牢度 |  |  | —— | 4级 | 5级 |  |  | 6级 | GB/T 8427 |
|  |  | 耐气候色牢度e |  |  | —— | 4级 | 5级 |  |  | 6级 | GB/T 8430 |
|  | 金属 | 人工气候加速老化e | 老化时间 | 遮阳板 | h | 1000h | 1000h |  |  | 2000h | GB/T 16259 A法 |
|  |  |  |  | 其他产品 |  | —— | —— |  |  | 1000h |  |
|  |  |  | 色差 |  | —— | ≤3.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 光泽保持率 |  | —— | ≥70% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他老化性能 |  | —— | 0级 |  |  |  |  |  |
| a 内遮阳产品和曲臂遮阳篷该项不参评。 b仅内遮阳产品该项参评。 c 仅复合木质材料该项参评。 d 仅表面涂覆色漆类该项参评 e 仅外遮阳产品该项参评。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5 评价方法

5.1 生产企业应按4.1和4.2的规定提供有效期内的第三方环境监测报告、管理体系认证证书、产品型式检验报告、安全生产标准化证书、EPD和碳足迹报告、应用技术文件（如企业标准、企业技术规程、施工应用指南、使用说明书等）等相关资料。

5.2 采用符合性评价，生产企业满足4.1和4.2对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

_______________________________