CECS XXX:201X

中国工程建设协会标准

绿色建材评价标准  反射隔热涂料

Green building materials assessment –Reflective thermal insulation coating

（征求意见稿）

中国计划出版社

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由XXXXXXXXXXXXX提出并归口。。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：

绿色建材评价 反射隔热涂料

- 范围

本标准规定了反射隔热涂料绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于反射隔热涂料的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1865 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 9266 建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定

GB/T 9780 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法

GB 18582 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 23990  涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法

GB/T 23994 与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24025 环境标志和声明 III型环境声明 原则和程序

GB 24408-2009 建筑用外墙涂料中有害物质限量

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 30647 涂料中有害元素总含量的测定

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB/T 35602  绿色产品评价  涂料

GBZ 2.1 工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素

JG/T 235 建筑反射隔热涂料

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

绿色建材评价 green building material assessment

由认证机构证明产品符合绿色建材标准要求的合格评定活动。

- 3.3

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

- 3.4

反射隔热涂料 reflective thermal insulation coating

以合成树脂为基料，采用反射隔热功能材料及颜填料、助剂等配制而成，具有较高太阳光反射比和半球发射率的涂料。

- 3.5

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 3.6

碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 评价要求

- 4.1 基本要求

- 4.1.1  生产企业应符合适用的国家标准、地方标准及环评批复的规定，并取得地方政府的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

- 4.1.2  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.3  工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

- 4.1.4  安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

- 4.1.5  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.6  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.7  产品性能应满足JG/T 235的要求。

- 4.1.8  生产企业还应符合表1的规定。

- 表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足GB/T 33000要求 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 按照GB/T24025提交反射隔热涂料环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

- 4.2 评价指标要求

反射隔热涂料评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标，具体评价指标要求见表2。

- 表2 反射隔热涂料评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 单位产品原材料消耗 |  |  | t/t | ≤1.030 | ≤1.025 | ≤1.015 | GB/T 35602附录B |
|  | 单位产品新鲜水消耗 |  |  | t/t | ≤0.35 | ≤0.30 | ≤0.25 | GB/T 35602附录B |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  |  | kgce/t | ≤14.0 | ≤12.0 | ≤10.0 | GB/T 2589 |
|  | 太阳光反射比a | 高明度 |  | — | ≥0.65 | ≥0.70 | ≥0.75 | JG/T 235 |
|  |  | 中明度 |  | — | ≥0.40 | ≥0.45 | ≥0.50 |  |
|  |  | 低明度 |  | — | ≥0.25 | ≥0.30 | ≥0.35 |  |
| 环境属性 | 单位产品废水排放量 |  |  | t/t | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.20 | 附录A.1 |
|  | 挥发性有机化合物含量 |  |  | g/L | ≤100 | ≤60 | ≤30 | GB/T 35602附录B |
|  | 游离甲醛含量 |  |  | mg/kg | ≤50 | ≤40 | ≤30 |  |
|  | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 |  |  | mg/kg | ≤100 | ≤80 | ≤50 | GB/T 23990 |
|  | 重金属含量 | 铅 |  | mg/kg | ≤90 | ≤50 | ≤20 | GB/T 35602附录B |
|  |  | 镉 |  |  | ≤75 | ≤40 | ≤20 |  |
|  |  | 六价铬 |  |  | ≤60 | ≤40 | ≤20 |  |
|  |  | 汞 |  |  | ≤40 | ≤30 | ≤20 |  |
|  |  | 砷 |  |  | ≤40 | ≤30 | ≤20 |  |
|  |  | 钡 |  |  | ≤120 | ≤110 | ≤100 |  |
|  |  | 硒 |  |  | ≤40 | ≤30 | ≤20 |  |
|  |  | 锑 |  |  | ≤40 | ≤30 | ≤20 |  |
|  |  | 钴 |  |  | ≤40 | ≤30 | ≤20 |  |
| 品质属性 | 人工加速老化 | 老化时间 |  | h | ≥600 | ≥1000 | ≥1500 | GB/T 1865 |
|  |  | 外观 |  | — | 不起泡、不剥落、无裂纹 |  |  |  |
|  |  | 粉化 |  | 级 | 0 |  |  |  |
|  |  | 变色 |  | 级 | 1 |  |  |  |
|  |  | 太阳光反射比变化率 |  | % | ≤5 |  |  | JG/T 235 |
|  | 耐沾污性 |  |  | % | ≤20 | ≤15 | ≤10 | GB/T 9780 |
|  | 污染后太阳光反射比变化率a |  | 高明度 | % | ≤20 | ≤20 | ≤15 | JG/T 235 |
|  |  |  | 中低明度 |  | ≤15 | ≤15 | ≤10 |  |
|  | 耐洗刷性 |  |  | 次 | ≥5000 | ≥10000 | ≥20000 | GB/T 9266 |
| a高明度：L*≥80；中明度：40＜L*＜80；低明度：L*≤40 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5 评价方法

5.1 生产企业应按4.1的规定提供有效期内的第三方环境监测报告、管理体系认证证书、产品型式检验报告、安全生产标准化证书、EPD和碳足迹报告、应用技术文件（如企业标准、企业技术规程、施工应用指南、使用说明书等）等相关资料。

5.2 资源属性中单位产品原材料消耗、单位产品新鲜水消耗按GB/T 35602附录B的规定进行。

5.3 环境属性中单位产品废水排放量按附录A的规定进行。

5.4 其他指标应由生产企业提供近一年的产品质量检验报告或按相应标准进行。

5.5 采用符合性评价，生产企业满足4.1和4.2对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

附 录 A
（规范性附录）

计算方法

A.1 单位产品废水排放量

每生产1吨产品排放的废水量，按公式（A.1）计算：

Vj=VgP	(A.1)

式中：

Vj ——单位产品废水排放量，单位为吨每吨（t/t）；

Vg ——评价期产品生产废水排放总量，单位为吨（t）；

P——评价期内产品总产量，单位为吨（t）。

_______________________________