CECS XXX:201X

中国工程建设协会标准

绿色建材评价标准  装饰装修用壁纸（布）

Green building materials assessment -wallpaper（cloth）for decoration

（草案）

中国计划出版社

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由XXXXXXXXXXXXX提出并归口。。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：

绿色建材评价 装饰装修用壁纸（布）

- 范围

本标准规定了装饰装修用壁纸（布）绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于装饰装修用壁纸（布）的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GBZ 2.1 工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB 18585-2001 室内装饰装修材料  壁纸中有害物质限量

QB/T3805-1999 聚氯乙烯壁纸

QB/T4034-2010 壁纸

HJ2502-2010 环境标志产品技术要求 壁纸

HJ/T 38 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定  气相色谱法

HJ/T 55 大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ/T 397 固定源废气监测技术规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

绿色建材评价 green building material assessment

由认证机构证明产品符合绿色建材标准要求的合格评定活动。

- 3.3

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

- 3.4

装饰装修用壁纸（布） wallpaper（cloth）for decoration

又称墙纸（布），主要是以纸、无纺纸或布等为基材，通过胶黏剂黏贴在墙面或天花板上的装饰材料，不包括墙毡及其他类似的墙挂。

- 评价要求

- 4.1 基本要求

- 4.1.1  生产企业应符合适用的国家标准、地方标准及环评批复的规定，并取得地方政府的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

- 4.1.2  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.3  工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

- 4.1.4  安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

- 4.1.5  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.6生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.7  装饰装修用壁纸（布）基本性能应符合GB 18585、QB/T3805、QB/T4034、HJ2502等相应的现行国家、行业标准要求。

- 4.2 评价指标要求

评价指标由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。装饰装修用壁纸（布）评价指标要求见表2。

- 表2 装饰装修用壁纸（布）评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  |  |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 |  |  |  | 三星级 |  |
| 资源属性 | 基材 |  | —— | - 纸基材的木浆原料应来自于经可持续森林认证的木材,基材中AOX≤5.0mg/kg |  |  |  |  |  | 提供采购清单和证明材料 |
|  | 胶黏剂 |  | —— | 不应使用溶剂型胶黏剂，胶黏剂中游离甲醛应≤100mg/kg，苯应≤100mg/kg，甲苯和二甲苯应≤500mg/kg，卤代烃应≤500mg/kg，总挥发性有机物应≤50g/l |  |  |  |  |  | 提供采购清单和证明材料 |
|  | 油墨 |  | —— | 应使用水基油墨，油墨中甲醇含量应≤0.3%，氨及其化合物含量应≤3%，VOC含量应≤10%。铅含量应≤90mg/kg，镉含量应≤75mg/kg，六价铬含量应≤60mg/kg，汞含量应≤60mg/kg,4个重金属的总量应≤100mg/kg. |  |  |  |  |  | 提供采购清单和证明材料 |
|  | 上光油 |  |  | 不应使用溶剂型上光油 |  |  |  |  |  | 提供采购清单和证明材料 |
|  | 清洗剂 |  | —— | 不应使用煤油或汽油味清洗剂 |  |  |  |  |  | 提供采购清单和证明材料 |
| 品质属性 | 可迁移性荧光物质 |  | —— | 无 |  |  |  |  |  | 依据GB/T27741进行检测并提供证明材料 |
|  | 邻苯二甲酸酯 | 邻苯二甲酸-2乙基己酯(DEHP)、领苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP） | % | ≤0.1 |  |  |  |  |  | 依据《绿色产品评价 纸和纸制品》附录A.18进行检测并提供证明材料 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 |  | mg/kg | 不得检出 |  |  |  |  |  | 依据GB/T17592和GB/T23344进行检测并提供证明材料 |
|  | 苯 |  | mg/m2 | ≤0.01 |  |  |  |  |  | 依据YC/T207进行检测并提供证明材料 |
|  | 甲苯 |  | mg/m2 | ≤0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二甲苯 |  | mg/m2 | ≤0.25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可吸附有机卤素（AOX） |  | mg/kg | ≤5.0 |  |  |  |  |  | 依据《绿色产品评价 纸和纸制品》附录A.13进行检测并提供证明材料 |
|  | 钡 |  | mg/kg | ≤500 | ≤100 |  | ≤30 |  |  | 依据GB18585进行检测并提供证明材料 |
|  | 氯乙烯单体 |  | mg/kg | ≤0.2 |  |  |  | 不得检出 |  | 依据GB/T4615进行检测并提供证明材料 |
|  | 总挥发性有机化合物（TVOC） |  | mg/m3 | ≤0.50 |  |  |  |  |  | 依据《绿色产品评价 纸和纸制品》附录A.16进行检测并提供证明材料 |
|  | 甲醛 |  | mg/kg | ≤10 |  | ≤5 | 不得检出 |  |  | 依据GB18585进行检测并提供证明材料 |

- 5 评价方法

5.1 生产企业应按4.1的规定提供有效期内的第三方环境监测报告、管理体系认证证书、产品型式检验报告、安全生产标准化证书、应用技术文件（如企业标准、企业技术规程、施工应用指南、使用说明书等）等相关资料。

5.2 采用符合性评价，生产企业满足4.1和4.2对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

_______________________________