- T/CECS-CBIMU XX-201X

中国工程建设协会标准

Standard of China Association for Engineering Construction Standardization (CECS)

幕墙工程设计P-BIM软件功能

与信息交换标准

Standard for P-BIM software function and information exchange of curtain wall design

中国工程建设协会标准

Standard of China Association for Engineering Construction Standardization (CECS)

幕墙工程设计P-BIM软件功能

与信息交换标准

Standard for P-BIM software function and information exchange of curtain wall design

T/CECS-CBIMU XX-201X

主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

Chief Development Organization: China Academy of Building        Research (CABR)

发布机构：中国工程建设标准化协会

国家建筑信息模型（BIM）产业技术

创新战略联盟

Issued by China Association for Engineering Construction Standardization (CECS) and China BIM Union (CBIMU)

施行日期：201X年XX月XX日

Implemented on Xst XX, 201X

中国建筑工业出版社

China Architecture & Building Press

201X 北  京

201X in Beijing

前    言

本标准根据中国工程建设标准化协会建筑信息模型专业委员会《关于印发<2017年第一批中国BIM标准制修订计划>的通知》（信息标委会[2017]2号）的要求，由国家建筑信息模型（BIM）产业技术创新战略联盟（中国BIM发展联盟）成员中国建筑科学研究院有限公司会同有关单位编制而成。

本标准是我国建筑信息模型应用的P-BIM软件功能与信息交换系列标准之一，是国家标准《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212-2016的配套标准。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑信息模型专业委员会负责归口管理，中国建筑科学研究有限公司负责具体技术内容的解释。在使用过程中如有意见或建议，请联系中国建筑科学研究院有限公司幕墙工程设计P-BIM标准编制组（地址：北京市北三环东路30号，邮编：100013；电子邮箱：jiangren@chinaibee.com）。

主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

参编单位：

主要起草人： 姜仁   郝志华

主要审查人：

目    次

T/CECS-CBIMU XX-201X	1

1总则	1

2 术语	2

3 基本规定	3

4 数据导入	4

4.1 一般规定	4

4.2 建筑设计子模型数据导入	4

5 专业检查	11

5.1导入数据检查	11

5.2计算检查	11

5.3构造检查	12

5.4碰撞检查	13

6 成果交付	14

7 数据交付	16

7.1一般规定	16

7.2 幕墙工程设计子模型创建	16

7.3幕墙工程设计子模型数据交付	17

本标准用词说明	22

引用标准名录	23

附：条文说明	24

目次	2

1 总则	3

2 术语	3

3 基本规定	4

4 数据导入	4

5专业检查	5

6成果交付	6

7 数据交付	7

# 1总则

1.0.1  为贯彻执行国家技术经济政策，推进P-BIM软件的开发和应用，统一P-BIM模型数据互用的基本要求，提高BIM技术在钢结构设计中的应用效率和效益，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于工业与民用建筑建筑幕墙设计P-BIM软件的编制，以及与幕墙设计相关子模型数据的互用与管理。

1.0.3  幕墙设计P-BIM软件功能与信息交换，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术语

2.0.1　建筑信息模型  building information modeling （BIM），building information model（BIM）

建设工程及其设施物理和功能特性的数字化表达，在全生命期内提供共享的信息资源，并为各种决策提供基础信息。简称模型。

2.0.2　建筑信息子模型  sub building information model（sub-BIM）

建筑信息模型中可独立支持特定任务或应用功能的模型子集。简称子模型。

2.0.3  基于工程实践的建筑信息模型应用方式  practice-based building information modeling（P-BIM）

以我国工程建设实践为基础，符合有关技术标准和管理流程的建筑信息模型应用方式。简称P-BIM方式。

2.0.4  幕墙设计P-BIM软件P-BIM software for curtain wall design

基于P-BIM应用方式，创建、使用和管理幕墙设计子模型的软件。

# 3 基本规定

3.0.1  幕墙设计子模型交付数据应与交付的施工图一致。

3.0.2  幕墙设计子模型应能与相关专业子模型进行关联和整合，并应协调一致。

3.0.3  幕墙设计P-BIM软件应具有数据导入、专业检查、专业设计、数据交付功能。

3.0.4  幕墙设计子模型与相关专业子模型之间的数据提取与交换应满足开放性要求，数据形式和格式应统一。

3.0.5  幕墙设计子模型与相关专业子模型创建、提取和交换的数据应及时保存并持续维护，保证数据安全。

# 4 数据导入

## 一般规定

4.1.1 幕墙设计过程中，从相关子模型读取的信息应保证其唯一性和可维护性。

4.1.2 从相关子模型提取的数据应满足幕墙设计要求。对采用不同方式表达的模型数据，不宜包含冗余数据，当包含冗余数据时，应保持一致性。

4.1.3 子模型应满足不同设计阶段相应的模型细度要求，模型数据应包括几何信息和必要的非几何信息。

4.1.4 从相关子模型导入的模型数据的内容、格式，应符合P-BIM信息交换标准的要求。

## 建筑设计子模型数据导入

4.2.1  建筑设计子模型导入的数据信息应与其在方案设计、初步设计、施工图设计等不同阶段的设计深度相对应。

4.2.2  建筑设计子模型导入的几何信息应包括：建筑总高度、层数、地上楼层数、室外地面标高、底层地面标高、各楼层标高、吊顶标高、指北针方向和建筑控制尺寸、主要构件位置、外立面表皮及分格、开启扇、消防救援窗、建筑装饰杆件等。

4.2.3  建筑设计子模型导入的非几何信息应包括：主要经济技术指标、设计标准、总平面布置说明、平面功能分区、幕墙和门窗性能（防火、隔音、防护、气密、保温等），节能判定表或节能计算表的建筑部分、建筑装修做法、装饰材料性能参数、城市代号等。

4.2.4  建筑设计子模型导入的数据可按表4.2.4采用。

表4.2.4  建筑设计子模型提供给幕墙专业的数据信息

| 序号 | 信息类型 |  | 信息内容 | 设计阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 几何信息 | 非几何信息 |  | 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 |
| 1 | √ |  | 建筑主体外观形状 | √ | √ | √ |
| 2 | √ |  | 建筑总高度、层数（地上层数、地下层数）、室外地面标高 | √ | √ | √ |
| 3 | √ |  | 各层平面总尺寸、主要开间、进深或柱网尺寸(建筑控制尺寸) | √ | √ | √ |
| 4 | √ |  | 主要建筑构造配件，如隔墙、门窗、老虎窗、挑廊、楼梯、电梯、自动扶梯、中庭、阳台、雨棚、坡道、下沉广场、天井、屋面、幕墙、挑檐等 | √ | √ | √ |
| 5 | √ |  | 室内、室外地面及各层楼地面面层厚度 | √ | √ | √ |
| 6 | √ |  | 室内停车库的停车位和行车线路，机械停车的位置 |  |  |  |
| 7 |  | √ | 主要技术经济指标以及主要建筑或核心建筑的层数、层高和总高度等项指标，附主要技术经济指标表 | √ | √ | √ |
| 8 |  | √ | 总平面布置说明 | √ | √ | √ |
| 9 |  | √ | 设计标准包括工程等级、使用年限、耐火等级、装修标准等 | √ | √ | √ |
| 10 |  | √ | 人防等级及功能、人数、面积 |  |  |  |
| 11 |  | √ | 平面的功能分区 | √ | √ | √ |
| 12 |  | √ | 标注内、外墙面所采用材料以及墙体的饰面材料 | √ | √ | √ |
| 13 | √ |  | 承重结构的轴线及编号、柱网尺寸 |  | √ | √ |
| 14 | √ |  | 变形缝位置 |  | √ | √ |
| 15 | √ |  | 人防布置、防护门、防护密闭门、通风竖井等 |  | √ | √ |
| 16 | √ |  | 管道井及其他专业需要的竖井位置，楼屋面以及承重墙上较大的洞口的位置以及运输预留，外墙上的风口位置和尺寸等 |  | √ | √ |
| 17 | √ |  | 墙身剖面图、房间净高要求及吊顶高度、窗帘盒 |  | √ | √ |
| 18 |  | √ | 概述经过调整后的方案设计情况和采取的特殊技术措施 |  | √ | √ |
| 19 | √ |  | 确定指北针方向 | √ | √ | √ |
| 20 |  | √ | 注明房间名称、使用功能及有特殊要求的房间，并附主要功能用房表 | √ | √ | √ |
| 21 |  | √ | ±0.00与绝对标高关系及室外地坪标高 |  | √ | √ |
| 22 | √ |  | 避难层、消防车道、消防楼梯电梯、顶部直升机停机坪等的位置 | √ | √ | √ |
| 23 |  | √ | 多子项工程的单子项可用建筑项目主要特征表作综合说明 |  | √ | √ |
| 24 |  | √ | 装修做法，屋面做法， |  | √ | √ |
| 25 |  | √ | 外立面装饰材料说明 | √ | √ | √ |
| 26 | √ |  | 建筑外轮廓控制点标高和位置 |  | √ | √ |
| 27 | √ |  | 主体建筑构件深化几何尺寸、定位信息 |  | √ | √ |
| 28 | √ |  | 建筑外立面幕墙、门窗、栏杆、室外吊顶的分格、开启扇位置、建筑装饰杆件等。 | √ | √ | √ |
| 29 | √ |  | 幕墙、门窗立柱、横梁几何尺寸及周边墙体接口做法 |  | √ | √ |
| 30 | √ |  | 主要构造深化：楼电梯、装饰柱、特殊结构要求的构造做法 |  |  | √ |
| 31 | √ |  | 预留孔洞的几何尺寸、定位信息 |  |  | √ |
| 32 |  | √ | 墙体、墙身防潮层、地下室防水、屋面、外墙面等材料和做法 |  |  | √ |
| 33 |  | √ | 室内装修部分楼面地面构造做法，室内隔墙位置、几何尺寸及做法 |  |  | √ |
| 34 |  | √ | 采用新技术、新材料的做法说明 |  |  | √ |
| 35 |  |  | 幕墙与室内隔墙之间封修做法 |  |  | √ |
| 36 |  | √ | 电梯、扶梯的参数（功能、载重量、速度、坑深、提升高度等），电梯机房要求 |  |  |  |
| 37 |  | √ | 机电预留孔洞需封堵时的封堵方式说明 |  |  |  |
| 38 |  | √ | 人防口部设计、人防专业门型号、扩散室和风井处理，出地面风井，人防地面部分做法 |  |  | √ |
| 39 | √ |  | 设备、家具等的固定位置，如水池、隔断等 |  |  |  |
| 40 |  | √ | 建筑设计说明，包括门窗表及性能（防火、隔音、防护、气密、保温等），外立面装饰材料性能参数，节能判定表或节能计算表的建筑部分。 | √ | √ | √ |
| 41 | √ |  | 每层建筑平面中防火分区面积和防火分区分隔位置和等级，外立面消防救援窗位置，安全出口位置 | √ | √ | √ |
| 42 | √ |  | 防火卷帘门、防火门的形式 |  | √ | √ |
| 43 | √ |  | 防火幕墙、防火门窗的位置、形式 |  | √ | √ |
| 44 | √ |  | 建筑外立面维护系统设计信息 |  | √ | √ |

  - 结构设计子模型数据导入

4.3.1  结构设计子模型导入的几何信息应包括：梁、柱、板、墙等结构位置及主要构件的尺寸等。

4.3.2  结构设计子模型导入的非几何信息应包括：结构抗震设防烈度、结构安全等级、设计使用年限等。

4.3.3  结构设计子模型（不含地基基础）导入的数据可按表4.3.3采用。

表4.3.3  结构设计子模型（不含地基基础）提供给幕墙专业的数据信息

| 序号 | 信息类型 |  | 信息内容 | 设计阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 几何信息 | 非几何信息 |  | 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 |
| 1 | √ |  | 开间进深和柱网尺寸。剪力墙布置间距及数量，确认建筑的平面长宽比、高宽比、结构收进和突出的尺寸及高度 | √ | √ | √ |
| 2 |  | √ | 采用的上部结构类型，如砌体结构、框架结构、框架剪力墙结构等 | √ | √ | √ |
| 3 |  | √ | 结构抗震设防烈度，结构安全等级，设计使用年限 | √ | √ | √ |
| 4 | √ |  | 梁、柱、板、墙等结构位置及主要构件的尺寸 |  |  | √ |
| 5 | √ |  | 结构缝的位置及宽度，后浇带的位置及宽度（区分收缩后浇带和沉降后浇带） | √ | √ | √ |
| 6 | √ |  | 大跨度、大空间部分结构，采用平面结构、空间结构、预应力结构或其他新型结构。针对不同的结构体系提出相应的设计参数，如承载能力，外装修荷载传递位置和路径等。 | √ | √ | √ |
| 7 | √ |  | 楼梯、坡道位置及结构形式 |  |  | √ |
| 8 | √ |  | 地下室顶板（梁）、各楼层结构标高 |  | √ | √ |
| 9 |  | √ | 结构设计说明（包括人防说明） | √ | √ | √ |
| 10 | √ |  | 边梁、边柱、外挑楼板的钢筋尺寸及布置 |  |  | √ |
| 11 | √ |  | 特殊部位的预埋件形式及位置 |  |  | √ |
| 11 | √ |  | 局部采用钢结构的，要提供钢结构杆件布置 | √ | √ | √ |
| 12 | √ | √ | 钢结构杆件截面信息 | √ | √ | √ |
| 13 | √ |  | 钢结构连接节点 |  |  | √ |

#### 4.4给排水设计子模型数据导入

4.4.1给排水设计子模型导入的几何信息应包括：雨水管、排水斗位置、尺寸，有防火要求的特殊部位的喷淋喷头位置和间距等。

4.4.2给排水设计子模型导入的非几何信息应包括：排水斗流量参数、排水管材质、检修要求等。

4.4.3给排水设计子模型导入的数据可按表4.5.3采用。

表4.4.3  给排水设计子模型提供给幕墙专业的数据信息

| 序 号 | 信息类型 |  | 信息内容 | 设计阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 几何信息 | 非几何信息 |  | 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 |
| 1 | √ |  | 雨水管要求的建筑外立面预留尺寸 |  | √ | √ |
| 2 | √ |  | 雨水排水专业系统管道的管径、定位、走向、标高等信息数据， |  |  | √ |
| 3 | √ |  | 设置喷淋喷头的位置参数 |  | √ | √ |

#### 4.5  暖通空调设计子模型数据导入

4.5.1暖通空调设计子模型导入的几何信息应包括：进出风口管道或设备的位置、尺寸。

4.5.2暖通空调设计子模型导入的非几何信息应包括：对通风百叶的通风面积和通风率要求等。

4.5.3暖通空调设计子模型导入的数据可按表4.6.3采用。

表4.5.3  暖通空调设计子模型提供给幕墙专业的的数据信息

| 序 号 | 信息类型 |  | 信息内容 | 设计阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 几何信息 | 非几何信息 |  | 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 |
| 1 | √ |  | 暖通空调专业新风入口和排风出口位置，进出口设备尺寸。 |  | √ | √ |
| 2 | √ |  | 暖通空调专业新风入口和排风出口对建筑立面通风百叶的面积要求 |  | √ | √ |
| 3 |  | √ | 通风百叶通风率要求。 |  | √ | √ |

#### 4.6电气专业设计子模型数据导入

4.6.1电气专业设计子模型导入的几何信息应包括：建筑主体避雷系统做法、均压环布置，为围护结构预留的导入点位置，屋顶避雷做法，航空障碍灯尺寸及位置等。

4.6.2电气专业设计子模型导入的非几何信息应包括：对幕墙避雷性能要求、航空障碍灯的设备型号及必要参数等。

4.6.3电气专业设计子模型导入的数据可按表4.7.3采用。

表4.6.3电气工艺设计子模型提供给幕墙专业的数据信息

| 序 号 | 信息类型 |  | 信息内容 | 设计阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 几何信息 | 非几何信息 |  | 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 |
| 1 | √ |  | 建筑主体避雷系统做法、均压环布置，为围护结构预留的导入点位置，屋顶避雷做法。 |  |  | √ |
| 2 | √ |  | 航空障碍灯尺寸及位置等 |  |  | √ |
| 3 |  | √ | 对幕墙避雷性能要求 |  |  | √ |
|  |  | √ | 航空障碍灯设备型号及必要参数 |  |  | √ |

# 5 专业检查

## 5.1导入数据检查

5.1.1  应对按第四章要求导入的数据进行正确性和完整性核对和确认。

## 5.2计算检查

- 幕墙设计专业应对结构通用指标进行下列检查：

- 按专业规范对结构的平面、立面相应尺寸检查，包括：结构总高度、结构高宽比、各层平面长宽比等应满足控制要求；

- 对结构体系进行判定，并确定是否为特殊体型：连体、错层、大底盘多塔等。需核定：抗震等级、场地类别、地震影响系数、特征周期值等设计指标。

- 幕墙设计专业应对抗震指标进行下列检查：

- 计算各层质心与刚心偏心率，应满足专业规范相应控制要求；

- 计算第1扭转周期与第1平动周期之比，应满足专业规范相应控制要求；

- 计算各周期振型参与质量系数之和，检查振型数是否满足要求；

- 计算结构各楼层剪重比，应满足专业规范相应控制要求；

- 计算结构各楼层层间位移角，应满足专业规范相应控制要求；

- 计算结构各层扭转位移比（按位移比和层间位移比分别统计），应满足专业规范相应控制要求；

- 计算结构刚重比，检查重力二阶效应的影响；

- 计算地下一层和首层侧向刚度比，应满足专业规范相应控制要求；

- 计算本层与上层侧向刚度及上三层侧向刚度平均值之比，应满足专业规范相应控制要求；

- 框架-剪力墙结构体系中，计算地震作用下，各层剪力墙、外框柱、斜撑各自承担的剪力和倾覆弯矩，应满足专业规范相应控制要求。

- 幕墙设计专业应对结构荷载进行下列检查：

- 检查计算位移控制与承载力设计时各自基本风压；

- 检查设计楼面梁时按从属面积确定的活荷载折减系数；

- 检查设计墙、柱、基础时按楼层数确定的活荷载折减系数。

- 幕墙设计专业应对地基基础进行下列检查：

- 检查高层建筑地下室层数及埋置深度；

- 检查岩石地基上高层建筑抗滑稳定性。

- 幕墙设计专业应对承载力进行下列检查：

- 检查幕墙构件强度、应力比；

- 检查幕墙构件稳定性；

- 检查直接承受动力荷载需要计算疲劳的构件的疲劳应力；

- 检查连接的强度；

- 检查抗震要求的强连接弱构件的连接要求；

- 检查抗震要求的连接强剪弱弯；

- 检查强柱弱梁要求；

- 检查截面削弱位置的净截面强度；

- 检查结构整体稳定性。

- 幕墙设计专业应对结构正常使用极限状态进行下列检查：

- 对梁挠度检查；

- 计算风荷载下各层层间位移角，应满足专业规范相应控制要求；

- 计算结构顶点风振加速度，应满足专业规范相应控制要求；

- 计算楼盖竖向振动加速度，应满足专业规范相应控制要求。

## 5.3构造检查

- 幕墙设计专业应对结构正常使用极限状态进行下列检查：

- 对伸缩缝最大间距验算；

- 对防震缝宽度验算；

- 对抗震设防烈度进行检查；

- 对幕墙构件的宽厚比、高厚比进行检查；

- 对幕墙构件的长细比进行检查；

- 对连接螺栓的边距、间距进行检查；

- 对最大、最小焊脚尺寸及焊缝长度进行检查；

- 对钢管混凝土柱径厚比、套箍指标、压力偏心率等进行计算，满足专业规范相应控制要求。

## 5.4碰撞检查

- 幕墙设计子模型内部的构件碰撞检查。

- 幕墙设计子模型内连接螺栓安装空间检查。

- 幕墙设计子模型应与相关专业模型进行碰撞检查。

- 幕墙设计子模型与相关子模型的碰撞检查可通过数据插件方式自动完成。

# 6 成果交付

6.0.1 幕墙工程设计P-BIM 软件的交付成果，应包括幕墙工程设计图纸、 幕墙结构计算书和工程概预算书等。

6.0.2 幕墙工程设计图纸，应包括下列内容：

1  幕墙工程设计说明书；

1）设计说明书的技术要求应与施工图纸相一致，并符合国家及地方幕墙规范要求和招标文件的要求；

2）设计说明书应包括下列内容：

工程概况及各装饰项目；

设计依据及规范；

幕墙结构设计的原则；

幕墙物理性能设计指标；

幕墙工程主要材料的选用；

幕墙其它性能要求设计；

幕墙施工要求等。

2  幕墙工程设计材料表；

3  幕墙平面图；

4  幕墙立面图；

5  幕墙大样图；

6  幕墙节点图；

7  幕墙预埋件施工图；

8  幕墙剖面图；

9  幕墙视觉样件图纸；

10 幕墙性能试验图纸。

6.0.3 幕墙工程结构计算书，应符合下列规定：

1  计算书的内容应与交付图纸、数据内容相一致，并符合国家及地方幕墙规范要求和招标文件的要求；

2  计算书应包括普通大面位置的验算和局部大风压位置的验算；

3  计算书在荷载和各系数方面的取值以及各材料强度的取值应符合国家及地方幕墙规范要求和招标文件的要求；

4  计算书应包括下列内容：

1）计算说明，设计依据及规范、标准，检测方法，主要材料的力学性能参数等；

2）载荷的计算（包括大面和角部区域）；

3）面板材料及其支撑、连接构件的验算，金属板应有加强筋   的验算；

4）结构胶的验算，包括胶缝的宽度和厚度；

5）龙骨材料的验算，包括壁厚的验算和之间的连接计算；

6）埋件、转接件的验算，包括板厚、连接螺栓（钉）焊缝；

7）其它构件的验算，包括其连接的计算。

8）其它计算，例如吊装计算，横向位移和竖向沉降的计算

6.0.4 幕墙工程概预算书，应符合下列规定：

1 幕墙工程概预算书应包括工程概况、 编制依据、概预算编制范围、 概预算表等；

2 幕墙工程概预算书中的工程量计算宜由幕墙设计模型生成。

6.0.6 幕墙工程设计 P-BIM 软件交付成果的文件保存格式，应符合下列规定：

1 幕墙工程设计 P-BIM 软件生成的图、表，宜采用通用表格或图形文件格式；

2 幕墙工程设计 P-BIM 软件生成的成果报告，宜采用通用文档格式。

# 7 数据交付

## 7.1一般规定

7.1.1  幕墙工程设计子模型交付数据应与成果交付内容一致。

7.1.2  幕墙工程设计子模型数据包括共享信息模型与领域信息模型，幕墙工程设计P-BIM软件应能完成二者间的协同工作及变更维护。交付的数据格式、内容应符合附录A要求。

7.1.3  不同设计阶段，幕墙工程设计子模型应根据相关子模型需要提供不同详细程度的数据。

7.1.4  幕墙工程设计子模型数据交付前，应进行正确性、协调性和一致性检查。

## 7.2 幕墙工程设计子模型创建

7.2.1  幕墙工程设计子模型数据应满足施工、概预算、绿建评价等相关专业信息交换的要求。

7.2.2  幕墙工程设计子模型应具有数据保存、数据检查及信息查询功能，子模型应包含表7.2.2所列信息。

表7.2.2 幕墙工程设计子模型信息

| 目录 | 分类 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程目录 | 幕墙工程 设计报告 | 文字报告 | 详细计算书报告文档 |
|  |  | 附图、表 | 相关图件和表格 |
|  |  | 荷载数据 | 设计数据 |
|  |  | 气象数据 |  |
|  |  | 工程地质及水文地质数据 |  |
|  |  | 场地地层数据 |  |
|  |  | 地下水位数据 |  |
|  | 交换信息 | 满足建筑设计软件协同工作 | 交付相关专业数据包 |
|  |  | 满足混凝土结构设计软件协同工作 |  |
|  |  | 满足钢结构设计软件协同工作 |  |
|  |  | 满足机电设计软件协同工作 |  |
|  |  | 满足绿色建筑设计评价软件协同工作 |  |
|  |  | 满足幕墙工程设计子模型的创建 |  |
|  | 三维模型 | 实现展示、检查、信息查询和碰撞检查等 |  |

## 7.3幕墙工程设计子模型数据交付

7.3.1  幕墙工程设计子模型应交付专业设计审查、专业协同工作及后续施工建造相关子模型创建所需的信息。

7.3.2  应提供幕墙工程审图软件要求的相关信息。

7.3.3交付的共享模型，应达到幕墙工程设计中，建筑、机电等相关各专业软件协同工作、数据共享的需求，具体参见表7.3.3。

表7.3.3  满足其他专业软件数据共享需求的交付数据

| 项次 | 信息模型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 模型对象 | 模型元素 | 信息描述 | 附录对应表 |
| 1 | 项目信息 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表Ａ-1 |
| 2 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 3 |  | 项目信息 |  |  |
| 4 |  | 描述信息 |  |  |
| 5 |  | 地理信息 |  |  |
| 6 |  | 所含建筑单体 |  | 表Ａ-2 |
| 7 | 建筑单体 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表Ａ-2 |
| 8 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 9 |  | 描述信息 |  |  |
| 10 |  | 设计指标 |  |  |
| 11 |  | 坐标体型 |  |  |
| 12 |  | 轴线信息 |  | 表Ａ-5 |
| 13 |  | 楼层表信息 |  | 表Ａ-3 |
| 14 | 楼层表 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表Ａ-3 |
| 15 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 16 |  | 描述信息 |  |  |
| 17 |  | 楼层数 |  |  |
| 18 |  | 楼层信息 |  | 表Ａ-4 |
| 19 | 楼层信息 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表Ａ-4 |
| 20 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 21 |  | 描述信息 |  |  |
| 22 |  | 标高 |  |  |
| 23 |  | 层高 |  |  |
| 24 | 轴线信息 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表Ａ-5 |
| 25 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 26 |  | 描述信息 |  |  |
| 27 |  | 定位信息 |  |  |
| 28 | 幕墙面板 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表Ａ-6 |
| 29 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 30 |  | 描述信息 |  |  |
| 31 |  | 定位信息 |  |  |
| 32 |  | 形状 |  |  |
| 33 |  | 截面 |  | 表C-3 |
| 34 |  | 材料 |  | 表C-2 |
| 35 |  | Geometry | 三维几何展示 | 表C-1 |
| 36 | 幕墙构件 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表Ａ-7 |
| 37 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 38 |  | 描述信息 |  |  |
| 39 |  | 定位信息 |  |  |
| 40 |  | 截面 |  | 表C-4 |
| 41 |  | 材料 |  | 表C-2 |
| 42 |  | Geometry | 三维几何展示 | 表C-1 |
| 43 | 密封材料 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表Ａ-8 |
| 44 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 45 |  | 描述信息 |  |  |
| 46 |  | 定位信息 |  |  |
| 47 |  | 截面 |  | 表C-8 |
| 48 |  | 材料 |  | 表C-2 |
| 49 |  | Geometry | 三维几何展示 | 表C-1 |
| 50 | 五金配件 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表Ａ-9 |
| 51 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 52 |  | 描述信息 |  |  |
| 53 |  | 定位信息 |  |  |
| 54 |  | 材料 |  | 表C-2 |
| 55 |  | Geometry | 三维几何展示 | 表C-1 |
| 56 | 转接件与连接件 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表Ａ-10 |
| 57 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 58 |  | 描述信息 |  |  |
| 59 |  | 定位信息 |  |  |
| 60 |  | 材料 |  | 表C-2 |
| 61 |  | Geometry | 三维几何展示 | 表C-1 |
| 62 | 模型版本 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表Ａ-11 |
| 63 |  | 数据信息 | 模型数据格式版本 |  |
| 64 |  | 软件信息 | 生成数据的软件 |  |

7.3.4  交付的领域模型，应根据幕墙工程设计相关各专业软件协同工作需求，按表7.3.4提交相关信息。

表7.3.4  满足幕墙工程设计子模型创建要求的交付数据

| 项次 | 信息模型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 模型对象 | 模型元素 | 信息描述 | 附录对应表 |
| 1 | 项目信息 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表A-1 |
| 2 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 3 |  | 项目信息 |  |  |
| 4 |  | 描述信息 |  |  |
| 5 |  | 地理信息 |  |  |
| 6 |  | 所含建筑单体 |  | 表A-2 |
| 7 | 建筑单体 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表A-2 |
| 8 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 9 |  | 描述信息 |  |  |
| 10 |  | 设计指标 |  |  |
| 11 |  | 坐标体型 |  |  |
| 12 |  | 风荷载信息 |  |  |
| 13 |  | 关联子模型 |  |  |
| 14 |  | 轴线信息 |  | 表A-5 |
| 15 |  | 楼层表信息 |  | 表A-4 |
| 16 | 楼层表 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表B-3 |
| 17 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 18 |  | 描述信息 |  |  |
| 19 |  | 楼层数 |  |  |
| 20 |  | 楼层信息 |  | 表B-4 |
| 21 | 楼层信息 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表A-4 |
| 22 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 23 |  | 描述信息 |  |  |
| 24 |  | 标高 |  |  |
| 25 |  | 层高 |  |  |
| 26 |  | 设计属性标识 |  |  |
| 27 | 轴线信息 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表A-5 |
| 28 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 29 |  | 定位信息 |  |  |
| 30 | 幕墙面板 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表B-1 |
| 31 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 32 |  | 描述信息 |  |  |
| 33 |  | 定位信息 |  |  |
| 34 |  | 设计指标 |  |  |
| 35 |  | 截面 |  | 表C-3 |
| 36 |  | 材料 |  | 表C-2 |
| 37 |  | 荷载 |  | 表D-5 |
| 38 |  | 内力 |  | 表D-6 |
| 39 |  | 设计结果 |  | 表D-11 |
| 40 |  | Geometry | 三维几何展示 | 表C-1 |
| 41 | 幕墙构件 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表B-2 |
| 42 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 43 |  | 描述信息 |  |  |
| 44 |  | 定位信息 |  |  |
| 45 |  | 设计指标 |  |  |
| 46 |  | 截面 |  | 表C-4 |
| 47 |  | 材料 |  | 表C-2 |
| 48 |  | 荷载 |  | 表D-4 |
| 49 |  | 内力 |  | 表D-7 |
| 50 |  | 设计结果 |  | 表D-12 |
| 51 |  | Geometry | 三维几何展示 | 表C-1 |
| 52 | 密封材料 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表B-3 |
| 53 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 54 |  | 描述信息 |  |  |
| 55 |  | 定位信息 |  |  |
| 56 |  | 设计指标 |  |  |
| 57 |  | 截面 |  | 表C-5 |
| 58 |  | 材料 |  | 表C-2 |
| 59 |  | 荷载 |  | 表D-4 |
| 60 |  | 内力 |  | 表D-8 |
| 61 |  | 设计结果 |  | 表D-13 |
| 62 |  | Geometry | 三维几何展示 | 表C-1 |
| 63 | 五金配件 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表B-4 |
| 64 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 65 |  | 描述信息 |  |  |
| 66 |  | 定位信息 |  |  |
| 67 |  | 设计指标 |  |  |
| 68 |  | 材料 |  | 表C-2 |
| 69 |  | 荷载 |  | 表D-4 |
| 70 |  | 内力 |  | 表D-9 |
| 71 |  | 设计结果 |  | 表D-14 |
| 72 |  | Geometry | 三维几何展示 | 表C-1 |
| 73 | 转接件与连接件 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表B-5 |
| 74 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 75 |  | 描述信息 |  |  |
| 76 |  | 定位信息 |  |  |
| 77 |  | 设计指标 |  |  |
| 78 |  | 材料 |  | 表C-2 |
| 79 |  | 荷载 |  | 表D-4 |
| 80 |  | 内力 |  | 表D-10 |
| 81 |  | 设计结果 |  | 表D-15 |
| 82 |  | Geometry | 三维几何展示 | 表C-1 |
| 83 | 模型版本 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表A-11 |
| 84 |  | 数据信息 | 模型数据格式版本 |  |
| 85 |  | 软件信息 | 生成数据的软件 |  |

7.3.5  针对幕墙工程设计后续的概预算、施工及运维等各阶段、各专业子模型创建需求，可按表7.3.3交付数据模型。

7.3.6  针对施工图审查的模型数据需求，可按表7.3.4交付数据模型。

本标准用词说明

1为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定“或”应按……执行”。

引用标准名录

1.	《建筑结构荷载规范》	GB50009

2.  《建筑抗震设计规范》	GB50011

3.	《钢结构设计规范》	GB50017

4.	《冷弯薄壁型钢结构技术规范》	GB50018

5.	《钢结构工程施工质量验收规范》	GB 50205

6.	《钢结构工程施工规范》	GB50755

7.	《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》	GB 51022

8.	《建筑信息模型应用统一标准》 GB/T 51212

9.	《空间网格结构技术规程》	JGJ 7

10.	《高层民用建筑钢结构技术规程》	JGJ 99

11.	《组合结构设计规范》	JGJ 138

12.	《钢管钢结构技术规程》	CECS 28

13.	《矩形钢管钢结构技术规程》	CECS 159

# 附：条文说明

中国工程建设协会标准

幕墙设计P-BIM软件功能

与信息交换标准

T/CECS-CBIMU X-201X

条文说明

制订说明

《幕墙设计P-BIM软件功能与信息交换标准》T/CECS-CBIMU X-201X，经工程建设标准化协会和国家建筑信息模型（BIM）产业技术创新战略联盟201X年X月XX日以第XXX号公告批准、发布。

本标准制定过程中，编制组进行了广泛的调查研究，组织了大量的课题研究，总结了我国工程建设钢结构设计的实践经验，同时参考了有关国外技术标准，广泛征求了有关方面的意见，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，最后经审查定稿。

为便于广大钢结构设计、科研院所、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《幕墙设计P-BIM软件功能与信息交换标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

# 目次

1 总则	76

2 术语	77

3 基本规定	78

4 数据导入	79

5专业检查	80

6成果交付	81

7 数据交付	82

# 1 总则

1.0.2  幕墙设计覆盖行业范围很广，所有都考虑将非常复杂，本次标准主要解决幕墙设计中的P-BIM软件功能与信息交换问题，其他行业的相关问题可参考本标准的部分内容。

1.0.3  由于规范的分工不同，本标准不可能将幕墙设计中软件功能与信息交换中遇到的所有技术问题都包括进来。各软件开发者和使用者还需遵守其他有关规范的规定。

# 2 术语

（略）

# 3 基本规定

- 用于信息交换的数据表达，宜采用开放格式，以便于标准的推广和应用；但对于已有的已经能满足信息交换的软件，亦可采用原有格式。

# 4 数据导入

（略）

# 5专业检查

5.2.1~5.2.6 幕墙设计专业检查，根据幕墙体系，采用现行对应幕墙设计相关规范进行检查，常用幕墙设计相关规范详见引用标准目录。

# 6成果交付

- 本章规定应用本专业P-BIM软件应取得的成果要求，包括三维模型、二维视图、施工/竣工图、设计计算书等。

- 工程概况是指在施工程项目的基本情况，内容包括：项目名称、项目编号、项目地址、建筑面积、开工日期、竣工日期、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、相关责任人等。

# 7 数据交付

7.1.1为保证幕墙设计专业的信息在项目全生命周期的完整性、一致性及连续性，制定本章节。

- 幕墙设计子模型数据的交付包含共享基础建筑信息模型与专业任务信息模型，其组成关系见表1：

共享基础建筑信息模型应能在项目全寿命期各个阶段、各个任务和各个相关方之间共享和应用。

专业任务信息模型应满足工程项目各设计阶段，相关方数据互用和协同工作的需要。

表1  钢结构设计交付模型组成

| 信息模型 | 模型元素 |  |
| --- | --- | --- |
| 共享基础模型 | 基础模型元素 | 几何元素 |
|  |  | 材料元素 |
|  |  | 截面元素 |
| 专业任务模型 | 基础模型元素 | 几何元素 |
|  |  | 材料元素 |
|  |  | 截面元素 |
|  |  | 连接元素 |
|  | 专业模型元素 | 荷载元素 |
|  |  | 内力元素 |
|  |  | 设计元素 |

| 表7.3.3 满足其他专业软件数据共享需求的交付数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项次 | 信息模型 |  |  |  |
|  | 模型对象 | 模型元素 | 信息描述 | 附录对应表 |
| 1 | 项目信息 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表Ａ-1 |
| 2 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 3 |  | 项目信息 |  |  |
| 4 |  | 描述信息 |  |  |
| 5 |  | 地理信息 |  |  |
| 6 |  | 所含建筑单体 |  | 表Ａ-2 |
| 7 | 建筑单体 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表Ａ-2 |
| 8 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 9 |  | 描述信息 |  |  |
| 10 |  | 设计指标 |  |  |
| 11 |  | 坐标体型 |  |  |
| 12 |  | 轴线信息 |  | 表Ａ-5 |
| 13 |  | 楼层表信息 |  | 表Ａ-3 |
| 14 | 楼层表 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表Ａ-3 |
| 15 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 16 |  | 描述信息 |  |  |
| 17 |  | 楼层数 |  |  |
| 18 |  | 楼层信息 |  | 表Ａ-4 |
| 19 | 楼层信息 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表Ａ-4 |
| 20 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 21 |  | 描述信息 |  |  |
| 22 |  | 标高 |  |  |
| 23 |  | 层高 |  |  |
| 24 | 轴线信息 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表Ａ-5 |
| 25 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 26 |  | 描述信息 |  |  |
| 27 |  | 定位信息 |  |  |
| 28 | 幕墙面板 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表Ａ-6 |
| 29 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 30 |  | 描述信息 |  |  |
| 31 |  | 定位信息 |  |  |
| 32 |  | 形状 |  |  |
| 33 |  | 截面 |  | 表C-3 |
| 34 |  | 材料 |  | 表C-2 |
| 35 |  | Geometry | 三维几何展示 | 表C-1 |
| 36 | 幕墙构件 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表Ａ-7 |
| 37 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 38 |  | 描述信息 |  |  |
| 39 |  | 定位信息 |  |  |
| 40 |  | 截面 |  | 表C-4 |
| 41 |  | 材料 |  | 表C-2 |
| 42 |  | Geometry | 三维几何展示 | 表C-1 |
| 43 | 密封材料 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表Ａ-8 |
| 44 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 45 |  | 描述信息 |  |  |
| 46 |  | 定位信息 |  |  |
| 47 |  | 截面 |  | 表C-8 |
| 48 |  | 材料 |  | 表C-2 |
| 49 |  | Geometry | 三维几何展示 | 表C-1 |
| 50 | 五金配件 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表Ａ-9 |
| 51 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 52 |  | 描述信息 |  |  |
| 53 |  | 定位信息 |  |  |
| 54 |  | 材料 |  | 表C-2 |
| 55 |  | Geometry | 三维几何展示 | 表C-1 |
| 56 | 转接件与连接件 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表Ａ-10 |
| 57 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 58 |  | 描述信息 |  |  |
| 59 |  | 定位信息 |  |  |
| 60 |  | 材料 |  | 表C-2 |
| 61 |  | Geometry | 三维几何展示 | 表C-1 |
| 62 | 模型版本 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表Ａ-11 |
| 63 |  | 数据信息 | 模型数据格式版本 |  |
| 64 |  | 软件信息 | 生成数据的软件 |  |

| 表7.3.4 满足幕墙工程设计专业软件协同工作需求的交付数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项次 | 信息模型 |  |  |  |
|  | 模型对象 | 模型元素 | 信息描述 | 附录对应表 |
| 1 | 项目信息 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表A-1 |
| 2 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 3 |  | 项目信息 |  |  |
| 4 |  | 描述信息 |  |  |
| 5 |  | 地理信息 |  |  |
| 6 |  | 所含建筑单体 |  | 表A-2 |
| 7 | 建筑单体 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表A-2 |
| 8 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 9 |  | 描述信息 |  |  |
| 10 |  | 设计指标 |  |  |
| 11 |  | 坐标体型 |  |  |
| 12 |  | 风荷载信息 |  |  |
| 13 |  | 关联子模型 |  |  |
| 14 |  | 轴线信息 |  | 表A-5 |
| 15 |  | 楼层表信息 |  | 表A-4 |
| 16 | 楼层表 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表B-3 |
| 17 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 18 |  | 描述信息 |  |  |
| 19 |  | 楼层数 |  |  |
| 20 |  | 楼层信息 |  | 表B-4 |
| 21 | 楼层信息 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表A-4 |
| 22 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 23 |  | 描述信息 |  |  |
| 24 |  | 标高 |  |  |
| 25 |  | 层高 |  |  |
| 26 |  | 设计属性标识 |  |  |
| 27 | 轴线信息 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表A-5 |
| 28 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 29 |  | 定位信息 |  |  |
| 30 | 幕墙面板 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表B-1 |
| 31 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 32 |  | 描述信息 |  |  |
| 33 |  | 定位信息 |  |  |
| 34 |  | 设计指标 |  |  |
| 35 |  | 截面 |  | 表C-3 |
| 36 |  | 材料 |  | 表C-2 |
| 37 |  | 荷载 |  | 表D-5 |
| 38 |  | 内力 |  | 表D-6 |
| 39 |  | 设计结果 |  | 表D-11 |
| 40 |  | Geometry | 三维几何展示 | 表C-1 |
| 41 | 幕墙构件 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表B-2 |
| 42 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 43 |  | 描述信息 |  |  |
| 44 |  | 定位信息 |  |  |
| 45 |  | 设计指标 |  |  |
| 46 |  | 截面 |  | 表C-4 |
| 47 |  | 材料 |  | 表C-2 |
| 48 |  | 荷载 |  | 表D-4 |
| 49 |  | 内力 |  | 表D-7 |
| 50 |  | 设计结果 |  | 表D-12 |
| 51 |  | Geometry | 三维几何展示 | 表C-1 |
| 52 | 密封材料 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表B-3 |
| 53 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 54 |  | 描述信息 |  |  |
| 55 |  | 定位信息 |  |  |
| 56 |  | 设计指标 |  |  |
| 57 |  | 截面 |  | 表C-5 |
| 58 |  | 材料 |  | 表C-2 |
| 59 |  | 荷载 |  | 表D-4 |
| 60 |  | 内力 |  | 表D-8 |
| 61 |  | 设计结果 |  | 表D-13 |
| 62 |  | Geometry | 三维几何展示 | 表C-1 |
| 63 | 五金配件 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表B-4 |
| 64 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 65 |  | 描述信息 |  |  |
| 66 |  | 定位信息 |  |  |
| 67 |  | 设计指标 |  |  |
| 68 |  | 材料 |  | 表C-2 |
| 69 |  | 荷载 |  | 表D-4 |
| 70 |  | 内力 |  | 表D-9 |
| 71 |  | 设计结果 |  | 表D-14 |
| 72 |  | Geometry | 三维几何展示 | 表C-1 |
| 73 | 转接件与连接件 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表B-5 |
| 74 |  | mGuid | 对象唯一标识 |  |
| 75 |  | 描述信息 |  |  |
| 76 |  | 定位信息 |  |  |
| 77 |  | 设计指标 |  |  |
| 78 |  | 材料 |  | 表C-2 |
| 79 |  | 荷载 |  | 表D-4 |
| 80 |  | 内力 |  | 表D-10 |
| 81 |  | 设计结果 |  | 表D-15 |
| 82 |  | Geometry | 三维几何展示 | 表C-1 |
| 83 | 模型版本 | DBItemGuid | 数据记录唯一标识 | 表A-11 |
| 84 |  | 数据信息 | 模型数据格式版本 |  |
| 85 |  | 软件信息 | 生成数据的软件 |  |

| 附录B 幕墙工程设计P-BIM数据交换库——领域模型 |  |
| --- | --- |
| 表序 | 名称 |
| 表B-1 | Curtain Panel(幕墙面板) |
| 表B-2 | Curtain Component(幕墙构件) |
| 表B-3 | Curtain Sealing Material（幕墙密封材料） |
| 表B-4 | Curtain Hardware(幕墙五金配件) |
| 表B-5 | Curtain Adapter and connector(幕墙转接件与连接件) |

| 附录C 幕墙工程设计P-BIM数据交换库——共享资源 |  |
| --- | --- |
| 表序 | 名称 |
| 表C-1 | Geometry(实体空间) |
| 表C-2 | MemberMatierals(构件材料) |
| 表C-3 | Curtain Panel Sections(幕墙面板截面) |
| 表C-4 | Curtain Component Sections(幕墙构件截面) |
| 表C-5 | Curtain Sealing Material Sections(幕墙密封材料截面) |
| 表C-6 | Curtain Panel(幕墙面板) |
| 表C-7 | Curtain Component(幕墙构件) |
| 表C-8 | Curtain Sealing Material（幕墙密封材料） |
| 表C-9 | Curtain Hardware(幕墙五金配件) |
| 表C-10 | Curtain Adapter and connector(幕墙转接件与连接件) |
| 表C-11 | MaterialParamUser(自定义材料) |

| 附录D 幕墙工程设计P-BIM数据交换库——领域资源 |  |
| --- | --- |
| 表序 | 名称 |
| 表D-1 | Curtain LoadCase(荷载工况) |
| 表D-2 | Curtain LoadCombination(组合方式) |
| 表D-3 | Curtain LoadCaseData(工况系数) |
| 表D-4 | Curtain LoadLine(线荷载定义) |
| 表D-5 | Curtain LoadFace(面荷载定义) |
| 表D-6 | Curtain Panel Force(面板内力) |
| 表D-7 | Curtain Component Force(构件内力) |
| 表D-8 | Curtain Structural Adhesive Force(结构胶内力) |
| 表D-9 | Curtain Hardware Force(五金配件内力) |
| 表D-10 | Curtain Adapter and connector Force(转接件与连接件内力) |
| 表D-11 | Curtain Panel Design(面板设计结果) |
| 表D-12 | Curtain Component Design(构件设计结果) |
| 表D-13 | Curtain Structural Adhesive Design(结构胶设计结果) |
| 表D-14 | Curtain Hardware Design(五金配件设计结果) |
| 表D-15 | Curtain Adapter and connector Design(转接件与连接件设计结果) |

| 表Ａ-1.Project(项目信息) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 项目ID （ProjectID） | long | 8 | √ |
| 4 | name | 项目名称 | string | 256 |  |
| 5 | Description | 项目描述信息 | string | 256 |  |
| 6 | Consigner | 建设单位 | string | 256 |  |
| 7 | ProjectAddress | 工程地址 | string | 256 |  |
| 8 | EndingDate | 竣工时间 | dateTime | 16 |  |
| 9 | EnergyClass | 能效等级 | int | 4 |  |
| 10 | LightingZone | 光气候分区 | int | 4 |  |
| 11 | Location | 经纬度 | double[2] | 16 |  |
| 12 | Stage | 项目阶段(1-规划 2-修规 3-方案 4-初步 5-扩初 6-施工图 7-变更 8-竣工图) | int | 4 |  |
| 13 | StartingDate | 开工时间 | dateTime | 16 |  |
| 14 | BuildingCount | 含单体建筑个数 | int | 4 | √ |

| 表Ａ-2.Building(建筑单体) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 单体建筑ID （BuildingsID） | long | 8 | √ |
| 4 | Code | 建筑类型编码 | long | 8 |  |
| 5 | Name | 单体建筑名称 | string | 256 |  |
| 6 | BuildingAddress | 单体地址 | string | 256 |  |
| 7 | Description | 建筑描述信息 | string | 256 |  |
| 8 | BuildUsage | 使用用途 | string | 256 |  |
| 9 | DesignWorkingLife | 设计使用年限 | int | 4 | √ |
| 10 | LevelName | 高程系名称 | string | 64 | √ |
| 11 | Elevation | 基准标高（对应正负0高度） | double | 8 | √ |
| 12 | ElevDifference | 室内外高差（m） | double | 8 | √ |
| 13 | EnergyClass | 能效等级 | int | 4 |  |
| 14 | FireRating | 防火分类 (1-A;2-B1;3-B2;4-B3) | int | 4 |  |
| 15 | FireProofGrade | 耐火等级 (1;2;3;4) | int | 4 |  |
| 16 | StrucSafetyClass | 结构安全等级 | int | 4 | √ |
| 17 | AxisCount | 轴线总数 | int | 4 | √ |
| 18 | StoreyListCount | 单体建筑含楼层表个数 | int | 4 | √ |
| 19 | StoreyAboveHeight | 总高度(m) | double | 8 |  |
| 20 | StoreyCount | 楼层数 | int | 4 | √ |
| 21 | BasementCount | 地下室层数 | int | 4 |  |
| 22 | CoordName | 坐标系名称 | string | 64 | √ |
| 23 | BuildingCoordX | 单体在工程坐标系X向坐标(m) | double | 8 | √ |
| 24 | BuildingCoordY | 单体在工程坐标系Y向坐标(m) | double | 8 | √ |
| 25 | BuildingCoordAngle | 单体在工程坐标系中转角(度) | double | 8 | √ |
| 26 | SeismicClass | 抗震等级 | int | 4 |  |
| 27 | BasementWaterproofLevel | 地下室防水等级 | int | 4 |  |
| 28 | Status | 建筑状态 | int | 4 |  |
| 29 | Curtain Type | 建筑幕墙类型（1-构件式 2-单元式 3-点支撑 4-全玻 5双层） | int | 4 |  |
| 30 | PlaneRegularity | 建筑形体平面是否规则（*绿建要求） | boolean | 1 |  |
| 31 | VerticalRegularity | 建筑形体竖向是否规则（*绿建要求） | boolean | 1 |  |

| 表Ａ-3.StoreyList(楼层表) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 楼层表ID （StoreyListID） | long | 8 | √ |
| 4 | Name | 楼层表名称 | string | 64 |  |
| 5 | Description | 描述 | string | 256 |  |
| 6 | Type | 楼层表类型(0-顺序方式；1-广义层方式) | int | 4 |  |
| 7 | StoreyCount | 楼层表含楼层数 | int | 4 | √ |

| 表Ａ-4. Storey(楼层信息) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 楼层ID （StoreyID） | long | 8 | √ |
| 4 | Number | 楼层编号 | int | 4 | √ |
| 5 | StoreyName | 楼层名称 | string | 64 |  |
| 6 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 7 | Elevat | 建筑楼层标高（m） | double | 8 | √ |
| 8 | Height | 建筑楼层层高（m） | double | 8 | √ |
| 9 | Description | 楼层描述 | string | 256 |  |
| 10 | SurfaceLayerThickness | 建筑面层厚度（mm） | double | 8 |  |
| 11 | IsBasementStorey | 是否地下室 | boolean | 1 |  |
| 12 | IsMidStorey | 夹层标识 | boolean | 1 |  |

| 表Ａ-5.Axis(轴线信息) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 轴线ID （AxisID） | long | 8 | √ |
| 4 | Name | 轴号名称 | string | 16 | √ |
| 5 | Sub_Name | 分组名称 | string | 16 |  |
| 6 | ChineseClassCode | 国家分类编码 | string | 64 |  |
| 7 | Notes | 备注 | string | 256 |  |
| 8 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 9 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 10 | LineTypeID | 轴线几何类型ID | long | 8 | √ |
| 11 | IsArc | 圆弧轴线标识 | boolean | 1 | √ |
| 12 | StartPos | 起点坐标(m) | point2d | 16 | √ |
| 13 | EndPos | 终点坐标(m) | point2d | 16 | √ |
| 14 | AxisArcCenter | 圆弧轴线圆心 | point2d | 16 |  |

| 表Ａ-6.Curtain Panel(幕墙面板) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 幕墙面板ID （PanelID） | long | 8 | √ |
| 4 | Name | 名称 | string | 16 |  |
| 5 | IsStruct | 是否结构构件 | boolean | 1 |  |
| 6 | ChineseClassCode | 国家分类编码 | string | 64 |  |
| 7 | Duration | 使用年限 | int | 4 |  |
| 8 | Designphase | 设计阶段(1-规划 2-修规 3-方案 4-初步 5-扩初 6-施工图 7-变更 8-竣工图) | int | 4 |  |
| 9 | GeometryID | 空间几何描述项ID | long | 8 |  |
| 10 | Panel Type | 面板类型：玻璃、金属板、石材、人造板材、组合面板 | string | 256 |  |
| 11 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 12 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 13 | StoreyID | 所属楼层ID | long | 8 |  |
| 14 | BaseLineTypeID | 基线几何类型ID (LineTypeID) | long | 8 | √ |
| 15 | StartPos | 起点坐标(m) | point3d | 48 | √ |
| 16 | EndPos | 终点坐标(m) | point3d | 48 | √ |
| 17 | OffsetXY | 面板中心线相对墙基线局部坐标系下XY面内偏移值（mm），由起始向终止端左偏为正。 | double | 8 |  |
| 18 | TopStartOffsetZ | 面板顶中心线起始端相对墙基线局部坐标系下Z向偏移值（mm），向上为正。 | double | 8 |  |
| 19 | TopEndOffsetZ | 面板顶中心线终止端相对墙基线局部坐标系下Z向偏移值（mm），向上为正。 | double | 8 |  |
| 20 | DownOffsetZ | 面板底中心线相对墙基线局部坐标系下Z向偏移值（mm），向上为正。 | double | 8 |  |
| 21 | SlantAngle | 面板倾斜角度(0--垂直) | double | 8 | √ |
| 22 | StartMode | 起始端构造形式（垂直基面/对齐连接构件） | int | 4 |  |
| 23 | EndMode | 终止端构造形式（垂直基面/对齐连接构件） | int | 4 |  |
| 24 | UpMode | 面板顶端构造形式（垂直基面/对齐连接构件/横向水平） | int | 4 |  |
| 25 | DownMode | 面板底端构造形式（垂直基面/对齐连接构件/横向水平） | int | 4 |  |
| 26 | SectionID | 幕墙面板主体截面描述ID | long | 8 | √ |
| 27 | MemberMatieralID | 材料描述ID | long | 8 | √ |
| 28 | FireResistanceClass | 耐火等级 | int | 4 |  |

| 表Ａ-7.Curtain Component(幕墙构件) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 幕墙构件ID （PanelID） | long | 8 | √ |
| 4 | Name | 名称 | string | 16 |  |
| 5 | IsStruct | 是否结构构件 | boolean | 1 |  |
| 6 | ChineseClassCode | 国家分类编码 | string | 64 |  |
| 7 | Duration | 使用年限 | int | 4 |  |
| 8 | Designphase | 设计阶段(1-规划 2-修规 3-方案 4-初步 5-扩初 6-施工图 7-变更 8-竣工图) | int | 4 |  |
| 9 | GeometryID | 空间几何描述项ID | long | 8 |  |
| 10 | Component Type | 功能用途（构件类型）：横梁、立柱等 | string | 256 |  |
| 11 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 12 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 13 | StoreyID | 所属楼层ID | long | 8 |  |
| 14 | BaseLineTypeID | 基线几何类型ID (LineTypeID) | long | 8 | √ |
| 15 | StartPos | 起点坐标(m) | point3d | 48 | √ |
| 16 | EndPos | 终点坐标(m) | point3d | 48 | √ |
| 17 | OffsetXY | 构件顶中心线相对构件基线局部坐标系下XY面内X偏移值（mm）。 | double | 8 |  |
| 18 | TopStartOffsetZ | 构件顶中心线相对构件基线局部坐标系下XY面内Y移值（mm）。 | double | 8 |  |
| 19 | TopEndOffsetZ | 构件顶中心线相对构件基线局部坐标系下Z向偏移值（mm），向上为正。 | double | 8 |  |
| 20 | DownOffsetZ | 构件底中心线相对构件基线局部坐标系下XY面内X偏移值（mm）。 | double | 8 |  |
| 21 | SlantAngle | 构件底中心线相对构件基线局部坐标系下XY面内Y移值（mm）。 | double | 8 | √ |
| 22 | StartMode | 构件底中心线相对构件基线局部坐标系下Z向偏移值（mm），向上为正。 | int | 4 |  |
| 23 | EndMode | 截面转角(度)，按右手螺旋法则定义正向。 | int | 4 |  |
| 24 | UpMode | 起始构造形式（垂直基线/对齐连接构件） | int | 4 |  |
| 25 | DownMode | 终止构造形式（垂直基线/对齐连接构件） | int | 4 |  |
| 26 | SectionID | 幕墙构件主体截面描述ID | long | 8 | √ |
| 27 | MemberMatieralID | 构件材料描述ID | long | 8 | √ |
| 28 | FireResistanceClass | 耐火等级 | int | 4 |  |

| 表Ａ-8.Curtain Sealing Material（幕墙密封材料） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 幕墙密封材料ID （PanelID） | long | 8 | √ |
| 4 | Name | 名称 | string | 16 |  |
| 5 | ChineseClassCode | 国家分类编码 | string | 64 |  |
| 6 | Duration | 使用年限 | int | 4 |  |
| 7 | Designphase | 设计阶段(1-规划 2-修规 3-方案 4-初步 5-扩初 6-施工图 7-变更 8-竣工图) | int | 4 |  |
| 8 | GeometryID | 空间几何描述项ID | long | 8 |  |
| 9 | Component Type | 功能用途（幕墙密封材料类型）：结构胶、密封胶、橡胶密封条 | string | 256 |  |
| 10 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 11 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 12 | StoreyID | 所属楼层ID | long | 8 |  |
| 13 | BaseLineTypeID | 基线几何类型ID (LineTypeID) | long | 8 | √ |
| 14 | StartPos | 起点坐标(m) | point3d | 48 | √ |
| 15 | EndPos | 终点坐标(m) | point3d | 48 | √ |
| 16 | OffsetXY | 密封材料顶中心线相对胶基线局部坐标系下XY面内X偏移值（mm）。 | double | 8 |  |
| 17 | TopStartOffsetZ | 密封材料顶中心线相对胶基线局部坐标系下XY面内Y移值（mm）。 | double | 8 |  |
| 18 | TopEndOffsetZ | 密封材料顶中心线相对胶基线局部坐标系下Z向偏移值（mm），向上为正。 | double | 8 |  |
| 19 | DownOffsetZ | 密封材料底中心线相对胶基线局部坐标系下XY面内X偏移值（mm）。 | double | 8 |  |
| 20 | SlantAngle | 密封材料底中心线相对胶基线局部坐标系下XY面内Y移值（mm）。 | double | 8 | √ |
| 21 | StartMode | 密封材料底中心线相对胶基线局部坐标系下Z向偏移值（mm），向上为正。 | int | 4 |  |
| 22 | EndMode | 截面转角(度)，按右手螺旋法则定义正向。 | int | 4 |  |
| 23 | UpMode | 起始构造形式（垂直基线/对齐连接构件） | int | 4 |  |
| 24 | DownMode | 终止构造形式（垂直基线/对齐连接构件） | int | 4 |  |
| 25 | SectionID | 密封材料主体截面描述ID | long | 8 | √ |
| 26 | MemberMatieralID | 密封材料描述ID | long | 8 | √ |
| 27 | FireResistanceClass | 耐火等级 | int | 4 |  |

| 表Ａ-9.Curtain Hardware(幕墙五金配件) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 五金配件ID （PanelID） | long | 8 | √ |
| 4 | Name | 名称 | string | 16 |  |
| 5 | ChineseClassCode | 国家分类编码 | string | 64 |  |
| 6 | Duration | 使用年限 | int | 4 |  |
| 7 | Designphase | 设计阶段(1-规划 2-修规 3-方案 4-初步 5-扩初 6-施工图 7-变更 8-竣工图) | int | 4 |  |
| 8 | GeometryID | 空间几何描述项ID | long | 8 |  |
| 9 | Component Type | 功能用途（五金配件类型）：驳接头、驳接爪、转接件、执手、合页、铰链、伸缩臂、转角器等 | string | 256 |  |
| 10 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 11 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 12 | StoreyID | 所属楼层ID | long | 8 |  |
| 13 | StartPos | 起点坐标(m) | point3d | 48 | √ |
| 14 | EndPos | 终点坐标(m) | point3d | 48 | √ |
| 15 | MemberMatieralID | 五金配件材料描述ID | long | 8 | √ |
| 16 | FireResistanceClass | 耐火等级 | int | 4 |  |

| 表Ａ-10.Curtain Adapter and connector(幕墙转接件与连接件) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 转接件ID （PanelID） | long | 8 | √ |
| 4 | Name | 名称 | string | 16 |  |
| 5 | ChineseClassCode | 国家分类编码 | string | 64 |  |
| 6 | Duration | 使用年限 | int | 4 |  |
| 7 | Designphase | 设计阶段(1-规划 2-修规 3-方案 4-初步 5-扩初 6-施工图 7-变更 8-竣工图) | int | 4 |  |
| 8 | GeometryID | 空间几何描述项ID | long | 8 |  |
| 9 | Component Type | 功能用途（转接件与连接件类型）：紧固件、转接件、金属挂接件等 | string | 256 |  |
| 10 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 11 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 12 | StoreyID | 所属楼层ID | long | 8 |  |
| 13 | StartPos | 起点坐标(m) | point3d | 48 | √ |
| 14 | EndPos | 终点坐标(m) | point3d | 48 | √ |
| 15 | MemberMatieralID | 转接件材料描述ID | long | 8 | √ |
| 16 | FireResistanceClass | 耐火等级 | int | 4 |  |

| 表Ａ-11.DatabaseVersion(模型数据版本) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | DBVersion | 模型数据格式版本 | string | 64 | √ |
| 3 | UpdateTime | 最后更新时间 | datetime | 16 |  |
| 4 | SoftwareName | 模型数据生成软件的名称 | string | 64 | √ |
| 5 | SoftwareVersion | 模型数据生成软件的版本 | string | 16 | √ |
| 6 | Notes | 备注 | string | 256 |  |

| 表B-1.Curtain Panel(幕墙面板) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 幕墙面板ID （PanelID） | long | 8 | √ |
| 4 | Name | 名称 | string | 16 |  |
| 5 | ChineseClassCode | 国家分类编码 | string | 64 |  |
| 6 | Duration | 使用年限 | int | 4 |  |
| 7 | Designphase | 设计阶段(1-规划 2-修规 3-方案 4-初步 5-扩初 6-施工图 7-变更 8-竣工图) | int | 4 |  |
| 8 | GeometryID | 空间几何描述项ID | long | 8 |  |
| 9 | SlabType | 面板类型：玻璃、金属板、石材、人造板材、组合面板 | string | 256 |  |
| 10 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 11 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 12 | StoreyID | 所属楼层ID | long | 8 |  |
| 13 | SurfaceRegionID | 定位面域几何ID | long | 8 |  |
| 14 | ProfileID | 板轮廓(Z值为相对坐标) | long | 8 |  |
| 15 | OffsetZ | 板上表面相对几何面域的法向偏移值（mm），向上为正。 | double | 8 |  |
| 16 | SlabBoundaryCount | 板边数 | int | 4 |  |
| 17 | SlabBoundaryIds | 板边界线几何ID (LineTypeID) | long[] | 8* |  |
| 18 | OffsetFromLevel | 从所属楼层开始楼板偏移值(mm) | double | 8 |  |
| 19 | BasePoint | 定位基点 | point3d | 48 |  |
| 20 | Rotat | 定位边界旋转角度 | double | 8 |  |
| 21 | Xderection | 定位边界矢量 | point3d | 48 |  |
| 22 | NetLineCounts | 板周边的网格段数 | int | 4 |  |
| 23 | NetLineIDs | 板周边网格ID组 | long[] | 8* |  |
| 24 | OffsetNet | 板面内各板边与网格的偏心(增大板面积为正) （mm） | double[] | 8* |  |
| 25 | OffsetNetZ | 板面与网格平面的面外偏移 (mm) | double | 8 |  |
| 26 | SlabSectionID | 主体截面描述ID | long | 8 | √ |
| 27 | MemberMatieralsID | 材料描述ID | long | 8 | √ |
| 28 | NetLineRestraintIDs | 各板边的约束 (Struc_NetLineRestraintID) | long[] | 8* |  |
| 29 | FireResistanceClass | 耐火等级 | int | 4 |  |
| 30 | CalculationModel | 板计算模式：1-弹性模；2-弹性板3；3-弹性板6； | int | 4 |  |
| 31 | Thickness | 板结构主体公称厚度(mm) | double | 8 |  |
| 32 | IsRigid | 是否刚性板 | boolean | 1 |  |
| 33 | IsCivilAirDefense | 是否是人防顶板 | boolean | 1 |  |
| 34 | FaceLoadCount | 板上作用的荷载数 | int | 4 |  |
| 35 | LoadIDs | 荷载ID号序列 （LoadFaceID） | long[] | 8* |  |
| 36 | SlabForceCount | 工况对应的板内力总组数 | int | 4 |  |
| 37 | SlabForceIDs | 板各工况下对应内力ID[] | long[] | 8* |  |
| 38 | PrestressTendonCounts | 含预应力束数量 | int | 4 |  |
| 39 | PrestressTendonIDs | 各预应力束IDs | long[] | 8* |  |
| 40 | LeftTensionSide | 连续板中部时，板左端各束的张拉端位置参数(mm) | double[] | 8* |  |
| 41 | RightTensionSide | 连续板中部时，板右端各束的张拉端位置参数(mm) | double[] | 8* |  |
| 42 | QuasiPermanentLoadCoeff | 活荷载准永久值系数 | double | 8 |  |
| 43 | IsCheckConstruct | 是否考虑施工阶段验算 | boolean | 1 |  |

| 表B-2.Curtain Component(幕墙构件) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 幕墙构件ID （PanelID） | long | 8 | √ |
| 4 | Name | 名称 | string | 16 |  |
| 5 | ChineseClassCode | 国家分类编码 | string | 64 |  |
| 6 | Duration | 使用年限 | int | 4 |  |
| 7 | Designphase | 设计阶段(1-规划 2-修规 3-方案 4-初步 5-扩初 6-施工图 7-变更 8-竣工图) | int | 4 |  |
| 8 | GeometryID | 空间几何描述项ID | long | 8 |  |
| 9 | Type | 功能用途（构件类型）：横梁、立柱等 | string | 255 |  |
| 10 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 11 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 12 | StoreyID | 所属楼层ID | long | 8 |  |
| 13 | BaseLineTypeID | （构件布置）基线几何类型ID (LineTypeID) | long | 8 | √ |
| 14 | StartPos | 构件底端起点坐标(m) | point3d | 48 | √ |
| 15 | EndPos | 构件顶端终点坐标(m) | point3d | 48 | √ |
| 16 | TopOffsetX | 构件顶中心线相对构件基线局部坐标系下XY面内X偏移值（mm）。 | double | 8 |  |
| 17 | TopOffsetY | 构件顶中心线相对构件基线局部坐标系下XY面内Y移值（mm）。 | double | 8 |  |
| 18 | TopOffsetZ | 构件顶中心线相对构件基线局部坐标系下Z向偏移值（mm），向上为正。 | double | 8 |  |
| 19 | DownOffsetX | 构件底中心线相对构件基线局部坐标系下XY面内X偏移值（mm）。 | double | 8 |  |
| 20 | DownOffsetY | 构件底中心线相对构件基线局部坐标系下XY面内Y移值（mm）。 | double | 8 |  |
| 21 | DownOffsetZ | 构件底中心线相对构件基线局部坐标系下Z向偏移值（mm），向上为正。 | double | 8 |  |
| 22 | SectAngle | 截面转角(度)，按右手螺旋法则定义正向。 | double | 8 | √ |
| 23 | NetLineID | 所属网格ID | long | 8 | √ |
| 24 | TopOffsetNetX | 构件顶中心距网格节点X向偏心 （mm） | double | 8 |  |
| 25 | TopOffsetNetY | 构件顶中心线水平距网格偏心 （mm） | double | 8 |  |
| 26 | TopOffsetNetZ | 构件顶距网格节点Z向偏移 （mm） | double | 8 |  |
| 27 | DownOffsetNetX | 构件底中心距网格节点X向偏心 （mm） | double | 8 |  |
| 28 | DownOffsetNetY | 构件底中心线水平距网格偏心 （mm） | double | 8 |  |
| 29 | DownOffsetNetZ | 构件底距网格节点Z向偏移 （mm） | double | 8 |  |
| 30 | SectionID | 截面描述ID | long | 8 | √ |
| 31 | MemberMatieralsID | 材料描述ID | long | 8 | √ |
| 32 | StartRestraintID | 起始端约束ID （Struc_NodeRestraintID） | long | 8 |  |
| 33 | EndRestraintID | 终止端约束ID （Struc_NodeRestraintID） | long | 8 |  |
| 34 | SeismicClass | 抗震等级 | int | 4 |  |
| 35 | ConstructionSeismicClass | 构造抗震等级 | int | 4 |  |
| 36 | ShearAdjustCoeffX | X向剪力调整系数 | double | 8 |  |
| 37 | ShearAdjustCoeffY | Y向剪力调整系数 | double | 8 |  |
| 38 | ImportanceCoeff | 结构重要性系数 | double | 8 |  |
| 39 | FireResistanceClass | 耐火等级 | int | 4 |  |
| 40 | LiveLoadReductFactor | 活荷载折减系数 | double | 8 |  |
| 41 | IsCornerComponent | 是否角构件 | boolean | 1 |  |
| 42 | IsTransferComponent | 是否转换构件 | boolean | 1 |  |
| 43 | IsHorizTransfer | 是否水平转换构件 | boolean | 1 |  |
| 44 | IsBoundary | 是否边框构件 | boolean | 1 |  |
| 45 | IsRigid | 是否刚性构件 | boolean | 1 |  |
| 46 | LoadCount | 构件上作用的线荷载数 | int | 4 |  |
| 47 | LoadIDs | 线荷载ID号序列 （LoadLineID） | long[] | 8* |  |
| 48 | StartTemperture | 起点温度梯度 (LoadTempretureID) | long | 8 |  |
| 49 | EndTemperture | 终点温度梯度 (LoadTempretureID) | long | 8 |  |
| 50 | ForceCount | 工况对应的柱内力数 | int | 4 |  |
| 51 | ForceIDs | 构件各工况下对应内力ID[] | long[] | 8* |  |
| 52 | PrestressTendonCounts | 含预应力束数量 | int | 4 |  |
| 53 | PrestressTendonIDs | 各预应力束IDs(PrestressingTendonsID) | long[] | 8* |  |
| 54 | DownTensionSide | 处于节点区时，构件下端各束张拉端沿构件向偏移节点位置参数(mm) | double[] | 8* |  |
| 55 | DownTensionSide | 处于节点区时，构件上端各束张拉端沿构件向偏移节点位置参数(mm) | double[] | 8* |  |
| 56 | QuasiPermanentLoadCoeff | 活荷载准永久值系数 | double | 8 |  |
| 57 | Is HumidityBelow40 | 结构处于年平均相对湿度低于40%的环境下 | boolean | 1 |  |
| 58 | IsCheckConstruct | 是否考虑施工阶段验算 | boolean | 1 |  |

| 表B-3.Curtain Sealing Material（幕墙密封材料） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 幕墙密封材料ID （PanelID） | long | 8 | √ |
| 4 | Name | 名称 | string | 16 |  |
| 5 | ChineseClassCode | 国家分类编码 | string | 64 |  |
| 6 | Duration | 使用年限 | int | 4 |  |
| 7 | Designphase | 设计阶段(1-规划 2-修规 3-方案 4-初步 5-扩初 6-施工图 7-变更 8-竣工图) | int | 4 |  |
| 8 | GeometryID | 空间几何描述项ID | long | 8 |  |
| 9 | Type | 功能用途（幕墙密封材料类型）：结构胶、密封胶、橡胶密封条 | string | 255 |  |
| 10 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 11 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 12 | StoreyID | 所属楼层ID | long | 8 |  |
| 13 | BaseLineTypeID | （构件布置）基线几何类型ID (LineTypeID) | long | 8 | √ |
| 14 | StartPos | 幕墙密封材料底端起点坐标(m) | point3d | 48 | √ |
| 15 | EndPos | 幕墙密封材料顶端终点坐标(m) | point3d | 48 | √ |
| 16 | TopOffsetX | 幕墙密封材料顶中心线相对构件基线局部坐标系下XY面内X偏移值（mm）。 | double | 8 |  |
| 17 | TopOffsetY | 幕墙密封材料顶中心线相对构件基线局部坐标系下XY面内Y移值（mm）。 | double | 8 |  |
| 18 | TopOffsetZ | 幕墙密封材料顶中心线相对构件基线局部坐标系下Z向偏移值（mm），向上为正。 | double | 8 |  |
| 19 | DownOffsetX | 幕墙密封材料底中心线相对构件基线局部坐标系下XY面内X偏移值（mm）。 | double | 8 |  |
| 20 | DownOffsetY | 幕墙密封材料底中心线相对构件基线局部坐标系下XY面内Y移值（mm）。 | double | 8 |  |
| 21 | DownOffsetZ | 幕墙密封材料底中心线相对构件基线局部坐标系下Z向偏移值（mm），向上为正。 | double | 8 |  |
| 22 | SectAngle | 截面转角(度)，按右手螺旋法则定义正向。 | double | 8 | √ |
| 23 | NetLineID | 所属网格ID | long | 8 | √ |
| 24 | TopOffsetNetX | 幕墙密封材料顶中心距网格节点X向偏心 （mm） | double | 8 |  |
| 25 | TopOffsetNetY | 幕墙密封材料顶中心线水平距网格偏心 （mm） | double | 8 |  |
| 26 | TopOffsetNetZ | 幕墙密封材料顶距网格节点Z向偏移 （mm） | double | 8 |  |
| 27 | DownOffsetNetX | 幕墙密封材料底中心距网格节点X向偏心 （mm） | double | 8 |  |
| 28 | DownOffsetNetY | 幕墙密封材料底中心线水平距网格偏心 （mm） | double | 8 |  |
| 29 | DownOffsetNetZ | 幕墙密封材料底距网格节点Z向偏移 （mm） | double | 8 |  |
| 30 | SectionID | 截面描述ID | long | 8 | √ |
| 31 | MemberMatieralsID | 材料描述ID | long | 8 | √ |
| 32 | StartRestraintID | 起始端约束ID （Struc_NodeRestraintID） | long | 8 |  |
| 33 | EndRestraintID | 终止端约束ID （Struc_NodeRestraintID） | long | 8 |  |
| 34 | SeismicClass | 抗震等级 | int | 4 |  |
| 35 | ConstructionSeismicClass | 构造抗震等级 | int | 4 |  |
| 36 | ShearAdjustCoeffX | X向剪力调整系数 | double | 8 |  |
| 37 | ShearAdjustCoeffY | Y向剪力调整系数 | double | 8 |  |
| 38 | ImportanceCoeff | 结构重要性系数 | double | 8 |  |
| 39 | FireResistanceClass | 耐火等级 | int | 4 |  |
| 40 | LiveLoadReductFactor | 活荷载折减系数 | double | 8 |  |
| 41 | IsCornerComponent | 是否角构件 | boolean | 1 |  |
| 42 | IsTransferComponent | 是否转换构件 | boolean | 1 |  |
| 43 | IsHorizTransfer | 是否水平转换构件 | boolean | 1 |  |
| 44 | IsBoundary | 是否边框构件 | boolean | 1 |  |
| 45 | IsRigid | 是否刚性构件 | boolean | 1 |  |
| 46 | LoadCount | 幕墙密封材料上作用的线荷载数 | int | 4 |  |
| 47 | LoadIDs | 线荷载ID号序列 （LoadLineID） | long[] | 8* |  |
| 48 | StartTemperture | 起点温度梯度 (LoadTempretureID) | long | 8 |  |
| 49 | EndTemperture | 终点温度梯度 (LoadTempretureID) | long | 8 |  |
| 50 | ForceCount | 工况对应的柱内力数 | int | 4 |  |
| 51 | ForceIDs | 构件各工况下对应内力ID[] | long[] | 8* |  |
| 52 | PrestressTendonCounts | 含预应力束数量 | int | 4 |  |
| 53 | PrestressTendonIDs | 各预应力束IDs(PrestressingTendonsID) | long[] | 8* |  |
| 54 | DownTensionSide | 处于节点区时，幕墙密封材料下端各束张拉端沿构件向偏移节点位置参数(mm) | double[] | 8* |  |
| 55 | DownTensionSide | 处于节点区时，幕墙密封材料上端各束张拉端沿构件向偏移节点位置参数(mm) | double[] | 8* |  |
| 56 | QuasiPermanentLoadCoeff | 活荷载准永久值系数 | double | 8 |  |
| 57 | Is HumidityBelow40 | 结构处于年平均相对湿度低于40%的环境下 | boolean | 1 |  |
| 58 | IsCheckConstruct | 是否考虑施工阶段验算 | boolean | 1 |  |

| 表B-4.Curtain_Hardware(幕墙五金配件) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 五金配件ID （PanelID） | long | 8 | √ |
| 4 | Name | 名称 | string | 16 |  |
| 5 | ChineseClassCode | 国家分类编码 | string | 64 |  |
| 6 | Duration | 使用年限 | int | 4 |  |
| 7 | Designphase | 设计阶段(1-规划 2-修规 3-方案 4-初步 5-扩初 6-施工图 7-变更 8-竣工图) | int | 4 |  |
| 8 | GeometryID | 空间几何描述项ID | long | 8 |  |
| 9 | Type | 功能用途（五金配件类型）：驳接头、驳接爪、转接件、执手、合页、铰链、伸缩臂、转角器等 | string | 255 |  |
| 10 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 11 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 12 | StoreyID | 所属楼层ID | long | 8 |  |
| 13 | BaseLineTypeID | （构件布置）基线几何类型ID (LineTypeID) | long | 8 | √ |
| 14 | NetLineID | 所属网格ID | long | 8 |  |
| 15 | SectionID | 截面描述ID | long | 8 | √ |
| 16 | MemberMatieralsID | 材料描述ID | long | 8 | √ |
| 17 | StartRestraintID | 起始端约束ID | long | 8 |  |
| 18 | EndRestraintID | 终止端约束ID | long | 8 |  |
| 19 | SeismicClass | 抗震等级 | int | 4 |  |
| 20 | ConstructionSeismicClass | 构造抗震等级 | int | 4 |  |
| 21 | FireResistanceClass | 耐火等级 | int | 4 |  |
| 22 | LiveLoadReductFactor | 活荷载折减系数 | double | 8 |  |
| 23 | StartTemperture | 起点温度梯度 (LoadTempretureID) | long | 8 |  |
| 24 | EndTemperture | 终点温度梯度 (LoadTempretureID) | long | 8 |  |
| 25 | QuasiPermanentLoadCoeff | 活荷载准永久值系数 | double | 8 |  |
| 26 | Is HumidityBelow40 | 结构处于年平均相对湿度低于40%的环境下 | boolean | 1 |  |
| 27 | IsCheckConstruct | 是否考虑施工阶段验算 | boolean | 1 |  |

| 表B-5.Curtain Adapter and connector(幕墙转接件与连接件) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 转接件ID （PanelID） | long | 8 | √ |
| 4 | Name | 名称 | string | 16 |  |
| 5 | ChineseClassCode | 国家分类编码 | string | 64 |  |
| 6 | Duration | 使用年限 | int | 4 |  |
| 7 | Designphase | 设计阶段(1-规划 2-修规 3-方案 4-初步 5-扩初 6-施工图 7-变更 8-竣工图) | int | 4 |  |
| 8 | GeometryID | 空间几何描述项ID | long | 8 |  |
| 9 | Type | 功能用途（转接件与连接件类型）：紧固件、转接件、金属挂接件等 | string | 255 |  |
| 10 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 11 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 12 | StoreyID | 所属楼层ID | long | 8 |  |
| 13 | BaseLineTypeID | （构件布置）基线几何类型ID (LineTypeID) | long | 8 | √ |
| 14 | NetLineID | 所属网格ID | long | 8 |  |
| 15 | SectionID | 截面描述ID | long | 8 | √ |
| 16 | MemberMatieralsID | 材料描述ID | long | 8 | √ |
| 17 | StartRestraintID | 起始端约束ID | long | 8 |  |
| 18 | EndRestraintID | 终止端约束ID | long | 8 |  |
| 19 | SeismicClass | 抗震等级 | int | 4 |  |
| 20 | ConstructionSeismicClass | 构造抗震等级 | int | 4 |  |
| 21 | FireResistanceClass | 耐火等级 | int | 4 |  |
| 22 | LiveLoadReductFactor | 活荷载折减系数 | double | 8 |  |
| 23 | StartTemperture | 起点温度梯度 (LoadTempretureID) | long | 8 |  |
| 24 | EndTemperture | 终点温度梯度 (LoadTempretureID) | long | 8 |  |
| 25 | QuasiPermanentLoadCoeff | 活荷载准永久值系数 | double | 8 |  |
| 26 | Is HumidityBelow40 | 结构处于年平均相对湿度低于40%的环境下 | boolean | 1 |  |
| 27 | IsCheckConstruct | 是否考虑施工阶段验算 | boolean | 1 |  |

| 表C-1.Geometry(实体空间) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 实体空间几何项ID (GeometryID) | long | 8 | √ |
| 4 | Description | 备注 | string | 255 |  |
| 5 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 6 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 7 | StoreyID | 所属楼层ID | long | 8 |  |
| 8 | Geometry | 以XML格式描述的空间体 | string | 255* | √ |

| 表C-2.MemberMatierals(构件材料) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 构件材料ID (MemberMatieralsID) | long | 8 | √ |
| 4 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 5 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 6 | MemberMaterialName | 构件主材名称 | string | 64 |  |
| 7 | Density | 构件标称容重(kN/m3) | double | 8 |  |
| 8 | MaterialType | 材料类型：铝型材、钢线材、玻璃、石材、五金等 | int | 4 | √ |
| 9 | MaterialCount | 含材料种类数 | int | 4 | √ |
| 10 | MaterialsIDs | 各类材料ID | long[] | 8* | √ |
| 11 | Description | 材料组合说明 | string | 255 |  |

| 表C-3.Curtain Panel Sections(幕墙面板截面) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 面板截面序号ID (SectionID) | long | 8 |  |
| 4 | SectName | 截面名称 | string | 64 |  |
| 5 | Description | 说明 | string | 255 |  |
| 6 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 7 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 8 | SectType | 幕墙面板截面类型标识 (0-玻璃；1-铝板；2-石材；……)，此参数决定了截面参数的含义，含义另见文档。 | int | 4 |  |
| 9 | Parameter | 面板截面参数 | double[] | 8* | √ |
| 10 | GeometryID | 面板截面外轮廓几何描述项ID (类型：0) (SurfaceRegionID，Z=0) | long | 8 |  |
| 11 | SectCenter | 截面几何定位引用点 (类型：0) | point2D | 16 |  |
| 12 | SectInCount | 面板截面内包含其它材料子项个数(类型：0) | int | 4 |  |
| 13 | GeometryInID | 面板截面内含的各子项几何描述项ID (类型：0) | long[] | 8* |  |
| 14 | Ix | 绕x轴惯性矩(mm4) (类型：0) | double | 8 |  |

| 表C-4.Curtain Component Sections(幕墙构件截面) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 截面序号ID (SectionID) | long | 8 |  |
| 4 | SectName | 截面名称 | string | 64 |  |
| 5 | Description | 说明 | string | 255 |  |
| 6 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 7 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 8 | SectType | 幕墙构件截面类型标识 (0-自定义；1-矩形；2-圆形……)，此参数决定了截面参数的含义，含义参见附录E表E-1。 | int | 4 |  |
| 9 | Parameter | 构件截面参数 | double[] | 8* | √ |
| 10 | ArchSectType | 建筑截面类型标识 (0-自定义；1-矩形；2-圆形……)，此参数决定了截面参数的含义； | int | 4 |  |
| 11 | ArchParameter | 建筑截面参数 | double[] | 8* |  |
| 12 | GeometryID | 构件截面外轮廓几何描述项ID (类型：0) (SurfaceRegionID，Z=0) | long | 8 |  |
| 13 | SectCenter | 截面几何定位引用点 (类型：0) | point2D | 16 |  |
| 14 | SectInCount | 构件截面内包含其它材料子项个数(类型：0) | int | 4 |  |
| 15 | GeometryInID | 构件截面内含的各子项几何描述项ID (类型：0) | long[] | 8* |  |
| 16 | ArchGeometryID | 建筑截面外轮廓几何描述项ID (类型：0) | double | 8 |  |
| 17 | ArchSectCenter | 建筑截面几何定位引用点 (类型：0) | point2D | 16 |  |
| 18 | Ix | 绕x轴惯性矩(mm4) (类型：0) | double | 8 |  |
| 19 | Iy | 绕y轴惯性矩(mm4) (类型：0) | double | 8 |  |
| 20 | Ip | 极惯性矩(mm4) (类型：0) | double | 8 |  |
| 21 | AreaStruc | 构件截面积(mm2)(类型：0) | double | 8 |  |
| 22 | ShearAreaX | 有效X向剪切面积(mm2)(类型：0) | double | 8 |  |
| 23 | ShearAreaY | 有效Y向剪切面积(mm2)(类型：0) | double | 8 |  |

| 表C-5.Curtain Sealing Material Sections(幕墙密封材料截面) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 截面序号ID (SectionID) | long | 8 |  |
| 4 | SectName | 截面名称 | string | 64 |  |
| 5 | Description | 说明 | string | 255 |  |
| 6 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 7 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 8 | SectType | 幕墙密封材料截面类型标识 (0-自定义；1-矩形；2-圆形……)，此参数决定了截面参数的含义，含义参见附录E表E-1。 | int | 4 |  |
| 9 | Parameter | 构件截面参数 | double[] | 8* | √ |
| 10 | ArchSectType | 建筑截面类型标识 (0-自定义；1-矩形；2-圆形……)，此参数决定了截面参数的含义； | int | 4 |  |
| 11 | ArchParameter | 建筑截面参数 | double[] | 8* |  |
| 12 | GeometryID | 构件截面外轮廓几何描述项ID (类型：0) (SurfaceRegionID，Z=0) | long | 8 |  |
| 13 | SectCenter | 截面几何定位引用点 (类型：0) | point2D | 16 |  |
| 14 | SectInCount | 构件截面内包含其它材料子项个数(类型：0) | int | 4 |  |
| 15 | GeometryInID | 构件截面内含的各子项几何描述项ID (类型：0) | long[] | 8* |  |
| 16 | ArchGeometryID | 建筑截面外轮廓几何描述项ID (类型：0) | double | 8 |  |
| 17 | ArchSectCenter | 建筑截面几何定位引用点 (类型：0) | point2D | 16 |  |
| 18 | Ix | 绕x轴惯性矩(mm4) (类型：0) | double | 8 |  |
| 19 | Iy | 绕y轴惯性矩(mm4) (类型：0) | double | 8 |  |
| 20 | Ip | 极惯性矩(mm4) (类型：0) | double | 8 |  |
| 21 | AreaStruc | 构件截面积(mm2)(类型：0) | double | 8 |  |
| 22 | ShearAreaX | 有效X向剪切面积(mm2)(类型：0) | double | 8 |  |
| 23 | ShearAreaY | 有效Y向剪切面积(mm2)(类型：0) | double | 8 |  |

| 表C-6.Curtain Panel(幕墙面板) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 材料ID(MaterialsID) | long | 8 | √ |
| 4 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 5 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 6 | MaterialName | 材料描述名称 | string | 64 |  |
| 7 | MaterailTypeName | 材料材质 | string | 16 | √ |
| 8 | Specification | 幕墙面板规格 | string | 16 | √ |
| 9 |  | 最大应力值(N/mm2) | double | 8 | √ |
| 10 | dfmax | 挠度最大值(mm) | double | 8 | √ |
| 11 | f | 面板强度设计值(N/mm2) | double | 8 | √ |
| 12 | df | 面板挠度允许值(mm) | double | 8 | √ |
| 13 | E | 弹性模量(N/mm2) | double | 8 | √ |
| 14 | ν | 泊松比 | double | 8 | √ |

| 表C-7.Curtain Component(幕墙构件) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 材料ID(MaterialsID) | long | 8 | √ |
| 4 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 5 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 6 | MaterialName | 材料描述名称 | string | 64 |  |
| 7 | MaterailTypeName | 材料材质 | string | 16 | √ |
| 8 | Specification | 幕墙构件规格 | string | 16 | √ |
| 9 | fa | 抗弯强度标准值(N/mm2) | double | 8 | √ |
| 10 | fv | 抗剪强度标准值(N/mm2) | double | 8 | √ |
| 11 | dmax | 挠度最大值(mm) | double | 8 | √ |
| 12 | f | 抗弯强度设计值(N/mm2) | double | 8 | √ |
| 13 | fa | 抗剪强度设计值(N/mm2) | double | 8 | √ |
| 14 | df,lim | 挠度极限值(mm) | double | 8 | √ |

| 表C-8.Curtain Sealing Material（幕墙密封材料） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 材料ID(MaterialsID) | long | 8 | √ |
| 4 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 5 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 6 | MaterialName | 材料描述名称 | string | 64 |  |
| 7 | MaterailTypeName | 材料材质 | string | 16 | √ |
| 8 | Specification | 幕墙密封材料规格 | string | 16 | √ |
| 9 | f | 强度计算值(N/mm2) | double | 8 | √ |
| 10 | f1 | 强度设计值(N/mm2) | double | 8 | √ |

| 表C-9.Curtain Hardware(幕墙五金配件) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 材料ID(MaterialsID) | long | 8 | √ |
| 4 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 5 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 6 | MaterialName | 材料描述名称 | string | 64 |  |
| 7 | MaterailTypeName | 材料材质 | string | 16 | √ |
| 8 | Specification | 幕墙五金配件材料规格 | string | 16 | √ |
| 9 | f | 强度计算值(N/mm2) | double | 8 | √ |
| 10 | f1 | 强度设计值(N/mm2) | double | 8 | √ |

| 表C-10.Curtain Adapter and connector(幕墙转接件与连接件) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 材料ID(MaterialsID) | long | 8 | √ |
| 4 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 5 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 6 | MaterialName | 材料描述名称 | string | 64 |  |
| 7 | MaterailTypeName | 材料材质 | string | 16 | √ |
| 8 | Specification | 幕墙转接件与连接件材料规格 | string | 16 | √ |
| 9 | fa | 抗弯强度标准值(N/mm2) | double | 8 | √ |
| 10 | fv | 抗剪强度标准值(N/mm2) | double | 8 | √ |
| 11 | dmax | 挠度最大值(mm) | double | 8 | √ |
| 12 | f | 抗弯强度设计值(N/mm2) | double | 8 | √ |
| 13 | fa | 抗剪强度设计值(N/mm2) | double | 8 | √ |
| 14 | df,lim | 挠度极限值(mm) | double | 8 | √ |

| 表C-11.MaterialParamUser(自定义材料) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 材料ID(MaterialsID) | long | 8 | √ |
| 4 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 5 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 6 | MaterialName | 材料描述名称 | string | 64 |  |
| 7 | MaterailTypeName | 材料材质 | string | 16 | √ |
| 8 | Specification | 材料规格 | string | 16 | √ |
| 9 | fa | 抗弯强度标准值(N/mm2) | double | 8 | √ |
| 10 | fv | 抗剪强度标准值(N/mm2) | double | 8 | √ |
| 11 | dmax | 挠度最大值(mm) | double | 8 | √ |
| 12 | f | 抗弯强度设计值(N/mm2) | double | 8 | √ |
| 13 | fa | 抗剪强度设计值(N/mm2) | double | 8 | √ |
| 14 | df,lim | 挠度极限值(mm) | double | 8 | √ |

| 表D-1.Curtain LoadCase(荷载工况) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 荷载工况ID | long | 8 | √ |
| 4 | Name | 荷载工况名称(恒、活、风、水平地震、竖向地震、雪、温度、……) | string | 64 | √ |
| 5 | ChineseClassCode | 国家分类编码 | string | 64 |  |
| 6 | Notes | 备注 | string | 255 |  |
| 7 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 8 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |

| 表D-2.Curtain LoadCombination(组合方式) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 荷载组合方式ID | long | 8 | √ |
| 4 | Name | 荷载组合方式名称 | string | 64 |  |
| 5 | ChineseClassCode | 国家分类编码 | string | 64 |  |
| 6 | Notes | 备注 | string | 255 |  |
| 7 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 8 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 9 | CombinationCount | 工况组合个数 | int | 4 | √ |
| 10 | LoadCaseDataIDs | 工况及其系数组合项 | long[] | 8* | √ |

| 表D-3.Curtain LoadCaseData(工况系数) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 荷载组合方式ID | long | 8 | √ |
| 4 | Name | 荷载组合系数项名称 | string | 64 |  |
| 5 | ChineseClassCode | 国家分类编码 | string | 64 |  |
| 6 | Notes | 备注 | string | 255 |  |
| 7 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 8 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 9 | LoadCaseID | 指定荷载工况ID | long | 8 | √ |
| 10 | PartialFactor | 该工况的分项系数 | double | 8 | √ |
| 11 | CombinationCoefficient | 该工况的组合系数 | double | 8 | √ |

| 表D-4.Curtain LoadLine(线荷载定义) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 线荷载定义ID | long | 8 | √ |
| 4 | Name | 线荷载命名 | string | 16 |  |
| 5 | ChineseClassCode | 国家分类编码 | string | 64 |  |
| 6 | Designphase | 设计阶段(1-方案 2-施工图 3-工艺图 4-竣工图) | int | 4 |  |
| 7 | is_DesignDef | 是否是设计值（否则为标准值） | boolean | 1 |  |
| 8 | Notes | 备注 | string | 255 |  |
| 9 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 10 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 11 | LoadCaseID | 荷载工况类别ID | long | 8 | √ |
| 12 | IsGravity | 是否是重力荷载 | boolean | 1 |  |
| 13 | Type | 荷载类型号 (1-满跨均布；2-) | int | 4 | √ |
| 14 | IsWorldDirection | 荷载是否全局坐标系方向 | boolean | 1 |  |
| 15 | Direction | 荷载方向（1-X；2-Y；3-Z） | int | 4 |  |
| 16 | Q | 荷载值(kN/m，集中力时kN) | double | 8 |  |
| 17 | X | 荷载长度定位(m) | double | 8 |  |
| 18 | Q1 | 荷载值(kN/m) | double | 8 |  |
| 19 | X1 | 荷载长度定位(m) | double | 8 |  |

| 表D-5.Curtain_LoadFace(面荷载定义) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 面荷载定义ID | long | 8 | √ |
| 4 | Name | 面荷载命名 | string | 16 |  |
| 5 | ChineseClassCode | 国家分类编码 | string | 64 |  |
| 6 | Designphase | 设计阶段(1-方案 2-施工图 3-工艺图 4-竣工图) | int | 4 |  |
| 7 | is_DesignDef | 是否是设计值（否则为标准值） | boolean | 1 |  |
| 8 | Notes | 备注 | string | 255 |  |
| 9 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 10 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 11 | LoadCaseID | 荷载工况类别ID | long | 8 | √ |
| 12 | IsGravity | 是否是重力荷载 | boolean | 1 |  |
| 13 | Type | 面荷载类型号（1-均布、2-集中、3-局部线性分布） | int | 4 | √ |
| 14 | IsWorldDirection | 荷载是否全局坐标系方向 | boolean | 1 |  |
| 15 | Direction | 荷载方向（1-X；2-Y；3-Z） | int | 4 |  |
| 16 | Q | 荷载值(kN/m，集中力时kN) | double | 8 |  |
| 18 | Q1 | 荷载值(kN/m) | double | 8 |  |
| 19 | ShapeID | 几何形状ID （SurfaceRegionID，Type=3时） | long | 8 |  |
| 20 | ControlPointCount | 控制点数 （Type=2、3时） | int | 4 |  |
| 21 | ControlPoint | 控制点面内局部坐标（Type=2、3时） | point2D | 16 |  |
| 22 | Vector | 面内线性分布梯度方向 （Type=3时） | point2D | 16 |  |

| 表D-6.Curtain_Panel Force(面板内力) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 板内力ID | long | 8 | √ |
| 4 | Name | 板内力名称 | string | 16 |  |
| 5 | ChineseClassCode | 国家分类编码 | string | 64 |  |
| 6 | Notes | 备注 | string | 255 |  |
| 7 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 8 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 9 | StoreyID | 所属楼层ID | long | 8 |  |
| 10 | MemberID | 所属构件ID | long | 8 | √ |
| 11 | LoadCaseID | 荷载工况类别ID | long | 8 | √ |
| 12 | Direction | 跨中方向(度数) | double | 8 |  |
| 13 | Mx | x跨中弯矩 | double | 8 |  |
| 14 | My | y跨中弯矩 | double | 8 |  |
| 15 | SlabBoundaryCount | 板边数 | int | 4 |  |
| 16 | BoundaryForceIDs | 边界内力ID组 | long[] | 8* |  |

| 表D-7.Curtain_Component Force(构件内力) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 构件内力ID | long | 8 | √ |
| 4 | Name | 构件内力名称 | string | 16 |  |
| 5 | ChineseClassCode | 国家分类编码 | string | 64 |  |
| 6 | Notes | 备注 | string | 255 |  |
| 7 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 8 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 9 | StoreyID | 所属楼层ID | long | 8 |  |
| 10 | MemberID | 所属构件ID | long | 8 | √ |
| 11 | LoadCaseID | 荷载工况类别ID | long | 8 | √ |
| 12 | SectForceCount | 计算截面数 | int | 4 |  |
| 13 | SectForcePos | 计算截面位置 | double[] | 8* |  |
| 14 | SectForceIDs | 当前工况下截面内力ID[] | Long[] | 8* |  |

| 表D-8.Curtain Structural Adhesive Force(结构胶内力) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 结构胶内力ID | long | 8 | √ |
| 4 | Name | 结构胶内力名称 | string | 16 |  |
| 5 | ChineseClassCode | 国家分类编码 | string | 64 |  |
| 6 | Notes | 备注 | string | 255 |  |
| 7 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 8 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 9 | StoreyID | 所属楼层ID | long | 8 |  |
| 10 | MemberID | 所属构件ID | long | 8 | √ |
| 11 | LoadCaseID | 荷载工况类别ID | long | 8 | √ |
| 12 | SectForceCount | 计算截面数 | int | 4 |  |
| 13 | SectForcePos | 计算截面位置 | double[] | 8* |  |
| 14 | SectForceIDs | 当前工况下截面内力ID[] | Long[] | 8* |  |

| 表D-9.Curtain Hardware Force(五金配件内力) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 五金配内力ID | long | 8 | √ |
| 4 | Name | 五金配内力名称 | string | 16 |  |
| 5 | ChineseClassCode | 国家分类编码 | string | 64 |  |
| 6 | Notes | 备注 | string | 255 |  |
| 7 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 8 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 9 | StoreyID | 所属楼层ID | long | 8 |  |
| 10 | MemberID | 所属构件ID | long | 8 | √ |
| 11 | LoadCaseID | 荷载工况类别ID | long | 8 | √ |
| 12 | SectForceCount | 计算截面数 | int | 4 |  |
| 13 | SectForcePos | 计算截面位置 | double[] | 8* |  |
| 14 | SectForceIDs | 当前工况下截面内力ID[] | Long[] | 8* |  |

| 表D-10.Curtain Adapter and connector Force(转接件与连接件内力) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 连接件内力ID | long | 8 | √ |
| 4 | Name | 连接件内力名称 | string | 16 |  |
| 5 | ChineseClassCode | 国家分类编码 | string | 64 |  |
| 6 | Notes | 备注 | string | 255 |  |
| 7 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 8 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 9 | StoreyID | 所属楼层ID | long | 8 |  |
| 10 | MemberID | 所属构件ID | long | 8 | √ |
| 11 | LoadCaseID | 荷载工况类别ID | long | 8 | √ |
| 12 | SectForceCount | 计算截面数 | int | 4 |  |
| 13 | SectForcePos | 计算截面位置 | double[] | 8* |  |
| 14 | SectForceIDs | 当前工况下截面内力ID[] | Long[] | 8* |  |

| 表D-11.Curtain Panel Design(面板设计结果) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 板设计结果ID | long | 8 | √ |
| 4 | Name | 板设计结果名称 | string | 16 |  |
| 5 | ChineseClassCode | 国家分类编码 | string | 64 |  |
| 6 | Designphase | 设计阶段(1-方案 2-施工图 3-工艺图 4-竣工图) | int | 4 |  |
| 7 | Notes | 备注 | string | 255 |  |
| 8 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 9 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 10 | StoreyID | 所属楼层ID | long | 8 |  |
| 11 | MemberID | 所属构件ID | long | 8 | √ |
| 12 | MaterailTypeName | 材料材质 | string | 16 | √ |
| 13 | Specification | 面板规格 | string | 16 | √ |

| 表D-12.Curtain Component Design(构件设计结果) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 构件设计结果ID | long | 8 | √ |
| 4 | Name | 构件设计结果名称 | string | 16 |  |
| 5 | ChineseClassCode | 国家分类编码 | string | 64 |  |
| 6 | Designphase | 设计阶段(1-方案 2-施工图 3-工艺图 4-竣工图) | int | 4 |  |
| 7 | Notes | 备注 | string | 255 |  |
| 8 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 9 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 10 | StoreyID | 所属楼层ID | long | 8 |  |
| 11 | MemberID | 所属构件ID | long | 8 | √ |
| 12 | MaterailTypeName | 材料材质 | string | 16 | √ |
| 13 | Specification | 构件规格 | string | 16 | √ |

| 表D-13.Curtain Structural Adhesive Design(结构胶设计结果) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 结构胶设计结果ID | long | 8 | √ |
| 4 | Name | 结构胶设计结果名称 | string | 16 |  |
| 5 | ChineseClassCode | 国家分类编码 | string | 64 |  |
| 6 | Designphase | 设计阶段(1-方案 2-施工图 3-工艺图 4-竣工图) | int | 4 |  |
| 7 | Notes | 备注 | string | 255 |  |
| 8 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 9 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 10 | StoreyID | 所属楼层ID | long | 8 |  |
| 11 | MemberID | 所属构件ID | long | 8 | √ |
| 12 | Thickness | 结构胶厚度 | long | 8 | √ |
| 13 | Breadth | 结构胶宽度 | long | 8 | √ |

| 表D-14.Curtain Hardware Design(五金配件设计结果) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 五金配件设计结果ID | long | 8 | √ |
| 4 | Name | 五金配件设计结果名称 | string | 16 |  |
| 5 | ChineseClassCode | 国家分类编码 | string | 64 |  |
| 6 | Designphase | 设计阶段(1-方案 2-施工图 3-工艺图 4-竣工图) | int | 4 |  |
| 7 | Notes | 备注 | string | 255 |  |
| 8 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 9 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 10 | StoreyID | 所属楼层ID | long | 8 |  |
| 11 | MemberID | 所属构件ID | long | 8 | √ |
| 12 | MaterailTypeName | 五金配件材质 | string | 16 | √ |
| 13 | Number | 五金配件数量 | long | 8 | √ |

| 表D-15.Curtain Adapter and connector Design(转接件与连接件设计结果) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度 | 是否必须 |
| 1 | DBItemGuid | DataBase记录唯一ID | string | 64 | √ |
| 2 | mGuid | 对象唯一ID | string | 64 | √ |
| 3 | InstanceID | 连接件设计结果ID | long | 8 | √ |
| 4 | Name | 连接件设计结果名称 | string | 16 |  |
| 5 | ChineseClassCode | 国家分类编码 | string | 64 |  |
| 6 | Designphase | 设计阶段(1-方案 2-施工图 3-工艺图 4-竣工图) | int | 4 |  |
| 7 | Notes | 备注 | string | 255 |  |
| 8 | ProjectID | 工程项目ID | long | 8 |  |
| 9 | BuildingID | 所属建筑单体ID | long | 8 |  |
| 10 | StoreyID | 所属楼层ID | long | 8 |  |
| 11 | MemberID | 所属构件ID | long | 8 | √ |
| 12 | MaterailTypeName | 连接件材质 | string | 16 | √ |
| 13 | Specification | 连接件规格 | string | 16 | √ |