CECS             T/CECS XXX: 201X

中国工程建设协会标准

集成灶安装及验收规程

Specification for installation and acceptance of Integrated Cooking Appliance

（征求意见稿）

2019.03.05

中国计划出版社

中国工程建设协会标准

集成灶安装及验收规程

Specification for installation and acceptance of Integrated Cooking Appliance

T/CECS XXX: 201X

主编单位： 中国市政工程华北设计研究总院有限公司

批准单位： 中国工程建设标准化协会

施行日期： 201X年XX月XX日

中国计划出版社

201X  北京

# 前   言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2017]014号）的要求，在广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制订本规程。

本规程共分 6章，主要技术内容包括：总则、术语、设计与选型、安装、验收、设备操作和保养。

本规程由中国工程建设标准化协会城镇燃气专业委员会归口管理，由中国市政工程华北设计研究总院有限公司负责具体技术内容的解释，执行过程中如有意见或建议，请寄送解释单位（地址：天津市华苑产业区桂苑路 16 号，邮政编码： 300384）。

主编单位：   中国市政工程华北设计研究总院有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

# 目  次

1 总  则	6

2 术  语	6

3设计与选型	7

3.1 一般规定	7

3.2 建筑要求	7

3.3 室内燃气	7

3.4 烟气排放	7

3.5 安全监控	8

3.6 配套设备	8

3.7 防火	8

3.8 选型	9

4  安装	9

4.1一般规定	10

4.2 燃气	10

4.3 电气	11

4.4 排烟管	11

4.5 调试	12

5验收	12

5.1 一般要求	12

5.2 安装验收	12

6 设备操作和保养	14

6.1 操作	14

6.2 保养	14

本规程用词说明	14

引用标准名录	15

附：条文说明	20

# Contents

1 General provisions	6

2 Terms	6

3 Design and Selection	7

3.1 General requirements	7

3.2 Requirements of building	7

3.3 Indoor gas	7

3.4 Flue gas emissions	7

3.5 Security surveillance	8

3.6 Supporting equipment	8

3.7 fire protection and prevention	8

3.8 Selection	9

4  Installation	9

4.1 General requirements	10

4.2 Gas	10

4.3 Electrical	11

4.4 Exhausting pipe	11

4.5 Debugging	12

5 Acceptance	12

5.1 General requirements	12

5.2 Installation acceptance	12

6 Operation and maintenance	14

6.1 Operation.	14

6.2 Maintenance	14

Explanation of Wording in This specificatio	14

List of quoted standards	15

Addition:Explanation of provisions	20

## 1 总  则

1.0.1  为规范集成灶的安装和验收，保证安装工程的质量和用气安全，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于住宅中集成灶及其附属设施的安装和验收。

1.0.3  安装的集成灶应符合国家现行行业标准《集成灶》CJ/T 386的规定，且应有产品合格证、安装使用说明书。

1.0.4 集成灶安装及质量验收除应执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

## 2 术  语

2.0.1  集成灶Integrated Cooking Appliance

将家用燃气灶和吸排油烟装置（排烟装置）组合在一起的器具。

2.0.2  烟道 flue

用以排除燃烧烟气的排烟通道系统。

注：按排烟型式分为独立烟道（适用1台集成灶）和排气道（适用2台及以上集成灶），按烟道的结构型式分为水平烟道和垂直烟道，与集成灶同步安装的一般称为排气筒或排烟管，与建筑物同步安装的一般称为烟囱或烟道。

2.0.3排气道 ventilating duct

用于排除厨房炊事活动产生的烟气或卫生间浊气的管道制品，为住宅厨房、卫生间共用排气管道系统的基本组成部分。

2.0.4 排烟管  exhausting pipe

由厂家提供的用于将集成灶产生油烟排出的管道制品。

## 3设计与选型

### 一般规定

    - 集成灶及其配套使用的安全监控装置等，应根据燃气类别及特性、安装条件等因素选择。

    - 安装集成灶的住宅应具有符合集成灶使用要求的供电和供燃气系统。

    - 厨房应预留安装集成灶的位置及烟气排放通道。

    - 集成灶的安装位置不应在门窗等空气对流强的区域。

### 建筑要求

- 安装集成灶的厨房，其通风应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。

- 安装集成灶的厨房，其电气系统的设置应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的相关规定。

- 厨房室内环境应符合现行国家标准GB 50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中I类建筑工程室内污染物浓度限量要求。

- 厨房应直通大气，给气口或换气口的横截面积应大于集成灶排烟口的横截面积。

### 室内燃气

    - 安装集成灶的厨房，其燃气系统的设置应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028和现行行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94的规定。

    - 当海拔高度大于500 m时，集成灶额定压力Pn宜符合现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12中附录B的要求。

### 烟气排放

- 当有公共烟道时，应将烟气排入公共烟道。

- 集成灶的油烟排入公共烟道时，应符合下列规定：

- 排气装置与烟道连接时，烟道的材料及质量（强度及耐火极限等）应符合现行行业标准《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T 194的规定；

- 烟道应有足够的排烟能力；

- 烟道的结构应有良好的防倒烟、串烟和漏烟结构；

- 烟道的开孔尺寸应与排烟装置的尺寸相匹配；

- 集成灶不应与使用固体燃料的设备共用一个烟道。

- 当无公共烟道时，集成灶的油烟直接排向室外应符合下列规定：

- 穿外墙的排烟管终端排气出口距门窗洞口的最小净距不应小于0.3 m。进风口距门窗洞口的最小净距不应小于0.9 m。

注：进风口与排气口水平净距大于或等于3 m时，其垂直距离不限。

- 穿外墙的排烟管距下方物体的垂直净距不得小于0.3 m。排烟管出口应设置在烟气容易扩散的位置。

- 应在外墙排气口增加防倒烟装置。

- 排烟出口应为防堵塞结构，并应设置止回阀。

### 安全监控

    - 城镇燃气/烟气（一氧化碳）浓度检测报警器应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定。

    - 城镇燃气报警控制系统安装、验收和维护等应符合现行行业标准《城镇燃气报警控制系统技术规程》CJJ/T 146的规定。

    - 家用燃气报警器及传感器应符合现行行业标准《家用燃气报警器及传感器》CJ/T 347的规定。紧急切断阀应符合现行行业标准《电磁式燃气紧急切断阀》CJ/T 394的规定。

### 配套设备

- 橱柜应符合现行行业标准《住宅整体厨房》JG/T 184的相关规定。

- 橱柜的设计应考虑集成灶的安装、维修和保养的方便性。

- 设计橱柜时，应预留集成灶的安装位置，并应符合下列规定：

- 橱柜与集成灶双侧宜预留不小于5mm的总空隙；

- 橱柜高度应与集预留成灶高度一致、橱柜前面应与集成灶对齐；

- 橱柜应根据集成灶的选型，设计排烟管、燃气管、电气线的过孔。

- 排烟管穿过橱柜时，排烟管的通道应有牢固支撑，防止排烟管受外力挤压变形。

- 插座距离地面高度不宜低于300mm,并应避开排烟管通道，且易于操作。

- 液化气钢瓶的放置空间应空气流通良好，并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定。

### 防 火

- 集成灶的排烟管宜采用金属材质。当采用非金属材质时，排烟管、与排烟管相邻的橱柜材料采用难燃材料。

- 集成灶（不包含排烟管）与可燃材料、难燃材料装修的建筑物部位的最小距离宜符合表3.7.2的规定。

表3.7.2与可燃材料、难燃材料装修的建筑物部位的最小距离（mm）

| 间隔距离 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 上方 | 侧方 | 后方 |
| 1000（800） | 200（0） | 200（0） |

- 注：间隔距离栏中，括号内数值为带金属防热板时的距离。

- 与集成灶相邻的墙面应采用不然材料，当采用可燃或难燃材料时，应设防火隔热板。

### 选 型

- 集成灶应符合现行国家标准《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》GB 30720的规定。

- 集成灶规定的气源应与所使用的气源一致。

- 集成灶的热负荷应满足用户的使用要求。当海拔高度大于500 m，且供气压力不可调时，应考虑海拔对热负荷的影响。

## 4  安装

### 一般规定

### 集成灶应安装在有自然通风和自然采光的厨房内，不得设在地下室。当集成灶设置在半地下室或地上密闭房间（无直通室外的门和窗）时，应设置机械通风、燃气/烟气（一氧化碳）浓度检测报警等安全设施和机械通风设施。

### 安装集成灶的房间应设门，并与卧室、起居室等隔开。

### 安装集成灶的房间净高不应低于2.2 m。

### 集成灶的安装应符合现行行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94、《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12的相关规定。

### 当2台或2台以上的集成灶并列安装时，燃气管路及排气管路不应串联，电源插头应各自独立，集成灶之间的水平净距不应小于500 mm。

### 集成灶应按安装说明书、本规程第3章的相关规定进行安装。

### 集成灶安装到位后，应对集成灶与橱柜台面之间的空隙进行防水处理。

### 独立安装的集成灶，不宜采用硬管连接；当采用硬管连接时，应对其予以固定，以防止意外移动。

### 燃 气

### 燃气的类别和供气压力必须与集成灶铭牌上的标识一致。

### 集成灶前的供气支管末端应设专用手动快速式切断阀，该阀处供气支管应采用管卡固定在墙上。当多台集成灶并联安装时，各分支供气管上应安装独立的手动快速式切断阀。

### 集成灶与供气支管的连接应采用金属管。

### 当采用金属软管进行燃气连接时，应采用带包覆层的金属软管，且金属软管不应接触到温度过高的部位；

### 集成灶与供气支管宜采用螺纹连接方式。当金属软管采用插入式连接时，应有可靠的防脱落措施。

### 当采用非金属软管时：

- 非金属软管应符合现行国家标准《家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法》GB 29993-2013 的规定；

- 当采用插入式连接时，插入式软管的内径尺寸应与燃气接头的类型和尺寸匹配，并有可靠的防脱落措施；

- 软管的的长度不得超过2 m，并不得有接头、不得穿墙，软管不得使用三通。

### 使用瓶装液化气的集成灶：

- 气瓶周围温度不应高于45 ℃；

- 气瓶与集成灶的净距不应小于0.5 m；

- 气瓶与散热器的净距不应小于1 m，当散热器设置隔热板时，可减少到0.5 m；

- 气瓶不得设置在地下室、半地下室或通风不良的场所。

### 电 气

### 集成灶的电气安装应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的相关规定。

### 集成灶使用的电源插座应独立专用。

- 用户电源供电能力应与集成灶电功率匹配。

- 使用的电源插座、电气开关、导线、漏电保护器等电气元件应通过电气安全认证，且应与集成灶电功率匹配。

- 使用集成灶的电路宜安装漏电保护器。电气开关、漏电保护器应能切断电路的火线。

### 电源插座不应与燃气接口在集成灶的同一侧，且应有可靠的接地措施。严禁将地线与零线或燃气管道连接。

### 集成灶的电气连接应在断电的情况下进行。

### 排烟管

- 集成灶与公共烟道排烟口或外墙排烟口不同轴时，其水平间距不宜小于300 mm。

- 止回阀应根据制造商的说明书安装到排烟道或墙面预留的排烟口中，并采取固定措施。

- 排烟管的安装应尽量减少急弯、连续弯头、直径变小、节流等增大排烟阻力的安装方式。不宜的安装方式示意图见图4.4.1所示。

图4.4.1排烟管不宜的安装方式示意图

- 排烟管两端与止回阀和机身连接后，应采取紧固密封措施。

- 排烟管不宜超过随集成灶所带烟管的长度，转弯时半径不应小于排烟管直径。如排烟管长度超过制造商提供的排烟管，超出部分宜采用直径不小于排烟管直径的硬管，并采取有效措施防止排烟管在排风时晃动、共振。

- 当集成灶存在两个排烟口时，如需更换排烟方向，应保证封闭的排烟口密封良好。

- 排烟管连接完毕后，将排烟装置风量开到最大档，排烟系统（集成灶与排烟管连接、排烟管、排烟管与烟道连接等）应检查无漏烟。

### 调试

- 安装完毕后，应在工作燃气压力下，检查燃气管路无泄漏。

- 切断燃气后，接通电源，检查集成灶外壳是否带电，如带电，应切断电源进行检查。

- 接通电源后，检查集成灶控制面板是否正常工作、旋钮操作有无卡顿或操作不灵。

- 开启排烟装置，排烟管应排风顺畅、无异响、止回阀应立即开启；关闭排烟装置，止回阀应立即关闭。

- 检查燃烧器及各配件，应安装到位。

- 接通燃气后，正常操作集成灶，应能正常点火。在排烟装置开启和关闭状态下，燃烧火焰均应正常。如存在火焰异常时，应检查燃气压力是否正常、燃烧器是否正确安装；如燃气压力和燃烧器均正常，应根据制造商提供的说明书进行调节。

- 根据说明书操作集成灶，集成灶的所有功能部件应运行正常。

### 5 验 收

### 一般要求

- 集成灶应与设计文件相一致。

- 集成灶及配件应与装箱单相一致，且正确安装。

- 安装后，铭牌及警示标贴应清晰可见。

- 集成灶的安装应符合现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12的相关规定。

- 调试完成后，安装人员应自行进行初步检验。

### 安装验收

- 集成灶与燃气管连接安装后，应检验气密性，在工作压力下应无泄漏。

- 按集成灶使用说明书要求操作，集成灶的运行应正常，其它功能性部件运行正常。

- 集成灶基本条件检验应按表5.2.3的规定进行。

表5.2.3 基本条件检验

| 项目 |  | 条款号 | 技术要求 | 检验方法 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总项 | 子项 |  |  |  |  |
| 一般规定 | 选型依据 | 3.1.1 | 符合用途和安装条件等 | 查阅设计文件、产品说明书及相关文件 | A |
|  | 燃气类别 | 3.1.2 | 必须匹配 | 查阅产品说明书 | A |
|  | 辅助能源 | 3.1.2 | 供电、供燃气满足要求 | 视检、电工笔 | A |
|  | 燃具及给排气 | 3.1.3、3.1.4 | 预留燃具位置，并预留烟气排放通道。 | 视检 | A |
| 烟气排放 |  | 3.4 | 机械排烟符合要求。 | 视检和查阅产品说明书 | A |
| 安全监控 | 系统设置 | 3.5.1 | 半地下室和地上暗厨房设置符合要求 | 按GB 50028规定视检 | A |
|  | 系统条件 | 3.5.2 | 系统设计符合要求 | 按CJJ/T 146规定视检 | A |

- 集成灶安装检验应按表5.2.4的规定进行。

表5.2.4集成灶安装检验

| 项目 |  | 条款号 | 技术要求 | 检验方法 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总项 | 子项 |  |  |  |  |
| 一般规定 | 燃具设置位置 | 4.1.1 | 通风良好、有给排气条件的厨房内。 | 视检 | A |
|  | 特殊设置 | 4.1.2 | 房间应设门，并与卧室、起居室等隔开。 | 按CJJ 12规定视检 | A |
|  | 房屋高度 | 4.1.3 | 净高不应低于2.2 m。 | 视检尺量 | A |
|  | 集成灶间距 | 4.1.5 | 集成灶并列安装时，集成灶之间的水平净距不应小于500 mm。 | 视检尺量 |  |
|  | 与墙面距离 | 3.7.2 | 符合表3.7.2的要求。 | 视检尺量 |  |
| 燃气 | 燃气类别与压力 | 4.2.1 | 必须与集成灶铭牌上的标识一致。 | 视检 | A |
|  | 气密性 | 4.5.1 | 应无燃气泄漏 | 工作压力下，用发泡液检测 |  |
|  | 切断阀门 | 4.2.2 | 供气支管末端应设专用手动快速式切断阀。 | 视检 | A |
|  | 连接管 | 4.2.3、4.2.4、 4.2.6 | 与供气支管的连接应采用金属管。 《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12中4.2.6 | 视检尺量 | A |
|  | 连接方式 | 4.2.5 | 连接方式符合要求。 | 视检 | B |
| 电气 | 电源插座 | 4.3.2 | 设置独立电源插座 | 视检插座 | A |
|  | 电源插座功率 | 4.3.4 | 与集成灶电功率匹配 | 视检 | B |
|  | 插座防火间距 | 4.3.7 | 电源插座不应与燃气接口在集成灶的同一侧 | 视检尺量 | A |
|  | 电气接地 | 4.3.7 | 接地措施符合要求 | 视检 |  |
| 排烟管 | 止回阀安装 | 4.4.2 | 安装符合要求 | 视检 | B |
|  | 排烟管安装 | 4.4.3、4.4.5 | 安装符合要求 | 查阅产品技术文件 | B |
|  | 紧固措施 | 4.4.4 | 紧固措施应牢固 | 视检 | B |
|  | 排烟管长度 | 4.4.5 | 排烟管应尽量短，尽量减少转弯。 | 视检 | B |
|  | 密封性 | 4.4.7 | 排气口的密封应符合要求 | 视检 | B |

- 集成灶安装完成后，宜签署验收服务单，并应将使用安全注意事项及可预测的风险告知用户。

### 6 设备操作和保养

### 操 作

    - 首次使用集成灶前，用户应仔细阅读使用说明书。

    - 用户应按集成灶的说明书使用集成灶的各项功能用途，并进行正常的操作和合理使用。

    - 集成灶使用过程中，用户应定期检查下列事项：

- 集成灶排烟效果是否异常；

- 室内是否有燃气或烟气泄漏的异味；

- 燃烧是否有异常声音；

- 定期清理油盒内的积油；

- 集成灶运行时，如有火孔无火焰时，应清理火盖的火孔；

- 定期清理盛液盘内的异物；

- 定期清理热电式熄火保护装置的热电偶；

- 定期检查火盖有无变形；

- 集成灶如有清洁功能，应根据使用说明书定期运行；

- 非金属软管在符合GB 29993-2013 中相关条款的情况下，使用期限不超过3年。

    - 严禁用钢刷清洁玻璃面板、用氯化物清洗液清洁不锈钢材料。

    - 当室内有燃气或烟气泄漏的异味时，应立即关闭燃气阀门，打开门窗通风，严禁动用普通电器和火源；严禁在室内拨打电话；未找到泄露原因时严禁运行集成灶。

### 保 养

    - 集成灶的保养和维修应由厂方授权的专业人员来进行。

    - 保养人员在保养后应书面通知使用者保养的内容。

    - 集成灶应定期进行检查和保养，且应至少检查和保养下列内容：

- 控制面板工作是否正常；

- 集成灶排烟效果是否异常；

- 点火电极、感应针或热电偶（二选一）清洁无积碳，相对位置正确、固定；

- 应及时清理电气线路、燃气管路接触的残渣、残液；

- 检查排烟管内的油污是否堆积，应定期清理或更换排烟管；

- 检查止回阀是否开闭灵活；

- 集成灶本体、燃烧器严禁采用化学品（尤其是氯化物）或钢刷清洁；

- 清洁过程中，严禁拆装燃气系统；

- 完成所有清洁后，应检查完所有连接后试运行集成灶，确保集成灶正常运行。

### 本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如
下：
      1) 表示很严格，非这样做不可的：
         正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。
      2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：
         正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。
      3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
         正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。
      4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用 “可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合...... 的规定”或“应
按......执行”。

### 引用标准名录

- 《城镇燃气设计规范》GB 50028

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

- 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

- 《家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法》GB 29993-2013

- 《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》GB 30720

- 《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12

- 《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94

- 《城镇燃气报警控制系统技术规程》CJJ/T 146

- 《家用燃气报警器及传感器》CJ/T 347

- 《集成灶》CJ/T 386

- 《电磁式燃气紧急切断阀》CJ/T 394

- 《住宅整体厨房》JG/T 184

- 《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T 194

中国工程建设协会标准

集成灶安装及验收规程

Specification for installation and acceptance of Integrated Cooking Appliance

T/CECS XXX: 201X

条文说明

# 目  次

1 总  则	20

2 术  语	20

3设计与选型	20

3.1 一般规定	20

3.2 建筑要求	20

3.3 室内燃气	21

3.4 烟气排放	22

3.5 安全监控	22

3.6 配套设备	23

3.7 防火	23

3.8 选型	24

4  安装	24

4.1一般规定	24

4.2 燃气	25

4.3 电气	25

4.4 排烟管	25

4.5 调试	26

5验收	26

5.1 一般要求	26

5.2 安装验收	27

6 设备操作和保养	27

6.1 操作	27

6.2 保养	27

## 1 总  则

1.0.1～1.0.4  本规程制定的目的，为在选用的集成灶产品必须是由正规厂家生产的符合标准要求的合格产品基础上，进一步规范集成灶的安装，以最大程度的保证集成灶的使用。由于集成灶在排烟系统及结构等方面与传统灶具多有不同，因此在执行现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12的基础上，又制定了本规程。另外关于安装资质， 根据建城[2007]250号《中华人民共和国建设部关于燃气燃烧器具安装、维修企业资质管理有关事项的通知》燃气具的安装应由持有燃气行业《职业技能岗位证书》的安装、维修作业人员操作；因此在考虑集成灶的安装要与橱柜配套等具有一定专业性要求的基础上，按该文件执行，安装人员应经过专门的安装培训。

## 2 术  语

2.0.1～2.0.4  对集成灶、烟道、排气道、排烟管有关的术语进行定义和规范性解释，与现行行业标准《集成灶》CJ/T 386、《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》 CJJ 12 等有关界定相一致。

## 3设计与选型

### 一般规定

- 3.1.1集成灶及燃气报警器均有燃气类别的区分，因此选择时应注意。

- 3.1.3集成灶本体较大、烟管较长，因此应预先规划好放置位置。

- 3.1.4 空气流动剧烈的地方会影响火焰燃烧，因此集成灶应避免安装在空气对流强的地方。

### 建筑要求

3.2.1厨房的通风应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的相关规定。其中第6.3.4条规定：

- 厨房应采用机械排风系统或预留机械排风系统开口，且应留有必要的进风面积；

- 厨房全面通风换气次数不宜小于3次/h；

- 厨房宜设竖向排风道，竖向排风道应具有防火、防倒灌及均匀排气的供能，并应采取防支管回流和竖井泄漏的措施。顶部应设置防室外风倒灌装置。

其中第6.3.5条对公共厨房做出规定：

- 采用机械排风的区域，当自然补风满足不了要求时，应采用机械补风。厨房相对于其他区域应保持负压，补风量应与排风量相匹配，且宜为排风量的80%～90%。严寒和寒冷地区宜对机械补风采取加热措施。

- 产生油烟设备的排风应设置油烟净化设施，其油烟排放浓度及及净化设备的最低去除效率不应低于国家现行相关标准的规定。

- 排油烟风道不应与防火排烟风道共用。

- 排油烟风道及排风机设置应变与油水的手机和油污清理，且应采取防止油烟气味外溢的措施。

3.2.2厨房的电气设施在集成灶安装前已铺设完成，因此只应检查是否符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的相关规定。其中第3.1.6条： 动力工程的漏电保护装置应做模拟动作试验。

第3.1.7条：接地（PE）或接零（PEN）支线必须单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接，不得串联连接。

第22.1.2条中第2款：单相三孔插座的接地（PE）或接零（PEN）线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序一致。

第22.2.1条中第2款：暗装的插座面板紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽齐全。

3.2.3现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325中I类民用建筑工程包括住宅。

第6.0.4条规定了I类民用建筑工程中污染物的限量值：氡（Bq/m3）≤200；甲醛（mg/m3）≤0.08；苯（mg/m3）≤0.09；氨（mg/m3）≤0.2；TVOC（mg/m3）≤0.00.5

3.2.4 给气口截面积大于排气口是为了保证供空气通畅。

### 室内燃气

3.3.1厨房的燃气应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028（尤其第10.1、10.2节），以及现行行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94（尤其第4.3节）的相关规定。

3.3.2海拔过高时，燃气热负荷会相应降低，为保证热负荷满足要求，集成灶额定燃气压力Pn宜符合现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12中附录B的要求，具体可参照表1进行确定。

表1 不同海拔高度(H)及低压燃具额定压力（Pn）对照表

| 序号 | 海拔高度H/m | 额定燃气压力Pn/kPa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人工煤气 | 天然气 | 液化石油气 |
| 1 | 0 | 1.0 | 2.0 | 2.8 |
| 2 | 500 | 1.1 | 2.1 | 2.9 |
| 3 | 1000 | 1.1 | 2.2 | 3.1 |
| 4 | 1500 | 1.2 | 2.3 | 3.2 |
| 5 | 2000 | 1.2 | 2.4 | 3.4 |
| 6 | 2500 | 1.3 | 2.6 | 3.6 |
| 7 | 3000 | 1.3 | 2.7 | 3.8 |
| 8 | 3500 | 1.4 | 2.8 | 4.0 |
| 9 | 4000 | 1.5 | 3.0 | 4.2 |
| 10 | 4500 | 1.6 | 3.2 | 44 |
| 11 | 5000 | 1.7 | 3.3 | 4.7 |
| 12 | 6000 | 1.9 | 3.7 | 5.2 |

### 烟气排放

3.4.1公共烟道为用户集中排烟的烟道，因此在有公共烟道的情况下，应优先考虑公共烟道。

3.4.2 本条款是对公共烟道的要求，参照现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028 中第10.7节的相关规定。

- 3.4.3参照现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12中第4.6.10条的相关规定。第d款：当烟气直接排至室外时，有可能被室外杂物（如树叶、塑料袋等）堵塞，因此应采用防堵塞结构；同时，止回阀可以防止室外阵风倒灌。

### 安全监控

    - 城镇燃气/烟气（一氧化碳）浓度检测报警器和紧急切断阀的设置应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定。其中第10.4.4条第5款：厨房为地上暗厨房（无直通室外的门和窗）时，除应选用带有自动熄火保护装置的燃气灶具外，还应设置燃气浓度报警器和机械通风设施。其中第10.8.2条：燃气浓度检测报警器的设置应符合下列要求：

1 当检测比空气轻的燃气（人工气和天然气等）时，检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于8m，安装高度应距顶棚0.3 m 以内，且不得设在燃具上方。

2 当检测比空气重的燃气（液化石油气和液化石油气混空气等）时，检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于4 m，安装高度应距地面0.3 m 以内。

3 燃气浓度检测报警器的报警浓度应按现行国家标准《家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器》GB/T 34004-2017第5.1.3.4条的规定确定。距检测报警器1 m 处的声压级不得低于70dB。

    - 城镇燃气报警控制系统安装、验收和维护等应符合现行行业标准《城镇燃气报警控制系统技术规程》CJJ/T 146的规定。其中第3.1.2条：

1 使用天然气的场所，应选择探测甲烷的可燃气体探测器或复合探测器；

2 使用液化石油气的场所，应选择探测液化石油气的可燃气体探测器；

3 使用人工煤气的场所，宜选择探测一氧化碳的不完全燃烧探测器或复合探测器。

第3.2.4条第1款：探测器位置距灶具及排风口的水平距离均应大于0.5 m。

第3.2.5条：居住建筑内设置的可燃气体探测器、不完全燃烧探测器或复合探测器应与紧急切断阀连锁。

    - 家用燃气报警器及传感器应符合现行行业标准行国家标准《家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器》GB/T 34004-2017的规定。紧急切断阀应符合现行行业标准《电磁式燃气紧急切断阀》CJ/T 394的规定。

### 配套设备

- 与集成灶配套设备中，最主要的就是橱柜，橱柜也应符合相关行业标准。

- 橱柜的设计应考虑集成灶的安装、维修和保养的方便性。

- 无论是先安装集成灶，还是先安装橱柜，在橱柜设计环节均会涉及与集成灶衔接问题，因此橱柜的设计与安装都应考虑集成灶的安装位置、电气、燃气布局、排烟管走向等问题。

- 集成灶排烟管多为塑料管，受挤压易变形，变形过大时易导致排烟不畅，因此应对其进行防护。

- 参照现行国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2017中16.3.15条规定。

- 考虑到液化气钢瓶接口漏气等可能性，其放置空间必须空气流通良好。

### 防 火

- 按现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624的规定将建筑材料的燃烧性能分为以下几种等级：

- ——A级：不燃性建筑材料：几乎不发生燃烧的材料；

- ——B1级：难燃性建筑材料：难燃类材料有较好的阻燃作用，其在空气中遇明火或在高温作用下难起火，不易很快发生蔓延，且当火源移开后燃烧立即停止；

- ——B2级：可燃性建筑材料：可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧，易导致火灾的蔓延，如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等；

- ——B3级：易燃性建筑材料：无任何阻燃效果，极易燃烧，火灾危险性很大。

- 本条款参照参照现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12中第4.8.1条的规定。

- 本条款参照参照现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12中第4.2.3条的规定。

### 选 型

- 集成灶应符合相应的能效标准要求。

- 气源不一致影响燃烧稳定性（如回火、一氧化碳超标），甚至危及人身安全。

- 当供气压力固定，且海拔较高时，集成灶热负荷会相应降低，因此在选型时，为保证使用效果，应选用热负荷较大的集成灶。

## 4  安装

### 一般规定

### 4.1.1～4.1.3参照现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028中10.4.4的规定。

4.1.4集成灶的安装应符合现行行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94、《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12，其中现行行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94中：

第6.1.1条：

1 应检查集成灶的产品合格证、产品安装使用说明书和质量保证书；

2 产品外观显著位置应有产品参数铭牌；

3 应核对性能、规格、型号、尺寸是否满足设计要求。

第6.2.2条：燃气种类和压力、燃气接口符合集成灶说明书的要求。

第6.2.6条：电插座、电源开关与集成灶的水平净距不小于30 cm。

第6.2.8条：集成灶与灶台连接处应做好防水密封。

第6.2.10条：使用市网供电的燃具应将电源线接在具有漏电保护功能的电器系统上；应使用单相三级电源插座，电源插座接地极应可靠接地，电源插座应安装在冷热水不易飞溅到的位置。

4.1.5 参照现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12中4.2.5的规定。集成灶的燃气接口、排烟管均存在左右两个接口，但安装时只允许使用一个燃气接口、一个排烟管口。

### 4.1.7 集成灶与橱柜之间的空隙如果有水渗入后易导致发霉、橱柜变形等问题，因此应做防水处理。

### 4.1.8 燃气采用硬管连接时，即使集成灶比较重，也不排除意外移动导致漏气的可能。

### 燃气

### 4.2.2供气支管末端的手动快速式切断阀可用于长期不使用集成灶，或更换集成灶时使用。

### 4.2.3集成灶的燃气连接管通常在不易更换的橱柜内部，因此应采用金属管。

### 4.2.4参照现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12中第4.2.2条的规定。

### 4.2.5低压管路通常采用螺纹连接。当集成灶接口为软管接口时，金属软管应有防脱落的措施。

### 4.2.6参照现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12中第4.2.6条中第4、5款的规定制定。

### 4.2.7参照现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028中第8.7节的规定。

### 电 气

- 4.3.2参照现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12中第4.5.3条的规定.

- 4.3.3参照现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12中第4.5.2条的规定。

- 4.3.4使用的电源插座、电气开关、导线、漏电保护器等电气元件均有强制认证，因此必须采用取得认证的。

- 4.3.5漏电保护器防止电器意外漏电产生的人身伤害，电气开关、漏电保护器应能切断电路的火线是为了防止切断电路后电器仍然带电。

### 4.3.6目前集成灶均为I类电器，因此必须有可靠接地，地线、零线与燃气管道连接易导致燃气管道带电。

### 4.3.7为安全起见，电气连接时，电源插座应断电。

### 排烟管

4.4.1为保证排烟管在拐弯时，不会导致排烟管变形，应确保其水平间距。

4.4.2止回阀防止室外阵风或烟道中异味串入室内。

4.4.3排烟管的阻力增大会导致排烟效果降低，因此应尽量减少。

4.4.4紧固密封措施为了防止排烟管的意外脱落。

4.4.6封闭的排气口密封不好时会导致油烟进入室内。

4.4.7采用涂抹肥皂液等发泡剂的方法检查有无漏烟。

### 调试

4.5.1应首先确认无燃气泄漏。

4.5.2先切断燃气后，才能接通电源，防止拉弧放电产生爆燃或爆炸。用电工笔检查外壳是否带电。

4.5.3操作控制面板、旋钮，目的是确认各功能部件能正常运行，内部电气连接正常。

4.5.4排烟装置是集成灶的必要组成部件，如排风不畅、共振等现象会影响用户的使用舒适感，因此应单独调试。

4.5.5通常炉头、火盖（包含小火盖）、锅支架、挡温板均作为配件放置在集成灶内，需要进行组装，通常火盖安装不正确时，会有部分火盖漏气，导致CO超标。因此应检查炉头、火盖、锅支架、挡温板是否安装在正确的位置。

4.5.6常用燃烧器正常燃烧时，火焰无跳动、颜色为蓝色、有明显的火焰面；红外灶基本看不见火焰，燃烧面通常为亮黄色，热负荷较低时，燃烧面为暗红色。如果不是上述情况，可通过空气调节装置来调整火焰。有条件的安装工，可采用一氧化碳分析仪检测燃烧情况。

4.5.7集成灶重量较大，在运输过程中可能会出现振动、跌落等情况影响功能部件运行。因此应充分运行各个功能部件。

## 5 验收

- 5.1 一般要求

5.1.1  安装人员/用户应检查集成灶与预先订购的产品是否一致。

5.1.2  安装人员/用户应确认装箱单与实物一一对应。

5.1.3  安装后，应保证铭牌、警示标贴可随时被识别。

5.1.4  集成灶的安装应符合现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12的相关规定。其中第5.0.2条：将燃具前燃气阀打开，关闭燃具燃气阀，用发泡剂或检漏仪检查燃气管道和接头，不应有燃气泄漏。

第5.0.5条：按使用说明书要求，使集成灶运行，燃烧器燃烧应正常，各种开关应灵活，安全、调节和控制装置应可靠有效。

5.1.5  安装人员初步检验是为了保证用户可以顺利完成验收，提高用户对企业的信心。

- 5.2安装验收

5.2.1检查气密性主要检查燃气支管至集成灶进口。

5.2.2充分操作各个功能部件，以确保集成灶完好无损。

5.2.3基本条件检验，规定了燃气、电气、排烟和安全监控方面的基本要求。

5.2.4集成灶安装检验，规定了检验项目和要求。

5.2.5验收后，安装人员应将集成灶的注意事项和可能出现的风险告知用户，其中风险包含但不限于以下内容：

1 集成灶运行时必须有人员看守；

2 用户不得私自改装集成灶；

3 刚停止燃烧的燃烧器和锅支架可烫伤人员；

4 家中长期无人时，应关闭燃气支管上的切断阀；

5 应建议用户定期保养的周期；

6 集成灶的重要部件的更换年限（包含排烟装置的风机叶轮、排烟管等）。

## 6设备操作和保养

- 6.1  操作

6.1.1集成灶存在了燃气、电气、高温、油污等方面的风险，因此安装人员应强烈建议用户仔细阅读说明书，并按照说明书的内容操作。

6.1.2集成灶的功能部件，如消毒柜、烤箱等，不能用作其他用途。

6.1.3本条款规定了用户在日常操作时应注意的一些事项，第10款参照现行国家标准《家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法》GB 29993-2013中第7.2.2条的相关规定进行制订。

6.1.4钢刷清洁玻璃面板时，易产生划痕，使玻璃面板破碎；大多数不锈钢不耐氯化物腐蚀。

6.1.5燃气泄漏到爆炸极限内时，打电话、动用明火及非防爆电器，均可能导致爆炸或爆燃。

6.2  保养

6.2.1集成灶结构复杂，因此应有专业人员来进行保养。

6.2.2保养人员应再次强调注意事项，以免用户遗忘。

6.2.3制造商宜在安装使用说明书中声明进行定期检查和保养的期限，规定了最基本的保养内容，但不限于此。