T/CECS ×××－20××

中国工程建设标准化协会标准

建筑基坑自动化监测技术规程

Technical specification for automatic monitoring of building excavation engineering

（征求意见稿）

20××－××－××发布                 20××－××－××实施

中国工程建设标准化协会  发布

中国工程建设标准化协会标准

建筑基坑自动化监测技术规程

Technical code for automatic monitoring of excavation engineering

T/CECS ×××－20××

主编单位：上海远方基础工程有限公司

中化岩土集团股份有限公司

批准部门：中国工程建设标准化协会

施行日期：2 0 ×× 年 × 月 × 日

中国建筑工业出版社

20××  北 京

前 言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2017]014号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，结合我国实际情况，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程的主要技术内容包括：总则、术语和符号、基本规定、监测网络系统、监测点布置、传感器与数据传输、自动化监测方法及要求、监测数据分析处理、预警信息反馈、自动化监测报告等。

本规程由中国工程建设标准化协会地基基础专业委员会归口管理，由上海远方基础工程有限公司和中化岩土集团股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送上海远方基础工程有限公司（地址：上海市静安区江场三路56号5F，邮政编码：210000）或中化岩土集团股份有限公司（地址：北京市大兴工业开发区科苑路13号，邮政编码：100000）。

| 本规程主编单位： | 上海远方基础工程有限公司 中化岩土集团股份有限公司 |
| --- | --- |
| 本规程参编单位： |  |
| 本规程主要起草人员： |  |
| 本规程主要审查人员： |  |

### 目  次

1  总  则	3

2  术语	4

3  基本规定	6

4  自动化监测网络系统	8

4.1 一般规定	8

4.2 系统功能要求	8

4.3 系统性能要求	10

4.4 系统管理与维护要求	10

5  监测点布置	12

6  传感器与数据传输	13

6.1 传感器	13

6.2 数据传输	13

7  自动化监测方法及要求	15

7.1 一般规定	15

7.2 水平位移监测	15

7.3 竖向位移监测	16

7.4 深层水平位移监测	16

7.5 倾斜监测	16

7.6 裂缝监测	17

7.7 其他监测	17

7.8 巡视检查	17

8  监测数据分析处理	20

9  预警信息反馈	21

10  自动化监测报告	22

附录  巡视检查日报表	24

本规范用词说明	37

引用标准名录	38

条文说明	39

Contenst

# 1  总    则

1.0.1  为规范建筑基坑工程自动化监测工作，做到技术先进、经济合理、成果可靠，保证基坑安全和保护周边环境，制定本规程。

1.0.2  自动化监测工程、半自动化监测工程，应参照本规程执行。

1.0.3  基坑工程自动化监测实施应综合考虑基坑工程设计方案、建设场地的工程地质和水文地质条件、周边环境条件、施工方案等因素，编制合理的技术方案，精心组织和实施监测。

1.0.4  本规程中未涉及的部分应执行国家、行业现行相关标准的规定。

# 2  术    语

2.0.1  建筑基坑  building excavation

为进行建（构）筑物基础、地下建（构）筑物施工由地面向下开挖出的空间。

2.0.2  基坑周边环境 surroundings around building excavation

在建筑基坑施工及使用阶段，基坑周围可能受基坑影响的或可能影响基坑的既有建（构）筑物、设施、管线、道路、岩土体及水系等的统称。

2.0.3  建筑基坑工程监测 monitoring of building excavation engineering

在建筑基坑施工及使用阶段，对建筑基坑及周边环境实施的检查、量测和监视工作。

2.0.4  支护结构  retaining and protection structure

为保证基坑开挖和地下结构的施工安全以及保护基坑周边环境，对基坑侧壁进行临时支挡、加固、保护与地下水控制的措施。包括围护墙和支撑（或拉锚）体系。

2.0.5 监测对象 monitored body

被监测的对象本身（即被观测体），又称监测体。

2.0.6 监测项目 monitoring items

为保证监测对象的稳定、安全，而对其变形、受力、环境参数以及其他相关参数等进行量测的分类。

2.0.7  自动化监测工程 automatic monitoring engineering

全部或部分利用计算机通信技术及传感器技术等构建系统，实现监测数据的自动化采集、传输和处理的监测工程。

2.0.8 半自动化监测工程  semi-automatic monitoring engineering

结合人工监测和自动化监测系统来进行的监测工程。可采用人工外业监测、自动化处理原始数据、自动分析数据和预警的组合方式；也可采用部分监测项（点）自动化监测、部分监测项（点）人工监测的组合方式。

2.0.9  监测点 monitoring point

直接或间接设置在监测对象上并能反映其变化特征的观测点。

2.0.10  监测频率 frequency of monitoring

单位时间内的监测次数。

2.0.11  监测报警值 alarming value on monitoring

为保证建筑基坑及周边环境安全，对监测对象可能出现异常、危险所设定的警戒值，用以判断监测对象变化是否超出允许的范围、施工是否出现异常等。

2.0.12  监测期限 monitoring

监测的起止时间，指从基坑工程施工前开始，直至地下工程完成为止。对有特殊要求的周边环境的监测，应根据需要延续至变形趋于稳定后才能结束。

# 3  基本规定

3.0.1  在基坑工程监测中，存在以下情况时，宜实施自动化监测:

1 需要高频次监测的监测工程；

2 人工方式监测不便实施的监测工程；

3 重要的、基坑工程等级高的基坑工程工程。

3.0.2  基坑工程自动化监测宜实施全自动化监测；当采用半自动化监测时，人工监测环节的数据分析、处理和预警宜采用自动化处理系统。

3.0.3  实施自动化监测的工程，应具备定期人工比测的条件，满足对现有数据结果的校验。

3.0.4  实施自动化监测的工程，对应的监测点布设、监测频率及监测报警值指标应满足《基坑工程监测技术规范》GB 50497的要求。

3.0.5  实施自动化监测的工程，对应的监测精度应满足现行有关标准规定要求。对于现行规定中未明确精度指标的新技术、新方法,可按照变形允许值的1/10~1/20作为精度指标.

3.0.6  实施自动化监测的基坑工程, 施工前监测单位应编制自动化监测专项技术方案。

3.0.7  自动化监测专项技术方案的编制，应根据工程特点，采用合理的技术手段，监测结果满足精度要求，并保证监测结果的可靠性。监测方应严格实施监测方案。当基坑工程设计或施工有重大变更时，监测方应与建设方及相关单位研究并及时调整监测方案。

3.0.8  自动化监测专项技术方案应包括下列内容：

1  监测目的；

2  编制依据；

3  工程概况；

4  场地岩土工程条件及基坑周边环境状况；

5  监测对象及项目；

6  基准点、工作基点、监测点的布设；

7  监测方法和精度等级；

8  监测人员配备和使用的主要仪器设备；

9  监测期和监测频率；

10  人工比测方案；

11 监测数据采集、处理、分析与信息反馈；

12 监测报警及异常情况下的监测措施；

13 监测作业安全及其他管理制度。

3.0.9  下列基坑工程的自动化监测方案应进行专门论证：

1  地质和环境条件复杂的基坑工程；

2  邻近重要建筑和管线，以及历史文物、优秀近现代建筑、地铁、隧道等破坏后果很严重的基坑工程；

3  已发生严重事故，须重新组织施工的基坑工程；

4  采用新技术、新工艺、新材料、新设备的基坑工程；

5  其他需要论证的基坑工程。

3.0.10 自动化监测实施期间，建设方及施工方等相关单位应协助监测单位做好自动化监测设施、设备的保护工作，必要时应设置专用保护装置。

3.0.11  基坑工程监测期间建设方及施工方应协助监测方保护监测设施。自动化监测系统应定期检查、维护，保证系统正常运行。

3.0.12 自动化监测初始值的采集，应在自动化监测系统经过调试且运行稳定后进行，同时应定期进行人工监测数据比测。

3.0.13 监测数据处理、监测信息反馈应满足基坑监测相关主管部门文件及规范要求。监测方应及时处理、分析监测数据，并将监测结果和评价及时向建设方及相关单位作信息反馈，当监测数据达到监测报警值时应立即通报建设方及相关单位。

# 4  自动化监测系统

## 4.1 一般规定

4.1.1  基坑工程建设单位应委托有相应资质的单位承担自动化监测系统的设计和实施。

4.1.2  自动化监测系统设计时，应对基坑监测整体情况进行综合评价。根据综合评价结果，结合基坑的工程等级、重点或薄弱部位等因素，编制“自动化监测专项技术方案”。

4.1.3  自动化监测系统的实施，应严格按“自动化监测专项技术方案”及有关规范要求执行。

4.1.4  自动化监测系统的关键技术和设备，应根据工程的实际需要和系统运行环境，采用成熟、可靠的技术和满足国家或行业标准且易维护的产品。

4.1.5  系统电源、系统防雷设计应满足工程需要。数据自动采集装置、网络通信、系统电源等宜独立设置防雷装置，并可靠接地。

4.1.6  自动化监测系统应具备人工巡查、监测数据采集、监测数据处理、监测结果查询和管理、监测信息反馈等基本功能，并实现监测成果可视化。

## 4.2 系统功能要求

4.2.1  数据采集及处理功能

1  应具有自动巡测和人工选测的功能。

2  具有在数据采集装置与系统平台之间进行双向数据通信，以及与其他系统平台进行双向数据通信的功能。

3  具有对重要测点连续跟踪采集的功能。

4  具有对各种监测仪器及传感器所采集到信号处理的功能，并将其转换为监测结果物理量。

5  具有人工监测数据录入的功能，实现对人工监测数据的处理。

4.2.2  监测系统运行状态判别及报警功能

1  具有对采集设备、电源、通信等硬件的工作状态进行自动监测和诊断，对异常状态自动报警的功能。

2  具有自动检验测值是否超限值，并进行报警的功能。

4.2.3  系统维护和管理功能

1  系统有明确的权限分级管理，可增减用户、更改口令和权限等。

2  可进行监测模块参数扩充和删减，可调整相应计算公式。

3  可对传感器进行设置和调整。

4  可对监测项目进行增、删、改、查操作。

5  可增、删测点。更改测点属性，包括监测点初始化、监测频次及报警值等。

6  可增、删监测项目测点布置示意图。

7  可对系统通信设备进行增、删、改、查操作

8  可对系统硬件进行维修和更换。

4.2.4  信息交换功能

1  可按基坑自动化监测专项技术方案确定的信息反馈要求，反馈监测信息。

2  可与其他系统进行信息交换或在系统中预留相应的接口。

4.2.5  数据使用及维护功能

1  能对监测数据进行整理，对录入的人工监测数据进行有效性验证，自动计算相应的监测物理量，并记入日志。

2  查询数据，查询结果可用图表显示和导出。

3  可由用户需要，生成日报、周报、月报、季报、年报及任意时段的监测成果，并输出相应监测成果曲线图，曲线图能清楚分辨监测点变化量。

4  应具备数据定期自动备份和手动备份的功能。

4.2.6  电源管理保护功能

1  系统电源可采用普通电源、不间断电源或太阳能供电。

2  电源能自动切换，具备掉电保护功能。在外部电源突然中断时，保证数据不丢失，后备电源供电时间不宜小于2h。

3  使用太阳能供电时，应配备电源控制设备，蓄电池的容量应满足连续72h阴雨天气情况下的监测设备运行。

4  系统应设置过载保护。

5  涉及供电系统操作时，作业人员应持有相应专业资格证，满足国家、行业现行有关标准规定要求。

4.2.7  系统数据安全保护功能

1  具有网络安全防护功能，可及时更新系统。

2  条件允许情况下，可设置自动化监测系统专用服务器。

## 4.3 系统性能要求

4.3.1  监测系统性能设计应满足以下要求

1  具有较好的长期稳定性、可靠性、可扩展性；

2  具有良好的防雷、防潮、防锈和防侵入等；具有抗振、抗电磁干扰等性能；

3  硬件设施维护便捷，接入到数据采集装置上的数据线等接口应方便现场检修或更换。软件运行稳定，更新及时，软件开发和用户界面规范，软件使用便捷；

4  采集的数据能反映监测对象的变化规律，具有良好的连续性、周期性，无系统性偏移；

5  与对应时间的人工比测数据结果比较，变化规律基本一致，变幅相近；

6  有效数据缺失率不大于3%；

7  数据采集反馈响应时间应满足工程安全需求；

8  在被测物理量基本不变的条件下，自动化监测系统采集数据的中误差应与设备标称精度相符。

## 4.4 系统管理与维护要求

4.4.1  技术报告应完整归档，技术报告包括书面报告、图纸及其电子文档。

4.4.2  应编制自动化监测系统使用维护手册，并制定相关的管理规定，以及系统发生故障时保证不间断监测的应急预案。

4.4.3  应加强自动化监测系统的维护和管理，定期对系统的设备设施进行巡查校验，并备有备品、备件。巡检频次不少于每月1次，强台风、暴雨等特殊天气后宜进行1次全面检查、维护。

4.4.4  基坑监测单位应指派专人负责自动化监测系统的运行、管理、维护。

4.4.5  自动化监测系统安装调试完成后应进行试运行，稳定运行72h后正式投入使用。调试时自动化监测数据应与人工测量数据进行同时段比测。

系统调试应包括下列内容：

1 监测设备的参数标定；

2 监测指标的初始值确定；

3 数据采集、传输、处理等软硬件设备的功能测试；

4 监测指标、监测频次及报警值的设定；

5 系统运行的稳定性和可靠性测试。

4.4.6  所有原始数据必须全部存档，每周备份不少于1次。

4.4.7  应有自动化监测系统日常运行维护日志。

4.4.8  根据基坑实际安全状况和管理需要，应适时对自动化监测系统进行完善、升级，包括增加或减少接入的项目或测点，以满足基坑安全监控的要求。

# 5  监测点布置

5.0.1  实施自动化监测的项目，对应的监测点布设要求应不低于《基坑工程监测技术规范》GB 50497的要求。

5.0.2  基坑工程自动化监测点的布置应能反映监测对象的实际状态及其变化趋势，监测点应布置在内力及变形关键特征点上，并应满足监控要求。

5.0.3  基坑工程自动化监测点的布置应不妨碍监测对象的正常工作，并应减少对施工作业的不利影响。

5.0.4  监测标志应稳固、明显、结构合理，监测点的位置应避开障碍物，便于自动化设备观测、采集和传输数据。

5.0.5  基坑长边的中点、阳角部位、坑底为深厚软弱土层的坑底及以下位置，应加强监测和重点布设监测点。

5.0.6  基坑边缘以外1～3倍基坑开挖深度范围内需要保护的周边环境应作为监测对象。必要时尚应扩大监测范围。

# 6  传感器与数据采集和传输

## 6.1 传感器

6.1.1  监测传感器应满足下列要求：

1  观测精度和量程等技术指标应满足相应的国家或行业标准的要；

2  应是经过长期运行考验的成熟的产品，结构简单、容易维护、可靠性高、稳定性好，并能在基坑工程施工过程中正常工作；

3  输入输出信号标准应开放，带通信接口的传感器宜采用RS485、RS232等通用型接口类型,通信协议应开放或提供软件接口（如控件、函数库、动态链接库等）；

4  对于特殊使用场合，无法选择到合适传感器时，可自行设计制造传感器，自制传感器的性能应满足相应的国家或行业标准的要求；

5  应经过校准或标定，且校核记录和标定资料齐全，并应在规定的校准有效期内使用；

6.1.2  自动化监测的传感器元件埋设方法应规范，埋设完成后应测试其初始成活率。对于不成活或数据明显异常的传感器，应及时更换或重新埋设。

6.1.3  传感器连接的导线或电缆宜通长。当采用拼接或加长时，应保证拼接处完全防水；当埋入混凝土、埋设的构件需浸入水中承受较大水压力时，宜使用环氧拼接装置。

6.1.4  振弦式传感器等采集的数据受温度影响明显的传感器，应具备温度矫正芯片和具有温度矫正功能。

6.1.5  监测过程中应定期进行监测仪器、设备的维护保养、检测以及监测传感器和元件的检查。

## 6.2 数据采集和传输

6.2.1  数据采集装置应满足下列要求：

1  技术指标应满足基坑监测各项目相应的国家或行业标准的要求；

2  应具有支持人工测量的功能及装置，实现在不影响自动化监测系统稳定运行条件下进行人工采集，尽量避免中断采集、通信及供电等系统的物理连接。

6.2.2  数据传输应满足下列要求：

1  通信介质的选择应和系统网络结构相适应；

2  现场网络介质可以是有线或无线形式，根据工程实际需要选定；必要时，应具备能够支持多种有线、无线通信组网方式和主备信道自动切换的功能；

3  网络通信速率宜综合考虑构建现场网络的通信方式、现场的网络环境状况等因素，以通信稳定可靠为原则选定。

# 7  自动化监测方法及要求

## 7.1 一般规定

7.1.1  对基坑工程进行自动化监测实施时，应根据具体项目的安全等级、变形监测类型、精度要求和现场作业条件来选择相应的方法及设备参数，并可组合使用多种监测方法。

7.1.2  地铁、隧道等其他基坑周边环境的监测方法和监测精度应符合相关标准的规定以及主管部门的要求。

7.1.3  除使用本规范所规定的各种监测方法外，亦可采用能达到现行有关标准规定要求精度的新技术、新方法。

7.1.4  监测基准网的布设及测量要求应按照现行有关标准规定要求执行。

7.1.5  各监测项目初始值应在相关施工工序之前测定，并宜取人工监测至少连续观测3次的稳定值的平均值作为参考值进行自动化监测标定。

7.1.6  系统采用的供电线缆、网络介质应正确连接；系统供电、通信电缆敷设应综合考虑现场施工条件，并采取保护措施。

7.1.7  监测测点装置宜安装防盗、防碰撞保护装置，并应方便检查与维护。

## 7.2 水平位移监测

7.2.1  基坑水平位移自动化监测设备可选用智能全站仪、测距仪进行量测。

7.2.2  .采用智能全站仪进行基坑水平位移监测时应符合以下规定：

1水平位移监测基准点应设置在基坑开挖深度3倍范围以外不受施工影响的稳定区域，不应埋设在低洼积水、湿陷、冻胀、胀缩等影响范围内；

2宜设置观测墩或观测站房，配置防护装置，满足对仪器的防护要求；并配备强制对中装置；选点时应综合考虑施工对站点的扰动和对视线的阻挡。

3观测时基准点与监测点同步进行观测，并应同时观测至少3个基准点。

4应及时检查仪器倾斜，并对仪器进行重新整平。

5宜安装电子气温气压计，控制系统，通信系统及不间断供电系统等配套设备，并注意防护。

7.2.3  采用测距仪进行基坑水平位移监测时，应注意测距仪及接收标靶的安装稳定性，并注意调整视线方向。

## 7.3 竖向位移监测

7.3.1  竖向位移自动化监测可采用三角高程或静力水准等方法进行量测。

7.3.2  采用全站仪进行竖向位移自动化监测时，应与水平位移同步进行。

7.3.3  采用全站仪进行竖向位移自动化监测时后视点及前视点的布设、视线高度、测量方法均应满足《建筑变形测量规范》JGJ 8相关规定要求。

7.3.4  采用液体静力水准测量方法进行自动化监测时，应严格规范安装， 并注意以下要点：

1  应排空管内空气，基准点的选点应避开较大干扰源（振动、大型机械）。

2  应在0°以下寒冷环境下，对连通管液体加注防冻液。

3  安装前进行测量放线，同一条路线中的基准点及监测点设备液面高差应小于设备量程的1/2。

## 7.4 深层水平位移监测

7.4.1  深层水平位移自动化实施应采用在墙体或土体中预埋测斜管，可采用固定式测斜仪或绞盘式自动测斜仪实现自动化监测。

7.4.2  当以管口作为深层水平位移的起算点时，每次监测均应测定管口坐标变化并修正。

7.4.3  采用固定式测斜仪实现自动化监测时，监测探头布置需完整覆盖整条测斜管，监测数据能够反映监测深度范围内管形变化要求。

7.4.4  深层水平位移监测点宜在地表处制作专用保护装置加以保护及固定，更换、检查等工作导致测斜传感器位置发生变化的，应重新校正。

## 7.5 倾斜监测

7.5.1  倾斜自动化监测可采用倾角计、智能全站仪、静力水准仪进行量测。

7.5.2  倾角计可选用两单轴正交或双轴的传感器进行监测。

7.5.3  倾角计安装应明确安装的倾斜方向，并详细记录相关属性信息数据，包括测点间距，监测对象高度、宽度等有关属性特征数据。

7.5.4  使用、静力水准仪进行倾斜观测时，按《建筑变形测量规范》JGJ 8实施。智能全站仪使用应满足本规范5.2要求。

## 7.6 裂缝监测

7.6.1  裂缝宽度自动化监测可采用裂缝计或位移计进行量测。

7.6.2  裂缝计或位移计的最大量程应满足监测对象的变化需要。

7.6.3  裂缝计或位移计安装时应综合考虑裂缝收缩与扩张两种情况。

7.6.4  裂缝监测应量测裂缝的宽度、长度和深度。

7.6.5  裂缝计或位移计的选型及安装应考虑裂缝的变化方向，避免因测杆或测线变形导致的数据不准确或设备损坏。

## 7.7 其他监测

7.7.1  支护结构内力自动化监测可采用钢筋计、混凝土应变计、表面应变计，监测元件应具有测温功能。

7.7.2  土压力自动化监测宜采用土压力计；

7.7.3  孔隙水压力自动化监测宜采用孔隙水压力计；

7.7.4  地下水位自动化监测可采用渗压计，埋设时应布设专用水位管，管口应设置保护装置。

7.7.5  锚杆和土钉的内力自动化监测可采用测力计、钢筋计应变计或锚索计。

7.7.6  土体分层竖向位移自动化监测宜采用多点位移计。

7.7.7  传感器量程应满足监测项目量测需要，并符合《基坑工程监测技术规范》GB 50497的相关要求。

7.7.8  传感器安装埋设应结合现场环境及监测对象特征，确定安装工艺，保证测量结果的可靠性。

## 7.8 巡视检查

7.8.1  基坑工程施工和使用期内，在进行自动化监测的同时，进行巡视检查；自动化监测系统应具有支持施工巡查记录的功能和对巡查异常情况进行预警的功能。

7.8.2  基坑工程巡视检查宜包括以下内容：

1  支护结构

1）支护结构成型质量以及构件连接情况；

2）冠梁、围檩、支撑、面层有无裂缝出现；支撑、立柱、腰梁有无较大变形；

3）止水帷幕有无开裂、渗漏情况；

4）坡体及墙后土体有无裂缝、沉陷及滑移情况；

5）基坑有无涌土、流砂、管涌情况。

2  施工工况

1）开挖后暴露的岩土体情况与岩土勘察报告有无差异；

2）基坑开挖分段长度、分层厚度及支锚设置是否与设计要求一致；

3）场地地表水、地下水排放状况是否正常，基坑降水、回灌设施是否运转正常；

4）基坑周边地面有无超载。

3  周边环境

1）周边管道有无破损、泄漏情况；

2）周边建筑有无新增裂缝出现；

3）周边道路（地面）有无裂缝、沉陷；

4）邻近基坑及建筑的施工变化情况。

4  监测设施

1）基准点、监测点完好状况；

2）监测元件的完好及保护情况；

3）有无影响观测工作的障碍物。

5  根据设计要求或当地经验确定的其他巡视检查内容。

7.8.3  特殊土基坑工程巡视检查尚应符合下列规定：

1  对膨胀土、湿陷性黄土等水敏性特殊土，应重点巡视场地内防水、排水等防护设施是否完好，开挖暴露面有无被雨水及各种水源浸湿的现象；是否及时覆盖封闭；

2  对多年冻土、季节性冻土等温度敏性土，当基坑施工及使用阶段经受冻融循环时，应重点巡视开挖暴露面保温、隔热措施是否到位；坡顶、坡脚排水系统是否完好；

3  对高灵敏性软土，应重点巡视施工扰动情况；支撑施作是否及时；有无软土侧壁挤出；开挖暴露面是否及时封闭等。

7.8.4  巡视检查宜以目测为主，可辅以锤、钎、量尺、放大镜等工器具以及摄像、摄影等设备进行。

7.8.5  巡查过程中，应对自然条件、支护结构、施工工况、周边环境、监测设施等的巡检情况应做好记录。检查记录应及时整理，并与自动化监测仪器的监测数据进行比拟及综合分析。

7.8.6  如巡视检查发现异常和危险情况，应及时通知建设单位、施工单位等相关单位。

# 8  监测数据分析处理

8.0.1  监测原始数据文件应定期整理、备份、归档和供备查。

8.0.2  数据的采集、预处理由系统自动进行，对数据的分析应具有岩土工程、结构工程、工程测量的综合知识和工程实践经验，具有较强和综合分析能力的人员承担。

8.0.3  数据处理应具备对数据可靠性的判断方法，包括以下内容：

1  原始数据过滤方法；

2  监测基准的稳定性分析方法；

3  异常数据的剔除；

4  监测对象变形发展的趋势预测

8.0.4  监测过程中的成果资料提交及相关情况通知宜采用信息化方式进行报送。监测结果一旦触发报警，应立即调整监测频率，进行加密监测，报警情况立即通知建设单位等相关单位。

8.0.5  自动化监测项目的数据分析应结合其他相关项目的监测数据和自然环境条件、施工工况等情况及以往数据进行，并对其发展趋势做出预测。

8.0.6  监测成果报表、变化曲线图应自动生成，并包含完善的信息。内容应满足《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497规定要求。

# 9  预警信息反馈

9.0.1  当出现下列情况之一时，必须立即进行危险报警，并应通知有关各方对基坑支护结构和周边环境中的保护对象采取应急措施：

1  监测点变形监测累计值或变形速率达到监测报警值；

2  基坑支护结构或周边土体的位移值突然明显增大或基坑出现流砂、管涌、隆起、陷落或较严重的渗漏等；

3  基坑支护结构的支撑或锚杆体系出现过大变形、压屈、断裂、松弛或拔出的迹象；

4  周边建筑的结构部分、周边地面出现较严重的突发裂缝或危害结构的变形裂缝；

5  周边管线变形突然明显增长或出现裂缝、泄漏等；

6  根据当地工程经验判断，出现其他必须进行危险报警的情况。

9.0.2  自动化监测系统中应具有针对不同层级、权限的相关人员，进行梯次预警的功能。

# 10  自动化监测报告

10.0.1  自动化监测的现场维护和量测人员应对监测数据的真实性负责，监测分析人员应对监测报告的可靠性负责，监测单位应对整个项目监测质量负责。监测记录和监测技术成果均应有责任人签字，监测技术成果应加盖成果章。

10.0.2  自动化监测的原始资料应符合下列要求：

1  使用统一的监测记录表格；

2  监测记录应有相应的工况描述；

3  监测数据的整理应及时；

4  对监测数据的变化及发展情况的分析和评述应及时。

10.0.3  观测数据出现异常时，应分析原因，必要时应进行重测和比对测量。

10.0.4  自动化监测的技术成果应包括当日报表、阶段性报告和总结报告。技术成果提供的内容应真实、准确、完整，并宜用文字阐述与图表或图形相结合的形式表达。技术成果应及时报送。

10.0.5  监测数据的处理与信息反馈宜采用专业软件，专业软件的功能和参数应符合本规范的有关规定，并宜具备数据采集、处理、分析、查询和管理一体化以及监测成果的可视化的功能。

10.0.6  基坑工程自动化监测的观测记录、计算资料和技术成果应进行组卷、归档。

10.0.7  日报表应包括下列内容：

1  当日的天气情况和施工现场的工况；

2  仪器监测项目各监测点的本次测试值、单次变化值、变化速率以及累计值等，必要时绘制有关曲线图；

3  巡视检查的记录；

4  对监测项目应有正常或异常的判断性结论；

5  对达到或超过监测报警值的监测点应有报警标示，并有分析和建议；

6  对巡视检查发现的异常情况应有详细描述，危险情况应有报警标示并有分析和建议。

10.0.8  阶段性报告应包括下列内容：

1  该监测阶段相应的工程、气象及周边环境概况；

2  该监测阶段的自动化监测项目及测点的布置图；

3  各项监测数据的整理、统计及监测成果的过程曲线；

4  各监测项目监测值的变化分析、评价及发展预测；

5  人工比测方法及比测结果；

6  相关的设计和施工建议。

10.0.9  总结报告的内容应包括：

1  工程概况；

2  自动化监测依据；

3  自动化监测项目；

4  监测点布置；

5  自动化监测设备和监测方法；

6  监测频率；

7  监测结果及报警情况；

8  人工比测方法及比测结果；

9  各监测项目全过程的发展变化分析及整体评述；

10  自动化监测工作结论与建议。

10.0.10  巡查记录、日报、阶段性报告、总结报告、巡检报告等报表中，各监测项目的报表宜采用本规范附录A~附录M的样式。

# 附录  监测报表参考模板

附录A  巡视检查日报表（第     次）           第   页  共   页

工程名称：                                       报表编号：

观测者：                                         观测日期：    年   月   日   时

| 分类 | 巡视检查内容 | 巡视检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然条件 | 气温 |  |  |
|  | 雨量 |  |  |
|  | 风级 |  |  |
|  | 水位 |  |  |
| 支护结构 | 支护结构成型质量 |  |  |
|  | 冠梁、支撑、围檩裂缝 |  |  |
|  | 支撑、立柱变形 |  |  |
|  | 止水帷幕开裂、渗漏 |  |  |
|  | 墙后土体沉陷、裂缝及滑移 |  |  |
|  | 基坑涌土、流砂、管涌 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 施工工况 | 土质情况 |  |  |
|  | 基坑开挖分段长度及分层厚度 |  |  |
|  | 地表水、地下水状况 |  |  |
|  | 基坑降水、回灌设施运转情况 |  |  |
|  | 基坑周边地面堆载情况 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 周边环境 | 管道破损、泄漏情况 |  |  |
|  | 周边建筑裂缝 |  |  |
|  | 周边道路（地面）裂缝、沉陷 |  |  |
|  | 邻近施工情况 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 监测设施 | 基准点、测点完好状况 |  |  |
|  | 监测元件完好情况 |  |  |
|  | 观测工作条件 |  |  |

工程负责人：                        监测单位：

| 附录B 【围护墙顶水平位移】监测数据成果表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监测项 |  |  | 设备类型 |  | 设备型号 |  |
| 监测日期 |  |  | 监测次数 |  | 监测点数量 |  |
| 监测数据成果汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 测点编号 | 初始断面距离 | 本次断面距离 | 本次变化量 | 累计变化量 | 变化速率 | 安全状态 |
|  | (m) | (m) | (mm) | (mm) | (mm/d) |  |
| 监测数据成果曲线图 |  |  |  |  |  |  |
| 数据统计 |  |  |  |  |  |  |
| 当次累计正方向最大统计 |  | 测点编号 |  | 变化量 | mm |  |
| 当次累计负方向最大统计 |  | 测点编号 |  | 变化量 | mm |  |
| 最大变化速率统计 |  | 测点编号 |  | 变化量 | mm/d |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| - 变化量“+”为向基坑内位移，“-”为向基坑外位移。 2)“/”标识该测点未监测。 |  |  |  |  |  |  |

| 附录C【地面沉降】监测数据成果表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监测项 |  |  | 设备类型 |  | 设备型号 |  |
| 监测日期 |  |  | 监测次数 |  | 监测点数量 |  |
| 监测数据成果汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 测点编号 | 初始高程 | 本次高程 | 本次变化量 | 累计变化量 | 变化速率 | 安全状态 |
|  | (m) | (m) | (mm) | (mm) | (mm/d) |  |
| 监测数据成果曲线图 |  |  |  |  |  |  |
| 数据统计 |  |  |  |  |  |  |
| 当次累计正方向最大统计 |  | 测点编号 |  | 变化量 | mm |  |
| 当次累计负方向最大统计 |  | 测点编号 |  | 变化量 | mm |  |
| 最大变化速率统计 |  | 测点编号 |  | 变化量 | mm/d |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 1)变化量“-”为下沉，“+”为上升。 2)“/”标识该测点未监测。 |  |  |  |  |  |  |

| 附录D【管线沉降】监测数据成果表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监测项 |  |  | 设备类型 |  | 设备型号 |  |
| 监测日期 |  |  | 监测次数 |  | 监测点数量 |  |
| 监测数据成果汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 测点编号 | 初始高程 | 本次高程 | 本次变化量 | 累计变化量 | 变化速率 | 安全状态 |
|  | (m) | (m) | (mm) | (mm) | (mm/d) |  |
| 监测数据成果曲线图 |  |  |  |  |  |  |
| 数据统计 |  |  |  |  |  |  |
| 当次累计正方向最大统计 |  | 测点编号 |  | 变化量 | mm |  |
| 当次累计负方向最大统计 |  | 测点编号 |  | 变化量 | mm |  |
| 最大变化速率统计 |  | 测点编号 |  | 变化量 | mm/d |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 1)变化量“-”为下沉，“+”为上升。 2)“/”标识该测点未监测。 |  |  |  |  |  |  |

| 附录E【立柱沉降】监测数据成果表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监测项 |  |  | 设备类型 |  | 设备型号 |  |
| 监测日期 |  |  | 监测次数 |  | 监测点数量 |  |
| 监测数据成果汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 测点编号 | 初始高程 | 本次高程 | 本次变化量 | 累计变化量 | 变化速率 | 安全状态 |
|  | (m) | (m) | (mm) | (mm) | (mm/d) |  |
| 监测数据成果曲线图 |  |  |  |  |  |  |
| 数据统计 |  |  |  |  |  |  |
| 当次累计正方向最大统计 |  | 测点编号 |  | 变化量 | mm |  |
| 当次累计负方向最大统计 |  | 测点编号 |  | 变化量 | mm |  |
| 最大变化速率统计 |  | 测点编号 |  | 变化量 | mm/d |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 1)变化量“-”为下沉，“+”为上升。 2)“/”标识该测点未监测。 |  |  |  |  |  |  |

| 附录F【围护墙顶竖向位移】监测数据成果表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监测项 |  |  | 设备类型 |  | 设备型号 |  |
| 监测日期 |  |  | 监测次数 |  | 监测点数量 |  |
| 监测数据成果汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 测点编号 | 初始高程 | 本次高程 | 本次变化量 | 累计变化量 | 变化速率 | 安全状态 |
|  | (m) | (m) | (mm) | (mm) | (mm/d) |  |
| 监测数据成果曲线图 |  |  |  |  |  |  |
| 数据统计 |  |  |  |  |  |  |
| 当次累计正方向最大统计 |  | 测点编号 |  | 变化量 | mm |  |
| 当次累计负方向最大统计 |  | 测点编号 |  | 变化量 | mm |  |
| 最大变化速率统计 |  | 测点编号 |  | 变化量 | mm/d |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 1)变化量“-”为下沉，“+”为上升。 2)“/”标识该测点未监测。 |  |  |  |  |  |  |

| 附录G【地下水位】监测数据成果表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监测项 |  |  | 设备类型 |  | 设备型号 |  |
| 监测日期 |  |  | 监测次数 |  | 监测点数量 |  |
| 监测数据成果汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 测点编号 | 初始水位深度 | 本次水位深度 | 本次变化量 | 累计变化量 | 变化速率 | 安全状态 |
|  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm/d) |  |
| 监测数据成果曲线图 |  |  |  |  |  |  |
| 数据统计 |  |  |  |  |  |  |
| 当次累计正方向最大统计 |  | 测点编号 |  | 变化量 | mm |  |
| 当次累计负方向最大统计 |  | 测点编号 |  | 变化量 | mm |  |
| 最大变化速率统计 |  | 测点编号 |  | 变化量 | mm/d |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 1)变化量“-”为水位下降，“+”为水位上升。 2)“/”标识该测点未监测。 |  |  |  |  |  |  |

| 附录H【内支撑轴力】监测数据成果表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监测项 |  |  | 设备类型 |  | 设备型号 |  |
| 监测日期 |  |  | 监测次数 |  | 监测点数量 |  |
| 监测数据成果汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 测点编号 | 初始内力 | 本次内力 | 本次变化量 | 累计变化量 |  | 安全状态 |
|  | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) |  |  |
| 监测数据成果曲线图 |  |  |  |  |  |  |
| 数据统计 |  |  |  |  |  |  |
| 最大内力 |  | 测点编号 |  | 数值 |  |  |
| 最小内力 |  | 测点编号 |  | 数值 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 1)轴力值“-”为传感器支撑受拉，“+”为传感器受支撑受压。 2)“/”标识该测点未监测。 |  |  |  |  |  |  |
| 附录I【锚杆拉力】监测数据成果表 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监测项 |  |  | 设备类型 |  | 设备型号 |  |
| 监测日期 |  |  | 监测次数 |  | 监测点数量 |  |
| 监测数据成果汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 测点编号 | 初始内力 | 本次内力 | 本次变化量 | 累计变化量 |  | 安全状态 |
|  | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) |  |  |
| 监测数据成果曲线图 |  |  |  |  |  |  |
| 数据统计 |  |  |  |  |  |  |
| 最大内力 |  | 测点编号 |  | 数值 |  |  |
| 最小内力 |  | 测点编号 |  | 数值 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 1)拉力值“-”为传感器锚杆受拉，“+”为传感器锚杆受压。 2)“/”标识该测点未监测。 |  |  |  |  |  |  |

| 附录J【深层水平位移】监测数据成果表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监测项 |  |  | 设备类型 |  | 设备型号 |  |
| 监测日期 |  |  | 监测次数 |  | 监测点数量 |  |
| 测孔编号 |  |  | 测孔深度 | m |  |  |
| 监测数据成果汇总 |  |  |  | 监测数据成果曲线图 |  |  |
| 测点深度 (m) | 上次累计量 | 本次累计量 | 变化速率 |  |  |  |
|  | (mm) | (mm) | (mm/d) |  |  |  |
| 数据统计 |  |  |  |  |  |  |
| 当次累计正方向最大统计 |  | 测点深度 |  | 变化量 | mm |  |
| 当次累计负方向最大统计 |  | 测点深度 |  | 变化量 | mm |  |
| 最大变化速率统计 |  | 测点深度 |  | 变化量 | mm/d |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 1)变化量“+”为向基坑内位移，“-”为向基坑外位移。 2)“/”标识该测点未监测。 |  |  |  |  |  |  |

| 附录K【建筑物裂缝】监测数据成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项 |  |  |  |  | 设备类型 |  |  |  | 设备型号 |  |  |  |
| 监测日期 |  |  |  |  | 监测次数 |  |  |  | 监测点数量 |  |  |  |
| 监测数据成果汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点编号 | 初始宽度 |  | 本次宽度 |  | 本次变化量 |  | 累计变化量 |  | 变化速率 |  | 安全状态 |  |
|  | (mm) |  | (mm) |  | (mm) |  | (mm) |  | (mm/d) |  |  |  |
| 监测数据成果曲线图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当次累计正方向最大统计 |  |  | 测点编号 |  |  |  | 变化量 |  | mm |  |  |  |
| 当次累计负方向最大统计 |  |  | 测点编号 |  |  |  | 变化量 |  | mm |  |  |  |
| 最大变化速率统计 |  |  | 测点编号 |  |  |  | 变化量 |  | mm/d |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)变化量“-”为增大，“+”为缩小。 2)“/”标识该测点未监测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附录L【孔隙水压力】监测数据成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项 |  |  |  |  |  | 设备类型 |  |  |  | 设备型号 |  |  |
| 监测日期 |  |  |  |  |  | 监测次数 |  |  |  | 监测点数量 |  |  |
| 监测数据成果汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点编号 |  | 初始压力 |  | 本次压力 |  | 本次变化量 |  | 累计变化量 |  |  |  | 安全状态 |
|  |  | (kPa) |  | (kPa) |  | (kPa) |  | (kPa) |  |  |  |  |
| 监测数据成果曲线图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大压力 |  |  |  | 测点编号 |  |  |  | 数值 |  |  |  |  |
| 最小压力 |  |  |  | 测点编号 |  |  |  | 数值 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)压力值“-”为传感器压力减小，“+”为传感器压力增大。 2)“/”标识该测点未监测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附录M【土压力】监测数据成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项 |  |  |  |  |  | 设备类型 |  |  |  | 设备型号 |  |  |
| 监测日期 |  |  |  |  |  | 监测次数 |  |  |  | 监测点数量 |  |  |
| 监测数据成果汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点编号 |  | 初始压力 |  | 本次压力 |  | 本次变化量 |  | 累计变化量 |  |  |  | 安全状态 |
|  |  | (kPa) |  | (kPa) |  | (kPa) |  | (kPa) |  |  |  |  |
| 监测数据成果曲线图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大压力 |  |  |  | 测点编号 |  |  |  | 数值 |  |  |  |  |
| 最小压力 |  |  |  | 测点编号 |  |  |  | 数值 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)压力值“-”为传感器压力减小，“+”为传感器压力增大。 2)“/”标识该测点未监测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……要求或规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《建筑地基基础设计规范》GB 50007

- 《工程测量规范》 GB 50026

- 《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497

- 《建筑变形测量规范》 JGJ 8

- 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120

- 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》 JGJ 311

中国工程建设标准化协会标准

建筑基坑自动化监测技术规范

T/CECS ×××－20××

# 条文说明

目  次

目录

# 1  总    则

1.0.1  随着城市地下空间的大规模、大尺度发展，基坑工程设计、施工技术水平也随着工程经验的积累不断提高。但是在基坑工程实践中，因岩土工程的复杂性和艺术性，基坑工程的设计计算虽能大致描述正常施工条件下支护结构以及相邻周边环境的变形规律和受力范围，但计算结果往往和监测数据不相一致，必须在基坑工程期间开展严密的现场监测，在理论分析指导下有计划地进行现场工程监测就显得十分必要。

根据国内典型的基坑工程事故的原因分析，基坑工程监测工作的不规范往往都是事故的原因之一。一方面，目前传统的人工监测普遍存在监测频率不及时、监测数据存在虚假伪造的漏洞；另一方面，自动化监测由于无规范引导、造价昂贵等因素，得不到大规模应用。因此，推广和应用半自动化、自动化监测规范，使得基坑监测工作真正做到技术先进、经济合理、安全实用，才能真正意义上确保基坑安全和保护基坑周边环境。

1.0.2  本条是对本规范适用范围的界定。本规范适用于建（构）筑物地下工程开挖形成的基坑以及基坑开挖影响范围内的建（构）筑物及各种设施、管线、道路等监测。

侵蚀性环境有可能直接影响自动化监测耗材和设备元件及材料的正常使用及安全性能，因此应在经验指导下使用。

1.0.3  基坑工程自动化监测尚处于推广应用阶段，因此应充分因地制宜、具体问题具体分析来编制各个项目的自动化监测方案，确保监测方案、监测硬件、监测系统、监测数据分析和处理、预警等环节能正常发挥自动化监测的优势作用。

1.0.5  建筑基坑工程需要遵守的标准有很多，本规范只是其中之一；另外，有关国家现行标准中对建筑基坑工程监测也有一些相关规定，因此本条规定除遵守本规范外，基坑工程监测尚应符合国家现行有关标准的规定。与本规范有关的国家现行规范、规程主要有：

1  《建筑地基基础设计规范》GB 50007

2  《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497

3  《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120

4  《建筑变形测量规范》 JGJ 8

5  《工程测量规范》 GB 50026

6  《建筑深基坑工程施工安全技术规范》 JGJ 311

# 2  术    语

2.0.5  监测对象 monitored body

基坑工程现场监测的对象应包括：支护结构、基坑及周围岩土体、地下水位、周边建筑、周边管线及设施、周边重要的道路、其他应监测的对象等。此外，根据工程的具体情况，可能会有一些其他应监测的对象，由设计和有关单位共同确定。

2.0.6 监测项目 monitoring items

包括围护墙（边坡）顶部水平位移、围护墙（边坡）顶部竖向位移、深层水平位移、立柱竖向位移、围护墙内力、支撑轴力、立柱内力、锚杆轴力、坑底隆起（回弹）、围护墙侧向土压力、孔隙水压力、地下水位变化、土体分层竖向位移、周边地表竖向位移、周边建筑的（水平、竖向）位移和倾斜、周边建筑裂缝、周边地表裂缝、周边管线的竖向位移和水平位移、周边道路竖向位移等

2.0.7  自动化监测工程 automatic monitoring engineering

传统意义上我们讲的自动化监测工程，一般是指全部采用利用计算机通信技术及传感器技术等构建系统，实现监测数据的自动化采集、传输和处理的监测方式来实现监测的工程。但是全自动化监测监测成本高、对监测人员和监测单位的技术要求高，不利于目前阶段国内监测工程的大规模推广。

现行传统人工监测市场低价竞争、人工成本与日俱增，同时，工作量大、效率低、精度低，监测数据不连续等缺点已使传统人工监测陷入困境，实现自动化监测是一个不可阻挡的趋势。自动化监测虽然在真实性、及时性、准确性、连续性、便捷性方面有着得天独厚的优势，其缺点在于成本高、保护难、推广难。毋庸置疑，随着技术的发展和科技的进步，自动化所具有的巨大优势必将取代传统人工监测，从建筑基坑监测的传统人工监测到未来全自动化监测的转型需花费较长时间去实现，急需找到两者间的结合点，将传统人工监测借助“互联网+”手段转变为全自动化监测或部分自动化监测，才能全面提高全行业的信息化水平，带动监测行业健康、良性的可持续发展。在监测的数据采集、传输、处理、预警、报告等方面部分地逐步进行自动化或信息化，将是全自动化监测时代所要经历的必经阶段。因此，本规程将全部或部分采用自动化技术或信息化技术的监测工程，统称为“自动化监测工程”。

2.0.8 半自动化监测工程  semi-automatic monitoring engineering

建筑基坑半自动化监测工程，即结合人工监测和自动化监测系统来进行基坑监测的监测工程。建筑基坑半自动化监测主要分为两种模式：①结合传统人工监测和互联网+，采用人工采集，即时上传云端模式。即由监测人员用全站仪、水准仪、频率计等仪器进行基坑监测数据采集，将数据导出至手持式上传设备，再上传至服务器云端进行数据处理、报告生成等一系列内业工作；②实现部分项目全自动化功能。由于施工现场的特殊限制性以及各方单位的相互协作制约等原因，人工观测的工作量，一般监测频率一天两次已经到达饱和。对于某些自动化测量设备和元器件较经济和便于保护的监测项目可采用自动化监测，如土压力、孔隙水压力、支撑轴力、墙体内力、地下水位监测等，可以充分利用全自动化监测技术，自动采集数据后实时传输至服务器云端计算存储，实现自动化采集监测数据，当采用全自动化监测技术的监测项目出现报警或异常时，在排除系统误报警之后立即加密人工监测。

# 3  基本规定

3.0.1  对于需要加密观测和高频次监测的项目，人工监测往往不能及时预警或后处理过程繁琐和不及时，因此建议该种情况采用自动化监测。其它情况视项目的重要程度和人工监测是否能真正防患未然，推广使用自动化监测技术。

3.0.2  相对于传统的人工监测和自动化监测，半自动化监测具有以下特点：

（1）相对于传统人工监测，半自动化监测技术可以借助上传系统和网络服务器云端，保证监测数据真实、及时、准确，而且一旦发现超出预警值范围的测量数据，系统马上报警，辅助工程技术人员做出正确的决策，及时采取相应的工程措施，整个反应过程比较快捷，真正做到“未雨绸缪，防患于未然”。

（2）相对于全自动化监测，采用半自动化监测技术，可以大幅减少成本的投入和技术人员的投入，同时也减小了对监测元器件的 安全保管风险。

（3）半自动化监测作为传统人工监测和自动化监测的综合产物，兼容自动化设备和元器件的数据接口和通讯接口，对日后实现全自动化监测将起巨大的推动作用。

因此，本条文对于无条件实施全自动化监测的项目，引导和建议采用半自动化监测手段，以弥补传统人工监测的弊端。

3.0.3  因自动化监测技术以及软硬件尚未成熟或普遍适用，因此对于实施自动化监测的项目，本规程建议都应当具备定期人工比测的条件，定期采用人工测量和自动化监测结果进行比对，以对现有数据结果进行校验，以防自动化监测系统不成熟等不利因素造成的延误报警或工程事故。

3.0.9  对于一些重要的或大型、新型的基坑工程，采用自动化监测技术可能存在软硬件不协调或经验不足的情况，因此建议该类支护工程的自动化监测方案，应组织当地有经验的专家进行论证后实施。

3.0.10 ~3.0.12 自动化监测的过程采取数据和数据处理以及预警等环节，如果不加人工校核或定期维护，很可能会出现误报警或漏报警，对工程安全存在不利影响。因此，本条文对自动化监测过程中以及人工校核等环节进行了规范界定，以保证工程安全。

# 4  自动化监测网络系统

## 4.1 一般规定

4.1.1~4.1.5  因自动化监测技术和配套软硬件环境存在多元化和尚未成体系，因此条文对自动化监测系统的设计、关键技术及设备、运行环境、防雷设计、稳定性设计等方面做了基本规定，以确保自动化监测系统的稳定、可靠。

4.1.9  本条文对基坑工程自动化监测系统的基本功能进行了界定，以保证系统具备基本的监测功能。

## 4.2~4.4

对自动化监测系统的基本功能进行了要求，以满足大多数项目的正常使用。同时要求自动化监测系统应具有人工录入数据的功能，是为了衔接和兼容半自动化监测项目，同时对过程中人工校核的结果能录入系统进行比对和存档。对自动化监测系统的基本功能进行了细化要求，同时对稳定性、持续性、可靠性等进行了硬性规定，以便于自动化监测项目能顺利实施。

# 5  监测点布置

5.0.1  对实施自动化监测的项目，对应的监测点布设要求应不低于《基坑工程监测技术规范》GB 50497的要求，这是对自动化监测项目的基本要求。基坑自动化监测项目的监测要求越高，自动化监测的优势愈加明显。

5.0.5  基坑长边的中点、阳角部位、坑底为深厚软弱土层的坑底及以下位置，一般是基坑变形最大或最容易出工程事故的位置。人工监测在该位置往往监测点密度不够、监测时间或频率不规范，造成工程施工频发，因此本条文要求在上述位置加密和重点监测，用自动化监测的手段来进一步规避工程风险。

# 6  传感器与数据传输

## 6.1 传感器

本条文对传感器的硬件等进行了规范，以避免因市场上传感器制造不规范、硬件不达标、软件不成熟等等因素造成的自动化监测结果失真和未有效预警。

传感器的成活率问题普遍存在，一方面试硬件质量不过硬（劣质价廉的传感器大量使用），另一方面现场安装不规范等问题也普遍存在，需要对不成活的传感器或不规范的安装方式进行规范，并要求及时更换或重新埋设异常的传感器，才能有效建立自动化监测的健康使用环境。

# 7  自动化监测方法及要求

## 7.1~7.1

自动化监测的监测原理和监测方法与传统人工监测相比，采集手段上有差异，但后端数据处理等方面基本一致，因此对有别于传统人工监测的要点进行了梳理和规范，对和人工监测一致的部分，仍应遵循国家现行其它规范要去。

同时对过程中的人工校核进行了硬性规定，以确保自动化监测的有效性和可靠性，同时避免相关单位因采用了自动化监测就一劳永逸或忽视过程核查的环节，确保工程安全。

## 7.8 巡视检查

本条文对人工巡查进行了条文规定。屡屡发生的工程事故分析发现，常规的监测项目中监测单位往往重视仪器监测，而忽视了现场巡视这一直接的工程事故排查手段，因此对除了仪器监测之外的现场巡查内容、巡查方法、巡查报告等内容进行了规范。同时要求自动化监测项目以及自动化监测系统中，应对现场巡查的内容、方法、报告等相关功能予以支持，以利于自动化监测项目中对施工巡查的实施。

# 8  监测数据分析处理

8.0.1  自动化监测系统应包含数据采集、处理、查询和管理功能，并实现监测成果可视化。

8.0.2  数据的采集、预处理由系统自动进行，对数据的分析应具有岩土工程、结构工程、工程测量的综合知识和工程实践经验，具有较强和综合分析能力的人员承担。

8.0.3  数据处理应具备对数据可靠性的判断方法，包括以下内容：

1  原始数据过滤方法；

2  监测基准的稳定性分析方法；

3  异常数据的标示。

8.0.4  监测过程中的成果资料提交及相关情况通知宜采用信息化方式进行报送。监测结果一旦触发报警，应立即调整监测频率，进行加密监测，报警情况立即通知相关单位。

8.0.5  自动化监测系统采集的所有原始数据应保存，并及时备份。

8.0.6  监测成果报表、变化曲线图应自动生成，并包含完善的信息。内容应满足《基坑工程监测技术规范》GB 50497规定要求。

# 9  预警信息反馈

9.0.1  工程事故发生前一般都有明显的工程征兆，因此针对典型的工程征兆情况要求进行提前预警，以避免工程事故。

9.0.2  自动化监测系统中应具有针对不同层级、权限的相关人员，进行梯次预警的功能。预警手段包括但不限于手机短信、APP、电脑端等提醒，同时对于预警的情况，应当具有事故分析、处理、后续监测等封闭的信息处理功能。

# 10  自动化监测报告

10.0.1~10.0.2  为了确保监测工作质量，保证基坑及周边环境的安全和正常使用，防止监测工作中的弄虚作假，本条分别强调了基坑工程监测人员及单位的责任。为了明确责任，保证监测记录和监测成果的可追溯性，本条还规定有关责任人应签字，技术成果应加盖技术成果章。

10.0.5  基坑工程监测是一个系统，系统内的各项目监测有着必然的、内在的联系。某一单项的监测结果往往不能揭示和反映整体情况，必须结合相关项目的监测数据和自然环境、施工工况等情况以及以往数据进行分析，才能通过相互印证、去伪存真，正确地把握基坑及周边环境的真实状态，提供出高质量的综合分析报告。

10.0.9  当日报表是信息化施工的重要依据。每次测试完成后，监测人员应及时进行数据处理和分析，形成当日报表，提供给委托单位和有关方面。当日报表强调及时性和准确性，对监测项目应有正常、异常和危险的判断性结论。

10.0.10  阶段性报告是经过一段时间的监测后，监测单位通过对以往监测数据和相关资料、工况的综合分析，总结出的各监测项目以及整个监测系统的变化规律、发展趋势及其评价，用于总结经验、优化设计和指导下一步的施工。阶段性检测报告可以是周报、旬报、月报或根据工程的需要不定期的进行。报告的形式是文字叙述和图形曲线相结合，对于监测项目监测值的变化过程和发展趋势尤以过程曲线表示为好。阶段性监测报告强调分析和预测的科学性、准确性，报告的结论要依据充分。

10.0.11  总结报告是基坑工程监测工作全部完成后监测单位提交给委托单位的竣工报告。总结报告一是要提供完整的监测资料；二是要总结工程的经验与教训，为以后的基坑工程设计、施工和监测提供参考。

10.0.12  对各种报表的格式进行了规范和引导，同时也是对自动化监测系统的报表等监测成果进行了统一的规范，有利于各监测系统之间数据共享、兼容，以及方便对监测结果的解读。