前   言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发《2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知》（建标协字[2017]014号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结各地实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准主编单位：

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目  次

1.	范围	4

2.	规范性引用文件	4

3.	术语和定义	4

4.	评价要求	5

4.1 基本要求	5

4.2 评价指标要求	5

5.	评价方法	6

附 录 A （规范性附录） 计算方法	7

绿色建材评价标准 保温装饰一体化板

- 范围

本标准规定了保温装饰一体化板绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于建筑外墙外保温工程用保温装饰一体化板的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 17219  生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 18599  一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 28001  职业健康安全管理体系 要求

AQ/T 9006-2010  企业安全生产标准化基本规范

GBZ 2.1-2007  工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素

GBZ 2.2-2007  工作场所有害因素职业接触限值 物理有害因素

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

绿色建材评价 green building material assessment

由认证机构证明产品符合绿色建材标准要求的合格评定活动。

- 3.3

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

- 3.4

保温装饰一体化板 insulated decorative panel

由装饰面板、保温材料、粘合剂和锚固构造等在工厂复合成型的板状制品。

- 3.5

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 3.6

碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 评价要求

- 4.1 基本要求

- 4.1.1  生产企业应满足适用的国家标准、地方标准及环评批复的要求，当允许排污时应取得地方政府的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

- 4.1.2  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.3  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.4 工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1-2007和GBZ 2.2-2007要求。

- 4.1.5 安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定 ，且近3年无重大安全事故。

- 4.1.6  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.7  保温装饰一体化板基本性能应符合JG/T 287-2013等现行国家、行业标准要求。

- 4.1.8  生产企业还应符合表1的规定。

表1  申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足GB/T 33000要求 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 按照GB/T24025提交保温装饰一体化板的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

- 4.2 评价指标要求

保温装饰一体化板评价指标包括资源属性、能源属性、环境属性和品质属性指标，保温装饰一体化板评价指标要求见表1。

表1  保温装饰一体化板评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 指标 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 水消耗量 | t/万m2 | ≤50 | ≤30 | ≤15 | 提供证明材料 |
|  | 矿产资源的直接使用 | % | 不使用 | 不使用 | 不使用 |  |
| 能源属性 | 单位产品生产能耗（不含装饰面板）或 | kW·h/m2 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.2 |  |
|  | 单位产品生产能耗（含装饰面板） | kW·h /m2 | ≤4.0 | ≤3.5 | ≤3.0 |  |
| 环境属性 | 废水排放 | kg/m2 | 无废水外排，可循环利用 | 无废水外排，可循环利用 | 无废水外排，可循环利用 |  |
|  | 生产场所空气中粉尘允许浓度 | mg/m3 | ≤10 | ≤6 | ≤2 |  |
| 品质属性 | 单位面积质量 | kg/m2 | Ⅰ型＜20 Ⅱ型≤30 | Ⅰ型＜20 Ⅱ型≤30 | Ⅰ型＜18 Ⅱ型≤28 | 现场检查 |
|  | 拉伸粘结强度 | MPa | Ⅰ型≥0.10 Ⅱ型≥0.15 | Ⅰ型≥0.12 Ⅱ型≥0.17 | Ⅰ型≥0.15 Ⅱ型≥0.20 | 提供证明材料 |
|  | 施工现场切割加工比例 |  | 不要求 | ≤80% | ≤60% | 现场检查 |
|  | 保温材料导热系数 | W/(m·K) | B1级≤0.040 A级≤0.060 | B1级≤0.040 A级≤0.060 | B1级≤0.035 A级≤0.050 | 现场检查 |
|  | 装饰性能 |  | 耐老化1000h | 耐老化1500h | 耐老化2000h | 提供证明材料 |
|  | 生产自动化 |  | 未采用自动化生产设备 | 个别关键设备采用自动化生产设备 | 关键设备采用自动化生产设备 | 现场检查 |
|  | 提供或规定配套材料 |  | 不要求 | 部分 | 全部 | 提供证明材料 |
|  | 提供应用技术文件 |  | 产品企业标准 | 产品、施工技术规程企业标准 | 产品、施工技术规程企业标准，企业设计图集 | 提供证明材料 |

- 评价方法

5.1 生产企业应按4.1的规定提供有效期内的第三方环境监测报告、管理体系认证证书、产品型式检验报告、安全生产标准化证书、EPD和碳足迹报告等相关资料。

5.2 能源属性中单位产品综合能耗按附录A.1的规定进行。

5.3生产企业应提供一年内的产品质量检验报告或进行相关检测。

5.4保温装饰一体化板评价应通过文件检查和工厂现场检查进行，并采用符合性评价方法。当判定评价结果符合某一评价等级规定时，应符合下列要求：

- 满足4.1基本要求中的全部要求；

- 满足4.2评价指标要求中资源属性、能源属性、环境属性的全部要求；

- 满足4.2评价指标要求中品质属性的要求项目不少于7个。

附 录 A
（规范性附录）

计算方法

A.1 单位产品生产能耗

EDN=EZNP	(A.1)

式中：

EDN ——单位产品综合耗能，单位为千克标准煤每千克（kgce/kg）；

EZN —— 评价期内产品耗能总量，单位为千克标准煤（kgce）；

P  ——评价期内符合相关标准的合格产品产量，单位为千克（kg）。

_______________________________