ICS 91.×××

×××

T/CECS 1000X—

绿色建材评价标准  辐射供热供冷系统

Green building materials assessment-Radiant heating and cooling unit

（征求意见稿）

20190525

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

团体标准

目  次

T/CECS 1000X—

T/CECS 1000X—

前   言	1

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	2

4 评价要求	3

4.1 基本要求	3

4.2 评价指标要求	4

5 评价方法	5

- 前   言

本标准是按照中国工程建设标准化协会“关于印发《2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知”（建标协字【2017】014号）的要求制定。

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会提出并归口。

本标准主编单位：

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

绿色建材评价标准 辐射供暖供冷系统

- 范围

本标准规定了绿色建材评价标准辐射供暖供冷系统的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于辐射供暖供冷系统，包括热水辐射供热系统和高温冷水辐射供冷系统、电热加地面辐射供热系统。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值物理有害因素

GB 18599 一般工业固废储存处置场污染控制标准

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系  要求

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 28001 职业健康安全管理体系  要求

GB/T 29045 预制轻薄型热水辐射供暖板

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

AQ/T 9006 企业安全生产标准化基本规范

JGJ 142 辐射供暖供冷技术规程

JGJ 319 低温辐射电热膜供暖系统应用技术规程

JG/T 403 辐射供冷及供暖装置热性能测试方法

JG/T 409 供冷供暖用辐射板换热器

HJ 681 交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）

DB13/T 1460 电热地暖系统安全与节能规范

- 术语和定义

绿色建材 green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 碳足迹 carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 混凝土或水泥砂浆填充式地面辐射供暖供冷 floating screed floor radiant heating or cooling

加热部件敷设在绝热层之上，需填充混凝土或水泥砂浆后再铺设地面面层的地面辐射供暖供冷形式。简称混凝土填充式地面辐射供暖供冷。

- 预制沟槽保温板地面辐射供暖 pre-grooved insulation board floor radiant heating

将加热管或加热电缆敷设在预制沟槽保温板的沟槽中，加热管或加热电缆与保温板沟槽尺寸吻合且上皮持平，不需要填充混凝土即可直接铺设面层的地面辐射供暖形式。

- 预制轻薄型热水辐射供暖板 thin prefabricated hot water radiant heating board

由保温基板、支撑龙骨（可选）、塑料加热管、粘接胶层、铝箔层和支路分集水器等组成的一体化供暖用薄板。

- 供冷供暖用辐射板换热器 radiant panel heat exchanger for cooling and heating

提升或降低围护结构内表面中一个或多个表面的温度，形成冷/热辐射面，通过辐射面以辐射和对流的传热方式向室内进行显热交换的板式末端设备。

- 毛细管网辐射系统 capillary mat radiant system

末端采用细小管道，加工成网状，敷设于地面、顶棚或墙面的一种以水为媒介的辐射供暖供冷系统。

- 电热地暖系统 electric floor heating system

以电为热源，经过电热转换后，以地面辐射方式向住宅或项特殊场所供热的系统。

- 低温辐射电热膜供热系统 low temperature electric radiant heating film

铺设在顶棚、墙面或地面，工作时膜表面温度不超过60℃，并且大部分能量以辐射方式传递的电热膜供热系统。

- 评价要求

  - 基本要求

    - 生产企业应符合适用的国家标准、地方标准及环评批复的规定，并取得地方政府的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

    - 一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，危险废物的处置应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

    - 工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

    - 安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

    - 生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

    - 生产企业宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

    - 混凝土或水泥砂浆填充式地面辐射供暖供冷系统和预制沟槽保温板地面辐射供暖供冷系统采用的绝热层材料、加热供冷部件、填充层材料、隔离层材料、温控设备等应符合JGJ 142的有关规定。

    - 供暖供冷用辐射板换热器应符合JG/T 409的有关规定。

    - 预制轻薄型热水辐射板应符合GB/T 29045的有关规定。

    - 电加热辐射供热装置应符合DB13/T 1460的有关规定。

    - 低温辐射电热膜供暖系统应符合JGJ 319的有关规定。

    - 辐射供暖供冷系统的安全性应符合现行国家、行业标准要求，其产品使用说明书中应有安全使用的相关内容。

    - 辐射供暖供冷系统应具备完整的第三方检测报告，其基本性能应符合相应的现行国家、行业标准要求。

    - 辐射供暖供冷系统所采用的材料应安全可靠，无毒性，在全寿命周期内不会产生对环境有害的物质。

    - 生产企业还应符合表1的规定。

- 表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足GB/T 33000/AQ 9006要求 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 提交辐射供暖供冷系统的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

  - 评价指标要求

辐射供暖供冷系统评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。水为介质的辐射供暖供冷系统评价指标应符合表2的要求，电加热辐射供热装置评价指标应符合表3的要求。

- 表2  水为介质的辐射供暖供冷系统指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 |  | 三星级 |  |
| 资源属性 | - | - | - |  |  |  |  |
| 能源属性 | 反向传热/冷损失 | % | ≤30 | ≤25 |  | ≤20 |  |
|  | 预制轻薄型热水辐射供暖板反向传热损失 | % | ≤25 | ≤20 |  | ≤18 |  |
|  | 温控与热计量 | - | 设置分户热计量和室温控制装置 |  |  |  |  |
| 环境属性 | - | - | - |  |  |  |  |
| 品质属性 | 水阻测试值与产品标称偏差 | % | ±10% |  |  |  |  |
|  | 辐射面传热/冷量不低于名义值 | % | 90 |  | 92 |  | 95 |
|  | 辐射供冷系统 | - | 设置防结露的控制装置 |  |  |  |  |

- 表3  电热辐射供热装置指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 |  | 三星级 |  |
| 资源属性 | - | - | - |  |  |  |  |
| 能源属性 | 反向传热损失 | % | ≤30 | ≤25 |  | ≤20 |  |
|  | 温控与热计量 | - | 设置分户热计量和室温控制装置 |  |  |  |  |
| 环境属性 | 低温辐射电热膜供热系统电磁辐射强度限值 | μT | ＜100 |  |  |  |  |
| 品质属性 | 保护装置 | mA | 电热供暖系统的配电线路应设置短路保护、过负荷保护、接地故障保护及剩余电流保护。剩余电流保护动作电流值不应超过30 mA |  |  |  |  |
|  | 安装温度自动调节装置 | - | 可调节室内温度或地板温度 |  |  |  |  |
|  | 辐射面传热量不低于名义值 | % | 90 |  | 92 |  | 95 |

- 评价方法

  - 生产企业应按第4章的规定提供有效期内的第三方检测报告、管理体系认证证书、安全生产标准化证书、环境产品声明和碳足迹报告、应用技术文件等相关资料。

  - 反向传热/冷损失、预制轻薄型热水辐射供暖板反向传热损失、辐射面传热/冷量不低于名义值按照应按JG/T 403的规定进行，水阻测试值与产品标称偏差应按GB/T 29045的规定进行，低温辐射电热膜供热系统电磁辐射强度限值应按HJ 681的规定进行，电热辐射供热装置的保护装置应按JGJ 319的规定进行，温控与热计量、设置防结露的控制装置由企业提供证明材料。

  - 采用符合性评价，生产企业满足第4章对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

_______________________________