ICS 13.020.10

Z 04

T/CECS 1000X—

绿色建材评价标准  建筑用供暖散热器

Green building materials assessment-Radiant heating

20190118

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

团体标准

目  次

T/CECS 1000X—

T/CECS 1000X—

前   言	1

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	2

4 评价要求	3

4.1 基本要求	3

4.2 评价指标要求	4

5 评价方法	5

前   言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是按中国工程建设标准化协会《关于印发<中国工程建设标准化协会2017年第三批产品标准试点项目计划>的通知》（建标协字〔2017〕034号）的要求制定。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

绿色建材评价标准 建筑用供暖散热器

- 范围

本标准规定了绿色建材评价标准建筑用供暖散热器的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于供暖散热器，包括供水温度不高于95℃、水质符合GB/T 29044-2012中4.5条规定的金属流道散热器，以及供水温度不高于80℃的塑料流道散热器。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值物理有害因素

GB 18599 一般工业固废储存处置场污染控制标准

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系  要求

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 28001 职业健康安全管理体系  要求

GB/T 29045 预制轻薄型热水辐射供暖板

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

AQ/T 9006 企业安全生产标准化基本规范

GB/T 13754-2017 供暖散热器散热量测定方法

GB 29039-2012 钢制采暖散热器

GB/T 34017-2017 复合型供暖散热器

GB 19913-2005 铸铁采暖散热器

- 术语和定义

绿色建材 green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 碳足迹 carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

薄壁流道钢制散热器  steel radiator with thin wall of flow vessel

散热器成品流道最小壁厚小于1.8mm的钢制散热器，简称薄壁散热器。

厚壁流道钢制散热器  steel radiator with thick wall of flow vessel

散热器成品流道最小壁厚大于等于1.8mm的钢制散热器，简称厚壁散热器。

- 评价要求

  - 基本要求

    - 生产企业应符合适用的国家标准、地方标准及环评批复的规定，并取得地方政府的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

    - 一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，危险废物的处置应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

    - 工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

    - 安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

    - 生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

    - 生产企业宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

    - 钢制供暖散热器应符合GB 29039的有关规定。

    - 复合型供暖散热器应符合GB/T 34017的有关规定。

    - 铸铁供暖散热器应符合GB 19913-2005的有关规定。

    - 建筑用供暖散热器的安全性应符合现行国家、行业标准要求，其产品使用说明书中应有安全使用的相关内容。

    - 建筑用供暖散热器应具备完整的第三方检测报告，其基本性能应符合相应的现行国家、行业标准要求。

    - 建筑用供暖散热器所采用的材料应安全可靠，无毒性，在全寿命周期内不会产生对环境有害的物质。

    - 生产企业还应符合表1的规定。

- 表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足GB/T 33000/AQ 9006要求 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 提交建筑用供暖散热器的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

  - 评价指标要求

建筑用供暖散热器评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。钢制供暖散热器评价指标应符合表2的要求；复合型供暖散热器评价指标应符合表3的要求；铸铁供暖散热器评价指标应符合表4的要求。

- 表2  钢制供暖散热器指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 |  |  | 二星级 |  | 三星级 |  |  |
| 资源属性 | 标准工况金属热强度不低于额定值 | W/kg℃ | 薄壁 | 厚壁 |  | 薄壁 | 厚壁 | 薄壁 |  | 厚壁 |
|  |  |  | 0.8 | 0.6 |  | 0.9 | 0.7 | 1.0 |  | 0.8 |
| 能源属性 | 万元产值能耗 | kWh/万元 | 近3年逐年递减 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境属性 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 品质属性 | 标准散热量不低于额定值 | % | 97 |  |  | 100 |  | 103 |  |  |
|  | 工作压力 | MPa | 板型散热器不应小于0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢制柱型、钢管和钢制卫浴散热器不应小于0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品质保期 | 年 | ≥5 |  | ≥6 |  |  |  | ≥7 |  |

- 表3  复合型供暖散热器指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 |  |  | 二星级 |  |  | 三星级 |  |  |  |
| 资源属性 | 标准工况金属热强度 | W/kg℃ | 铜管 对流 | 铜铝 柱翼 | 钢铝柱翼 | 铜管 对流 | 铜铝 柱翼 | 钢铝 柱翼 | 铜管 对流 |  | 铜铝 柱翼 | 钢铝柱翼 |
|  |  |  | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 2.4 |  | 2.4 | 1.6 |
| 能源属性 | 万元产值能耗 | kWh/万元 | 近3年逐年递减 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境属性 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品质属性 | 标准散热量不低于额定值 | % | 97 |  |  | 100 |  |  | 103 |  |  |  |
|  | 工作压力 | MPa | 金属流道散热器不应小于0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 塑料流道散热器不应小于0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品质保期 | 年 | ≥5 |  |  | ≥6 |  |  |  | ≥7 |  |  |

- 表4  铸铁供暖散热器指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 资源属性 | 标准工况金属热强度 | W/kg℃ | 0.31 | 0.33 | 0.35 |
| 能源属性 | 万元产值能耗 | kWh/万元 | 近3年逐年递减 |  |  |
| 环境属性 | - | - | - |  |  |
| 品质属性 | 标准散热量不低于额定值 | % | 97 | 100 | 103 |
|  | 工作压力 | MPa | 柱型、柱翼型、导流型散热器不应小于0.8 |  |  |
|  |  |  | 翼型、板翼型散热器不应小于0.6 |  |  |
|  | 产品质保期 | 年 | ≥10 | ≥15 | ≥20 |

- 评价方法

  - 生产企业应按4.1和4.2的规定提供有效期内的第三方检测报告、管理体系认证证书、安全生产标准化证书、环境产品声明和碳足迹报告、应用技术文件等相关资料。

  - 标准工况金属热强度不低于额定值、标准散热量不低于额定值应按GB/T 13754规定进行，钢制供暖散热器工作压力应按GB/T 29039执行，复合型供暖散热器工作压力应按GB/T 34017执行，铸铁供暖散热器压力应按GB/T 19913执行，万元产值能耗和产品质保期由企业提供证明材料。

  - 采用符合性评价，生产企业满足4.1和4.2对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

_______________________________