ICS 91.140

P42

T/CECS 1000X—

绿色建材评价  建筑抗震支吊架

Green building materials assessment –seismic bracing for building

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评价要求	1

5 评价方法	2

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是按中国工程建设标准化协会《关于印发<2019年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2019]22号）的要求制定。

本标准由中国工程建设标准化协会提出。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会归口。

本标准负责起草单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心。

本标准参加起草单位：……。

本标准主要起草人：……。

本标准主要起草人：……。

绿色建材评价  建筑抗震支吊架

- 范围

本标准规定了建筑抗震支吊架绿色建材评价的评价要求和评价方法。

本标准适用于抗震设防烈度为6度～9度地区的建筑给排水、供暖通风与空调、电气、燃气、消防等系统抗震支吊架的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 95  平垫圈 C级

GB/T 700  碳素结构钢

GB/T 3091  低压流体输送用焊接钢管

GB/T 3098.1  紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2  紧固件机械性能  螺母

GB/T 3098.6  紧固件机械性能  不锈钢螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.15  紧固件机械性能  不锈钢螺母

GB/T 4956  磁性基体上非磁性覆盖层  覆盖层厚度测量  磁性法

GB/T 6723  通用冷弯开口型钢

GB/T 9944  不锈钢丝绳

GB/T 9978.1  建筑构件耐火试验方法  第1部分：通用要求

GB/T 10125  人造气氛腐蚀试验  盐雾试验

GB/T 16583  不饱和橡胶中饱和橡胶的鉴定

GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB/T 20878  不锈钢和耐热钢  牌号及化学成分

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 28001  职业健康安全管理体系 要求

GB/T 37287  建筑抗震支吊架通用技术条件

GB 50981  建筑机电工程抗震设计规范

JG/T 160  混凝土用机械锚栓

GJ/T 476  建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 抗震支吊架  seismic bracing

由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成的与建筑结构体牢固连接的抗震支撑设施。

侧向抗震支吊架  lateral seismic bracing

斜撑与管道横截面平行的抗震支吊架。

3.4

纵向抗震支吊架  longitudinal seismic bracing

斜撑与管道横截面垂直的抗震支吊架。

3.5

抗震连接构件  structure connecting component

用于连接抗震斜撑的单独或组合的构件。

3.6

抗震斜撑  bracing component

用以连接管道与建筑结构，能够将管道水平地震作用传递给建筑结构的构件。

3.7

管道连接构件  pipe connecting component

通过锁紧管道以防止其在特定方向发生滑脱移动的构件。

3.8

锚固体  fixing part

与混凝土、钢结构等结构件连接的构件。

- 评价要求

  - 基本要求

- 4.1.1  生产企业应满足适用的国家标准、地方标准及环评批复的要求，且近3年无重大环境污染事件。

- 4.1.2  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.3  工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

- 4.1.4  安全生产管理，应符合GB/T 33000要求，且近3年无重大安全事故。

- 4.1.5  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.6  建筑抗震支吊架基本性能应满足GB/T 37267,CJ/T 476及其他国家和地方相关标准的要求。

  - 评价指标要求

建筑抗震支吊架评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标，具体评价指标要求见表1。

- 表1  建筑抗震支吊架评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 |  | - | Q235 | Q355 | SS400（或延性较好材料，出具证明文件） 且有 中国地震局地震模拟实验 | CJ/T 476 |
| 能源属性 |  | - | 1.≥上年度平均能耗5%； 2.无能源节能设备和措施的； | 1.≥上年度平均能耗2%； 2有节能设备或采取有效节能措施； | - ≥上年度平均能耗1%； - 采用可再生能源（太阳能等） | 提供当年度与上年度工厂能耗指标及节能措施方案 |
| 环境属性 |  | - | 《大气污染物综合排放标准》GB16297 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297，《污水综合排放标准》GB8978； | 《大气污染物综合排放标准》GB16297，《污水综合排放标准》GB8978； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348 | 环境管理体系认证 |
| 品质属性 | 支吊架金属部件材质 | — | Q235B级碳钢 | Q235B级以上碳钢 | 不锈钢 | 碳素钢化学成分应符合GB/T 700的规定；不锈钢化学成分应符合GB/T 20878规定 |
|  | 尺寸公差 | — | 制造公差应符合GB/T37267-2018要求 |  | 制造公差应符合GB/T 1804中公差等级为中等m及以上相关要求 | GB/T37267 |
|  | 部件荷载性能 | — | 满足GB/T 37267要求 |  | 满足GB/T37267要求，但保持时间为2min | GB/T37267 |
|  | 防腐性能 | — | 经过中性盐雾试验≤480h | 经过中性盐雾试验（480至1200h) | 中性盐雾试验≥1200h | GB/T 10125 |
|  | 疲劳性能 |  | <200万次疲劳测试 | （200至300）区间 | ≥300万次疲劳测试 | CJ/T 476 |
|  | 耐火性能 |  | <120min | (120至180）区间 | ≥180min | GB/T9978.1 |
|  | 组件荷载性能 |  | 支吊架高度为500mm,满足GB/T37267要求，组件荷载≤2.25KN | 支吊架高度为500mm,满足GB/T37267要求，组件荷载大于2.25KN小于等于9KN | 支吊架高度为500mm,满足GB/T37267要求，组件荷载＞9KN | GB/T37267 |

- 评价方法

  - 生产企业应按第4章的规定提供相关证明文件。

  - 本标准采用指标符合性评价的方法，生产企业满足第4章对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

_________________________________