ICS 91.020

T/CECS 1000X—

绿色建材评价 一体化生活污水处理设备

Green building materials assessment –Integrated sewage treatment equipment

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评价要求	1

5 评价方法	2

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是按中国工程建设标准化协会《关于印发<2019年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2019]22号）的要求制定。

本标准由中国工程建设标准化协会提出。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会归口。

本标准负责起草单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心。

本标准参加起草单位：……。

本标准主要起草人：……。

本标准主要起草人：……。

绿色建材评价 一体化生活污水处理设备

- 范围

本标准规定了一体化生活污水处理设备绿色建材评价的评价要求和评价方法。

本标准适用于塑料或玻璃钢材质的一体化生活污水处理设备的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素

GB/T 1447 纤维增强塑料拉伸性能试验方法

GB/T 1449 纤维增强材料塑料弯曲性能试验方法

GB/T 1462 纤维增强塑料吸水性试验方法

GB/T 3854 纤维增强塑料巴柯尔硬度试验方法

GB/T 8237 纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂

GB/T 1451 纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法

GB/T 18370 玻璃纤维无捻粗纱布

CJ/T 409 玻璃钢化粪池技术要求

GB/T 18918-2002 城镇污水处理厂排放标准

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

一体化生活污水处理设备

一种将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备，并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气，使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来，同时具备两者的优点，并克服两者的缺点，进行污水处理。

- 评价要求

  - 基本要求

- 4.1.1  生产企业应满足适用的国家标准、地方标准及环评批复的要求，且近3年无重大环境污染事件。

- 4.1.2  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.3  工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

- 4.1.4  安全生产管理，应符合GB/T 33000要求，且近3年无重大安全事故。

- 4.1.5  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.6  一体化生活污水处理设备基本性能应满足CJ/T 409、CJ/T 489及其他国家和地方相关标准的要求。

  - 评价指标要求

一体化生活污水处理设备评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标，不同材质的一体化生活污水处理设备具体评价指标要求见表1和表2。

- 表1  一体化生活污水处理设备（塑料材质）评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 原材料中树脂含量 （质量分数） | ％ | ≥85 | ≥90 | ≥95 | —— |
|  | 原材料中本厂回用料使用比例（质量分数） | ％ | ≤10 |  | ≤5 | —— |
| 能源属性 | 设备电机能效等级 | 级别 | 二级 |  | 一级 | 根据GB 18613-2012要求提供检测报告 |
| 环境属性 | 出水水质 | — | 出水水质达到一级B |  | 出水水质达到一级A或高于 | 根据GB 18918-2002要求提供不少于3个实际应用工程的检测报告 |
|  | 噪声 | db | ≤75 | ≤65 | ≤60 | 根据GB 3096-2008要求提供检测报告 |
| 品质属性 | 在线水质监测 | — | 有流量在线监测仪器 |  | 有PH、流量、出水COD、氨氮监测仪器 | 提供产品说明书并核实实物 |
|  | 智能控制 | — | 带控制按钮，故障远程报警 |  | 带LED液晶显示屏、远程监控、运行记录、数据收集 | 提供产品说明书并核实实物 |

- 表2 一体化生活污水处理设备（玻璃钢材质）评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 原材料中树脂含量 （质量分数） | ％ | ≥80 | ≥85 |  | —— |
| 能源属性 | 设备电机能效等级 | 级别 | 二级 |  | 一级 | 根据GB 18613-2012要求提供检测报告 |
| 环境属性 | 出水水质 | — | 出水水质达到一级B |  | 出水水质达到一级A或高于 | 根据GB 18918-2002要求提供不少于3个实际应用工程的检测报告 |
|  | 噪声 | db | ≤75 | ≤65 | ≤60 | 根据GB 3096-2008要求提供检测报告 |
| 品质属性 | 在线水质监测 | — | 有流量在线监测仪器 |  | 有PH、流量、出水COD、氨氮监测仪器 | 提供产品说明书并核实实物 |
|  | 智能控制 | — | 带控制按钮，故障远程报警 |  | 带LED液晶显示屏、远程监控、运行记录、数据收集 | 提供产品说明书并核实实物 |

- 评价方法

  - 生产企业应按第4章的规定提供相关证明文件。

  - 本标准采用指标符合性评价的方法，生产企业满足第4章对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

_________________________________