T/CECS ×××－202×

中国工程建设标准化协会标准

危险废物填埋场运行维护技术规程

Technical specification for operation and maintenance of hazardous waste landfill

（征求意见稿）

中国XX出版社

中国工程建设标准化协会标准

危险废物填埋场运行维护技术规程

Technical specification for operation and maintenance of hazardous waste landfill

T/CECS ×××－202X

主编单位：上海市固体废物处置有限公司

上海大学

批准部门：中国工程建设标准化协会

施行日期：202×年××月1日

中国计划出版社

20××  北    京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2019年第一批协会标准制定、修订计划>的通知》（建标协字[2019]12号）的要求，规程编制组经过深入调查研究，认真总结科研成果和实践经验，参考有关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分为10章和7个附录，主要技术内容包括：1总则；2基本规定；3危险废物接收与检测；4危险废物厂内贮存；5危险废物预处理；6填埋作业；7渗滤液收集与处理；8封场管理；9环境保护；10生产安全管理。

请注意本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会市容环境卫生专业委员会归口管理，由上海市固体废物处置有限公司负责具体技术内容的解释。本规程在使用过程中如有需要修改或补充之处，请将有关资料和建议寄送解释单位（地址：上海市嘉定区嘉朱公路2491号，邮政编码：201815），以供修订时参考。

主编单位：上海市固体废物处置有限公司

上海大学

参编单位：上海环境集团股份有限公司

南充嘉源环保科技有限责任公司

上海市环境工程设计科学研究院有限公司

上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司

金华雅境再生能源有限公司

中节能（连云港）清洁技术发展有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目    次

1  总    则	1

2  基本规定	2

2.1  基本管理要求	2

2.2  维护保养	3

2.3  安全操作要求	3

3  危险废物接收与检测	5

3.1 废物预接收	5

3.2  废物入场检查	5

3.3  废物入场检测	6

5  危险废物预处理	9

5.1  预处理方案制订	9

5.2  预处理作业与效果检测	9

6  填埋作业	11

6.1  填埋场一般规定	11

6.2  柔性填埋场	11

6.3  刚性填埋场	13

7  渗滤液收集与处理	14

7.1  渗滤液收集	14

7.2  渗滤液处理站运行	14

7.3  维护保养	15

8  封场管理	16

9  环境保护	17

9.1  日常环境管理	17

9.2  污染防治	18

9. 3  环保设施管理	19

9. 4  突发环境事件管理	19

10  生产安全管理	21

10.1  安全	21

10.2  职业健康	22

附录A 危险废物填埋场实验室仪器配置一览表	24

附录B 危险废物出（调）记录单	26

附录C 危险废物填埋场年度环境监测方案	27

附录D 危险废物填埋场土壤及地下水污染隐患排查表	30

附录E 工伤事故专项应急预案	31

附录F 危险废物填埋场火灾事故现场处置方案	36

附录G 劳动防护用品配置表	38

本规程用词说明	44

引用标准名录	45

条文说明	47

Contents

1  General provisions	1

2  Basic requirements	 2

2.1  Operation management 	2

2.2  Maintenance 	3

2.3  Safe operation 	3

3  Hazardous waste detection and reception	5

3.1 Waste pre-reception 	5

3.2 Waste admission inspection 	5

3.3 Waste admission detection 	6

4  Temporary storage of hazardous waste 	8

5  Pretreatment of hazardous waste	9

5.1  Formulation of waste disposal Plan	9

5.2  Pre-treatment and effect detection 	9

6  Landfill operation	 11

6.1 General provisions for landfills	 11

6.2 Flexible landfill 	11

6.3 Rigid landfills 	13

- Leachate treatment	 14

7.1 Collection	 14

7.2Operation	 14

7.3 Maintenance	 15

8  Closed management	 16

9  Environmental protection	17

9.1  Daily management 	17

9.2  Pollution control	18

9. 3  Environmental protection facilities management 	19

9. 4  Management of environmental emergencies 	19

10  Safety management	21

10.1  Security 	21

10.2  Occupational health 	……………………………22

Appendix A Hazardous waste landfill laboratory instrument configuration schedule…………24

Appendix B Waste outgoing (adjustment) record sheet…………………………………...…26

Appendix C Annual environmentalmonitoring programme for hazardous waste landfills……27

Appendix D List of hazardous wastelandfill soil and groundwater pollution hazardous waste landfills ..…………………………………………………………………………….....….30

Appendix E Special emergency plan for work-related accidents………………………….…31

Appendix F On-site disposal scheme of hazardous waste landfill fire accident………………36

Appendix G Labor protection equipment configuration table………………….....…… ……38

# 1  总    则

1.0.1  为加强危险废物填埋场（以下简称“填埋场”）的科学管理、规范作业、安全运行、提高效率、降低成本、有效防治污染，特制定本规程。

1.0.2  本规程适用于填埋场的运行、维护及日常运营管理。

1.0.3  填埋场的运行、维护及日常运营管理除应执行本规程外，尚应符合国家、行业现行有关标准的规定。

# 2  基本规定

## 2.1  基本管理要求

2.1.1  填埋场应根据经营规模和工艺特点，合理设置管理岗位和作业岗位。管理岗位一般包括填埋管理、EHS管理，作业岗位一般包括分析检测、贮存作业、填埋作业、水处理作业、维修电工。企业应明确相应岗位职责；管理人员和作业人员应明晰自身岗位职责，熟悉作业相关法律法规、安全基本知识。

2.1.2  填埋场应建立健全运行管理规章制度，通常包括：废物接收、废物贮存、废物检测、废物预处理、废物填埋作业、机械设备操作、特种设备、特种作业审批、设备设施运行与维护、生态环境保护、安全生产、职业卫生等管理制度、操作规程、作业指导书。

2.1.3  应建立填埋运行档案，包括废物信息表、废物入厂检测报告、入库记录、贮存记录、出库记录、填埋网格化记录、作业检查记录、渗滤液处理记录、设备设施运维记录、应急演练记录以及环境监测报告等。柔性填埋场还应做好预处理相关资料管理，包括预处理方案、预处理作业记录、预处理效果检测报告等。

2.1.4  应按照国家危险废物信息化管理相关规定，做好与全国固体废物管理信息系统对接，及时填报危险废物管理计划、转移等信息。

2.1.5  应按照国家和地方有关危险废物道路运输和转移联单管理的有关规定，做好危险废物收运工作。

2.1.6  厂区内应设置道路标线及限速标志，制定厂内转移管理制度。危险废物厂内转移时运输车辆应遵守厂内规定，并做好转移交接。

2.1.7  自行监督管理包括如下要求：

1 环境管理：做好日常环境监测、污染防治及突发环境事件的应急管理。

2 安全管理：根据国家、地方和行业有关要求，加强特种设备、特种作业、消防、化学品和安全管理。

3 能源管理：根据国家、地方和行业有关能源管理要求，规范计量器具管理，加强能源消耗统计与分析，加强现场用能管理，采取积极措施节约能源和资源。

4 职业健康：根据国家、地方和行业有关要求，做好职业健康防护、职业健康危害因素检测和现状评价。

5 辅材管理：填埋场使用的柴油、预处理药剂、水处理药剂等辅材应做好质量监控，可定期委托有资质的第三方检测机构对其质量进行检测；辅材存放区域必须做好防泄漏防流散措施，根据药剂危险化学性质配备应急物资，做好库存管理。

## 2.2  维护保养

2.2.1  应建立设备设施清单，清单应包括预处理设备、填埋作业设备、贮存场所设备等。应每日对设备设施进行点检，根据性能、使用频率、故障频率，制定维护保养计划，按计划进行保养，保持设备设施完好。

2.2.2  应建立设备设施运行管理台账，通常包括设备清单、设备随机资料、设备安装交接资料、维保合同台账、固定资产台账、备品备件清单、维保记录、设备点检记录、检修记录、设备改造资料、报废记录等。

2.2.3  供电设施、监控设备、通信管线由专业人员进行维护；防雷、消防、防爆装置应由有资质的专业机构进行定期检测维护。

2.2.4  地磅、实验室仪器等计量器具应按照相关要求进行自行校准或委托专业机构进行检定、校准。

2.2.5  叉车、行吊等特种设备应由有资质的专业单位进行维护保养和维修。

2.2.6  每日填埋作业完毕，应及时清理填埋作业机械上卡滞的废物；应对挖机、推土机的履带、压实齿等易腐蚀部件进行防腐、防锈处理。

2.2.7  应至少每日1次检查厂内道路及排水设施，如有破损及时修复。

## 2.3  安全操作要求

2.3.1  各岗位人员应了解危险废物填埋处理工艺，熟悉危险废物填埋处理相关法律法规，明晰本岗位工作职责与任务要求，熟知岗位相关规章制度和操作规程，熟悉本岗位相关设施设备的技术性能和操作、维护要求；特种作业人员应接受专业培训，考核合格后持证上岗。

2.3.2  作业人员上岗前必须正确穿戴好劳动防护用品，携带工具必须齐全、完好。

2.3.3  作业过程中，作业人员应注意作业环境与来往人员，谨慎操作，保证作业安全。

2.3.4  作业过程中，作业人员不得使用明火；应提高警惕，做好火灾防范。

2.3.5  发生事故时，现场人员应根据本企业事故事件报告与处理有关制度要求，及时将事故事件上报相关人员；根据应急预案规定采取妥善措施，做好事故事件应急处理。

2.3.6  严禁非本岗位人员启、闭机械设备。

2.3.7  严禁在设备运转状态下，对设备运转部件进行清理、清扫、维修等作业。

2.3.8  电气操作、机电及控制设备检维修应严格执行电工安全有关规定。

2.3.9  维修机械设备时，不应随意搭接动力线。如确有必要，必须在确保安全的前提下，方可搭接临时动力线。临时动力线在使用过程中必须有专职电工在现场管理，并设置警示标志；使用完毕应立即拆除临时动力线，移除警示标志。

2.3.10  皮带传动、链传动、联轴器等传动部件必须有防护罩，不得裸露运转。机罩安装应牢固、可靠。

2.3.11  当填埋场需要进行动火作业时，应遵循动火审批制度，并制订相应的灭火措施；动火作业过程中应密切监测动火区域硫化氢、可燃气体等情况；动火作业完成后必须进行场地清理与检查，防止自燃。

2.3.12  必须在急弯、陡坎等易发生事故的地方以及机械、电气设备安装、修理现场设置安全警示标志。

2.3.13  冬季填埋场应采取铺设防滑垫、撒盐等防冻措施，防止道路结冰，保证车辆行驶安全和机械设备使用安全。

2.3.14  冬季应根据填埋场环境温度选用不同标号的柴油。

2.3.15  夏季应根据填埋场环境温度配置防暑降温物品，可根据实际情况错时作业。

2.3.16  外来人员不得随意出入填埋场。参观人员应经安全教育并配备必要的安全防护用品（安全帽、口罩等），由专人陪同方可进入填埋场。

# 3  危险废物接收与检测

## 3.1 废物预接收

3.1.1  填埋场应根据经营范围、处置能力、填埋标准等建立危险废物入场标准，明确可接收废物范围。

3.1.2  应提前了解危险废物名称、产生工艺、数量、运输需求等信息，确认废物符合入场标准，在填埋场可接收废物范围内。

3.1.3  应收集废物的化学品安全特性信息，对废物进行指纹分析、浸出毒性分析，根据废物特性制订处置方案，核算处置成本，确定处置价格，签订处置服务合同。

3.1.4  应提前与产废单位确认废物入场总量。根据填埋场处置能力和暂存仓库可用库容，制订废物的入场计划并通知产废单位。

3.1.5  将废物入场计划录入危险废物信息管理系统。废物入场时，预接收人员根据入场计划，仔细核对入场废物信息，信息一致的允许运输车辆进场。

3.1.6  制定场内车辆管理规定，废物运输车辆在厂区行驶必须遵守厂内规定，听从现场指挥。入场车辆应依次有序停放，等待入场检查。

3.1.7  通过地磅对运输车辆进行入场和离场称重，得出废物重量，准确登记在转移联单和危险废物信息管理系统中。

3.1.8  预接收人员核对入场地磅重量与产废单位转移联单重量，若偏差>1‰，查找偏差原因，联系产废单位沟通是否存在联单重量误填、产废单位地磅误差等情况，并修正正确的电子联单重量。

## 3.2  废物入场检查

3.2.1  接收危险废物时，预接收人员应仔细核对转移联单信息，核对内容应包括：产废单位和委托处置单位信息、运输单位信息、接收单位信息、废物名称、废物数量、主要危害成分、包装方式。接收废物和转移联单不一致的，需及时联系产废单位或委托处置单位进行处理。

3.2.2  预接收人员应对入场废物进行检查：

1 检查废物包装破损、泄漏情况；如有异常，应及时反馈产废单位进行处理。

2 检查废物标签信息完整性及准确性；标签信息有误时，应告知产废单位及时更换。

3 检查废物物理性状，如颜色、形态；如有异常，对该批废物暂存后取样分析，判断该类危险废物在处置企业现有条件下可以进行处置，满足填埋规范要求，经进一步分析鉴别后进行处置；若该类废物不符合填埋处置要求，或处置企业无法处置该类废物，应将危险废物退回产废单位或委托处置单位。

4 对直接填埋的焚烧飞灰和炉渣应进行测温检查；冬季飞灰温度不应超过60℃，夏季不应超过65℃。超过温度管控范围的焚烧飞灰，应及时联系产废单位协商处理。

5 对表面处理废物、研磨粉等疑似混有易燃物的废物，送检实验室进行可燃性快速分析。

## 3.3  废物入场检测

3.3.1  危险废物填埋场必须自设实验室，对入场废物进行分析检测。

3.3.2  危险废物填埋场自设实验室应满足对危险废物入场前后采样分析要求，并配备危险废物特性鉴别及污水等常规指标监测和分析的仪器，至少具备Cr、Zn、Hg、Pb、Ni等重金属以及氰化物、相容性等的检测能力。超出自设实验室检测能力的指标，可采用委托协作方式委外检测。实验室仪器配置可参照附录A。

3.3.3  应根据废物入厂量和入场频次建立废物入场检测计划。焚烧飞灰抽检频次为每月至少2次，若检测结果变化较大，应加大抽检频次；其他废物应每批次抽检。废物检测指标应参照现行国家标准《危险废物填埋污染控制标准》GB 18598。采样频次和采样方法应符合现行行业标准《工业固体废物采样制样技术规范》HJ/T 20和《危险废物鉴别技术规范》HJ/T 298，确保采样具有代表性，并充分考虑样品受废物产生工艺波动性的影响。

3.3.4  预接收人员应对危险废物贮存区域的待检危险废物尽快取样，送至实验室进行分析。

3.3.5  实验室应详细记录检测废物信息，通常包括：送样人姓名、送样时间、样本数量、样品状态、样品名称、接样人姓名。

3.3.6  实验室对样品进行唯一性标识后，应将样品放置于特定贮存区，按照标准检测方法对样品进行保存；发现待检测样品出现异常情况时，需及时与送样人进行沟通。

3.3.7  实验室应按照已定的标准检测方法对样品进行检测，记录检测结果。检测原始数据应由专人复核。

3.3.8  分析检测完成后，预接收人员应将废物分析检测结果与入场前废物信息进行比对，确定废物是否满足入场接收标准。若分析结果符合接收要求，应根据分析结果进行分类贮存；若分析结果与入场前性质不一致，应按照3.2.2进行处理。

3.3.9  实验室应每年编制年度质量控制计划，经审核后执行。

3.3.10  实验室应根据已定标准方法对批次的样品进行质量控制，且定期使用有证标准物质进行监控，使用重复检验检测或使用其他已定的检测结果质量控制方法，确保检测方法的正确性和检测质量。

3.3.11  实验室组织编制年度监督计划，审批后实施，并记录从样品接收到出具报告全过程的监督计划实施情况。

4  危险废物场内贮存

4.0.1  贮存场所应进行分区管理，设置临时贮存区、入场废物检测贮存区、预处理后废物检测贮存区、待填埋贮存区，各区域设置可视标签。应设立废物转移交接区，避免出库废物混淆。

4.0.2  应合理设立货架，确保安全存放的前提下，扩充贮存能力。

4.0.3  应根据接收废物理化性质，进行分区存放，不相容危险废物应分开存放。按照现行行业标准《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ 2025执行。

4.0.4  应配置防渗托盘，对可能发生水解渗出液体的废物，如盐浴炉渣使用托盘存放。

4.0.5  应建立危险废物场内贮存记录台账，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、包装容器的类别、入库日期、存放位置、出库日期及接收单位名称。

4.0.6  应每日巡检通风除臭、VOC收集处理设施运行情况；应保证通风除臭设施吸附填料吸附效果，及时更换填料；应保证喷淋吸收液雾化效果和水质。贮存场所内气体经气体净化处理后须满足现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297。

4.0.7  应每日巡检地坪防渗层、消防设备是否完好有效。

4.0.8  渗出液、清洗液、清理危险废物泄露产生的各类废物均应按照危险废物进行管理和处置。

4.0.9  应设置废物贮存量和贮存总量预警值，设置废物存放时间预警；及时对贮存废物进行填埋处置，必要时应及时调配预警废物入厂量，。

4.0.10  严禁无关人员进入危险废物贮存场所。相关人员必须在贮存场所管理人员陪同下，方可进入。

5  危险废物预处理

## 5.1  预处理方案制订

5.1.1  不满足直接入场填埋要求的危险废物，应根据其取样分析检测结果，制定预处理方案。

5.1.2  预处理方案宜采用增容率低、毒性转化率低、稳定性强的化学稳定化螯合工艺。

5.1.3  应对废物的相容性进行充分关注，不相容废物必须分开进行预处理。

5.1.4  应根据产废信息、废物检测报告和废物预处理后检测报告，及时调整优化废物预处理方案，确保经预处理后的废物满足入场填埋要求。

5.1.5  废物经预处理后仍不满足入场填埋要求时，应对采用的预处理方案进行评估、更新和优化。

5.1.6  常规预处理方案原则上要求至少每年评估、更新1次。

## 5.2  预处理作业与效果检测

5.2.1  预处理作业前应检查确保预处理设备正常后才能进行危险废物厂内输送。

5.2.2  厂内废物运输车辆应有警示标志，按照专用路线行驶。车辆应定期进行清洗，清洗废水应按照预处理废水的要求进行处理。

5.2.3  预处理作业前废物厂内运输应执行场内转移联单制度，与贮存场所做好交接转移并签字确认。

5.2.4  危险废物厂内运输须做好防扬尘、防溢出、防散落措施。

5.2.5  预处理作业必须严格按照废物预处理方案实施，各设备操作应依据作业指导书进行。

5.2.6  粉状形态的废物如：飞灰、催化剂、荧光粉的预处理上料适用于螺旋输送机；污泥、炉渣等直径较大块状的废物适用于提升斗或皮带输送机上料。提升斗或皮带输送机无法上料的宜对废物进行破碎

5.2.7  预处理作业前应对预处理设备进行以下检查：

1 检查搅拌机黄油液位是否正常，低液位时需及时添加黄油。

2 检查中控画面中各计量数字显示，未回零的进行去皮归零。

3 检查设备供气是否正常，空压机是否运行正常。

4 分别开、闭出料门数次；出料门开闭要自如，工作前均处在关闭状态。

5 空转启动搅拌机、皮带输送机、螺旋输送机、上料提升机，观察搅拌机、螺旋输送机电流是否正常，检查皮带输送机皮带是否跑偏、剐蹭，输送机轴承运转是否正常。

6 检查水箱内水位、药剂桶内药剂是否充足，不足的及时添加。

7 检查振动棒、空气锤、吹气装置是否能正常运行。

8 检查除尘系统引风机是否能正常开启、振打系统运行是否正常。

9 检查吨袋打包机夹具、出料导轨运行是否正常；按下“卸料启动”按钮夹紧吨袋并使其处于空袋状态，准备进料。

5.2.8  预处理过程中，中控操作人员应实时观察螺旋输送机、混炼机电机运转的电流数值。

5.2.9  预处理过程中，中控操作人员应实时观察出料情况。如出料过干产生扬尘、过湿造成滴水或粘连输送装置，应及时调整加水量和搅拌时间。

5.2.10  当预处理车间发生洒料情况，不可直接拿水冲洗，应先将废物收集后再进行冲洗。

5.2.11  飞灰储仓应日产日清，避免飞灰板结在飞灰储仓中。

5.2.12  作业结束后，应及时对搅拌机加水清洗，避免废物板结在搅拌刀片上。

5.2.13  应做好预处理作业生产记录，包括：预处理时间、预处理对象、预处理作业量、药剂使用量、用水量、能源使用量、设施设备故障维修记录、作业人员、生产异常情况。

5.2.14  设备设施、防渗地坪应定时进行巡检并记录，发现设备设施跑冒滴漏、防渗地坪破损的应及时维修。

5.2.15  应集中收集处理预处理设备清洗废水、场地冲洗废水。

5.2.16  预处理后的废物应暂存至贮存场所，经检测符合入场填埋要求后，方可入场填埋。

5.2.17  经预处理仍不满足填埋入场要求的废物，应重新制定预处理方案，再次进行预处理，直至符合现行国家标准《危险废物填埋污染控制标准》GB 18598要求。

6  填埋作业

## 6.1  填埋场一般规定

6.1.1  填埋场投入运行前，应制订填埋作业规划，建立填埋场三维网格化作业信息系统，信息系统包括：统计填埋运营数据、库容分析等，方便废物信息的可追溯，便于未来资源化回收和利用。

6.1.2  柔性填埋场应设置移动式顶棚，建立雨污分流操作管理制度，根据环评要求做好雨水收集、检测、雨污分流管理。

6.1.3  填埋作业前应核对危险废物出（调）记录单信息是否与实际危险废物一致，出（调）记录单可参考附录B。

6.1.4  应对未经预处理直接入场填埋的焚烧飞灰再次进行测温检查，冬季超过60℃、夏季超过65℃的焚烧飞灰类废物不得直接入场填埋。

## 6.2  柔性填埋场

6.2.1  柔性填埋场在投入运行前，应先制定雨污分流方案并实施.可使用编织袋打包黄沙或使用注水围挡，建立分隔坝对填埋场进行分区隔档，再使用PE膜进行铺设并焊接，使雨水能够得到有效收集、防止作业区域废物接触到雨水区域，分隔坝需牢固可靠，避免大风、暴雨引发坍塌。PE膜的厚度不宜小于0.75mm，分隔坝高度不宜低于1m，分隔区域根据作业规划、填埋场的面积制定。运行中的填埋场，根据已填埋区域和未填埋区域建立分隔坝。

6.2.2  填埋场应建立围栏作业管理制度，管控入场危险废物运输车辆有序作业。作业结束后，危险废物运输车辆需经清洗后方可离场。

6.2.3  填埋场启动运行时，应做好填埋库底和边坡防护，库底和边坡应填埋较为柔软的废物。

6.2.4  填埋场作业铺设的通道，宜选用耐腐蚀的钢材，并应保证道路平整，确保机械车辆行驶安全。

6.2.5  开始作业前，依据每日入场计划量、预处理量、废物类别，根据废物容重计算需要打开日覆盖膜的面积。当日填埋作业结束后，将作业区域重新进行日覆盖。

6.2.6  填埋场日覆盖膜铺设应一次展开到位，不宜展开后再拖动。日覆盖需注意膜与膜之间的搭接宽度不宜小于20cm，盖膜方向应顺坡搭接。覆盖后使用绳子串联压块，防止日覆盖膜发生位移。

6.2.7  应根据废物特性及相容性原则分区填埋，应及时记录填埋废物的位置。填埋方式有入坑法或堆坡法。填埋作业宜采用吊装作业或码放，避免吨袋废物破袋产生扬尘；作业时应考虑堆体的稳定性，破面用挖机挖斗拍实。

6.2.8  入坑法填埋废物时，应根据作业面与库底高度建立作业面分级平台，便于填埋作业和安全覆盖。当危险废物填埋至地面标高位置后，宜采用物理力学性质较好的废物在填埋场内构筑围堤。

6.2.9  当区域内填埋面上升临近排水沟时，填埋作业应该注意区域坡度。填埋场临边(靠近排水沟)坡度＞1.5‰时，将中间覆盖后雨水引入临边排水沟，临边PE膜需压入雨水沟内用盖板压好，并将雨水全部引入雨水沟。已平整区域沉降导致膜上有积水时，应及时填入废物垫平后重新焊接。对于填埋场临边无排水沟的，进行中间覆盖时膜的外缘应拉出，宜开挖矩型锚固沟并在护道处进行锚固。通过膜的最大允许拉力，计算确定沟深、沟宽、水平覆盖间距和覆土厚度。

6.2.10  中间覆盖PE膜厚度不宜小于0.75mm。应做到全焊接，焊接机使用的温度根据现场环境温度和PE膜厚度确定；膜与膜之间焊接叠层10cm，允许偏差为2cm。焊接时两边尽量拉直，避免接缝处产生折皱、形成“鱼嘴”。焊接完成，应检查焊接是否有漏点，使用绳子串联压块，防止中间覆盖膜发生位移。

6.2.11 人员不宜在中间覆盖膜上行走，避免膜损坏；应保持膜表面干净无杂物。

6.2.12  应每日对填埋场进行巡检，巡检内容包括：填埋场的日覆盖，中间覆盖膜是否焊接或破损，作业通道的安全性，周边排水沟是否通畅，填埋场周边道路、围墙、排水沟是否存在开裂沉降，填埋场配置的消防设施是否完整、有效。

6.2.13  当小时降水量达到25mm时，填埋场应暂停填埋作业，对待填埋废物进行临时贮存。

6.2.14  应及时将填埋作业区域内废水和收集后的初期雨水导排至废水处理设施，废水和收集后的初期雨水应经处理达标后方可排放；应及时将膜上雨水导排至厂区雨水管网。

## 6.3  刚性填埋场

6.3.1  刚性填埋场竣工验收后，投入运行前，应进行必要的沉降、地下水、土壤、结构、防水检测或实验

6.3.2  刚性填埋场宜采用智能化行车进料系统，自动分类、分区填埋。行车可实现：自动定位及移动、远程控制、视频监控系统、信息化联网、激光雷达料位检测；并结合使用自动脱钩系统，减少填埋场的人工操作。

6.3.3  刚性填埋场可采用飞灰预处理后压块，增加填埋堆体的稳定性，提高刚性库容的利用率。

6.3.4  中控进料填埋作业时应实时观察风向、风速监测装置数值，风速超一定数值后（数值查资料）停止作业。

6.3.5  中控进料填埋作业时应实时观察监控，观察废物自动脱钩的完成情况，作业是否存在洒料情况。

6.3.6  刚性填埋场填埋作业，每个填埋单元格宜填埋处置同一产废单位同一生产工艺产生的同一种物料。当不满足条件时，应在填埋作业前对物料进行必要的相容性分析，并进行物料相容性试验，确保无不相容性反应后可进行混合填埋。同一单元格进行混合填埋作业时，填埋物料不宜超过三种。

6.3.7  填埋单元格物料填满后，应进行封场作业。封场方案宜保证填埋单元格完全独立、密闭，杜绝外部雨水渗入。

6.3.8  填埋场运行期间，应每日对刚性填埋场进行巡查，巡查内容包括检漏、用电安全、设备安全等。

# 7  渗滤液收集与处理

## 7.1  渗滤液收集

7.1.1  当填埋作业区域低于地面时，渗滤液通过填埋场底部渗滤液导排系统进行收集；当填埋作业区域到达一定高度后，可通过设置垂直导排管，管底与底部水平导排管相连接，形成垂直收集系统。

7.1.2  应每日至少1次巡检渗滤液收集坑内液位高度，及时对渗滤液进行导排确保填埋填埋场稳定性。

7.1.3  渗滤液导排期间应观察渗滤液输送管道是否有泄露。

7.1.4  每半年至少1次对渗滤液导排管道进行检测和清淤。

7.1.5  填埋填埋场渗滤液抽水泵房应建立管理制度，由专人负责并上锁，填埋场渗漏液及地下水要及时抽排，并记录渗滤液、地下水产量数据。渗滤液应经渗滤液处理站处理后排放，地下水应根据排污许可证要求导排至相应管道。

## 7.2  渗滤液处理站运行

7.2.1  渗滤液处理排放必须满足现行国家标准《危险废物填埋污染控制标准》GB 18598要求。

7.2.2  应制定渗滤液处理作业指导书。操作人员须严格按照作业指导书进行操作，按要求投加药剂，每2h至少巡检1次。

7.2.3  应定期评估渗滤液指标浓度变化情况，必要时通过小试试验，及时优化调整渗滤液处理站运行参数。

7.2.4 应建立危险化学品台账。易制毒、易制爆化学品必须严格按照要求进行备案及使用登记。

7.2.5  渗滤液处理设施、设备停运时，应及时做好环保设施停用报备。

7.2.6  应按照国家及地方有关规定设置渗滤液处理站出水在线监测系统，按照规定和规范要求对在线监测系统设施设备进行运行维护。

7.2.7  渗滤液处理站房应采取防渗防腐措施。

7.2.8  宜每年核算、对比渗滤液处置成本，分析并提出有效的降本增效措施。

7.2.9  渗滤液处理站房入口处应设置明显的安全告知牌。

7.2.10  渗滤液处理站房应设置紧急淋洗装置，现场应张贴药剂化学品安全技术说明书，配备必要的劳动防护用品、常用的应急救援物品。

7.2.11  明确标识渗滤液处理站各管路介质、走向。

7.2.12  应定时巡视渗滤液收集、处理区域的有害气体监测仪，对工作在有害环境中的员工应采取有效的安全保障措施。

7.2.13  渗滤液处理系统压力管道、容器的安全运行维护应符合有关规定，污水处理设施的安全运行维护应符合国家现行标准。

## 7.3  维护保养

7.3.1  根据渗滤液处理设施设备性能及使用时间频率，制定设施设备维护保养计划并实施。

7.3.2  定期检查渗滤液处理系统设施设备的易结垢部位，及时清除结垢。

7.3.3  及时更换设备腐蚀部件，并定期作防腐处理。

7.3.4  按时巡查渗滤液泵房设备运行情况，包括管路系统中阀门工作状态、管路漏水及锈蚀情况，并做详细记录。

7.3.5  渗滤液泵房潜水泵故障、停用、维修时，应设置警示牌，维修人员应做好防护有害气体的措施。

# 8  封场管理

8.0.1  填埋场填埋量达到设计量时应及时封场。

8.0.2  柔性填埋场封场植被层宜选择草坪，草坪可选用抗旱和抗热性好、耐寒、抗污性强的马尼拉草。

8.0.3  柔性填埋场封场后应每季度对填埋堆体的位移进行检测，并保留检测数据；若检测发现填埋堆体有滑坡倾向，应及时查找原因，可通过在堆体斜坡上设置水泥格挡方式加固。

8.0.4  刚性填埋场单元填满后应及时对该单元进行封场，封场结构应包括1.5mm以上高密度聚乙烯防渗膜及抗混凝土。

8.0.5  填埋场封场后应至少每周巡检1次，柔性填埋场巡检内容包括填埋场排水沟有无断层、开裂，坡体有无滑坡、塌方，绿化覆盖层是否完整；刚性填埋场巡检内容包括抗混凝土层有无开裂等；巡检应留有记录，并归档保存。

8.0.6  填埋场封场后如遇大风、暴雨等恶劣天气时，应加大巡检频次。

8.0.7  柔性填埋场应每月对地下水、渗滤液进行检测，如检测结果出现异常，应及时进行重新检测，并根据实际情况增加检测项目，间隔时间不得超过3d。应对历史检测数据进行汇总分析，定期开展地下水质量调查评价。

8.0.8  当地下水监测结果显示可能发生渗漏事故时，应立即组织调查确认。证实发生渗漏事故时，应立即启动应急预案，实行应急封场。应急封场应包括相应的防渗衬层破损修补，渗漏控制、防止污染扩散，必要时采取废物挖掘后异位处置措施。

# 9  环境保护

## 9.1  日常环境管理

9.1.1  应制定危险废物管理计划并在属地生态环境部门备案。

9.1.2  应建立危险废物污染防治责任制度，做到制度上墙，责任到人。

9.1.3  应建立环境管理制度，包括但不限于废气、废水、噪声、固体废物、土壤及地下水污染隐患排查与环境监测相关的管理制度。

9.1.4  应根据危险废物经营许可证和排污许可证管理要求，做好以下事项：

1 做好采样口和排放口的维护，设立排污口标志。

2 做好污染物排放管理与申报。

3 做好环境信息公开。

9.1.5  应主要根据排污许可证和现行国家标准《危险废物填埋污染控制标准》GB 18598，结合现行行业标准《排污单位自行监测技术指南 总则》HJ819等其它管理要求，在填埋场投入使用前，做好填埋场地下水本底水平的监测。填埋场运营后，制定并监测计划（参考附录C）开展环境自行监测，保存原始监测记录，公开监测结果，并做好异常结果的分析与处置。应重点关注渗滤液、地下水和土壤的监测，做好监测数据的长期累积分析，柔性填埋场应按照现行国家标准《危险废物填埋污染控制标准》GB 18598做好渗漏检测层监测、防渗层有效性的定期评估和填埋场稳定性监测。

9.1.6  应根据国家及地方生态环境主管部门要求，安装废气、渗滤液等自动监控系统，与国家及地方生态环境主管部门自动监控平台进行联网，并对平台数据进行每日审核，发现异常，应立即排查处理。

9.1.7  应在处置厂出入口、暂时贮存设施、处置场所等，按照现行国家标准《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》GB15562.2设置环境保护图形标志，并定期巡查、及时更新完善。

9.1.8  在工艺、设施设备、原辅料发生变化时，及时识别填埋场运行、维护过程中对水体、大气、噪声、土壤等环境产生影响的因素，并组织对环境影响因素的评价，评定出重要环境因素后，应制定针对性的管理措施。

9.1.9  应加强人员培训，可定期评估与考核。

9.1.10  应根据要求做好环保设施公众开放，鼓励采用云开放等创新开放形式。

## 9.2  污染防治

9.2.1  废水污染防治

1 渗滤液、填埋场作业设备车辆清洗废水、废物贮存场所冲洗废水、预处理场所设备清洗废水、实验室废水、场地保洁废水、初期雨水不得随意排放，应做好分质分流，分类处理达标后排放。

2 应每月开展渗滤液原水及出水的自行监测，并评估监测分析数据，一旦发现数据异常，及时调整渗滤液处理工艺运行参数。

3 应建立渗滤液运行处置台账，台账包括但不限于：主、次渗滤液、地下水产生量，系统运行时间，渗滤液处理量，药剂使用量，用电量，用水量，蒸汽用量（蒸发工艺），污泥产量，工艺耗材更换时间、更换量。

9.2.2  大气污染防治

1 宜对废物贮存场所、预处理场所、渗滤液处理场所、实验室等场所产生的气体进行收集处理，按照现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB16279和《恶臭污染物综合排放标准》GB14554的要求达标排放。

2 应规范填埋操作，做好填埋废物的日覆盖和中间覆盖，控制无组织废气的排放。厂界无组织废气排放应满足现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB16279、《恶臭污染物综合排放标准》GB14554的要求，可根据污染物性质设置厂界臭气监测装置。

9.2.3  土壤和地下水污染防治

1 应制定土壤和地下水隐患排查制度，定期开展排查，可每季度排查1次，排查表可参考附录D。

2 应定期分析总结土壤和地下水监测结果，若结果异常，应及时进行复测，复测仍异常则应及时查明污染源并对污染土壤进行修复，直至监测数据恢复正常，可每季度开展1次隐患排查。

3 废物贮存场所、预处理场所、渗滤液处理场所、污泥池、废水池应定期进行防渗检查。

4 液体药剂存放区域应设有防渗防流散设施。

9.2.4  噪声污染防治

1 填埋场界噪声应控制在现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348要求范围内。

2 在易产生重噪声的区域或设备，应采用技术或管理手段加强噪声控制。

9.2.5  固体废物污染防治

1 应做好分析废物的收集处置，建立出入库、分析至处置的全套台账，并保存原始记录单据。

2 应做好渗滤液处理污泥、废过滤材料、废包装废物及分析废物的收集处置，建立出入库、分析至处置的全套台账，并保存原始记录单据。

## 9. 3  环保设施管理

9.3.1  应建立环保设施清单，并将其纳入年度设施设备维护保养计划，安排专人进行每日巡查，定期维护保养。填埋场运营、维护过程中涉及的环保设施通常包括：分析检测、贮存、预处理及渗滤液处理环节的废气处理设施、废水治理设施（包括渗滤液、地下水导排提升设施）、固废治理设施（填埋库本身、污泥压滤设施）及噪声治理设施。

9.3.2  应建立环境计量器具的管理台账，做好环境计量器具的检定与校准，保证其计量的准确性。

9.3.3  应根据自动监控系统特点和维护保养要求，对自动监控系统进行维护保养，包括但不限于日常巡检、仪器校准、零点和量程校正、取样比对、故障排除。

9.3.4  涉及污染防治设施的启停、新增、改造或删减，应及时向属地生态环境部门报备。

9.3.5  应建立环保设施的管理台账，做好环保设施的日常巡检，如实记录其启停时间、辅料添加、运行情况、污染物排放情况、废物产生量、耗电量，并保存台账记录。

## 9. 4  突发环境事件管理

9.4.1  应充分考虑填埋场实际运营过程中的典型的突发环境事件（原辅料泄露、薄膜破损、渗滤液及地下水质超标、填埋场渗漏、堆体滑坡等），制定突发环境事件应急预案，并根据地方应急管理部门与生态环境部门要求，进行更新与备案。应急预案通常包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，依企业风险评估等级可按规定适当合并。

9.4.2  根据应急预案要求，制定并定期更新年度演练计划，按计划组织演练，并对演练效果和预案内容进行评估，保存演练相关资料。必要时应及时修订应急预案并重新备案。

9.4.3  应根据突发环境事件类型，配备齐全各类应急装备，通常包括：各类型气体、水质、土壤检测仪，正压式消防安全呼吸器、A级防化服、废液吸收机、移动式洗眼器、洗消帐篷，

并定期进行装备的有效性检查，做好装备的规范化使用培训。

9.4.4  接到内外部突发环境事件事故报告，做好信息分析与响应级别判定后，对照应急预案启动条件，启动应急预案，积极组织抢救、抢修等应急处置与监测活动，防止事态扩大，最大限度减少人员伤亡、财产损失与环境污染，并及时向上级主管部门和相关部门报告突发事件性质、规模及处置情况。

9.4.5  突发事件处置完毕，应立即组织事故调查和受损程度评估，并积极恢复生产。按“四不放过”原则，严肃查处。

10  生产安全管理

## 10.1  安全

10.1.1  填埋场应建立健全各项安全管理制度、操作规程、作业指导书，并每年全面评审一次，适时修订完善。安全管理制度通常可包括：安全生产责任制度、安全生产检查管理制度、安全生产会议制度、安全生产委员会工作制度、安全教育培训制度、应急管理制度、风险分级管控与隐患排查治理管理制度、事故事件报告及调查处理管理制度、施工和检（维）修安全管理制度、特种设备安全管理制度、特种作业许可证审批制度、安全设施“三同时”管理制度、设施设备运行维护管理制度、化学品安全管理办法、特种作业管理办法、消防管理办法、标识标志管理办法、特种设备操作规程、岗位安全操作规程。

10.1.2  应配置专（兼）职人员负责现场安全管理，严格现场安全检查、隐患排查与治理，严格落实现场风险分级管控。

10.1.3  应根据现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894、《消防安全标志设置要求》GB 15630等标准规定设置安全标牌、标识，并定期巡查、及时更新完善。

10.1.4  应配置专（兼）职人员负责特种设备管理，按要求建立特种设备管理台账；特种设备应定期检定、检测，按要求备案。

10.1.5  应建立特种作业许可证审批制度，对动火、动土、吊装、临电等特种作业事项进行事前审批。

10.1.6  应加强化学品购买、储存、领取、使用、报废全过程安全管理；易制毒、易制爆化学品应根据政府主管部门要求，做好相应申报、备案工作，严格落实双人双锁管理要求。

10.1.7  应加强人员安全培训，提升人员安全意识和技术技能水平，保证人员按要求持证上岗。

10.1.8  应建立消防、防雷、安全防护设施设备清单，每日巡查，定期维护，保证设施设备性能完好。消防、防雷设施设备按要求进行年检。

10.1.9  应按要求制订安全生产应急预案，应急预案通常可包括：防火、防爆、防冻、防雪、防汛、防风、防滑坡、防塌方、防运输通道中断、停电、停水，机械伤害、车辆伤害等。危险废物填埋场常见工伤事故、火灾应急预案可参照附录E和附录F。

10.1.10  应定期进行应急预案演练，保证应急所需资金、物资、人员投入。

10.1.11  发生突发事件时，应将人员生命安全放在首位，积极组织抢救，并及时向上级主管部门和政府相关部门报告突发事件性质、规模及处置情况。按“四不放过”原则，组织事故处理。

## 10.2  职业健康

10.2.1  应建立健全职业健康管理制度，通常可包括：职业健康管理责任制度、职业卫生管理制度、劳防用品管理办法、职业健康体检管理办法、职业卫生档案管理办法、标识标志管理办法、劳动安全与防护管理办法等。制度应明确管理流程和责任人。

10.2.2  应配置专（兼）职负责职业健康管理，规范劳防用品配置与发放、做好职业危害因素日常监测和职业卫生档案管理。

10.2.3  应根据职业危害因素检测和职业病现状评价结果，确定职业病危害岗位和岗位职业病危害因素，确定岗位人员职业病体检项目和劳防用品配备标准。

10.2.4  应在现场张贴明显的职业病危害警示标识和职业危害因素告知牌。职业病危害警示标识应符合现行国家标准《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158的规定。

10.2.5  应为岗位人员配备充分的劳动防护用品，并监督指导其正确穿戴。危险废物填埋场岗位人员劳防用品配置标准可参照附录G。

10.2.6  应每年至少进行1次职业危害因素检测，检测结果应及时公告作业人员。职业危害项目应按要求在地方政府职业健康管理服务平台进行申报备案。

10.2.7  应每3年至少进行1次职业病危害现状评价。

10.2.8  应每年至少安排1次岗位人员职业病体检，并一人一档建立员工职业健康档案。

10.2.9  应做好岗位人员岗前、离岗职业病体检；做好职业禁忌症员工调岗、职业病员工妥善安置。

10.2.10  应对职业健康防护设施设备进行日常巡检和维护保养，保证其完好。

10.2.11  应定期识别危险废物填埋场安全管理相关法律法规，组织相关管理人员、作业人员对法律法规要求进行合规性评价，特别关注法律法规中新的要求和发生变化的要求。对于评价过程中识别出的不符合项，应制定整改措施，限期整改。

附录A 危险废物填埋场实验室仪器配置一览表

A.0.1 危险废物填埋场可参照表A.0.1-1、A.0.2-2配置实验室仪器设备。

表A.0.1-1  主要仪器设备

| 序号 | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收仪（AA） | 金属分析 |
| 2 | 气相色谱仪（GC） | 挥发性化合物分析 |
| 3 | 离子交换色谱仪（IC） | 阴、阳离子分析 |
| 4 | HNU光度计 | 大气质量监测 |
| 5 | 紫外分光光度计（VV） | 有机/无机化合物分析 |
| 6 | COD装置 |  |
| 7 | TOC分析仪 | 总有机碳分析 |

表A.0.2-2 分析实验室普通仪器设备

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | PH计 |
| 2 | 电导仪 |
| 3 | 溶氧仪 |
| 4 | 分析天平 |
| 5 | 光电天平 |
| 6 | 电炉/加热板 |
| 7 | 马弗炉 |
| 8 | 消化设备 |
| 9 | 磨碎机和研磨机 |
| 10 | 翻转震动器 |
| 11 | 震动筛 |
| 12 | 各种采样器 |
| 13 | 蒸馏水设备 |
| 14 | 真空泵 |
| 15 | 离心机 |
| 16 | 冰箱 |
| 17 | 热电偶 |
| 18 | 试剂和玻璃器皿 |

附录B 危险废物出（调）记录单

表B  危险废物出（调）记录单

出库日期：                              入库日期：

当日出库单编号：                        废物产生单位：

| 时间 （时：分） | 联单 编号 | 废物 名称 | 废物 代码 | 原存放位置 | 去向 | 出库 件数 | 数量（kg） | 过磅量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本批总量： |  |  |  |  |  |  |  |  |

出库经办人（签字）：                                  接收经办人（签字）

附录C 危险废物填埋场年度环境监测方案

表C 危险废物填埋场年度环境监测方案

| 监测类别 | 监测 对象 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自行监测 | 废水 | 渗滤液处理场所进口、出口 | pH、CODCr、Cr6+、As、Cd、Cr、Pb、Hg、烷基汞、Ni、Ag、Be、苯并[a]芘 | 1次/月 | 《污水综合排放标准》GB8978、《危险废物填埋污染控制标准》GB 18598、《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962 |
|  |  | 废水 总排口 | pH、CODCr、BOD5、SS、TP、F-、Cr6+、As、Cd、Cr、Pb、Hg、Ni、Zn、Cu、Cl-、Mn、Be、Se、氨氮、氰化物、石油类、总余氯、TOC | 1次/月 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂、TN、动植物油 | 1次/季 |  |
|  | 渗滤液 | 渗滤液 导排口 | pH、CODCr、F-、SS、Cl-、Cr6+、CN-、As、Ba、Cd、Cr、Cu、Ni、Pb、Zn、Hg、BOD5、挥发酚、Mn、Be、Se、石油类、水位 | 1次/年 | / |
|  | 雨水 | 雨水总 排口 | 流量、悬浮物、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、石油类 | 1次/季 | 《污水综合排放标准》GB 8978 |
|  | 地下水 | 地下水 监测井 | 水位、pH、硫酸盐、溶解性总固体、F-、CN-、Cl-、色度、阴离子表面活性剂、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氨氮、总硬度、硫化物、As、Cd、Cr6+、Pb、Ba、Zn、Cu、Ni、Cr 、Hg 、Mn、高锰酸盐指数、浊度、大肠杆菌总数、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、铍、硒、石油类 | 1次/月 | 《地下水质量标准》GB/ T 14848 |
|  | 有组织废气 | 废物贮存场所废气净化装置出口 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、硫化氢、颗粒物、挥发性有机物（非甲烷总烃） | 1次/半年 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297、《恶臭污染物排放标准》GB 14554 |
|  |  | 实验室废气净化装置出口 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、臭气浓度、氨（氨气）、氟化物、氯化氢、硫化氢、颗粒物、挥发性有机物（非甲烷总烃） | 1次/半年 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297、《恶臭污染物排放标准》GB 14554 |
|  |  | 渗滤液处理场所废气净化装置出口 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 | 1次/半年 | 《恶臭污染物排放标准》GB 14554 |
|  | 无组织废气 | 厂界上风向1个点，下风向3个点 | 风速、风向、氮氧化物（小时均值）、二氧化硫（小时均值）、一氧化碳、臭气浓度、氨气、氯化氢（小时均值）、氟化物（小时均值）、硫化氢、挥发性有机物、颗粒物 | 1次/月 | 《大气污染物综合排放标准》 GB 16297、《环境空气质量标准》GB 3095、《恶臭污染物排放标准》GB 14554 |
|  | 噪声 | 厂界四周 | Leq（A） | 1次/月 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 |
|  | 环境 空气 | 环境空气 | PM10（日均值）、氮氧化物（小时均值）、二氧化硫（小时均值）、氯化氢（小时均值）、氟化物（小时均值）、一氧化碳（小时均值）、铅（日均值）、汞（日均值）、镉（日均值）、二噁英（日均值） | 1次/半年 | 《环境空气质量标准》（GB3095） |
|  | 周边地表水 | 周边 地表水 | pH、氰化物、镉、铅、铜、氨氮、汞、化学需氧量、挥发酚、硫化物、六价铬、氟化物、五日生化需氧量、总磷、石油类、粪大肠菌群数、SS、氯化物、砷、钡、铍、锰、镍、硒、锌 | 1次/年 | 《地表水环境质量标准》GB 3838 |
|  | 土壤 | 填埋库边界；预处理车间边界；周边土壤 | pH、镉、砷、铜、铅、铬、汞、镍、锌、二噁英、氰化物、含水率 | 1次/半年 | 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）GB 36600、土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）GB 15618 |

注：若有地方标准且严于国家标准，则按地方标准执行。各外排口监测点位的监测指标应至少包括所执行的国家或地方污染物排放（控制）标准、环境影响评价文件及其批复、排污许可证等相关管理规定明确要求的污染物指标。

附录D 危险废物填埋场土壤及地下水污染隐患排查表

表D  危险废物填埋场土壤及地下水污染隐患排查表

检查人员：                                   检查时间：

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 暂存贮存区域地面防渗层是否完好，是否有积水、渗水现象 |  |
| 2 | 暂存贮存区地面溢流收集设施是否有明显破损、裂缝 |  |
| 3 | 包装容器是否完好，容器外壁是否有物料残留，是否存在物料漏撒现象 |  |
| 4 | 物料多层叠放时，是否存在下层不平、堆层倾斜、扎口松动及物料倾撒现象 |  |
| 5 | 物料转移、装卸过程中是否有物料遗撒且未及时清理 |  |
| 6 | 填埋场表层防渗膜是否有破损、老化翻卷、松动现象 |  |
| 7 | 填埋场是否有积水外溢现象 |  |
| 8 | 填埋场主次渗滤液和地下水提升设备及阀门管道是否存在松动、滴漏现象 |  |
| 9 | 地下水监测井盖是否常闭，井管四周是否有明显破损 |  |
| 10 | 渗滤液和地下水导排收集管道是否存在明显破损、滴漏现象 |  |
| 11 | 废水收集处理设施是否存在跑冒滴漏现象 |  |
| 12 | 废水处理区域、污泥压滤房、固化稳定化区域地面防渗层是否完好，是否有积水、渗水现象 |  |
| 13 | 液体储罐是否存在跑冒滴漏现象 |  |
| 14 | 液体储罐四周溢流收集设施是否规范设置，是否存在破损、裂缝，是否有做表面防渗 |  |
| 15 | 设备及阀门管道在运行过程中有无跑冒滴漏情况 |  |
| 16 | 在易发生泄漏的管道节点，有无配备防泄露收集设施 |  |
| 17 | 液体管道进出料阀门处有无安装闷头等防泄漏设施 |  |
| 其它 |  |  |

附录E 工伤事故专项应急预案

E.0.1  事故风险分析

危险废物填埋场生产活动过程中存在生产安全事故风险，所涉及的工伤事故类型及主要原因主要有：

1 触电：设备老化、漏电、静电累积及雷电击中可能造成工作人员触电而产生伤害。

2 机械伤害：机械设备快速转动部件、快速移动部件、摆动部件、啮合部件等如果缺乏良好的防护设施或操作使用维修不当，都可能伤及手脚头发等部位。

3 物体打击：在生产过程中或设备维修时，可能发生高空坠物或物件伤人事故。

4 车辆伤害：运输车辆在仓库物流通道行驶时由于人为或车辆故障，将工作场所作业人员撞伤、碾压。

5 灼烫：高温物质及部分化学品，如在事故状态下与人体接触或在高温热源长时间工作，均有造成作业人员高温灼伤的危险，严重时可能会危及生命。

6 中毒、窒息：生产、储存场所存在有毒物质（如硫化氢、一氧化碳、氨气、沼气等），在事故状态下与人体接触，造成作业人员吸入或皮肤渗透中毒。

E.0.2  监控预防措

针对D.0.1 事故风险分析，危险废物填埋场应采取下列监控预防措施对工伤事故危险源进行监控和管理，预防人身伤害事故发生。

1 对生产作业场所开展定期及不定期安全检查，确保生产装置及人员作业安全运行，发现问题发整改通知并及时落实整改。

2 严格执行岗位安全操作规程，定时维护保养生产设备设施并符合安全运行要求，确保生产装置设备安全防护装置安全完好。

3 根据生产特点，严格管控危险作业安全，重点防范甲烷、硫化氢气体可能造成火灾、爆炸及人员中毒事故风险，严格监控管理受限空间作业防火、防爆、防中毒安全。

E.0.3  组织机构及职责

1 应急指挥部有以下职责

（1）负责现场急救的指挥、抢险工作。

（2）及时、准确报告生产安全事故。

（3）事故善后工作的处理。

在上级主管部门的领导下，全面负责生产过程中突发工伤事故应急处置及相关工作的指挥和协调，加强与上级及其他应急处置机构的联系和沟通，确保应急处置工作顺利展开；及时、准确地向上级主管部门报告应急处置工作进展情况；在应急状态结束后，组织各专业小组参与应急处置后期评估等相关工作。

2 各应急工作小组有以下职责

（1）应急协调组。执行应急指挥部的指令；负责应急处置工作的组织协调工作；负责抢险物资、设备设施、防护用品供应，负责应急处置现场的警戒隔离；负责应急处置过程规范化检查; 负责安排和现场保卫及周边警戒的工作，布置善后的现场保护，维护工作秩序，防止意外破坏情况发生。

（2）技术专家组。执行应急指挥部的指令；负责提出应急处置技术方案和建议，供指挥部决策参考；根据应急处置进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对环境卫生污染或危险区域的隔离与解禁等重大防护措施的决策提供技术依据。

（3）应急救援组。执行应急指挥部的指令；负责抢救遇险人员；负责转移物资；负责排险、控险、灭火。

（4）设备保障组。执行应急指挥部的指令；负责生产设施、收运车辆的及时维修，保障救援设施的正常运行。

（5）后勤服务组。执行应急指挥部的指令；负责受伤人员的救护工作；负责接送受伤人员到医院急救；抢险救灾人员的食品、药品、生活用品的供应工作。

各种紧急事故中，组长不在时，依次排列的由副组长担任临时总指挥，行使总指挥在紧急救援过程中的权利和义务。

E.0.4  处置程序

1 报告程序

根据情况立即用电话逐级上报至应急领导小组，领导小组视突发事件的等级，决定是否上报上级主管单位，若发生重大伤亡事故，应立即上报上级单位，上报最迟不得超过1h，同时按规定上报所在地区安全监管部门。并在处置过程中及时续报有关情况。

2 响应分级

依据公司事故的类别、危害程度、应急能力的评估，可能发生的事故现场情况分析结果，将公司可能发生的安全生产事故分为二级应急响应。

（1）一级响应。利用公司人力、物力、财力等各种资源可处理的紧急情况，或超过公司事故应急救援能力，事故有扩大、发展趋势，或者事故影响到公司周边社区时，需要报请辖区内行政部门及其他有关部门支援的紧急情况并由上级主管部门启动上一级应急预案。

（2）二级响应。能被公司某个部门（班组）正常可利用的资源处理的紧急情况。

3 响应程序

（1）发生重大伤亡事故时，应急处置指挥部接警后总指挥或副总指挥应立即发出预警信号，启动相应应急响应，并实施本预案，做好现场指挥、领导工作。

（2）应急处置指挥部应根据事故类型、严重程度等调集相应的应急小组成员，立即进入应急抢险战斗状态。

（3）现场人员在各应急处置小组组长的领导下及时采取有效措施，阻止事故扩大。

（4）超出本公司应急处置能力时，应及时请求上一级主管部门或地方应急救援指挥机构启动应急救援。

（5）应急救援领导小组负责对公司重大伤亡事故危险因素的预测预警信息进行综合分析，并有效采取相应防范措施，督促公司各车间（部门）落实防范事故安全措施及保证应急救援体系的正常运行。

4 预警行动

按照早发现、早报告、早处置的原则，各个工作小组成员负责对所管理范围内可能发生的突发事件的信息、常规监测数据等，定期开展跟踪监测、信息接收、报告处理、综合分析和风险评估。

根据预测分析结果，对可能发生和可以预警的突发事件进行预警。预警级别依据突发事件可能造成的危害程度、紧急程度和发展势态，一般划分为四级：Ⅰ级（特别严重）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较重）、Ⅳ级（一般）。

预警信息的发布一般通过通信方式进行，预警信息包括突发事件的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布单位等。

E.0.5  处置措施

依据法律法规以及有关标准规范的要求，坚持总经理负责制，统一指挥、分级负责、以人为本、以防为主、科学决策、快速反应、果断处置、协同应对。工伤事故应急响应按照先保人身安全，再保护财产的优先顺序进行。

1 处置措施

（1）事故报警。当发生工伤事故后，第一发现人应根据现场情况及事故的严重程度，及时采取相应的对策（如对事故区域进行控制，发现人员受伤立即转移至安全区域进行施救等），然后向部门经理报告，同时通知生产运营部门相关管理人员立即到现场确认事故事态状况。部门管理人员至现场确认险情后，应迅速向上级领导汇报事故情况，以备做好相应的应急措施。

（2）人员疏散。根据指挥部的指令，对工伤事故可能波及到的区域人员进行安全疏散，对可能威胁填埋场以外区域人员安全时，应立即联系有关部门，引导人员撤离至安全区域，并根据事故现场情况，划定警戒区域，禁止无关人员进入现场。

（3）对工伤事故现场应急处置措施：

1）有创伤出血者，应迅速包扎止血，可用加压包扎、止血带或指压止血等方法。创伤包括皮肤破损、动脉血管及神经损伤、骨折等外出血，若轻微伤者，进行简易包扎即可的由公司内部进行，不具备治疗处置的应就近送往临近医院进行救治；对较重伤者，先予以止血（将伤口附近的动脉压闭临时止血），然后立即派人员随车送至医院救治；伤势严重者，应拨打120急救电话，由救护车将伤员送往医院救治。伤者救治时必须结合伤情严重程度合理选择救治医院，救治医院优先选择由公司指定的医院。

2）遇电击伤害，检查伤员的生命体征如呼吸、心跳、血压等情况，如有呼吸、心跳停止，应迅速施行人工呼吸和心脏胸外按压，立即拨打120急救电话，由救护车将伤员送往医院救治，在送往医院途中，不能终止急救。

3）发生机械伤害时，首先切断机械装置设备电源，迅速确定人员伤害部位、伤害的程度，根据伤员的伤害部位、伤害性质及程度进行相应急救处理；在对伤者进行现场救护的同时，应立即拨打120急救电话由救护车将伤者送往医院救治。

4）伤者骨折时，应使用夹板固定包扎，移动护送时应让其平躺，防止弯折，避免不正确的抬运，导致骨折错位而造成二次伤害。

5）化学品物料溅入眼睛或皮肤时，应用流动的清水冲洗15min后，然后视其情况轻重决定是否需要送医院治疗。

6）若发生人员中毒、窒息时，应迅速将人员脱离现场，转移至空气新鲜、通风良好场所；急性中毒患者失去知觉时，应使其头部低下卧躺，注意呼吸畅通，呼吸微弱或休克时，立即进行人工呼吸抢救，并立即拨打120急救电话，由救护车将伤者送往医院救治。

7）发生工伤事故后，应立即向EHS部报告，若发生大范围的工伤事故，应立即向应急指挥部报告情况，并迅速出动应急救援小组进行现场伤员施救，根据负伤人员不同情况进行现场简单救护，对负伤严重者，立即拨打120急救电话由救护车送往医院救治。救援小组应指定人员前往医院陪同，并及时将医疗救治情况向总经理汇报。

（4）现场保护。当工伤事故现场处置结束后，指挥小组要派人保护好现场，维护好现场秩序，等待事故原因和对责任人调查。

（5）分析和总结工伤事故的原因，制定并落实整改方案。

（6）应急结束：当确认工伤事故现场处置已完成，并将相关受伤人员妥善转移和治疗情况下宣布解除应急状态，转入常态管理（如事故情况上报、事故调查处理、事故应急救援工作总结由相关职能管理部门负责）。

2 其他处置工作

（1）应对各类人员定期进行安全培训教育，增强其事故防范及应急处置能力，通过安全生产培训，进一步规范安全作业程序和操作行为。

（2）在工作场所配置急救药箱及常用药物；危险源场所的应急物资和装备配置合理，定点存放，并做好明显标识。

（3）应做好应急物资与救援装备日常准备和救灾应急物资的调配工作，并进行科学合理的优化救灾资源配置，可以提高救灾行动效率，减轻灾害造成的损失。

（4）应做好生产设施设备日常巡检和记录，发现隐患，查明原因及时纠正。定期组织对生产安全设施场所的安全检查并作好相应记录，以减少隐患。

附录F 危险废物填埋场火灾事故现场处置方案

表F 危险废物填埋场火灾事故现场处置方案

| 事故风险分析 | 危险性分析 | 事故可能发生的区域、地点、装置 |  | 可能造成的伤害 | 事故前可能出现的征兆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 工作场所使用明火不当； 2 工作场所工艺及电气设备发生电气火灾； 3 可燃物遇热源达到自燃条件引起的燃烧。 4 油品储罐泄漏遇着火源引发的火灾； 5 填埋库区等的甲烷、硫化氢引起燃爆。 | 预处理车间、渗滤液处理站、仓库、填埋库区等。 |  | 发生火灾事故造成人员伤亡或财产损失。如：火灾生成有害或窒息性气体易使人员中毒或缺氧窒息死亡，燃烧的火焰会造成人员伤亡。 | 1 可燃气体报警器报警； 2 现场有焦糊味、浓烟、火光； 3 电气产品突然损坏或温度异常升高、导致电源线路产生火花。 |
| 应急组织与职责 | 应急救援指挥部职责：事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，根据事故发展情况，上报企业事故救援指挥中心以及政府相关部门，并协助救援的工作。 总指挥：总经理 副总指挥：副总经理 应急指挥部成员：EHS部经理及各部门经理 应急抢险小组职责：事故现场实施救援，及时抢救伤员，组织其他人员有序疏散撤离，事故现场设置警戒隔离，落实应急处置措施，负责现场排险施救、设备设施应急抢修，现场后期洗消、善后处置等工作。 组 长：现场各部门经理 组 员：相关部门专兼职安全员、相关部门员工 职能管理部门：EHS部负有现场处置方案的编制、培训、演练、总结、修订等日常管理职责。 |  |  |  |  |
| 预防 措施 | 1 加强对厂区区域设备设施（电气设备）的安全检查。 2 加强对厂区区域明火管理。严格防范渗滤液、填埋库区等作业现场甲烷、硫化氢气体聚集，加强通风，禁止烟火，实行动火票分级管理制度。 3 消防管理人员要经过消防部门培训，懂得相关消防知识，现场所有用工应会使用消防器材。 4 厂区可能发生火灾的场所要配置齐全消防器材，消防器材要定点存放，方便取用，并定期检查其有效性，确保发生事故后，可立即投放使用。 5 生产运行中控室和门卫要保证24h有人值班，遇紧急情况要及时通知EHS部经理。 |  |  |  |  |
| 现场 处置 | 1 发现火灾时，应根据不同起火源，立即选用适用的灭火器具进行扑灭火源，并迅速隔离或转移周边可燃易燃物品，以阻止火灾进一步扩大: (1)若扑救初期火灾，可迅速使用灭火器、消防水带对火点或罐体进行灭火或降温；组织现场非工作人员撤离、疏散，同时向应急指挥领导小组及应急联络办公室报告现场情况。 (2)若火势较大或发展较猛，应组织人员关闭生产装置或罐区管道设施进出口阀门，切断电源，应立即向应急指挥领导小组及应急联络办公室报告火灾情况，并组织现场人员有序撤离至安全区域，在确保人身安全的情况下组织人员对火势进行控制的同时，等待应急抢险车辆及其他抢险队伍赶赴火灾地点实施救援。 2 隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域（北门卫紧急集合点），建立500m左右警戒区，并在通往事故现场主要干道上实行交通管制，除消防及应急处理人员施救外，其他人员禁止进入警戒区，并迅速撤离事故现场。 |  |  |  |  |
| 注意 事项 | 1 扑救火灾时必须遵循“先救人后救物，先重点后一般，先停机断电后救火，注意顺风施救”的火灾抢险原则。 2 拨打120急救中心报警或119消防报警时, 必须向相关救援队伍说明事故发生时间、地点、事故情况、人员受伤情况，留下联系电话并保持畅通，并指派专人到车辆必经路口为车辆引路，提供水源位置情况，以便迅速灭火。 3 事故现场应急逃生时，将湿毛巾叠三层捂住口鼻，弯腰有序撤离火灾现场。救援人员使用佩戴气瓶防护用具前，检查器具是否完好，有无破损、过期、失效情况。使用时，严格按照要求规定要求佩戴使用。 4 救援人员必须站在现场上风处实施救援，并应穿全身防护服，佩戴呼吸防护器具。救援过程中应服从领导小组的指挥，并在事故现场外围设置警戒线，无关人员不得进入事故现场。 5 火灾被扑灭后，必须检查确认现场无火点隐患，杜绝二次灾情发生。 6 现场应急处置结束后，应保护好火灾事故现场，并对事故的起因进行调查分析，采取有效的防范措施，预防类似事件的发生。 7 若火灾造成人员伤亡事故，企业应当在1h内向地区有关主管部门报告，先用电话报告，简要说明事故发生的时间、地点、事故损失情况。待事故调查分析后再以书面形式补报。 |  |  |  |  |
| 报告 程序 | 现场发现者→作业班长/主管→部门经理→EHS部经理→公司总经理 |  |  |  |  |
| 常用 电话 | 应急电话 |  | 应急联系人 |  |  |
|  | 企业24小时应急值班电话：xxxxxxxx |  | EHS部安全员：xxxxxxxxxxx |  |  |

# 附录G 劳动防护用品配置表

G.0.1  危险废物填埋场人员劳动防护用品配置可参照表G。

| 序号 | 岗位名称 | 工作服 |  |  |  |  |  | 手部防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 防护 |  | 面部防护 |  |  |  |  | 耳部防护 |  | 特种劳防用品 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通工作服（春秋装） | 普通工作服（夏装） | 普通工作服（冬装） | 白大褂 | 电焊工帆布服 | 普通工作帽 | 橡胶围布 | 橡胶袖套 | 尼龙袖套 | 浸塑手套 | 防酸碱手套 | 防穿刺/防割手套 | 帆布手套 | 纱手套 | 一次性乳胶手套 | 半橡胶手套 | 焊工手套 | 防护至手肘的手套 | 雨衣 | 胶鞋 | 一次性口罩 | 3M 9132医用颗粒物防护口罩 | R95防有机气体颗粒口罩 | 电焊面罩 | 半面罩 | 半面罩过滤盒 | 子弹型耳塞 | 电绝缘鞋 | 耐酸碱鞋 | 护足趾工作鞋 | 防护眼镜 | 防护带框镜片 | 一次性防化服 | 安全帽 | 安全带 |
| 1 | 生产管理（电气、仪表） | 2套/2年 | 2套/2年 | 1套/2年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30付/季 |  |  |  |  | 1套/2年 | 备用 |  |  | 60只/季 |  |  |  |  | 备用 |  | 1双/1年 | 1付/年 |  |  | 1顶/2年 |  |
| 2 | 实验室人员 | 2套/2年 | 2套/2年 | 1套/2年 | 2套/年（一薄一厚） |  |  |  |  |  |  | 12付/季 |  |  |  | 180付/季（一次性手套） |  |  |  |  |  | 90只/季 |  | 45只/季 |  | 1只/年 | 按需 |  |  | 1双/2年 |  | 1付/年 |  | 备用 | 1顶/2年 |  |
| 3 | EHS管理 | 2套/2年 | 2套/2年 | 1套/2年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2付/季 |  |  |  |  | 备用 |  |  |  | 45只/季 |  |  |  |  |  |  | 1双/2年 | 1付/年 |  |  | 1顶/2年 |  |
| 4 | 填埋管理 | 2套/2年 | 2套/2年 | 1套/2年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备用 | 备用 |  | 27只/季 |  |  |  |  |  |  | 1双/1年 | 1付/年 |  |  | 1顶/2年 |  |
| 5 | 填埋班长 | 2套/2年 | 2套/2年 | 1套/2年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6付/季 | 6付/季 |  |  |  |  | 1套/2年 | 备用 |  |  | 45只/季 |  |  |  |  |  |  | 1双/1年 | 1双/年 |  |  | 1顶/2年 |  |
| 6 | 填埋预处理中控 | 2套/2年 | 2套/2年 | 1套/2年 |  |  |  |  |  |  | 备用 |  |  | 6付/季 | 6付/季 |  |  |  |  | 1套/2年 | 备用 |  |  | 45只/季 |  |  |  |  |  |  | 1双/1年 | 1付/年 |  |  | 1顶/2年 | 备用 |
| 7 | 叉车工 | 2套/2年 | 2套/2年 | 1套/2年 |  |  |  |  |  |  | 备用 |  |  | 12付/季 | 12付/季 |  |  |  |  | 1套/2年 | 备用 |  |  | 60只/季 |  |  |  |  |  |  | 1双/1年 | 1付/年 |  |  | 1顶/2年 | 备用 |
| 8 | 挖机/推土机 | 3套/2年 | 3套/2年 | 1套/2年 |  |  |  |  |  |  | 3付/季 | 1付/季 | 3付/季 | 12付/季 | 12付/季 |  |  |  |  | 1套/2年 | 1双/1年 |  |  | 60只/季 |  |  |  |  |  |  | 1双/1年 | 1付/年 |  |  | 1顶/2年 | 备用 |
| 9 | 填埋辅助工 | 3套/2年 | 3套/2年 | 1套/2年 |  |  |  |  |  |  | 3付/季 | 1付/季 | 3付/季 | 24付/季 | 12付/季 |  |  |  |  | 1套/2年 | 1双/1年 |  |  | 60只/季 |  | 1只/2年 | 按需 |  |  |  | 1双/1年 | 1付/季 |  | 备用 | 1顶/2年 | 备用 |
| 10 | 填埋预处理辅助工 | 3套/2年 | 3套/2年 | 1套/2年 |  |  |  |  |  |  | 3付/季 | 1付/季 | 3付/季 | 24付/季 | 12付/季 |  |  |  |  | 1套/2年 | 备用 |  |  | 60只/季 |  | 1只/2年 | 按需 |  |  |  | 1双/1年 | 1付/季 |  | 备用 | 1顶/2年 | 备用 |
| 11 | 维修电工 | 3套/2年 | 3套/2年 | 1套/2年 |  |  |  |  |  |  | 3付/季 |  |  | 18付/季 | 12付/季 |  | 3付/季 |  |  | 1套/2年 | 备用 | 60只/季 |  | 15只/季 |  |  |  | 备用 | 1双/年 |  | 1双/1年 | 1付/年 |  |  | 1顶/2年 | 备用 |
| 12 | 钳工 | 4套/2年 | 4套/2年 | 1套/2年 |  |  |  |  |  |  | 备用 |  |  | 15付/季 | 6付/季 |  | 3付/季 |  | 3付/季 | 1套/2年 | 备用 | 60只/季 |  | 15只/季 |  |  |  | 备用 |  | 备用 | 1双/1年 | 1付/年 |  |  | 1顶/2年 | 备用 |
| 13 | 电焊气割工 | 4套/2年 | 4套/2年 | 1套/2年 |  | 1套/2年 |  |  |  |  | 3付/季 |  |  | 30付/季 | 6付/季 |  | 3付/季 | 3付/季 | 3付/季 | 1套/2年 | 备用 | 60只/季 |  | 15只/季 | 1只/年 |  |  | 备用 |  | 备用 | 1双/1年 | 1付/年 |  |  | 1顶/2年 | 备用 |
| 14 | 仪表工 | 3套/2年 | 3套/2年 | 1套/2年 |  |  |  |  |  |  | 3付/季 |  |  | 6付/季 | 12付/季 |  |  |  |  | 1套/2年 | 备用 | 60只/季 |  | 15只/季 |  |  |  | 备用 |  |  | 1双/1年 | 1付/年 |  |  | 1顶/2年 | 备用 |
| 15 | 水处理辅助工 | 2套/2年 | 2套/2年 | 1套/2年 |  |  |  |  |  |  | 3付/季 | 3付/季 |  | 24付/季 | 18付/季 |  |  |  |  | 1套/2年 | 备用 |  |  | 45只/季 |  | 1只/年 | 按需 |  |  |  | 1双/1年 | 1付/年 |  |  | 1顶/2年 | 备用 |
| 16 | 水处理工 | 2套/2年 | 2套/2年 | 1套/2年 |  |  |  |  |  |  | 3付/季 | 3付/季 |  | 24付/季 | 18付/季 | 100付/季（中号） |  |  | 3付/季 | 1套/2年 | 备用 |  |  | 45只/季 |  | 1只/年 | 按需 | 备用 |  |  | 1双/1年 | 1付/年 |  |  | 1顶/2年 | 备用 |

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……有关规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《安全标志及其使用导则》GB 2894

《环境空气质量标准》GB 3095

《声环境质量标准》GB 3096

《地表水环境质量标准》GB 3838

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348

《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801

《恶臭污染物排放标准》GB 14554

《地下水质量标准》GB/T 14848

《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》 GB 15562.2

《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB 15618

《消防安全标志设置要求》GB 15630

《大气污染物综合排放标准》GB 16297

《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218

《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597

《危险废物填埋污染控制标准》GB 18598

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639

《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB 30871

《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB 36600

《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158

《用人单位职业病防治指南》GBZ/T 225

《生产安全事故应急演练指南》AQ 9007

《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》AQ/T 9011

《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》CJ 113

《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》CJ/T 234

《企业突发环境事件风险分级方法》HJ 941

《工业固体废物采样制样技术规范》HJ/T 20

《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ 2025

《防台风应急预案编制导则》SL 611

中国工程建设标准化协会标准

成型格网箍筋应用技术规程

T/CECS ×××－202×

# 条文说明

目    次

1  总    则	48

2  基本规定	49

2.1  基本管理要求	49

3  危险废物接收与检测	50

3.2  废物入场检查	50

4  危险废物场内贮存	51

5  危险废物预处理	52

5.1  预处理方案制订	52

6  填埋作业	53

6.1  填埋场一般规定	53

6.2  柔性填埋场	53

8  封场管理	54

9  环境保护	55

9.1  日常环境管理	55

9.2  污染防治	55

9. 3  环保设施管理	55

9. 4  突发环境事件管理	56

10  生产安全管理	57

10.2  职业健康	57

# 1  总    则

1.0.1  本规程中危险废物填埋场采用《危险废物填埋污染控制标准》GB18598中危险废物填埋场术语、定义。

1.0.2  本规程适用于危险废物刚性填埋场、柔性填埋场。

# 2  基本规定

## 2.1  基本管理要求

2.1.1  本规程所指EHS管理岗位应负责填埋场环境、职业健康、安全以及其他合规性管理，填埋管理岗位应负责除EHS管理外的所有生产作业管理。

2.1.2  本条文所指的规章制度为填埋场正常运行所应具备的一般性制度，填埋场运营企业应根据国家和地方法律法规要求增加或完善相关制度；如对企业能源管理有要求的，应增加能源管理相关制度。

# 3  危险废物接收与检测

## 3.2  废物入场检查

3.2.2  入场批次废物的颜色、形态等外观与废物信息表不一致时，通常意味着该批次废物的化学性质与委托时的信息不一致，此时应对该批次废物进行暂存并取样分析。焚烧飞灰中含有可燃物活性炭，在一定温度下会被引燃，焚烧炉渣在出渣冷却效果不佳的情况下内带有较高温度和火星。为确保填埋场的安全，应对入厂的焚烧飞灰和炉渣进行温度测量。根据编制组走访调研结果，为严防焚烧飞灰燃烧事故发生，填埋企业通常对其进行严格温度管控，冬季严格控制温度在60℃以下；由于夏季环境温度偏高，温度可控制在65℃以下。

# 4  危险废物场内贮存

4.0.3  避免不相容危险废物之间发生化学反应，引发安全事故。

5  危险废物预处理

## 5.1  预处理方案制订

5.1.2  目前危险废物预处理多采用固化稳定化工艺，常见有水泥、玻璃态物质、沥青和药剂固化工艺等。药剂固化多采用稳定化螯合工艺。对于焚烧飞灰，固化稳定常用螯合剂分为两类：一类为无机螯合剂，如Na3PO4、Na2HPO4、NaH2PO4、CaHPO4、Na2S等；另一类为有机螯合剂，包含有低分子量含硫螯合剂DTC-1、有机高分子含硫螯合剂DTC-2、环形含硫螯合剂TMT、有机磷酸盐KOP等。

5.1.6  每年更新一次常规废物预处理方案，是出于对方案有效性和经济性的考量。

5.2.7  一般普遍的飞灰储仓配置振动棒及吹气装置，但受危险废物性质及天气因素影响，振动棒和吹气装置无法破拱飞灰的，可在储仓外部配置较为节能的空气锤进行外部敲打破拱。

5.2.8  螺旋输送机电流数值突然升高，通常意味着废物中掺杂异物或废物卡料，应及时检查、清堵，避免电机烧坏；搅拌机电流数值的上升通常为上批次废物在搅拌机中未出料完全，应调整出料时间。

5.2.9  预处理作业中的加水量和搅拌时间设置至关重要，实际操作中应参考预处理方案，不断调整到最佳作业参数值。

# 6  填埋作业

- 6.1  填埋场一般规定

6.1.4  作业前飞灰再次测温，防止飞灰温度过高引发火灾，保证填埋场运行安全。

- 6.2  柔性填埋场

6.2.3  填埋场启动运行时，为保护填埋库底和边坡的防渗层，应填埋较为柔软的废物，比如焚烧飞灰、污泥以及废催化剂等，不得填埋含有尖锐物质的废物。

6.2.5  飞灰预处理前的容重为0.7t/m³,处理后为1~1.05 t/m³；其他危险废物预处理前的飞灰预处理前的容重为1.1~1.3 t/m³,预处理后为1.3~1.5 t/m³。

6.2.8  参考《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》CJJ176及填埋场设计标高来制定合理的堆体围堤外侧边坡比，进一步增加填埋库容。

6.2.10  填埋场使用的膜可参考《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》CJ/T 234；填埋场膜的焊接可参考《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》CJ113。

# 8  封场管理

8.0.7  地下水历史数据的汇总分析，有利于判别填埋场防渗层的渗漏情况；地下水质量会根据降水和开采情况等发生动态变化；根据《危险废物填埋污染控制标准》GB18598第十条规定，当地下水发生变化需要重新检测，间隔事件不得超过3天。

- 9  环境保护

## 9.1  日常环境管理

9.1.8  工艺、设施设备、原辅料的变化对环境会产生一定的影响，环境影响因素随之发生改变，企业基于工艺、设施设备、原辅料的变化，及时识别更新、评价环境影响因素并针对重要的环境因素，制定针对性的管理措施，是从源头减少环境影响的重要方式。

9.1.9  人员是企业运营的核心力量，人员的专业素质影响着企业制度的执行情况，通过加强人员的培训，并进行评估和考核，强化人员的专业素质和环境保护意识的同时，可以持续提升企业现场的环境管理和废物处置的水平。

- 9.2  污染防治

9.2.1  《危险废物填埋污染控制标准》GB 18598 表2对危险废物填埋场废水总排放口和渗滤液调节池废水排放口的废水污染物排放执行的限值分别提出了规定，因此，企业应做好填埋场不同类别废水的分质分流与分类处理达标后排放。

9.2.3  基于危险废物填埋工艺的特性，土壤污染防治是重中之重，企业做好重点区域（包括废物贮存场所、预处理场所、渗滤液处理场所、污泥池、废水池）土壤和地下水的监测和区域的隐患排查和防渗检查，是企业进行土壤污染防治的重要手段。

9.2.5  《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十八条规定：产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。危险废物填埋处置过程产生的危险废物主要包括渗滤液处理污泥、废过滤材料、废包装废物及分析废物，因此企业应建立并保存危险废物产生、分析、贮存、处置全流程的台账及记录。

- 9. 3  环保设施管理

9.3.4  污染防治设施的运营状态是影响污染控制效果的关键因素，当污染防治设施的运营状态发生改变，生产运营的开展会受到影响，应及时向生态环境部门报备。

- 9. 4  突发环境事件管理

9.4.2  为了避免或最大程度减少企业运营过程中由于突发环境事件引致的危害，企业结合实际情况，企业须开展环境应急相关的管理：针对性开展突发环境事件风险评估、完善突发环境事件风险防控措施、排查治理环境安全隐患、制定突发环境事件应急预案并备案、演练，保障应急资源，组织应急培训，加强环境应急能力保障建设。

- 10  生产安全管理

- 10.2  职业健康

10.2.3  企业职业危害因素检测和职业病现状评价结果真实反映企业职业危害情况，据此确定企业职业危害岗位和岗位职业病危害因素，确定岗位人员职业病体检项目和劳防用品配备标准有助于切实保障员工职业健康。