中国工程建设标准化协会团体标准

T/CECS ×××—201X

建筑幕墙工程建设保险标准

Construction Insurance Standards for Building Curtain Wall Engineering

（征求意见稿）

（征求意见稿）

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

中国工程建设标准化协会 发布

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2019年第二批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字[2019]22号）的要求，编制组经过广泛调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，制定了本标准。

本标准共分6个章节和1个附录。主要内容包括总则、术语、技术风险点及分级、项目技术风险评估、保险费厘定、保险业务实操、幕墙工程质量和责任风险等级标识等。

请注意本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口管理，由上海建科检验有限公司与华东建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中如有意见或建议，请寄送至上海建科检验有限公司（地址：上海市闵行区申富路568号，邮编：201108，邮箱：1073120913@qq.com）。

主 编 单 位：上海建科检验有限公司

华东建筑设计研究院有限公司

参 编 单 位：

主要起草人：

主要审查人：

目   次

1 总    则	1

2  术语和符号	2

3 技术风险点及分级	4

3.1 评定原则	4

3.2 材料风险点及分级	5

3.3 设计风险点及分级	23

3.4 制作安装风险点及分级	28

3.5 维护保养风险点	38

3.6 指标优化	42

4 项目技术风险评估	42

4.1 项目评估结果的风险等级评定	42

4.2 项目风险评估报告	43

5 保险费厘定	44

5.1 保险费厘定原则	44

5.2 保险费计算公式	44

5.3 保险责任范围以及赔偿限额要求	44

5.4 应用要求	45

6 保险业务实操	47

6.1 建筑幕墙保险检验、投保、出单及服务流程图：	47

附录A 幕墙工程质量和责任风险等级标识	50

用词说明	51

引用标准名录	52

附-条文说明	53

Contents

1 General provisions	1

2 Terms and symbols	2

3 Classification of technical risk points	3

3.1 Evaluation principles	 4

3.2 Material risk points and classification 	5

3.3 Design risk points and classification 	23

3.4 Production and installation risk points and classification 	28

3.5 Maintenance risk points	 38

3.6 Indicator optimization 	42

4 Technical Risk Assessment in Projects	42

4.1 Risk Rating of Project Evaluation Results	 42

4.2 Project Risk Assessment Report 	43

5 Premium determination	56

5.1 Principles for determining premiums	44

5.2 Insurance premium calculation formula	44

5.3 Insurance coverage and indemnity limit requirements	44

5.4 Application Requirements	45

6 Implementation of insurance business	47

6.1 Flow chart of curtain wall insurance inspection, insurance application, bill issuance and service	47

Appendix A Management process of full-cycle insurance for curtain wall construction	64

Appendix B Identification of curtain wall project quality and liability risk level	65

Explanation of wording in this standard	66

List of quoted standards	67

# 1 总    则

1.0.1为了规范建筑幕墙的工程应用，完善既有建筑幕墙建设工程的风险保障机制，做到技术先进、安全可靠、经济合理、确保质量及维护方便，制订本标准。

1.0.2 本标准适用于建筑幕墙的材料、设计、施工、运行维护，幕墙工程保险的风险评估、保费厘定及保险业务的实操。

1.0.3 建筑幕墙保险的风险分级、保费厘定在工程应用中，除应执行本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

2.1 术语

- 2.0.1 建筑幕墙 curtain wall for building

由面板与支承结构体系组成，具有规定的承载能力、变形能力和适应主体结构位移能力，不分担主体结构所受作用的建筑外围护墙体结构或装饰性结构。

- 2.1.2 密封胶条 sealing strip

用于玻璃（或其他面板）镶嵌或构件之间接缝密封的预成型弹性材料。

- 2.1.3 硅酮结构密封胶 structural silicone sealant

- 在建筑幕墙中能够传递动态和静态荷载的以聚硅氧烷高分子为基础的粘结密封材料。

- 2.1.4 聚酰胺隔热条 Polyamide thermal insulation strip

- 在金属隔热型材中起减少热传导作用并具有结构连接作用的聚酰胺型材。

- 2.1.5 气密性能 air permeability performance

- 可开启部分在关闭状态时，建筑幕墙阻止空气渗透的能力。

- 2.1.6 水密性能 watertightness performance

- 可开启部分在关闭状态时，在风雨同时作用下，建筑幕墙阻止雨水向室内侧渗漏的能力。

- 2.1.7 抗风压性能 wind load resistance performance

- 可开启部分处于关闭状态时，在风压作用下，建筑幕墙主要受力构件变形不超过允许值且不发生结构性损坏（如裂缝、面板破损、局部屈服、粘结失效等）及五金件松动和开启功能障碍的能力。

- 2.1.8 热工性能 thermal performance

- 幕墙阻止热量传递的能力，包括保温性能、隔热性能。

- 2.1.9 建筑幕墙空气声直接传声隔声性能 airborne sound insulation properties of curtain wall forbuilding

- 建筑幕墙阻隔空气声从室外空间穿透建筑幕墙本身直接传播至室内空间的能力。

- 2.1.10 保险人 insurer

- 与投保人订立保险合同，并承担赔偿或给付保险金责任的保险公司。

- 2.1.11 投保人 policyholder

- 与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。

- 2.1.12 被保险人 insured

- 其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。

- 2.1.13 保险责任 insurance liability

- 保险合同约定的保险事故或事件发生后，保险人所应承担的保险金赔偿或给付责任。在本文中指在保险期间内，被保险建筑幕墙由于被保险人的疏忽过失、管理不善等原因导致的意外事故，造成第三者人身伤亡或有形财产的直接物质损失，依照中华人民共和国法律应由被保险人承担的经济赔偿责任。

- 2.1.14 保险期间 insure period

- 保险人为被保险人提供保险保障的起止日期，即保险合同的有效期间。

- 2.1.15 保险费 insurance

- 投保人按一定保险条件，为取得保险人的保障而向保险人缴付一定的费用。

- 2.1.16 保险费率 insurance rate

- 即保险价格，是保险人桉单位保险（责任）金额，向投保人收取保险费的标准。

- 2.1.17 保险（责任）金额 insurance (liability) amount

- 保险合同约定的保险事故或事件发生后，保险人承担赔偿的保险金数额。一般来说保险费、保险金额和保险费率之间关系：保险费=保险金额*保险费率。当被保险人的保险财产遭受损失后，保险人给予被保险人的赔偿金额遵循以实际损失为限，以保险金额为限的原则。

2.2 符号

Q——幕墙材料风险评定的总得分

Pi——面板材料的质量等级评分

Fi——支承构件的质量等级评分

Ci——金属连接件及紧固件的质量等级评分

Si——密封胶及密封胶条的质量等级评分

Ti——防火保温材料的质量等级评分

Ai——锚固系统的质量等级评分

Mi——材料的材性系数

Q——技术指标

S——非技术指标

ω——权重系数

t——时间因子

M0——基础保费

i——调整系数

- 技术风险点及分级

  - 评定原则

    - 建筑幕墙工程评定的技术风险点应符合以下规定：

- 1 建筑幕墙工程的评定应以单栋建筑或建筑群为评定对象，包括材料、体系和构造。

2 参与评定的建筑幕墙工程，所涉及的建筑幕墙系统应有相应的国家标准、行业标准、团体标准或当地的地方标准；超规范限制的项目或超本标准规定而需投保的项目，应按照行业相关要求做专项论证。

3 建筑幕墙工程的评定宜在幕墙工程竣工验收后进行，其中系统设计评定可在幕墙施工图设计文件审查通过后进行，部分项目可在施工过程中进行现场评定。

4 申请评定的建筑幕墙工程应提供下列资料：

1)工程设计文件、施工会审记录、设计变更和洽商记录；

2)工程专项施工方案；

3)危险性较大的分部分项工程方案；

4)工程检验报告及其主要组成材料的产品合格证、出厂检验报告、进场复验报告和现场验收记录、专项性能认定的试验报告、施工过程的相关试验记录及结果报告；

5)技术施工交底；

6)施工工艺记录及施工质量检验记录；

7)施工过程控制的照片或影像资料；

8)幕墙工程竣工验收报告；

9)其他必须提供的资料。

5 评定机构应按本标准的有关要求，对申请评定方提交的资料进行审查，并应进行现场查验，出具评定报告，确定等级。

    - 建筑幕墙工程的评定及等级划分应按下列要求进行：

1 建筑幕墙工程评定指标体系由材料、设计、安装、维护保养四类技术指标和地理位置、公共安全、物业管理、损失记录四类非技术指标结合使用年限共同组成。每个评分点均包括A、B、C、D、E五个等级，同时给予评分 A级（分值为86~100分）、B级（分值为70~85分）、C级（分值为60~69分）、D级（分值为＜60分）。

2 建筑幕墙工程风险评定应按总得分确定等级。

3 评定指标体系八类指标的各指标总分均为100分。八类指标各自的评分项得分Q1、Q2、Q3、Q4、S1、S2、S3、S4为该指标各评分点分值加权后的得分。

4 每个评分项中的评分点均应有明确的评分依据。

5 建筑幕墙工程风险等级评定的总得分按式（一）进行计算，其中评定指标体系八类指标评分项的调整系数 ω1、ω2、ω3 、ω4、X1、X2、X3、X4根据本标准第五章的相关规定选用。时间因子t根据本标准第五章的相关规定选用。

式一：

6 建筑幕墙工程风险等级评定的总得分达到70分或以上时可称为金牌工程，金牌工程分为甲、乙、丙3个等级。3个等级的金牌工程均应满足本标准所有控制项的要求，且每类指标的评分项得分不应小于60分。当金牌工程总得分别达到90分、80分、70分时，金牌工程等级分别为甲级、乙级、丙级。

7 达到金牌工程要求的建筑幕墙工程，可按本标准的规定进行工程保险，保险费率应与金牌工程总得分一一对应。

  - 材料风险点及分级

    - 幕墙材料风险点控制项及评定应符合表3.2.1的规定。

表3.2.1 幕墙材料风险点控制项及评定

| 序号 | 检查项目 | 评定规则 | 评定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 满足 | 不满足 |
| 1 | 基本要求 | 使用的材料应符合相应的现行国家标准、行业标准、地方标准 |  |  |
| 2 | 燃烧性能 | 禁止采用燃烧性能为B1级以下的幕墙材料；防火封堵材料的耐火性能、燃烧性能、理化性能应符合《防火封堵材料》GB 23864规定；幕墙面板及板背的填充材料应采用A级不燃材料，并满足《建筑设计防火规范》GB 50016的规定 |  |  |
| 3 | 耐久性能 | 材料的耐久性能指标符合设计要求；应具有10年及以上的质保证明 |  |  |
| 4 | 绿色环保 | 材料中有害物质限量符合相应的国家标准、行业标准、地方标准。材料中有害物质包括挥发性有害物质、重金属及放射性核素等 |  |  |
| 5 | 开启扇配置 | 外开上悬窗开启角度应控制在30°以内，或扇开启时扇下边与窗框间的距离不大于300mm。（取二者开启距离较小者） |  |  |

    - 幕墙材料风险点的评定应符合以下规定：

1 材料风险点的评定主要从材质特性、材料应用类型、材料质量等级及材料使用面积比例四个方面进行。

2 根据材料的功能及用途，材料应用类型主要分为面板材料（Pi）、支承构件（Fi）、金属连接件及紧固件（Ci）、密封胶及密封胶条（Si）、防火保温材料（Ti），锚固系统（Ai）共六大类型。每种材料应用类型对应的权重系数分别为0.3，0.15，0.15，0.15，0.15，0.10。

3 每种材料的质量等级评分，可按照对应的材料等级评分表进行打分及评级。其中等级评分表中的A级对应分值为86~100、B级对应分值为70~85、C级对应分值为60~69、D级对应分值为＜60、满分为100。对于没有对应等级评分表的材料，则该材料可按通用材料等级评分表进行评分。

4 材性系数的确定：在同一材料应用类型中，不同材料的权重比例根据其材性系数确定。每种材料的材性系数可按照对应的材性系数表进行取值。表格中为各材料的材性系数，如该材料不适用，该材料的材性系数按所在表内比例分摊到其余材料中去（除面板材料（Pi）及锚固系统（Ai）之外）。

表3.2.2-1面板材料材性系数

| Pi | 玻璃 | 铝板 | 石材 | 人造板材 | 复合板材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材性系数Mi | 0.93 | 1i | 0.86 | 0.89 | 0.96 |

表3.2.2-2支承构件材性系数

| 表3.2.2-3金属连接件及紧固件材性系数 Fi | 铝型材 | 钢材 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材性系数Mi | 0.5 | 0.4 | 0.1 |

| 表3.2.2-4密封胶及密封胶条材性系数 Ci | 不锈钢紧固件 | 开启窗滑撑 | 合页 | 地弹簧 | 其他 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材性系数Mi | 0.2 | 0.40 | 0.10 | 0.15 |  | 0.15 |

| Si | 结构胶 | 密封胶 | 密封胶条 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材性系数Mi | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 |

表3.2.2-5防火保温材料材性系数

| 表3.2.2-6锚固系统材性系数 Ti | 防火岩棉 | 保温岩棉 | 防火密封胶 | 隔热条 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材性系数Mi | 0.30 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.10 |

| 5 在面板材料（Pi）及锚固系统（Ai）中，不同材料的权重比例还根据其材料的面积及用量占比确定。系数Ri为各材料在本幕墙工程中的面积占比，如无该材料，占比系数为零。 Ai | 钢板预埋件 | 槽式埋件 | 后置锚栓 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材性系数Mi | 1 | 0.86 | 0.7 |

6 幕墙材料风险评定的总得分可按下式进行计算：

其中：Q为幕墙材料风险评定的总得分，满分为100；

Pi、Fi、Ci、Si、Ti、Ai分别为各材料对应的质量等级评分，其得分由各参数单项得分相加除以参数项数得到；

Mi为各材料的材性系数;

Ri为面板材料（Pi）及锚固系统（Ai）中各材料的面积及用量占比;

    - 建筑幕墙工程用材料评定等级应符合以下规定：

- 1 建筑幕墙硅酮结构密封胶(玻璃与附框之间)的评价项目及评定等级应符合表 3.2.3-1 的规定。

表3.2.3-1 硅酮结构密封胶(玻璃与附框之间)评定等级

| 2 建筑幕墙硅酮结构密封胶的评价项目及评定等级应符合表 3.2.3-2 的规定。 序号 | 评价项目 | 评定等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 1 | 外观及物理力学性能 | 符合GB 16776的要求，同时符合JG/T 475的要求，且拉伸强度标准值不低于0.85MPa。经过对结构胶进行现场拉拔试验或重新粘结法试验，拉伸强度标准值不低于0.65MPa。无开裂、粉化、发粘等现象 | 符合GB 16776的要求，同时符合JG/T 475的要求。经过对结构胶进行现场拉拔试验或重新粘结法试验，拉伸强度标准值不低于0.5MPa。无开裂、粉化、发粘等现象 | 符合GB 16776的要求，经过对结构胶进行现场拉拔试验或重新粘结法试验，拉伸强度标准值不低于0.4MPa。或无开裂、粉化、发粘等现象 | 不符合GB 16776的要求，且经过对结构胶进行现场拉拔试验或重新粘结法试验，拉伸强度标准值低于0.4Ma，或出现开裂、粉化、发粘等现象 |
| 2 | 缺陷及粘结性要求 | 结构胶与所接触材料的相容性满足要求、具有结构胶与所粘结基材的粘结性试验报告及加工过程割胶检验记录。经过现场抽检，结构胶无白丝、固化不均匀、注胶不饱满、气泡等现象，且与基材粘结良好面积不低于95% | 结构胶与所接触材料的相容性满足要求、具有结构胶与所粘结基材的粘结性试验报告，经过现场抽检，结构胶与基材粘结良好。经过现场抽检，结构胶无白丝、固化不均匀、注胶不饱满、气泡等现象，且与基材粘结良好面积不低于95% | 经过现场抽检，结构胶有白丝、固化不均匀、注胶不饱满、有气泡等情况小于5%，或与基材粘结良好面积低于95% | 经过现场抽检，结构胶有白丝、固化不均匀、注胶不饱满情况大于5%，或与基材粘结良好面积低于95% |
| 3 | 粘结宽度及厚度 | cs≥cs0 ts≥ts0 | 0.9cs0≤cs<cs0 0.9ts0≤ts<cs0 | 0.8cs0≤cs<0.9cs0 0.8ts0≤ts<0.9ts0 | cs<0.8cs0 ts<0.8ts0 |
| 4 | 一致性 | 按JG/T 475的要求，进行红外光谱分析和热重分析，图谱与检测报告无显著差异，无烷烃增塑剂 | 按JG/T 475的要求，进行红外光谱分析和热重分析，无烷烃增塑剂 | 按JG/T 475的要求，进行红外光谱分析和热重分析，有烷烃增塑剂 | 无红外光谱分析和热重分析 |
| 5 | 质保 | 可提供工程质保25年及以上 | 可提供产品质保25年及以上 | 可提供产品质保10年及以上 | 产品质保10年以下 |
| 注 | 1、 cs、ts分别为隐框幕墙中面板和支承结构之间硅酮结构胶的实际宽度、厚度； 2、 cs0为重力荷载、风荷载、垂直于面板方向的地震作用下，隐框幕墙中面板和支承结构之间硅酮结构胶粘接宽度计算值； 3、 ts0为主体结构侧移或温度作用下，隐框幕墙中面板和支承结构之间硅酮结构胶粘接厚度计算值； 4、 cs0和ts0应按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的有关规定确定，式中硅酮结构密封胶的抗拉强度设计值、拉伸弹性模量应根据现场取样实测结果按JGJ 102第5.2.7~5.2.9条的规定确定； 5、 一致性判定仅针对结构胶使用2年内的幕墙 |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |

表3.2.3-2 密封胶评定等级

| 序号 | 评价项目 | 评定等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 1 | 外观及物理力学性能 | 使用材料符合相应密封胶标准要求，且未添加白油，且位移能力高于设计要求或低模量位移能力符合设计要求，无开裂、粉化、发粘、变色、污染等现象，硬度低于45。 | 使用材料符合相应密封胶标准要求，且未添加白油，且位移能力符合设计要求，无开裂、粉化、发粘、变色、污染等现象，硬度低于45。 | 开裂、粉化、发粘、变色、污染等现象出现比率低于5%，且硬度低于55。 | 开裂、粉化、发粘、变色、污染等现象出现比率高于5%，或硬度高于55，或对石材幕墙造成污染。 |
| 2 | 缺陷及粘结性要求 | 经过现场抽检，密封胶与基材粘结良好。 | 经过现场抽检，密封胶存在气泡、注胶不饱满等缺陷情况小于10%，且与基材粘结良好面积不低于90% | 经过现场抽检，密封胶存在气泡、注胶不饱满等缺陷情况小于20%，且与基材粘结良好面积不低于80%。 | 经过现场抽检，密封胶存在气泡、注胶不饱满等缺陷情况高于20%，或与基材粘结良好面积低于80%。 |
| 3 | 粘结宽度及厚度 | 宽度厚度满足设计要求。 | 宽度厚度不满足设计要求的比率低于10%。 | 宽度厚度不满足设计要求的比率低于20%。 | 宽度厚度不满足设计要求的比率高于20%。 |
| 4 | 耐火及阻燃性能 | 所选用密封胶符合GB 23864-2009的要求； 具有消防产品合格评定中心的认证；位移能力不低于25级； 胶条经检测，燃烧性能符合V-0级要求； 无开裂、粉化现象。 | 所选用密封胶符合GB 23864-2009的要求； 具有消防产品合格评定中心的认证；胶条经检测，燃烧性能符合V-0级要求。 无开裂、粉化现象。 | 胶条经检测，燃烧性能符合V-0级要求。 或开裂、粉化现象低于5%。 | 胶条经检测，燃烧性能不符合V-0级要求。 或开裂粉化现象超过5%。 |
| 5 | 质保年限 | 质保年限为20年及以上。 | 质保年限为15年及以上。 | 质保年限为10年及以上。 | 质保年限为10年以下。 |
| 得分 |  |  |  |  |  |

- 3 建筑幕墙用密封胶条的评价项目及评定等级应符合表 3.2.3-3 的规定。

表3.2.3-3 密封胶条评定等级

| 4 建筑幕墙用玻璃的评价项目及评定等级应符合表 3.2.3-4.1 ~3.2.3-4.2的规定。 序号 | 评价项目 | 评定等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 1 | 外观及物理力学性能 | 使用材料符合GB/T 24498或JG/T 488标准要求；胶条材质为硅橡胶；硬度满足设计要求；能满足气密和水密的使用要求 | 使用材料符合GB/T 24498或JG/T 488标准要求；硬度满足设计要求；能满足气密和水密的使用要求 | 使用材料符合GB/T 24498或JG/T 488标准要求；硬度满足设计要求。 个别区域能满足气密和水密的使用要求 | 使用材料不符合GB/T 24498或JG/T 488标准要求。或硬度不满足设计要求。或多处区域已明显影响气密性和水密使用功能 |
| 2 | 缺陷及粘结性要求 | 胶条安装匹配良好，无缺失、断裂、粉化、变色 | 胶条缺失或不完整比例小于2% | 胶条缺失或不完整比例小于5% | 胶条粉化严重，缺失、断裂比例大于5% |
| 3 | 阻燃性 | 胶条经检测，燃烧性能符合V-0级和HB级要求 | 胶条经检测，燃烧性能符合V-0级要求 | 胶条经检测，燃烧性能符合HB级要求 | 胶条经检测，燃烧性能不符合HB级要求 |
| 得分 |  |  |  |  |  |

表3.2.3-4.1 玻璃评定等级

| 序号 | 评价项目 | 评定等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 1 | 结构完整性（自爆、破损概率） | 内、外片玻璃均由单片普通白玻半钢化产品、单片超白半钢化产品复合而成的双夹层及多夹层复合中空玻璃产品 半钢化玻璃除符合普通钢化白玻符合GB 15763.2外观、性能要求外，表面应力应50MPa以下,超白玻璃符合JC/T 2128，夹层玻璃符合GB 15763.3 | 内、外片玻璃均由单片普通白玻钢化热浸产品、单片超白钢化产品复合而成的双夹层及多夹层复合中空玻璃产品 超白玻璃符合JC/T 2128；钢化玻璃符合GB 15763.2, 均质钢化玻璃符合GB 15763.4， 夹层玻璃符合GB 15763.3 | 外片玻璃由单片普通白玻半钢化夹层产品、单片普通白玻钢化热浸产品、单片超白钢化制成的复合中空玻璃产品 半钢化玻璃除符合普通钢化白玻符合GB 15763.2外观、性能要求外，表面应力应50MPa以下,超白玻璃符合JC/T 2128；钢化玻璃符合GB 15763.2, 均质钢化玻璃符合GB 15763.4， 夹层玻璃符合GB 15763.3 | 单片玻璃及其复合非夹层产品（如彩釉、热弯玻璃制品） 普通白玻符合GB 15763.2, 均质钢化玻璃符合GB 15763.4，超白玻璃符合JC/T 2128 |
| 得分 |  |  |  |  |  |

若使用夹胶玻璃，夹胶玻璃的中间层材料应同时符合表3.2.3-4.2 的规定。

表3.2.3-4.2 夹胶玻璃用中间层评定等级

| 序号 | 评价项目 | 评定等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 1 | 物理力学性能 | 使用材料符合GB/T 32020，且拉伸强度标准值不低于30MPa,断裂伸长率标准值不小于350% | 使用材料符合GB/T 32020，且拉伸强度标准值不低于25MPa,断裂伸长率标准值不小于200% | 使用材料符合GB/T 3202，且拉伸强度标准值不低于20MPa,断裂伸长率标准值不小于200% | 使用材料不符合GB/T 32020，且经过对中间层材料进行测试，拉伸强度低于20Ma，且断裂伸长率小于200% |
| 2 | 高温耐久性能 | 使用材料符合GB 15763.3高温耐热性能。且耐温性能在不低于135°C的条件下也满足要求 | 使用材料符合GB 15763.3高温耐热性能。且耐温性能在不低于120°C的条件下也满足要求 | 使用材料符合GB 15763.3高温耐热性能。且耐温性能在不低于105°C的条件下也满足要求 | 不符合GB 15763.3的高温耐热性能。 |
| 3 | 与结构胶或者密封胶的相容性能 | 使用材料与硅酮结构胶的相容性测试的结果为缺陷渗透0毫米。同时无任何气泡产生 | 使用材料与硅酮结构胶的相容性测试的结果为缺陷渗透小于等于5毫米。同时产生的缺陷气泡的直径小于等于2.5毫米 | 使用材料与硅酮结构胶的相容性测试的结果为缺陷渗透小于等于10毫米。同时产生的缺陷气泡的直径小于等于5毫米 | 使用材料与硅酮结构胶的相容性测试的结果为缺陷渗透大于于10毫米。同时产生的缺陷气泡的直径大于5毫米 |
| 得分 |  |  |  |  |  |

5 建筑幕墙用铝板的评价项目及评定等级应符合表 3.2.3-5 的规定。

表3.2.3-5 建筑幕墙用铝板评定等级

| 序号 | 评价项目 | 评定等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |
| 1 | 边长允许偏差（边长小于等于2000mm） | 室外用铝单板小于等于±1.0mm； 室内用铝单板小于等于-0.5~0mm | 室外用铝单板小于等于±1.5mm； 室内用铝单板小于等于-1.0~0mm | 室外用铝单板小于等于±2mm； 室内用铝单板小于等于-1.5~0mm | 室外用铝单板大于±2mm； 室内用铝单板大于-1.5~0mm |
|  | 边长允许偏差（边长大于2000mm） | 室外用铝单板小于等于±1.5mm； 室内用铝单板小于等于-1.0~0mm | 室外用铝单板小于等于±2.0mm； 室内用铝单板小于等于-1.5~0mm | 室外用铝单板小于等于±2.5mm； 室内用铝单板小于等于-2.0~0mm | 室外用铝单板大于±2.5mm； 室内用铝单板大于-2.0~0mm |
| 2 | 对角线允许偏差 （边长小于等于2000mm） | 室外用铝单板小于等于1.5mm； 室内用铝单板小于等于1.0mm | 室外用铝单板小于等于2.0mm； 室内用铝单板小于等于1.5mm | 室外用铝单板小于等于2.5mm； 室内用铝单板小于等于2.0mm | 室外用铝单板大于2.5mm； 室内用铝单板大于等于2.0mm |
|  | 对角线允许偏差（边长大于2000mm） | 室外用铝单板小于等于2.0mm； 室内用铝单板小于等于1.5mm | 室外用铝单板小于等于2.5mm； 室内用铝单板小于等于2.0mm | 室外用铝单板小于等于3.0mm； 室内用铝单板小于等于2.5mm | 室外用铝单板大于3.0mm； 室内用铝单板大于2.5mm |
| 3 | 对边尺寸允许偏差 （边长小于等于2000mm） | 室外用铝单板小于等于1.5mm； 室内用铝单板小于等于0.5mm | 室外用铝单板小于等于2.0mm； 室内用铝单板小于等于1.0mm | 室外用铝单板小于等于2.5mm； 室内用铝单板小于等于1.5mm | 室外用铝单板大于2.5mm； 室内用铝单板大于等于1.5mm |
|  | 对边尺寸允许偏差（边长大于2000mm） | 室外用铝单板小于等于2.0mm； 室内用铝单板小于等于1.5mm | 室外用铝单板小于等于2.5mm； 室内用铝单板小于等于2.0mm | 室外用铝单板小于等于3.0mm； 室内用铝单板小于等于2.5mm | 室外用铝单板大于3.0mm； 室内用铝单板大于2.5mm |
| 得分 |  |  |  |  |  |

6 建筑幕墙用石材面板的评价项目及评定等级应符合表 3.2.3-6 的规定。

- 表3.2.3-6 建筑幕墙用石材面板评定等级

| 序号 | 评价项目 | 评定等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 1 | 吸水率 | 小于等于0.4% | 小于等于0.5% | 小于等于0.6% | 大于0.6% |
| 2 | 压缩强度 | 大于等于200N/mm2 | 大于等于150N/mm2 | 大于等于100N/mm2 | 小于100N/mm2 |
| 3 | 弯曲强度 | 大于等于12.0N/mm2 | 大于等于10.0N/mm2 | 大于等于8.0N/mm2 | 小于8.0N/mm2 |
| 得分 |  |  |  |  |  |

- 7 建筑幕墙用人造板材的评价项目及评定等级应符合表 3.2.3-7.1~ 3.2.3-7.2的规定。

- 表3.2.3-7.1 建筑幕墙用瓷板评定等级

| 序号 | 评价项目 | 评定等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 1 | 吸水率 | 平均值小于等于0.3%，且最大值小于等于0.4% | 平均值小于等于0.4%，且最大值小于等于0.5% | 平均值小于等于0.5%，且最大值小于等于0.6% | 平均值大于0.5%或最大值大于0.6% |
| 2 | 抗热震性 | 经20次循环抗热震性试验后不出现炸裂或裂纹 | 经15次循环抗热震性试验后不出现炸裂或裂纹 | 经10次循环抗热震性试验后不出现炸裂或裂纹 | 经10次循环抗热震性试验后出现炸裂或裂纹 |
| 3 | 抗冻性 | 经200次抗冻性试验后无裂纹或剥落 | 经150次抗冻性试验后无裂纹或剥落 | 经100次抗冻性试验后无裂纹或剥落 | 经100次抗冻性试验后出现裂纹或剥落现象 |
| 得分 |  |  |  |  |  |

表3.2.3-7.2 建筑幕墙用玻璃纤维增强水泥板（GRC）评定等级

| 序号 | 评价项目 | 评定等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 1 | 抗弯比例极限强度 | 平均值大于等于8.0N/mm2，且单块最小值大于等于7.0 N/mm2 | 平均值大于等于7.5N/mm2，且单块最小值大于等于6.5 N/mm2 | 平均值大于等于7.0N/mm2，且单块最小值大于等于6.0 N/mm2 | 平均值小于7.0N/mm2或单块最小值小于6.0 N/mm2 |
| 2 | 抗弯极限强度 | 平均值大于等于19.0N/mm2，且单块最小值大于等于16.0 N/mm2 | 平均值大于等于18.5N/mm2，且单块最小值大于等于15.5 N/mm2 | 平均值大于等于18.0N/mm2，且单块最小值大于等于15.0 N/mm2 | 平均值小于18.0N/mm2或单块最小值小于15.0 N/mm2 |
| 3 | 抗冲击强度 | 大于等于10.0kJ/m2 | 大于等于9.0kJ/m2 | 大于等于8.0kJ/m2 | 小于8.0kJ/m2 |
| 4 | 体积密度（干燥状态） | 大于等于2.2g/cm3 | 大于等于2.0g/cm3 | 大于等于1.8g/cm3 | 小于1.8g/cm3 |
| 5 | 吸水率 | 小于等于10% | 小于等于12% | 小于等于14% | 大于14% |
| 6 | 抗冻性 | 经50次冻融循环，无起层，剥落等破坏现象 | 经35次冻融循环，无起层，剥落等破坏现象 | 经25次冻融循环，无起层，剥落等破坏现象 | 经25次冻融循环后出现起层，剥落等破坏现象 |
| 得分 |  |  |  |  |  |

- 8 建筑幕墙用复合板材的评价项目及评定等级应符合表 3.2.3-8的规定。

- 表3.2.3-8 建筑幕墙用铝蜂窝复合板评定等级

| 序号 | 评价项目 | 评定等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 1 | 铝合金面板厚度（不包括涂层厚度） | 平均值大于等于1.5mm，且最小厚度处大于等于1.3mm | 平均值大于等于1.2mm，且最小厚度处大于等于1.1mm | 平均值大于等于1.0mm，且最小厚度处大于等于0.9mm | 平均值小于1.0mm或最小厚度处小于0.9mm |
| 2 | 铝合金背板厚度（不包括涂层厚度） | 平均值大于等于1.2mm，且最小厚度处大于等于1.0mm | 平均值大于等于0.9mm，且最小厚度处大于等于0.8mm | 平均值大于等于0.7mm，且最小厚度处大于等于0.6mm | 平均值小于0.7mm或最小厚度处小于0.6mm |
| 得分 |  |  |  |  |  |

- 9 建筑幕墙五金件的评价项目及评定等级应符合表 3.2.3-9.1~3.2.3-9.5 的规定。

- 表3.2.3-9.1 建筑幕墙开启部分五金件评定等级

| 表3.2.3-9.2 门锁评定等级 序号 | 评价项目 | 评定等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 1 | 锁闭系统方案 | 通过转角结构传动，实现窗扇多边多点锁方案的，锁点数量应不低于4个，且均匀分布的 | 使用两点锁锁闭方案的，且锁闭点均匀分布于一侧 | 在开启扇对角线＜0.7m的建筑窗上使用单个旋压执手的 | 在开启扇对角线＞0.7m的建筑窗上使用单个旋压执手的，或单组锁闭点的 |
| 2 | 承重选配 | 上悬窗滑撑实际能承载的重量是实际工程窗重的2倍 | 上悬窗滑撑实际能承载的重量是实际工程窗重的1.8倍 | 上悬窗滑撑实际能承载的重量是实际工程窗重的1.4倍 | 上悬窗滑撑实际能承载的重量比实际工程窗重倍数小于1.4 |
| 3 | 规格选配 | 上悬窗滑撑长度不小于窗高1/2 | 上悬窗滑撑长度不小于窗高1/3 | 上悬窗滑撑长度不小于窗高1/3 | 上悬窗滑撑长度小于窗高1/3 |
| 4 | 防脱装置 | 安装防脱落装置，且防脱落装置不低于支3支 | 安装防脱落装置，且防脱落装置达到2支 | 安装防脱落装置，且防脱落装置只有1支 | 未安装防脱落装置 |
| 得分 |  |  |  |  |  |

| 表3.2.3-9.3 地弹簧评定等级 序号 | 评价项目 | 评定等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 1 | 牢固度 | 满足QB/T 2474表2中要求A的要求 | 产品满足QB/T 2474表2中要求B的要求 | 产品满足QB/T 2474表2中要求C的要求 | 产品不满足QB/T 2474表2中要求C的要求 |
| 2 | 耐用度 | 满足QB/T 2474表3中要求A的要求 | 产品满足QB/T 2474表3中要求B的要求 | 产品满足QB/T 2474表3中要求C的要求 | 产品不满足QB/T 2474表3中要求C的要求 |
| 得分 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 评价项目 | 评定等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 1 | 寿命 | 符合QB/T 2697中双向达到100万寿命测试要求 | 符合QB/T 2697中双向达到50万寿命测试要求 | 符合QB/T 2697中双向达到20万寿命测试要求。 | 符合QB/T 2697中双向达到20万寿命测试要求。 |
| 2 | 高温性能 | 符合QB/T 2697中高温性能50℃性能要求 | 符合QB/T 2697中高温性能45℃性能要求 | 符合QB/T 2697中高温性能40℃性能要求 | 不符合QB/T 2697中高温性能40℃性能要求 |
| 3 | 低温性能 | 符合QB/T 2697中低温性能-25℃性能要求 | 产品符合QB/T 2697中低温性能-20℃性能要求 | 产品符合QB/T 2697中低温性能-15℃性能要求 | 不符合QB/T 2697中低温性能-15℃性能要求 |
| 得分 |  |  |  |  |  |

- 表3.2.3-9.4 建筑幕墙用不锈钢配件评定等级

| 序号 | 评价项目 | 评定等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 1 | 规格和材质 | 规格符合设计要求； 材质满足设计的相关要求 | 规格符合设计要求； 材质不满足设计要求，但不影响使用 | 规格不符合设计要求，但经核算或试验验证可满足本工程使用要求； 材质不满足本标准的相关要求，但不影响使用 | 规格不符合设计要求，经核算或试验验证不满足使用要求； 材质不满足本标准的相关要求，同时也不能正常使用 |
| 2 | 外观 | 表面完好，无损伤（机械损伤或烧伤）； 表面无锈蚀 | 表面有一定的损伤（机械损伤或烧伤），伤痕深度小于0.5mm； 表面有点状锈蚀，锈蚀可用中性清洗剂擦除，擦除后无蚀坑 | 表面有较严重的损伤（机械损伤或烧伤），伤痕深度大于0.5mm但小于1mm； 表面有点状或片状锈蚀，锈蚀可用中性清洗剂擦除，擦除后表面有深度小于0.2mm的蚀坑 | 表面有严重的损伤（机械损伤或烧伤），伤痕深度大于1mm； 表面有点状或片状锈蚀，锈蚀需用摩擦或腐蚀的方法擦除，擦除后有深度大于0.2mm的蚀坑； 构配件产生断裂或表面有裂纹 |
| 得分 |  |  |  |  |  |

- 表3.2.3-9.5  门窗五金锁闭部件性能评定等级

| 序号 | 评价项目 | 评定等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 1 | 锁闭系统 方案 | 通过转角结构传动，实现窗扇四边锁闭的方案，锁点均匀分布，且锁闭点数量满足GB/T 21086、GB 50009规定的荷载设计要求，且具备提升锁闭性能的装置 | 通过转角结构传动，实现窗扇两边或三边锁闭的方案，锁点均匀分布，且锁闭点数量满足GB/T 21086、GB 50009规定的荷载设计要求 | 使用两点锁方案，锁闭点均匀分布于一侧，且锁闭点数量满足GB/T 21086、GB 50009规定的荷载设计要求 | 在开启扇对角线＞0.7m的建筑窗上，使用单个旋压执手的，或单组锁闭点 |
| 2 | 锁点、锁座（锁闭点） 抗破坏性能 | 单组锁闭点抗破坏力大于等于4000N | 单组锁闭点抗破坏力大于等于2500N | 单组锁闭点抗破坏力大于等于1800N | 单组锁闭点抗破坏力小于1800N |
| 得分 |  |  |  |  |  |

- 10 建筑幕墙聚酰胺隔热条的评价项目及评定等级应符合表3.2.3-10 的规定。

- 表3.2.3.10 聚酰胺隔热条评定等级

| 序号 | 评价项目 | 评定等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 1 | 原材料 | DSC熔融峰温大于等于255℃的PA66新料，燃烧残余为透明、细长的玻璃纤维 | DSC熔融峰温大于等于255℃的PA66，燃烧残余为透明、细长的玻璃纤维 ，采用了回收料 | DSC熔融峰温小于255℃的PA66或含有其他材料，燃烧残余为断碎或含有杂质的玻璃纤维 | DSC熔融峰温小于250℃的PA66，燃烧残余为断碎玻璃玻纤或其他非玻璃纤维填充材料 |
| 2 | 物理力学性能 | 室温、高低温及老化（耐水、热老化）条件下的抗拉强度全部满足GB /T 23615.1的要求 | 室温、高低温下的抗拉强度满足GB /T 23615.1的要求 | 室温下的抗拉强度满足GB /T 23615.1的要求 | 抗拉强度不满足GB /T 23615.1的要求 |
| 3 | 产品追溯 | 产品表面有不可清除的产品编码，产品编码对应生产批次且可信息追溯 | 产品表面有产品编码，产品编码对应生产批次，但不可信息追溯 | 产品表面有产品编码，产品编码不对应生产批次，也不可信息追溯 | 无产品编码，不可产品追溯 |
| 4 | 质量保证体系 | 能提供产品供应商的ISO质量控制管理体系文件，且能提供证明产品供应商对产品投保的文件 | 能提供产品供应商的ISO质量控制管理体系文件 | 不能提供产品供应商的ISO质量控制管理体系文件 | 近三年在国家或地方的质量监督抽查中有不合格项。 |
| 得分 |  |  |  |  |  |

- 11 建筑幕墙用铝型材应符合表3.2.3-11 的规定。

- 表3.2.3-11  建筑幕墙用铝型材评定等级

| 序号 | 评价项目 | 评定等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 1 | 精度等级 | 型材精度等级选用超高精级 | 型材精度等级选用高精级 | 型材精度等级选用普通级 | 型材精度等级选用低于普通级 |
| 得分 |  |  |  |  |  |

- 12 建筑幕墙背栓产品的评价项目及评定等级应符合表3.2.3-12的规定。

- 表3.2.3-12背栓评定等级

| 序号 | 评价项目 | 评定等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | A级 | D级 |
| 1 | 背栓螺杆的力学性能 | 抗拉强度Rm大于等于800MPa | 抗拉强度Rm大于等于700MPa | 抗拉强度Rm大于等于500MPa | 抗拉强度Rm小于500MPa |
| 2 | 背栓组件受拉承载力 标准值(钢基材测试) | 不小于10kN （M6X15背栓） | 不小于9kN （M6X15背栓） | 不小于8kN （M6X15背栓） | 不小于7kN （M6X15背栓） |
|  |  | 不小于11kN （M8X15背栓） | 不小于9.5kN （M8X15背栓） | 不小于8.5kN （M8X15背栓） | 不小于7.5kN （M8X15背栓） |
| 3 | 背栓组件受剪承载力标准值(钢基材测试) | 不小于10kN （M6X15背栓） | 不小于8kN （M6X15背栓） | 不小于6kN （M6X15背栓） | 不小于5kN （M6X15背栓） |
|  |  | 不小于18kN （M8X15背栓） | 不小于15kN （M8X15背栓） | 不小于12kN （M8X15背栓） | 不小于9kN （M8X15背栓） |
| 得分 |  |  |  |  |  |

- 13 建筑幕墙预埋槽的评价项目及评定等级应符合表3.2.3-13的规定。

- 表3.2.3-13 预埋槽评价项目及评定等级

| 序号 | 评价项目 | 评定等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 1 | 轴向承载力性能 | 轴向承载力标准值不小于8kN且可提供认证报告 | 轴向承载力标准值不小于8kN 且可提供委托检验报告 | 轴向承载力不小于5kN 且可提供委托检验报告 | 轴向承载力小于5 kN 且可提供委托检验报告 |
| 2 | 抗震裂缝宽度 | 裂缝宽度为0.5mm 且可提供认证报告 | 裂缝宽度为 0.5mm且可提供委托检验报告 | 非开裂混凝土 且可提供委托检验报告 | 无报告 |
| 3 | 疲劳次数 | 疲劳次数不小于 1000万次，且可提供认证报告 | 疲劳次数不小于 200万次，且可提供委托检验报告 | 疲劳次数不小于50万次且可提供委托检验报告 | 疲劳次数小于50万 次 |
| 4 | 耐火时间 | 耐火时间不小于90min且可提供认证报告 | 耐火时间不小于 90min且可提供委托检验报告 | 耐火时间不小于60min且可提供委托检验报告 | 耐火时间小于60min |
| 5 | 槽体涂层厚度 | 镀锌层不小于55μm且可提供认证报告 | 镀锌层不小于 50μm且可提供委托检验报告 | 镀锌层不小于 45μm且可提供委托检验报告 | 镀锌层小于45μm |
| 得分 |  |  |  |  |  |

- 14 建筑幕墙防火胶和防火漆的评价项目及评定等级应符合表3.2.3-14.1~3.2.3-14.2的规定。

- 表3.2.3-14.1 防火胶评定等级

| 序号 | 评价项目 | 评定等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 1 | 弹性变形能力 | 弹性变形能力不低于25% | 弹性变形能力不低于20% | 弹性变形能力不低于10% | 弹性变形能力不低于5% |
| 2 | 耐火时效 | 耐火时效不低于3小时 | 耐火时效不低于2小时 | 耐火时效不低于1.5小时 | 耐火时效不低于1小时 |
| 3 | 环保指标 | VOC 含量低于 80 g/ L | VOC 含量低于 120 g/ L | VOC 含量低于 150 g/ L | VOC 含量低于 200 g/ L |
| 4 | 产烟毒性 | 满足国标要求ZA1级 | 满足国标要求ZA2级 | 满足国标要求ZA3级 | 不满足国标要求ZA3级 |
| 5 | 耐久性能 | 模拟耐老化测试不低于25年 | 模拟耐老化测试不低于20年 | 模拟耐老化测试不低于15年 | 模拟耐老化测试不低于10年 |
| 得分 |  |  |  |  |  |

- 表3.2.3-14.2 防火漆评定等级

| 15 建筑幕墙机械锚栓和胶粘锚栓的评价项目及评定等级应符合表3.2.3-15.1~3.2.3-15.2的规定。 序号 | 评价项目 | 评定等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 1 | 弹性变形能力 | 弹性变形能力不低于50% | 弹性变形能力不低于25% | 弹性变形能力不低于10% | 弹性变形能力低于10% |
| 2 | 耐火时效 | 耐火时效不低于2小时，且可提供认证报告 | 耐火时效不低于2小时，且可提供委托检验报告 | 耐火时效不低于1.5小时 | 耐火时效低于1.5小时 |
| 3 | 环保指标 | VOC 含量低于 80 g/ L | VOC 含量低于 120 g/ L | VOC 含量低于 150 g/ L | VOC 含量不低于 150 g/ L |
| 4 | 循环拉伸能力 | 循环位移测试不低于30次/分钟 | 循环位移测试不低于20次/分钟 | 循环位移测试不低于10次/分钟 | 循环位移测试低于10次/分钟 |
| 5 | 耐久性能 | 模拟耐老化测试不低于25年 | 模拟耐老化测试不低于20年 | 模拟耐老化测试不低于15年 | 模拟耐老化测试低于15年 |
| 6 | 隔声能力 | 隔声性能不低于55dB | 隔声性能不低于50dB | 隔声性能不低于45dB | 隔声性能低于45dB |
| 7 | 产烟毒性 | 满足国标要求ZA1级 | 满足国标要求ZA2级 | 满足国标要求ZA3级 | 不满足国标要求ZA3级 |
| 得分 |  |  |  |  |  |

- 表3.2.3-15.1 机械锚栓评定等级

| 序号 | 评价项目 | 评定等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 1 | 拔出破坏 | 非开裂和开裂的拔出破坏承载力均不小于开裂混凝土锥体破坏承载力 | 非开裂的拔出破坏承载力不小于 10 kN，开裂的拔出破坏承载力不小于开裂混凝土锥体破坏承载力 | 非开裂的拔出破坏承载力不小于 10 kN，开裂的拔出破坏承载力不小于 8 kN | 非开裂的拔出破坏承载力小于10kN，开裂的拔出破坏承载力小于8kN |
| 2 | 疲劳次数 | 疲劳次数不小于 200万次，且可提供认证报告 | 疲劳次数不小于 200万次，且可提供委托检验报告 | 疲劳次数不小于 50万次 | 疲劳次数小于50万次 |
| 3 | 安装系数 | 安装系数γinst为 1.0 | 安装系数γinst为 1.2 | 安装系数γinst为 1.4 | 无报告确认安装系数γinst |
| 4 | 抗震裂缝宽度 | 裂缝不小于 0.8 mm | 裂缝不小于 0.5mm | 裂缝不小于 0.3mm | 只适用于非开裂混凝土 |
| 5 | 耐火时间 | 耐火时间不小于 120 min，且可提供认证报告 | 耐火时间不小于120min，且可提供委托检验报告 | 耐火时间不小于90min | 耐火时间小于90min |
| 得分 |  |  |  |  |  |

- 表3.2.3-15.2 胶粘锚栓评定等级

| 16 建筑幕墙机械锚栓和胶粘锚栓的评价项目及评定等级应符合表3.2.3-16的规定。 序号 | 评价项目 | 评定等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 1 | 粘结强度 | 非开裂的粘结强度不小于 12N/mm2，开裂的粘结强度不小于6 N/mm2 | 非开裂的粘结强度不小于10N/mm2，开裂的粘结强度不小于4 N/mm2 | 非开裂的粘结强度不小于6N/mm2，开裂的粘结强度不小于 2 N/mm2 | 非开裂的粘结强度小于6 N/mm2，开裂的粘结强度小于2N/mm2 |
| 3 | 安装系数 | 安装系数γinst为 1.0； | 安装系数γinst为 1.2； | 安装系数为1.4 | 无法确定安装系数 |
| 4 | 抗震裂缝宽度 | 裂缝不小于0.8 mm | 裂缝不小于0.5 mm | 裂缝不小于0.3 mm | 裂缝小于0.3mm |
| 5 | 耐火时间 | 耐火时间不小于 120 min ，且可提供认证报告 | 耐火时间不小于120 min，且可提供委托检验报告 | 耐火时间不小于 90 min，且可提供委托检验报告 | 耐火时间小于90 min |
| 得分 |  |  |  |  |  |

- 表3.2.3-16 通用材料评定等级

| 序号 | 评价项目 | 评定等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 1 | 一般评定项 | 应有合格证 提供质量保证资料（质保年限大于等于25年）或性能检测报告，关键性能指标优于国家行业标准20%及以上；符合项目设计要求；进口材料应有商检报告 | 应有合格证 提供质量保证资料（质保年限大于10年）或性能检测报告，关键性能指标优于国家行业标准10%及以上；符合项目设计要求；进口材料应有商检报告 | 应有合格证 提供质量保证资料（10年）或性能检测报告符合国家行业标准；符合项目设计要求；进口材料应有商检报告 | 缺少C级任意一项 |
| 得分 |  |  |  |  |  |

  - 设计风险点及分级

    - 幕墙设计风险点控制项及评定应符合表3.3.1的规定。

- 表3.3.1 幕墙设计风险点控制项及评定

| 序号 | 检查项目 | 评定规则 | 评定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 满足 | 不满足 |
| 1 | 基本要求 | 应符合相应的国家标准、行业标准、地方标准的要求 |  |  |
| 2 | 系统形式 | 禁止采用全隐框幕墙；禁止采用倒挂点支撑、隐框玻璃吊顶或雨篷；禁止采用除花岗石材以外的石材类型吊顶；开启扇尺寸禁止超过1.8m2 |  |  |
| 3 | 防火性能 | 层间防火实体裙墙未达到建筑防火高度要求；禁止采用燃烧性能为B1等级以下的幕墙材料 |  |  |
| 4 | 耐久性能 | 禁止采用暴露在室外空气中未做表面防腐处理的碳钢构件 |  |  |
| 5 | 结构设计 | 除全玻璃幕墙以外，禁止在施工现场施打结构胶 |  |  |
| 6 | 构造设计 | 禁止采用固定在幕墙构件上且与立面悬挑超过500mm的装饰构件；禁止采用玻璃作为外装饰构件；禁止在建筑幕墙上采用胶粘连接装饰构件 |  |  |
|  |  | 禁止采用钢销、T码连接、蝴蝶码和角形倾斜连接件固定石材和人造板面板；禁止采用单纯胶粘连接固定石材的幕墙 |  |  |

    - 幕墙设计风险点评分项及评定原则应符合以下规定：

- 1 设计风险点评分项分为系统性能和构造设计两个方面，每个评分点单项分Qi最高100分，最低分60分，缺项为0分。综合总分计算公式为：

- wi为权重系数，如评分点不适用，则该评分点的权重系数按所在表内比例分摊到其余评分点权重系数中，并与原有系数叠加后再进行计算。

- 表3.3.2-1系统性能设计评分点权重值

| 评分点 | 系统 | 防渗漏 | 防雷 | 防火 | 热工和光学性 | 抗冲击 | 隔声 | 耐久 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重系数 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

- 表3.3.2-2构造设计评分点权重值

| 评分点 | 结构安全冗余 | 面板构件及连接 | 支撑构件及连接 | 室外装饰构件及连接 | 开启扇 | 玻璃防坠落 | 单元板块防脱落 | 石材、人造板防脱落 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重系数 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 |

- 单项打分两部分评定内容组成，检查内容为基础评分项，评定规则和分级的内容为充分条件，综合两项确定最终得分。

- 1 系统形式设计评分项及评定应符合表3.3.2.1的规定。

- 表3.3.2.1 玻璃幕墙的系统形式分级

| 2 防渗漏性能设计评分项及评定应符合表3.3.2.2的规定。 检查内容 | A级 | B级 | C级 | D级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙的系统形式 | 单元式全明框玻璃幕墙，构件式全明框玻璃幕墙 | 半隐框玻璃幕墙 | 全隐框玻璃幕墙，拉索支撑体系幕墙，点支撑式幕墙，全玻璃幕墙 | 结构玻璃支撑幕墙，室外倒挂点支撑系统 |
| 得分 |  |  |  |  |

表3.3.2.2 幕墙的防渗漏性能分级

| 检查内容 | 评定规则和分级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 明框压板通长、外注密封胶；横向压板及装饰盖板内外泄水空设置；单元构件型材设置腔体，分层排水构造合理；单元板十字相交处构造；开启扇框叠压量，组角处密封构造；采光顶和金属屋面的排水坡度 | 单元构件型材设置3个及以上的腔体；屋顶开启扇和检修口不小于屋面250mm | 石材、金属板压顶、朝天缝仅设置有二道防水层；开启扇窗框设置双道密封 | 石材面板采用无胶缝密拼；采用立轴中悬窗或推拉窗；外挑构件穿透防水层；半明半隐幕墙横竖密封线不交圈 | 开敞式幕墙系统 |
| 得分 |  |  |  |  |

- 3 幕墙防雷设计分级应符合表3.3.2.3的规定。

表3.3.2.3 幕墙防雷性能分级

| 检查内容 | A级 | B级 | C级 | D级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔热型材内外金属型材连接导电通路；幕墙横竖金属构件连接导电通路；幕墙立柱套芯连接部位、幕墙与主体结构之间连接导电通路；金属幕墙面板及其他外露金属部件连接导电通路；利用自身金属材料作为接闪器的幕墙，压顶板厚度。不小于 3mm 的铝合金单板，截面积不应小于 70mm2；幕墙上外挑的功能性部件或装饰部件，采取措施防直击雷和侧击雷措施 | 面积大于 100 m2 或高度超过 100m 的玻璃釆光顶和高度大于120m 的玻璃幕墙,对外露面板玻璃作模拟雷电冲击耐受性测试通过 | 无幕墙上外挑的功能性部件或装饰部件防雷措施 | 无顶部接闪防雷措施 | 幕墙与主体结构之间无连接导电通路 |
| 得分 |  |  |  |  |

- 4 防火设计分级应符合表3.3.2.4的规定。

表3.3.2.4 幕墙防火性能分级

| 5 热工和光学性能设计分级应符合表3.3.2.5的规定。 检查内容 | A级 | B级 | C级 | D级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料防火等级；防火封堵位置岩棉厚度、防火封堵构造满足最新防火规范要求；消防救援窗尺寸及间距符合最新防火规范要求；排烟窗设置为电动或气动，同时消防联动；防火玻璃幕墙设计指标满足建筑防火时效要求 | 无缺项；装饰面板材料的防火等级均为A级标准 | 存在防火等级为B1级的幕墙装饰面板材料 | 消防排烟设置为手动执行机构 | 与幕墙相连的层间或水平防火分区未做封堵 |
| 得分 |  |  |  |  |

表3.3.2.5 幕墙热工和光学性能分级

| 检查内容 | A级 | B级 | C级 | D级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通风换气设计；断热型材的使用；外遮阳设计；幕墙玻璃室外反射率满足最新标准及规范要求 | 有绿色建筑论证证书，具备自动调节遮阳措施 | 幕墙玻璃室外反射率未达到20%以下 | 透明幕墙型材未按需采用断热型材；无防结露设计 | 断热面不连续； |
| 得分 |  |  |  |  |

- 6 抗冲击性能分级应符合表3.3.2.6的规定。

表3.3.2.6 幕墙抗冲击性能分级

| 检查内容 | A级 | B级 | C级 | D级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内侧撞击性能E（N．ｍ） | ＞900 | 900 | 700 | ＜700 |
| 室外侧撞击性能E（N．ｍ） | ＞800 | 800 | 500 | ＜500 |
| 得分 |  |  |  |  |

- 7 隔声性能分级应符合表3.3.2.7的规定。

表3.3.2.7 幕墙隔声性能分级

| 检查内容 | A级 | B级 | C级 | D级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 幕墙隔声性能（dB） | RW+C≥40 | 35≤RW+CW＜40 | 30≤RW+CW＜35 | RW+C＜30 |
| 得分 |  |  |  |  |

- 8 耐久性分级应符合表3.3.2.8的规定。

表3. 3.2.8幕墙受力龙骨材料的耐久性能分级

| 检查内容 | A级 | B级 | C级 | D级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属构件和连接构造防水、防腐设计满足规范要求；选用龙骨材料种类；有机材料的使用年限；暴露在室外空气中的材料防腐处理措施；焊接后焊缝的防腐处理；不同金属材质接触之间的电化学腐蚀 | 无缺项；铝合金或不锈钢龙骨；粘接剂选择已经有25年使用经验的产品 | 铝合金或耐候钢龙骨 | 暴露在室外采用普通碳钢龙骨 | 室外幕墙系统无封闭防水构造 |
| 得分 |  |  |  |  |

    - 评定内容-构造设计

- 幕墙构造设计及评定见应符合表3.3.3的规定。

表3.3.3幕墙构造设计及评定

| 序号 | 评定内容 |  | 评定规则和分级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检查项目 | 检查内容 | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 1 | 结构安全冗余 | 构造冗余设计；风荷载标准值取值；主要受力构件（埋件、立柱、横梁、转接件、五金件）的强度、挠度、稳定性、连接等关键结构指标 | 主荷载传递路径上至少有两个冗余构造设计措施；风荷载标准值冗余不小于10%；关键结构指标值，埋件分项冗余不小于70%，其余检查项目大于等于20%冗余 | 主荷载传递路径上至少有一个冗余构造设计措施；风荷载标准值冗余不小于5%；关键结构指标值，埋件分项冗余不小于50%，其余检查项目冗余不小于15% | 关键结构指标值，除埋件分项外，检查项目冗余不小于10% | 关键结构指标值，检查项目冗余小于5% |
| 2 | 面板构件及连接 | 玻璃、石材、金属板、人造外墙板其变形不影响正常使用；玻璃面板连接、石材面板连接、金属板连接、人造外墙板连接；金属屋面板的抗风揭设计 | 能满足幕墙平面内变形指标规范要求指标值高一级的要求 | 面板固定可靠，面板单元之间的间隙和构造满足规范中各种作用下的变形需求 | 理论计算模型条件假定与设计方案不一致 | 缺乏适应主体结构位移变形的构造设计和措施 |
| 3 | 支撑构件及连接 | 横梁、立柱、玻璃肋、拉索（杆）其变形不影响正常使用；横梁与立柱连接、单元板块间连接、拉索间的连接、玻璃肋连接、立柱伸缩缝、与主体结构连接 | 能满足幕墙变形性能规范要求指标值高一级的要求 | 受力构件之间的连接构造满足各种作用下的变形要求；与主体结构之间的连接合理并有可调构造 | 理论计算模型条件假定与设计方案不一致 | 支撑构件之间的连接无可靠安全构造保证 |
| 4 | 室外装饰构件及连接 | 外遮阳及连接、装饰条及连接、灯光广告设施及连接；构件强度、挠度、稳定性、连接等关键结构指标。侧向力对幕墙龙骨和系统变形性能的影响 | 主荷载传递路径上至少有两处冗余设计构造；风荷载标准值冗余不小于5%；关键结构指标值冗余不小于15% | 具有防松脱措施的连接设计；风荷载标准值冗余不小于2%；关键结构指标值冗余不小于10% | 固定在幕墙构件上且与立面悬挑超过300的装饰构件；自身构件采用非机械连接的形式固定 | 固定在幕墙构件上且与立面悬挑超过400mm的装饰构件；与主体结构或幕墙龙骨连接无冗余设计构造 |
| 5 | 开启扇 | 开启扇框、扇构件连接、锁固、幕墙开启扇的合页、铰链连接，防脱措施，自动执行机构的同步设计；五金及构件强度、挠度、稳定性、连接等关键结构指标 | 开启时五金件抗风设计机构关键性指标冗余不小于20%；窗框、窗扇组角连接可靠；玻璃采用室内侧安装构造；单扇开窗面积不大于1.8㎡；开启扇面积大于 1.0m2 时，采用多点锁闭器；幕墙设计中对开启窗开启状态没有进行验算 | 开启时五金件抗风设计机构关键性指标冗余不小于15%；窗扇壁厚不小于2.0mm，门扇壁厚不小于3.0mm；悬挂式上悬窗的上横梁在重力作用下，挠度值不应大于跨度的 1/500，且不大于3mm | 窗扇防脱的构造无冗余设计；超高层建筑开设幕墙开启扇 | 窗扇防脱无设计；门窗框固定在幕墙的装饰扣板或附框上 |
| 6 | 玻璃防坠落 | 热浸或超白玻璃防自爆处理；夹层玻璃的采用；采光顶下方或立面玻璃主要出入口上方的防护措施 | 有防坠的冗余设计或构造措施；采用离子型胶片的玻璃 | 存在水平或竖向外倾斜的玻璃幕墙形式 | 玻璃面板作为结构构件提供结构体系面内刚度 | 采用玻璃作为外装饰构件；与幕墙共面的门上未设置雨蓬 |
| 7 | 单元板块防脱落 | 单元板块自身的组框及面内刚度的设计与计算，框架构件连接节点的刚度设计，单元板支座与主体结构的可靠连接 | 板块支座防跳脱构造有冗余设计，组框节点有较强的刚度，冗余储备不小于20% | 板块支座防跳脱设计构造措施合理可行；组框节点刚度冗余储备不小于15% | 单元板块组框设计连接处、支座处防跳脱设计无结构计算校核 | 与主体结构连接的板块支座无竖向防跳脱构造设计 |
| 8 | 石材、人造板防脱落与挂件 | 面板可独立更换与防脱构造设计，脆性面板材质的防坠落措施；采用背栓挂件、SE挂件进行连接时，挂件具有足够的搭接深度及限位防脱措施 | 面板六面防护措施完善，背部有防坠网，有防坠的冗余辅助构造设计 | 无防坠冗余设计的立面构造 | 湿贴面材的构造形式；无可靠机械固定面板的构造方式 | 无任何防坠的构造措施 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

  - 制作安装风险点及分级

    - 此控制项评分值为满足或不满足。制作安装控制项见表3.4.1。

表3.4.1 制作安装控制项

| 序号 | 控制项 | 满足/不满足 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙的制作安装满足设计图纸、计算书、设计变更文件要求 |  |
| 2 | 安装的构件及其附件性能满足相应的国家标准、行业标准和地方标准 |  |
| 3 | 幕墙与主体结构连接的预埋件，数量、规格满足设计图纸要求（包括设计变更文件） |  |
| 4 | 幕墙与主体结构间的连接，螺栓螺丝无遗漏，重要焊缝高度、长度满足设计要求，防火棉防火胶无遗漏 |  |

    - 制作安装评分应符合以下要求

- 1 隐蔽工程质量风险点的评定及分级应符合以下规定。

- 对于既有幕墙，此项为强制性。

对幕墙各主要的系统进行隐蔽工程检查。检查幕墙安全性能情况，防水性能情况和防火性能情况。此检查项建议新建幕墙按1000m2一个点检查；既有幕墙按每个主要系统至少一个点检查，检查点宜位于主要受风立面。见表3.4.2.1。

表3.4.2.1. 幕墙隐蔽工程检查

| 序号 | 风险点分级代号 |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紧固件安装及焊缝质量情况 | 紧固件安装 | 紧固件无遗漏；垫片完整；主要受力螺栓扭矩数值合格；无锈蚀情况 | 紧固件无遗漏；垫片完整；主要受力螺栓扭矩数值合格；局部螺杆有锈蚀情况 | 螺栓螺丝无遗漏；垫片有个别遗漏；个别受力螺栓扭矩数值需校正 | 螺栓螺丝无遗漏，局部有松动；垫片有少量遗漏；少量受力螺栓扭矩数值需校正 |
|  |  | 焊缝 | 无夹渣、无咬边、无防锈处理不当；焊缝高度、长度满足设计要求 | 无虚焊、有局部夹渣、有局部咬边、有局部防锈处理不当；焊缝高度、长度满足设计要求 | 无虚焊、有局部夹渣、有局部咬边、有局部防锈处理不当；重要焊缝高度、长度满足设计要求 | 无虚焊，重要焊缝高度、长度满足设计要求；少量非重要焊缝不满足设计要求 |
| 2 | 预埋件或后置锚栓质量情况 |  | 数量满足设计要求；规格满足设计要求；位置偏差满足设计要求；防腐处理满足设计要求 | 数量满足设计要求；规格满足设计要求；位置偏差满足设计要求；个别防腐处理不达标 | 数量满足设计要求；规格满足设计要求；个别位置偏差不达标；个别防腐处理不达标 | 数量满足设计要求；规格满足设计要求；少量位置偏差不达标；少量防腐处理不达标 |
| 3 | 层间防火质量情况 |  | 防火棉无遗漏；防火胶无遗漏；防火板与主结构固定点无遗漏、间距300毫米以内 | 防火棉无遗漏；防火胶无遗漏；防火板与主结构固定点局部遗漏、间距400毫米以内 | 防火棉无遗漏；防火胶无遗漏；防火板与主结构固定点间距400-600毫米之间 | 防火棉无遗漏；防火胶无遗漏；防火板与主结构固定点间距600毫米以上 |
| 4 | 防水质量情况 | 防水板质量 | 连接拼缝完整；密封胶完整；防水板连接螺丝涂胶完整 | 连接螺丝涂胶有缺失；其余完整 | 连接拼缝局部失效；密封胶局部脱胶 | 连接拼缝失效；密封胶脱胶严重 |
|  |  | 密封胶质量 | 密封胶均匀；无气泡；有弹性 | 密封胶不均匀；有气泡；弹性较差，但无脱胶 | 密封胶局部有拉裂或脱胶现象 | 密封胶底部处理差，易拉裂或脱胶 |
| 注： | - 隐蔽工程检查点应涉及塔楼幕墙的东、南、西、北四个立面和裙楼的主要幕墙系统。2、本表四项每项评分值为15分，共60分 |  |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

- 2 安装精度的评定及分级应符合以下规定。

此检查项建议按1000m2为一个批次进行检查。

- 1）构件式玻璃幕墙的安装精度应符合表3.4.2.2-1的规定

表3.4.2.2-1构件式玻璃幕墙的安装允许偏差（单位：毫米）

| 序号 | 风险点分级代号 |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竖向构件直线度 |  | 1.5 | 2.0 | 2.5 | >2.5 |
| 2 | 相邻竖向构件标高偏差 |  | 1.5 | 3.0 | 3.0 | >3.0 |
| 3 | 相邻竖向构件距离偏差 |  | 1.0 | 2.0 | 2.0 | >2.0 |
| 4 | 横向构件两端/相邻横向构件标高偏差 |  | 0.5 | 1.0 | 1.0 | >1.0 |
| 5 | 横向构件距离偏差 |  | 0.5 | 1.0 | 1.5 | >1.5 |
| 6 | 同层横向构件标高偏差 | 整幅幕墙宽度≤35m | 5.0 | 5.0 | 7.0 | >7.0 |
|  |  | 整幅幕墙宽度>35m | 5.0 | 7.0 | 9.0 | >9.0 |
| 7 | 幕墙垂直度 | H≤30m | 10 | 10 | 10 | 不满足GB/T 21086 |
|  |  | 30m<H≤60m | 15 | 15 | 15 | 不满足GB/T 21086 |
|  |  | 60m<H≤90m | 20 | 20 | 20 | 不满足GB/T 21086 |
|  |  | 90m<H≤150m | 25 | 25 | 25 | 不满足GB/T 21086 |
|  |  | H>150m | 30 | 30 | 30 | 不满足GB/T 21086 |
| 8 | 拼缝宽度 |  | 1.0 | 2.0 | 2.0 | >2.0 |
| 9 | 拼缝高低差 |  | 0.5 | 1.0 | 1.0 | >1.0 |
| 注： | 1、本表第1项评分值为8分，第2-9项每项评分值4分，共40分 |  |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

- 单元式玻璃幕墙的安装精度应符合表3.4.2.2-2的规定

表3.4.2.2-2单元式玻璃幕墙的安装允许偏差（单位：毫米）

| 序号 | 风险点分级代号 |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竖缝直线度 |  | 1.5 | 2.0 | 2.5 | >2.5 |
| 2 | 横缝直线度 |  | 1.5 | 2.0 | 2.5 | >2.5 |
| 3 | 幕墙平面度 |  | 1.5 | 2.5 | 2.5 | >2.5 |
| 4 | 接缝宽度（与设计值比较） |  | 1.0 | 2.0 | 2.0 | >2.0 |
| 5 | 相邻单元板接缝高低差 |  | 0.5 | 1.0 | 1.0 | >1.0 |
| 6 | 同层单元板标高偏差 | 整幅幕墙宽度≤35米 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | >7.0 |
|  |  | 整幅幕墙宽度>35米 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | >9.0 |
| 7 | 幕墙垂直度 | H≤30m | 10 | 10 | 10 | 不满足GB/T 21086 |
|  |  | 30m<H≤60m | 15 | 15 | 15 | 不满足GB/T 21086 |
|  |  | 60m<H≤90m | 20 | 20 | 20 | 不满足GB/T 21086 |
|  |  | 90m<H≤150m | 25 | 25 | 25 | 不满足GB/T 21086 |
|  |  | H>150m | 30 | 30 | 30 | 不满足GB/T 21086 |
| 8 | 插接件搭接长度（与设计值比较） |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | >1.0 |
| 9 | 插接件距离槽底距离（与设计值比较） |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | >1.0 |
| 注： | 1、本表第1项评分值为8分，第2-9项每项评分值4分，共40分 |  |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

- 3）点支承玻璃幕墙的安装精度应符合表3.4.2.2.3-1和表3.4.2.2.3-2的规定

表3.4.2.2.3-1 点支承玻璃幕墙面板的安装允许偏差（单位：毫米）

| 序号 | 风险点分级代号 |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竖缝直线度 |  | 1.5 | 2.5 | 2.5 | >2.5 |
| 2 | 横缝直线度 |  | 1.5 | 2.5 | 2.5 | >2.5 |
| 3 | 接缝宽度（与设计值比较） |  | 1.0 | 2.0 | 2.0 | >2.0 |
| 4 | 幕墙平面度 |  | 1.5 | 2.5 | 2.5 | >2.5 |
| 5 | 相邻单元板接缝高低差 |  | 0.5 | 1.0 | 1.0 | >1.0 |
| 6 | 同层板块标高偏差 | 整幅幕墙宽度≤35m | 3.0 | 3.0 | 5.0 | >5.0 |
|  |  | 整幅幕墙宽度>35m | 3.0 | 5.0 | 7.0 | >7.0 |
| 7 | 幕墙垂直度 | H≤30m | 10 | 10 | 10 | 不满足GB/T 21086 |
|  |  | 30m<H≤50m | 15 | 15 | 15 | 不满足GB/T 21086 |
|  |  | H>50m | 20 | 20 | 20 | 不满足GB/T 21086 |
| 注： | 1、本表第1-3项每项评分值为4分，第4-7项每项评分值2分，共20分 |  |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

表3.4.2.2.3-2 点支承玻璃幕墙结构构件的安装允许偏差（单位：毫米）

| 4）石材幕墙的安装精度应符合表3.4.2.2-4的规定。 序号 | 风险点分级代号 |  | A级 | B级 | C级 | D级 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竖向结构构件直线度 |  | 2.0 | 5.0 | 5.0 | >5.0 |  |
| 2 | 相邻两爪座水平间距和竖向间距（与设计值） |  | 1.0 | 1.5 | 2.5 | >2.5 |  |
| 3 | 爪座水平度 |  | 1.0 | 2.0 | 2.0 | >2.0 |  |
| 4 | 相邻两竖向结构构件间距 |  | 1.5 | 2.5 | 2.5 | >2.5 |  |
| 5 | 相邻两爪座水平高低差 |  | 0.5 | 1.5 | 2.0 | >2.0 |  |
| 6 | 同层爪座标高偏差 | 整幅幕墙宽度≤35m | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 不满足GB/T 21086 |  |
|  |  | 整幅幕墙宽度>35m | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 不满足GB/T 21086 |  |
| 7 | 单个分割爪座对角线 |  | 3.0 | 4.0 | 4.0 | >4.0 |  |
| 注：1、本表第1-3项每项评分值为4分，第4-7项每项评分值2分，共20分 |  |  |  |  |  |  |  |

表3.4.2.2-4石材幕墙的安装允许偏差（单位：毫米）

| 序号 | 风险点分级代号 |  | A级 | B级 | C级 | D级 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竖缝直线度 |  | 1.5 | 2.0 | 2.5 | >2.5 |  |
| 2 | 横缝直线度 |  | 1.5 | 2.0 | 2.5 | >2.5 |  |
| 3 | 石材板块平面度 |  | 1.5 | 2.0 | 2.5 | >2.5 |  |
| 4 | 石材墙面垂直度 | H≤30m | 10 | 10 | 10 | 不满足JGJ133 |  |
|  |  | 30m<H≤60m | 15 | 15 | 15 | 不满足JGJ133 |  |
|  |  | 60m<H≤90m | 20 | 20 | 20 | 不满足JGJ133 |  |
|  |  | H>90m | 25 | 25 | 25 | 不满足JGJ133 |  |
| 5 | 拼缝宽度（与设计值比较） |  | 1.0 | 2.0 | 2.0 | >2.0 |  |
| 6 | 拼缝高低差 |  | 0.5 | 1.0 | 1.0 | >1.0 |  |
| 注：1、本表第1、3、5、6项评分值为8分，第2、4项每项评分值4分，共40分 |  |  |  |  |  |  |  |

- 5）铝板幕墙的安装精度应符合表3.4.2.2-5的规定。

表3.4.2.2-5铝板幕墙的安装允许偏差（单位：毫米）

| 序号 | 风险点分级代号 |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竖缝直线度 |  | 1.5 | 2.0 | 2.5 | >2.5 |
| 2 | 横缝直线度 |  | 1.5 | 2.0 | 2.5 | >2.5 |
| 3 | 铝板板块平面度 |  | 1.5 | 2.0 | 2.5 | >2.5 |
| 4 | 铝板墙面垂直度 | H≤30m | 10 | 10 | 10 | 不满足JGJ 133 |
|  |  | 30m<H≤60m | 15 | 15 | 15 | 不满足JGJ 133 |
|  |  | 60m<H≤90m | 20 | 20 | 20 | 不满足JGJ 133 |
|  |  | H>90m | 25 | 25 | 25 | 不满足JGJ 133 |
| 5 | 拼缝宽度（与设计值比较） |  | 1.0 | 2.0 | 2.0 | >2.0 |
| 6 | 拼缝高低差 |  | 0.5 | 1.0 | 1.0 | >1.0 |
| 注： | 1、本表第1、3、5、6项评分值为8分，第2、4项每项评分值4分，共40分 |  |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

- 6）人造板幕墙的安装精度应符合表3.4.2.2-6的规定。

表3.4.2.2-6人造板幕墙的安装允许偏差（单位：毫米）

| 制作安装风险点评分应符合以下规定。 序号 | 风险点分级代号 |  |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竖向构件直线度 |  |  | 1.5 | 2.0 | 2.5 | >2.5 |
| 2 | 相邻竖向构件距离偏差 |  |  | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | 横向构件两端/相邻横向构件标高偏差 |  |  | 0.5 | 1.0 | 1.0 | >1.0 |
| 4 | 横向构件距离偏差 | ≤2米 |  | 0.5 | 1.0 | 1.5 | >1.5 |
|  |  | >2米 |  | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 5 | 同层横向构件标高偏差 |  | 整幅幕墙宽度≤35米 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | >7.0 |
|  |  |  | 整幅幕墙宽度>35米 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | >9.0 |
| 6 | 单个分割对角线长度差 |  | 长边边长≤2米 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
|  |  |  | 长边边长>2米 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
| 7 | 幕墙垂直度 |  | H≤30m | 10 | 10 | 10 | 不满足JGJ 336 |
|  |  |  | 30m<H≤60m | 15 | 15 | 15 | 不满足JGJ 336 |
|  |  |  | 60m<H≤90m | 20 | 20 | 20 | 不满足JGJ 336 |
|  |  |  | 90m<H≤150m | 25 | 25 | 25 | 不满足JGJ 336 |
|  |  |  | H>150m | 30 | 30 | 30 | 不满足JGJ 336 |
| 8 | 竖缝直线度 |  |  | 1.0 | 2.0 | 2.0 | >2.0 |
| 9 | 拼缝宽度（与设计值比较） |  |  | 1.0 | 2.0 | 2.0 | >2.0 |
| 10 | 拼缝高低差 |  |  | 0.5 | 1.0 | 1.0 | >1.0 |
| 注： | 1、本表第1-10项每项评分值4分，共40分 |  |  |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

制作安装风险点评分分为控制项和评分项两类,控制项以满足和不满足进行评定, 评分项以得分值进行评定，总得分为100。分为隐蔽工程质量，得分60；玻璃幕墙安装精度，得分40，其中玻璃幕墙分为构件式玻璃幕墙、单元式玻璃幕墙、点支撑玻璃幕墙、石材幕墙、铝板幕墙、人造板幕墙六种类型，按每种类型在幕墙工程中的面积比例进行权重分配。

表3.4.3 制作安装风险点评分表

| 序号 |  | 内容 | 评分值 | 得分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 |  | 制作安装满足设计图纸、计算书、设计变更文件 | 满足/ 不满足 |  |
|  |  | 安装的构件及其附件性能满足相应的国家标准、行业标准和地方标准 | 满足/ 不满足 |  |
|  |  | 幕墙与主体结构连接的预埋件，数量、规格满足设计图纸要求（包括设计变更文件） | 满足/ 不满足 |  |
|  |  | 幕墙与主体结构间的连接，螺栓螺丝无遗漏，重要焊缝高度、长度满足设计要求，防火棉防火胶无遗漏 | 满足/ 不满足 |  |
| 不满足的项数 |  |  |  |  |
| 评分项 | 隐蔽工程质量 | 紧固件安装及焊缝质量情况 | 15 |  |
|  |  | 预埋件或后置锚栓质量情况 | 15 |  |
|  |  | 层间防火质量情况 | 15 |  |
|  |  | 防水质量情况 | 15 |  |
|  | 注： 隐蔽工程质量总得分为60 |  |  |  |
|  | 构件式玻璃幕墙安装精度（所占面积权重为——%） | 竖向构件直线度 | 8×面积权重 |  |
|  |  | 相邻竖向构件标高偏差 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 相邻竖向构件距离偏差 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 横向构件两端/相邻横向构件标高偏差 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 横向构件距离偏差 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 同层横向构件标高偏差 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 幕墙垂直度 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 拼缝宽度 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 拼缝高低差 | 4×面积权重 |  |
|  | 注： 构件式玻璃幕墙安装精度总得分为40 ✖ 构件式玻璃幕墙面积权重 |  |  |  |
|  | 单元式玻璃幕墙安装精度（所占面积权重为——%） | 竖缝直线度 | 8×面积权重 |  |
|  |  | 横缝直线度 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 幕墙平面度 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 接缝宽度（与设计值比较） | 4×面积权重 |  |
|  |  | 相邻单元板接缝高低差 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 同层单元板标高偏差 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 幕墙垂直度 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 插接件搭接长度（与设计值比较） | 4×面积权重 |  |
|  |  | 插接件距离槽底距离（与设计值比较） | 4×面积权重 |  |
|  | 注： 单元式玻璃幕墙安装精度总得分为40×单元式玻璃幕墙面积权重 |  |  |  |
|  | 点支撑玻璃幕墙安装精度（所占面积权重为——%） | 竖缝直线 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 横缝直线度 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 接缝宽度（与设计值比较） | 4×面积权重 |  |
|  |  | 幕墙平面度 | 2×面积权重 |  |
|  |  | 相邻单元板接缝高低差 | 2×面积权重 |  |
|  |  | 同层板块标高偏差 | 2×面积权重 |  |
|  |  | 幕墙垂直度 | 2×面积权重 |  |
|  |  | 竖向结构构件直线度 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 相邻两爪座水平间距和竖向间距（与设计值） | 4×面积权重 |  |
|  |  | 爪座水平度 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 相邻两竖向结构构件间距 | 2×面积权重 |  |
|  |  | 相邻两爪座水平高低差 | 2×面积权重 |  |
|  |  | 同层爪座标高偏差 | 2×面积权重 |  |
|  |  | 单个分割爪座对角线 | 2×面积权重 |  |
|  | 注： 点支撑玻璃幕墙安装精度总得分为40 × 点支撑玻璃幕墙面积权重 |  |  |  |
|  | 石材幕墙安装精度（所占面积权重为——%） | 竖缝直线度 | 8×面积权重 |  |
|  |  | 横缝直线度 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 石材板块平面度 | 8×面积权重 |  |
|  |  | 石材墙面垂直度 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 拼缝宽度（与设计值比较） | 8×面积权重 |  |
|  |  | 拼缝高低差 | 8×面积权重 |  |
|  | 铝板幕墙安装精度（所占面积权重为——%） | 竖缝直线度 | 8×面积权重 |  |
|  |  | 横缝直线度 | 4×积权重 |  |
|  |  | 铝板板块平面度 | 8×面积权重 |  |
|  |  | 铝板墙面垂直度 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 拼缝宽度（与设计值比较） | 8×面积权重 |  |
|  |  | 拼缝高低差 | 8×面积权重 |  |
|  | 注： 铝板幕墙安装精度总得分为40 ×铝板幕墙面积权重 |  |  |  |
|  | 人造板幕墙安装精度（所占面积权重为——%） | 竖向构件直线度 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 相邻竖向构件距离偏差 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 横向构件/相邻横向构件标高偏差 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 横向构件距离偏差 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 同层横向构件标高偏差 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 单个分割对角线长度差 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 幕墙垂直度 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 竖缝直线度 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 拼缝宽度（与设计值比较） | 4×面积权重 |  |
|  |  | 拼缝高低差 | 4×面积权重 |  |
|  | 注： 铝板幕墙安装精度总得分为40 ×铝板幕墙面积权重 |  |  |  |
|  | 总分/总得分 |  |  |  |

    - 制作安装风险点应符合表3.4.4的规定

- 制作安装风险点评分分为控制项和评分项两类,控制项以满足和不满足进行评定,评分项以得分值进行评定，总得分为100。分为隐蔽工程质量，得分60；玻璃幕墙安装精度，得分40，其中玻璃幕墙分为构件式玻璃幕墙、单元式玻璃幕墙、点支撑玻璃幕墙三种类型，按每种类型在幕墙工程中的面积比例进行权重分配。

- 表3.4.4 制作安装风险点评分表

| 序号 |  | 内容 | 评分值 | 得分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 |  | 制作安装满足设计图纸、计算书、设计变更文件 | 满足/ 不满足 |  |
|  |  | 安装的构件及其附件性能满足相应的国家标准、行业标准和地方标准 | 满足/ 不满足 |  |
|  |  | 幕墙与主体结构连接的预埋件，数量、规格满足设计图纸要求（包括设计变更文件） | 满足/ 不满足 |  |
|  |  | 幕墙与主体结构间的连接，螺栓螺丝无遗漏，重要焊缝高度、长度满足设计要求，防火棉防火胶无遗漏 | 满足/ 不满足 |  |
| 不满足的项数 |  |  |  |  |
| 评分项 | 隐蔽工程质量 | 紧固件安装及焊缝质量情况 | 15 |  |
|  |  | 预埋件或后置锚栓质量情况 | 15 |  |
|  |  | 层间防火质量情况 | 15 |  |
|  |  | 防水质量情况 | 15 |  |
|  | 注： 隐蔽工程质量总得分为60 |  |  |  |
|  | 构件式玻璃幕墙安装精度（所占面积权重为——%） | 竖向构件直线度 | 8×面积权重 |  |
|  |  | 相邻竖向构件标高偏差 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 相邻竖向构件距离偏差 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 横向构件两端/相邻横向构件标高偏差 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 横向构件距离偏差 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 同层横向构件标高偏差 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 幕墙垂直度 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 拼缝宽度 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 拼缝高低差 | 4×面积权重 |  |
|  | 注： 构件式玻璃幕墙安装精度总得分为40 × 构件式玻璃幕墙面积权重 |  |  |  |
|  | 单元式玻璃幕墙安装精度（所占面积权重为——%） | 竖缝直线度 | 8×面积权重 |  |
|  |  | 横缝直线度 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 幕墙平面度 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 接缝宽度（与设计值比较） | 4×面积权重 |  |
|  |  | 相邻单元板接缝高低差 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 同层单元板标高偏差 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 幕墙垂直度 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 插接件搭接长度（与设计值比较） | 4×面积权重 |  |
|  |  | 插接件距离槽底距离（与设计值比较） | 4×面积权重 |  |
|  | 注： 单元式玻璃幕墙安装精度总得分为40 × 单元式玻璃幕墙面积权重 |  |  |  |
|  | 点支撑玻璃幕墙安装精度（所占面积权重为——%） | 竖缝直线度 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 横缝直线度 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 接缝宽度（与设计值比较） | 4×面积权重 |  |
|  |  | 幕墙平面度 | 2×面积权重 |  |
|  |  | 相邻单元板接缝高低差 | 2×面积权重 |  |
|  |  | 同层板块标高偏差 | 2×面积权重 |  |
|  |  | 幕墙垂直度 | 2×面积权重 |  |
|  |  | 竖向结构构件直线度 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 相邻两爪座水平间距和竖向间距（与设计值） | 4×面积权重 |  |
|  |  | 爪座水平度 | 4×面积权重 |  |
|  |  | 相邻两竖向结构构件间距 | 2×面积权重 |  |
|  |  | 相邻两爪座水平高低差 | 2×面积权重 |  |
|  |  | 同层爪座标高偏差 | 2×面积权重 |  |
|  |  | 单个分割爪座对角线 | 2×面积权重 |  |
|  | 注： 点支承玻璃幕墙安装精度总得分为40 × 点支承玻璃幕墙面积权重 |  |  |  |
|  | 总分/总得分 |  |  |  |

  - 维护保养风险点

    - 幕墙运维阶段控制项应符合下表规定。

| 序号 | 检查项目 | 评定规则 | 评定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 满足 | 不满足 |
| 1 | 基本要求 | 是否具有幕墙运维阶段的维护、保养制度和操作指引 |  |  |
| 2 | 定期检查 | 在幕墙工程竣工验收一年后，应对幕墙工程进行一次全面的检查，此后每5年应检查一次；具有完整的检查记录及缺陷清单 |  |  |
| 3 | 检查记录 | 根据幕墙运维阶段的检查情况，跟进缺陷清单的整改和验收 |  |  |
| 4 | 检查和检测 | 影响安全、防水、使用性能等关键因素完成缺陷整改后进行必要的检查和检测 |  |  |
| 5 | 清洗和保养 | 幕墙清洗和保养记录，原则上每年至少应清洗一次 |  |  |

    - 幕墙运维阶段评分应符合以下规定。

| 序号 | 评定内容 |  | 评定规则和分级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检查项目 | 检查内容 | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 1 | 维护计划与制度 | 日常维护：1.应保持幕墙表面整洁，避免锐器及腐蚀性气体或液体与幕墙表面接触； 2.检查幕墙排水系统，发现堵塞或不畅应及时疏通； 3.在使用过程中如发现外墙门、开启窗启闭不灵或附件损坏等现象时，应及时修理或更换； 4.当发现密封胶、密封条脱落或损坏时，应及时进行修补与更换； 5.当发现幕墙构件或附件的螺栓、螺钉松动或锈蚀时，应及时拧紧或更换； 6.当发现幕墙构件、五金件及连接件损坏或功能障碍，或连接件与主体结构的锚固松动或脱落，应及时更换或采取措施加固修复 | 运维指引/制度完整。幕墙表面无明显可见的色差、损伤，无功能性障碍；未发现涉及安全和防水的质量缺陷 | 主要运维指引/制度内容具备；无现存功能性障碍；未发现明显涉及安全和防水的质量缺陷 | 具有运维指引/制度。具有部分质量瑕疵，但不存在功能性障碍、涉及安全和防水的质量缺陷或隐患 | 不具备或不能提供基本运维指引/制度。存在或发现功能性障碍、安全性和防水缺陷或隐患未见整改合格记录 |
|  |  | 定期检查：在幕墙工程竣工验收一年后，应对幕墙工程进行一次全面的检查，此后每5年应检查一次，检查项目包括： 1.幕墙整体应无变形、错位、松动，如有，则应对该部位对应的隐蔽结构进行进一步检查； 2.幕墙的主要承力构件、连接构件和连接螺栓等应无损坏、连接应可靠、无锈蚀等，如存在影响构造安全性的问题，则应做进一步的检测和落实相应的整改措施； 3.幕墙应无渗漏或密封失效的情况，如有，则应对该部位对应的隐蔽结构进行进一步检查和采取修补措施； 4.玻璃面板无松动和损坏现象； 5.密封胶无脱胶、开裂、起泡，密封胶条有无脱落、老化等损坏现象； 6.开启部分能启闭灵活，五金附件无功能障碍或损坏，安装螺栓或螺钉无松动和失效现象； 7.幕墙排水系统通畅 | 具有竣工后1年全面检查报告，结论为无明显质量问题。定期检查、检测及整改、维修记录完整，不存在质量缺陷和隐患 | 具有竣工后1年全面检查报告，结论为无明显质量问题。具有定期检查、检测及整改、维修记录。不存在质量缺陷和隐患 | 具有竣工后1年全面检查报告，结论为无重大质量问题。具有定期检查、检测及整改、维修记录。具有部分质量瑕疵，但不存在质量隐患 | 不具备或不能提供竣工后1年及定期检查、检测报告 |
| 2 | 幕墙清洗和保养 | 幕墙清洗： 1.根据幕墙面积灰污染程度，确定清洗幕墙的次数与周期，每年至少清洗一次； 2.清洗镀膜玻璃膜面时不允许使用清洗液，必须用柔软、纯棉抹布擦拭； 3.玻璃、铝合金型材清洗时，采用中性清洗剂，清洗剂不能互相反应，不能错用； 4.清洗前须先以清洗剂进行检查，证明对铝合金无腐蚀作用之后方可使用，清洗后用清水冲洗干净； 5.清洗幕墙外面的机械设备（如清洗机或吊篮等）应操作灵活方便，以免擦伤幕墙墙面 | 幕墙清洗、保养记录完整。每年清洗次数不少于两次；清洁剂、清洁工具和设备完全符合要求 | 具备幕墙清洗、保养记录。每年清洗次数不少于一次；主要清洁剂、清洁工具和设备符合要求 | 具有基本的幕墙清洗、保养记录。每年清洗次数不少于一次；主要清洁剂、清洁工具和设备基本符合要求 | 不具备或不能提供幕墙清洁记录、清洁剂、清洁工具和设备 |
|  |  | 保养：1.应将在施工过程中给幕墙及构件表面造成影响的粘附物及时清理干净,以免凝固后清理时，划伤表面的装饰层； 2.幕墙应采取必要的保护措施，使其不发生碰撞、变色、变形、污染等现象； 3.应经常检查幕墙的排水系统是否正常，发现排水管堵塞应及时将其疏通。并经常检查幕墙的防火和防雷系统，发现异常现象应及时请专业幕墙公司进行维修； 4.幕墙每年应至少清洗1次，清洗时应从上至下进行。清洗幕墙时采用中性剂，保证对铝合金和玻璃、铝板、石材无腐蚀作用，防止装饰面有析碱、白斑、锈斑、发霉和镀膜脱落等现象； 5.采用擦窗机清洗幕墙时，擦窗操作时的室外风力不应大于4级，大风时必须停工以保证安全； 6.擦窗机不使用时，不允许停留在幕墙装饰面上，应沿轨道驶入擦窗机设计停驻区内，擦窗机在每次使用前必须进行检查，以保证幕墙的安全，并延长擦窗机的使用寿命； 7.在检修过程中发现的破损板块，应请专业幕墙公司及时进行更换； 8.对防火隔断每半年应检查一次，如发现防火棉受潮应及时更换； 9.在对防雷系统接地电阻每年检测基础上，对防雷系统每年检测一次，如发现杆件与主体结构不连通，应及时修理；对防雷金属接闪器每年检查一次，如发现锈蚀、搭接不够，应及时修理更换 在清洗、维修幕墙时，顶封修板上严禁人在上边走动和堆放任何物品。另需特别留意：幕墙在使用过程中一但发现玻璃出现裂痕、铝板和石材板块出现破损现象时，应立即与专业幕墙公司联系及时更换，以免板块脱落造成人员伤亡。应及时修理更换 在清洗、维修幕墙时，顶封修板上严禁人在上边走动和堆放任何物品。另需特别留意：幕墙在使用过程中一但发现玻璃出现裂痕、铝板和石材板块出现破损现象时，应立即与专业幕墙公司联系及时更换，以免板块脱落造成人员伤亡 | 幕墙保养记录完整，措施合理，过程及结果等关键性资料（包括但不限于照片/影像等）保存完整、全面 | 具备幕墙保养记录资料，措施合理，过程及结果等关键信息、资料保存完整 | 具有幕墙保养记录资料，措施基本合理，具有过程及结果等关键信息、资料 | 不具备或不能提供保养记录资料和措施 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |

  - 指标优化

    - 建筑幕墙工程保险标准可根据行业技术发展、应用研究成果和建设工程经验及时对技术控制点的各项指标进行优化。

    - 技术控制点指标可根据温度作用、风作用、水作用、火作用、雷击、防撞、隔声、光反射等因素研究及成果进行优化。

    - 技术控制点指标可依据由国家或行业认可的试验、检测、评估、认证等结论进行优化。

- 项目技术风险评估

  - 项目评估结果的风险等级评定

    - 项目评估结果的风险等级评定原则参考以下内容。

风险评定的评分原则为：评分高代表质量水平高，风险等级低。必须满足本标准所有控制项要求，如3.2.1材料风险控制项、3.3.1设计风险控制项、3.4.1安装风险控制项以及3.5.1运维风险控制项才能进行投保。

项目评估结果的风险等级评定由技术指标Q和非技术指标S共同计算得出，每个指标最高100分，最低60分，缺项为0分。综合总分计算公式为：

W0其中为权重系数，t为时间因子根据幕墙的使用年限（Ys）取不同的值。

表4.1.1-1风险等级评定中技术指标Q和非技术指标S的权重值

|  | - 技术指标Q | - 非技术指标S |
| --- | --- | --- |
| - 权重系数 | - 0.8 | - 0.2 |

- 表4.1.1-2时间因子值

|  | - Ys<5年 | - 5<=Ys<10年 | - 10<=Ys<25年 | - 25<=Ys<50年 | - Ys>=50年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 时间因子t | - t=0.9 | - t=1 | - t=0.95 | - t=0.85 | - 以实际检测为准 |

    - 技术指标的评定应参照以下内容。

- 技术指标的评定分为设计、材料、安装和维护四个部分，每部分最高100分，最低60分。综合总分计算公式为：

- 每一部分具体计算详见表4.1.2-1所列章节内容。

- 表4.1.2-2

| 权重系数 | 0.15 | 0.3 | 0.4 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - 非技术指标的评定参照以下内容。

- 非技术指标的评定分为地理位置、公共安全、物业管理和损失记录四个部分，每部分最高100分，最低70，缺项为0分，综合总分计算公式为：

- 非技术指标的评分项

| 其中Xi为权重系数，权重值见表4.1.3-1 - 评定内容 |  | - 评定规则和分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 地理位置S1 |  | - A级 | - B级 | - C级 |
|  |  | - 非公共区域（距离建筑幕墙10米以上设置隔离形成），内部的工厂、居民住宅、办公写字楼、学校等场所，且非自由访问） | - 半公共区域（自由访问，人流量较小） | - 完全公共区域：商场、车站、地铁、医院等（自由访问，人流量较大） |
| - 公共安全S2 | - 幕墙高度G1 | - 幕墙高度不大于24米 | - 幕墙高度24米以上，100米以下 | - 幕墙高度100米以上 |
|  | - 幕墙面积G2 | - 10000平方米以下 | - 10000-20000平方米 | - 20000平方米以上 |
| - 物业管理S3 |  | - 物业资质等级一级企业 | - 物业资质等级二级企业 | - 物业资质等级三级企业 |
| - 损失记录S4 |  | - 幕墙所处物业出险次数小于等于5次 | - 幕墙所处物业出险次数小于等于10次 | - 幕墙所处物业出险次数小于等于20次 |

| 权重系数 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 其中评分项公共安全S2的权重系数X2系由幕墙高度G1和幕墙面积G2两部分构成，这两部平分权重，即G1和G2的权重分别为0.1，X2的权重为0.2

  - 项目风险评估报告

- 建筑幕墙风险评估报告应包含以下信息：

- 1、建筑幕墙的项目概况，包括幕墙类型、结构体系、层高、面积、设计单位、施工单位的基本信息等；

- 2、建筑幕墙的施工、使用、维修情况及现场质量现状；建筑幕墙的施工图，计算书，幕墙性能检测报告的评审；现场检查情况

- 3、建筑幕墙风险综合评估结果分数。

- 保险费厘定

  - 保险费厘定原则

    - 一方面，公平性原则要求保险人收取的保险费应与其承担的保险责任是对等的；另一方面，要求投保人交纳的保险费应与其保险标的的风险状况是相适应的，或者说，各个投保人或被保险人应按照其风险的大小，分担保险事故的损失和费用。

    - 合理性原则是针对具体险种的平均费率而言的。保险人向投保人收取的保险费，不应在抵补保险赔付或给付以及有关的营业费用后，获得过高的营业利润，即要求保险人不能以获得正常经营性利润而制定高费率。

    - 适度性原则要求保险人根据厘定的保费调整系数收取的保险费应能足以抵补大数法则下可能发生的损失以及有关的营业费用。如果保险费用偏高，超出投保人交纳保费的能力，就会影响投保人的积极性，不利于保险业务的发展；如果费率偏低，就会导致保险公司偿付能力不足，最终也将损害被保险人的利益。但是保费调整系数是否适度，应当是就保险整体业务而言的。

    - 保费调整系数在短期内应该保持稳定，在长期内应根据实际情况的变动做适当的调整。因为在较长时期内，由于社会、经济、技术、文化的不断进步与变化，保险标准的风险状况发生变化，保险费率水平也应随之变动。因而，从长期看，保费调整系数应该随着各种条件的变化而进行调整，以达到保费的适度、合理。

  - 保险费计算公式

- 建筑幕墙安全责任保险费调整系数：i=3-0.025Q（Q为风险评估总得分）

- 保险保费M：M=M0i（其中M0为基础保费，每家保险公司都可能有不同）

  - 保险责任范围以及赔偿限额要求

    - 保险责任以及主要除外责任应满足以下要求

- 1 保险责任

在保险期间内，被保险建筑幕墙由于被保险人的疏忽过失、管理不善等原因导致的意外事故，造成第三者人身伤亡或有形财产的直接物质损失，依照中华人民共和国法律应由被保险人承担的经济赔偿责任，保险人按照本保险合同约定负责赔偿。

包括但不限于下列原因造成的意外事故，保险人按照本保险合同约定负责赔偿：

1）因在建筑幕墙管理中发生渗水导致第三者人身或财产损失；

2）因在建筑幕墙管理中发生幕墙坠落或者部分坠落，导致第三者人身或财产损失；

3）因被保险人在维修保养及检验检测建筑幕墙期间未放置安全警示标志，未采取任何警示方式，导致第三者人身或财产损失；

4）因被保险人操作失误造成幕墙损坏，导致第三者人身或财产损失；

5）火灾、爆炸引起建筑幕墙坠落或者部分坠落，导致第三者人身或财产损失，保险人按照本保险合同约定负责赔偿；

6）因受不明原因外力撞击造成幕墙损坏，发生幕墙坠落或者部分坠落，导致第三者人身或财产损失，最高赔偿本保险合同约定限额的10% 。

7）保险事故发生后，被保险人因保险事故而被提起仲裁或者诉讼的，对应由被保险人支付的仲裁或诉讼费用以及事先经保险人书面同意支付的其他必要的、合理的法律费用，保险人按照本保险合同约定也负责赔偿。

- 2 主要除外责任

1）投保人、被保险人的故意行为或重大过失；

2）建筑幕墙本身的财产损失（属于财产险或质量保证险理赔范围）；

3）罢工、民事骚乱、战争造成的幕墙损坏，导致第三者人身或财产损失；

4）自然灾害造成的建筑幕墙损坏，导致第三者人身或财产损失；

5）建筑物施工期间，建筑幕墙发生损坏，导致第三者人身或财产损失；

6）任何契约约定的赔偿，但即使没有此契约约定，仍属于法律责任赔偿范围内保险人仍然负责赔偿。

    - 赔偿限额要求应符合以下规定

- 根据建筑幕墙面积与建筑物面积比率，本保险标准要求被保险人投保的最低赔偿限额要求如下表:

| 建筑幕墙面积/建筑物面积R | R<25% | 25%<R<50% | 50%<R<65% | 65%<R<80% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最低赔偿限额 | 500万 | 1000万 | 2000万 | 3000万 |

  - 应用要求

    - 设计、材料、安装、运行维护等技术因素对建筑幕墙建设全寿命安全性影响的重要性应根据不同的建筑幕墙工程特点，并依据大数据分析综合确定，各因素评分项的总分可以存在差异。所有因素评分项总分值为800分，控制项基础分值为400分。

    - 建筑幕墙安全责任可预期保险年限与设计、材料、安装、运行维护等因素评分项相关。需要注意的是，可预期保险年限只代表评估时刻的全寿命安全性的状态表现，会因标的幕墙的整修、加固等改善性维护措施而动态调整。可预期保险年限不等同于单张保单的保险期间，保险公司可依据保险责任、精算数据、产品特性、客户需求等灵活确定保险期间。

    - 影响建筑幕墙工程建设全寿命安全性评价结果除了设计、材料、安装、运行维护等技术因素外，还有其他可能存在的因素。各种影响因素的影响权重可由保险公司依据大数据分析进行综合分析确定，但设计、材料、安装、运行维护等技术因素所占的总权重不应低于0.8，而总权重为1。各种影响因素的权重确定后，应保持阶段性稳定，如发生调整应按照保险产品管理办法等相关要求进行披露或公告。最后根据各自权重计算出全因素评价综合得分，全因素评价综合得分可用于保费调整系数的计算。

    - 本条给出了建筑幕墙安全责任保险保费调整系数的计算公式。该公式设计思路为：引入建筑幕墙安全保费调整系数i，i=3-0.25*S（其中S为建筑幕墙工程检测总得分）建筑幕墙工程建设全寿命安全性评价全因素综合得分为80分时（乙级工程），通过计算保费调整系数为1，按基础保费正常投保；建筑幕墙工程建设全寿命安全性评价全因素综合得分为高于80，i的数值介于1-0.5之间，相应的保费在基础保费M0的基础上做相应降低，提现了工程优质优价的理念；建筑幕墙工程建设全寿命安全性评价全因素综合得分为80到70分之间时，i的数值介于1-1.25之间，相应的保费在基础保费M0的基础上做相应提高；建筑幕墙工程建设全寿命安全性评价全因素综合得分为70到60分之间时，现阶段按整改以后在行投保，保费调整系数最高为1.5建筑幕墙工程建设全寿命安全性评价全因素综合得分为60分以下时，不能投保。

    - 最终保费M=M0*i，其中M0为基础保费，i为调整系数。基础保费可根据目前场所类、产品类责任保险精算定价基础，按照各保险公司的经营思路进行确定。

- 保险业务实操

  - 建筑幕墙保险检验、投保、出单及服务流程图：

6.1.1 建筑幕墙工程质量及责任保险拟定的责任范围：在保险期间内，被保险建筑幕墙由于被保险人的疏忽过失、管理不善等原因导致的意外事故，造成第三者人身伤亡或有形财产的直接物质损失，依照中华人民共和国法律应由被保险人承担的经济赔偿责任，保险人按照本保险合同约定负责赔偿。

由第三方幕墙检验的专业机构对整个大楼的幕墙进行检验。检验的内容包括幕墙的设计是否合理，材料是否合格，生产安装是否符合工艺标准，以及维护保养情况等。

检验机构的检测数据交给第三方报告公司，由第三方报告公司评估风险等级。第三方报告公司通过对八个风险维度的评估形成以下五个风险等级，得出风险总评等级。

| 第三方报告公司将风险等级报告交给保险公司，保险公司此前已收到物业管理公司的询价要求。保险公司根据第三方公司的报告进行审核，厘定费率，实行优质优价。 分值区间及等级 |  | 技术指标 |  |  |  | 非技术指标 |  |  |  | 风险总评 | 是否承保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程等级 | 设计 | 材料 | 安装 | 维护 | 地理位置 | 公共安全 | 物业管理 | 损失记录 |  |  |
| A级（90分以上） | 金牌甲级 | 满足本标准所有控制项要求，且每类指标的评分项得分不应小于60分，评定总得分达到90分 |  |  |  |  |  |  |  | 基本无质量和责任风险 | 可承保（减费） |
| B级（80-89分） | 金牌乙级 | 满足本标准所有控制项要求，且每类指标的评分项得分不应小于60分，评定总得分达到80分 |  |  |  |  |  |  |  | 质量可能存在风险但责任风险很小 | 可承保（标准） |
| C级（70-79分） | 金牌丙级 | 满足本标准所有控制项要求，且每类指标的评分项得分不应小于60分，评定总得分达到70分 |  |  |  |  |  |  |  | 存在质量缺陷可能有责任风险 | 可承保（加费） |
| D级（60-69分） |  | 每类指标的评分项得分不小于60分，虽未满足本标准部分控制项要求但经整改可以达到要求的 |  |  |  |  |  |  |  | 有较大质量缺陷风险有较大责任风险 | 整改达标后才可承保 |
| E级（60分以下） |  | 未满足本标准控制项要求虽经整改也不可以达到要求的，评定总得分低于60分的 |  |  |  |  |  |  |  | 有很大质量缺陷风险有很大责任风险 |  |

保险公司做出报价及承保条件，交由物业管理公司确认。

物业管理公司收到报价后，确认投保，保险公司办理投保手续，出具保险单，并授予被保险幕墙的风险等级证书。

在保险期限内，如发生保险事故，由保险公司提供理赔服务。在保险期限结束之前，由保险公司启动续保服务。根据检验规则，保险公司有权要求投保人在续保前再次提供检验报告。

投保人/被保险人

服务流程如图1所示。

保险经纪公司

保险公司

第三方检验公司

第三方报告公司

保险公司

委托保险经

纪公司询价

接受客户委托

收到询价要求

对幕墙进行检验，提供数据给第三方报告公司

询价

根据八个维度计算风险，出具风险评估等级报告

委托检验

改更后

不合格

收到改更通知

收到第三方报告后审核

收到改更通知发给客户

合格

收到报价书

厘定费率，出具报价书

收到报价书发给客户

保险公司出单并授予风险等级标志

协助办理投保手续

确认投保

提供理赔服务和续保服务

图1  建筑幕墙保险检验、投保、出单及服务流程图

- 附录A 幕墙工程质量和责任风险等级标识

图2  幕墙工程质量和责任风险等级标识

# 用词说明

为便于在执行本标准条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下:

1  表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2  表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4  表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《建筑用安全玻璃》GB 15763

《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776

《建筑幕墙》GB/T 21086

《建筑装饰用铝单板》GB/T 23443

《铝合金建筑型材用隔热材料》 GB/T 23615

《建筑门窗、幕墙用密封条》GB/T 24498

《夹层玻璃用聚乙烯醇缩丁醛中间膜》GB/T 32020

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102

《金属及石材幕墙工程技术规范》JGJ 133

《建设幕墙工程检测方法标准》JGJ/T 324

《建筑幕墙用硅酮结构密封胶》JG/T 475

《建筑用高温硫化硅橡胶密封件》JG/T 488

《超白浮法玻璃》JC/T 2128

《插芯门锁》QB/T 2474

《地弹簧》QB/T 2697

（征求意见稿）

中 国 工 程 建 设 标 准	化 协 会 团 体 标 准

T/CECS ×××—201X

# 建筑幕墙工程建设保险标准

条文说明

#### CECS

202X-XX-XX 发布	201X-XX-XX 实施

中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会	发 布

制定说明

本标准制定过程中，编制组进行了细致的调查研究，总结了我国建筑幕墙工程在材料、设计、施工、运行维护过程中的实践经验，同时参考了国内外先进技术法规、技术标准，取得了连接技术参数，解决管道使用中技术难题。

为便于广大技术和管理人员在使用本技术规范时能正确理解和执行条款规定，《建筑幕墙工程建设保险标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条款规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目   次

1 总    则	56

2  术语	56

3 技术风险点及分级	56

3.1 评定原则	56

3.2 材料风险点及分级	57

3.3 设计风险点及分级	57

3.4 制作安装风险点及分级	57

3.5 维护保养风险点及分级	57

2  术语	56

3 技术风险点及分级	56

4 项目技术风险评估	58

4.1 项目评估结果的风险等级评定	58

4.2 项目风险评估报告	58

5 保险费厘定	58

6 保险业务实操	59

# 1 总则

- 1.0.1 本条规定了本标准的编制目的。经历大量的建筑工程实践，幕墙建筑设计、幕墙建筑施工 已有较为成熟的认识，充分了解到建筑幕墙的施工特点。并重点针对既有幕墙发生的结构胶开 裂、玻璃外片坠落、强台风下玻璃碎裂等事故，有必要提高建筑幕墙整体的可靠性和耐久性，通 过引入成熟的建筑保险机制供既有幕墙借鉴。为支撑既有建筑幕墙工程质量保险业务的开展，指导既有建筑工程质量保险工作的推进和管理，统一既有建筑工程质量保险的标准，确保既有建筑 工程质量保险的质量，制定本标准。

- 1.0.2 本条规定了本标准的适用范围和不适用范围。

1.0.3 除本标准外，建筑幕墙工程的设计、施工及运行维护还应符合国家现行标准的规定。如：《建筑幕墙》GB 21086等。

# 2	术语

- 明确了本标准对于建筑幕墙及相关材料、性能指标和保险的范围界定，并对本标准中使用的符号进行定义。

# 3技术风险点及分级

- 3.1　评定原则

- 3.1.1规定了建筑幕墙工程参与保险评定的基本规则，包括评定对象，评定标准、评定资料以及评定报告。

- 3.1.2材料、设计、安装是决定幕墙工程质量的重要因素，维护保养能够影响幕墙的安全使用年限。幕墙工程所在区域，对公共安全的要求，物业的管理水平以及平时管理记录代表了幕墙工程的风险。通过以上八个要素对幕墙工程进行综合评定，可以得出幕墙建筑工程的风险等级，并根据风险等级得分对幕墙工程进行分类。

- 3.2 材料风险点及分级

- 3.2.1~3.2.3对幕墙工程使用材料的风险评定原则。根据材料的功能及应用类型进行分类，并根据重要性设置相应的材性系数。不同厂家或同一厂家不同产地的产品，常会存在质量差异。为保证幕墙安全可靠和满足使用要求，幕墙选用的材料必须满足设计要求并符合现行国家标准、行业标准。

- 3.3设计风险点及分级

- 3.3.1~3.3.2对幕墙工程设计的风险评定原则。分别从系统性能设计以及构造设计两个方面继续设计风险的评估，重点关注系统形式设计，全玻幕墙采用玻璃作为幕墙的受力结构，钢化玻璃材料本身存在自爆的安全隐患，行业中应用较少。拉索点支撑式幕墙：制作和安装的难度较大，同时需要使用期间需要很好的监测和维护。构件式幕墙：在现场安装，受安装人员安装水平影响。 单元式幕墙：板块在工厂生产，质量易于控制。系统选型已经对幕墙抗风、抗震、防水、温度变形的内容有所包含，不再单独评分。

- 3.4制作安装风险点及分级

- 3.4.1~3.4.2隐蔽工程、预埋件或后置锚栓及安装精度直接关系幕墙工程的安装质量，紧固件、预埋件或后置锚栓若存在锈蚀等质量问题，会直接影响幕墙的安全性能。

- 3.5维护保养风险点及分级

- 3.5.1~3.5.2 幕墙为建筑维护构件，不能承担建筑物上（除幕墙自重以外）竖向荷载。 玻璃幕墙应按设计的规定正常使用，并且特别注意以下事项：

- 1 不得在幕墙上施加设计以外的任何荷载；

- 2 未经原幕墙设计单位审核确认，不得：

- 1）在幕墙表面上设置霓虹灯、标识/标牌、广告等附属构件和装置；

- 2）有任何影响原幕墙系统结构安全、防水完整性、抗震等性能要求的穿透或拆改（如经认可， 穿越幕墙的金属管线需合理设置，且需配置防雷设施）；

- 3）不得随意改变幕墙的立面构造形式（将幕墙形式由明框改为隐框或由隐框改为明框）；

- 3 清洁室内房间时，不得使用大量水冲洗，以免水流入防火隔断，造成防火隔离层性能变化或 失效。

- 4 不得将污水或其他含有有害物质的水或其它液体向幕墙排放；

- 5 在屋顶（及有防雷设施处）设置广告牌时，应保护好幕墙防雷体系的完整性。

- 6 不允许用硬物磕划或摩擦玻璃镀膜面层及金属杆件涂漆（镀膜）表面，伤害其表面。

- 除了上述注意事项以外，按照国际惯例，幕墙在正常使用时，除了正常的定期和不定期的检查 和维修外，还应每隔 5 年进行一次全面检查，以确保幕墙的使用安全。

- 在幕墙的保养与维修工作中，凡属高处作业者，必须遵守国家现行标准《建筑施工高处作业安 全技术规范》（JGJ 80）的有关规定。

# 4项目技术风险评估

- 4.1项目评估结果的风险等级评定

- 对幕墙工程项目的技术风险点和评分方式提出规定，分为技术指标Q和非技术指标S。

- 4.2 项目风险评估报告

- 对项目风险评估报告中需要包含的内容提出规定。

# 5	保险费厘定

- 设计、材料、安装、运行维护等技术因素对建筑幕墙建设全寿命安全性影响的重要性应根据不 同的建筑幕墙工程特点，并依据大数据分析综合确定，各因素评分项的总分可以存在差异。

- 建筑幕墙安全责任可预期保险年限与设计、材料、安装、运行维护等因素评分项相关。需要注 意的是，可预期保险年限只代表评估时刻的全寿命安全性的状态表现，会因标的幕墙的整修、加固 等改善性维护措施而动态调整。可预期保险年限不等同于单张保单的保险期间，保险公司可依据保 险责任、精算数据、产品特性、客户需求等灵活确定保险期间。

- 影响建筑幕墙工程建设全寿命安全性评价结果除了设计、材料、安装、运行维护等技术因素外， 还有其他可能存在的因素。各种影响因素的影响权重可由保险公司依据大数据分析进行综合分析确 定，但设计、材料、安装、运行维护等技术因素所占的总权重不应低于 0.8，而总权重为 1。各种影 响因素的权重确定后，应保持阶段性稳定，如发生调整应按照保险产品管理办法等相关要求进行披 露或公告。最后根据各自权重计算出全因素评价综合得分，全因素评价综合得分可用于保费调整系数的计算。

# 6	保险业务实操

- 建筑幕墙保险典型评分示例如下：

- 上海某商业大楼建于2009年，其建筑幕墙面积共有2.5万平方米。在2012年时建筑幕墙发生了渗水和破碎坠落事件，造成租户和行人的人身和财产损失，赔偿金额达到30万元，损失全部由物业管理公司承担。

|  | 评定项目 |  |  | 评分 | 权重 |  | 得分 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标 | 设计Q1 |  | Q1=95 | ω1=0.15 | X0=0.80 | Q0=Q1×ω1+ Q2×ω2+ Q3×ω3+Q4×ω4=82.75 | ω0=0.80 |
| 2 |  | 材料Q2 |  | Q2=80 | ω2=0.30 |  |  |  |
| 3 |  | 施工Q3 |  | Q3=85 | ω3=0.40 |  |  |  |
| 4 |  | 维护Q4 |  | Q4=70 | ω4=0.15 |  |  |  |
| 5 | 非技术指标 | 地理位置S1 |  | S1=85 |  | X1=0.20 | S2=G1×γ1+ G2×γ2=75 S0=S1×X1+S2×X2+S3×X3+S4×X4 =80 | X0=0.20 |
| 6 |  | 公共安全S2 | 幕墙高度G1 | G1=75 | γ1=0.50 | X2=0.20 |  |  |
| 7 |  |  | 幕墙面积G2 | G2=75 | γ2=0.50 |  |  |  |
| 8 |  | 物业管理S3 |  | S2=80 |  | X3=0.4 |  |  |
| 9 |  | 损失记录S4 |  | S3=80 |  | X4=0.2 |  |  |
| 总评分：2009年的建筑幕墙，距今12年，时间因子t=0.95，Q=Q0×ω0+S0×X0=82.75×0.8×0.95+80×0.2=78.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 总结：该大楼质量风险等级7个维度评分总得分为：78.89，金牌丙级，可承保。

- 保险费计算示例如下：

- 假设保险公司的基础保费 M0=5000元（最高赔偿限额：每次事故200万元，累计500万元；免赔额：人身伤害无。财产损失每次事故2000元）

- 建筑幕墙工程质量以及责任保险保费调整系数可按下式计算：

- i=3-0.025×Q=3-0.025×78.89=1.02775

- 建筑幕墙工程质量以及责任保险保费可按下式计算：

- M=M0×i=5000×1.02775=5138.75

- 结论：该大楼建筑幕墙工程质量以及责任风险等级八个维度评分总得分为78.89分，属于金牌工程丙级，可以投保建筑幕墙工程质量以及责任保险，保险费计算结果为5138.75元。