T/CECS ×××－202×

中国工程建设标准化协会标准

既有居住建筑健康改造评价标准

Evaluation standard for health renovation of existing residential buildings

（征求意见稿）

20xx年xx月xx日

中国工程建设标准化协会标准

既有居住建筑健康改造评价标准

Evaluation standard for health renovation of existing residential buildings

T/CECS ×××－202X

主编单位：国住人居工程顾问有限公司

中国建筑设计研究院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202×年××月1日

中国XX出版社

20××  北    京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2020年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2020]14号）的要求，编制组经过深入调查研究，认真总结科研成果和实践经验，参考有关国外和国内先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本标准共分为8章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、住区居住环境的健康改造、建筑公共空间的健康改造、建筑套内空间的健康改造、健康服务与制度、健康创新等。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会归口管理，由国住人居工程顾问有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送国住人居工程顾问有限公司（地址：北京市西城区车公庄大街19号，邮政编码：100044）。

主编单位：国住人居工程顾问有限公司

中国建筑设计研究院有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目 次

1	总则	6

2	术语	7

3	基本规定	8

3.1	评价要求	8

3.2	评价方法与等级划分	8

4	住区居住环境的健康改造	10

4.1	控制项	10

4.2	舒适环境	10

4.3	交往环境	13

4.4	健身环境	18

4.5	安全环境	19

4.6	公共卫生环境	23

4.7	智慧环境	25

5	建筑公共空间的健康改造	28

5.1	控制项	28

5.2	单体公区设施	31

5.3	单体健康水环境	36

5.4	单体健康空气环境	37

5.5	单体健康声环境	40

5.6	单体健康光环境	41

6	建筑套内空间的健康改造	45

6.1	控制项	45

6.2	健康空间环境	47

6.3	健康水环境	49

6.4	健康光环境	53

6.5	健康空气环境	57

6.6	健康声环境	62

6.7	智慧家居	66

7	健康服务与制度	70

7.1	控制项	70

7.2	得分项	70

8	健康创新	79

Contents

1 General provisions	6

2	Terms	7

3 Basic Requirements	8

3.1 General Requirements	8

3.2 Assessment and Rating	8

4 Health Renovation of Outdoor Environment	10

4.1  Prerequisite Items	10

4.2  Comfortable Environment	10

4.3  Communication Environment	13

4.4  Fitness Environmen	18

4.5  Security Environment	19

4.6  Public Health Environment	23

4.7  Intelligent Environment	25

5 Health Renovation of Single Building Public Area	28

5.1  Prerequisite Items	28

5.2  Public Area Environment	31

5.3  Monomer Healthy Water Environment	36

5.4	Fresh Air and Indoor Thermal Comfort	37

5.5  Quiet Environment	40

5.6  Plentiful Light	41

6 Health Renovation of Indoor Environment	45

6.1 Prerequisite Items	45

6.2 Space and Parts	47

6.3 Healthy Water Quality	49

6.4 Healthy Light Environment	53

6.5 Healthy Air and Indoor Thermal Comfort	57

6.6 Healthy Sound Environment	62

6.7 Smart Home	66

7 Health Services and Systems	70

7.1 Prerequisite Items	70

7.2 Scoring Items	70

8 Health Innovation	79

# 总则

    - 为贯彻落实健康中国战略，指导既有居住建筑的健康改造，规范既有居住建筑健康改造的评价，为居住者提供更加健康的环境、设施和服务，制定本标准。

    - 本标准适用于住宅、公寓、宿舍等具有居住功能属性的建筑改造健康性能评价。

    - 既有居住建筑健康改造评价应遵循以人为本、可持续运营、高质量发展等原则，围绕改造建筑的室外环境、建筑单体、室内环境、健康服务与制度、健康创新等方面进行性能评价。

    - 既有居住建筑健康改造的评价除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 术语

    - 既有居住建筑 existing residential buildings

已建成可以验收的和已投入使用的非生产性的居住建筑。

    - 健康改造 health renovation

在符合居住功能要求和绿色发展理念的基础上，通过提供更加健康的环境、设施与服务，促进居住者生理、心理、道德和社会适应等多层次健康水平提升的居住环境的改造活动。

    - 公共空间 pulic space

在住区内提供居民日常生活和社会生活公共使用的建筑室内外空间。

    - 住区 residential area

居住项目红线范围内，建筑单体以外的部分。

    - 建筑单体公共部分 building pulic part

建筑单体中一切不属于业主、市政公用及其他权利人的地上、地下的公共部位、公共区域及公共设施。

【条文说明】建筑单体公共部分包括建筑外立面、屋顶等围护结构；大堂、电梯厅、楼梯间、走廊、机房等公共空间；电梯、风机、水泵等公共设施。

    - 套内空间 indoor space

包括卧室、起居室、厨房和卫生间等基本功能的入户门以内的所有空间。

    - 智慧通行 intelligence passage

结合人脸识别门禁、智能车辆道闸等物联网设备，对人员和车辆进行一体化管理，实现多种方式的人车身份核验和快速通行。

    - 智能安全系统 intelligent-security systems

借助“互联网+” 平台的优势，对住区内涉及公共安全问题：如水淹、失火、高空坠物、失窃等等疑似情况，通过智能化手段，实现实时侦测、实时分析、实时上报、实时报警并及时调度处置。

    - 共享停车系统 shared parking system

借助“互联网+”平台的优势，将住区部分业主闲置车位（或车位空闲期）纳入统一管理，为他人提供线上共享式车位分租服务，以减少停车位资源浪费，缓解停车难问题。

# 基本规定

  - 评价要求

    - 既有居住建筑健康改造的评价应以健康改造对象作为评价对象。健康改造对象可以是项目整体，也可以是参与健康改造的室外环境、建筑单体、室内环境、运维主体或它们的组合。凡涉及与项目相关的系统性、整体性指标，应基于该组团或住宅所属住区的总体指标进行评价。

    - 既有居住建筑健康改造的评价分为预评价和运行评价。预评价以场地健康自评估报告、改造方案和施工图设计文件、改造方案的模拟计算报告为评价对象。运行评价应在申报项目通过竣工验收后进行。

    - 申请评价方应充分考虑当地的经济和技术发展水平，选用适宜的建筑技术、设备、材料和服务，对建设和使用进行全过程控制，并提交相应的分析、测试及健康风险评价报告等相关文件。

    - 评价机构应按本评价标准的有关要求，对申请评价方提交的报告、文件进行审查，出具评价报告，确定等级。对申请运行评价的项目，应进行现场核查。

  - 评价方法与等级划分

    - 申报评价方应委托第三方对申报项目开展既有居住建筑健康改造预评价和运行评价。

    - 既有居住建筑健康改造评价指标体系由室外环境的健康改造、建筑单体的健康改造、室内环境的健康改造、健康服务与制度4个评价章节和1个健康创新章节组成。参评主体可以选择4个评价章节中的一至多个章节外加健康创新章节参评，健康创新章节不单独参评。4个评价章节中所有指标均包括控制项和评分项。其中控制项为必须达到的指标，评定结果为满足或不满足，评分项的评定结果为分值。既有居住建筑健康改造应满足本评价标准所有控制项的要求。评分项为进一步提高健康性能的指标，申报评价方可根据项目具体条件进行选择，评定结果为分值。

    - 预评价时，不对建成环境及其运行管理的相关指标进行评价；运行认证评价应对全部指标进行评价。

    - 既有居住建筑健康改造按满足评分项的总得分确定等级。当本标准中某评分项不适用于项目所在地区气候或生活方式等条件时，该评分项不参与评价，参评的评分项总项目数相应减少。

    - 既有居住建筑健康评价指标体系中，室外环境的健康改造、建筑单体的健康改造、室内环境的健康改造、健康服务与制度4个评价章节的参评评分项总分值均为100分，健康创新章节中参评评分项总分值为20分，参评4个评价章节各自的评分项得分Q1～Q4按参评项目该类指标的评分项实际得分值除以适用于该项目的评分项总分值再乘以100分计算。健康创新章节无不适用项。

    - 既有居住建筑健康改造评价的总得分按公式3.2.6进行计算，其中评价指标体系5个章节的指标评分项的权重w1～w5按表3.2.6取值。

Q=w1Q1+ w2Q2+ w3Q3+ w4Q4+ w5Q5（公式3.2.6）

表3.2.6 既有居住建筑健康改造评价各类指标的权重

|  | - 室外环境的健康改造 - w1 | - 建筑单体的健康改造 - w2 | - 室内环境的健康改造 - w3 | - 健康服务与制度 - w4 | - 健康创新 - w5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 单项参评 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 双项参评 | - 0.5 | - 0.5 | - / | - / | - 1 |
|  | - / | - 0.5 | - 0.5 | - / | - 1 |
|  | - 0.5 | - / | - 0.5 | - / | - 1 |
|  | - 0.7 | - / | - / | - 0.3 | - 1 |
|  | - / | - 0.7 | - / | - 0.3 | - 1 |
|  | - / | - / | - 0.7 | - 0.3 | - 1 |
| - 三项参评 | - 0.32 | - 0.32 | - 0.36 | - / | - 1 |
|  | - 0.4 | - 0.4 | - / | - 0.2 | - 1 |
|  | - 0.4 | - / | - 0.4 | - 0.2 | - 1 |
|  | - / | - 0.4 | - 0.4 | - 0.2 | - 1 |
| - 全项参评 | - 0.3 | - 0.3 | - 0.3 | - 0.1 | - 1 |

    - 既有居住建筑健康改造评价分为一星级、二星级、三星级3个等级。当既有居住建筑健康总得分分别达到50分、60分、80分时，既有居住建筑健康等级分别为一星级、二星级、三星级。

# 住区居住环境的健康改造

  - 控制项

    - 改造后, 小区道路美观平整, 道路宽度达到现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180要求的低限值，或达到小区所建年份的标准规定值。

【条文说明】

通过开展道路综合整治, 对影响环境容貌的”脏, 乱, 差, 丑”等突出的问题, 进行高标准、全方位、立体式标本兼治, 创造清洁优美的生活环境。建筑的道路宽度应达到小区所建年份的标准规定值或按照《城市居住区规划设计标准》GB 50180的要求进行设计，即小区路路面宽度达到6m, 组团路路面宽度达到3m, 宅间小路路面宽度达到2.5m。

评价方法为设计阶段查阅设计说明；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

    - 改造后, 场地与建筑的无障碍设计满足现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的相关规定，或达到小区所建年份的标准规定值。

【条文说明】

无障碍设计强调公共空间环境以及各类建筑设施设备的规划设计, 都充分考虑满足不同程度生理伤残缺陷者和正常活动能力衰退者(如残疾人、老年人)的使用需求。在满足现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的基本要求上，本条要求在室外场地设计中，应保证无障碍步行系统连贯性设计，场地范围内的人行通道应与城市道路、场地内道路、建筑主要出入口、场地公共绿地和公共空间等相连通、连续。建筑场地的无障碍步行道应连续铺设，不同材质的无障碍步行道交接处应避免产生高差，所有存在高差的地方均应设置坡道，并应与建筑场地外无障碍系统连贯连接。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

    - 改造后，住区生活垃圾分类、收集、清运、回收再利用设施满足《城市生活垃圾分类及其评价标准》CJJ/T 102的相关规定。

【条文说明】

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

  - 舒适环境

    - 改造后，采用了提升住区声环境的措施，评价总分值为3分，并按下列规则分别评分并累计：

1 采用声环境提升措施，减少住区外噪声源对住区影响，得1分；

2 采用声环境提升措施，减少住区内固定噪声源对住区影响，得1分；

3 采用声环境提升措施，减少住区内移动噪声源对住区影响，得1分。

【条文说明】

住区外噪声源包括交通噪声、娱乐噪声等。住区内固定噪声源包括锅炉房、水泵房等。住区内移动噪声源包括交通噪声等。

声环境提升措施包括绿化隔声带、隔音构件（围挡等）、噪声转化措施（如水幕隔声转化，将刺耳的噪声源转化为接受度更高的白噪音）、降噪路面等。

评价方法为设计阶段查阅施工设计图和设计说明；运行阶段查阅相关竣工图、相关检测报告，并现场核实。

    - 改造后, 建筑住区环境噪声值达到现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096所在声环境功能区限值要求得1分，低于标准要求2dB(A)～5dB(A)之间得2分，低于标准要求5dB(A)以上得3分。评价总分值为3分。

【条文说明】

据世界卫生组织WHO的研究，噪声能够损害人体正常生理机能，降低抵御精神压力的能力，影响正常免疫系统的效率。它会对人体形成不可避免的压力，成为一些慢性疾病的催化剂，如偏头痛、高血压、冠状动脉疾病、消化性溃疡病和肠道综合征，也会引起植物神经和内分泌系统失调的可能，进而导致心血管的影响。孕妇在噪声压力下，可能出现子宫血流量降低，从而会在妊娠早期(受孕后14天±60天)导致出生缺陷的现象，如唇腭裂和脊柱畸形发生的概率会增大。德国学者对日常噪声与青少年心理健康问题进行的研究表明，两者之间存在确定的关联性，并认为降低噪声影响对公众健康的作用巨大。

评价方法为设计阶段查阅相关住区改造方案、查阅环境影响评价报告、或住区声环境模拟报告；运行阶段查阅住区声环境质量检测报告，并现场核实。

    - 住区改造后采取了以下措施削弱热岛效应，评价总分值为2分，并按下列规则分别评分并累计：

1 超过70%面积的人行道路路面选用高反射率铺装材料，铺装材料的太阳辐射反射系数不低于0.4，得0.5分；

2 室外停车场采用透水铺装或高反射率材料铺装，铺装面积占室外停车场总面积25%及以上，得0.5分；

3 户外活动场地有乔木遮荫和人工遮荫，遮荫面积应达到户外活动区域总面积的25%及以上，得1分。

【条文说明】

1 高反射率铺装材料可以有效降低路面吸收的太阳辐射，减少热量的积聚，从而降低其发出的长波辐射，减少对环境温度的不利影响。

2 室外停车场通常为大面积的硬质铺装，需要采取措施减少其对热岛效应的影响。除了采用高反射率铺装材料外，还可通过采用透水铺装促进雨水下渗和蒸发，降低热岛效应。“透水铺装”是指采用如植草砖、透水沥青、透水混凝土、透水地砖等透水铺装系统，既能满足路用及铺地强度和耐久性要求，又能使雨水通过本身与铺装下基层相通的渗水路径直接渗入下部土壤的地面铺装。当透水铺装下为地下室顶板时，若地下室顶板设有疏水板及导水管等可将渗透雨水导入与地下室顶板接壤的实土，或地下室顶板上覆土深度能满足当地园林绿化部门要求时，仍可认定其为透水铺装地面。

3 本条参照《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013提出，对其要求有所提高。户外活动场地包括道路、广场等，是居民经常使用和停留的场所，通过乔木遮荫和人工遮荫，可对太阳辐射起到遮挡作用，并进行蒸腾作用，降低局部气温，增强居民室外活动的热舒适性。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件；运行阶段查阅相关竣工图、计算书、材料性能检测报告，并现场核实。

    - 改造后住区的步行和机动车、自行车交通系统有充足照明；人行区域在改造后，采用了提升住区室外功能性照明品质的措施，评价总分值为3分，并按下列规则分别评分并累计：

1 采用了功能性照明光源的一般显色指数不低于60，得1分；

2 采用了光源色温不高于 4000K，得1分；

3 采用了光源色容差不大于 5SDCM，得0.5分；

4 采用了室外公共活动区域的眩光限值符合表4.2.4的规定，得0.5分。

表4.2.4室外公共活动区域眩光限值

| 角度范围 | ≥70° | ≥80° | ≥90° | ＞95° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大光强 Imax（cd/1000lm） | 500 | 100 | 10 | ＜1 |

注：表中给出的是灯具在安装就位后与其向下垂直轴形成的指定角度上任何方向上的发光强度。

【条文说明】

本条从健康的角度对住区的室外照明环境改造进行评价。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件；运行阶段查阅产品型式检验报告，并现场核实。

    - 采取改善住区风环境的技术措施，得0.5分；改造后, 冬季典型风速和风向条件下，街巷人行区域1.5m高度平均风速低于5m/s，得0.5分。评价总分值为1分。

【条文说明】

采取改善住区风环境的技术措施包括在合理位置设置挡风墙、综合布置乔灌草等景观植被等，降低冬季典型风速和风向条件下的住区风速。室外公共活动场地应考虑微气候环境的舒适性，依据室外活动场地儿童和老人身高及居民站立与坐姿两种情况，对于活动场地“人感”风区，仍然采用1.5m处水平截面的平均风速作为评价标准。

评价方法为设计阶段查阅相关的规划与设计文件；运行阶段查阅相关相关竣工图、现场实测报告，并现场核实。

  - 交往环境

    - 改造后，项目设置交往空间，评价总分值为3分，并按以下规则分别评分并累计：

1 交往空间的服务半径不大于300m，得1分；

2 交往空间的服务半径不大于150m，得1分；

3 交往空间总面积达到0.65m2/人，得1分。

【条文说明】

健康住宅除应提供健康的居住环境外，还应为居民提供物质和精神上的互助、情感和思想上的交流以及休闲娱乐的条件，满足心理健康的需要。因此项目应设置交往空间。交往空间包括住区广场、公共绿地（绿地需有小径或其它人行保障措施，不可上人的绿地不能计入交往空间）、室外活动场地、临水空间等可供人交往的空间。并需合理规划服务半径，服务半径为楼栋出入口到交往空间出入口的步行距离。按照《城市居住区规划设计规范》GB 50180，小区人数按户均3.2人计算。

评价方法为设计阶段查阅规划、景观设计图纸；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

    - 改造后，在住区人流量大的场地设置有助于居住者交往的设施，评价总分值为3分。设施设置1种，得1分；设置3种得2分，设置5种及以上得3分。

【条文说明】

人流量大的场地包括中心广场、公共绿地和室外活动场地等。交往设施的理解不止限于座椅等内容，凡是不同年龄、职业人群在生活游憩过程可供利用于交往的构筑、场地、空间均可理解为交往设施，包括座椅、长廊或遮荫廊架、漫步环跑道、棋牌桌、凉亭、室外茶座、全民健身器械等静态、动态使用模式设施；

住区广场、公共绿地、室外活动场地等场所是邻里交往的主要场所，因此，应利用户外空间和绿地为住户提供休闲、健身、交往的场地和休闲、游戏、休憩设施。交往设施的种类应满足适用人群，尤其是老年人、残疾人和各年龄组儿童的需要。在老年人交往设施附近宜布置儿童游乐设施等，以便于活动的相对独立和互相照顾。

在炎热与多雨地区，住区入口、公共场所与住栋之间设置骑楼、连廊等连续的遮阳避雨设施，可有效提高室外公共空间使用率，促进邻里交往的机会，同时还为室外运动提供了良好的场所。

座椅设置间隔不能太大，便于老年人及行动不便者的室外活动。

评价方法为设计阶段查阅规划、建筑设计图纸和景观设计图纸；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

    - 改造后，设置具备遮阳防雨、促进交往、便民服务等功能的交往大堂，得1分。

【条文说明】

遮阳防雨包括设置遮阳篷、避雨空间等。

促进交往包括设置小型公共交往空间和休憩、等候、交谈等设施。

便民服务包括设置休息座椅、快递柜、伞袋机等。

高层住宅单元的住户较多，在住区入口、院落入口或住栋单元入口处设置一定的公共交往空间及服务设施，既可满足住户交往需求，又能优化单元入口空间品质，提高居住的舒适性。

在南方，很多住宅首层为架空层，可充分利用架空层作为人们交往的空间。

住栋入口大堂是距离住宅最近的交往空间，在此处设置小型公共交往空间和休憩、等候、交谈等设施，可方便老年人和儿童的近宅活动，促进邻里交往。

评价方法为设计阶段查阅规划、建筑设计图纸和室内装修设计图纸；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

    - 改造后，合理设置老年与儿童活动场地，评价总分值为6分，并按以下规则分别评分并累计：

1 有不少于1/2的面积满足日照标准要求，得1分；

2 设有不少于6人的座椅，得0.5分；

3 无障碍设施完善，得1分；

4 设有避雨、遮阳措施，且遮阳或避雨面积不小于活动场地面积的20%，得0.5分；

5 老年人活动场地的人均面积不低于1.20m2/人，得1分；

6 设儿童游乐设施，得1分；

7 儿童活动场地设软质地坪，得0.5分；

8 设洗手池，得0.5分。

【条文说明】

据我国居住实态调查表明，我国儿童大部分是由老年人居家看护照顾，儿童身体机能较弱，容易发生危险，为保证交往活动的开展，老年人、儿童活动场地不要布置在风速偏高的区域。为了及时发现危险情况，老年人、儿童活动场地亦不得布置在偏僻的区域，且应在场地内设置遮阳、避雨、挡风、休憩等设施，提高活动场地使用的舒适度。

针对老年人的休闲运动场所应配置供老人使用的座椅，并有充足的日照, 日照标准符合《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450的要求, 且活动场地的人均面积不应低于1.20m2/人，老年人数按小区居住总人数×全国60岁以上人口比例计算。配置适宜的中等强度的健身器材，还可设置阅报栏、紧急呼叫按钮等设施。老年人的身体活动的能力往往受到局限，完善的无障碍设施尤为重要。老年人活动场地和儿童游乐场地之间可以相邻设置，既相互独立使用，又可以方便老人兼顾照顾孩子。

参考《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39，对儿童室外活动场地的设置、安全方面等提出了要求，同时为了保证儿童的身体健康成长。儿童游乐设施包括游戏器具、沙坑、跑道等。

评价方法为设计阶段查阅规划、建筑设计图纸和景观设计图纸和产品说明；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

    - 改造后，合理设置宠物场地，评价总分值为3分，并按以下规则分别评分并累计：

1 在住区公共绿地或社区公园集中设置宠物场地，得1分；

2 宠物场地具备活动、休憩交流、科普教育等功能，且隔离围栏设置合理，得1分；

3 设有宠物娱乐设施、饮水设施、粪便收集、清洁消毒设施，且配备标识导视系统，得1分。

【条文说明】

研究表明，养宠物可以改善家庭成员的健康。与独自生活的人相比，与宠物一起生活的人不易孤独，心理健康状况更好。有研究表明，动物伴侣，包括猫和狗，可以改善阿尔茨海默病患者或其他疾病患者的抑郁和孤独。宠物还可以激励宠物主人参与社交。遛狗不仅提供了锻炼，还提供了与人互动的机会，例如其他狗主人或充满爱心、好奇的孩子。

城市家养宠物的行动自由在城市中大部分公共空间都要受到一定限制，要求遛狗者需用狗绳进行拴缚或牵引，但必要的动物空间自由也应当被视为城市动物权利和主人权利的重要部分。面对日益凸显的“遛狗难”问题，在社区公园中设立宠物活动场地，对缓解在社区乃至城市中的人犬矛盾具有积极作用，具有一定的现实意义和时代价值。

休憩交流区是人在宠物活动场地中用于交流的场所，主要提供主人们相互交谈和休憩时使用的桌子、椅凳等。

以遛狗为主要功能的宠物活动场地，往往会聚集着较多的宠物犬和遛犬群体，为了增强市民们对宠物活动场地的认同感和宣扬社区文明科学养宠理念，公园可设置科普教育区，以满足其场地的科教需求。

由于脱栓活动区内的犬只通常不需使用牵引绳，因此隔离围栏成为保障同一绿地内其他游人安全的关键。隔离围栏顾名思义为隔离所用，位置应设在宠物专区的边缘。

狗的散热能力较差，在炎热的季节活动和锻炼或是在户外持续活动了一定时间，水源补充对它们来说十分重要，饮水设施旨在为犬只及其主人提供必要的饮用水，避免犬只因为活动量大而产生的缺水等问题，这是非常必要的一项设施。此外，养狗人士在遛狗途中也有一定清洁需求，如在清洁宠物粪便后需要洗手等。

清洁消毒设施旨在保证整个遛狗专区的安全，避免宠物间或人与宠物间的一些疾病传播。

评价方法为设计阶段查阅规划和景观设计图纸；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

    - 改造后，营造优美的绿化环境，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1 绿地率在原有基础上提升5%，得0.5分；绿地率不少于25%，得0.5分；不少于30%，得1分；

2 在满足小区绿化覆盖率的同时可以考虑屋顶绿化和垂直绿化，结合不同植被的特点，使住宅区绿化效益最大化，得1分；

3 选择抗病虫害、无毒、无花粉污染的适种植物，且近人处不种植带针刺的植物，得0.5分；

4 种植适应当地气候和土壤条件的植物，采用乔、灌、草结合的复层绿化，种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求，得1分。

【条文说明】

绿地率是反映住区园林绿化水平的指标之一。丰富的绿化环境不仅有净化空气、降低噪声干扰的功能，同时还可以陶冶情操、放松心情。因此，为保障居住者的长期效益，本条文规定绿地率达到25％以上和30%以上。

居住区内绿化环境效果与住户利益切身相关。一方面，绿植吸尘降噪，更有甚者可调节住宅区小气候；另一方面，绿植赋予居住区艺术美感及审美价值，通过合理的规划，可以点带面，能够使城市整体凸显美观性，有助于打造生态宜居城市名片。

植物选择上应注重合理选择和搭配，尽量选择有益于微气候环境的适种植物品类，避免易产生污染及造成人身伤害的植物。层次丰富的绿化植被可促进居住健康，提高种植的健康效益。

评价方法为设计阶段查阅规划和景观设计图纸；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

    - 改造后，设置母婴室，评价总分值为2分，并按以下规则分别评分并累计：

1 母婴室应标有明显的标识，得0.5分；

2 母婴室使用面积不小于6㎡，得1分；

3 母婴室具备盥洗、哺乳、备餐、休息等功能，且入口及交通空间设置合理，得0.5分。

【条文说明】

本条文参考了《深圳市公共场所母婴室设计规程》。社会对母乳喂养的重视，母婴室的稀少，使得尴尬事情频繁发生。在公共场所设立人性化的母婴室，体现了一个国家的城市文明程度和精神文明水平，体现了公共设施人性化的理念，是对母婴群体非常有利的一个重要举措。公共场所母婴室的人性化设计是根据哺乳期母亲的生理与心理特点和0～3岁婴幼儿的生理与情绪行为发展特点为原则进行的设计。

在住区靠近出入口或均匀设置母婴室，考虑与交往大堂、公共卫生间等公服设施合并设置。母婴室室内环境要求符合相关规范要求，且考虑人性化细节设计。

根据每个区域的不同特点，可以分为两种。公共区至少分为盥洗区和休息区；私密区为供哺乳期母亲使用的哺乳区。母婴室设有婴儿打理台、洗手池、干手器或纸巾盒、垃圾桶、座椅、上锁门、插座等设施，为母亲提供哺乳、集乳、给婴儿更换尿布或纸尿裤、更换衣物或更换乳垫、清洗婴儿物品等活动的相对私密的空间。

评价方法为设计阶段查阅规划和建筑设计图纸；运行阶段查阅相关竣工图并现场核实。

    - 改造后，室外场地设有不少于3个文化艺术设施/1000㎡，得1分。

【条文说明】

设置文化艺术设施的目的是丰富住区居民的文化生活，加强业主间的交流与沟通，缓解生活压力，提高生活品质。

室外场地合理设置文化长廊等可供居民展览绘画、书法、雕塑、工艺品等的设施，以及绿化造型、景观小品等文化艺术设施，可在出入口、广场、活动场地、人行步道、绿地等场所中设置。室外场地不足1000㎡按1000㎡计。

评价方法设计阶段查阅相关设计文件；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

    - 改造后, 提供便利的公共服务，评价总分值为2分。满足下列要求中的2项，得1分；满足3项及以上，得2分。

1 住区内有超市；

2 住区内有商业服务设施；

3 住区内有文化活动设施；

4 住区内有老年人日间照料服务设施；

5 住区内有医疗服务设施；

【条文说明】

本条文与现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180进行了对接，居住区的配套设施是指对应居住区分级配套规划建设，并与居住人口规模或住宅建筑面积规模相匹配的生活服务设施，主要包括公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、市政公用设施、交通场站及社区服务设施、便民服务设施。本条选取了居民使用频率较高或对便利性要求较高的配套设施进行评价。

其中超市包括菜店，文化活动设施含文化馆、文化宫、文化活动中心、老年人或儿童活动中心等，医疗服务设施包括卫生服务中心、社区医院等。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件、位置标识图；运行阶段查阅相关竣工图，投入使用的项目尚应查阅设施向社会共享的实施方案、工作记录等，并现场核实。

    - 改造后，在住区内设置有助于提供便捷服务的生活设施，评价总分值为2分。设置2项，得1分，设置4项及以上得2分。

【条文说明】

生活设施包括并不限于各种类型的储物空间、无人自动售卖设施、高品质供水设施、计费车辆冲洗设施等。同类型的不同设施最多只能计2项（例如设置了报箱、快递储物柜、私人物品储物柜，只能计设置2项生活设施）。

储物空间包括信报箱、快递储物柜、私人物品储物柜等; 私人物品储物柜可为运动人群提供方便安全的储物空间，宝妈、爱宠人士等提供舒适便捷的储物空间，按照场地尺寸设计柜体，主副柜1+N，大中小格口任意搭配。所有储物空间均建议设置为无接触式储物空间。

高品质供水设施包括直饮水站、水箱等。直饮水供水水质符合现行行业标准《饮用净水水质标准》CJ 94的要求。

评价方法为设计阶段查阅规划文件；运行阶段审查相关的竣工验收文件、照片等证明文件，并现场核实。

  - 健身环境

    - 改造后，住区内有良好的健身环境，评价总分值为3分。住区内设置集中健身场所，得1分；室外健身场所面积满足≥0.13m2/人的指标要求，得1分；健身场所的服务半径≤500m，得1分。

【条文说明】

健身体系是实现主动健康的一个重要组成部分，建设合理的住区体育健身场所是引导住户建立健康生活方式、增进邻里感情、促进社区文明的重要举措之一。健身场地既可以是场地内自建的场所，也可以共享满足要求的体育场所。

评价方法为设计阶段查阅规划和建筑设计图纸；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

    - 改造后的住区设置健身器具，每一处集中健身场所中的健身活动器具种类不少于5项，得2分。

【条文说明】

健身配套设施能反映住区内居民的运动需求和健身状况，不仅在数量上应该达到标准，而且在种类上也应该满足不同住户的需求，并体现普及、适用、娱乐的特点，便于发动、引导、组织住户开展经常性的健身活动。

沿健身路径和慢跑系统布置不同形式的健身器具，有利于增加健身活动的机会。每一处集中健身场所中的健身活动器具至少满足力量练习、耐力练习、柔韧伸展练习和协调练习的需求，且室外健身路径中布置不同形式的健身器具，器具间距适当，器具周边留有足够的安全空间。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件；运行阶段查阅相关竣工图、健身器材或运动设施产品说明书、使用指导说明、相关图像资料，并现场核实。

    - 改造后，住区内设有专用健身步道或慢跑道，评价总分值为3分，并按下列规则分别评分并累计：

1 慢跑道铺装色彩鲜明的弹性减振材料，得1分；

2 长度不少于用地红线周长的1/2，且不小于200m，得1分；

3 慢跑道及其辅助设施与住宅卧室和起居室的主要门窗的垂直距离不小于5m，得1分。

【条文说明】

长期坚持慢跑运动，可以预防和改善心脑血管、糖尿病等慢性疾病，起到强身健体的作用。健身步道可以结合人行道无障碍改造进行设置，宽度不小于1m。跑道应设置专用的标识系统，铺装材质采用弹性减振材料，以减少对人体关节的冲击和损伤。各器械区也应铺装软质地面，防止意外跌倒损伤。

慢跑道系统与住宅卧室和起居室的垂直间距过小会影响其他人的休息和隐私。本条中的慢跑道长度，参考了《城市居住区规划设计规范》GB 50180的相关规定。

评价方法为设计阶段查阅相关规划设计图、慢跑道专项设计图及其设计说明；运行阶段查阅相关竣工文件，并现场核实。

  - 安全环境

    - 改造后的户外通行满足国家和当地无障碍标准规定的范围及标准外，还需达到以下要求，评价总分值为5分，并按下列规则分别评分并累计：

1 大竖向场地设置室外直梯或助力升降设施，得1分；

2 步行道的铺装上要保持平坦，以长向铺装为主，路牙处应设置坡道，得0.5分；

3 住区盲道设计科学合理，得1分；

4 小区内的标识牌内容置于可触摸处并配置盲文，或为标识系统配备语音，得0.5分；

5 内部无障碍体系与边界城市道路,公共交通无障碍体系无缝接驳，得1分；

6 停车场库建立起安全成体系的无障碍体系，得1分。

【条文说明】

无障碍设施是指为了保障残疾人、老年人、儿童及其他行动不便者在居住、出行、工作、休闲娱乐和参加其他社会活动时，能够自主、安全、方便地通行和使用所建设的物质环境。其设计原则包括；平等使用（任何人都能使用，且容易得到）、广泛使用（能适应使用者不同的习惯和能力）、操作简单、易于理解、标识醒目以及方便传达。因此住区内应设置无障碍设施，其包括了步行道的铺装、座椅、坡道以及标识牌要求等。

部分南方地区或山地住区地形变化较大,需要增加高效率竖向辅助设备。目前盲道体系未能在住区一级实施。

评价方法为设计阶段查阅规划、建筑设计图纸和景观设计图纸；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

    - 改造后的室外地面或路面设置防滑防涝措施，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1 建筑室外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级，得1分；

2 在住区坡地区域的车行人行区域坡道防滑措施主要是增加摩擦力，具备以下措施之一：(1)加防滑条；(2)开防滑槽；(3)表面毛化；得1分；

3 坡度超过8%的区域采取融雪措施, 得1分；

4 地下空间出入口采取防涝措施，得1分。

【条文说明】

建筑防滑地面工程对于保证人身安全至关重要。因雨雪天气造成的室外湿滑地面极易导致伤害事故。按现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331的规定，Aw、Bw、Cw、Dw分别表示潮湿地面防滑安全程度为高级、中高级、中级、低级；Ad、Bd、Cd、Dd分别表示干态地面防滑安全程度为高级、中高级、中级、低级。

常见的坡度超过8%的大纵坡区域包括地下车库的出入口以及一些有较大竖向高差的住区。地下车库的入口处多为坡道，在冬季寒冷地区，雨雪天气比较多，坡道结冰就会造成车辆打滑或溜车，产生很大的安全隐患。利用发热电缆或其他融雪措施可以很好的解决地下车库出入口处的积雪和结冰现象，目前已在国内外具有广泛的应用。

夏热冬暖、温和地区等无降雪结冰气候的地区，或无坡度超过8%的区域的项目第三条不参评。

地下空间包括地下车库、下沉庭院等。地下空间出入口防涝措施包括抬高出入口高程、设置出入口遮雨措施、排水沟、截水沟、防淹门或挡板等防止客水进入措施。车行出入口高程宜高出周边地面0.15m以上，人行出入口高程宜高出周边地面0.5m以上。防淹门或防淹挡板高度不宜低于0.5m，应设置就地手动操作装置，并进行防水处理。无地下空间，或年降雨量小于等于400mm地区，第四条不参评。

评价方法为设计阶段查阅相关规划文件、建筑设计图纸和景观设计图纸；运行阶段查阅相关竣工图、防滑材料、融雪措施有关测试报告。

    - 改造后住区内的交通环境采取安全措施，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1 设置两个或两个以上不同位置的车行出入口，得1分；

2 住区内无法避免的人车交汇处实现稳静化处理或安全隔离设施，得1分；

3 应急服务和社区服务机动车辆能够通达每个住栋单元入口，得1分；

4 采取人车分流措施，得1分。

【条文说明】

社区交通环境与社区居民的出行安全息息相关，需科学有效地协调机动车、非机动和行人之间的关系，保证社区范围内的交通顺畅和出行便捷；鼓励合理有效的人车分行或人车分流设计。当车行道与活动广场相邻时，需要确保活动人群的安全，同时改善交通环境质量，在车行道与活动广场之间设置绿化、环岛、安全岛、减速丘、道路减速标志、道路材质变化等稳静化处理或安全隔离措施，确保人员安全。

人车分流措施是将行人和机动车完全分离开，互不干扰，避免人车争路的情况，充分保障行人尤其是老人和儿童的安全。

应急服务水平最基本的要求是每个住栋单元入口可以通达机动车，以满足如消防、救护、搬家等车辆通达需要。当地面设计为步行化区域时，也要注意车辆通行与景观设计的结合，消防通道可采用暗敷形式，行车空间在平时可作为步行路、硬地、广场、可过车草坪等使用，同时要达到消防车辆等相应的地面承载力、通行宽度、转弯半径等技术要求。

评价方法为设计阶段查阅交通环境设计、景观环境设计和设计说明；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

    - 住区改造对机动车及非机动车停车位进行优化，评价总分值为8分，并按下列规则评分并累计：

1 改造后车位数量达到项目住户总数的10％, 得1分；达到60%, 得2分；达到120%, 得3分；

2 建设电动汽车专用停车位和充电设施, 充电桩的车位数占总车位数的比例不低于2％，最少不低于2个，得1分；比例不低于5％，最少不低于4个，得2分；

3 改造后的地面停车场、地下停车库排风口距离建筑所有进风口位置大于8m，得1分；

4 机动车停车场(库)应设置无障碍机动车位，并为老年人、残疾人专用车等新型交通工具和辅助工具提供便利，比例不低于总车位数的1%，最少不低于1个，得1分；

5 按不低于非机动车停车位数量20%的比例设置非机动车充电设施，得1分。

【条文说明】

机动与非机动停车设施是居民最关心的改造内容之一，现状社区停车往往存在大量的缺口，并普遍存在乱停乱放的现象，在有条件的社区加建立体停车设施可大幅提高社区停车效率。非机动停车设施鼓励利用现状的自行车棚进行改造，并尽可能地多元化利用空间，如采用优化地上停车位，增设机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。鼓励建设立体式停车设施节约集约利用土地，提高土地使用效率，让更多的地面空间作为公共活动空间或公共绿地，营造宜居环境。车位数量与项目住户总数的比例参考《住宅性能评定技术标准》进行评定。

随着电动、混动等新能源汽车不断发展, 鼓励现有居住建筑通过技术改造, 安装电动汽车充电设施。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件、计算书、建筑以及景观设计图纸；运行阶段查阅相关竣工图、计算书，并现场核实。

    - 住区改造规范机动与非机动车停车设施的充电安全，对集中设置充电装置的机动与非机动车停车场做好防火分隔及保护措施, 得1分。

【条文说明】

电动非机动车存在较多的乱摆乱放和随意搭接充电线路的情况。相对常规的库房和汽车库，停放电动非机动车的车库具备更大的火灾危险性。参照《电动汽车分散充电设施工程技术标准》，做好防火分隔及保护措施，并设置火灾自动报警系统、排烟设施、自动喷水灭火系统、消防应急照明和疏散指示标志系统。

室外没有机动与非机动车充电装置的项目不参评。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

    - 改造后的住区场所、建筑和设施设置标识清晰且昼夜可辨，得1分。

【条文说明】

标识体系的完善是社区精神文明建设的重要体现，也是反映社区文化特征的重要界面。标识体系的设计除满足必须的功能性外，经济美观并具蕴含社区或所属地域的文化属性也是得分的重要评判标准。

标识包括安全提示标识（戏水安全、电路安全等）、紧急疏散标识（消防疏散、自然灾害应急疏散等）、交通标识、服务设施标识、住栋编号标识等。所有标识应具备认知性、醒目性和可读性，字体大小与标识位置需考虑老人、儿童等全年龄段需求。标识应合理设置于住区主要出入口、公共活动场地等地。住栋编号标识需在每栋楼座的至少两个方向上设置，保证昼夜在任何方向均清晰可见且编号连续，确保紧急情况下如消防、救护车辆能准确、快捷的到达救助地点。

评价方法为设计阶段查阅设计说明；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

    - 道路进行综合整治改造，评价总分值为4分，并按下列规则评分并累计：

1 路面宽度达到现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180高限要求与低限要求的平均值，即小区路路面宽7.5m，组团路路面宽达到4m，得1分；

2 路面宽度达到现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180要求的高限值，即小区路路面宽达到9m，组团路路面宽达到5m，得1分；

3 人行步道的宽度至少1.8m，得1分；

4 机动车道以外的70%以上硬质铺装面积采用透水铺装，得1分。

【条文说明】

居住区道路的合理建设是居民们的基本需求，它的设计应当迎合人们的要求，体现出以人为本的思想，增强居民对于小区的归属感和认同感。通过开展道路综合整治，对影响环境容貌的“脏，乱，差，丑”等突出的问题，进行高标准，全方位，立体式标本兼治，创造清洁优美的生活环境。

建筑的道路宽度应按照《城市居住区规划设计标准》GB 50180的要求进行设计；路面材质的选择考虑美观性和功能性，可按需求选择采用砖铺路面、胶黏石透水混凝土路面、彩色水泥压花混凝土路面、水洗石路面、沥青路面等；同时，良好的硬质景观设计也可以对居住区道路系统的规划发挥积极的作用，不同的色彩与质感形成不同的图案，既考虑观赏效果又界定空间范围与功能，道路的硬质铺装包括木地板铺装、石材拼花硬质铺装等。

住区内道路改造应根据实际情况结合管线改造、海绵工程实施。道路横断面设计应优化道路横坡坡向、路面与道路绿化带及周边绿地的竖向关系，便于径流雨水汇入绿地。

评价方法为设计阶段查阅设计说明、景观设计图纸；运行阶段查阅相关竣工图并现场核实。

    - 改造后，在住区内设置应急避难、紧急救援设施，增加住区抗灾韧性，评价总分值为5分，并按下列规则评分并累计：

1 设置应急避难广播设施，得1分；

2 设置应急避难、紧急救援通道，得1分；

3 设置紧急救援物资点，得1分；

4 设置紧急救援呼救设施，得1分；

5 设置设置基础医学救援设施，得1分；

【条文说明】

住区抗灾韧性，是指住区在面临如公共卫生事件、自然灾害、战争等各种风险时，能够有效预测、应对并从中恢复的综合能力，同时通过合理调配资源，将各类风险带来的损失降到最低。

发生火灾、洪水、台风、地震等重大突发公共事件时，应诱导住区居民尽快通往城市避难场所，鼓励设置急避难广播设施与应急避难紧急救援通道。同时鼓励在住区内设置紧急救援物资点，用于存放应对重大突发公共事件时的物资，包括救灾物资（应急用水、应急用电、救灾帐篷、食品、保暖用品、绳索等）、抗洪物资（救生衣、沙袋、雨衣、雨鞋等）、防风物资、防暴雪物资（除雪用具等）、防疫物资等等。同时为应对个人安全、健康受到重大威胁的情况，鼓励设置呼救设施、基础医学救援设施等。基础医学救援设施包括心肺复苏自动体外除颤器AED等。

评价方法为设计阶段查阅设计图纸；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

  - 公共卫生环境

    - 改造后，住区内设立公共厕所, 得1分。

【条文说明】

住区内设立公厕方便了居民。2005年国家颁布实施的《城市公共厕所规划和设计标准》第二章中规定，凡新建扩建改建的住宅小区和旧城区住宅区应建造公共厕所。而2018年国家相关部门修订的《城市居住区规划设计标准》中规定，公共厕所是城市居住区中必建的配套设施，小区的规模在5万平方米以上的，必须要建公共厕所。而小区规模在5万平方米以下的，也应根据实际情况来定，每1000至1500户设一处公厕，宜设于人流集中处。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

    - 改造后，提高室外嗅觉环境，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1 住区种植有利于防虫驱害的植物或设置防虫驱害设施, 得1分；

2 住区景观种植具有香味的植物, 得1分；

3 将所有住区大气污染源设置在下风向位置，并距离所有建筑采风口8m以上，得1分；

4 将住区大气污染源处理至无污染后再排放，得1分。

【条文说明】

绿化植物可以有效阻挡粉尘、净化空气、装饰环境、增加含氧量，还可以美化环境、陶冶性情。小区室外常见的驱虫植物包括五色绣球花、普列薄荷、艾菊、猫薄荷、铃兰、万年青等；防虫驱害设施包括灭蚊虫设施、蚊虫诱捕设施、驱蚁驱鼠设施等，防虫驱害设施需避免幼儿误食误用等安全隐患。

常见的香味植物包括丁香、桂花、夜来香、七里香、梅花、茉莉、栀子花、黄果兰等（香味植物需设置明显的道路标志，避免致敏人群经过）。

住区大气污染源包括垃圾站、化粪池排风口、污水处理站排风口、地下车库排风口、住区内配建餐厅油烟排风口等。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件、绿化植物清单；运行阶段查阅相关竣工图、绿化植物清单，并现场核实。

    - 改造后，住区全区设置禁烟标识，合理设计吸烟区，得1分。

【条文说明】

吸烟有害健康，改造后住区应全区禁烟。所有住区全区（包括出入口、广场、步道、有遮阴的区域等所有可能有人员聚集的区域）均需设置禁烟标识。

对于设置吸烟区的住区，应引导吸烟人群与非吸烟人群分离，降低对非吸烟人群的危害。住区全区需标明除吸烟区外全区禁烟，并明确标识出吸烟区位置。吸烟区需布置于住区下风向位置，远离所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇，距离广场、步道、儿童和老人活动场地、健身场地等一切日常有人员经过的区域不少于8m；并布置带烟头收集的垃圾筒和消防灭火设施，设置有醒目的消防设施指示引导标识，并张贴吸烟有害健康的警示标识。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

  - 智慧环境

    - 改造后，住区设置智慧通行系统，评价总分值为3分，并按下列规则分别评分并累计：

1 合理设置人/车识别系统，得1分；

2 合理设置无接触门禁/道闸杆系统，得1分；

3 合理设置智能访客管理系统，得1分。

【条文说明】

智慧通行系统属于智慧物业综合服务管理平台的组成部分，其包含有人/车识别系统、无接触门禁/道闸杆、内部精确导航、电梯刷卡通行等子系统。后疫情时代，“无接触出行”除便利外，又因为自带“卫生安全”的优势特性，所以毫无疑问将更加深入人心，并有望完全取代传统的刷卡等通行方式。利用物联网+人工智能技术，实现出入人员信息、车辆信息与云端信息匹配，出入信息储存、查询、回溯等功能，做到出入信息完整、可追溯、可融合，真正意义上实现线上线下人机互联，取代简单繁杂而耗费人力的重复性劳作，提升住区所在的物业服务智能化能力，降低人力管理成本。

智能访客管理系统对于需要出入住区的外来人员（如业主亲朋好友、市政施工维修人员、通信设施维护人员、家政服务人员等等），可以在住区各出入口增设访客专用通道，并添置智能访客机，为外来人员提供24小时快速到访服务，并记录到访人员有关信息。外来人员可通过智能访客机做好自主登记，公事来访由后台访客管理系统对接至物业办公室核准，私事来访由后台访客管理系统对接至受访业主核准。通过智能访客管理系统可实现对任何外来人员的出入可控授权，从而有效保障住区公共安全环境。

评价方法为设计阶段查阅规划、设计图纸，以及各个传感器安装的位置及数量，各个系统在实际使用场景中的响应程度；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实或通过后台管理系统核查。

    - 改造后, 设置覆盖住区全域的智能安全系统，评价总分值为5分，并按下列规则分别评分并累计：

1 设立两种以上的安防系统, 得1分；三种以上，得2分；

2 设立两种以上的智慧安全系统, 得1分；三种以上，得3分；

【条文说明】

小区内安全问题给居民生命和财产带来很大的威胁，智能安全系统通过有效的措施对不安全因素进行防范，为小区居民创造一个安全舒适的居住环境。

安防系统包括小区出入口门禁系统、户外闭路电视监控系统、周界防护电子报警系统、小区户外安全广播系统等。

智慧安全系统包括高空抛物监控系统、电动车进楼栋预警系统、消防通道违停预警系统、老人儿童出界报警电子围栏系统、老人摔倒监控系统等。

评价方法为设计阶段查阅规划、设计图纸；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实或通过后台管理系统核查。

    - 改造后，住区设立共享停车系统，评价总分值为2分，并按下列规则分别评分并累计：

1 设置共享停车位管理系统，得0.5分；

2 住区配备适量的公共停车位，得0.5分；

3 提供车载端/手机端智能应用程序，得1分。

【条文说明】

随着人们生活水平的提高，以及汽车产业的发展，越来越多的人选择了自驾出行的方式，随之而来的是停车难的问题确实越来越突出，因此共享收费停车场是缓解矛盾的重要手段之一。

共享停车是指一种借用错时、定时、预约等手段，实现跨区停车、错峰停车、盘活停车资源的“互联网+”共享停车模式，通过鼓励车位拥有者把自己不用时的车位拿出来给他人使用，既可增加车位业主的个人收入，又可缓解停车难、实现存量停车资源盘活。通过手机APP等多种形式，推动“互联网+停车”和车位共享新业态发展。

住区配备的停车场所，除了业主自有停车位以外，还需要适量的公共停车位。利用物联网技术搭建共享停车系统，将公共停车位纳入物业管理范畴，对外提供共享停车服务，该服务可支持空闲车位查找/引导、车位闭锁、车位解锁、智能计费/收费等功能。

评价方法为设计阶段查阅规划、设计图纸；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实或通过后台管理系统核查。

    - 改造后，实时发布健康性能监测指标数据, 评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1 发布两项及以上健康性能监测指标得1分；三项及以上得2分；

2 在住区公共空间实时发布健康性能监测指标，得1分；

3 提供智能终端侧app应用程序实时发布健康性能监测指标，得1分。

【条文说明】

室外环境对人体健康有很大的影响，因此，住区需要针对这些环境问题提供有效的实时监测手段。在住区公共空间合理规划环境采样点（最少要保证有2个采样点分布在上风口/下风口），在公共空间选取合适的位置增设智慧宣传广告屏，实时发布住区环境健康性能指标数据，有助于及时发现问题，并给问题处置提供数据支撑

在公共空间或住宅外部实时发布健康性能指标数据, 包括: 1.实时显示室外环境噪声；2.实时显示项目所在区域温度、湿度、PM2.5浓度；3.实时显示住区公共空间的甲醛、TVOC参数、燃气报警；4.实时显示项目饮用水浊度、TDS、pH值、余氯含量等；5.实时显示室外用水状况，包括水景、游泳池、中水、灌溉绿化、道路冲洗等在内的水质监测数据。这可以让居住者及时了解居住环境的健康性能，在不利环境下采取有效的防护措施，保障人们健康安全。

评价方法为设计阶段查阅规划、设计图纸；运行阶段查阅相关竣工图、查阅检测报告，并现场核实或通过后台管理系统核查。

    - 改造后，设置智慧健康控制系统，得1分。

【条文说明】

智慧健康控制系统的技术措施包括并不限于区域覆盖的物联网（将住区内包括传感器、采集器、通讯器等在内的所有信息节点联网联通）；智慧化管控软件平台（对项目部署的各信息节点实施无接触操作控制以及数据收集分析）；智慧健康终端（提供智能终端侧的app应用程序）；智慧健康接口（向上对接智慧社区、智慧政务、智慧城市等上层平台以及设备厂商、系统集成商、通信运营商等，以提供数据分享和分权分域管理功能）。

评价方法为设计阶段查阅规划、设计图纸；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实或通过后台管理系统核查。

# 建筑公共空间的健康改造

  - 控制项

    - 围护结构热工性能满足相关要求：

1 在室内设计温、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不结露；

2 供暖建筑的屋面、外墙内部不产生冷凝；

3 屋顶和外墙隔热性能满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求，或达到小区所建年份的标准要求。

【条文说明】

第1款主要是控制冬季内表面结露。对建筑非透光围护结构进行结露计算，应符合国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176规定。

第2款主要是控制供暖期间建筑屋面、外墙内部冷凝。对供暖建筑的屋面、外墙内部进行冷凝验算，应符合国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176规定。

第3款主要是要求夏季屋顶和外墙隔热性能。外墙、屋顶在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，内表面最高温度应符合国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176规定，或达到小区所建年份的标准要求。

夏热冬冷地区、夏热冬暖地区和温和地区，或住区没有供暖需求的，本条不考察第1、2款。目前，寒冷地区多采用外墙外保温系统，夏热冬冷地区多采用外墙外保温或外墙内外复合保温系统，如完全按照地方明确的节能构造图集进行设计，本条不再考察第3款。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件、建筑围护结构防结露验算报告、隔热性能验算报告、内部冷凝验算报告；运行阶段查阅相关竣工图，检查建筑构造与计算报告一致性，必要时现场核查。

    - 给水排水系统的设置应符合下列规定：

1 给水水池、水箱等储水设施应定期清洗消毒，每半年至少1次；

2 各类给排水管道和设备设置明确清晰的标识防止误接，并采取措施防止误饮、误用；

3 应采取有效措施避免建筑单体给排水管道结露和漏损。

【条文说明】

符合健康要求的建筑给水排水系统，是建筑健康安全的重要保障。

第1款，定期清洗消毒给水水池、水箱、容积式热水器等储水设施，能够有效避免设施内孳生蚊虫、生长青苔、沉积废渣等水质污染状况的发生，充分保障建筑二次供水水质安全。本条所指的储水设施包括生活饮用水储水设施、中水及雨水等非传统水源储水设施、集中热水储水设施、消防储水设施、冷却用水储水设施、游泳池及水景平衡水箱(池)等。目前，国内各地已相继出台生活饮用水储水设施的维护管理相关规定，要求至少每半年对二次供水设施中的储水设施清洗、消毒一次。本条文要求给水水池、水箱等储水设施的清洗消毒频次为每半年至少1次，且不应低于所在地相关政府部门出台的生活饮用水储水设施维护管理规定。

评价方法为设计阶段不参评；运行阶段查阅相关管理制度、工作记录，并现场核实。

第2款，要求对非传统水源的管道和设备设置明确、清晰的永久标识，可最大限度地避免在施工、日常维护或维修时发生误接、误饮、误用的情况，为用户提供健康用水保障。目前建筑行业有关部门仅对管道标记的颜色进行了规定，尚未制定统一的民用建筑管道标识标准图集，标识设置可参考现行国家标准《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242中的相关规定。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件（标识设置说明）；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

第3款，结露是指物体表面温度低于附近空气露点温度时表面出现冷凝水的现象。当建筑单体内给水排水管道内流动水的温度比室温低很多时，会出现管道结露现象；给水排水管道管材、管件及连接方式选择不当，施工不规范或者运行维护不当时，会导致管道漏损现象发生。避免室内给水排水管道结露、漏损或及时止漏，能够保持建筑构件及管路干燥，有效减少虫害、霉菌和细菌对人体健康的危害。设计及施工时应合理采用管道防结露措施，选择适宜的保温材料、做法及厚度，有效避免在设计工况下产生结露现象；应选用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件，运行期间定期进行管网检漏并及时止漏，有效避免管道漏损。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件、材料性能说明；运行阶段查阅相关竣工图、材料性能说明、工作记录，并现场核实。

    - 非传统水源、游泳池、采暖空调系统、景观水体等的水质应符合现行有关国家标准的要求。

【条文说明】

非传统水源、游泳池等水质状况是直接影响人们健康的重要因素。非传统水源一般用于生活杂用水，包括绿化灌溉、道路冲洗、水景补水、冲厕、冷却塔补水等，使用非传统水源时，应有严格的水质保障措施；保证运动设施(游泳池)健康运行从而满足人的运动需求，是健康建筑的基本要求，游泳池水质直接影响到泳池使用人群的运动体验和健康安全；采暖空调循环水系统及其补水系统的水质处理及控制直接影响采暖空调系统的运行，其水质问题会造成系统腐蚀、老化的现象，由此引起系统效率降低、设备使用寿命缩短、系统安全隐患等一系列问题。

1.对于设置了非传统水源的项目，使用时不得对人体健康与周围环境产生不良影响，不同用途的用水应达到相应的水质标准，如：用于冲厕、绿化灌溉、洗车、道路浇洒应符合现行国家标准《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920、《城市污水再生利用绿地灌溉水质》GB/T 25499、《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921等城市污水再生利用系列标准的要求。上述系列标准规定了城市杂用水水质标准，适用于冲厕、道路浇洒、消防、绿化灌溉、车辆冲洗、建筑施工等杂用水。

2.对于设置了游泳池的项目，现行行业标准《游泳池水质标准》CJ/T 244在游泳池原水和补水水质指标、水质检验等方面做出了规定，满足此标准能够确保游泳池水质，防止水性传染病暴发及其他危害。

3.对于设置了采暖空调系统的项目，现行国家标准《采暖空调系统水质》GB/T 29044规定了采暖空调系统的水质标准、水质检测频次及检测方法。

4.对于设置了景观水体的项目，现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555规定景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水，应利用中水、雨水等非传统水源。景观水体的水质应满足现行国家标准《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921的要求。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件；运行阶段查阅相关竣工图纸、设计说明、检测报告，并现场核实。

    - 建筑主要出入口和建筑公共空间处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标识。

【条文说明】

吸烟及二手烟对人健康同样会造成较大的危害，目前国内一些城市已经发布了控制吸烟条例。本条规定建筑主出入口和建筑公共空间处禁止吸烟，并设置禁烟标志。本条所述的建筑公共空间，主要指的是住区公共建筑室内和住宅建筑内的公共区域。

评价方法为设计阶段查阅施工设计图和设计说明；运行阶段查阅相关竣工图纸，并现场核实。

    - 在建筑单体公共区域的天花板、墙壁或地板上没有因受潮、结露而导致的霉菌迹象和墙体变色。

【条文说明】

霉菌毒素通过消化系统、皮肤接触、呼吸道吸入等方式危害人体健康。建筑公共区域的天花板、墙壁或地板等位置如果因受潮、结露而出现变色和霉菌孳生等现象，会引起室内的空气污染，进而增加儿童、老年人、过敏患者等易感群体的健康风险，因而在建筑单体公共区域应保证充分的通风和除湿，尽可能减少霉菌的生长。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件，防水和防潮措施说明；运行阶段查看相关竣工图纸，并现场核实。

    - 屋顶采用了防水防渗漏措施。

【条文说明】

屋顶漏水是一个严重的问题，不仅会导致房间墙壁发黄、墙纸脱落，还会导致室内潮湿发霉，严重则引起各种常见病症如风湿、支气管炎、关节炎、皮肤病等。

防水层和防潮层设计应符合现行行业标准《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298的规定。防水卷材不仅具有良好的耐水性，而且对温度变化具有稳定性，如在高温下不流动、不起泡、不移动等，低温下无脆性等。2年内做过防水或在设计年限有效期内且用户调研无渗漏得分，超过设计年限必须重做防水才能得分即使无渗漏。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件、防水和防潮措施说明；运行阶段查阅相关竣工图、防水和防潮措施说明。

    - 住区内无违法建筑物和构筑物、无过期的临时建筑等；空调室外机的安装高度和三角支架加固等符合要求与规范。

【条文说明】

违法建筑对住区环境和居民带来了很大的影响，容易造成安全隐患、交通道路不畅通、环境脏乱差、堵塞消防通道等等。住区违建行为包括但不限于：（一）擅自改变物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施用途的；（二）擅自占用、挖掘物业管理区域内道路、场地，损害业主共同利益的；（三）擅自利用物业共用部位、共用设施设备进行经营的；（四）未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，变动建筑主体和承重结构；（五）将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间；（六）扩大承重墙上原有的门窗尺寸，拆除连接阳台的砖、混凝土墙体；（七）损坏房屋原有节能设施，降低节能效果；（八）其他影响建筑结构和使用安全的行为。依据《土地管理法》、《城乡规划法》等相关法律法规，未经规划土地主管部门批准，未领取建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证，擅自建筑的建筑物和构筑物，过期的临时建筑，都应按照违章建筑拆除程序进行拆除。

空调室外机的安装要尽量避开自然条件恶劣（如油烟重、风沙大、阳光直射或高温热源）的地方；安装面应坚固结实，具有足够的承载能力；安装场地应能承受室外机的重量，且无振动，不引起噪声的增大；排出空气和噪声不影响邻居；建筑物内部的过道、楼梯、出口等公用地方不应安装室外机。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件说明；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

  - 单体健康水环境

    - 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1 使用符合国家现行有关标准要求的成品水箱，得2分；

2 采取完善的水质保证措施，得2分。

【条文说明】

水是构成人体的重要组成部分，是七大营养素之一，健康的饮用水对人体健康起着重要的作用。科学、合理、安全的饮用水，才能保障生命的健康生存。

二次供水是目前各类民用建筑主要采用的生活饮用水供水方式，饮用水水质应确保饮用者终生安全，储水设施是建筑生活饮用水二次供水设施水质安全保障的关键环节。第1款，现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB 17051和现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ 140规定了建筑二次供水设施的卫生要求和水质检测方法。使用符合现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB 17051和现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ 140要求的成品水箱，能够有效避免现场加工过程中的污染问题，且在安全生产、品质控制、减少误差等方面均较现场加工更有优势。第2款，常用的避免储水变质的主要技术措施包括：储水设施分格、保证设施内水流通畅、检查口（人孔）加锁、溢流管及通气管口采取防止生物进入的措施等。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件（含设计说明、储水设施详图、设备材料表）；运行阶段查阅相关竣工图（含设计说明、储水设施详图、设备材料表）、设备材料采购清单或进场记录、水质检测报告，并现场核实。

    - 室外给水管道使用铜管、不锈钢管等，得2分。

【条文说明】

采取有效措施抑制输配水过程中的水质恶化已成为健康建筑水质安全保障的必要环节之一。铜管、不锈钢管相对于塑料管、衬塑钢管等管材，具有强度高、耐腐蚀、不易产生二次污染及寿命长等综合优势；铜管还具有抑菌作用。给水管道采用铜管、不锈钢管能够有效保证供水水质。给水系统中使用的管材、管件，必须符合现行国家标准或现行产品行业标准的要求。对新型管材和管件应符合企业标准的要求。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件；运行阶段查阅相关竣工图、产品说明书、相关图像资料，并现场核实。

  - 单体公区设施

    - 改造后住宅、住区配置公用电梯，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1 四层及四层以上的民用建筑应加装电梯，住区内加装电梯比例达到30%，得1分；达到60%，得2分；达到90%，得3分；

2 地上楼层数大于1层的公共建筑应至少设置1部无障碍电梯，住区内公共建筑加装无障碍电梯比例达到50%，得1分；达到90%，得2分；

3 四层及四层以上的居住建筑每单元应至少设置1部可容纳担架的无障碍电梯，住区内居住建筑加装可容纳担架的无障碍电梯比例达到30%，得1分；达到60%，得2分；达到90%，得3分。

【条文说明】

电梯是使用者出入建筑、搬运家具及紧急救护的重要垂直交通工具，使用电梯可以减少人们上下楼的体力消耗、并节省时间。我国已经成为人口老龄化发展速度最快的国家之一，据联合国统计，到本世纪中期，中国将有近5亿人口超过60岁。考虑到健康建筑不仅要考虑当下的使用群体，更应注重弱势群体以及老龄化的社会问题，对于老人、妇婴、残疾人等弱势群体来说，电梯就显得更为重要。因此，本条参照我国《老年人建筑设计规范》JGJ 122中4.1.4规定，提出“四层及四层以上应设电梯”，不仅方便各类人群的使用，而且提高使用者的效率和舒适性，提升建筑的品质。

在建筑中设置无障碍电梯，体现了社会的进步以及对弱势群体的关爱。无障碍电梯可方便乘坐轮椅者正常出入建筑，其功能配置包括：残疾人副操纵盘、盲文按钮、轿厢后壁半身镜、语音报站、三边扶手等。另外，为保证居民出现突发病症时，能方便地利用垂直交通，安全快速地运送病人就医，尤其老年人容易突发心脑血管等疾病，更加需要快速运送就医，本条参考现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763、《住宅设计规范》GB 50096的要求，适当有所提高。二层及以上的公共建筑应至少设有1部无障碍电梯，住宅建筑应每单元设置担架电梯，以利于危重病人抢救。

对于第1款和第3款，住区内无四层及四层以上民用建筑的项目直接得分。

对于第2款，住区内无二层及二层以上公共建筑的项目直接得分。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件；运行评价查阅相关竣工图、电梯产品说明书，并现场核实。

    - 设有走廊、电梯厅、楼梯间的改造项目，通过改造提升健康性能，评价总分值为3分。具备满足如下要求中的1项，得1分；满足3项及以上得2分；满足5项及以上得3分：

1 距建筑入口距离不大于8m，并设有明显的楼梯标识；

2 楼梯间有天然采光；

3 公共区域设有人体感应灯；

4 走廊设有可开启窗扇；

5 优化走廊区域健康氛围；

6 公共区域设有明显的宣传健康理念与知识的标识，鼓励居民积极参加健身活动。

【条文说明】

设置便捷、舒适的日常使用楼梯，可以吸引居民步行上下楼梯，从而达到强身健体的作用。走廊等公共区域设有明显的宣传健康理念与知识的标识或激励办法，鼓励居民积极参加健身活动。休息座椅区为人的等候提供方便，也提供了交流、放松的空间。走廊区域有天然采光通风、人体感应灯，也有良好的视野、景观小品、艺术品、背景音乐等优化健康氛围，可以提高公共区域的舒适度。

无走廊住宅直接得分。

评价方法为设计评价查阅相关设计文件、鼓励使用楼梯措施说明；运行评价查阅相关竣工图、鼓励使用楼梯相关文件、相关图像资料，并现场核实。

    - 有地下空间的建筑，地下空间改造合理，评价总分值为5分，并按下列规则分别评分并累计：

1 统筹建设地下空间，合理配置社区公共服务设施，得1分；

2 设置带有健身器材的健身活动区，得1分；

3 设置有天然采光和通风老人或儿童活动室，得1分；

4 设置带有储藏功能的地下室，得1分；

5 改造后地下空间具备天然采光，得1分；

【条文说明】

对于老旧小区既有地下空间，可通过既有地下空间功能转换，设置下沉庭院，补齐联通等方式解决地下工程闲置问题，并结合社区配套服务缺项功能，配置提升生活便利程度、邻里互助、社区双创等经营性与非经营性公共服务设施。

对于地下空间的老人或儿童活动室，天然采光不仅有利于照明节能，而且充足的天然光还有利于改善地下空间的卫生环境。地下空间相对封闭，室内污染物不易排除，不仅降低建筑使用者的舒适性，而且对人体健康具有一定影响。通过设置独立的局部机械排风系统的措施防止污染物的扩散，其排风量应满足室内空气中污染物的排放需求。

同时需要指出的是，由于地下空间开发的不可逆性，地下空间一旦开发利用，地层结构不可能恢复到原来状态，已建的地下建筑物的存在将影响到邻近地区的使用，因此必需提前做好规划并严格执行，使得地下空间的开发利用与地上建筑及其他相关城市空间紧密结合、统一规划。另一方面，从雨水渗透及地下水补给，减少径流外排等生态环保要求出发，地下空间也应利用有度、科学合理。

无地下空间的，本条可直接得分。

评价方法为设计评价查阅相关设计文件；运行评价查阅相关竣工图、相关图像资料，并现场核实。

    - 项目外立面改造，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1 改造后的建筑外立面风格与城市整体风貌和周边自然环境相融合，色彩协调统一，得1分；

2 采用耐久性好不易脱落的工艺及外饰面材料、防水材料和密封材料，得1分；

3 设置防高空坠物的设施，得2分；

【条文说明】

外立面改造不仅要考虑功能要求，还要注重与既有建筑外部形态及风格的协调性，以保证建筑的整体美观。以较大的资源消耗为代价片面追求美观，不符合健康建筑的基本理念。因此，在设计中应控制造型要素中没有功能作用的装饰构件的使用，鼓励使用装饰和功能一体化的构件，利用功能性构件作为建筑造型的语言，在满足建筑功能的前提下表达美学效果，达到节约资源的目的。

老旧小区对高空坠物的防护措施较为缺乏，应对建筑构件、保温、装饰材料定时进行安全检查，及时更换存在安全隐患的构件和表面装饰材料（尤其是粘贴的墙砖），单元出入口上方应设置雨棚、防护网、防护挑檐等设施。应加强防止坠物安全知识宣传力度，并设置安全提示标识，提醒居民避免高空抛洒坠物。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

    - 对建筑围护结构进行改造，提升围护结构热工性能，评价总分值为14分，并按以下规则评分：

1 围护结构中屋面、外墙、外窗(含透光幕墙)部位的热工性能比原有围护结构提升幅度达到35％，各加2分，最多加6分；达到45％，各加3分，最多加9分；

2 围护结构中屋面、外墙、外窗(含透光幕墙)部位的热工性能达到国家现行有关建筑节能设计标准的规定，各加3分，最多加9分；参数优于国家现行有关建筑节能设计标准规定值5％，各加4分，最多加12分；

3 夏热冬冷和夏热冬暖地区，合理采取外遮阳措施，得2分。

【条文说明】

围护结构的热工性能指标对建筑热舒适性和建筑能耗有很大的影响，国家和行业的建筑节能设计标准都对围护结构的热工性能提出明确的要求。本条对既有建筑改造后的围护结构热工性能按两种情况任选其一进行评价。

第一种情况，既有建筑改造前后围护结构热工性能的对比。由于既有建筑建造年代各不相同，其围护结构热工性能参差不齐，导致提升其性能所耗费的财力和物力也不相同。因此，考虑到各地既有建筑改造的实际情况和难度，将围护结构热工性能的提升效果作为评价内容之一。第1款的判断依据是既有建筑改造后围护结构热工性能的提升程度，当建筑围护结构热工性能比原有围护结构韵热工性能提升35％及以上，得6分；提升45％及以上，即可得9分。

第二种情况，以现行国家及行业有关节能设计标准作为参照，根据改造后建筑的围护结构热工性能达到国家及行业建筑节能设计标准中的相关规定给予某分值。第2款的判断依据是，当改造后建筑的围护结构热工性能达到国家及行业建筑节能设计标准中的相关规定时，可以得9分；当改造后建筑的围护结构中屋顶、外墙、外窗(含透光幕墙)部位的热工性能参数优于国家及行业现行建筑节能设计标准规定值的5％时，分别加4分，最多可加12分。

参照《绿色建筑评价标准》GB/T50378，本条要求改造后的围护结构中外墙、屋面、外窗(含透光幕墙)的传热系数K和太阳得热系数SHGC优于原有围护结构。对于夏热冬暖地区的建筑，不对外窗(含透光幕墙)传热系数K作要求，只对其太阳得热系数SHGC提出要求；对于严寒和寒冷地区的建筑，不对外窗(含透光幕墙)太阳得热系数SHGC做进一步提升的要求，只对其围护结构的传热系数K提出要求，但窗墙比超过0.5的朝向除外。

对于夏热冬冷和夏热冬暖地区， 由于夏季过多的太阳辐射会使室内温度升高，增加空调能耗。因此，在夏热冬冷和夏热冬暖地区应根据当地的经济技术水平，鼓励采用适宜的外遮阳措施。当采用可调节外遮阳措施时，应保证透明部分25%以上的面积能够遮阳，对于没有阳光直射的透明围护结构，不计入计算面积。可调节外边;阳措施包括活动外遮阳设置、永久设施(中空玻璃夹层智能内遮阳〉、固定外遮阳加内部高反射率可调节内遮阳等措施。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件、节能计算书；运行阶段查阅相关竣工图、节能计算书、节能检测报告，并现场核实。

    - 单体楼栋公区全龄化，改造后充分考虑老年人与儿童的使用安全与方便，评价总分值为7分，并按下列规则分别评分并累计：

1 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、公共卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的 Bd、BW级；建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Ad、AW级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施，得2分。

2 楼栋公区内无明显尖锐突出物，并设有安全抓杆或扶手，得1分；

3 标识系统采用大字标识，得1分；

4 公共活动区门窗采取安全措施，具有防夹手功能并设置护栏，得1分；

5 公区的无障碍系统连续完整，并满足现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的有关规定，得2分。

【条文说明】

应从全龄友好需求出发，通过人性化、精细化的设计，为老年人、残疾人、儿童等提供安全、方便和舒适的生活环境以及便利的活动设施。其地面、楼梯采用防滑铺装，设置提示标识，可防止老年人和儿童磕绊、摔倒受伤。老年人和儿童使用的用房和活动场地内应避免出现尖锐突出物，且场地地面应防滑耐磨，以免造成意外伤害。

生活中常见的自动门窗、推拉门、旋转门等夹人事故频频发生，尤其是对于缺乏自我保护能力的儿童来说更为危险。因此，对于人流量大、门窗开合频繁的位置，可采用可调力度的闭门器或具有缓冲功能的延时闭门器等措施，防止夹人伤人事故的发生。

无障碍设计强调住区公共空间以及各类建筑设施、设备的规划设计都充分考虑满足不同程度生理伤残缺陷者和正常活动能力衰退者（如残疾人、老年人）的使用需求。无障碍系统应完整连贯保持连续性，公区内的无障碍步道应连续铺设，不同材质的无障碍步道交接处应避免产生高差，所有存在高差的地方均应设置坡道，并应与室内和建筑外部的无障碍系统连贯相接。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件；运行阶段查阅无障碍设施设置及连续性说明、相关竣工图、防滑材料测试报告和门窗检测检验报告，并现场核实。

    - 社区或楼栋单元出入口设急救设施或仪器，如心脏除颤仪（AED）等，得2分。

【条文说明】

发生心脏骤停可能在任何时间任何地点，等到医生赶到基本上都错过了最佳的救治时间。自动体外除颤仪（AED）是一种便携式、易于操作，稍加培训既能熟练使用，AED为病人能得到及时的救治提供了可能。研究表示学用AED比学心肺复苏更为简单。除颤每推迟1分钟，存活率降低7%~10%。心肺复苏与AED的早期有效配合使用，是抢救心跳呼吸骤停猝死病人的最有效抢救手段。

评价方法为设计阶段不参评；运行阶段查阅进货清单、培训说明、产品说明书，并现场核实。

  - 单体健康空气环境

    - 改造后公区的空气环境满足健康需求，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1 公区设置新风系统，且换气次数≥2次/h，得2分；

2 建筑单体的新风引入口8m半径范围内应设置明显的标识，禁止吸烟和垃圾堆放等可能产生污染气体的污染源，得2分。

【条文说明】

单体建筑新风引入口8m半径范围是对室内空气有重要影响的区域，因此为了保证室内新风的洁净度，在这个范围内应禁止吸烟和堆放垃圾。生活垃圾有机物的腐烂分解，会散发出带恶臭的气体。垃圾产生的恶臭物质种类复杂多样，包括  NH3、H2S及硫醇类、甲基硫、三甲胺、甲醛、苯乙烯、酪酸、酚类等，均对健康存在较大危害。此外，烟草中含有多种有害物质，易引起喉头炎、气管炎，肺气肿等呼吸道疾病，而二手烟雾对呼吸系统的健康影响更为严重，如今二手烟雾已被美国环境保护局和国际癌症研究中心确定为人类A类致癌物质。

公区未设新风系统的建筑不参评。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件，计算分析报告；运行阶段查看相关竣工图纸，并现场核实。

    - 建筑单体入口大堂、电梯厅和公共走道等公共空间，有2个以上的空间具备自然通风的条件。评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1 过渡季典型工况下，建筑单体公共空间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例达到70%，得4分；

2 每增加10%，得1分，最高不超过6分。

【条文说明】

在建筑单体的公共区域引入良好的自然通风设计，如改造中庭、天井、通风塔、导风墙、外廊，引入可开启外墙或屋顶等，可以有效改善室内热湿环境和空气品质，提高人体舒适性。已有研究表明，在自然通风条件下，人们感觉热舒适和可接受的环境温度要远比空调采暖室内环境设计标准限定的热舒适温度范围来得宽泛。当室外温湿度适宜时，良好的通风效果还能够减少空调的使用。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件，计算分析报告；运行阶段查看竣工图，并现场核实。

    - 建筑单体应安装测点分布合理的公共空间监测系统，对公共空间的空气状况进行长期监测。评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1 安装有监测公共空间内温湿度、PM2.5、CO2浓度、氧含量等的空气质量监测系统，具备参数越限报警及联动控制等功能，且存储至少一年的监测数据，得2分；

2 住区服务配套建筑内通过烟雾报警、视频图像采集等技术手段进行禁烟控制管理（设置的吸烟区域除外），评价分值为4分，并按表5.4.3规则评分并累计：

表5.4.3 住区服务配套建筑禁烟场所监管效果评价规则

| 技术手段 |  | 住区服务配套建筑改造 提升性能内容 | 甄别出的吸烟事件数量 | 评价分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测报警 | 在各栋建筑门厅、大堂、电梯厅等安装有感烟探测器和消防探测报警系统 | ≤3起/年 | 2 |
| 2 | 视频监控采集 | 各栋建筑出入口、大堂、电梯厅等装有可实现面部特征识别的安防摄像头和系统，不少于5个监控点 | ≤10起/月 | 2 |

【条文说明】

对公共区域空气质量的长期监测可以避免因空气污染、传染病疫情等导致的危害公众健康事故。

本条要求住区内主要公共场所应设置禁烟标识，并定期巡查是否存在违反条文规定的吸烟行为。本条在4.6.3条基础上进一步对住区服务配套建筑室内可能出现的吸烟行为进行自动化的控制管理，弥补人为巡查的漏洞和不足。采用的技术手段包括：烟雾报警、视频图像采集等，根据评价表5.4.3列出的改造提升性能内容，核查改造后系统实际监测到的禁烟效果。本条要求的设施，可基于住区公共服务配套建筑消防探测报警系统现有功能、安防视频监控系统进行升级改造。

本条评价的关键不是停留在评价改造后的系统运行是否正常，而是要评价改造后的系统在禁烟监管工作中的实际使用效果，要求监控数据具备完整性，系统具备智能自动甄别的功能，甄别出来的违反禁烟规定的事件数量符合评价项要求时，对应评价子项分值得分；系统自动发现或经人员有效反馈的违反禁烟规定事件数超出评价项要求时，该子项不得分；系统未自动发现违反禁烟规定事件但人员有效反馈确认存在违反的事件时，本条评价不得分。报警、采集或监测系统应可对至少一年内的数据进行记录和储存，并具有系统事故报警和记录等功能。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件、相关烟雾自动监测系统设计安装文件、系统设计说明、相关传感器检验/标定报告；运行阶段查阅一年内的监测系统历史监测数据、运行记录、甄别数量，并现场核实。

    - 改造后保障地下车库的空气流通，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1 地下空间设机械排风系统，且排风管道设置止回阀、防倒灌风帽等防止排气倒灌的措施，得2分；

2 地下车库设置与排风设备联动的CO浓度监测装置，得2分。

【条文说明】

一氧化碳是一种化学反应能力低的无色无味的窒息性有毒气体，对空气的相对密度为0.9670，溶解度很小。一氧化碳由呼吸道进入人体的血液后，会和血液里的血红蛋白Hb结合，形成碳氧血红蛋白，导致携氧能力下降，使人体出现反应,如头痛，恶心，呕吐，头晕，疲劳和虚弱的感觉。它是烙燃料燃烧的中间产物，主要是在局部缺氧或低温条件下，没有充分燃烧而产生，混在内燃机废气中排出。当汽车负重过大、慢速行驶时或空挡运转时，燃料不能充分燃烧，废气中一氧化碳含量会明显增加。

汽车的启动及进出车库所排放的尾气中含有大量的有害气体，由于地下车库的自然通风受到限制，因此必须设置全面的通风系统，及时将有害物浓度稀释到规定要求的指标以下。建筑单体的公共停车库应设置布局合理的一氧化碳浓度监测装置，及时对超过健康风险水平的空气环境进行报警，并安装与监测装置联动的机械排风设备。当一氧化碳浓度超过30ppm时，排风设备能自动启动，以控制空间的一氧化碳浓度值在健康风险水平以下。

评价方法为设计评价查阅相关设计文件；运行评价查阅相关竣工图、相关图像资料，并现场核实。

    - 若居住建筑的部分区域存在商业餐饮功能，则与建筑单体公共区域相关的厨房油烟排放应得到妥善控制，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1 餐饮设施具备独立排烟管道，油烟排放经过有效净化处理，排放浓度不高于现行国家标准《饮食业油烟排放标准》GB 18483的有关规定，得2分；

2 住宅厨房油烟排放采用集中管道高空排放，排气道设计符合现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096的有关规定，得2分。

【条文说明】

烹调油烟是广泛存在于家庭和饮食业的污染物，包括颗粒物污染（PM10、PM2.5等）和气态污染（VOCs、PAHs等）。其化学成分随烹调方式、食品种类、加热温度而变化，至少包括200多种化合物，其中苯并[α]芘、挥发性亚硝胺、杂环胺类等为致癌物。油烟产生后，部分随抽油烟机排出室外，如未经处理直接排入住区空间中，将对住区空气环境和人体造成危害。

1.住区内饭店、餐厅、食堂等公共餐饮类建筑厨房厨炊工作空间密度大、时间长，厨房油烟排放量及浓度较大，应经过净化处理后，方可排入住区大气中。根据现行国家标准《饮食业油烟排放标准》GB 18483规定，油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3，并对烟道油烟净化设施最低去除效率进行了要求：小型饮食单位（1≤基准灶头数＜3）60%，中型饮食单位（3≤基准灶头数＜6）75%，大型饮食单位（基准灶头数≥6）80%。住区应至少每年对油烟排放情况及净化情况进行检查测试，并对排烟管道及净化设施进行定期清洁更换。

除相关标准规定的污染物外，公共餐饮建筑排烟仍可能带有特殊芳香气味的气态污染物，对人体具有潜在危害。公共餐饮建筑应采用活性炭等净化手段，对油烟排放进行处理，保证排烟无明显异味。

2.住宅油烟低空或逐户分散排放，将对住区空气质量及周围住户产生不利影响，采用集中高空排放是目前较为有效的控制住宅油烟排放的手段。住宅排烟道的设计应符合国家和行业规范，如《住宅设计规范》GB 50096、《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T 194，排气道产品本身须有防回流构造，防止油烟烟气经由抽油烟机反进入住宅内部。

评价方法为设计阶段查阅相关厨房排烟管道规划设计文件；运行阶段查阅厨房排烟清洁管理或净化处理方案说明、清洁检修记录及排烟检测报告等，并现场核实。

    - 采取有效的防串通措施来控制建筑单体内不同空间之间可能存在的串味现象，避免不良气味、颗粒物、臭氧、热湿等散发源空间的空气污染物串通到室内其他空间或室外活动场所。对于不存在串味现象的建筑单体，该项给满分。评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1 设置自动关闭的门，得2分；

2 设置独立的局部机械排风系统，并且排风量满足需求，得2分。

【条文说明】

建筑单体内不同空间的不良气味、空气污染物等可能随空气流动相互传播，增加不良气体对建筑空间的影响范围，因此有必要设置有效的阻断措施及局部排风措施，防止不同空间的相互影响。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件，计算分析报告；运行阶段查看竣工图，并现场核实。

  - 单体健康声环境

    - 对建筑内产生噪声的设备及其连接管道进行有效的隔振降噪设计，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1 选用低噪声的设备产品，得2分；

2 采取有效的隔振、消声、隔声措施，得2分。

【条文说明】

建筑设备老化、振动与噪声等会对睡眠和身体生理产生直接影响。

建筑内变配电房、水泵房、空调机房等服务设备选用低噪声产品，并且应对产生噪声的设备、与之相连接的管道系统采取有效的隔振、消声和隔声措施。主要包括：设置设备隔振台座、选用有效的隔振器；降低管路系统的流量速度、设立消声装置；提高设备机房的隔声性能等措施。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件、相关产品检测报告或产品说明书（具有相关声学性能参数）、隔振降噪效果分析报告；运行阶段查阅相关竣工图、相关产品检测报告或产品说明书（具有相关声学性能参数）、隔振降噪效果分析报告，并现场核实。

    - 电梯隔声措施符合下列要求, 评价总分值为2分，并按下列规则分别评分并累计：

1 电梯采取有效的隔声和减振措施, 得1分；

2 平面布局：电梯间相邻空间无卧室，得1分。

【条文说明】

电梯运行会产生噪声和振动，如果长期受到电梯的低频噪声袭扰，容易造成神经衰弱、失眠、头痛、记忆力减退、综合判断能力下降。为了防止电梯噪声和振动干扰居室环境、影响睡眠质量，电梯井道内壁进行隔声处理，例如在井道内增加隔音棉等措施。

未设电梯的建筑直接得分。

为了防止电梯噪声和振动干扰居室环境、影响睡眠质量，在改造中要尽可能使电梯井道远离主要居住空间，尤其不得紧邻卧室布置。

评价方法为设计阶段查阅建筑设计图，户型平面图和设计说明；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

  - 单体健康光环境

    - 建筑公共空间人工照明的照度、显色指数、均匀度、统一眩光值、频闪及照明功率密度值(LPD)等指标应符合下列要求，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1 建筑公共空间的安全照度应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的相应指标要求，得4分；

表5.6.1 公共空间的照明标准值

| 适用场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值（lx） | 显色指数Ra | 均匀度U0 | 统一眩光值UGR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯前厅 | 地面 | 75 | 60 | 0.40 | — |
| 大堂、单元入口 | 地面 | 100 | 60 | 0.40 | — |
| 走道、楼梯间 | 地面 | 50 | 60 | 0.40 | 25 |
| 车库 | 地面 | 30 | 60 | 0.60 | — |

2 建筑公共空间具有合理的人工光照照明功率密度值(LPD)符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的相关空间指标要求，得2分。

表5.6.2 公共空间的照明功率密度限值

| 适用场所 | 照明功率密度限值（W/m²） |
| --- | --- |
| 车库 | ≤2.0 |
| 走廊、楼梯间等 | ≤4.0 |
| 公共空间门厅、入口、大堂、电梯厅等 | ≤9.0 |

【条文说明】

良好的照明将为人们创造一个看得清、活动安全以及高效、准确完成视觉工作的视觉环境，从而不致引起过度疲劳和不舒适感。所以本条不但要求了照度值，而且也同等重视照明质量指标，如显色指数、均匀度、统一眩光值等，同时还考虑了照明功率密度限值等照明节能问题。以人为本是照明的目的，照明节能应该是在满足规定的照度和照明质量要求的前提下进行考核。

健康的照明光环境应当满足环境使用者基本视觉行为的要求，因此本条规定了建筑单体内公共空间各类场所的照明标准值，数值优先参考了居住建筑，居住建筑没有规定的指标参考了现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中“5.5.1公共和工业建筑通用房间或场所”中相同功能场所的数值。

建筑单体的公共空间大多涉及到了台阶，包括门厅与过道之间的台阶、大堂与其他空间之间的台阶、与入户门直对的楼梯梯段。在黑暗的环境中，人们容易踏空产生恐惧感。因此，除了需要1.2m以上的平台宽度等过渡空间外，电梯前厅、楼梯间和单元入口的光环境应符合安全照度标准。

评价方法为设计阶段查阅相关设计图纸、设计文件和设计说明；运行阶段查阅相关竣工文件、灯具检测报告、计算书和现场检测专项报告，并现场核实。

    - 建筑内公共空间各场所设置的疏散照明、安全标识牌亮度和对比度应满足消防安全的要求，得1分。

【条文说明】

为确保紧急情况下人员安全有序疏散，各场所的疏散路径有必要设置疏散照明，其设置按照消防应急照明的要求执行。此外，建筑各类公共场所的安全标识牌得到了广泛的应用，为保证这些安全标识牌能够正常发挥作用，避免因看不清安全标识牌而带来的潜在危险，其应有足够的亮度和对比度并清晰可见。

评价方法为设计阶段查阅照明设计图和设计说明；运行阶段查阅相关竣工图、标识设计及照度检测报告，并现场核实。

    - 建筑公共空间的自然采光的充分合理利用，评价总分值为3分，并按下列规则分别评分并累计：

1 电梯厅、公共走道等公共空间采用天然采光，得1分；

2 地下室或者停车库采用天然采光，且地下室或停车库20%以上面积的采光系数不少于0.5%，得1分；

3 主要功能房间有眩光控制措施，得1分。

【条文说明】

充足的天然采光有利于居住者的生理和心理健康，同时也有利于降低人工照明能耗。各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度的条件下，天然光的辨认能力优于人工光，从而有利于人们工作、生活、保护视力和提高劳动生产率。楼梯间、电梯厅、走廊等公共空间的自然采光可以大大提高使用的舒适性与疏散的安全性，并提供良好的邻里交往环境。

既有建筑主要功能空间为现行国家标准《建筑釆光设计标准》 GB50033中有采光标准值要求的场所，当某场所的视觉活动类型与标准中规定的场所相同或相似且未作规定时，应参照相关场所的釆光标准值执行。除主要釆光场所外，对于内区和地下空间等釆光难度较大的场所同样推荐增加天然光的利用，对于此类场所，依旧采用采光系数进行评价。评价时，采光要求需要根据场所的视觉活动特点及现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033对于不同场所的采光标准值的规定来确定。

采光窗下沿离楼面或地面高度低于0.5m的窗洞口面积不应计入采光面积内，窗洞口上沿距地面高度不应低于2m。

在充分利用自然采光时，应避免眩光对视力的影响。因此可以利用可反射光线的室外遮阳设施、可折射直射光的遮阳软片或反射玻璃等避免太阳直射光产生的眩光影响。

评价方法为设计阶段查阅规划设计图、建筑设计图、公共空间采用的采光方式，查阅地下室或停车库采光指标是否达到要求；运行阶段查阅相关竣工图、采光模拟分析报告、光污染检测报告，并现场核实。

    - 建筑公共空间的照明系统及控制合理使用，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1 有天然采光区域设置感光探测器，并可自动启闭或调节采光区域的人工照明，得2分；

2 走廊、楼梯间、门厅、大堂、车库及地下建筑等公共区域均采用LED照明， 得1分；

3 走廊、楼梯间、门厅、大堂、车库地下建筑等公共区域照明系统采用分区、定时、感应等节能控制，得1分；在此基础上，公共区域照明设置全开、半开、夜间等多种智能控制模式，得1分。

【条文说明】

在建筑的实际运行过程中，照明系统的分区控制、定时控制、自动感应开关、照度调节等措施对降低照明能耗作用很明显，并且可以较好地保持视觉的舒适效果，加强系统对各类不同需求的适应能力。照明系统分区需满足自然光利用、功能和作息差异的要求，公共区域（门厅、大堂、走廊、楼梯间等）的照明系统应结合天然采光设置，在天然采光满足照度要求的区域可关闭其对应回路的照明灯具，可采取定时、感应等节能控制措施。

公共区域照明设计除了满足充分利用自然光的需求，采取分区、定时、感应等节能控制措施外，还应根据管理需要设置一键式关灯、按时间或作息要求采取全开、半开、夜间等多种智能控制模式。

评价方法为设计阶段查阅照明设计图和设计说明；运行阶段查阅相关竣工图、产品说明书、相关设计说明和相关控制系统安装点位、调试报告，以及针对事件发生时设备的响应状态等，并现场核实。

    - 充分利用自然资源、采用采光井、天窗、光导照明系统等在建筑公共空间中使用，得2分。

【条文说明】

当有条件时，宜采用采光井、天窗、光导照明系统等采光方式在建筑空间中充分利用自然能源进行采光，提高采光质量和舒适度，合理使用可再生能源提供人工光照的补充，为建筑公共空间提供舒适良好光照条件。

评价方法为设计阶段查阅照明设计图和设计说明；运行阶段查阅相关竣工图、相关设计说明、产品说明书和照度相关检测报告，并现场核实。

# 建筑套内空间的健康改造

  - 控制项

    - 改造过程中不得擅自拆除室内原有的安全防护设施，若必须更换时，更换的防护设施不得降低安全防护等级。

【条文说明】

国家现行标准《住宅设计规范》GB 50096和《住宅建筑规范》GB 50368均对栏杆、扶手及其他防护设施作出了强制规定。擅自降低安全防护设施的高度或抗冲击性等做法都可能带来安全隐患，影响健康居住的安全。但在实际工程中，部分改造施工人员或住户往往忽视这些安全措施，而仅仅考虑美观或功能，拆除了原有的防护设施，由此导致安全隐患的产生，因此对防护设施的安全性进行了规定。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

    - 生活饮用水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求，直饮水水质应符合现行行业标准《饮用净水水质标准》CJ 94的要求。

【条文说明】

能够提供清洁的生活饮用水是健康建筑的基本前提之一。随着经济发展和人口增加，城市饮用水水源污染问题愈发突出，严重威胁到人群健康。直饮水系统分为集中供水的管道直饮水系统和分散供水的终端直饮水处理设备。

为保护人群身体健康和保证人群生活质量，现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749对管道直饮水中与人群健康相关的各种因素(物理、化学和生物)做出了量值规定，同时对为实现量值所作的有关行为提出了规范要求，包括：生活饮用水水质卫生要求、生活饮用水水源水质卫生要求、集中式供水单位卫生要求、二次供水卫生要求、涉及生活饮用水卫生安全产品卫生要求、水质监测和水质检验方法。主要指标包括微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标、放射性指标、消毒剂指标等，而这些指标又分为常规指标和非常规指标。常规指标指能反映生活饮用水水质基本状况的水质指标；非常规指标指根据地区、时间或特殊情况需要的生活饮用水水质指标。

终端直饮水处理设备的出水水质标准可参考现行行业标准《饮用净水水质标准》CJ 94、《全自动连续微／超滤净水装置》HG／T 4111、《家用和类似用途反渗透净水机》QB／T 4144及由国家卫生和计划生育委员会颁布的《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范一般水质处理器》、《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范反渗透处理装置》等现行饮用净水相关水质标准和设备标准。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件；运行阶段查阅相关竣工图纸、设计说明、检测报告，并现场核实。

    - 改造所用建筑材料和室内装饰装修材料的有害物质限值满足现行相关国家和行业标准的要求，不得使用含有石棉、苯的建筑材料和物品；木器漆、防火涂料及饰面材料等的铅含量不得超过90mg/kg；含有异氰酸盐的聚氨酯产品不得用于室内装饰和现场发泡的保温材料中。

【条文说明】

石棉和苯是已经证实的人体致癌物。1g石棉约含100万根元纤维，它们在大气和水中能长期悬浮，造成广域性污染，长期吸入会引起石棉肺、肺癌等。苯是工业上常用的溶剂之一，可通过呼吸或皮肤接触进入体内，会引起急性和慢性苯中毒，在白血病患者中，有很大一部分有苯及其有机制品接触历史。铅是一种对人体危害极大的有毒重金属，进入机体后将对神经、造血、消化、肾脏、心血管和内分泌等多个系统造成危害，若含量过高则会引起铅中毒。

为保证人员健康，应在室内空间禁止使用石棉及其制品，禁止直接使用苯作为溶剂，并借鉴相关国际标准的基础材料安全控制要求，规定含有异氰酸盐的聚氨酯产品不得用于室内装饰和现场发泡的保温材料中。

此外，建筑室内涂料、涂剂类产品、板材等建筑材料均应满足相关国家标准的要求，尤其关注健康性能相关参数的限制，如现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580、《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB 18581、《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB 18582、《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 18583、《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》GB 18585、《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》GB 18586、《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》GB 18587、《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588等的要求。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件；运行阶段查阅相关竣工图、实际材料清单、质量检验报告，并现场核实。

    - 室内天花板、墙壁或地板上没有明显的变色和发霉和返潮现象。

【条文说明】

室内卫生间因洗浴、洗衣等生活活动影响造成空气湿度较大，在天花板、墙壁或地板上会出现变色和霉菌孳生的现象，从而引起室内的空气污染，进而导致易感群体如儿童、老年人、过敏患者患有哮喘等疾病，因而在洗浴、洗衣等生活活动后应及时进行通风和除湿，尽量减少霉菌孳生。

评价方法为设计阶段查阅相关建筑设计总说明、防水防潮措施及技术参数要求说明，采暖设计图、建筑围护结构热工计算书和管道保温措施；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

    - 室内空气污染物浓度限量满足现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016的要求，如表6.1.5所示。

表6.1.5 居住建筑空气污染物浓度限量要求

| 污染物 | I类民用建筑工程 |
| --- | --- |
| 氡（Bq/m3） | ≤150 |
| 甲醛（mg/m3） | ≤0.07 |
| 氨（mg/m3） | ≤0.15 |
| 苯（mg/m3） | ≤0.06 |
| 甲苯（mg/m3） | ≤0.15 |
| 二甲苯（mg/m3） | ≤0.20 |
| TVOC（mg/m3） | ≤0.45 |

【条文说明】

室内环境对人的日常生活有着重大影响，据世界卫生组织的一份统计报告显示，全球近一半的人处于室内空气污染中，室内污染已经引起35.7%的呼吸道疾病，22%的慢性肺病和15%的气管炎、支气管炎和肺癌。因此，业主入住后的室内空气污染物检测结果必须满足现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016的规定，各房间检测点检测值的平均值也要全部符合本规范的规定，否则，不能判定为室内环境质量合格。

表6.1.5中室内环境指标(除氡外)均为在扣除室外空气本底值的基础上制定的，室外空气污染程度不是工程建设单位能够控制的，扣除室外空气本底值可以突出控制建筑材料和装修材料所产生的污染。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件、相关说明文件（装修材料种类、用量，禁止吸烟措施）、预评估分析报告；运行阶段查阅相关竣工图、相关说明文件（装修材料种类、用量，禁止吸烟措施），查阅室内空气质量检测报告、禁烟标志。

  - 健康空间环境

    - 改造后，室内空间可适应全龄化使用，评价总分值为3分，并按下列规则分别评分并累计：

1 室内供老年人和婴幼儿的活动区域、休息区域、用餐区域、卫生间等主要功能空间设置在同一平面，符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的规定，得1分；

2 室内设置了人性化扶手、器具等功能设施，符合国家现行标准《无障碍设计规范》GB 50763的设计要求，得0.5分；

3 婴幼儿易碰撞到的墙体、固定家具等尖锐角做成圆弧角或使用柔性材料做护角，得0.5分；

4 房门设有防夹手或阻尼装置，门槛高度及门内外高低差不大于15mm，并以斜面过渡，得0.5分；

5 落地窗、阳台栏杆的间距、高度等符合国家现行标准《住宅设计规范》GB 50096相关规定和要求，得0.5分。

【条文说明】

老年人体能衰退的主要特征之一，表现在行走机能弱化或丧失，抬腿与迈步行为不便或需靠轮椅等扶助，并多有视力衰退表现。因此，老年人的主要活动空间应进行无障碍设计，并按现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763等标准执行。依据老年人行为模型、生理特征及护理特点，居室内留有轮椅回转空间，主要通道的净宽不应小于1.05m，并改造中，消除室内高差，便于轮椅通行。

老年人因身体衰退常常需借助安全扶手等扶助技术措施通行，设置的安全扶手、浴凳等器具满足居住老人、儿童和行动障碍等人员的需求，其位置、尺寸等设计应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的规定，安装牢固、连续，安装完成后还需进行荷载、拉拔等检验。卫生间内各类把手不使用木头和有凹凸的塑料，防止受潮、藏污纳垢、孳生细菌。同时，固定家具和设备的布置考虑到适老适幼的防磕碰设计，以及残障人能简单、便于操作。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

    - 室内采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、AW级，得2分。

【条文说明】

建筑防滑地面工程对于保证人身安全至关重要，尤其是老人儿童群体。光亮、光滑的室内地面和浴室、厕所等湿滑地面极易导致伤害事故。按现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331的规定，AW、BW、CW、DW分别表示潮湿地面防滑安全程度为高级、中高级、中级、低级，Ad、Bd、Cd、Dd分别表示干态地面防滑安全程度为高级、中高级、中级、低级。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件；运行阶段查阅相关竣工图、防滑材料有关测试报告。

    - 室内改造完成后的起居室、卧室的净高应不低于2400mm，厨房、卫生间的净高应不低于2200mm，得1分。

【条文说明】

室内净高和室内舒适度息息相关，适宜的结构给人以良好的空间感，净高过低会使人感到压抑或影响空间使用。如在卫生间上部空间安装热水器水箱时，容易造成水箱高度偏低影响下部空间的使用。

评价方法为设计阶段查阅户型设计平面图、剖面图和设计说明；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

    - 改造后，卫生间干湿分离，得0.5分；洗浴间和便器间的门外开，得0.5分。评价总分值为1分。

【条文说明】

卫生间包括洗浴、淋浴、便器等三部分；干湿分离包括洗手台、浴室分离；或者淋浴区与坐便、面盆区的分离。干是指洗手台，湿是指浴室。将浴室一分为二，干湿分开，可保持沐浴之外的场地干燥卫生，维持浴室整体环境的整洁美观，避免潮湿的空气长期在浴室中滞留造成的空气污浊。

从安全角度考虑，外开门其实更好一点，如果发生紧急意外，外开门更利于人员逃生和紧急救治。特别是老人、小孩和孕妇群体，发生意外时外开门便于他们轻易的推开浴室门。从空间利用角度来看，浴室门向外开可以为卫生间多节省一点空间。向内开门会占用一个门的位置，使得原本就狭小的卫生间变得更紧凑，很多别的东西也没办法安放。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

    - 采用儿童安全型插座，厨房、卫生间、阳台等潮湿有水区域的插座应采用防溅插座，得0.5分。

【条文说明】

儿童安全插座是集防漏电、防过流、防高温、防雷击于一体，专门为防止生活用电中的漏电流、雷击损伤电器、插座老化短路、电流过大等用电过程中发生的触电和电起火设计，同时也防止儿童无论是出于好奇或是因为年幼无知而将金属物插入通电的插座产生触电危险，它能智能识别插入物是否是电器插头，只有当L、N极同时插入时插孔才会通电。断电时火线、零线同时断开，使用电器完全脱离电源，智能保护。

防溅插座主要是通过密封方式使得水不能进入到需要防护的部分，包括使用密封圈、密封胶等隔离，或通过特殊的设计结构（例如多层隔离的筋等）使得水不能进入。

评价方法为设计阶段不参评；运行阶段查阅相关竣工验收文件、产品说明书，并现场核实。

    - 改造后，收纳、储藏空间的面积不小于套型建筑面积的3%，得0.5分。

【条文说明】

居住空间内部缺乏储藏空间往往会造成空间环境混乱，对功能使用、感观以及心理健康造成负面影响，因此需设置收纳储藏空间。储藏空间可以采用壁柜、储藏室、吊柜等形式。项目若在住宅首层、地下室等设置了分户储藏空间也可计入储藏空间计算面积。

评价方法为设计阶段查阅内装设计图纸和计算文件；运行阶段查阅竣工图并现场核实。

  - 健康水环境

    - 改造后室内给水管道使用铜管、不锈钢管，评价总分值为1分，并按下列规则分别评分并累计：

1 生活饮用水管道使用铜管、不锈钢管，得0.5分；

2 直饮水管道使用不锈钢管，得0.5分。

【条文说明】

随着社会经济发展、城市规模扩大，大体量建筑越来越多，建筑供水管网的输配水距离在增长，在输配水过程中水自身及水与管道内壁发生的物理、化学以及微生物等反应引起水质恶化的可能性也在升高，采取有效措施抑制输配水过程中的水质恶化已成为健康建筑水质安全保障的必要环节之一。铜管、不锈钢管相对于塑料管、衬塑钢管等管材，具有强度高、耐腐蚀、不易产生二次污染及寿命长等综合优势；铜管还具有抑菌作用。给水管道采用铜管、不锈钢管能够有效保证供水水质。给水系统中使用的管材、管件，必须符合现行产品行业标准的要求。对新型管材和管件应符合企业标准的要求。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件；运行阶段查阅相关竣工图、产品说明书、相关图像资料，并现场核实。

    - 改造后水龙头、淋浴器等设置恒温混水阀, 得1分。

【条文说明】

水龙头、沐浴器设置恒温水阀，用户可根据需要自行调节冷热水混水温度，所需温度可以迅速达到并且稳定，保证出水温度恒定且不受水温、流量、水压变化的影响，解决了用水中水温忽冷忽热的问题。当冷水中断时，恒温龙头可以在几秒中内自动关闭热水，起到安全保护作用，避免老年人和糖尿病人因对温度不敏感而造成的烫伤。

评价方法为设计阶段查阅给水系统设计图和设计说明；运行阶段查阅相关竣工图,并现场核实。

    - 改造后设置家庭净水系统，得1分。

【条文说明】

根据世界卫生组织的调查，人类疾病80%与水有关，水质不良可引起多种疾病。我国的饮水卫生现状表明，饮水的生物性污染和化学污染是同时存在的，以生物性污染为主，但化学污染对人体健康的危害更为严重。

家庭净水系统包括厨房净水器、全屋净水器等具有终端直饮水处理设备的家庭用净水设备。终端直饮水处理设备的选择与设置应满足由国家卫生和计划生育委员会颁布的《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范》中关于一般水处理器、反渗透处理装置的材料卫生要求、卫生安全性、功能性试验、出水水质指标及检验要求。

评价方法为设计阶段查阅给水系统设计图和设计说明；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

    - 生活热水系统或设备可供应不低于55℃的热水，同时采取抑菌、杀菌措施，评价总分值为2分，并按下列规则分别评分并累计：

1 生活热水与非饮用水源无连通，得1分；

2 出水温度不低于45℃的时间不大于10秒，得0.5分；

3 设置消毒杀菌装置，消杀时段生活热水设备制备水温不低于50℃，并在运行期间对其定期清洗和维护，得0.5分。

【条文说明】

现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015规定生活热水供水温度以控制在55℃～60℃之间为好，并规定生活热水水质的指标应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求。但在生活热水系统加热冷水的过程中，随着水温的升高，水中原本用于保证供水过程中持续杀菌能力的余氯因挥发而减少和消失，从而导致细菌孳生，特别是军团菌之类的致病菌，热水水质有可能达不到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求。因此应采取水温控制、设置专用消毒杀菌装置等措施控制生活热水中细菌数量。

本条款包括了集中式和分户式生活热水系统，采用现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555所规定高标准的要求，热水配水点出水温度不低于45℃的时间不大于10秒。设置消毒杀菌装置能够有效解决热水中余氯不足的问题，消杀时时出水温度宜相应降低5℃；。

当末端出水温度低于55℃时, 可使用加热设备(即热交换器或热储水箱)等措施保持末端出水温度不低于55℃；末端出水温度不够时,可通过添加暖水宝等措施解决出水时间过长的问题。

评价方法为设计阶段查阅生活热水设计图和相关设计文件、消毒杀菌装置产品的参数要求；运行阶段查阅相关竣工图,检测报告，消毒杀菌装置产品型式检验报告或产品说明书、消毒杀菌装置清洗和维护计划、工作记录，选择1处至2处系统远端用点,测量热水出水温度、出水时间，并现场核实。

    - 设有淋浴器的卫生间，采用分水器配水或其他避免用水器具同时使用时彼此用水干扰的措施，得。

【条文说明】

分水器配水是一种通过分水器分流给水，实现用水点并联配水的新型配水系统形式，在国外推广普及已久。设有淋浴器的卫生间用水点多且用水集中，传统设计采用单根配水支管向卫生间内所有用水点串联配水，当多个用水器具同时使用时，常因互相影响而出现水压波动、水流较小、过冷或过热等问题，直接影响用水舒适度。

采用分水器配水时，卫生间给水干管接入分水器分流后，分成多根配水支管向各个用水点并联配水，各用水点同时使用时，互相影响较小，可以保证较为稳定的工作压力和流量，稳定供应冷热水。除设置分水器外，避免用水干扰的措施还包括：优化供水支管(管径、长度、路由)设置、采用消除同时用水压力波动的特殊管件或卫生器具等。

评价方法为设计阶段评价查阅相关设计文件；运行阶段查阅相关竣工图、产品说明书，并现场核实。

    - 改造后马桶其水封深度不小于50mm，得1分。

【条文说明】

马桶易出现反臭，斗水泛滥问题，使用构造内自带存水弯的坐便器排水口与排水管道的连接良好，马桶其水封深度不小于50mm等防污防臭技术措施的马桶能有效的解决这一问题，马桶水封装置及地漏水封能够在保证污废水顺利排出的前提下，防止排水系统中的有害气体逸入室内，避免室内环境受到污染，有效保护人体健康。构造内自带存水弯的马桶利用了管道的弯曲性，让污物只能往下流，不能逆流，从而保护厕所免受污染。

评价方法为设计阶段评价查阅相关设计文件；运行阶段查阅相关竣工图、产品说明书，并现场核实。

    - 地漏合理设置水封，评价总分值为2分，并按下列规则分别评分并累计：

1 地漏水封深度不小于50mm，得1分；

2 选用具有防干涸功能的地漏，得1分。

【条文说明】

地漏性能的好坏直接影响室内环境与空气的质量，对卫浴间的异味控制起到非常重要的作用。保证地漏水封高度是防止水封被破坏的有效手段，水封是利用局部充水的方法隔断管道、设备等系统内部腔体与建筑室内空间连通的措施。水封装置是建筑排水管道系统中用以实现水封功能的装置。

水封深度不足时，因蒸发或管道内压力波动，易造成水封失效，导致排水管道内的污浊有害气体进入室内，污染环境。地漏的有效水封深度不得小于50mm，且不能采用活动机械密封替代水封。当地漏自身水封深度不足50mm时，应加设满足水封深度要求的存水弯。用于地面排水的地漏，特别是卫生要求较高场所的地漏，其水封因为排水频次的原因，无法得到稳定的有效补充，因此鼓励采用具有防干涸功能的地漏。

评价方法为设计阶段评价查阅相关设计文件(含对地漏水封要求的说明)；运行阶段查阅相关竣工图、产品说明书，并现场核实。

    - 卫生间采用同层排水的方式，评价总分值为2分，并按下列规则分别评分：

1 采用降板方式实现同层排水方式，得1分；

2 采用墙排方式实现同层排水方式，得2分。

【条文说明】

卫生间同层排水是指排水横支管布置在本层，卫生器具排水管不穿越楼层的排水方式。同层排水不仅在维修时不干扰下层住户，而且卫生器具的布置不受限制，满足卫生洁具个性化的要求。同时，可以降低排水噪声，减少渗漏水的概率，有效地防止疾病的传播。

降板方式，排水区域结构楼板局部下沉，并用轻质材料填实作为垫层，排水横管布置在垫层内。该同层排水方式目前最为常用，卫生器具布置灵活，但楼板局部下沉仍会影响下层空间高度，且由于垫层的原因，会增加一定量的楼体承载负荷。

墙排方式，卫生器具主要采用后排水方式，通过设置假墙、装饰墙等措施形成夹墙空间，供排水管道布置。该同层排水方式可选用悬挂式卫生器具，地面无清洁死角，更加卫生、美观，更大程度地保证了下层空间高度，楼体承载负荷增加量较降板垫层更小。公共建筑宜采用墙排方式实现同层排水。

评价方法为设计阶段查阅排水设计图和设计说明；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

  - 健康光环境

    - 改造后的室内光环境符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中相对应场所基本要求，室内具有良好的舒适照度，评价总分值为5分，并按照表6.4.1中的要求分别评分并累计：

表6.4.1 照明舒适度

| 房间或场所 |  | 参考平面高度 | 舒适照度（lx） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 一般活动 | 0.75m水平面 | 125±10% | 0.5 |
|  | 书写阅读 | 0.75m水平面 | 500±10% | 0.5 |
|  | 显示作业 | 0.75m水平面 | 450±10% | 0.5 |
| 卧室 | 一般活动 | 0.75m水平面 | 100±10% | 0.5 |
|  | 床头阅读（书籍） | 0.75m水平面 | 500±10% | 0.5 |
|  | 床头阅读（显示） | 0.75m水平面 | 200±10% | 0.5 |
| 餐厅 |  | 0.75m水平面 | 300±10% | 0.5 |
| 厨房 | 一般活动 | 0.75m水平面 | 150±10% | 0.5 |
|  | 操作台 | 台面 | 300±10% | 0.5 |
| 卫生间 |  | 0.75m水平面 | 150±10% | 0.5 |

【条文说明】

研究显示，人眼在不同照度下观察物体或阅读书籍时，能分辨或看清字体的视角变化很大。在高照度下分辨角降低，就更容易看清细小的字体，人眼不易产生视觉疲劳，对控制近视发生率较有利。因此，室内光环境要求适宜的照度非常重要。本条照度的安全标准引自现行国家标准《建筑照明设计标准)) GB50034 的规定。日本照明学会编制的《照明手册》明确指出，根据有关视觉信息传递的理论研究以及节能照明技术发展的现状，目前适合读写的照度宜为500lx - 750lx。

评价方法为设计阶段查阅照明设计图和设计说明；运行阶段查阅照度检测报告，并现场核实。

    - 根据现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034和《建筑环境通用规范》GB 55016的相关规定，室内照明的色温、显色性和频闪等照明质量相关指标按表6.4.2(a)和表6.4.2(b)中要求分别评分，评价总分值为5分。

表6.4.2(a) 室内照明的色温舒适度和色表特征

| 适用场所 | 白天 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相关色温（K） | 色表特性 | 相关色温（K） | 色表特性 |
| 起居室一般活动、卧室一般活动、 卧室床头阅读、 卫生间 | 3300~5000 | 中间 | <3300 | 暖 |
| 起居室书写与阅读、 餐厅、 厨房 | 4000~5000 | 中间 | 4000~5000 | 中间 |

表6.4.2(b) 其他照明质量舒适度

| 参数 | 舒适照明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一般显色指数（Ra） | ≥80 | 0.5 |
| 特殊显色指数（R9） | ＞0 | 0.5 |
| 光源和灯具的闪变指数（PstLM） | ≤1 | 0.5 |
| 照明频闪比 | ≤6% | 0.5 |
| 光源色容差 | ≤5SDCM | 0.5 |
| 照明产品光生物安全组别 | ≤RG0 | 0.5 |

【条文说明】

照明光环境对健康有很大的影响，其影响因素也表现在多个方面，例如蓝光容易导致近视、白内障以及黄斑病变等眼睛病理危害和人体节律危害；工作视野内合适的亮度差别过大，或视线在不同亮度之间频繁变化，容易导致视觉疲劳；光谱中红色部分缺乏会导致照明场景呆板、枯燥，影响使用者的心情；相同光源间色差较大，导致视觉环境的质量变差；照明系统频闪，轻则导致视觉疲劳、偏头痛和工作效率的降低，重则引发工伤事故，甚至诱发癫痫疾病等等。此外，除直接的生理健康影响外，夜间昏暗的光照环境，也容易产生交通事故、犯罪率增加等恶劣影响。

光源显色性方面，其特殊显色指数R9越高环境质量越好，本条参考现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的相关规定，要求长期工作或停留的房间或场所，其特殊显色指数R9应大于0；光源色容差方面，其数值越低越好，要求色容差不应大于5SDCM。照明频闪方面，为避免由于照明频闪所带来的危害，要求频闪比不应大于6％。光生物安全方面，安全组别越大，其光生物危害就越大，应选择光生物安全组别不超过RG0(无危险类)的照明产品。

科学合理的照度标准和以人为本的环境模式，使得照明效能的实现得到保证，避免眩光、频闪、显色失真，产生一些人们不需要的热量、红外线和紫外线等。把握以人为本的理念，在设计中兼顾科学性和艺术性，体现人和环境的相互关系。

评价方法为设计阶段查阅照明设计图和设计说明、照明计算书；运行阶段查阅相关竣工图纸、照明计算书、相关产品型式检验报告、现场检测报告，并现场核实。

    - 改造后，室内天然采光符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的相关规定，评价总分值为3分，并按下列规则分别评分并累计：

表6.4.3 住宅室内天然采光标准值(a)

| 采光等级 | 场所名称 | 侧面采光 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采光系数 标准值（%） | 室内天然光 照度标准值（lx） |  |
| IV | 卧室、起居室（厅） | ≥2.0 | ≥300 | 1 |
| IV | 厨房 | ≥2.0 | ≥300 | 1 |
| V | 卫生间、过道、餐厅 | ≥1.0 | ≥150 | 1 |

【条文说明】

采光系数标准值，是指室内和室外天然光临界照度时的采光系数值。

住宅是人们长期生活、工作与学习的场所，特别是老人和孩子，而天然采光则是必不可少的，除了满足从事各种活动的功能性需要以外，更重要的还要满足居住者生理和心理健康的要求。人们适当地暴露在自然光环境中可以强化生理节律，有利健康，并减少对人工照明造成的电力消耗。健康的室内光环境应保证至少55%的区域在全年50%以上的视觉使用时间达到300lx的室内自然光照度。

评价方法为设计阶段查阅住宅建筑设计图、户型设计图和设计说明，采光模拟分析报告；运行阶段查阅相关竣工图、采光系数和照度检测报告，并现场核实。

    - 改造后，住宅内主要功能房间采光窗的颜色透射指数不应低于80，得1分。

【条文说明】

与人工照明相比，天然采光的显色性是其一大优势。采光除保证采光的数量，即提高系统效率外，还应重视采光质量，其中显色性就是很重要的指标。我们通常以颜色透射指数作为评价指标，按照CIE的评价标准，可分为90、80、60、20各档，采光系统的显色性应达到优良。颜色透射指数的测试可按现行国家标准《建筑外窗采光性能分级及检测方法》GB/T 11976的规定进行。

评价方法为设计阶段查阅相关设计说明；运行阶段查阅相关竣工图、采光系数和照度检测报告，并现场核实。

    - 改造后，室内光环境采用符合生理节律的照明设计和灯具，为居住者提供适宜的光照以保持人体的节律协同，可根据空间功能划分以及人体昼夜节律变化规律进行，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1 可自动调节照度，调节后的天然采光和人工照明的总照度不低于各采光等级所规定的室内天然光照度值，得2分；

2 可自动调节色温，并且与天然光混合照明时的人工照明色温与天然光色温接近，得1分；

3 居住建筑的夜间生理等效照度不高于50lx，得1分。

【条文说明】

主要功能空间包括卧室、起居室（厅）、书房等。

人体生理节律是指体力节律、情绪节律和智力节律，也就是人们常说的“生物钟”，人体生理节律的紊乱，将直接影响人们的生活、工作和学习。

人类在周期性变化的自然光照环境中长期进化形成了与昼夜节律相同步的近日生理节律。由于现代人在室内活动的时间越来越长，并且典型的室内人工照明水平往往低于室外自然光照水平，使得人体所接受的光照水平受到了严重影响，并由此带来了一系列节律失调健康风险，如睡眠障碍、代谢紊乱、肥胖、糖尿病、抑郁症、乳腺癌等。

研究表明，光线对人体生物节律的影响取决于光线的方向、光谱特性、亮度水平、持续时间和暴露时间等因素。其中，人眼高度处的光线水平会对人体产生最大的节律刺激，并且与红光含量较多的暖光相比（色温在3000K以下），蓝光含量较多的冷光（色温在5000K）对生物节律的刺激作用更大。此外，节律照明的暴露时间也非常重要，白天接受节律刺激有助于提升警觉度、兴奋度和工作效率，而在夜间接受节律刺激却会对睡眠质量产生负面影响。建议白天室内在人眼高度处（起居室为距地面1.4m，书房为距工作面0.5m）的节律照明水平应不低于150EML（等效生理照度）；夜晚，特别是在20:00以后应适当降低节律照明水平。

因此，人员长时间停留空间区域，宜采用节律照明设计。节律照明，是指通过调整人工照明的色温与明暗度，大致模拟阳光的亮度和色温，来尽量减少人工光对人体生物节律的影响以达到支持人体健康的目的。昼夜节律照明的概念遵循人类长期进化形成的昼夜生理节奏，即人体内以24小时为周期的生物时钟。

1. 为保证良好的视觉舒适效果，同时降低照明能耗，照明控制系统宜根据天然光照度调节人工照明的照度输出，并且同时应保证总照度符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033中对各类型房间所对应的采光照度标准值的规定。

2. 研究表明，人在不同的时间、场景下对于色温的需求存在一定的差异，通过调节色温来满足这种差异性可以进一步提升光环境质量。LED芯片设计光谱优剂量的蓝绿光强，可以适应昼夜不同的节律照明需求。日间型芯片产品，白天可提高兴奋度；夜间型芯片产品，夜晚可增强放松度。

3. 光是影响人体生理节律的重要因素，不同强度和频率的光对人体生理节律产生的影响不同。对于居住建筑，为保证良好的休息环境，夜间应在满足视觉照度的同时合理降低生理等效照度。

评价方法为设计阶段查阅照明设计图和设计说明；运行阶段查阅相关竣工图、产品说明书、照明舒适度检测报告，并现场核实。

    - 设置防眩光措施，评价总分值为2分，并按下列规则分别评分并累计：

1 可控制的遮阳装置，与照明控制系统联动，得1分；

2 透过率可控制的玻璃，最高可减少90%透过，得1分。

【条文说明】

人们在充分利用天然采光时，应避免眩光对视力的影响，因此可以利用可移动的窗帘、可反射光线的室外遮阳设施、可折射直射光的遮阳软片或反射玻璃等避免太阳直射光产生的眩光影响。

遮阳装置与人工照明系统的协同控制不仅可以保证良好的光环境，避免室内产生过高的明暗亮度对比，同时还能在较大程度上降低照明能耗和空调能耗。

评价方法为设计阶段查阅住宅建筑设计图、户型设计图和设计说明；运行阶段查阅相关竣工图、采光系数和照度检测报告，并现场核实。

  - 健康空气环境

    - 改造所用的主要建筑材料和室内装饰装修材料具备环保标识，得2分。

【条文说明】

主要建筑材料和室内装饰装修材料包括（但不仅限于）地板、地毯、地面铺装产品、墙纸、涂料、腻子、家居板材、纺织、皮革类产品等。

环保标识包括（但不仅限于）：①中国环境标志（十环标志）；②绿色建材产品认证；③德国GEV EMICODE认证；④法国VOC标签；⑤北欧白天鹅标章；⑥美国UL绿色卫士认证；⑦欧洲Eurofins IAC认证；⑧回收标志等。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件；运行阶段查阅相关竣工图、工程决算材料清单、产品检验报告。

    - 室内设置具有空气净化功能的新风系统或净化装置，得1分。

【条文说明】

通风换气是降低室内空气污染的有效措施，在自然通风不能满足室内换气或不能开窗通风的情况下，可在居室内设置带过滤和热回收功能的新风换气装置。设置过滤装置可以有效过滤室外空气、室内再循环空气，可以有效移除空气中的污染物，改善室内空气品质，提高舒适度。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件；运行阶段查阅相关竣工图、产品型式检验报告或产品说明书，并现场核实。

    - 采用自然通风的居住建筑，主要功能空间的通风开口面积与房间地板面积的比例在夏热冬暖地区达到12％，在夏热冬冷地区达到8％，在其他地区达到5％，得2分；每再增加2％，再得1分，最高得5分。

【条文说明】

设置科学窗地比，通过自然通风提升热舒适度和改善空气环境，改善居住空间的空气质量和热舒适环境，有助于提升心肺功能并调整整个呼吸系统；调节热舒适环境提供代谢系统良好的运营环境具有重要的意义，同时通过对通风效能的研究，有助于挖掘中国传统文化，深刻理解中国人对健康生活方式的坚持和传承。已有研究表明，在自然通风条件下，人们感觉热舒适和可接受的环境温度要远比空调采暖室内环境设计标准限定的热舒适温度范围来得宽泛。当室外温湿度适宜时，良好的通风效果还能够减少空调的使用。

居住建筑通过自然通风能否获取足够的新风，与通风开口面积的大小密切相关，本条对居住空间通风开口面积与地板最小面积比提出了要求。一般情况下， 当通风开口面积与地板面积之比达到5%时，房间可以获得较好的自然通风效果。由于气候差异，因此要求夏热冬暖地区居住建筑通风开口面积与地板面积之比达到12%，夏热冬冷地区达到8%。同时，自然通风的效果不仅与开口面积与地板面积之比有关，还与通风开口之间的相对位置密切相关。在设计过程中，应考虑通风开口的位置，使之有利于形成"穿堂风" 。

评价方法为设计阶段查阅建筑设计图和设计说明、自然通风模拟分析报告；运行阶段查阅相关竣工图，自然通风模拟分析报告，并现场核实。

    - 室内主要功能房间采取新风换气措施，并保证室内有良好的的气流组织，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1 有新风系统的，新风量不低于30m3/(h•人），得0.5分；

2 厨房等烹饪空间设计换气次数不小于3次/h，得0.5分；

3 卫生间（包括坐便隔间、盥洗空间）设计换其次数不小于5次/h，得0.5分；

4 机械通风的出风口噪音控制≤40dB(A)，得0.5分；

5 室内各送风口与排风口之间形成“送风口 - 气流通道或空间 - 排风口”的顺畅气流组织方式，空气流动无借道、无回流的情况，得0.5分；

6 排风口设置在有污染物、异味、大量水蒸汽散发的空间内，例如卫生间、厨房、吸烟室、清洁间、消毒间、洗衣间等，得0.5分；

7 采用地面送风方式，新风口应设置在外窗正下方低位的地面或者踢脚位置，卧室内新风口应靠近人员睡眠区域，送风百叶处风速不超过0.3m/s；采用顶送风方式，新风口设置在房间内靠近外墙区域位置，且应靠近人员睡眠、活动区域，但不得直吹人体头部，得0.5分；

8 房间内设置有气流通道确保闭门后空气不流通，该通道应设置在送风口对侧，并确保整个气流组织满足第5项要求，得0.5分。

【条文说明】

新风量是评价室内空气质量的一个重要指标，是降低室内空气污染的有效措施。在自然通风不能满足室内换气或不能开窗通风的情况下，可在居室内设置带过滤和热回收功能的新风换气装置。设置过滤装置可以有效过滤室外空气、室内再循环空气，可以有效移除空气中的污染物，改善室内空气质量；同时设置热回收装置除了可以起到节能作用外，还能提高新风温度，提高舒适度。

本条新风量采用现行国家标准《室内空气质量标准》GB／T 18883中规定新风量指标为不低于30m3／（h·人）。新风换气的指标借鉴了现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定，对于设置新风系统的住宅，所需最小新风量宜按换气次数法确定，换气次数宜符合表6.5.4规定。

表6.5.4 住宅设计最小换气次数

| 人均居住面积Zp | 每小时换气次数 |
| --- | --- |
| Zp≤10㎡ | 0.70 |
| 10㎡＜Zp≤20㎡ | 0.60 |
| 20㎡＜Zp≤50㎡ | 0.50 |
| Zp＞10㎡ | 0.45 |

住宅室内的通风效能是重要的健康舒适指标，基于医学健康及中国的传统文化视角，经济合理的从送排风口设计、气流通道设计等进行统筹考虑，聚焦对空气质量、热舒适环境的影响，对健康舒适的室内空气环境的达成有着重要意义。

住宅室内的厨房、卫生间、浴室由于油烟、潮湿等容易产生异味、有害气体、霉菌等影响卫生状况，这些健康隐患对人体器官造成很大的危害，会引起细胞突变、致癌或破坏免疫功能等。因此，在这些空间设置排风口可以保持良好的通风换气条件，及时有效地将室内污染空气排出室外，保障住户的身体健康。其中，厨房和卫生间的通风换气指标参考了现行行业标准《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ 309。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件、计算分析报告、气流组织模拟分析报告；运行阶段查阅相关竣工图、气流组织模拟分析报告、产品型式检验报告或产品说明书，并现场核实。

    - 采暖空调系统的设置，评价总分值为3分，并按下列规则分别评分并累计：

1 主要功能房间的供暖空调系统可基于人体热感觉进行动态调节，得1分；

2 采用合理的措施使主要功能房间空气相对湿度维持在30％～70％之间，得0.5分；

3 卫生间设置独立的温湿环境调节设施，得0.5分；

4 厨房设置空调或凉霸等制冷措施，得0.5分；

5 空调室外机安装位置对其他住户和环境不产生影响，得0.5分。

【条文说明】

人工冷热源环境可视为稳态环境，有关研究表明，在稳定条件下使用者只有无差别状态，而不会有热舒适状态。同时，长期处在稳态空调环境中会降低人的热适应能力，导致人体体温调节功能衰退和抗病能力的下降，甚至出现“空调不适症”、“SBS”等症状。因此，条款1强调室内热环境的可调控性，旨在改进现有的室内热环境以温度调控为主的方法，既能够为用户提供满足其需求的舒适热环境，又能够防止不合理温度设定值带来的供暖及空调用能浪费。本条鼓励空调系统采用基于人体热舒适感觉的热环境控制系统来对室内热环境进行调控。例如，房间使用者通过人机交互界面，向室内环境控制系统传达冷、热感觉，控制系统根据使用者的热感觉对热环境进行控制。

室内相对湿度过高，会增加人体的冷感和热感，降低舒适性；空气湿度过低，一方面会使空气中飘浮的颗粒物增多，另一方面造成人体皮肤和呼吸道的干燥，危害人的健康。依据现行国家标准《中等热环境PMV和PPD指数的测定及热舒适条件的规定》GB／T 18049推荐的将相对湿度维持在30％～70％限度，可减少潮湿或干燥对皮肤及眼睛的刺激，降低静电、细菌生长和呼吸性疾病的危害，有助于营造人体舒适和健康的室内空气湿度环境。为使主要功能房间空气相对湿度维持在30％～70％之间，可在空调系统中集中设置具有加湿和除湿功能的装置，或在室内或空调系统末端设置独立的具有加湿和除湿功能的空气调节设备。

卫生间的湿热环境对于舒适的洗浴和老年人的健康非常重要，过冷、过热的环境或与其他居室温差太大，容易造成风寒、风热等不适症状，尤其对于老年人的健康影响更大。因此，有必要对卫生间进行独立的温湿环境调节。

室外空调机位设置应有利于空调运行散热，空调室外机安装应尽量远离门窗，避免对室内造成热污染和噪声污染。底层空调室外机的安装位置应避免室外机直吹行人。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件、室内热湿环境分析报告；运行阶段查阅相关竣工图、相对湿度监测记录，产品型式检验报告或产品说明书，并现场查看核实。

    - 改造后，室内无油烟弥漫和串味、倒灌现象，评价总分值为2分，并按下列规则分别评分并累计：

1 改造后的厨房、卫生间有能独立关闭的门，得1分；

2 厨房配备排油烟系统，得0.5分；

3 卫生间配备换气设备，得0.5分。

【条文说明】

厨房会产生大量的颗粒物、挥发性有机化合物和多环芳香烃等伤害肾脏的有害物质，卫生间高湿度区域会孳生霉菌和霉斑，会引发过敏，并会加重哮喘等肺部疾病，因此在厨卫区域应配备换气设备，应将回风直接排向室外，不能循环利用，防止异味、湿气扩散至室内其他空间场所。

评价方法为设计阶段查阅相关设计图和设计说明；运行阶段查阅相关竣工图、产品型式检验报告或产品说明书，并现场核实。

    - 室内人工冷热源热湿环境满足现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB／T 50785的要求，评价分值为2分。热湿环境整体评价等级达到Ⅱ级，得1分；达到Ⅰ级，得2分。

【条文说明】

室内热湿环境直接影响人体热舒适，真实的供暖空调房间大多属于非均匀环境，存在部分空间舒适，另一部分空间过热或过冷的现象，对使用者舒适度影响巨大，还易导致使用者因室内过冷过热而感冒生病的现象。

热环境的整体性评价虽能一定程度上反映热舒适水平，因此，在对供暖空调房间室内热湿环境进行等级评价时，应按其整体评价指标进行等级判定，且指标均应满足相应等级要求。整体评价指标应包括预计平均热感觉指标(PMV)、预计不满意者的百分数(PPD)，PMV和PPD可利用热舒适计算工具计算，也可参考现行标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB／T 50785的相关规定进行计算，即表6.5.7。本条款以建筑物内主要功能房间或区域为对象，以达标面积比例为评判依据。

表6.5.7 整体评价指标

| 等级 | 整体评价指标 |  |
| --- | --- | --- |
| I级 | PPD≤10% | -0.5≤PMV≤+0.5 |
| II级 | 10%＜PPD≤25% | -1≤PMV＜-0.5或+0.5＜PMV≤+1 |
| III级 | PPD＞25% | PMV＜-1或PMV＞+1 |

对于住宅建筑，要求抽样户数不少于总户数的2%，覆盖典型户型，且每个单体建筑不少于3户；同户型住宅，可抽检1户。投入使用满1年的项目，应以基于实测数据的达标比例分析报告替代设计阶段各项预计达标比例计算分析报告，并附相关实测数据。要求的环境数据主要是包括室内干球温度、湿度、气流速度和辐射温度，对于计算数据：室内干球温度、湿度、气流速度采用设计值，辐射温度可近似等同于室内干球温度。对于实测数据：室内干球温度和湿度应选择空调季和供暖季典型月份为期至少两周的连续测试，监测数据宜每10min一次，最大时间间隔不超过30min；气流速度和辐射温度采用室内运行典型工况下实测值。

数据的连续监测可结合6.7.2智慧空调系统的数据采集设施。

评价方法为设计阶段查阅建筑、暖通专业施工图纸及设计说明，以及PMV、PPD分析报告预计达标比例分析报告；运行阶段查阅相关竣工文件、PMV、PPD分析报告预计达标比例分析报告以及相关实测数据报告，并现场核实。

    - 改造后，优质室内空气质量按表6.5.8分别评分并累计，评价总分值为3分：

表6.5.8 室内空气质量指标及限值

| 表征参数 | 单位 | 指标 | 备注 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯C6H6 | mg/m3 | 0.03 | 1小时平均值 | 0.5 |
| 可吸入颗粒物（PM10） | μg/m3 | 45 | 日平均值 | 1 |
| 细颗粒物（PM2.5） | μg/m3 | 15 | 日平均值 | 1 |
| 细菌总数 | CFU/m3 | 1500 | 根据仪器定 | 0.5 |

【条文说明】

室内空气质量对人们的身体健康尤其重要，因此，在本标准中对室内空气质量在6.1.4条款的基础上提出了更高层次的要求：其中，苯和细菌总数限值参考了现行国家标准《室内空气质量标准》GB／T 18883的要求，PM10和PM2.5限值参考了世界卫生组织（WHO）发布的最新版《空气质量指南》（air quality guidelines）。

直径在2.5微米以上的颗粒物，在人体的呼吸过程中，可以被鼻子、呼吸道黏膜等组织和器官挡住，从而排出体外。但PM2.5由于颗粒物的直径极小，仅相当于人类头发的1/20，可直接穿透人体器官，直接进入肺部，引发包括哮喘、支气管炎和心血管病等方面的疾病。据相关研究表明，生活在颗粒物污染水平较高的地区人群死亡率明显会增加。此外，苯具有亲脂性，易溶于血液和身体，所以它可以经呼吸道吸入人体，引起急性中毒，长期吸入超量的苯，可以造成神经炎、视神经炎、癫痫等疾病，一种对人体伤害较大的有害物质。

室内装修污染带来的气态污染物会引起呼吸道、消化道、神经内科、视力、视觉、高血压等30多种疾病，且在室内的释放期比较长。此外，结合国内具体国情，大众对室内细菌的消杀尤为关注，因此细菌总数也是一项重要检测指标。

对于敏感人群如学生宿舍、老年人照料房屋设施装饰装修后验收时，甲醛、氛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量增加到不得少于房间总数的50%，并不得少于20 间，当房间总数少于20 间时，应全数检测。检测方法应按现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325执行。

评价方法为设计阶段查询污染物浓度模拟报告，运行阶段查阅室内污染物浓度检测报告。

  - 健康声环境

    - 主要功能房间的室内噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得1分；达到高要求标准限值，得2分。按表6.6.1分别评分并累计，评价总分值为2分：

表6.6.1 主要功能房间室内噪声限值

| 房间类型 | 允许噪声级（A声级，dB） | 分值 | 允许噪声级（A声级，dB） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值 |  | 高要求 |  |
| 卧室 | 30 ＜ LAeq ≤ 35 | 1 | LAeq ≤ 30 | 2 |
| 书房 | 35 ＜ LAeq ≤ 37 |  | LAeq ≤ 35 |  |
| 起居室（厅） | 40 ＜ LAeq ≤ 42 |  | LAeq ≤ 40 |  |

【条文说明】

噪声对人体健康的影响是多方面的，例如：容易导致心理压力增加，加重人员的忧虑、愤怒、疲劳等消极情绪；能明显损害人的认知能力，降低思维的连贯性和敏捷性，严重影响人的思维效率，降低工作效率；过高的背景噪声会妨碍人与人之间的语言交流，甚至产生“鸡尾酒会效应”。噪声对人的这些影响都不利于人们身心健康，需采取有效措施控制人所处环境的噪声级，减少噪声对人体健康的影响。住宅室内声环境是健康建筑重要的评价指标之一，居住建筑的卧室、起居室、书房等空间属于生活、学习、休息的空间，需要保持安静的环境。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件、环评报告、噪声分析报告；运行阶段查阅相关竣工图、环评报告、噪声分析报告、室内噪声级检测报告，并现场核实。

    - 相邻住户房间之间的空气声隔声性能，应符合表6.6.2的要求。达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得1分；达到高要求标准，得2分；达到敏感房间要求，得3分。

表6.6.2 相邻房间之间的空气声隔声性能

| 房间类型 | 空气声隔声单值评价量 ＋频谱修正量(dB) | 等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 高要求 | 敏感房间 |
| 卧室、起居室、书房、客房等居住空间与相邻住户房间之间 | 计权标准化声压级差＋粉红噪声频谱修正量DnT,w+C | ≥47 | ≥50 | ≥55 |

【条文说明】

根据现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118，4.2.2、4.2.4条款规定，相邻住户房间之间的空气声隔声性能评价量采用计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和（符号:DnT,w+C),其指标值是现场测量值，是建成后实际要达到的值。房间之间空气声隔声性能现场检测应涵盖每栋建筑的各类主要房间类型，应选取具有代表性的典型房间进行检测，检测的房间数量不少于房间总数的2%，且每个单体建筑中同一功能类型房间的检测数量不应少于3间（若该类房间少于3间，需全检）。

评价方法为设计评价查阅相关设计文件、相关产品检测报告或产品说明书（具有相关声学性能参数）、隔振降噪效果分析报告；运行评价查阅相关竣工图、相关产品检测报告或产品说明书（具有相关声学性能参数）、隔振降噪效果分析报告，并现场检测核实。

    - 居住建筑和非居住用途空间分隔楼板上下的房间之间的空气声隔声性能，应符合表6.6.3的要求。达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得1分；达到高要求标准，得2分；达到敏感房间要求，得3分。

表6.6.3 楼板上下的房间之间的空气声隔声性能

| 房间类型 | 空气声隔声单值评价量 ＋频谱修正量(dB) | 等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 高要求 | 敏感房间 |
| 居住建筑和非居住用途空间分隔楼板上下的房间之间 | 计权标准化声压级差＋交通噪声频谱修正量DnT,w+Ctr | ≥54 | ≥56 | ≥61 |

【条文说明】

根据现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118，4.2.2、4.2.4条款规定，居住建筑与非居住用途空间之间的空气声隔声性能评价量采用计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和（符号:DnT,w+C)，其指标值是现场测量值，是建成后实际要达到的值。对高品质住宅和敏感房间的楼板进一步采取吸音减振措施。房间之间空气声隔声性能现场检测应涵盖每栋建筑的各类主要房间类型，应选取具有代表性的典型房间进行检测，检测的房间数量不少于房间总数的2%，且每个单体建筑中同一功能类型房间的检测数量不应少于3间（若该类房间少于3间，需全检）。

评价方法为设计评价查阅相关设计文件、相关产品检测报告或产品说明书（具有相关声学性能参数）、隔振降噪效果分析报告；运行评价查阅相关竣工图、相关产品检测报告或产品说明书（具有相关声学性能参数）、隔振降噪效果分析报告，并现场检测核实。

    - 卧室、起居室（厅）的分户楼板撞击声隔声性能，符合表6.6.4的要求，达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得1分；达到高要求标准，得2分；达到敏感房间要求，得3分。评价总分值为6分，并按表中要求分别评分：

表6.6.4 住宅分户楼板撞击声隔声性能

| 构件名称 | 撞击声隔声单值评价量（dB） | 平均值 | 高要求 | 敏感房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室、起居室(厅)的分户楼板 | 计权规范化撞击声压级Ln,w(实验室测量) | ＜70 | ＜65 | ＜60 |
|  | 计权标准化撞击声压级L’n,w(现场测量) | ≤70 | ≤65 | ≤60 |

【条文说明】

对住宅分户楼板的撞击声隔声性能进行评价，旨在控制楼板上层产生的诸如脚步声、物体坠地等撞击噪声对楼下住户的干扰。

在设计阶段，采用计权规范化撞击声压级（符号：Ln,w）作为分户楼板构件撞击声隔声性能的评价量，其指标是构件的实验室测量值，供设计师隔声设计选材使用；在运行阶段，采用现场实际检测的计权标准化撞击声压级（符号：L’n,w）作为现场分户楼板撞击声隔声性能的评价量，其指标是现场测量值，是住宅建成并完成地面装修后实际要达到的值。

国内住宅现场隔声测量调查声明，厚度在120mm~150mm的光裸混凝土楼板的计权标准化撞击声压级通常为80dB左右，普通的住宅混凝土楼板如果不做隔声装修，是达不到表6.6.4中规定的低限要求的。因此，要使楼板的计权标准化撞击声压级不超过75dB，在建筑设计时就需要考虑对楼板采取必要的隔声措施。同时考虑到高品质住宅和敏感房间，其隔声措施需要进一步提升。

楼板撞击声隔声性能现场检测应涵盖每栋建筑的各类主要房间类型，应选取具有代表性的典型房间进行检测，检测的房间数量不少于房间总数的2%，且每个单体建筑中同一功能类型房间的检测数量不应少于3间（若该类房间少于3间，需全检）。

评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、楼板撞击声隔声性能的实验室检测报告；运行评价查阅相关竣工图、相关产品检测报告或产品说明书（具有相关声学性能参数），楼板撞击声隔声性能的实测报告，并现场核实。

    - 居住建筑的外墙、外窗、户门、户内墙、分户墙这六项空气声隔声符合表6.6.5要求，每项达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得0.5分，达到高要求标准，得1分，达到敏感房间要求，得1.5分。评价总分值为9分，并按表中要求分别评分并累计：

表6.6.5 主要建筑构件空气声隔声性能

| 构件名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量(dB) | 平均值 | 高要求 | 敏感房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外窗(交通干线两侧卧室、起居室) | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量Rw+Ctr | ≥33 | ≥35 | ≥40 |
| 外窗(其他) |  | ≥27 | ≥30 | ≥35 |
| 外墙 |  | ≥47 | ≥50 | ≥55 |
| 户门 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量Rw+C | ≥27 | ≥30 | ≥35 |
| 户内卧室墙 |  | ≥37 | ≥40 | ≥45 |
| 分户墙 |  | ＞47 | ＞50 | ＞55 |

【条文说明】

要创造良好的室内声环境，建筑隔声设计至关重要，并且应对建筑构件采取隔声、减振措施，以免相互干扰。本评价指标参照现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的相关规定。

外墙、外窗空气声隔声性能的评价量采用计权隔声量与交通噪声频谱修正量之和（符号：Rw+Ctr），户门、分室墙和分户墙构件空气声隔声性能的评价量采用计权隔声量与粉红噪声频谱修正量之和（符号：Rw+C），以上指标值均指构件的实验室测量值。对高品质住宅和敏感房间进一步采取吸音减振措施。

评价方法为设计评价查阅相关设计文件、相关产品检测报告或产品说明书（具有相关声学性能参数）、围护结构隔声性能计算分析报告；运行评价查阅相关竣工图、相关产品检测报告或产品说明书（具有相关声学性能参数）、围护结构隔声性能计算分析报告，并现场测试核实。

    - 对建筑内产生噪声的设备及其连接管道进行有效的隔振降噪处理，评价总分值为1分，并按下列规则分别评分并累计：

1 采用吸音材料、浮筑楼板等措施，得0.5分；

2 室内的水、暖、电、燃气、通风和空调等管线穿过楼板或墙体时设置套管，管线与套管之间应采取密封隔声措施，得0.5分。

【条文说明】

对隔声要求较高的房间，宜对围合该房间的墙体、门窗做隔声处理，室内可做吸声、隔声吊顶和隔声、消声地坪，并利用隔声较好的家具和吸声窗帘等部件来优化室内声环境。浮筑楼板，即在楼板与面层之间加弹性垫层（如木丝板、甘蔗板、软木片、矿棉毡和棉毡等），弹性垫层使楼板与面层完全隔离，具有较好的隔声效果。

为防止楼板和墙体上孔洞、缝隙的漏声，对水、暖、电、燃气、通风和空调等管线穿过楼板或墙体时的各种孔、槽、洞均要求采取可靠的密封隔声措施。

评价方法为设计评价查阅相关设计文件、相关产品检测报告或产品说明书（具有相关声学性能参数）、隔振降噪效果分析报告；运行评价查阅相关竣工图、相关产品检测报告或产品说明书（具有相关声学性能参数）、隔振降噪效果分析报告，并现场核实。

  - 智慧家居

    - 分户设置智能家居系统，并可通过智能主机、APP、集成智能面板等设施进行现场或远程控制和管理，评价总分值为3分，并按下列规则分别评分并累计：

1 设立三种最基本的智能家居系统, 得1分；四种及以上，得2分。

2 应以智能家居系统为平台，家居电器及家电设备为主要控制对象，构建一套高效的住宅设施与家庭日程事务的控制管理系统，得1分。

【条文说明】

智能家居最终目的是让家庭更舒适、更方便、更安全、更符合环保。随着人类消费需求和住宅智能化的不断发展，今天的智能家居系统将包括网络接入系统、防盗报警系统、消防报警系统、门禁对讲系统、煤气泄露探测系统、漏水侦测系统、远程抄表（水表、电表、煤气表）系统、紧急求助系统、远程医疗诊断及护理系统、家居电器自动化系统、智能采光系统、集中供冷热系统、网上购物系统、网上教育系统、有线电视系统等子系统。

利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施进行高效集成，提升家居智能、安全、便利、舒适，并实现环保、智能控制。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件；运行阶段查阅相关竣工图、产品说明书和数据记录，并现场核实。

    - 室内配置全屋报警系统，包括跌倒报警、闯入报警、紧急呼救、燃气泄露、漏水、生命体征、视频监控等，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1 每户房屋至少配备1个行为监测传感器或至少为住户提供1个智能手环，可监测人员跌倒动作，报警主机自动发送信息给户主或小区保安室，得0.5分；

2 每户房屋入口至少配备1个智能门磁和入侵报警器，可监测非法闯入行为，在布防状态有入侵时，智能安防会及时启动家里蜂鸣报警系统，发出报警声和报警信息，报警主机自动发送信息给户主或小区保安室，得0.5分；

3 每户房屋至少配备1个紧急求助按钮，按下按钮报警主机自动发送信息给户主或小区保安室，得0.5分；

4 每户房屋厨房需配备燃气探测报警器，燃气泄漏探测器检测到燃气泄漏，联动机械手关闭阀门，报警信息发给户主，得0.5分；

5 每户房屋厨房及卫生间需配备漏水监测器，当漏水监测器检测到漏水，驱动电磁水阀关闭，发送报警信息给户主，得0.5分；

6 每户房屋至少配置1个生命体征监测器，当相关人员生命体征数据异常时，发送报警信息给户主，得0.5分；

7 每户房屋至少配置1个智能视频监控设备，监控设备不应拍摄到关乎业主隐私的位置，并能通过手机界面实时观看到摄像头拍摄的画面，得0.5分；

8 支持与闯入报警联动，在布防状态有入侵时，摄像头进行抓拍，得0.5分。

【条文说明】

居住环境占据着人们生活的绝大多数时间，尤其在忙碌的工作后，人们更多的想要从家中得到放松和享受。在享受着智能家居带来的舒适化智能化体验的同时，越来越多的人不仅仅是关心居住环境的好坏与舒适度程度，安防意识也在不断的加强。而智能家居中安防系统的好坏直接关系到使用者的财产与生命安全，智能家居安防又可以细分为视频监控、门磁检测、火灾检测、煤气检测、红外检测等保证家居安全的部分。因此，在家中搭建智能化的家居安防预警系统，对保障用户人身财产安全有着极为重要的意义。

以家庭客户的安防报警需求为切入点，结合不同接入方式的安防报警设备，将视频监控作为报警时现场情况查看和取证、排查的主要手段。同时通过联网管理，整合物业、安保等相关第三方机构提供报警联动服务。

特别是智能监控系统，不仅能及时发现、鉴别室内发生的危险情况（如冒烟起火），还可以配合户外智能监控设备联动追踪室内人员（尤其是小孩）攀爬窗户等非正常行为，并及时语音告警。

评价方法为设计阶段查阅各个传感器或摄像头安装的位置及数量，以及针对事件发生时设备的响应状态，响应状态包括报警时间、设备联动等；运行阶段查阅相关竣工图、产品说明书、相关图像资料，并现场核实。

    - 配置对室内空气品质各参数（包括热湿、气固污染物等）的实时监测及智能调节系统，评价总分值为5分，并按下列规则分别评分并累计：

1 室内应设有热舒适环境指标-监测系统，监测系统至少带有一个温湿度传感器用于采集室内温湿度参数，监测系统所采集数据应可实时显示在智能终端上，且支持一定周期内的缓存查询，得1分；

2 室内应设有空气质量指数监测系统，监测系统至少带有PM10、PM2.5、CO2、甲醛、苯系物、VOCs、CO2等传感器用于采集室内空气质量指标数据，监测系统所采集数据应可实时显示在智能终端上，且支持一定周期内的缓存查询，得1分；当室内空气污染浓度达到阈值时，新风或净化设备可自动联动，得1分；

3 可配置户内新风系统，用于室内空气环境净化及温湿度调节，户内新风系统的调控可通过智能终端完成操作，此处的智能终端可以是系统配套的智慧控制屏、家居智慧型电视、电脑、平板、手机等，得1分。

4 户空间环境健康还可以通过小区集中式新风、集中式冷热源等系统来进行整体智能调控，得1分。

【条文说明】

设置室内热舒适监控系统，对室内的温度、湿度等参数进行实时监控，可以实时保障室内热舒适度。其中，对温湿度的实时采集与记录，可以用于6.5.7条款中，对“室内干球温度、湿度的连续监测”的需求。

可适用的室内空气温度和空气湿度对人们的生活品质极其重要。这就是制造商在设计智能家居管理系统时需要仔细考虑的原因。每个房间的空气温度和空气湿度感应器收集室内表面温度和相对湿度信号，计算机服务器依据收集到的统计数据控制表面温度和相对湿度调节器，以确保房间的内部环境温度和湿度在恰当区域内。室内温湿度标准可参考现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883中规定温度夏季空调标准值为22~28℃，冬季采暖标准值为16~24℃；相对湿度夏季空调为40%~80%，冬季采暖30%~60%。

设置室内空气品质检测系统，对室内的PM10、PM2.5、CO2、甲醛、苯系物、VOCs、CO2等参数进行实时监控，可以实时保障室内空气洁净度。其中CO2除可以直接反映室内污染物浓度情况外，还可作为标志物间接反映建筑新风量及空气置换效果。当所监测的空气质量偏离理想阈值时，系统应做出警示，建筑管理方应对可能影响这些指标的系统做出及时的调试或调整。将监测发布系统与建筑内空气质量调控设备组成自动控制系统，可实现室内环境的智能化调控，在维持建筑室内环境健康舒适的同时减少不必要的能源消耗。

小区如集中建设有新风系统与冷热源系统等有关六恒科技建筑系统，则可以像北方地区集中式供暖那样为业主提供有关户空间环境健康方面的保障服务。这种服务不仅能够为业主提供更为舒适更加健康的个性化定制居住空间，还可以参与实现小区节能减排、地区环境改善等环保公益事业。

评价方法为设计阶段查阅相关设计说明和相关传感器安装点位；运行阶段查阅相关竣工图、产品说明书、室内温湿度/空气质量实时采集信息，室内温湿度/空气质量自动调节功能，并现场核实。

    - 通过家居之间的多种联动模式，实现智能家居和所有与生活相关服务之间的信息互连，评价总分值为2分，并按下列规则分别评分并累计：

1 户内设有智能采光系统，通过智能终端调节自然采光和人工采光，得1分；

2 户内设有智能家电控制系统，通过智能终端实现对户内所有智能家电的控制，得1分。

【条文说明】

智能家居智控平台，以智能家居系统为平台，家居电器及家电设备为主要控制对象，通过物联网等技术将之系统化地整合，从而为业主提供极具科技感的智慧、安逸的生活环境。

自然采光和人工采光的智能调节是根据光线的变化对室内照明进行调控，避免产生亮度分布不均、眩光等引起人不舒适感觉的情况，这样不仅提供了充裕的照度需求，更是营造了舒适的视觉环境，带来身心健康和和可观的节能效果。

智能采光系统，借鉴六恒被动式建筑室内自然采光的方案经验，采用电动外遮阳、低散射率窗户或智能窗帘对居室自然采光进行合理处理，并且将电动外遮阳或智能窗帘的控制集成到室内智能控制屏、智能盒子、智能移动终端上，从而让业主可以通过触控触摸、语音对讲等方式即可实现对自然采光的主动调节。

智能家电，通过智能控制解决方案，通过红外遥控、智能盒子、智能主机等设备，实现对家中所有电器进行控制，基础功能为远程开关和定时开关，趋向更精细化和场景化发展。

评价方法为设计阶段查阅相关设计说明和相关控制系统安装点位；运行阶段查阅相关竣工图、产品说明书、相关图像资料，并现场核实。

    - 分户设置老幼看护系统，针对白天留守老人、幼童等特殊群体提供智能看护服务，得1分。

【条文说明】

有条件的住区可以建立一个老幼看护智能服务平台，并接驳到社区服务中心和小区物业。该平台可以为白天通常只有老人、幼童留守家中的业主提供一种寄托看护服务，借助户内设立的智能监控、生命体征监测、紧急求助等设施，对留守老幼施行集中远程看护，一旦有异常情况发生，物业及社区工作人员可以第一时间赶赴业主家里处置。此外，物业及社区工作人员也可以按需提供日常的诸如送餐、送药等个性化服务。

评价方法为设计阶段查阅服务计划书；运行阶段查阅系统数据记录、相关图像资料并现场核实。

# 健康服务与制度

  - 控制项

    - 制定并实施健康建筑管理制度。

【条文说明】

本条的目的是通过制定合理的健康建筑管理制度，确保建筑健康性能在建筑运行过程中保持稳定。

健康建筑管理制度主要包括责任划分原则、明确各方责任、制度实施方案及方式、建立管理和约束机制。管理制度及其实施的评价应包含但不限于以下内容：（1）组织架构，明确责任人及应急处理机制；（2）定期进行用户回访调研，根据调研结果制定整改方案，并在信息栏中公示调研结果、整改方案和整改结果；（3）为用户提供符合健康建筑标准的装修指导或材料推荐清单；（4）物业管理费用透明化，明细可查、可监督；（5）制定物业管理培训章程，定期对物业管理人员进行健康建筑和健康意识培训。

评价方法为设计查阅健康建筑管理制度文件，运行阶段现场核实。

  - 得分项

    - 定期开展社区文化交流活动，得4分。

【条文说明】

社区文化建设通过多种文化活动吸引居民参与，使他们从生疏到认识，从认识到熟悉，并为他们提供一个轻松、愉快和舒适的环境；社区文化活动可通过“大”“小”结合的方式进行；大型的社区文化活动，经过专门的精心策划组织，参与者众，影响面广，如体育节、艺术节、文艺汇演、入住仪式、跳蚤市场、画展、摄影展、亲子、亲邻或公益活动等，小型的社区文化活动，即常规的、每日每周都可能开展的、又有一定的组织安排的社区文化活动，如每日的晨练、休闲、娱乐等，每年不少于两次。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件、文化活动场地设置说明；运行阶段查阅相关竣工图、文化活动场地说明、活动计划与日程、活动记录等，并现场核实。

    - 定期开展心理学建设活动，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1 设有用于静思、宣泄或心理咨询等作用的心理调整房间，得2分;

2 定期组织心理学相关活动，得2分。

【条文说明】

心理宣泄室让个体在一个安全可控的地方将心里的焦虑、苦闷、愤怒等消极情绪释放出来，为不良情绪提供一个出口，在这里可以通过击打沙袋、涂鸦、唱歌、听声乐、畅谈、笔谈等方式消除心理压力，发泄不良情绪，让心理向着积极健康的方向发展。宣泄或听声乐的专用房间需要进行隔声降噪处理，如吸声吊顶、隔声门等，以避免对其他房间的影响。心理学相关活动包括讲座、咨询等。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件、心理学活动场地设置说明；运行阶段查阅相关竣工图、活动场地说明，并现场核实。

    - 设有小型农场作为住户的共享菜园并运转正常，面积不少于总用地面积0.5％且不少于200m2，得4分。

【条文说明】

小型农场是一种健康绿色的生活方式。利用建筑的绿化用地或屋顶花园，设置小型农场，提供给人们进行农作物的耕种，不仅使大家在亲手种植绿色蔬菜中得到身体锻炼，还能在种植护理的过程中促进交流，体验劳动和收获的快乐，同时还可以就地提供绿色蔬菜食品，对身体健康、心理健康和食品健康都能起到很好的作用。小型农场应有足够的面积，发动更多的人参与，有良好的组织、管理和维护保养，生长状况良好，持续良性运转。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件(含农场管理要求说明)；运行阶段查阅相关竣工图、农场管理制度和种植记录，并现场核实。

    - 合理设置养老服务设施，设立养老服务中心, 或提供社区养老服务管理，得6分。

【条文说明】

养老服务中心包括为社区内老年人提供助餐助浴、日间照料、康复护理、家政服务、精神慰藉、休闲娱乐、教育咨询等服务。对于没有合适场地的住区，可以提供养老服务相关的整合资源。

评价方法设计阶段查阅相关设计文件、日照分析报告、老年人活动场地设置说明；运行阶段查阅相关竣工图，服务管理制度与记录，并现场核实。

    - 改造后可提供家政服务，得4分。

【条文说明】

家政服务是指将部分家庭事务社会化、职业化、市场化，属于民生范畴。由社会专业机构、社区机构、非营利组织、家政服务公司和专业家政服务人员来承担，帮助家庭与社会互动，构建家庭服务规范，提高家庭生活质量，以此促进整个社会的发展。

评价方法为设计阶段查阅相关承诺书、服务计划书；运行阶段查阅提供家政服务的纪录，并现场核实。

    - 开展健康教育，设置宣传栏，不定期宣传健康知识。评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1 编制《健康住宅使用说明书》，得2分；

2 对居住者提供健康住宅使用培训，得1分；

3 每年组织1次以上健康生活方面的教育宣传活动，得1分。

【条文说明】

《健康住宅使用说明书》的内容可包括健康住宅的性能、指标、使用与维护，日常生活中的安全防范、装修管理、物业服务等知识，同时应包含住区和住宅内部的应急通道位置。通过手册的制定可培养和引导健康的生活意识和生活方式，提高健康住区生活品质。

定期组织住区居民参加建筑性能、设施使用和健康生活方式等方面的培训和医疗保健、环境卫生、食品安全、营养指导等讲座活动，可以让居住者更好地了解到健康住宅的使用与维护，日常生活中的安全防范、物业服务，培养居民健康的生活方式。

健康生活方面的教育宣传活动包括有关安全防范、医疗保健、环境卫生、食品安全、营养指导等方面的教育宣传活动。

评价方法设计阶段不参评；运行阶段查阅物业开展的相关活动纪录和宣传纪录资料，并现场核实。

    - 具有安全便利的食品销售渠道，可提供充足的粮食、水果、蔬菜等食品，提供便利的公共服务，评价总分值为8分。满足下列要求中的2项，得4分；满足3项及以上，得8分：

1 住区内或住区周围800m范围内设置一个及以上大型连锁超市；

2 打造“一刻钟”食品便民服务商圈；

3 为过敏体质、膳食控制、宗教习俗等有特殊膳食服务需求的人群，提供其所需食品；

4 为老人、学生等特殊人群提供所需食品的服务。

【条文说明】

为满足住区内居民的健康需求，住区应具有安全便利的食品销售渠道。安全便利的食品销售渠道能够提供充足的粮食、水果、蔬菜等食品供应，而且价格亲民，安全健康的食品能够降低住区居民患疾病的风险。

住区商业发展空间规划合理，实体零售创新转型，商业设施基本服务功能健全。利用公有闲置物业或以回购廉租方式保障老旧住区基本商业业态用房需求，用于支持住区菜店、菜市场、农副产品平价商店、便利店、早餐店等居民生活必备的商业网点建设。完善住区商业综合服务功能，鼓励连锁化、品牌化企业进入设立便利店和小型超市，发挥终端网点优势，有满足居民食品消费需求的便民服务网络，如：住区区内设置超市代购、流动菜站的服务，设置便民服务点等，打造“一刻钟”食品便民服务商圈。

特殊膳食需求的人群经常很难找到合适的营养配餐，该条款要求食堂提供或者出售特定食物给那些对常见食物过敏或者有饮食限制的人群。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件、位置标识图；运行阶段查阅相关竣工图、查阅食品销售渠道的便利性情况，投入使用的项目尚应查阅设施向社会共享的实施方案、工作记录等，并现场核实。

    - 开展针对居住者满意度的周期性调查, 并对调查数据进行公布。 评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1 首次调查是在改造入住后一年，且调查户数超过入住户数的20％，得1分；超过50%，得3分；

2 调查的内容至少包含三项健康数据，得1分；包含五项健康数据，得3分；

【条文说明】

开展居住健康实态调查，了解居民对健康住宅的使用情况，以便更好地改进居住环境的健康性能，提高居住者的健康水平。

健康数据的调查包括房屋隔声、厨房卫生间空气质量、饮用水质量、热舒适度、邻里和睦度、业主诉求等内容。

评价方法为设计阶段不参评；运行阶段查阅居住者的入住体验调查记录和报告，并现场核实。

    - 开展社区应急安全防护，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1 社区配备相应的安全防护物资和应急预案，得2分；

2 每年至少开展一次安全应急演习, 得2分。

【条文说明】

社区应具备相应物资和措施与应对方案，配备家用及公用应急物资以应对各种紧急情况；社区安全防护物资包括不限于通信设备(对讲机、小喇叭、哨子等)，救援工具（担架、逃生绳、口罩、毛毯等），照明工具（强光手电、头灯、发电机组等），应急药品（救生包、应急药品箱等）等应急防护物资；制定包括疫情、火灾、地震、洪灾等在内的突发事件应对方案；突发事件期间对相应场所进行临时封控时，物业应设立综合管理组、物资配送组和后勤保障组。综合管理组负责与指挥部保持通讯联络、供应点的物资管理、存放；物资配送组负责住户的生活必需品，从临时存放场所运送到住户家里；后勤保障组负责供应点工作人员的工作用餐、饮用水以及防护物品的总体保障。

根据各种可能发生的安全隐患，每年至少开展一次安全应急演习，如防火、防涝、突发疫情、突发大面积停电停水、煤气泄漏、突发群体性事件等，增强公众的安全意识，提高抢险避险、自救能力。

评价方法为设计阶段不参评；运行阶段查阅物业开展的相关活动纪录和宣传纪录资料，并现场核实。

    - 水质健康完善，评价总分值为5分，并按下列规则分别评分并累计：

1 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于2次，得2分；

2 对社区各种水源进行定期检测，得2分；

3 对外公开各类水质检测结果，得1分。

【条文说明】

定期对住区内的水质进行维护，可以及时掌握用水水质的卫生情况，并对超标水质进行及时有效的处理，防止因用水水质超标对人体健康造成危害。其中水质检测频次不低于一年一次，检测指标包括不限于浊度、TDS(电导率)、pH值、余氯等；并且每次公布结果不少于三个指标。

社区内各种水源的定期检测包括但不仅限于：1）生活饮用水、直饮水每季度检测1次；2）室内游泳池水质检测每月检测1次；3）生活热水每季度检测1次；4）非传统水源、采暖空调系统用水每半年检测1次；5）有完整清洗消毒与水质检测数据记录。

评价方法为设计阶段不参评；运行阶段查阅物业记录，并现场核实。

    - 设置水质在线监测系统，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1 生活给水、直饮水、游泳池水水质在线监测系统具有监测浊度、余氯的功能，得2分；具有监测pH值、电导率(TDS)的功能，得2分；

2 非传统水源水质在线监测系统具有监测浊度、余氯的功能，得2分；具有监测pH值、电导率(TDS)的功能，得2分。

【条文说明】

对建筑内各类用水水质在线监测，能够及时掌握水质指标状况，避免水质污染对使用人群健康造成危害，引起慢性或急性中毒，确保水质安全。物业应对建筑各类用水水质检测情况进行公示，不但能监督确保水质安全，还能够使用户及时掌握水质指标状况，获得更舒适的用水体验。实现水质在线监测需要设计并配置在线检测仪器设备，检测关键性位置和代表性测点的水质指标，如浊度、TDS(电导率)、pH值、余氯等。水质监测的关键性位置和代表性测点包括：水源、水处理设施出水、供水设施出水及最不利用水点。

未设置非传统水源的项目第2款不参评。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件、水质监测点位说明、产品说明书；运行阶段查阅相关竣工图、水质监测点位说明、产品说明书、管理制度、水质监测公开材料，并现场核实。

    - 建筑单体的集中空调、净化和通风等设备应该进行良好的运行维护。评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1 有定期清洗设备、管道和风口的制度和记录，得2分；

2 空调通风系统送风及风管内表面的卫生要求满足现行行业标准《公共场所集中空调通风系统卫生规范》的要求，得3分；

3 设备维护周期不大于6个月，得1分。

【条文说明】

空调、净化、通风等设备创造了舒适的空气环境，但突出的卫生问题是在设计安装、运行各环节中，特别是由于通风管道和风口长期未清洗，沉积下的污垢成了各类污染物的载体和孳生各类病菌的温床。实测调查发现，大多数住户在夏季使用空调设备前，很少会对空调管道、风口、滤网等进行清洗，这些污染物随着空气流动传播到室内，引发过敏和呼吸系统的感染性疾病，尤其是极易使免疫功能较差的幼儿和老年人感染，存在较大的健康风险。因此，定期对设备管道和风口进行清理和维护，以保证清洁空气进入室内，减少疾病的发生。

评价方法为设计阶段不参评；运行阶段查阅空调通风系统和净化设备的检查、清洗和维护的计划文件、相关清洗记录及影像资料、清洗效果评估报告，并现场核实。由于空调通风系统的风管清洗检查一般在系统投入使用两年后进行，因此在评价时，如果检查结果表明尚未达到必须清洗的条件，则可只提供清洗计划。

    - 改造后可提供医疗卫生服务，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1 住区具有社区健康服务站，得2分；

2 住区具有卫生保健门诊服务，得2分；

3 建立健康档案管理系统，得1分；

4 提供家庭康复护理服务，得1分。

【条文说明】

卫生服务中心的主要服务内容包括：开展疾病预防、医疗保健、健康教育、生育指导以及常见病、多发病、诊断明确的慢性病治疗和康复等综合性卫生保健服务。

在住区内开展卫生保健服务有利于配置卫生资源，加强预防战略，实现“人人享有卫生保健”的目标。其特点是贴近居民、就近就医、防治结合、综合服务，充分体现积极主动的服务模式。

卫生服务中心的功能还包括：建立健康档案管理系统，包括建立个人健康信息卡；组织开展健康咨询、体检与诊断；根据预防控制健康危险因素进行生理、心理和社会适应能力评估；组织实施健康促进方案，并开展个案主动追踪服务和干预。

医疗卫生保健服务方式包括配置家庭医生、主动上门服务、开设家庭病床、医疗与疾病预防相结合、实施双向转诊等。

卫生服务中心定期组织社区居民开展卫生防疫知识、生理和心理健康知识、科普宣传教育活动等，提高居民自我保护的健康意识，培养健康的生活方式。

评价方法设计阶段不参评；运行阶段查阅相关活动纪录，并现场核实。

    - 加强环境卫生保障，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计：

1 采用密闭分类垃圾装置进行垃圾收集，得2分；

2 垃圾房的位置隐蔽、密闭，且处在常年主导风向的下风向；设置排气、冲洗和排水设施，得3分；

3 化粪池的位置距离主要出入口和建筑所有采风口10m以上，得1分；

4 建立病虫害消杀工作管理制度并保存消杀记录，每年开展的消杀工作不少于2次，未发生鼠、蝇、蟑、蚊等害虫蔓延现象，得2分；

5 采取无公害病虫害防治技术，杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学药品的使用规范、安全，并有公示记录，得2分。

【条文说明】

垃圾容易导致细菌的孳生，污染环境，危害人们的健康。采用密闭分类垃圾装置可以很好地解决垃圾污染环境、影响居民健康的问题。

住区垃圾收集站应隐蔽、密闭，保证垃圾不外漏，且有风道或排风设施及冲洗、排水设施，保持站房清洁卫生。垃圾站房应设置垃圾压缩机，将垃圾压缩后外运，安全转运。垃圾收集站设于下风向可防止垃圾臭味污染住区空气。

在进行病虫害消杀工作时，一定要谨慎采用各种化学用品。杀虫剂和除草剂是致癌物质，其中的一些化学物质会干扰内分泌及影响神经系统。这些化学物质通过雨水污染地下水、土壤和河流，最终返回人类的食物链到达人体，进而对人体产生危害。因此，这就需要采用无公害病虫害管理系统以减少杀虫剂和除草剂的使用，淘汰高毒性化学物质。

无化粪池的项目第三条不参评。

评价方法为设计阶段不参评；运行阶段查阅卫生管理部门管理制度, 调研报告和管理改进文件。

    - 提供疫情防控服务，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1 制定公共卫生疫情防控突发事件预案，得2分；

2 定期开展对公区进行无毒害消杀服务，得2分。

【条文说明】

对公区、包括电梯轿厢、公共厕所、大堂门厅、小区门禁系统等进行无毒害消杀, 疫情期间每天一次，非疫情期间每周一次，为住户营造放心安心的居住环境；疫情防控期间对相应场所进行科学合理的临时封控或管控措施时,物业应设立综合管理组、物资配送组和后勤保障组。综合管理组负责与指挥部保持通讯联络、供应点的物资管理、存放；物资配送组负责将封闭住户的生活必需品，从临时存放场所运送到住户家里；后勤保障组负责供应点工作人员的工作用餐、饮用水以及防护物品的总体保障。

评价方法设计阶段不参评；运行阶段查阅相关活动纪录，并现场核实。

    - 提高公厕的卫生环境，评分值为5分，并按下列规则分别评分并累计：

1 公厕卫生满足现行国家标准《公共厕所卫生规范》 GB/T 17217的要求，得2分；

2 公厕内部具有清洁日记，且记录完整，得2分；

3 公厕内部有文明如厕的明显标识、标语，得1分。

【条文说明】

公共厕所的规划、设计、建造、管理的卫生要求符合现行国家标准《公共厕所卫生规范》 GB/T 17217的要求；通过张贴倡议标识、标语、宣传图画等方式, 强化摒弃陋习，文明如厕的宣传教育，提高群众的文明卫生意识。

没有公厕的项目不参评。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件（标识设置说明）；运行阶段查阅相关竣工图并现场核实。

    - 住区内宠物管理规范，评分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1 制定公共场所宠物管理规范，得3分；

2 对社区所有宠物的登记证书和疫苗接种等文件进行备案，得3分。

【条文说明】

为规范宠物饲养行为，防止宠物的行为、噪声、排泄物等影响住区的公共秩序和环境卫生，杜绝宠物伤人和疾病传播等隐患，保障住区居民合法权益不受侵犯，应合理制定宠物管理规范，并明确对违规行为的处罚措施。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件(标识、设施等设置说明)；运行阶段查阅管理规范制度文件、相关备案记录，对住区宠物活动范围的划定、标识的设置进行现场核实。

    - 物业管理机构获得有关管理体系认证，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1 具有ISO 14001环境管理体系认证，得3分；

2 具有ISO 9001质量管理体系认证，得3分。

【条文说明】

物业管理机构通过ISO 14001环境管理体系认证，是提高环境管理水平的需要，可达到节约能源、降低资源消耗、减少环保支出、降低成本的目的，降低环境风险。

物业管理机构通过ISO 9001质量管理体系认证，在物业管理中可以起到规范服务、提高服务质量的作用。物业按照ISO 9001标准的要求，关注住户满意情况、并针对性地制定服务规范，严格执行，以改善服务质量取得住户满意。

评价方法为设计阶段查阅相关管理体系申报文件，运行阶段查阅相关认证证书和管理体系文件。

# 健康创新

    - 住区里配置智能服务员、派送机器人等智慧物流服务，得1分。

【条文说明】

智慧物流通过无接触快速下单，运作，减少中间环节，减少病毒传播机会，也节约了人工成本。有条件的住区可以配备智能服务员（机器人、无人车、无人机等），可以根据业主需要选择上门派件、收件等需求。

评价方法为设计阶段查阅服务计划书；运行阶段查阅机器人的产品说明书、使用指导说明、相关图像资料并现场核实。

    - 改造后设置有对外开放的公共食堂，评价总分值为2分，并按下列规则分别评分并累计：

1 食品原材料可溯源，得0.5分；

2 制定食堂清洁计划，定期清除废弃物和消毒，所有清洁产品符合环保要求，得0.5分；

3 提供营养指导和营养配餐，得0.5分；

4 提供送餐上门服务，得0.5分；

【条文说明】

在住区中建立公共食堂，可以解决居民，尤其是老年人和儿童健康和按时就餐问题，同时也为居民提供相互交流的场所和机会。对于行动不便的老年人还应提供送餐上门等服务，引导健康的营养膳食。建立食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购查验和索证制度，按照《餐饮服务食品安全操作规范》制定食品安全与卫生管理体系，实现食品的安全与健康溯源。

指导细则应细化其内容，如盘子标注卡路里和营养成分、宣传的标语、过敏食物提示等。过敏体质人群需要严格避免含有过敏源的食物以防止严重的过敏反应，过敏提示标签要求所有的食品、饮料和膳食，不仅包括包装食品，还包括任何熟食，都要附上最常见的八种食物过敏源，包括花生、鱼类、贝类等。

特殊膳食需求的人群经常很难找到合适的营养配餐，该条款要求食堂提供或者出售特定食物给那些对常见食物过敏或者有饮食限制的人群。

评价方法设计阶段查阅相关设计文件；运行阶段查阅相关竣工图、食品来源信息和制作信息文件、相关管理规范制度文件，并现场核实。

    - 改造后，优化或增设智慧管理服务网络平台或应用程序，评价总分值为3分，并按下列规则分别评分并累计：

1 具备活动消息、健康知识等讯息推送功能，得1分；

2 通过传感器探测老人活动状态，实现意外事故发生时远程报警功能，得1分；

3 具备社区健康参数远程公示功能，远程公示功能满足下列要求的2项，得0.5分，满足4项，得1分。

1）具有室内外空气质量如PM2.5、PM10、CO2等浓度查询功能；

2）具有住区和单栋建筑的水质状况查询功能；

3）具有室内外噪声级查询功能；

4）具有室内外温湿度等热环境参数查询功能。

【条文说明】

“互联网+”是创新2.0下的互联网发展的新业态，在推动经济形态不断地发生演变的同时，带动社会经济实体的生命力，为改革、创新、发展提供广阔的网络平台。近几年，互联网+物业的概念也愈加盛行，一些住区已经率先使用了定制手机APP，用户可方便查看、监督社区公共信息等。

既有居住建筑健康改造鼓励物业管理等相关部门，建立智慧管理系统，增加住区中信息公示、远程报警等功能模块，为使用者提供更加便捷、贴心、友好的服务。让用户及时的掌握建筑性能状况，增强用户的体验感，令其切身的感受到健康住区带来的直接效果。另一方面，也可以对住区的管理和维护起到监督作用，督促相关管理单位及时有效地采取措施，提升社区健康性。

第1款，要求管理方通过智慧管理系统的用户终端（APP、公众号等），向社区用户推送社区内的活动消息、公共设施维护等消息，并定期推送健康知识。第2款，在住区范围内要求居民遇到紧急情况时，可通过智慧管理系统的个人终端（手机、户内按钮等）进行远程报警。管理方需建立相应的报警应对机制，保证用户可以得到及时的救助。第3款，住区需具有相关参数的监测功能，并将这些参数实时接入智慧管理系统，使用户可以通过个人终端进行查询。

评价方法为设计阶段查阅相关规划设计文件；运行阶段查阅互联网服务产品说明、APP页面及相关服务记录，并现场核实。

    - 智慧家居能够集成控制并具有扩展性，可进行统一管理，评分总分值为2分，并按下列规则分别评分并累计：

1 系统具有集成型、可扩展性等特点，得1分；

2 系统纳入智慧管控系统统一管理，得1分。

【条文说明】

智慧家居的集成需要根据6.7章节中室外得分项，明确参评项目设置了集中智慧家居产品，且所有智慧家居产品中应采用集成控制方式，如采用集成面板、APP、智能主机等，避免各类设备的控制面板各自独立控制，造成控制繁琐、使用不便。智慧家居的可扩展性是指如需增设智慧家居产品时，应有预留的控制器等核心硬件的接口，以及常规智慧家居产品接入APP时的功能预留。一般来说，当智慧家居的控制纳入智慧管控系统统一管理时，应能实现远程控制、实时响应，且无明显的延迟。

注：需要注意的是，当智慧家居产品种类不满三种时，即6.7.1、6.7.2、6.7.3、6.7.4、6.7.5条款中仅有1-2款满足要求，本条不得分。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件；运行阶段查阅竣工验收文件、产品说明书、调试报告，并现场核实。

    - 改造是采用装配式安装工艺或SI体系，评分总分值为2分，并按下列规则分别评分并累计：

1 采用装配式安装，选用标准化、模数化、集成化部件，部件模数应与建筑模数相协调，并符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002的相关规定，得1分；

2 采用结构与内装分离的技术体系，即SI体系，隔墙系统的选择、设备及管道的布置有利于室内空间改造，得1分。

【条文说明】

装配式的干法作业不仅符合减少人工、减少消耗、提高质量、提高效率的工业化建造要求，更大大降低了入住后室内装修污染的风险与健康隐患。装配式装修是指将工业化生产的部品部件在现场进行组合安装的装修工艺，主要包括干式工法楼（地）面、复合式墙体、集成厨房、集成卫生间、管线与结构分离等。装配式内装的更新维护不影响结构，结构得到充分的保护，不会因为装修改造受损，延长了住宅的使用寿命，达到住宅的舒适性、安全性、耐久性的协调统一，实现可持续居住及资源节约。

SI体系，是指骨架体（skeleton）和填充体（infill）完全分离的一种施工方法。其中，骨架体包括承重结构中的柱、梁、楼板和承重墙，是不可变部分；内装体包括住户的户内装修、户内设备管线、非承重外墙和分户墙等，可依据住户要求自有变更。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件、施工图、材料清单、材料进场记录单、计算书；运行阶段评价查阅相关竣工图、计算书，并现场核实。

    - 改造采用建筑信息模型（BIM）技术进行设计、定位和材料下单，评分总分值为2分，在建筑改造的设计、施工和运行中的一个阶段应用BIM 技术，得1 分；在两个或两个以上阶段应用BlM 技术，得2分。

【条文说明】

既有居住建筑改造项目结合建筑信息模型技术进行设计协同工作，贯通设计信息与部品部件的生产运输、施工安装和使用维护等各环节，通过信息化技术提高各环节之间协同配合的效率、质量和管理水平。

目前，国家标准《建筑信息模型应用统一标准》对建筑信息模型及其应用进行了结合我国国情的定义，并将BIM 在工程项目全寿命期中的应用划分为策划与规划、勘察与设计、施工与监理、运行与维护、改造与拆除五个阶段。对于既有建筑改造而言，至少可以在其设计、施工、运行三个阶段应用BIM。而且，BIM信息在多个阶段之间的传递和共享，将有助于提升相关方工作的效率和效益，更值得鼓励和提倡，因此本条设置了更多分数对在多个阶段应用BIM技术的项目给予肯定。

评价方法为设计阶段查阅规划设计阶段的BIM 技术应用报告；运行阶段查阅规划设计、施工建造、运行维护阶段的BIM技术应用报告。

    - 获得国内或国际认证评价标识，评价总分值为3分，按下列规则分别评分并累计：

1 获得绿色建筑三星级或LEED铂金级认证，得1分；

2 获得WELL、健康建筑或住宅性能最高级认证，得2分。

【条文说明】

现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378规定绿色建筑的等级，地方标准也设置了类似的绿色建筑级别。本条将评价机构授予的绿色建筑三星级作为评分依据。

LEED由美国绿色建筑委员会建立并于2000年开始推行，在美国部分州和一些国家已被列为法定强制标准，Green Business Certification Inc.(GBCI)是LEED绿色建筑评估体系的认证机构。本条将GBCI授予的LEED铂金级作为评分依据。

中国建筑学会发布实施了学会标准《健康建筑评价标准》T/ASC 02-2016,此标准规定健康建筑的等级。本条将评价机构授予的健康建筑三星级作为评分依据。

WELL建筑标准由国际WELL建筑研究院(IWBI)管理，并在IWBI与Green Business Certification Inc.(GBCI)的合作下通过第三方认证。本条将认证机构授予的WELL铂金级作为评分依据。

住宅性能包括适用性能、环境性能、经济性能、安全性能和耐久性能。目前，我国国家标准层面发布实施了国家标准《住宅性能评定技术标准》GB/T 50362-2005，此标准规定住宅性能的级别。本条将主管部门授予的“住宅性能3A级”认定作为评分依据。

评价方法为设计或运行阶段查阅认证或评价标识和证书。

    - 加强可再生能源系统与住区环境一体化设计，借助住区公共设施造型，美化住区，减少能源消耗污染，评价总分值1分，并按下列规则分别评分并累计：

1 太阳能光伏系统与住区自行车棚、景观遮阳遮雨设施等进行一体化集成，得0.5；

2 其余可再生能源系统与住区公共设施进行一体化集成，得0.5分。

【条文说明】

可再生能源住区环境一体化技术改变了可再生能源利用形式，将太阳能等可再生能源利用设备与住区环境有机结合，不仅为住区提供能源，减少了对外部能源的依赖，也美化了住区环境，增加了住区现代感。其中太阳能一体化技术发展较成熟，一些住区已经将太阳能光伏发电板与住区公共场所内的照明（路灯、广场灯、草坪灯等）结合。

为进一步推进可再生能源住区一体化，特别是太阳能利用与住区形态设计的统一协调，本条文从住区环境入手，强调技术与环境的协调统一，如光伏发电板与住区内自行车棚、景观遮雨设施的有机结合。也可根据既有住区需求与设计，选择其余可再生能源技术如空气源热泵、地源热泵等。

评价方法为设计阶段查阅可再生能源住区一体化设计相关图纸；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实一体化设计。

    - 采用了节约资源、保护环境、提升品质、保障安全、智慧运营等其他创新措施，并有明显效益，评价总分值为2分。每采取一项措施，得0.2分，最高得2分。

【条文说明】

本条主要是针对前文未提及的其他技术和管理创新予以鼓励，目的是鼓励和引导项目采用不在本标准所列的评价指标范围内，但可在节约自然资源、保护生态环境、提升居住品质、保障安全健康、智慧运营管理等方面进一步提高综合性能的创新技术和措施。

当某项目采取了创新的技术措施，并提供了足够证据表明该技术措施可有效提高住区的综合性能，实现可持续发展或具有较大的社会效益时，可参与评审。项目的创新点应较大地超过相应指标的要求，或达到合理指标但具备显著降低成本或提高工效等优点。本条未列出所有的创新项内容，只要申请方能够提供足够相关证明，并通过专家组的评审即可认为满足要求。

评价方法为设计阶段查阅相关设计文件；运行阶段查阅相关竣工验收文件、分析论证报告及相关证明材料，并现场核实。

    - 项目的建筑、规划获国际、国家级、省部级设计与优秀工程奖项或国家级的科技示范项目称号，评价总分值为2分。获一项，得1分；获两项及以上，得2分。

【条文说明】

获得知名奖项的建筑或规划可以提升住户的荣誉感及认同感，同时创造利于居民健康的建筑环境，得分奖项以绿色、生态、健康、可持续发展涉及的奖项为主，其他具有较高知名度的相关奖项也可酌情考虑。

评价方法为设计阶段查阅相关获奖证明文件；运行阶段查阅获奖证明文件。