CECS462∶XXXX

中国工程建设标准化协会标准

健康住宅评价标准

Evaluating Standard For Healthy Housing

中国计划出版社

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2020年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2020〕014号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本标准。

本标准共分9章和1个附录，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、空间舒适、空气清新、用水卫生、环境安静、光照良好、健康促进等。

本标准是对《健康住宅评价标准》T/CECS462-2017的修订。

本次修订内容主要包括：

- 对第3.2节评价方法与等级划分中部分内容的调整；

- 对第4章空间舒适中部分内容的调整；

- 对第5章空气清新中部分内容的调整；

- 对第6章用水卫生中部分内容的调整；

- 对第7章环境安静中部分内容的调整；

- 对第8章光照良好中部分内容的调整；

- 对第9章健康促进中部分内容的调整等。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区分会归口管理，由国家住宅与居住环境工程技术研究中心负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请反馈给国家住宅与居住环境工程技术研究中心（地址：北京西城区车公庄大街19号，邮政编码：100044，邮箱：huws@cadg.cn）。

主编单位：国家住宅与居住环境工程技术研究中心

中国建筑设计院有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目    次

1  总　则………………………………………………………………1

2  术　语………………………………………………………………2

3  基本规定……………………………………………………………3

3.1  评价要求……………………………………………………3

3.2  评价方法与等级划分………………………………………3

4  空间舒适…………………………………………………………5

4.1  一般规定……………………………………………………5

4.2  空间尺度……………………………………………………6

4.3  空间安全……………………………………………………8

4.4  空间私密……………………………………………………10

4.5  设施设备……………………………………………………12

4.6  热湿环境………………………………………………13

5  空气清新…………………………………………………………15

5.1  一般规定…………………………………………………15

5.2  污染源控制…………………………………………………16

5.3  通风换气……………………………………………………18

5.4  空气质量监控………………………………………………19

6  用水卫生…………………………………………………………20

6.1  一般规定…………………………………………………20

6.2  给水水质卫生………………………………………………20

6.3  给水排水系统………………………………………………22

6.4  非传统水源使用……………………………………………23

6.5  水质检测……………………………………………………24

7  环境安静…………………………………………………………25

7.1  一般规定…………………………………………………25

7.2  室外声环境…………………………………………………25

7.3  室内声环境…………………………………………………26

8  光照良好…………………………………………………………29

8.1  一般规定…………………………………………………29

8.2  天然采光……………………………………………………29

8.3  人工照明……………………………………………………30

9  健康促进…………………………………………………………34

9.1  一般规定…………………………………………………34

9.2  增进交往……………………………………………………36

9.3  促进健身……………………………………………………38

9.4  公共卫生……………………………………………………41

9.5  健康服务……………………………………………………43

9.6  健康创新……………………………………………………46

引用标准名录…………………………………………………………47

附录A：评价细则……………………………………………………49

条文说明………………………………………………………………87

Contents

1  General provisions………………………………………………1

2  Terms………………………………………………………………2

3  Basic requirements………………………………………………3

3.1  Evaluation requirements……………………………………3

3.2  Evaluation methodology and grade………………………3

4  Space comfort……………………………………………………5

4.1  General provisions…………………………………………5

4.2  Spatial dimensions…………………………………………6

4.3  Space security………………………………………………8

4.4  Space privacy………………………………………………10

4.5  Facilities and equipment…………………………………12

4.6  Indoor thermal and humid environment…………………13

5  Air freshness……………………………………………………15

5.1  General provisions………………………………………15

5.2  Pollution sources control…………………………………16

5.3  Ventilation…………………………………………………18

5.4  Air quality monitoring………………………………………19

6  Water quality……………………………………………………20

6.1  General provisions………………………………………20

6.2  Supply water sanitation……………………………………20

6.3  Water supply and drainage system………………………22

6.4  Non-traditional water sources usage……………………23

6.5  Water quality testing………………………………………24

7  Quietness of environment………………………………………25

7.1  General provisions………………………………………25

7.2  Outdoor noise environment………………………………25

7.3  Indoor noise environment…………………………………26

8  Favourable illumination…………………………………………29

8.1  General provisions………………………………………29

8.2  Natural lighting……………………………………………29

8.3  Artificial lighting……………………………………………30

9  Health promotion…………………………………………………34

9.1  General provisions………………………………………34

9.2  Facilitating contacting……………………………………36

9.3  Promotion of fitness………………………………………38

9.4  Public health………………………………………………41

9.5  Health services……………………………………………43

9.6  Health innovation…………………………………………46

List of quoted standards……………………………………………47

Appendix A: Explanation of provisions………………………49

Explanation of provisions……………………………………………87

- 1  总   则

1.0.1  为推进健康中国建设，贯彻健康住宅建设理念，提高人民的健康水平，实现住宅健康性能提升，指导健康住宅建设、运行与认证，规范健康住宅的评价，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于城镇新建和改建居住建筑的健康性能的评价。

1.0.3  健康住宅评价除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的要求。

- 2  术   语

2.0.1  健康住宅    healthy housing

在符合居住功能要求和绿色发展理念的基础上，通过提供更加健康的环境、设施与服务，促进居住者生理、心理、道德和社会适应等多层次健康水平提升的住宅及其居住环境。

2.0.2  公共空间    public space

在住区内提供居民日常生活和社会生活公共使用的建筑室内空间。

- 3  基本规定

- 3.1  评价要求

3.1.1  健康住宅的评价应以住宅项目、组团为评价对象。评价组团时，凡涉及与住宅项目相关的系统性、整体性指标，应基于该组团所属住宅项目的总体指标进行评价。

3.1.2  健康住宅的评价分为设计评价和运行评价。设计评价以场地健康自评估报告、方案和施工图等设计文件为评价对象。运行评价应在申报项目通过竣工验收、投入使用一年后且入住率不低于40%时进行。

3.1.3  申请评价方应充分考虑当地的经济和技术发展水平，选用适宜的建筑技术、设备、材料和服务，对建设和使用进行全过程控制，并提交相应的分析、测试及健康风险评价报告等相关文件。

3.1.4  评价机构应按本评价标准的有关要求，对申请评价方提交的报告、文件进行审查，出具评价报告，确定等级。对申请运行评价的项目，应进行现场核查。

- 3.2  评分方法与等级划分

3.2.1  申报评价方应委托第三方对申报项目开展健康住宅设计评价和运行评价。

3.2.2  健康住宅评价指标体系由空间舒适、空气清新、用水卫生、环境安静、光照良好和健康促进6类指标组成。每类指标均包括控制项和评分项。其中控制项为必须达到的指标，评定结果为满足或不满足，评分项的评定结果为分值。健康住宅应满足本评价标准所有控制项的要求。评分项为进一步提高健康性能的指标，申报评价方可根据项目具体条件进行选择，评定结果为分值。

3.2.3  设计评价时，不对建成环境及其运行管理的相关指标进行评价；运行评价应对全部指标进行评价。

3.2.4  健康住宅按满足评分项的总得分确定等级。当本标准中某评分项不适用于项目所在地区气候或生活方式等条件时，该评分项不参与评价，参评的评分项总项目数相应减少。

3.2.5  健康住宅评价指标体系中,空间舒适、空气清新、用水卫生、环境安静、光照良好和健康促进6类指标的参评评分项总分值均为100分，其中，健康促进章节中的健康创新相关内容，得分计入健康促进章节的参评评分项得分，且参评评分项总分值保持不变，参评6类指标各自的评分项得分Q1～Q6按参评项目该类指标的评分项实际得分值除以适用于该项目的评分项总分值再乘以100分计算。

3.2.6 健康住宅评价的总得分按公式3.2.6进行计算，其中评价指标体系6类指标评分项的权重w1～w6按表3.2.6取值。

Q＝w1Q1＋w2Q2＋w3Q3＋w4Q4＋w5Q5＋w6Q6        （3.2.6）

表3.2.6 健康住宅各类评价指标的权重

|  | 空间舒适 | 空气清新 | 水质卫生 | 环境安静 | 光照良好 | 健康促进 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计评价 | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.30 |
| 运行评价 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.30 |

3.2.7  健康住宅分为银级、金级、铂金级3个等级。当健康住宅总得分分别达到50分、60分、80分且各章节得分大于40分时，健康住宅等级分别为银级、金级、铂金级。

- 4  空间舒适

- 4.1  一般规定

4.1.1  空间舒适应对住宅建筑的空间尺度、空间安全、空间私密、设施设备和室内热湿环境进行评价。

4.1.2  空间舒适指标体系按表4.1.2确定。

表4.1.2  空间舒适指标体系

| 指标名称 |  | 设计阶段 | 运营阶段 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1空间尺度 | (1)空间高度 | √ | √ | 控制项 |
|  | (2)过道净宽 | √ | √ | 控制项 |
|  | (3)空间进深 | √ | √ | 5 |
|  | (4)窗前视野 | √ | √ | 5 |
|  | (5)套内前厅 | √ | √ | 5 |
|  | (6)储藏空间 | √ | √ | 5 |
| 2空间安全 | (7)无障碍 | √ | √ | 控制项 |
|  | (8)地面防滑 | √ | √ | 控制项 |
|  | (9)场地环境 | √ | √ | 控制项 |
|  | (10) 交通环境 | √ | √ | 13 |
|  | (11) 无障碍通行 | √ | √ | 3 |
|  | (12) 卫生间 | √ | √ | 6 |
| 3空间私密12 | (13)平面布局 | √ | √ | 控制项 |
|  | (14)楼栋间距 | √ | √ | 控制项 |
|  | (15)相邻住宅间距 | √ | √ | 5 |
|  | (16)首层住户私密 | √ | √ | 4 |
|  | (17)卫生间功能分区 | √ | √ | 3 |
| 4设施设备 | (18)公用电梯 | √ | √ | 控制项 |
|  | (19标识清晰 | √ | √ | 控制项 |
|  | (20)开关插座 | √ | √ | 8 |
|  | (21)安全报警 | √ | √ | 8 |
| 5热湿环境 | (22)供暖空调设施 | √ | √ | 控制项 |
|  | (23)室外热湿环境 | √ | √ | 5 |
|  | (24)主动调节 | √ | √ | 10 |
|  | (25)被动调节 | √ | √ | 10 |
|  | (26)室内热舒适度检测 | √ | √ | 5 |

- 4.2  空间尺度

Ⅰ  控制项

4.2.1  【空间高度】住宅的层高和室内净高符合下列要求：

- 卧室、起居室（厅）的室内净高不低于2.50m，局部净高不低于2.20m，且局部净高所占的面积不大于室内使用面积的1/3；

- 厨房、卫生间的室内净高不低于2.20m。

4.2.2  【过道净宽】住宅的过道净宽符合下列要求：

- 套内前厅过道净宽不小于1.20m；

- 通往卧室、起居室（厅）的过道净宽不小于1.00m；

- 通往厨房、卫生间、贮藏室的过道净宽不小于0.90m。

Ⅱ  评分项

4.2.3  【空间进深】起居室、卧室的进深，一侧采光时不超过窗口上沿至地面高度的2.5倍，两侧采光时不超过5倍。评价分值为5分。

4.2.4  【窗前视野】住宅室内具有良好视野，评价总分值为5分，按下列规则评分：

- 起居室主要卧室至少1间窗前1.5m的范围内，视点1.5m高度可以看到室外自然景观，得5分；

- 在起居室或卧室的阳台上可以看到室外自然景观的视野宽度不小于90°，得3分。

4.2.5  【套内前厅】住宅入户处有具备户内外空间过渡和洁污分区等功能的空间，评价分值为5分,按下列要求分别评分并累计：

- 无独立套内前厅，入口功能空间使用面积不小于1.2平米，且具备阻隔入口外视线通达户内的空间效果，得1分；

- 有独立套内前厅，使用面积不小于1.8平米，得3分；

- 套内前厅与套内其他功能空间之间具有空间分隔措施，得2分。

4.2.6  【储藏空间】住宅设置储藏空间，评价总分值为5分，按下列要求分别评分并累计：

- 在住宅首层、地下室设置独立储藏间，得1分；

- 套内设置独立储藏空间，得2分；

- 套内设置的独立储藏空间核算面积不低于套内使用面积的5%，得2分。

- 4.3  空间安全

Ⅰ  控制项

4.3.1  【无障碍】健康住宅满足现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的相关规定，并符合下列要求：

- 套内至少有一个卧室与餐厅、厨房和卫生间在一个无障碍平面上；

- 老年人使用的卫生间紧邻其卧室布置；

- 除楼梯和坡道外，室内地面高差小于20mm。

4.3.2  【地面防滑】住宅室内地面采用防滑材料，并符合下列防滑指标要求：

- 一般空间的地面静摩擦系数不小于0.5，且小于0.6；

- 卫生间洗浴空间和厨房的地面静摩擦系数不小于0.6，且小于0.7；

- 室内楼梯和坡道的地面静摩擦系数不小于0.7。

4.3.3  【场地环境】建设场地环境符合下列要求：

- 场地环境满足现行行业标准《环境影响评价技术导则 总纲》HJ/T 2.1的标准要求；

- 场地内的空气环境满足现行国家标准《环境空气质量标准》GB 3095的要求；

- 场地内的水环境满足现行国家标准《地表水环境质量标准》GB 3838的要求；

- 场地内的声环境满足现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求；

- 场地内电磁环境满足现行行业标准《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》HJ/T 24的要求；

- 场地内土壤氡浓度满足现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB 50325的要求。

Ⅱ  评分项

4.3.4  【交通环境】项目交通环境采取安全措施，评价总分值为13分，按下列要求分别评分并累计：

- 小区道路人车分流，得3分；

- 车行道与活动广场之间设置安全隔离设施，得2分；

- 应急服务和社区服务机动车辆能够通达每个住栋单元入口，得2分；

- 提供安全、方便的停车环境，总分值为6分：小区设置电动自行车充电停泊位（点），且距建筑主要居室门窗及主要人行出入口不小于10m，得2分；小区在安全位置设置新能源机动车停车充电位，得2分；采用智能停车管理系统，得1分；利用手机APP实时推送本小区及周边停车位信息，得1分。

4.3.5 【无障碍通行】从住栋单元门外到单元内所有户门之间满足无障碍通行条件，得3分。

4.3.6  【卫生间】卫生间采取安全措施，评价总分值为6分，按下列要求分别评分并累计：

- 套内卫生间采用干湿分离的布置方式，得2分；

- 设置淋浴器、坐便器的卫生间或独立隔间不采用内开门，得2分；

- 设置安全报警装置，得1分；

- 设置安全扶手或预留其安装条件，得1分。

- 4.4  空间私密

Ⅰ  控制项

4.4.1  【平面布局】住宅户内平面布局符合下列要求：

- 户内设置套内前厅、过道等过渡性空间；

- 无前室卫生间的门不正对餐厅或起居室。

4.4.2  【楼栋间距】楼栋间距符合下列要求：

- 多层、高层住宅之间，主要居室直视距离不小于18m；

- 低层住宅之间，主要居室直视距离不小于12m。

Ⅱ  评分项

4.4.3  【相邻住宅间距】避免相邻住户主要居室之间产生对视，评价总分值为5分，按下列要求分别评分并累计：

- 相邻住户主要居室之间的直视距离不小于4米，得3分；

- 采用避免户间对视的措施，得2分。

4.4.4  【首层住户私密】保障首层住户的私密性，评价总分值为4分，按下列规则评分：

- 首层住宅主要居室外窗距车行道或室外人行道的近端边缘距离不小于3米，得3分；

- 首层住宅主要居室外窗距车行道或室外人行道的近端边缘距离大于2米小于3米，得1分；

- 首层住宅主要居室外窗与车行道或室外人行道之间，设置景观绿化或院落等不影响居室日照的视线隔离措施，或采用防噪音外窗和避免视线干扰的措施，得1分。

4.4.5 【卫生间功能分区】套内卫生间采用功能分区的方式，评价总分值为3分，按下列要求分别评分并累计：

- 套内公用部分卫生间具备前室分区，得1分；

- 套内公用部分卫生间分为盥洗区、淋浴区或厕所区等2处可同时使用的功能分区，得1分；

- 套内公用部分卫生间分为盥洗区、淋浴区、厕所区等3处及以上可同时使用的功能分区，得1分。

- 4.5  设施设备

Ⅰ  控制项

4.5.1  【公用电梯】公用电梯符合下列要求：

- 设置安全监控系统；

- 住宅建筑每单元至少设置1台可容纳担架的无障碍电梯。

4.5.2  【标识清晰】小区公共场所、建筑和设施设置标识，并符合下列要求：

- 场地、交通、建筑、单元入口及楼层、消防设施、应急疏散的标识昼夜可清晰辨识；

- 建筑至少在两个主要观察方向的立面上设置楼栋编号标识。

Ⅱ  评分项

4.5.3  【开关插座】照明开关与电气插座的设置，评价总分值为8分，按下列要求分别评分并累计：

- 在套内前厅设置户内一般照明总开关，得2分；

- 套内设置智能照明开关，得2分；

- 坐便器附近预留低位电源插座，得1分；

- 晾晒空间附近预留高位电源插座，得1分；

- 在厨房相关电器使用位置就近设置电源插座，得1分；

- 老年人使用的卧室或其他空间，低位插座高度设置在0.7～0.8m之间，得1分。

4.5.4  【安全报警】住宅室内采取智能安防措施，评价总分值为8分，按下列要求分别评分并累计：

- 在起居室、卧室、卫生间或厨房设置户内安全报警系统，得4分；

- 设置阳台、外窗报警设施并与户内安全报警设施共同构成住宅报警系统，得2分；

- 住宅报警系统与物业服务接警联动，或可与户门开启联动，得2分。

- 4.6  热湿环境

Ⅰ  控制项

4.6.1  【供暖空调设施】住宅设置采暖、空调系统或预留安装条件；厨房、卫生间分别设置独立的通风设备。

Ⅱ  评分项

4.6.2  【室外热湿环境】小区规划、景观设计时，采取改善小区公共空间温湿度环境的技术措施，得5分。

4.6.3  【主动调节】室内设置供暖空调设备，评价总分值为10分，并按下列要求分别评分并累计。

- 系统选择合理，满足室内温度的健康需求，得5分；

- 设备布置合理，室内温度均匀，得3分；

- 设备需长时间运行时，无噪声、无振动，得1分；

- 洗浴及更衣空间有独立的供暖设备，1分。

4.6.4  【被动调节】室内设置防止室内温度产生明显波动的设施，评价总分值为10分，并按下列要求分别评分并累计。

- 开窗面积、朝向合理，避免室内明显温度波动，得4分；

- 设置外遮阳且技术选型合理，得4分；

- 空调排放不影响邻近住户，得2分。

4.6.5  【室内热舒适度检测】对住宅室内热舒适度指标进行检测和评价，得5分。

- 5  空气清新

- 5.1  一般规定

5.1.1  空气清新应对住宅建筑的污染源控制、通风换气和空气质量监控进行评价。

5.1.2  空气清新评价指标体系按表5.1.2确定。

表5.1.2空气清新评价指标体系

| 指标名称 |  | 设计阶段 | 运营阶段 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1污染源控制 | (1)材料管控 | √ | √ | 控制项 |
|  | (2)途径阻断 | √ | √ | 控制项 |
|  | (3)禁烟标识 | √ | √ | 控制项 |
|  | (4)源头控制 | √ | √ | 18 |
|  | (5)装修交付 | √ | √ | 22 |
|  | (6)小区防尘 | √ | √ | 5 |
|  | (7)性能测试 | √ | √ | 5 |
| 2通风换气 | (8)自然通风 | √ | √ | 15 |
|  | (9)机械通风 | √ | √ | 10 |
|  | (10)空气净化 | √ | √ | 5 |
| 3空气质量监控 | (11)监测系统 | √ | √ | 15 |
|  | (12)设备联动 | √ | √ | 5 |

- 5.2  污染源控制

Ⅰ  控制项

5.2.1  【材料管控】建筑材料和室内装饰装修材料的有害物质限值满足现行相关国家和行业标准的要求。

5.2.2  【途径阻断】对污染室内空气的途径进行控制，并满足以下要求：

- 厨房、卫生间排气道完整、无破损，并设置防火和止回部件；

- 卫生间按照需求设置水封，用水器具、地漏的水封深度不小于50mm；且不得使用仅设置机械式密封的地漏。

5.2.3  【禁烟标识】建筑门厅、电梯等公共空间设置禁烟标识；建筑出入口、可开启门窗、新风进风口周围10m范围内禁止吸烟。

Ⅱ  评分项

5.2.4  【源头控制】小区内部污染源位置有利于污染物快速疏散。评价总分值为18分，并按下列要求分别评分并累计：

- 地下空间废气有组织排放，采用机械通风并符合通风量要求，得2分；排风口设置于主要居室门窗的下风向，距离≥10m，得2分；充分利用场地条件采用自然通风，得2分；总计6分；

- 厨房、卫生间废气有组织排放，当采用竖向排气道时，采取可靠的防串味措施；当采用水平直排时，采取防倒灌、厨房废气净化等措施且废气排放不影响相邻居室；得4分；

- 小区室外公共空间设置单独的、可净化处理的指定吸烟区，得4分；

- 厨余垃圾及时处理，制定管理制度，得4分。

5.2.5  【装修交付】住宅全装修交付，评价总分值为22分，并按下列要求分别评分并累计：

- 住宅全装修采用土建装修一体化设计与施工，得4分；

- 室内空气质量满足现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染物3 控制标准》GB 50325中Ⅰ类民用建筑工程规定，得14分；

- 建筑材料和室内装饰装修材料来源可溯，具有信息完整的产品标签或现场抽检报告，包含有害物质含量信息及健康影响声明，得4分。

5.2.6  【小区防尘】设置防尘措施，评价总分值为5分，并按下列要求分别评分并累计：

- 在可能扬尘的重点部位种植吸附能力强的植被，得3分；

- 制定物业运维手册，维护小区清洁，得1分；

- 在公共建筑入口、住宅单元入口设置防尘地垫和自闭门，得1分；

5.2.7  【性能测试】高层住宅排气道、排水系统的性能通过足尺性能测试，得5分。

- 5.3 通风换气

Ⅱ  评分项

5.3.1  【自然通风】小区及室内有良好自然通风等条件，评价分值为15分，并按下列要求分别评分并累计：

- 针对小区及室内可能产生通风不畅的空间进行数值模拟验算，并采取相应措施，得8分；

- 入口大堂、电梯厅和室内公共走道等公共空间，有2个以上的空间具备自然通风的条件，得3分；

- 停车库、储藏间等地下空间具备自然通风条件，得4分。

5.3.2  【机械通风】住宅室内设置机械通风系统，评价分值为10分，并按下列要求分别评分并累计：

- 厨房、卫生间排气系统在全工况下开启，换气次数满足设计要求，得4分；

- 卧室、起居室等主要房间设置新风系统，得4分；

- 停车库、储藏间等地下空间设置机械通风系统，得2分。

5.3.3  【空气净化】小区室内公共活动空间设置具有空气净化功能的新风系统或净化装置，得5分。

- 5.4  空气质量监控

Ⅱ  评分项

5.4.1  【监测系统】设置空气质量指数监测系统，评价总分值为15分，

- 小区及公共空间室内实时监测温湿度、PM2.5、CO2浓度、氧含量等空气质量，得5分；

- 小区车库等地下空间实时监测温湿度、CO、硫化物、氮氧化物等空气质量，得5分；

- 通过显示屏实时展示或手机APP实时向推送住户，并提出应对措施或建议，得5分。

5.4.2  【设备联动】空气质量指数监测系统与排风设备联动，当监测到有害气体浓度超标时，排风设备能自动启动，评价分值为5分。

- 6  用水卫生

- 6.1  一般规定

6.1.1  用水卫生应对住宅建筑的给水水质卫生、给水排水系统、非传统水源使用和水质监测进行评价。

6.1.2  水质卫生指标体系按表6.1.2确定。

表6.1.2  水质卫生指标体系

| 指标名称 |  | 设计阶段 | 运营阶段 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1给水水质卫生 | (1)生活饮用水 | √ | √ | 控制项 |
|  | (2)生活热水 | √ | √ | 12 |
|  | (3)水质在线监测 | √ | √ | 10 |
|  | (4)户内净水 | √ | √ | 8 |
| 2给水排水系统 | (5)标识清晰 | √ | √ | 控制项 |
|  | (6)水池水箱维护 |  | √ | 控制项 |
|  | (7)管道维护 | √ | √ | 控制项 |
|  | (8)无负压供水 | √ | √ | 4 |
|  | (9)输送管道 | √ | √ | 4 |
|  | (10)用水舒适度 | √ | √ | 8 |
|  | (11)卫生间供水系统 | √ | √ | 6 |
|  | (12)淋浴器 | √ | √ | 4 |
|  | (13)同层排水 | √ | √ | 6 |
|  | (14)排水系统 | √ | √ | 8 |
|  | (15)排水配件 | √ | √ | 8 |
|  | (16)足尺性能测试 | √ | √ | 6 |
| 3非传统水源使用 | (17)中水使用安全 | √ | √ | 控制项 |
|  | (18)中水不入户 | √ | √ | 6 |
| 4水质检测 | (19)水质检测制度 |  | √ | 10 |

- 6.2  给水水质卫生

Ⅰ  控制项

6.2.1  【生活饮用水】生活饮用水供水水质符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求，直饮水供水水质符合现行行业标准《饮用净水水质标准》CJ 94的要求，集中生活热水系统的热水水质指标应按现行国家行业标准《生活热水水质标准》CJ/T 521的要求。

Ⅱ  评分项

6.2.2  【生活热水】生活热水系统供水温度不低于55℃，设置抑菌杀菌措施，评价总分值为12分，并按下列要求分别评分并累计：

- 热水系统采用闭式系统得2分；

- 末端出水温度不低于50℃，得3分；

- 末端出水时间小于10秒，得3分；

- 设置消毒灭菌装置，得2分；

- 有定期清洗和维护制度，得2分。

6.2.3  【水质在线监测】设置管网水质在线监测系统，评价总分值为10分，并按下列要求分别评分并累计：

- 监测指标至少包括浑浊度和消毒剂余量，得3分；

- 监测频率不小于4次/h，得3分；

- 通过显示屏实时展示或手机APP实时向推送住户，得4分。

6.2.4  【户内净水】设置户内净水设备，评价总分值为8分，并按下列要求分别评分并累计：

- 具有防止使用者烫伤的措施或功能，得2分；

- 具有提示更换耗材、设备维护、故障提示等防止出水水质不达标的措施或功能，得2分；

- 净水设备运行噪音声功率级不得超过65dB（A），得2分；

- 系统或设备的溢流、排污管接入排水系统时，应具有防回流污染的措施或配件，得2分。

- 6.3  给水排水系统

Ⅰ  控制项

6.3.1  【管道标识】各类给排水管道和设备设置明确清晰的标识防止误接，并采取措施防止误饮、误用。

6.3.2  【水池水箱维护】建立供水系统维护管理制度，并每半年对水池水箱清洗消毒1次。

6.3.3  【管道维护】给排水管道无结露和漏损现象。

Ⅱ  评分项

6.3.4  【无负压供水】利用城镇给水管网压力，采用无负压供水系统，得4分。

6.3.5  【输送管道】生活饮用水系统采用不易腐蚀材质的给水管道和非现场焊接的安装工艺，避免二次污染，得4分。

6.3.6  【用水舒适度】生活给水系统的供水压力满足用水器具工作压力和用水舒适度的要求，评价总分值为评价总分值为8分，并按下列要求分别评分并累计：

- 单冷水嘴的供水静压不小于0.15MPa，且不大于0.2MPa，得2分；

- 混合水嘴的供水静压不小于0.2MPa，且不大于0.25MPa，得2分；

- 淋浴花洒的供水静压不小于0.2MPa,且不大于0.30MPa，得2分；

- 采用充气式水嘴、淋浴花洒等，得2分。

6.3.7  【卫生间供水系统】卫生间给水系统采用保障供水压力稳定、平衡的措施，评价总分值为评价总分值为6分，并按下列要求分别评分并累计：

- 供水系统设置分水器配水的方式，得2分；

- 采取保障冷、热水压力平衡的措施，得2分；

- 热水供水系统设置循环管道、小循环泵机械循环、回水配件自然循环或热水管设自调控电伴热保温等措施，得2分；

6.3.8  【淋浴器】淋浴器设置恒温混水阀，评价分值为4分。

6.3.9  【同层排水】卫生间采用墙排式同层排水，得6分。

6.3.10  【排水系统】健康住宅排水立管的最大设计排水能力不小于国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015规定的1.5倍，得8分。

6.3.11  【排水配件】排水系统的管配件为专用、成品配件，8分，并按下列要求分别评分并累计：

- 采用带检查口、一体成型硬质、光壁的成品存水弯，得4分；

- 采用洗衣机专用地漏，得4分。

6.3.12  【足尺性能测试】排水系统立管排水能力按现行国家行业标准《住宅生活排水系统立管排水能力测试标准》CJJ/T 245的要求，搭建排水系统进行足尺测试，得6分。

- 6.4  非传统水源使用

Ⅰ  控制项

6.4.1  【中水使用安全】用于景观绿化的中水水质符合以下要求：

- 用于景观的中水水质符合现行国家标准《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921的要求。

- 用于绿化浇灌的中水水质符合现行国家标准《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920的相关要求。

Ⅱ  评分项

6.4.2  【中水不入户】中水等非传统水源不进入住宅户内用水系统，评价分值为6分。

- 6.5  水质检测

Ⅱ  评分项

6.5.1  【水质检测制度】物业服务部门制定水质检测制度，定期检测各类用水的水质，评价总分值为10分，并按下列要求分别评分并累计：

- 生活饮用水、直饮水每季度检测1次，得2分；

- 室内游泳池水质检测每月检测1次，得2分；

- 生活热水每季度检测1次，得2分；

- 非传统水源、采暖空调系统用水每半年检测1次，得2分；

- 有完整清洗消毒与水质检测数据记录，得2分。

- 7  环境安静

- 7.1  一般规定

7.1.1  环境安静应对住宅建筑的室外声环境和室内声环境进行评价。

7.1.2  环境安静指标体系按表7.1.2确定。

表7.1.2  环境安静指标体系

| 指标名称 |  | 设计阶段 | 运行阶段 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1室外声环境 | (1)室外噪声指标 | √ | √ | 控制项 |
|  | (2)声环境规划 | √ | √ | 10 |
|  | (3)设备安装 | √ | √ | 5 |
|  | (4)装修组织 | √ | √ | 5 |
|  | (5)声环境质量提升 | √ | √ | 5 |
| 2室内声环境 | (6)分户隔声 | √ | √ | 控制项 |
|  | (7)设备降噪 | √ | √ | 控制项 |
|  | (8)电梯噪声 | √ | √ | 控制项 |
|  | (9)局部降噪 | √ | √ | 控制项 |
|  | (10)室内噪声指标 | √ | √ | 16 |
|  | (11)围护结构隔声指标 | √ | √ | 28 |
|  | (12)设施噪声指标 | √ | √ | 15 |
|  | (13)电梯布置 | √ | √ | 16 |

- 7.2  室外声环境

Ⅰ  控制项

7.2.1  【室外噪声指标】小区室外环境噪声值符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定。

Ⅱ  评分项

7.2.2  【声环境规划】小区规划设计时进行声环境评估，针对周边噪声特点进行声环境专项规划，评价分值为10分。

7.2.3  【设备噪声控制】小区内设备不对住户产生噪声、振动的干扰，当设备对住户产生噪声和振动干扰时，采取相应的降噪、隔振措施，评价分值为5分。

7.2.4  【装修组织】住宅二次装修有关管理文件中有专门的噪声控制、监管制度，评价分值为5分。

7.2.5  【声环境质量提升】小区室外环境噪声值低于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096所在声环境功能区限值要求3dBA及以上，评价分值为5分。

- 7.3  室内声环境

Ⅰ  控制项

7.3.1  【分户隔声】分户隔声符合下列规定：

- 分户墙和楼板的空气声隔声性能，其计权隔声量与粉红噪声频谱修正量之和（Rw+C）大于50dB，计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和（Dnt,w+C）不小于50dB。

- 分户楼板计权标准化撞击声隔声压级L’nT,w不大于65dB。

7.3.2  【设备降噪】设备降噪符合下列规定：

- 公共设备等噪声源不与卧室等噪声敏感空间紧邻布置；

- 各类公共设备及其管路系统采取相应的降噪和隔振措施；

7.3.3  【电梯噪声】当电梯紧邻除卧室外的噪声敏感空间时，采取相应的隔声、减振措施。

7.3.4  【局部降噪】临交通干道的卧室、起居室（厅）的窗计权隔声量+交通噪声频谱修正量Rw+Ctr不小于35dB。

Ⅱ  评分项

7.3.5  【室内噪声指标】关窗状态下，卧室、起居室等功能空间室内噪声级和低频倍频带噪声声压级符合表7.3.4-1和表7.3.4-2的规定，评价总分值为16分，并按表中要求分别评分并累计。

表7.3.4-1 关窗状态下的室内噪声限值   （dBA）

| 时间 | 昼间 | 夜间 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | ≤40 | ≤30 | 8 |
| 二级指标 | ≤45 | ≤35 | 4 |

表7.3.4-2关窗状态下的室内低频倍频带噪声声压级    （dB）

| 时间 |  | 倍频带声压级限值 |  |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz |  |
| 一级 | 昼间 | 79 | 63 | 53 | 45 | 39 | 8 |
|  | 夜间 | 72 | 55 | 44 | 35 | 29 |  |
| 二级 | 昼间 | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 4 |
|  | 夜间 | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 |  |

7.3.6  【围护结构隔声指标】住宅建筑的外墙、外窗、户门、分户墙、楼板的空气声隔声和楼板撞击声隔声符合下列规定，评价总分值为28分，并按要求分别评分并累计：

- 外墙的空气声隔声性能，其计权隔声量与交通噪声频谱修正量之和（Rw+ Ctr）大于45 dB，得4分；

- 外窗的空气声隔声性能，其计权隔声量与交通噪声频谱修正量之和（Rw+ Ctr）大于35 dB，得4分；

- 户门的空气声隔声性能，其计权隔声量与粉红噪声频谱修正量之和（Rw+ C）大于35 dB，得4分；

- 分户墙的空气声隔声性能，其计权隔声量与粉红噪声频谱修正量之和（Rw+C>）大于55dB，计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和（Dnt,w+C）不小于55dB，得4分；

- 楼板的空气声隔声性能，其计权隔声量与粉红噪声频谱修正量之和（Rw+C>）大于55dB，计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和（Dnt,w+C）不小于55dB，得4分；

- 分户楼板计权标准化撞击声隔声压级L’nT,w不大于60dB，得8分。

7.3.7  【设备噪声指标】住宅采用低噪声卫生器具，给排水管道（包括雨水管道）、排风排气装置等采取隔声降噪措施，评价分值为15分。

7.3.8  【电梯布置】电梯设置符合下列规定，评价总分值为16分，并按要求分别评分并累计：

- 电梯井道不与噪声敏感空间紧邻布置，得5分；

- 采用低噪声、低振动类电梯设备，得8分；

- 制定公用电梯设备定期维护制度，得3分。

- 8  光照良好

- 8.1  一般规定

8.1.1  光照良好应对住宅建筑的天然采光和人工照明进行评价。

8.1.2  光照良好指标体系按表8.1.2确定。

表8.1.2  光照良好指标体系

| 指标名称 |  | 设计阶段 | 运营阶段 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1天然采光 | (1)日照指标 | √ | √ | 控制项 |
|  | (2)采光指标 | √ | √ | 控制项 |
|  | (3)室外眩光控制 | √ | √ | 控制项 |
|  | (4)分析与模拟 | √ | √ | 15 |
|  | (5)眩光防护 | √ | √ | 6 |
|  | (6)室内空间采光 | √ | √ | 6 |
|  | (7)公共空间采光 | √ | √ | 12 |
| 2人工照明 | (8)安全照度 | √ | √ | 控制项 |
|  | (9)健康照度 | √ | √ | 11 |
|  | (10)照明舒适度 | √ | √ | 8 |
|  | (11)照明调节 | √ | √ | 8 |
|  | (12)老年人与儿童照明 | √ | √ | 6 |
|  | (13)局部照明 | √ | √ | 5 |
|  | (14)过道照明 | √ | √ | 3 |
|  | (15)地下车库照明 | √ | √ | 6 |
|  | (16)室外安全照度 | √ | √ | 9 |
|  | (17)夜间眩光控制 | √ | √ | 5 |

- 8.2  天然采光

Ⅰ  控制项

8.2.1 【日照指标】住宅室内外日照符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180的有关规定。

8.2.2 【采光指标】住宅室内天然采光符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016的有关规定。

Ⅱ  评分项

8.2.3 【分析与模拟】小区进行日照分析及室外光环境模拟，并将室外公共活动场地设置在日照良好的区域，且避免日间眩光，评价分值为15分。

8.2.4  【眩光防护】住宅设置可控制的遮阳装置等防眩光措施，评价分值为6分：

8.2.5  【室内空间采光】起居室或卧室75%以上面积的采光系数不小于2%，评价分值为6分。

8.2.6  【公共空间采光】住宅室内公共空间采光符合下列规定，评价总分值为12分，并按下列要求分别评分并累计：

- 电梯厅、公共走道等公共空间采用天然采光，得4分；

- 地下室或停车库采用天然采光，且地下室或停车库20%以上面积的采光系数不小于0.5%，得8分。

- 8.3  人工照明

Ⅰ  控制项

8.3.1  【安全照度】住宅室内安全照度符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034和《建筑环境通用规范》GB 55016的有关规定。

Ⅱ  评分项

8.3.2  【健康照度】住宅室内各功能空间的健康照度符合下列规定，评价总分值为11分，并按表8.3.2要求分别评分并累计。

表8.3.2  室内健康照度

| 房间或场所 |  | 参考平面高度 | 健康照度（lx） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 一般活动 | 0.75m水平面 | 100~300 | 1 |
|  | 书写阅读 | 0.75m水平面 | 300~600 | 1 |
|  | 显示作业 | 0.75m水平面 | 200~400 | 1 |
| 卧室 | 一般活动 | 0.75m水平面 | 100~300 | 1 |
|  | 床头阅读 （书籍） | 0.75m水平面 | 300~500 | 1 |
|  | 床头阅读 （显示） | 0.75m水平面 | 150~200 | 1 |
| 餐厅 |  | 0.75m水平面 | ＞300 | 1 |
| 厨房 | 一般活动 | 0.75m水平面 | ＞150 | 1 |
|  | 操作台 | 台面 | ＞30 | 1 |
| 卫生间 |  | 0.75m水平面 | ＞150 | 1 |
| 走道、楼梯间 |  | 地面 | ＞100 | 1 |

8.3.3  【照明舒适度】住宅室内照明的色温、眩光、显色性和频闪等指标符合表8.3.3-1和表8.3.3-2的要求，评价分值为8分。

表8.3.3-1  室内照明的色温舒适度和色表特征

| 适用场所 | 白天 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相关色温（K） | 色表特征 | 相关色温（K） | 色表 特征 |
| 起居室一般活动、卧室一般活动、卧室床头阅读、卫生间、电梯前厅、走道、楼梯间、 车库 | 3300-5300 | 中间 | <3300 | 暖 |
| 起居室书写与阅读、餐厅、 厨房 | 4000-5300 | 中间 | 4000-5300 | 中间 |

表8.3.3-2  其它照明质量舒适度

| 参数 | 舒适照明 |
| --- | --- |
| 显色指数 Ra | ≥80 |
| 频闪和波动深度 | 满足现行国家标准《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》GB40070的有关规定 |

8.3.4  【照明调节】住宅室内照明控制系统可按需进行调节，评价总分值为8分，并按下列要求分别评分并累计：

- 照度、色温可自动调节，调节后的人工照明和天然采光的总照度不低于各采光区域所规定的室内采光照度值，得4分；

- 人工照明控制系统与室外光环境智能联动，得4分。

8.3.5  【老年人与儿童照明】老年人与儿童活动区域照明，评价总分值为6分，并按下列要求分别评分并累计：

- 老年人活动区域的照度值是表8.3.2中指标的1.2-1.5倍范围内，夜间老年人活动空间的照明色温不超过4000K，得3分；

- 儿童活动区域照明显色指数在80以上，色温3300K-5300K之间，照明灯具的蓝光危险组别为现行国家标准《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》GB 40070的RG0等级，得3分。

8.3.6  【局部照明】户内固定家具、厨房操作台面、洗涤池等部位设置局部照明设备，评价分值为5分。

8.3.7  【过道照明】住宅卧室至卫生间之间的过道设置红外感应开关的夜间安全照明设施，评价分值为3分。

8.3.8  【地下车库照明】地下车库照明符合表8.3.7的要求，评价总分值为6分，

表8.3.7  地下空间照明

| 位置 | 标准面水平维持照度（lx） | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 车道 | ＞50 | 3 |
| 停车位 | ＞50 | 3 |

8.3.9  【室外安全照度】室外安全照度，评价总分值为9分，并按表8.3.8的指标要求评价。

表8.3.8  室外安全照度

| 场所 | 标准面水平维持照度（lx） | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 广场 | 20 | 3 |
| 道路 | 10 | 3 |
| 花园 | 5 | 3 |

8.3.10 【夜间眩光控制】小区室外夜间照明不对室外行人及室内居民造成不利的视觉影响，评价分值为5分。

- 9  健康促进

- 9.1  一般规定

9.1.1  健康促进应对住宅建筑的促进交往、促进健身、公共卫生、健康服务和健康创新进行评价。

9.1.2  健康促进指标体系按表9.1.2确定。

表9.1.2  健康促进指标体系

| 指标名称 |  | 设计阶段 | 运营阶段 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1促进交往 | (1)交往层级 | √ | √ | 控制项 |
|  | (2)交往设施 | √ | √ | 控制项 |
|  | (3)交往空间管理 | √ | √ | 控制项 |
|  | (4)空间共享 | √ | √ | 6 |
|  | (5)交往大堂 | √ | √ | 6 |
|  | (6)公共交往活动设施 | √ | √ | 4 |
|  | (7)老年人与儿童活动场地 | √ | √ | 8 |
|  | (8)绿化环境 | √ | √ | 6 |
| 2促进健身 | (9) 健身场所 | √ | √ | 控制项 |
|  | (10)场所距离 | √ | √ | 控制项 |
|  | (11)场所标识 | √ | √ | 控制项 |
|  | (12)健身场地 | √ | √ | 9 |
|  | (13)健身器具 | √ | √ | 6 |
|  | (13)慢跑道 | √ | √ | 6 |
|  | (14)健身服务 |  | √ | 5 |
|  | (15)鼓励绿色出行 | √ | √ | 4 |
|  | (16)鼓励使用楼梯 | √ | √ | 4 |
| 3公共卫生 | (17)环境卫生保障 | √ | √ | 控制项 |
|  | (18)垃圾收集清运 |  | √ | 控制项 |
|  | (19)医疗卫生机构 | √ | √ | 7 |
|  | (20)家庭医生 |  | √ | 4 |
|  | (21)医疗卫生服务 |  | √ | 5 |
|  | (22)紧急医疗救助 |  | √ | 2 |
| 4健康服务 | (23)管理制度 | √ | √ | 控制项 |
|  | (24)健康膳食服务 | √ | √ | 7 |
|  | (25)家政服务 |  | √ | 3 |
|  | (26)健康教育 |  | √ | 4 |
|  | (27)健康服务平台 |  | √ | 4 |
| 5健康创新 | (30)健康创新 | √ | √ | +10 |
|  | (31)最佳实践 | √ | √ | +10 |

- 9.2  促进交往

Ⅰ  控制项

9.2.1  【交往层级】项目设置交往空间，并符合下列要求：

- 设置小区级、组团级和住栋级交往空间；

- 小区级交往空间的服务半径不大于500m；

- 组团级交往空间的服务半径不大于150m。

9.2.2  【交往设施】项目设置交往设施，并符合下列要求：

- 在小区中心广场、公共绿地和室外活动场地集中设置交往设施；

- 按照不同活动需求配置相应的交往活动设施；

- 在绿化系统和步道系统中设置休憩场所或连廊；

- 步道系统中的座椅间隔不大于50m；

- 集中设置交往设施的场地周边100m范围内有对外开放的公共卫生间。

9.2.3  【交往空间管理】项目的交往空间具备分级安全管理措施，并符合下列要求：

- 小区、组团、院落级公共空间规划有进行分级安全管理的条件；

- 项目具备对小区相关公共活动和交往空间的管理制度和相关措施。

Ⅱ  评分项

9.2.4  【空间共享】小区公共空间可与城市公共空间共享，评价总分值为6分，按下列要求分别评分并累计：

- 项目具备与城市共享的开放空间和景观设施，且占地面积不小于300㎡，得2分；

- 项目具备能为周边居民提供服务的公共场所和设施，且其占地面积大于小区用地面积3%或不小于500㎡，得2分；

- 在小区入口设置可与外部人员共享的公共交往空间、场所和设施，得2分。

9.2.5  【交往大堂】设置公共交往空间及服务设施，评价总分值为6分，按下列要求分别评分并累计：

- 在小区入口和每个住栋入口设置具备公共交往功能的空间，得2分；

- 在小区入口设置具备等候、休憩、交谈和快递收纳等功能和相关服务设施的入口大堂，得2分；

- 在住栋入口设置具备交谈、快递收纳和邮箱等功能和相关服务设施的单元大堂，得2分。

9.2.6  【公共交往活动设施】小区主要出入口500m范围内有公共交往活动设施，评价总分值为4分，按下列规则评分：

- 公共交往活动设施总面积大于200㎡，具备3项公共活动功能，得2分；

- 公共交往活动设施总面积大于300㎡，具备4项及以上公共活动功能，得4分。

9.2.7  【老年人与儿童活动场地】小区设置老年人与儿童室外活动场地。场地位置不偏僻、场地风速适宜；有50%以上场地面积处于冬至日日照不小于3小时的范围内；设有不少于5件活动设施。评价总分值为8分，按下列要求分别评分并累计：

- 老年人活动场地和儿童活动场地相对独立布置，两者之间有空间或视线联系，得2分；

- 场地无障碍设施完善，并与周边人行通道无障碍衔接，得2分；

- 活动场地出口距离车行道和停车场不小于10m，得1分；

- 设有避雨、遮阳、座椅等措施，且遮阳或避雨面积不小于活动场地面积的20%，得2分；

- 场地铺装材料符合环保、平整、防滑和防摔伤的要求，有防止运动时与周边设施发生碰撞的设施，得1分。

9.2.8  【绿化环境】营造优美的绿化环境，评价总分值为6分，按下列要求分别评分并累计：

- 交往空间、场所或设施与小区绿化景观环境有机结合，得2分；

- 营造具有促进身心健康和疗养康复功能的疗愈景观，得2分；

- 选择抗病虫害、无毒、无花粉污染的适种植物，且近人处不种植带针刺和致敏的植物，得1分；

- 小区绿地率大于35%，得1分。

- 9.3  促进健身

Ⅰ  控制项

9.3.1  【健身场所】小区设置公共集中健身场所。

9.3.2  【场所距离】距小区出入口500m范围内有便于小区居民使用的公共集中健身场所。

9.3.3  【场所标识】健身场所设置专门标识，并符合下列要求：

- 场所平面示意图、健身设施使用说明和禁烟标志等标识齐全；

- 在醒目位置设置“体育运动安全规则”、疏散标识和应急疏散出口等安全警示标识。

Ⅱ  评分项

9.3.4【健身场地】小区设有室外公共健身活动场地，评价总分值为9分，按下列要求分别评分并累计：

- 健身活动场地位置安全、方便使用，有明确的空间边界，无交通性车行、人行干扰，得2分；

- 按照功能进行分散或分区布置，满足多年龄段人群进行多类型健身活动和安全交往，得2分；

- 场地有夜间照明设施，且对邻近住宅的主要居室外窗无眩光干扰，得1分；

- 配置座椅等休憩设施，得1分；

- 选用的铺装材料、健身设备设施符合国家现行有关标准的规定，得1分；

- 健身活动不对周边居民正常生活产生负面影响，得1分；

- 配备安全标识，且具备定期维护和管理措施，得1分。

9.3.5 【健身器具】集中健身场所配置健身器具，评价总分值为6分，按下列要求分别评分并累计：

- 健身器具的配置兼顾全面性、针对性和拓展性需求，注重以老年人、儿童为主体，兼顾运动康复、健康疗养等人群，将娱乐性与健身目的及效果相结合，得2分；

- 集中健身场所中的健身活动器具种类不少于5项，得2分；

- 室外健身路径中布置不同形式的健身器具，器具间距适当，器具周边留有足够的安全空间，得1分；

- 设置有智能互动式健身设施，得1分。

9.3.6  【慢跑道】项目内设有专用健身步道或慢跑道，评价总分值为6分，按下列要求分别评分并累计：

- 慢跑道及其辅助设施与相邻住宅主要居室门窗的垂直距离不小于5m，得2分；

- 长度不少于用地红线周长的1/2，且不小于200m，得2分；

- 慢跑道铺装色彩鲜明的安全弹性减振材料，得1分；

- 设有健身步道或慢跑道的专用健身引导标识，且附近有拉伸运动器材，得1分。

9.3.7  【健身服务】小区设置健身服务系统，评价总分值为5分，按下列要求分别评分并累计：

- 设置包括人体机能评定服务与运动指导服务及相关设施的健身服务系统，得2分；

- 能结合健身设施和个人需求制定有益健康的健身操作方案，得1分；

- 健身服务可与社区卫生保健服务对接，得1分；

- 健身场所周边具备伤害防护和急救基本设施，得1分。

9.3.8  【鼓励绿色出行】倡导绿色出行与健身相结合的健康生活方式，评价总分值为4分，按下列要求分别评分并累计：

- 在距离住宅楼栋小于200m范围内，设置用于停放自行车的地面区域和设施，得2分；

- 小区出入口步行距离500m范围内有不少于2条线路的公共交通站点，得2分。

9.3.9  【鼓励使用楼梯】楼梯设置便于日常使用，评价总分值为4分，按下列要求分别评分并累计：

- 楼梯距建筑入口距离不大于8m，并设有明显的引导和楼层标识，得2分；

- 楼梯间有天然采光，得1分；

- 休息平台有良好的外部视野，得1分。

- 9.4  公共卫生

Ⅰ  控制项

9.4.1 【环境卫生保障】加强环境卫生保障，并符合下列要求：

采用密闭分类垃圾装置进行垃圾收集；

- 垃圾房的位置隐蔽、密闭，且处在常年主导风向的下风向；设置排气、冲洗和排水设施；

- 化粪池的位置远离主要出入口和人员聚集场所；

- 建立病虫害消杀工作管理制度并保存消杀记录，每年开展的消杀工作不少于2次，未发生鼠、蝇、蟑、蚊等害虫蔓延现象；

- 采取无公害病虫害防治技术，杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学药品的使用规范、安全，并有公示记录；

- 小区室外公共活动场所设有提供清理宠物粪便的用品。

9.4.2 【垃圾收集清运】实行垃圾分类收集、定点清运制度，小区生活垃圾每日至少集中收集一次。

Ⅱ  评分项

9.4.3  【医疗卫生机构】项目配套的医疗卫生服务机构到达小区出入口的步行距离不大于500m，与周边住宅有隔离设施，评价总分值为7分，按下列要求分别评分并累计：

- 医疗卫生机构具备按照《医院分级管理标准》评定的一级及以上医院资质，得3分；

- 小区居民享有就医绿色通道、导诊转诊等专属服务，得2分；

- 设有应对突发公共卫生事件的基本医学救援措施，得1分；

- 设有对接移动医疗的基础设施，得1分。

9.4.4  【家庭医生】小区签约正规医疗服务机构为小区居民提供家庭医生服务，评价总分值为4分，按下列要求分别评分并累计：

- 签约服务的小区家庭覆盖率大于入住总户数的50%，得2分；

- 签约服务的小区老年人覆盖率大于入住老年人数的50%，得2分。

9.4.5  【医疗卫生服务】为小区居民提供优质医疗卫生服务，评价总分值为5分，按下列要求分别评分并累计：

- 提供卫生保健门诊服务，得2分；

- 定期开展对小区居民的巡诊医疗服务和卫生防疫知识宣传，得1分；

- 提供健康心理辅导和心理咨询服务，得1分；

- 提供家庭康复护理等服务，得1分。

9.4.6  【紧急医疗救助】在人员集中的公共活动场所配置包括自动体外除颤仪（AED）在内的急救设施，设置明显的标识和使用说明标牌，并定期组织紧急医疗救助知识培训，得2分。

- 9.5  健康服务

Ⅰ  控制项

9.5.1  【管理制度】制定健康住宅管理制度，并符合下列要求：

- 建立健康住宅管理部门，设立专职责任人和应急处理机制；

- 定期开展居住者回访调研，持续提升健康管理水平；

- 制定健康物业服务章程，每季度至少一次对物业服务人员开展健康住宅维护与健康意识培训。

Ⅱ  评分项

9.5.2  【健康膳食服务】小区内设置健康膳食服务设施，评价总分值为7分，按下列要求分别评分并累计：

- 公共用餐空间面积不少于50㎡，并配备相应的餐厨空间和设施，得2分；

- 以售卖、烹饪等方式提供的食材，均须做到可追溯食材来源和供应渠道，保证食品的绿色健康，得1分；

- 提供营养指导和营养配餐，可制定个性化健康食谱，得1分；

- 具备完善的进货、储存、烹饪、备餐、清洁和废弃物清除等管理措施，得1分；

- 提供健康饮食习惯培养、健康生活方式养成等健康教育，得1分；

- 提供送餐上门服务，得1分。

9.5.3  【家政服务】小区具备为住户提供家政服务的人员、场所设施和相关管理制度，评价总分值为3分，并按下列要求分别评分并累计：

- 为住户提供固定或预约上门服务的普通家政服务，得2分；

- 具备专业个性化家政服务，得1分。

9.5.4  【健康教育】开展健康教育，设置宣传栏。评价总分值为4分，按下列要求分别评分并累计：

- 编制《健康住宅使用手册》，并提供给住户，得1分；

- 对新住户进行至少1次健康住宅使用培训，得1分；

- 每季度组织2次以上有关安全防范、医疗保健、环境卫生、文化体育、食品安全、营养指导等方面的宣传和活动，得1分；

- 定期组织开展针对不同人群的健康宣传和文体活动，得1分。

9.5.5  【健康服务平台】建立数字化居家健康服务平台，提供有效的健康服务，评价总分值为4分，按下列要求分别评分并累计：

- 定时推送小区公共活动、健康资讯、天气情况等讯息，并对该服务平台进行持续维护，得2分；

- 居民可以通过手机等智能终端查询健康体检数据、健康报告等健康档案信息，并获得健康服务，得1分；

- 居民可实时与家庭医生、健康管理师互动，获得健康指导，得1分。

- 9.6  健康创新

Ⅱ  评分项

9.6.1  【健康创新】鼓励健康创新，评价分值为10分，为额外得分。

- 创新项目包含健康策略与健康行动，得5分；

- 创新项目超过2项，得5分。

9.6.2  【最佳实践】鼓励项目采用健康技术推荐目录中的技术，评价分值为10分，为额外得分。

引用标准名录

《建筑给水排水设计标准》GB 50015

《建筑照明设计标准》GB 50034

《城市居住区规划设计规范》GB 50180

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB 50325

《无障碍设计规范》GB 50763

《建筑环境通用规范》GB 55016

《环境空气质量标准》GB 3095

《声环境质量标准》GB 3096

《地表水环境质量标准》GB 3838

《生活饮用水卫生标准》GB 5749

《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》GB 40070

《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920

《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921

《饮用净水水质标准》CJ 94

《生活热水水质标准》CJ/T 521

《住宅生活排水系统立管排水能力测试标准》CJJ/T 245

《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》HJ/T 24

《环境影响评价技术导则 总纲》HJ/T 2.1

附录A：

评价细则

表A  评价细则

| 一级指标 | 二级 指标 | 评价 类别 | 标准条文 | 评价内容 | 设计阶段 | 运行阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间 舒适 | 空间 尺度 | 控制项 | ### 【空间净高】起居室、卧室的室内净高不低于2.4m，厨房、卫生间净高不低于2.2m。 | 评价起居室、卧室、厨房和卫生间的室内净高是否达到指标要求。 | 查阅户型设计平面图、剖面图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【空间进深】起居室、卧室的进深，一侧采光时不超过窗口上沿至地面高度的2.5倍，两侧采光时不超过5倍。评价分值为5分。 | 评价起居室、卧室的进深是否达到指标要求。 | 查阅户型设计平面图。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【窗前视野】住宅室内具有良好视野，评价总分值为7分，并按下列规则评分： ### 1.起居室主要卧室至少1间窗前1.5m的范围内，视点1.5m高度可以看到室外自然景观，得7分； ### 2.在起居室或卧室的阳台上可以看到室外自然景观的视野宽度不小于90°，得4分。 | 评价起居室（厅）、卧室以及阳台在规定的视野范围内是否能看到大地自然景观，且视线是否在规定范围内无干扰。 | 查阅住宅建筑平面图和立面图。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【入户空间】入户门厅设置换鞋、存放雨具等功能性空间。评价分值为3分。 | 评价入口门厅的功能和空间尺度是否达到要求。 | 查阅户型设计平面图。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【储藏空间】住宅设置储藏空间，评价总分值为6分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.套内设计、预留独立的储藏间或在住宅首层、地下室设置分户储藏空间，得3分； ### 2.独立储藏空间的面积不小于套型建筑面积的3%，得3分。 | 评价是否设置了独立或分户储藏空间以及独立储藏空间的面积是否达到指标要求。 | 查阅户型平面图、住宅建筑地下室和首层平面图、设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  | 空间 安全 | 控制项 | ### 【无障碍】健康住宅满足现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的相关规定，并符合下列要求： ### 1.套内至少有一个卧室与餐厅、厨房和卫生间在一个无障碍平面上； ### 2.老年人使用的卫生间紧邻其卧室布置; ### 3.除楼梯和坡道外，室内地面高差小于20mm。 | 评价户内平面布局的无障碍设计是否达到要求。 | 查阅户型平面图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 控制项 | ### 【地面防滑】地面采用防滑材料，并符合下列要求： ### 1.一般空间的地面防滑系数大于0.5； ### 2.卫生间洗浴空间和厨房的地面防滑系数不小于0.8。 | 评价地面材料的防滑系数是否达到指标要求。 | 查阅设计说明书中的工程做法表。 | 查阅地面材料检测报告，现场核实。 |
|  |  | 控制项 | ### 【场地环境】建设场地环境符合下列要求： ### 1.场地环境满足现行行业标准《环境影响评价技术导则 总纲》HJ/T2.1的标准要求； ### 2.场地内的空气环境满足现行国家标准《环境空气质量标准》GB3095的要求； ### 3.场地内的水环境满足现行国家标准《地表水环境质量标准》GB3838的要求； ### 4.场地内的声环境满足现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的要求； ### 5.场地内电磁环境满足现行行业标准《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》HJ/T24的要求； ### 6.场地内土壤氡浓度满足现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325的要求。 | 评价建设场地的空气、水、声环境、电磁环境以及土壤氡浓度是否符合健康住宅场地安全的指标要求。 | 查阅环境影响评估报告、污染治理报告。 | 查阅竣工时的污染治理情况并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【卫生间】卫生间采取安全措施，评价总分值为6分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.设置淋浴器、坐便器的卫生间或独立隔间不采用内开门，得3分； ### 2.设置安全扶手，得3分。 | 评价淋浴间和坐便器隔间或者二者合一的卫生间的门的开启方式和是否安装了安全扶手。 | 查阅卫生间大样图和门窗大样图。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【交通环境】项目交通环境采取安全措施，评价总分值为17分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.车行道与活动广场之间设置安全隔离设施，得2分； ### 2.应急服务和社区服务机动车辆能够通达每个住栋单元入口，得4分； ### 3. 提供方便、舒适的停车环境，总分值为8分；停车位120%，得3分；采用智能停车系统，得3分；利用手机APP实时推送本小区及周边停车位信息，得2分； ### 4.项目配套的托幼、小学出入口周边设置非机动车停车位不少于学生总数的10%，机动车停车位不少于学生总数的5%，接送等候儿童的缓冲区域面积不小于200m2，得3分。 | 评价住区交通环境车行道与广场之间是否采取的安全措施；道路系统是否能满足应急与服务到达单元入口的要求以及项目配套的托幼、小学周边的停车场数量是否满足指标要求。 | 查阅交通环境设计、景观环境设计和设计说明。 | 现场核实。 |
|  | 空间 私密 | 控制项 | ### 【平面布局】住宅户内平面布局符合下列要求： ### 1.户内设置门厅、过道等过渡性空间； ### 2.无前室的卫生间的门不正对餐厅或起居室。 | 评价户内是否设置了过渡空间以及无前室的卫生间门的设置位置和开启方向。 | 查阅户型平面图和卫生间大样图。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 控制项 | ### 【楼栋间距】楼栋间距符合下列要求： ### 1.多层、高层住宅之间，主要居室直视距离不小于18m； ### 2.低层住宅之间，主要居室直视距离不小于12m。 | 评价住宅楼栋的间距是否达到指标要求。 | 查阅规划设计图和住宅建筑平面图。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【相邻住宅间距】避免相邻住户主要居室窗户之间产生对视，评价总分值为6分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.阳台之间、外凸窗户之间、以及阳台与外凸窗之间的直视距离不小于4m，得3分； ### 2.采用避免对视的措施，得3分。 | 评价转角处相邻住宅的阳台与外凸窗户之间的直视距离是否满足指标要求，以及所采取的避免对视的措施是否合理。 | 查阅住宅建筑平面图、立面图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  | 设施 设备 | 控制项 | ### 【公用电梯】公用电梯符合下列要求： ### 1.设置安全监控设施； ### 2.住宅建筑每单元至少设置1台可容纳担架的无障碍电梯。 | 评价公用电梯是否设置了安全监控设施，以及井道尺寸是否达到要求。 | 查阅住宅建筑平面图、户型平面图、电气图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 控制项 | ### 【标识清晰】住区场所、建筑和设施设置标识，并符合下列要求： ### 1.场地、交通、建筑、单元入口及楼层、消防设施、应急疏散的标识昼夜可清晰辨识； ### 2.建筑至少在两个主要观察方向的立面上设置楼栋编号标识。 | 评价标识系统的清晰可辨识性是否达到要求。 | 查阅设计说明。 | 现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【开关插座】照明开关与电气插座的设置，评价总分值为8分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.在入口门厅设置一般照明总开关，得1分； ### 2.卫生间照明开关设置在门外一侧，得2分； ### 3.厨房照明开关设置在门外一侧，得1分； ### 4.照明开关的安装高度距地1.0～1.2m，并选用带夜间提示的面板，得2分； ### 5.老年人使用的卧室或其他空间，低位插座高度设置在0.7～0.8m之间，得2分。 | 评价住宅门厅、厨房、卫生间的照明开关的位置和高度是否达到要求以及面板是否带有夜间提示功能。 | 查阅住宅户型图、电气平面图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【安全报警】住宅室内采取智能安防措施，评价总分值为8分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.在起居室、卧室、卫生间或厨房设置相关的安全报警系统，得4分； ### 2.报警系统与物业服务接警或阳台报警设施联动，得2分；与户门开启联动，得2分。 | 评价住宅室内是否设置了安全报警设施；报警设施是否与户门开启联动；以及报警设施与物业服务对接情况是否达到要求。 | 查阅住宅户型图、电气平面和系统图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  | 室内 热湿 环境 | 控制项 | ### 【围护结构隔热】屋顶和东西外墙隔热性能满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的相关要求。建筑围护结构内表面无结露、发霉和返潮现象。 | 评价住宅屋顶和东西外墙隔热性能指标是否达到指标要求，以及围护结构内表面是否有结露、发霉和返潮的现象。 | 查阅建筑设计图、采暖设计图、节能计算书和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【热湿环境指标】建筑室内热湿环境满足现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785的要求，评价总分值为16分，对于采用人工冷热源的建筑室内热湿环境，按下列第1、2款分别平分并累计；对于采用非人工冷热源的建筑室内热湿环境，按下列第3款评分： ### 1.室内热湿环境评价等级为Ⅱ级，得5分；室内热湿环境评价等级为Ⅰ级，得8分； ### 2.人工冷热环境局部评价指标冷吹风感引起的局部不满意率（LPD1）、垂直温差引起的局部不满意率（LPD2）和地板表面温度引起的局部不满意率（LPD3）评价等级为Ⅱ级，得5分；评价等级为Ⅰ级，得8分； ### 3.建筑具备合理有效的自然通风等被动调节技术措施，在自然状态下室内热湿环境符合人体适应性热舒适的要求。人体预计适应性平均热感觉指标-1≤APMV＜-0.5或0.5＜APMV≤1，得10分；人体预计适应性平均热感觉指标-0.5≤APMV≤0.5，得16分。 | 评价住宅室内热湿环境指标是否达到相关指标要求。 | 查阅采暖设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，室内热湿环境专项指标检测报告，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【建筑外遮阳】设置建筑外遮阳设施，评价总分值为6分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.设置固定或可调节外遮阳设施，得2分； ### 2.可控遮阳调节设施的面积比例不小于外窗透明部分的25%，得2分； ### 3.可控遮阳调节设施的面积比例不小于外窗透明部分的50%，得2分。 | 评价是否设置了遮阳设施以及遮阳设施可调节的面积设置。 | 查阅建筑设计图和设计说明、计算书。 | 查阅相关竣工图、产品说明书、计算书，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【采暖空调】住宅采暖空调系统的设置，评价总分值为8分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.采用变频空调，得2分； ### 2.主要功能房间的采暖空调系统末端设置可独立调节装置，评价分值为2分。 ### 3.卫生间设置独立的湿热环境调节设施，得2分； ### 4.空调室外机安装位置对其他住户和环境不产生影响，得2分。 | 评价设置空调系统的种类；末端是否可独立调节以及室外机的位置是否对其他住户产生影响。 | 查阅采暖设计图、电气平面图和设计说明书。 | 查阅相关竣工图纸，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【热舒适环境监控】住宅室内设有热舒适环境指标监控和显示系统，并保存完整的数据记录，评价分值为4分。 | 评价是否设置了热舒适度监控和显示系统，并对数据记录的完整性进行审核。 | 查阅采暖设计图、电气平面图和设计说明。 | 查阅相关竣工图、运行记录，并现场核实。 |
| 空气 清新 | 室内空气质量 指标 | 控制项 | ### 【基本指标】对室内甲醛、苯系物、TVOC等典型污染物进行浓度预评估，且室内空气质量满足现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的要求。 | 评价室内空气中的污染物浓度是否满足指标要求。 | 查阅典型房间建成环境空气质量预测报告及其保障措施。 | 查阅室内空气检测报告。 |
|  |  | 评分项 | ### 【评分指标】优质的室内空气质量要求，评价总分值为14分，并按表5.1.2的指标分别评分并累计： 表5.1.2 室内空气质量评分指标 表征参数; 单位; 指标; 备注; 分值. 二氧化碳; mg/m3; 0.07; 日平均值; 1. 甲醛; mg/m3; 0.07; 1小时平均值; 2. 苯; mg/m3; 0.077; 1小时平均值; 2. TVOC; cfu/m3; 0.42; 8小时平均值; 2. 细菌总数; Bq/m3; 1750; 依据仪器设定; 1. 氡; mg/m3; 150; 年平均值; 1. 臭氧; mg/m3; 0.112; 1小时平均值; 1. 氨; µg/m3; 0.14; 1小时平均值; 1. 可吸入颗粒PM10; µg/m3; 105; 日平均值; 1. 细颗粒PM2.5; ppm; 35; 日平均值; 2. | 评价室内空气中的污染物浓度是否满足指标要求。 | 查阅典型房间建成环境空气质量预测报告及其保障措施。 | 查阅室内空气检测报告，并现场核实。 |
|  | 污染源控制 | 控制项 | ### 【材料】建筑材料和室内装饰装修材料的有害物质限值满足现行相关国家和行业标准的要求。 | 评价项目采用的建筑装饰材料有害物质含量是否满足国家和相关行业的标准要求。 | 查阅设计说明和建筑装饰材料检测报告。 | 查阅建筑装饰材料现场抽检报告，并现场核实。 |
|  |  | 控制项 | ### 【家具】住宅交付时配置的室内木家具产品的有害物质限值满足现行国家标准《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB 18584的要求，塑料家具的有害物质限值满足现行国家标准《塑料家具中有害物质限量》GB 28481的要求。 | 评价项目采用的家具有害物质含量是否满足国家和相关行业的标准要求。 | 设计阶段不参评 | 查阅家具中有害物质含量检测报告或厂家申明，并现场核实。 |
|  |  | 控制项 | ### 【水封】卫生间排水系统设置水封，并符合下列要求： ### 1.地漏水封深度不小于50mm； ### 2.卫生器具水封深度不小于50mm； ### 3.不使用不带水封的机械式密封地漏。 | 评价设置的地漏、卫生器具是否达到要求。 | 查阅给水排水设计图及设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 控制项 | ### 【军团菌】空调冷却塔水、冷凝水、景观水、淋浴水、游泳池水等不得检出嗜肺军团菌。 | 评价空调的冷却塔水和冷凝水、景观水景、沐浴水以及游泳池水中是否含有军团菌。 | 查阅给排水设计图和设计说明 | 查阅相关检测报告和维护运行记录。 |
|  |  | 控制项 | ### 【禁止吸烟】在建筑门厅、电梯等公共空间设立明显的禁烟标识；在建筑出入口、可开启窗户、新风引入口周围10m范围内禁止吸烟。 | 评价建筑周边是否设置明显的禁烟标识；且在规定的区域内禁烟情况。 | 查阅建筑设计说明。 | 现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【来源追溯】材料和家具的来源可追溯，评价总分值为4分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.建筑材料和室内装饰装修材料来源可溯，具有信息完整的产品标签或现场抽检报告，包含有害物质含量信息及健康影响声明，得2分。 ### 2.家具来源可溯，具有信息完整的产品标签或现场抽检报告，包含有害物质含量信息及健康影响声明，得2分。 ### 内封量一体化冷凝水、景观水、淋浴水、全报警系统，有关的行业。。000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 评价材料和家具的来源是否可追溯。 | 查阅建筑装饰材料产品标签或厂家申明，包含有害物质含量信息和健康影响声明。 | 查阅建筑装饰材料和家具的产品标签，包含有害物质含量信息和健康影响声明，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【中央吸尘】住宅设置中央吸尘系统，评价分值为4分。 | 评价设置的中央吸尘系统是否合理有效。 | 查阅采暖设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【装修一体化】住宅装修采用土建装修一体化设计与施工，评价分值为5分。 | 评价住宅装修是否采用了一体化设计。 | 查阅建筑设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【无串味倒灌现象】烹饪空间设有排油烟系统，无油烟弥漫和串味、倒灌现象，评价分值为3分。 | 评价厨房排烟道的排烟能力，且是否有串味和倒灌的现象。 | 查阅建筑设计、采暖设计图和设计说明，查阅厨房排烟系统等比例实验预测报告。 | 查阅相关竣工图、厨房排烟系统现场检测报告，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【厨余垃圾处理】设有厨余垃圾处理系统，评价分值为3分。 | 评价是否设置了厨余垃圾处理系统以及系统的合理有效。 | 查阅电气设计图、排水设计图和相关说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【通气系统】高层住宅卫生间排水系统设置与每层卫生间通气管相连的专用通气立管，得1分，增加器具通气管，得3分，评价分值为3分。 | 评价排水系统的通气设施是合理性。 | 查阅排水设计图及设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【无霉菌滋生现象】在卫生间的天花板、墙壁或地板上没有明显的变色和霉菌迹象，评价分值为3分。 | 评价围护结构和管道保温等可能出现热桥部位采取措施的有效性。 | 查阅采暖设计图、建筑围护结构热工计算书和管道保温措施。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【无返臭味现象】排水系统采取措施防止水封破坏，实现卫生间无返臭味现象，评价分值为2分。 | 评价排水系统设计的合理性以及卫生间是否有返臭味现象。 | 查阅排水设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【串味控制】对有气味和有污染物散发源的空间设置防串通措施，得2分。 | 评价有气味和有污染物散发源的空间是否采取了隔离措施，且措施的合理性。 | 查阅建筑设计图、通风设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【等比例性能测试】对住宅排水卫生性能进行等比例实验模拟预测或实测，卫生性能指标符合排水立管系统内压力不超过±400pa的要求，评价分值为6分。 | 评价住宅排水系统是否采取了等比例模拟实验或实测，以及相关指标是否达到了要求。 | 查阅给排水设计图、设计说明以及住宅排水卫生性能等比例实验预测分析报告。 | 查阅相关竣工图和典型住宅排水系统卫生性能现场检测报告，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【建筑入口防尘】在建筑入口处设置防尘措施，评价总分值为2分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.在公共建筑入口、住宅单元入口设置防尘地垫和自闭门，得1分； ### 2.在住宅入户门口设置防尘地垫，得1分。 | 评价入口防尘设施以及防止污染源串通的措施是否合理有效。 | 查阅建筑设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  | 通风换气 | 评分项 | ### 【室内新风】住宅室内采取新风换气措施，保证室内新风量和换气次数，评价总分值为12分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.起居空间设计新风量和换气次数的设计要求，评价分值为4分，并按下列要求分别平分并累计： ### 1）设计新风量不低于30m3/（h •人），得2分； ### 2）设计通风换气次数不小于0.5次/h，得2分。 ### 2.烹饪空间设计换气次数不小于3次/ｈ，得4分； ### 3.坐便器隔间、盥洗空间或合并功能的卫生间的换气要求，评价总分值为4分，并按下列要求分别平分并累计： ### 1）设置机械或自然通风换气装置，得2分； ### 2）设计换气次数不小于5次/h，得2分。 | 评价起居空间的新风量和通风换气次数以及厨房、卫生间和浴室通风换气次数是否达到指标要求。 | 查阅采暖通风相关设计文件。 | 查阅竣工图、新风机组竣工验收风量检测报告、以及厨房、卫生间和浴室通风换气检测报告，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【空气净化】住宅室内设置具有空气净化功能的新风系统或净化装置，评价分值为6分。 | 评价项目是否设置了具有空气净化功能的新风系统或净化装置。 | 查阅采暖通风和电气设计图及设计说明。 | 查阅竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【设备运行】空调、净化和通风等设备的运行与维护，评价总分值为6分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.有定期清洗设备、管道和风口的制度和记录，得2分； ### 2.空调通风系统送风及风管内表面的卫生要求满足现行行业标准《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394的要求，得2分； ### 3.设备维护周期不大于6个月，得2分。 | 评价空调、净化和通风等设备运行维护执行情况。 | 查阅采暖通风和电气设计图以及设计说明。 | 查阅竣工图，物业管理措施、清洗计划、工作记录和监测设备的运行记录，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【自然通风】入口大堂、电梯厅和室内公共走道等公共空间，有2个以上的空间具备自然通风的条件，评价分值为4分。 | 评价入口大堂、电梯厅和室内公共走道等公共空间是否具备自然通风的条件。 | 查阅建筑设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【停车库】采用自然通风的地下停车库，评价分值为3分。 | 评价地下停车库是否具有自然通风的条件。 | 查阅地下车库建筑设计图和通风设计图及设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  | 空气质量监控 | 评分项 | ### 【监测系统】设置空气质量指数监测系统，评价总分值为8分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.公共空间具有监测室内温湿度、PM2.5、CO2浓度、氧含量等的空气质量监测系统，且具有房间内实时显示各污染物浓度、存储至少一年的监测数据、参数越限报警及联动控制等功能，得6分； ### 2.住宅室内空气质量指数信息可用手机APP等方式定时向住户推送，得2分。 | 评价公共空间设置的空气质量监测系统是否具有实时显示、存储一年以上监测数据、参数越限报警及联动控制等功能；并具有用手机数据推送给住户的功能。 | 查阅采暖与电气设计图和设计说明 | 查阅相关竣工文件，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【地下车库】地下车库设置与排风设备联动的CO浓度监控装置，当CO浓度超30～40PPM时，排风设备能自动启动，评价分值为5分。 | 评价地下停车库是否设置了与排风设备联动的CO浓度监控装置，并且在CO浓度超标时，能自动启动。 | 查阅地下车库建筑与电气设备图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【问卷调查】对入住后的室内空气质量进行问卷调查，且使用者对不良气味的不满意率低于15%，评价分值为5分。 | 根据居住者的满意率调查问卷，评价室内空气质量是否达到标准要求。 | 设计阶段不参评。 | 查阅调查问卷和相关的统计数据。 |
| 水质卫生 | 给水水质卫生 | 控制项 | ### 【生活饮用水】生活饮用水供水水质符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求，直饮水供水水质符合现行行业标准《饮用净水水质标准》CJ94的要求。 | 评价生活饮用水水质和直饮水供水水质是否达到指标要求。 | 查阅生活给水设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工图和检测报告，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【生活热水】生活热水系统供水温度不低于55℃，设置抑菌杀菌措施，评价总分值为18分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1. 热水系统采用闭式系统,得4分； ### 2.末端出水温度不低于45℃，得2分，不低于50℃，得4分； ### 3.末端出水时间小于15秒，得2分，出水时间小于10，得4分； ### 4.设置消毒灭菌装置，得3分； ### 5.有定期清洗和维护制度，得3分。 | 评价生活热水供应设施的设置以及集中热水系统的出水温度和出水时间的控制指标是否达到要求。 | 查阅生活热水设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工图、检测报告，选择1~2处系统远端用点，测量热水出水温度、出水时间，并现场核实。 |
|  | 给水排水系统 | 控制项 | ### 【标识清晰】各类给排水管道和设备设置明确清晰的标识防止误接，并采取措施防止误饮、误用。 | 评价给排水管道和设备是否有明确标识。 | 查阅给排水设备设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 控制项 | ### 【水池水箱维护】建立开式供水系统维护管理制度，并每半年对水池水箱清洗消毒1次。 | 评价供水系统的维护管理是否满足标准要求。 | 设计阶段不参评。 | 查阅相关维护和管理制度，以及清洗清毒记录。评价供水系统的维护管理是否满足标准要求。 |
|  |  | 控制项 | ### 【管道维护】给排水管道无结露和漏损现象。 | 评价给排水管道是否有结露和漏损的问题。 | 查阅给排水设计图和设计说明。 | 查阅给排水竣工文件，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【闭式供水系统】采用市政自来水水源时，建筑采用闭式供水系统，评价分值为10分。 | 评价生活给水系统采用闭式供水系统的方式。 | 查阅生活给水设计图和设计说明 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【输送管道】生活饮用水系统采用优质的给水管道和安装工艺，没有二次污染，评价分值为9分。 | 评价生活饮用水管道材质和安装工艺是否达到要求。 | 查阅生活给水设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【卫生间给水系统】卫生间给水系统设置分水器配水的方式，评价分值为12分。 | 评价卫生间给水系统是否设置了分水器，且设置是否合理。 | 查阅给水系统设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【淋浴器】淋浴器设置恒温混水阀，评价分值为12分。 | 评价沐浴器是否设置了恒温混水阀。 | 查阅给水系统设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【排水系统】卫生间采用同层排水的方式，评价总分值为12分，采用以下1项得12分： ### 1.采用降板方式实现同层排水方式，并采用整体式淋浴盘； ### 2.采用墙排方式实现同层排水方式，并采用装配式墙面。 | 评价卫生间是否采用同层排水，以及同层排水的方式。 | 查阅排水设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  | 非传统水源使用 | 控制项 | ### 【中水使用安全】用于景观绿化的中水水质符合以下要求： ### 1.用于景观的中水水质符合现行国家标准《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921的要求。 ### 2.用于绿化浇灌的中水水质符合现行国家标准《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920的相关要求。 | 评价用于景观绿化的中水水质是否达到指标要求 | 查阅项目中水利用系统图、设计说明。 | 查阅相关竣工图，水质检测报告，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【中水不入户】中水等非传统水源不进入住宅户内用水系统，评价分值为12分。 | 评价中水是否进入户内。 | 查阅项目中水利用系统图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  | 水质检测 | 评分项 | ### 【水质检测制度】物业服务部门制定水质检测制度，定期检测各类用水的水质，评价总分值为15分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.生活饮用水、直饮水每季度检测1次，得3分； ### 2.室内游泳池水质检测每月检测1次，得3分； ### 3.生活热水每季度检测1次，得3分； ### 4.非传统水源、采暖空调系统用水每半年检测1次，得3分； ### 5.有完整清洗消毒与水质检测数据记录，得3分。 | 评价给水水质监测机制的执行情况。 | 设计阶段不参评。 | 查阅检测报告和数据记录资料，并现场核实。 |
| 环境 安静 | 室外声环境 | 控制项 | ### 【室外噪声指标】建筑室外环境噪声值符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096对应的声环境功能区要求。 | 评价建筑室外环境噪声是否满足指标要求。 | 查阅场地环境影响报告书。 | 查阅场地环境影响报告书，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【声环境规划】项目有声环境专项规划，并进行声环境预评估，评价分值为10分； | 评价室外声环境是否设有声环境专项以及合理性 | 查阅声环境规划专项报告。 | 查阅声环境检测报告，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【设备安装】在设备安装及材料选用计划中有噪声振动控制措施，评价分值为5分； | 评价设备安装和材料选用中是否有噪声控制的技术措施，且是否合理有效。 |  | 查阅施工设计图、设计说明，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【施工组织】在施工组织设计文件中有专门的声环境控制及监测要求，评价分值为5分； | 评价施工文件中是否有声环境控制和监测要求。 | 查阅施工设计图和设计说明。 | 查阅施工设计图、设计说明和相关检测报告，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【声环境质量提升】建筑室外环境噪声值低于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096所在声环境功能区限值要求3dBA～5dBA之间得5分；5dBA以上得10分。 | 评价室外环境噪声值是否在规定指标的范围。 | 查阅施工设计图和设计说明。 | 查阅施工设计图、设计说明和相关检测报告，并现场核实。 |
|  | 室内声环境 | 控制项 | ### 【分户隔声】分户隔声符合下列要求： ### 1.分户墙和楼板的空气声隔声性能，其计权隔声量与粉红噪声频谱修正量之和（Rw+C）>50dB，计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和（Dnt,w+C）≥50dB。 ### 2.分户楼板计权标准化撞击声隔声压级L’nT,w≤70dB的要求。 | 评价建筑构件，包括分户墙和楼板的空气声隔声设计指标和楼板撞击声隔声指标是否达到指标要求。 | 查阅建筑设计图和设计说明；查阅户间隔声专项设计及设计说明。 | 查阅相关竣工图、隔声专项检测报告，并现场核实。 |
|  |  | 控制项 | ### 【设备隔声】设备隔声符合下列要求： ### 1.公共设施设备，如变压器、水泵、风机、冷却机组、供热机组等噪声源不与卧室、起居室等噪声敏感房间毗邻； ### 2.对各类公共设施设备及其管路系统采取的降噪和隔振措施有效； ### 3.对各种户用设备及其管道系统的降噪和减振措施有效。 | 评价公共设施设备隔声设计的合理性和措施的有效性。 | 查阅住宅建筑设计图、户型平面图、相关电气设备图、设备隔声专项设计和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 控制项 | ### 【电梯布置】电梯隔声符合下列1项要求： ### 1.电梯井道不紧邻卧室布置； ### 2.电梯紧邻起居室布置时，设置的隔声和减振措施有效。 | 评价电梯设置位置和隔声措施的合理性。 | 查阅住宅建筑设计图、户型平面图和设计说明 | 查阅相关竣工图，并现场核实 |
|  |  | 评分项 | 【室内噪声指标】关窗状态下，卧室、起居室、书房等室内噪声级和低频倍频带噪声声压级符合表7.3.4-1和表7.3.4-2的指标要求，评价总分值为20分，并按下表要求分别评分并累计。 表7.3.4-1 关窗状态下的室内噪声限值 （dB） 时间; 一级指标; 二级指标. 昼间; ≤40; ≤45. 夜间; ≤30; ≤35. 分值; 10; 5. 表7.3.4-2关窗状态下的室内低频倍频带噪声声压级 （dB） 时间; 倍频带声压级限值; 分值. 31.5Hz; 63Hz; 125Hz; 250Hz; 500Hz. 一级; 昼间; 79; 63; 53; 45; 39; 10. 夜间; 72; 55; 44; 35; 29. 二级; 昼间; 83; 67; 57; 49; 44; 5. 夜间; 76; 59; 48; 40; 34. | 评价室内声环境在关窗状态下是否达到指标要求。 | ### 查阅建筑围护结构做法详图、材料做法表、隔声预评估报告和设计说明。 | 查阅相关竣工图、隔声专项检测报告，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | 【围护结构隔声指标】住宅建筑的外墙、外窗、户门、分户墙、楼板的空气声隔声和楼板撞击声隔声符合下列指标要求，评价总分值为35分，并按要求分别评分并累计： 1.外墙的空气声隔声性能，其计权隔声量与交通噪声频谱修正量之和（Rw+ Ctr）＞45 dB，得5分； 2.外窗的空气声隔声性能，其计权隔声量与交通噪声频谱修正量之和（Rw+ Ctr）＞35 dB，得5分； 3.户门的空气声隔声性能，其计权隔声量与粉红噪声频谱修正量之和（Rw+ C）＞30 dB，得5分； 4.分户墙的空气声隔声性能，其计权隔声量与粉红噪声频谱修正量之和（Rw+C>）＞55dB，计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和（Dnt,w+C）≥55dB，得5分； 5.楼板的空气声隔声性能，其计权隔声量与粉红噪声频谱修正量之和（Rw+C>）＞55dB，计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和（Dnt,w+C）≥55dB，得5分； 6.分户楼板计权标准化撞击声隔声压级L’nT,w≤65dB，得10分。 | 评价建筑构件，包括外墙、外窗、户门、分户墙、楼板的空气声隔声量和楼板撞击声隔声量是否达到指标要求。 | ### 查阅建筑设计图和设计说明；查阅户间隔声专项设计。 | 查阅相关竣工图、隔声专项检测报告，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【设施噪声指标】在门窗关闭的状态下，卫生器具、给排水管道（包括雨水管道）、排风排气装置等设备在卧室中产生的瞬时噪声不大于45dB，评价分值为15分。 | 评价卫生器具、给排水管道、排风排气设施在关窗状态下的隔声性能是否达到指标要求。 | 查阅住宅建筑设计、给排水和采暖设计图、设计说明、给排水管道系统瞬时噪声模拟预测分析报告。 | 查阅相关竣工图和相关现场检测报告，并现场核实。 |
| 光照 良好 | 天然 采光 | 控制项 | ### 【日照指标】住宅日照指标符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB50180的相关规定。每套住宅有1个居室、4居室以上户型有2个居室达到日照标准要求。 | 评价住宅日照时间、居室个数是否达到日照标准。 | 查阅住宅日照分析图、户型图、设计说明 | 查阅竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 控制项 | ### 【太阳反射光控制】住宅主要居室窗台面受太阳反射光连续影响时间不应超过30min。 | 评价住宅主要居室窗台面受太阳反射光连续影响时间是否达到标准。 | 查阅规划设计图、建筑设计图、材料表、光污染分析报告 | 查阅竣工图、光污染检测报告，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【采光指标】住宅室内天然采光标准值符合表8.2.3的指标要求，评价分值为12分。 表8.2.3 住宅室内天然采光标准值 场所名称; 侧面采光. 采光系数标准值（%）; 室内天然光照度标准值（lx）. 起居室、卧室、厨房; ≥2; 300. 卫生间、过道、餐厅、楼梯间; ≥1; 150. | 评价室内天然采光是否达到指标要求。 | 查阅住宅建筑设计图、户型设计设计图和设计说明，采光模拟分析报告。 | 查阅相关竣工图、采光系数和照度检测报告，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | 【眩光防护】住宅设置下列1项防眩光措施，评价分值为8分： 可控制的遮阳装置； 透过率可控制的玻璃，最高可减少90%透过。 | 评价室内防眩光措施是否设置了可控制的遮阳装置，以及玻璃的透过率是否可控制。 | 查阅住宅建筑设计图、户型设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工图、采光系数检测报告，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【大进深空间采光】大进深的起居室或卧室75%以上面积的采光系数不小于2%，评价分值为6分。 | 评价改善室内大进深的天然采光措施是否合理，且指标是否达到要求。 | 查阅建筑设计图、户型设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场复核。 |
|  |  | 评分项 | ### 【公共空间采光】公共空间采光，评价总分值为12分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.电梯厅、公共走道等公共空间采用天然采光，得4分。 ### 2.地下室或停车库采用天然采光，且地下室或停车库20%以上面积的采光系数不小于0.5%，得8分。 | 评价楼梯间、电梯厅、公共走廊等公共空间采用的采光方式；评价地下室或停车库采光指标是否达到要求。 | 查阅建筑设计图、户型图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场复核。 |
|  | 人工 照明 | ### 控制项 | ### 【安全照度】室内安全照度符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的要求。 | 评价室内安全照度是否达到标准的要求。 | 查阅照明设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场复核 |
|  |  | ### 评分项 | ### 【舒适照度】室内具有良好的舒适照度，评价总分值为11分，并按表8.3.2要求分别评分并累计。 ### 表8.3.2 室内舒适照度 房间或场所; 参考平面及其高度; 舒适照度（lx）; 分值. 起居室; 一般活动; 0.75m水平面; 125±25; 1. 书写阅读; 0.75m水平面; 500±25; 1. 显示作业; 0.75m水平面; 450±25; 1. 卧室; 一般活动; 0.75m水平面; 100±25; 1. 创投阅读 （书籍）; 0.75m水平面; 500±25; 1. 创投阅读 （显示）; 0.75m水平面; 200±25; 1. 餐厅; 0.75m水平面; 300±25; 1. 厨房; 一般活动; 0.75m水平面; 150±25; 1. 操作台; 台面; 300±25; 1. 卫生间; 0.75m水平面; 150±25; 1. 走道、楼梯间; 地面; 125±25; 1. | 评价室内照度的安全和舒适性能是否达到指标要求。 | 查阅照明设计图和设计说明。 | 查阅照度检测报告，并现场复核。 |
|  |  | 评分项 | ### 【照明舒适度】室内照明的色温、眩光、显色性和频闪等指标符合表8.3.3-1和表8.3.3-2的要求，评价分值为8分： ### 表8.3.3-1 室内照明的色温舒适度和色表特征 适用场所; 白天; 夜间. 相关色温（K）; 色表特征; 相关色温（K）; 色表特征. 起居室一般活动；卧室一般活动、卧室床头阅读、卫生间、电梯前厅、走道、楼梯间、车库; 3300-5000; 中间; <3300; 暖. 起居室书写与阅读、餐厅、厨房; 4000-5000; 中间; 4000-5000; 中间. ### 表8.3.3-2 其它照明质量舒适度 参数; 舒适照明. 显色指数 Ra; ≥80. 频闪和波动深度; 50kHz 波动深度＜30%. | 评价室内照明的色温舒适度、色表特征以及其它照明质量舒适度是否达到指标要求。 | 查阅照明设计说明。 | 查阅照明舒适度检测报告，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【照明调节】住宅室内白天照明控制系统可按需进行调节，评价总分值为8分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.可自动调节得人工照明照度，调节后的人工照明和天然采光的总照度不低于各采光区域所规定的室内采光照度值，得4分； ### 2.人工照明控制系统与遮阳装置联动，得4分。 | 评价照明控制系统是否可调节，且是否能与遮阳装置联动。 | 查阅照明设计图和设计说明。 | 查阅照度检测报告，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【老年人与儿童照明】老年人与儿童活动区域照明，评价总分值为4分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.老年人活动区域的照度值是表8.2.2中指标的1.2-1.5倍范围内，得2分； ### 2.儿童活动区域照明显色指数在85以上，得2分。 | 评价老年人和儿童活动区域照明是否达到指标要求。 | 查阅照明设计图和设计说明 | 查阅照度及显色指数检测报告，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【过道照明】住宅卧室至卫生间之间的过道设置夜间安全照明设施，如脚灯；夜间生理等效照度水平照度不高于50lx。评价分值为3分。 | 评价卧室与卫生间是否达到安全照明要求。 | 查阅建筑设计图、照明设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，夜间照度检测报告，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【地下车库照明】地下车库照明符合表8.3.7的要求，评价分值为8分。 ### 表8.3.7 地下空间照明 场所; 标准面水平维持照度（lx）; 分值. 车道; 75; 4. 停车位; 75; 4. | 评价地下空间照明是否达到指标要求。 | 查阅照明设计图和设计说明 | 查阅相关竣工图和照度检测报告，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【室外安全照度】室外安全照度，评价总分值为12分，并按表8.3.8指标要求评价。 ### 表8.3.8 室外安全照度 场所; 标准面水平维持照度（lx）; 分值. 广场; 20; 4. 道路; 10; 4. 花园; 5; 4. | 评价室外安全照度是否达到指标要求。 | 查阅照明设计图和设计说明 | 查阅相关竣工图和照度检测报告，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【夜间眩光控制】控制室外夜间照明眩光，评价总分值为8分，并按下列要求分别评分并累计 ### 1.不对行人和驾驶员造成眩光，得2分； ### 2.在住宅窗户外表面上产生的垂直照度不高于5lx，得4分； ### 3.室外公共活动区域的眩光限值符合表8.3.9的规定，得2分： ### 表8.3.9 室外公共活动区域眩光限值 角度范围; ≥70°; ≥80°; ≥90°; ≥95°. 最大光强Imax （cd/1000lm）; 500; 100; 10; ＜1. | 评价室外照明设施是否产生眩光。 | 查阅照明设计图和设计说明 | 查阅相关竣工图和照明相关检测报告，并现场核实。 |
| 健康 促进 | 促进 交往 | 控制项 | ### 【交往层级】项目设置交往空间，并符合下列要求： ### 1.设置住区级、组团级和住栋级交往空间； ### 2.住区级交往空间的服务半径不大于500m； ### 3.组团级交往空间的服务半径不大于150m。 | 评价住区交往空间的层级设置和服务半径。 | 查阅规划和景观设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 控制项 | ### 【交往设施】项目设置交往设施，并符合下列要求： ### 1.在住区中心广场、公共绿地和室外活动场地集中设置交往设施； ### 2.在绿化系统和步道系统中设置休憩场所或连廊； ### 3.步道系统中的座椅间隔不大于50m。 ### 4.集中设置交往设施的场地周边100m范围内有对外开放的公共卫生间。 | 评价住区公共空间内是否集中设置了可供居民停留休憩的场所或座椅等设施，且数量和间距是否满足要求。 | 查阅规划和景观设计图、设施配置表及设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【开放街区】项目规划采取开放街区形式，评价总分值为6分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.项目采取开放式街区规划和分级安全管理措施，得3分； ### 2.在住区入口设置与住区外部人员共享的公共交往空间，得3分。 | 评价开放式街区规划和管理措施以及共享公共交往空间设置是否合理、有效。 | 查阅规划和景观设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【交往大堂】设置入口大堂，评价总分值为4分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.在住区入口、院落入口或每个住栋入口设置交往大堂，得2分； ### 2.交往大堂具备快递、邮箱、等候、休憩和交谈等功能，且单元门禁位置设置合理，得2分。 | 评价在住栋入口、架空层或组团入口处设置交往大堂的合理和有效性以及交往大堂的功能性。 | 查阅建筑设计图、景观设计图、设施配置表和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【文化活动设施】项目出入口500m范围内有文化活动中心或文化活动站，评价总分值为6分，符合下列要求中3项，得3分，满足4项及以上得6分： ### 1.设有不小于50m2的公共阅览室； ### 2.设有不小于80m2的艺术训练室； ### 3.设有不小于50m2的棋牌活动室； ### 4.设有不小于200m2的羽毛球室； ### 5.设有不小于200m2的其他文化活动室。 | 评价文化活动中心或文化活动站的设置位置、设置的活动室类型以及面积是否满足要求。 | 查阅规划设计图、建筑设计图和设计说明 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【老年人与儿童活动场地】项目设置老年人与儿童室外活动场地。场地位置不偏僻、场地风速适宜；有50%以上场地面积处于冬至日日照不小于3h的范围内；设有不少于5件活动设施。评价总分值为9分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.距离车行道和停车场不小于10m，得1分； ### 2.场地无障碍设施完善，得2分； ### 3.设有避雨、遮阳、座椅等措施，且遮阳或避雨面积不小于活动场地面积的20%，得3分； ### 4.场地铺装材料符合环保、防滑和防摔伤的要求，有防止运动时与周边设施发生碰撞的设施，得2分； ### 5.老年人活动场地和儿童活动场地相对独立布置，两者之间有空间或视线联系，得1分。 | 评价老人、儿童活动场地的设置位置、安全辅助措施、日照要求、功能设施等是否满足需求。 | 查阅规划和设计图、场地日照分析图、设施配置表及设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【绿化环境】营造优美的绿化环境，评价总分值为4分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.绿地率不少于35%，得2分； ### 2.选择抗病虫害、无毒、无花粉污染的适种植物，且近人处不种植带针刺的植物，得2分。 | 评价景观绿化环境的绿化率、植物种类是否达到标准的要求。 | 查阅景观设计图、植物配置表和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  | 促进 健身 | 控制项 | ### 【场所面积】住区内设置集中健身场所，场所面积满足表9.3.1的指标要求。 ### 9.3.1室内外健身场所面积 单位：m2／人 场所分类; 一级指标. 室内健身场所; 0.26. 室外健身场地; 0.65. | 评价室内外健身场地面积是否满足指标要求。 | 查阅规划设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 控制项 | ### 【场所距离】距项目出入口500m范围内有集中健身场所。 | 评价健身活动场所设置位置是否满足要求。 | 查阅规划设计图、设施配置表及设计说明， | 查阅竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 控制项 | ### 【健身器具】集中健身场所配置健身器具，并符合下列要求： ### 1.每一处集中健身场所中的健身活动器具种类不少于8项； ### 2.每一处集中健身场所中的健身活动器具至少满足力量练习、耐力练习、柔韧伸展练习和协调练习的需求； ### 3.室外健身路径中布置不同形式的健身器具，器具间距适当，器具周边留有足够的安全空间。 | 评价健身场所中的活动器具的种类、间距以及安全性。 | 查阅设施配置表及设计说明， | 查阅相关竣工文件，现场核实。 |
|  |  | 控制项 | ### 【场所标识】健身场所设置专门标识，并符合下列要求： ### 1.场所平面示意图、健身设施使用说明和禁烟标志等标识齐全； ### 2. “体育运动安全规则”、疏散标识和应急疏散出口等安全警示标识及其位置醒目。 | 评价健身场地的安全性，设施说明 、警示标识系统等是否满足要求 | 查阅规划、景观设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工文件，现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【慢跑道】项目内设有专用健身步道或慢跑道，评价总分值为8分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.慢跑道及其辅助设施与住宅卧室和起居室的主要门窗的垂直距离不小于5m，得2分； ### 2.长度不少于用地红线周长的1/2，且不小于200m，得2分； ### 3.慢跑道铺装色彩鲜明的弹性减振材料，得2分； ### 4.设置慢跑道专用标识，得2分； | 评价住区内是否设有慢跑道系统，慢跑道系统设置的位置 、铺装材料等是否满足要求。 | 查阅规划设计图、慢跑道专项设计图及其设计说明 | 查阅相关竣工文件，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【健身服务】住区提供健身服务，评价总分值为5分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.住区提供与卫生保健服务联动的健身服务，得2分； ### 2.为典型人群提供个性化的科学健身与运动处方服务，得3分。 | 评价住区内设置的医疗卫生机构是否与健身服务对接，是否提供个性化的健身与运动处方。 | 查阅健身服务专项设计说明。 | 查阅物业公司服务管理相关规定，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【鼓励绿色出行】采用步行与健身相结合的方式，评价总分值为4分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.自行车停车位满足当地规划部门的要求并不少于建筑总户数的100%，得2分； ### 2.项目出入口步行距离500m范围内有不少于2条线路的公共交通站点，得2分。 | 评价自行车停车位的数量是否满足要求，以及公交站点的设置位置是否方便用户的使用。 | 查阅规划设计图和景观设计图，以及设计说明。 | 查阅相关竣工文件，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【鼓励使用楼梯】楼梯设置便于日常使用，评价总分值为5分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.距建筑入口距离不大于8m，并设有明显的楼梯标识，得1分； ### 2.楼梯间有天然采光，得2分； ### 3.休息平台有良好的视野，得2分。 | 评价楼梯使用的便利性和舒适性。 | 查阅建筑设计图纸和设计说明。 | 查阅相关竣工文件，并现场核实。 |
|  | 公共 卫生 | 控制项 | ### 【环境卫生保障】加强环境卫生保障，并符合下列要求： ### 1.采用密闭分类垃圾装置进行垃圾收集； ### 2.垃圾房的位置隐蔽、密闭，且处在常年主导风向的下风向；设置排气、冲洗和排水设施。 ### 3.化粪池的位置远离主要出入口和人员聚集场所； ### 4.建立病虫害消杀工作管理制度并保存消杀记录，每年开展的消杀工作不少于2次，未发生鼠、蝇、蟑、蚊等害虫蔓延现象； ### 5.采取无公害病虫害防治技术，杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学药品的使用规范、安全，并有公示记录； ### 6.设有清理宠物粪便用品的设施。 | 评价垃圾收集装置、垃圾房位置、化粪池位置、病虫害消杀工作管理制度、无公害病虫害防治以及宠物粪便的处置等是否满足要求。 | 查阅规划设计图和设计说明。 | 查阅垃圾收集物业管理措施和虫害防治药品的进货清单与使用记录。现场核实 |
|  |  | 评分项 | ### 【医疗卫生机构】项目设置的医疗卫生机构到达项目出入口的步行距离不大于500m，与周边住宅有隔离设施，评价总分值为6分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.医护人员每月进行专业知识和技能培训，有完整的培训记录，得1分； ### 2.设有应对突发公共事件的基本医学救援设施，得2分； ### 3.设有院前医疗急救绿色通道，得1分； ### 4.设有对接移动医疗的基础设施，得2分。 | 评价卫生服务机构设置的位置、医护人员培训、移动医疗是否满足要求；评价医学救援设施、急救绿色通道设置和对接移动医疗设施的合理性。 | 查阅区域或项目规划设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工图，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【家庭医生】医疗卫生机构设有家庭医生，评价总分值为3分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.签约服务家庭覆盖率大于50%，得1分； ### 2.签约服务老年人覆盖率100%，得2分。 | 评价卫生保健服务匹配的家庭医务人员的数量是否达到要求。 | 设计阶段不参评。 | 现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【医疗卫生服务】提供医疗卫生服务，评价总分值为8分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.提供卫生保健门诊服务，得1分； ### 2.建立健康档案管理系统，得1分； ### 3.提供健康心理辅导和心理咨询服务，得2分； ### 4.设有用于静思或宣泄用的心理调整房间或设施，得2分； ### 5.提供家庭康复护理服务，得1分； ### 6.每季度开展2次以上健康教育和健康促进活动，有完整的活动记录得1分。 | 评价卫生服务中心提供服务，开展活动内容以及活动记录的执行情况。 | 查阅规划设计图、建筑设计图和设计说明。 | 查阅卫生服务中心提供的保健服务活动和记录资料，并现场核实。 |
|  | 健康 服务 | 控制项 | ### 【管理制度】制定健康住宅管理制度，并符合下列要求： ### 1.建立健康住宅管理部门，设立专职责任人和应急处理机制； ### 2.定期开展居住者回访调研和健康管理持续改进； ### 3.制定健康物业服务章程，每季度至少一次对物业服务人员开展健康住宅维护与健康意识培训。 | 评价健康住宅管理部门管理制度、调研报告和管理改进文件。 | 不参评 | 查阅健康住宅管理部门管理制度、调研报告和管理改进文件。 |
|  |  | 评分项 | ### 【公共食堂】设置对外开放的公共食堂，评价总分值为6分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.面积不少于50㎡，得2分； ### 2.制定食堂清洁计划，定期清除废弃物和消毒，所有清洁产品符合环保要求，得2分； ### 3.提供营养指导和营养配餐，得1分； ### 4.提供送餐上门服务，得1分。 | 评价是否设置了对外开放的公共食堂；其面积是否达到要求。 | 查阅规划设计图，建筑设计图和设计说明。 | 查阅相关竣工图纸和物业服务记录，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【家政服务】项目为不少于项目总户数10%的家政服务人员设置居住用房，评价分值为2分。 | 评价提供家政用房的面积是否达到指标要求。 | 查阅规划设计图、建筑设计图和设计说明。 | 提供家政服务的记录，并现场核实家政服务居住用房。 |
|  |  | 评分项 | ### 【健康教育】开展健康教育，设置宣传栏，不定期宣传健康知识。评价总分值为6分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.编制《健康住宅使用手册》，得2分； ### 2.对新的居住者进行至少1次健康住宅使用培训，得2分； ### 3.每季度组织2次以上有关安全防范、医疗保健、环境卫生、文化体育、食品安全、营养指导等方面的宣传和活动，得2分。 | 评价《健康住宅业主手册》和活动数量是否达到了要求，内容是否起到了提高居民的健康意识，促进了身心健康的作用。 | 设计阶段不参评 | 查阅《健康住宅业主手册》、物业开展的相关活动记录和宣传记录资料，现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【健康保险】项目为住户提供1项以上的健康相关的保险服务，评价分值为2分。 | 评价是否提供了保险服务，且所上保险条款对居民生活带来的健康影响。 | 设计阶段不参评 | 现场核实个人或项目保险合同。 |
|  |  | 评分项 | ### 【健康调查】开展针对居住者的周期性调查，评价总分值为6分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.首次调查是在入住后一年，且入住率超过50%，得1分； ### 2.调查的家庭数量超过入住总户数的70%，得2分； ### 3.调查的内容至少包含房屋隔声、厨房卫生间空气质量、饮用水质量的内容，得2分； ### 4.调查周期不超过2年，得1分。 | 评价业主调查的内容和数量是否满足要求，并进一步了解业主对居住环境的评价。 | 设计阶段不参评。 | 查阅居住者的入住体验调查记录和报告，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【健康数据发布】在公共空间和住宅室内发布实时监测的健康性能指标数据，评价总分值为10分，并按下列要求分别评分并累计： ### 1.实时显示室外环境噪声，得1分； ### 2.实时显示项目所在区域温度、湿度、PM2.5浓度，得2分； ### 3.实时显示项目公共空间的甲醛、TVOC参数，得2分； ### 4.实时显示项目饮用水浊度、TDS、PH值、余氯含量，得2分； ### 5.开发健康建筑信息服务平台并向业主无偿提供，定时推送健康相关知识、天气信息、活动消息等讯息，并对该服务平台开展持续维护，评价分值为3分。 | 评价是否设置了温度、湿度、PM2.5浓度、甲醛、TVOC、饮用水浊度、TDS、PH值、余氯含量、监测系统，并实时发布。同时，评价是否设置了信息服务平台并向业主定时推送健康相关知识、天气信息、活动消息等讯息，并对该服务平台开展持续维护 | 查阅专项设计。 | 查阅相关竣工图、发布信息的记录，并现场核实。 |
|  | 健康 创新 | 评分项 | ### 【健康创新】鼓励健康创新，评价分值为10分，为额外得分。 ### 1.创新项目包含健康策略与健康行动，得5分； ### 2.创新项目超过2项，得5分。 | 评价项目的健康创新是否有创新性和引导作用。 | 查阅创新健康策略相关专项设计。 | 查阅相关的竣工图纸和设计说明，健康行动记录，并现场核实。 |
|  |  | 评分项 | ### 【最佳实践】鼓励项目采用健康技术推荐目录中的技术，评价分值为10分，为额外得分。 | 查阅相关设计技术资料和说明，评价是否采用健康部品库中的技术和达到的效果。 | 查阅相关技术资料和专项应用报告。 | 查阅相关竣工技术资料和说明，并现场核实。 |

中国工程建设标准化协会标准

健康住宅评价标准

Evaluating Standard for Healthy Housing

征求意见稿

CECS XXX∶XXXX

- 条 文 说 明

目    次

- 总则………………………………………………………………82

3  基本规定…………………………………………………………83

3.1  评价要求……………………………………………………83

3.2  评价方法与等级划分………………………………………84

4  空间舒适…………………………………………………………85

4.2  空间尺度……………………………………………………85

4.3  空间安全……………………………………………………86

4.4  空间私密……………………………………………………88

4.5  设施设备……………………………………………………88

4.6  室内热湿环境………………………………………………90

5  空气清新…………………………………………………………91

5.2  室内空气质量………………………………………………91

5.3  污染源控制…………………………………………………93

5.4  通风换气……………………………………………………95

5.5  空气质量监控………………………………………………97

6  水质卫生…………………………………………………………99

6.2  给水水质卫生………………………………………………99

6.3  给水排水系统……………………………………………100

6.5  水质检测…………………………………………………100

7  环境安静………………………………………………………102

7.2  室外声环境………………………………………………102

7.3  室内声环境………………………………………………103

8  光照良好………………………………………………………106

8.2  天然采光…………………………………………………106

8.3  人工照明…………………………………………………107

9  健康促进………………………………………………………110

9.2  促进交往…………………………………………………110

9.3  促进健身…………………………………………………112

9.4  公共卫生…………………………………………………114

9.5  健康服务…………………………………………………116

9.6  健康创新…………………………………………………117

- 1  总   则

1.0.1  《“健康中国2030”规划纲要》提出，要“以提高人民健康水平为核心”，“以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，把健康融入所有政策”，“全方位、全周期维护和保障人民健康，大幅提高健康水平，显著改善健康公平”。对于居住环境建设而言，就是要“把健康融入城乡规划、建设、治理的全过程，促进城市与人民健康协调发展”。广泛开展健康住区、健康村镇和健康住宅建设，提高社会参与度。因此，健康住宅对于推进健康中国建设，实现住宅健康性能提升，引导住宅建设与住宅消费具有重要作用。

1.0.2  本条规范了评价对象为新建和改建的居住建筑，以住宅为主，其他居住建筑参照执行。

1.0.3  本条规定了健康住宅评价尚应符合国家现行相关法律、法规和强制性标准规定，尤其是住宅的基本功能要求和国家绿色发展的相关规定。

- 3  基本规定

3.1  评价要求

3.1.1  健康住宅的评价对象包括住区、组团、单栋住宅和单套住宅等不同规模的项目。运行评价与认证的对象必须是完工的全装修住宅，但不得是临时住宅或应急用住宅。根据住建部2002年出台的《商品住宅装修一次到位实施细则》，全装修是指房屋交钥匙前，所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完毕，厨房与卫生间的基本设备全部安装完成。具体地说，全装修房厨房中应有灶具、洗涤池、操作台、排油烟机、电器插座、顶灯（防水、防尘型）、冰箱位及接口等，全装修房卫生间内应有浴缸或淋浴器、便器、洗面盆、镜（箱）、镜灯、排风扇（风道）、电器插座、顶灯（防水型）等。

3.1.2  健康住宅的评价分为设计评价和运行评价。设计评价的重点为提升健康性能的预期指标和相应采取的健康措施，关注的健康理念的贯彻和健康措施的技术经济可行性。运行评价的重点是建成环境的运行效果，关注的是建成环境的健康性能。

3.1.3  申请评价方需要开展相关的健康策划、设计优化、建设管理和运行服务等工作，以保障相关健康性能及指标的实现。健康性能指标的选取、设计方案和技术措施的优化、以及维护与促进健康的服务内容选择需要在评价对象规模、技术先进性、居住者可担负能力与健康性能之间取得协调，并使空间舒适、空气清新、水质卫生、环境安静、光照良好和健康促进6类指标获得较均衡的提升。

3.1.4  对申请运行评价和认证的项目，评价机构应根据标准要求对项目的参评指标开展现场核查，逐项落实项目的实际健康性能和运行效果。

3.2  评分方法与等级划分（胡）

3.2.2  由于居住环境对人的健康影响是由多种复杂健康损害因素的作用和相互作用形成的，涉及的学科包括医学、心理学、营养学、人文与社会科学、体育学、建筑学等多种学科领域，健康性能也包括了空间环境、热湿环境、空气质量、水质、声环境、光环境、绿化环境、交往环境、健身环境、医疗卫生和健康管理等，因此需要对上述指标进行综合评价，不可偏废。

3.2.4  控制项为必须达到的指标，在本标准中用黑体字表示，明显区别于评分项。由于气候特征、建设环境、居住者的行为习惯和项目规模的不同，评价标准中的一些评分项可能不适用于特定评价对象，对于不适用的评分项不予评定，此时参评的评分项总项目数可以相应减少。可以减少的评分项应由评价专家提出并报评价机构批准备案。

- 4  空间舒适

- 4.2  空间尺度

4.2.1　由于住宅地板采暖的应用、装配式结构形式以及卫生间同层排水以及我国人均身高的提高和人体工程学等多方面考虑，住宅层高和净高的数值相应适度提高。居住空间适宜的净高给人以良好的空间感，满足居住的舒适度，净高过低会使人感到压抑或影响空间使用。如在卫生间上部空间安装热水器水箱时，净高过低会影响下部空间的使用。

4.2.2　适宜的过道宽度设计除交通功能，还应考虑家具搬运、养老育童、残障人士的生活行为特点等，提高住户的使用舒适度。套内前厅的是搬运大型家具的必经之路，因此规定过道净宽不宜小于1.20 m。同样，通往卧室、起居室（厅）的过道有拐弯时，门的两侧应有一定余地，故本条规定该过道不应小于1.00m。通往厨房、卫生间、贮藏室的过道净宽可适当减小，但也不应小于0.90m。

4.2.3　室内进深与地板至窗户上沿高度之比称为室深系数。室内进深直接影响采光质量和换气能力。进深大的室内离外窗较远的地点，空气滞留不动，换气困难。室内采光在靠近窗户处得到的照度最大，距离在2.5m处，照度明显下降。窗户上沿距天花板越近，则直射和散射阳光越容易深入室内。

4.2.4　外窗除了有自然通风和天然采光的功能外，还具有从视觉上沟通内外、感知自然、调整节律的作用。合理设置视觉窗口，不仅可以创造良好的视野，而且有助于改善人的情绪、提高人的敏捷性、维持健康活力。

4.2.5　套内前厅是连接户门内外的过渡空间，是健康住宅要求的必备功能空间之一。本条要求套内前厅在具备阻隔入口外视线通达户内的基础空间功能之外，还应具备户内外洁污分区功能，即换鞋存放、收纳外套背包和雨具、拆收包裹、入户基本消杀等功能，并有倚墙或坐下换鞋的空间。套内前厅与套内生活空间之间宜具备可关闭的门等有效空间分隔措施，可提高户内外洁污分区效果。

4.2.6　全国新建小区的调查统计以及生活实态调查结果表明，每个家庭均有一定数量的食品、衣物、日常用品等需要储藏，住宅内部缺乏储藏空间易造成居住空间环境混乱，对功能使用、感观以及心理健康造成负面影响。因此，应按住宅套型面积设置相应面积的储藏空间。本条鼓励设置独立的储藏空间，有利于大件物品收纳和集中储藏，如储藏室、衣帽间等，并以面积比作为评价指标，独立储藏空间不包括壁柜、吊柜等分散式储藏空间。

- 4.3  空间安全

4.3.1　住宅室内高差处理不当会给老年人、残疾人、儿童造成潜在安全隐患，容易被绊倒，造成身体上的伤害。日本厚生省曾对日本全国作过“人口动态统计”发现，每年约有5000人死于建筑灾害，其中有80%左右的意外事故发生在住宅套内。因此，套内主要功能空间，包括起居室、餐厅、卧室、厨房、卫生间，都应确保无障碍通行。同时，考虑到老人行动不便，卫生间需要紧邻老人卧室布置。

4.3.2　地面静摩擦系数COF是体现地面防滑防跌倒性能的重要指标。《 建筑地面工程防滑技术规程》 JGJ/T331将防滑地面按防滑位置分为室内、室外，按防滑安全程度等级分为：低、中、中高、高，即：不安全、安全、很安全和非常安全，表示防滑的安全程度共4级。

住宅室内一般空间地面适用的防滑安全程度为中级，静摩擦系数范围为0.5<=COF <0.6；卫生间洗浴空间和厨房地面适用的防滑安全程度为中高级，静摩擦系数范围为0.6<=COF<0.7 ；室内楼梯和坡道的地面适用的防滑安全程度为高级，静摩擦系数大于等于0.7。

4.3.3  住区环境质量要从源头抓起，以利在经济效益、社会效益和环境效益相统一的基础上，达到“人与自然和谐共存”的目标。除对工程地质和水文地质条件勘探外，还应查清建设用地的环境状况，包括对土壤放射性的测定，作出量化评估，以便在规划设计中采取相应的技术措施，满足住区环境质量标准的要求。对原有的工业用地、垃圾填埋场等可能存在健康安全隐患的场地应进行土壤化学污染检测与再利用评估。

4.3.4　影响小区交通环境的因素很多，为保证人员通行和日常室外活动安全，提倡小区道路做到人车分流。

当车行道与活动广场相邻时，需要确保活动人群的安全，同时改善交通环境质量，在车行道与活动广场之间宜设置绿化、安全岛等安全隔离措施，确保人员安全。

应急服务水平是健康住宅的重要考量条件之一，最基本的要求是每个住栋单元入口可以通达机动车，以满足医疗救护、搬家等特殊需要。当地面设计为步行区域时，也要注意车辆通行与景观设计的结合；消防通道可采用暗敷形式，行车空间在平时可作为步行路、硬地、广场、可过车草坪等使用，同时应达到消防车辆等相应的地面承载力、通行宽度、转弯半径等技术要求。

4.3.5　满足无障碍通行，除了对居室户内和小区公共场所的通用无障碍要求之外，还应保证从住栋单元门外到单元内所有户门之间的无障碍通行条件，既为需求人群提供生活便利，又为医疗救助和健康生活提供基础保障，实现安全、方便、舒适的居住空间无障碍环境要求。

4.3.6　套内卫生间采用干湿分离的方式可增强卫生间使用安全性，减少应因沐浴溅水、地板湿滑而引起摔跤，同时还能提升卫生间的使用效率。一般的卫生间/浴室空间相对狭小，在发生人员意外倒地或出现紧急问题需要救援时，内开的门不但会被倒地人员阻挡而无法开启，而且容易在开启门时伤及患者。因此，淋浴间、坐便器隔间或者二者合一的卫生间应设置紧急情况下易于打开的门，包括外开、推拉或内外可双向开启的形式等。另外，发生紧急状况时，为及时报警和救护，卫生间/浴室应装设报警设施。设置安全扶手或预留其安装条件也是提高使用卫生间安全的重要措施。

- 4.4  空间私密

4.4.1　套内前厅是从户外到户内的过渡空间，通过合理设置，除了具有换鞋、更衣、储存物品的功能外，还能在户内与公共空间之间形成缓冲空间，保护私密性。

无前室卫生间的门正对餐厅和起居空间，不仅气味不佳，影响观瞻和隐私，还会对人的健康产生影响。

4.4.2　住栋之间的距离除了要符合日照、消防规定之外，在视线方面也要保持一定的距离，避免直接对视产生的视线干扰，改善住宅自身的私密性。环境行为学研究认为，一般情况下，人与人之间的距离在24m内能辨别对方，12m内能看清对方容貌，大于12m是减轻直接对视的低限。因此要求低层住宅直视距离应不小于12m，多高层应不小于18m。

4.4.3　住宅楼转角处相邻住宅主要居室窗户之间不能满足大于4m的直视距离时，应当采用遮挡的设计手法或者特殊的门窗产品，改善视线干扰，减少对隐私层面的健康影响。窗户之间、相邻住宅阳台之间、以及阳台与窗户之间的视线干扰应引起重视。对有可能存在对视的住户需要采取有效的措施，避免对业主心理产生不良影响。

4.4.4当首层住宅窗外有车行道或室外人行通道时，会对首层住户的私密性造成影响。优先考虑设置一定间隔距离，当不满足间隔距离要求，可采取相应措施尽量减少对住户私密性的干扰。

- 4.5  设施设备

4.5.1　公用电梯发生安全问题概率相对较高，安全监控设施应能覆盖电梯内部的各个角落，发生问题时便于紧急处置和记录事发情况。公用电梯也是紧急救护与搬运的重要通道，因此，每单元至少应有一台电梯满足担架出入的要求。

4.5.2　小区内主要出入口及公共活动场地均应设置安全提示标识和紧急疏散标识。在每栋楼座的至少两个方向上设置住栋编号标识，保证昼夜在任何方向均清晰可见且编号连续，确保紧急情况下如消防、救护车辆能准确、快捷地到达救助地点。交通、住栋、单元入口及各楼层、场地、消防设施、紧急疏散的标识还应具备认知性、醒目性和可读性。

4.5.3　建筑内外环境的明暗差异较大，眼睛在明暗转换时需要适应的过程，在此过程中眼睛的视觉能力通常会降低并需要一定时间才会恢复正常。因此，要求在套内前厅离户门较近的墙面设置户内一般照明总开关，在厨房、卫生间门外一侧设置照明开关，这样可以迅速改变光环境，避免在黑暗环境中寻找开关可能引起的伤害。

配备遥控照明开关可以显著提高居住安全和舒适性。在户内一些经常会根据住户需求增加用电设备的部位，如坐便器附近、晾晒空间、厨房小家电集中使用位置附近等，根据使用需要设置或预留相应的高、低位电源插座和能满足使用数量的电源插座，能提高居住生活品质，减少因此带来的二次装修改造。

老年人常用空间的低位插座高度充分考虑到老年人使用插座的舒适性和安全性，避免老年人弯腰过度或快速站起可能对身体造成的损害，包括大脑供血不足引起的不适感。

4.5.4 住宅室内采取智能安防措施，对居民人身安全和居室安全都可提供有效保障。在起居室、卧室、卫生间或厨房设置相关的安全报警系统，能满足不同场景状态的紧急报警需求；将报警系统与物业服务接警或阳台报警设施联动，可快速回应处置报警情况；当户内无人或有行为能力受限人报警时，入户报警系统与户门开启联动可避免无法入户救助的情况。

- 4.6  热湿环境

4.6.2  小区规划时，可通过风环境、日照等模拟分析软件，消除不利因素，并为小区公共交往、健身等空间的选址提供参考；在小区景观设计时，利用高大落叶树木、爬藤廊架、水景观、挡风墙等，营造更舒适的热湿微环境。

4.6.4  本条目的在于避免不当的开窗、尤其东西向外窗，防止室内产生过大温度波动；当有必要设置较大面积外窗时，则应采取外遮阳等应对措施。

4.6.5  参照《热环境的人类工效学通过计算PMV和PPD指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释》GB/T 18049，热舒适度是人体对热环境感觉满意的一种心理状态，因气候区域、生活习惯、个体适应性等而产生差异，评价时可作为参考。

- 5  空气清新

- 5.2  污染源控制

5.2.4   1  对于地下空间的废气应进行有组织排放，尽可能减少废气对居民生活的影响。一般情况下，地下空间均应设计安装机械通风系统且通风量也能满足规范规定，可以保证地下空间空气品质的健康，因此对地下空间机械通风系统评价的重点在于地下空间通风的气流组织水平和排风口的设置是否对周边住户产生影响，此部分评分占4分；当场地等天然条件，可以为地下空间获得更多的换气次数时，采用自然通风且有与机械通风协同工作，评分再得2分。

2  厨房、卫生间的废气有组织排放，可以通过竖向风道和水平排放两种方式排放，各有利弊，应分别进行评价，当一套住宅中上述两种方式均有采用时，总分超过4分。

- 5.4  空气质量监控

5.4.2  例如在地下车库设置与排风设备联动的CO浓度监控装置，当CO浓度超过30ppm时，排风设备能自动启动。

6  水质卫生

- 6.2  给水水质卫生

6.2.1  根据世界卫生组织的调查，人类疾病80%与水有关，水质不良可引起多种疾病。我国的饮水卫生现状表明，饮水的生物性污染和化学性污染是同时存在的，以生物性污染为主，但化学污染对人体健康的危害更为严重。本条文采用了现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求。

6.2.2  生活热水水质指标应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定。

生活热水系统在加热过程中，会因余氯的挥发而导致杀菌能力的降低或消失，进而会滋生军团菌等细菌，致使生活热水达不到指标要求。所以，在集中生活热水系统中控制热水最低温度、设置灭菌装置，可以有效消除有害病菌。

相关研究表明，军团菌在35℃～36℃时最易繁殖，20℃以下不能繁殖，45℃～50℃以上不繁殖或死亡，70℃则迅速死亡。因此，当水温低于55℃时，不易杀死滋生在温水中的各种细菌，尤其是军团菌之类致病菌。当水温高于60℃时，系统热损耗大、耗能，而且将加速设备与管道的结垢与腐蚀，还会使供水安全性降低，易产生烫伤人的事故。因此，在目前技术条件下，生活热水的水温控制在55℃～60℃。为提高热水使用舒适度和节水效果，终端出水水温不低于50℃的出水时间不应大于10s。

6.2.3  小区内管网水质在线监测指标应包括浑浊度和消毒剂余量，可增加酸碱度（pH）、电导率、水温、色度及其他指标。监测点位的设置和数量应能保证准确、及时、全面地放映管网水质，为满足水质预警要求，监测平次不宜小于4次/h。

- 6.3  给水排水系统

6.3.4  无负压供水具有不影响水质、节能、节材、节地、节水等优点，同时也存在影响城镇供水管网水压、没有储备水量的隐患。由于其特殊性，必须综合考虑城镇供水管网供水能力、用户特性，选用无负压供水设备时应注意设备对压力、流量和防倒流污染的控制能力，以确保城镇供水安全。

6.3.5  合理选择供水管材对供水水质保障有设计意义。管材长期处于水环境中容易发生腐蚀（电化学腐蚀、生物腐蚀等），产生的腐蚀产物进入水体会造成二次污染并引发一系列的水质安全问题。因此，推荐采用不易腐蚀材质的给水管道。

现场焊接无法保证管道接口质量。采用管道工业化预制、现场冷连接的施工工艺可有效保证接口质量，避免管道锈蚀影响水质；还可大幅度延长管道使用寿命，减少管道更换造成的污染，提高建筑综合健康质量。

6.3.6  随着建筑节水效率的不断提高，人们普遍重视节水却忽略了用水舒适度的重要性。对于节水器具而言，一味提高节水效果而使用效果不佳，且用水时间大幅度增加，耗水量不降反增，故最合理的节水应是在满足用水舒适度要求下的节水。

充气式水嘴、淋浴花洒，利用负压吸入空气、混合后形成膨化水，减少出水量的同时不影响冲洗效果，可显著提高用水效率。

6.3.7  分水器管道供水是并联供水方式，配水管路整根管道，中间无连接管件。这种供水方式节水、节能，防止器具同时使用时相互干扰，系统工作安全可靠，消除用户因连接点渗漏影响正常使用的后顾之忧。

设置热水末端循环是减少无效水资源浪费、提高用水舒适度的有效措施。循环方式包括设置循环管道，机械循环或自然循环，也可采取热水供水管道设自调控（定时）电伴热措施。

6.3.8  恒温装置可以有效解决洗浴时水温忽冷忽热的问题，保证使用品质。当冷水忽然中断时，可在短时间之内关闭热水，起到安全保护的作用，避免老年人和糖尿病人等因对温度不敏感而造成烫伤。

6.3.9  卫生间同层排水是指排水横支管布置在本层，卫生器具排水管不穿越楼层的排水方式。同层排水不仅在维修时不干扰下层住户，而且卫生器具的布置不受限制，满足卫生洁具个性化的要求。同时，可以降低排水噪声，减少渗漏水的机率，有效地防止疾病的传播。

考虑到降板式、微降板同层排水结构复杂、施工难度大、易漏水，存在污染风险，本规程推荐采用墙排式同层排水。

6.3.10  大量的工程实践证明，排水系统很容易产生负压，从而导致排水系统水封被破坏。排水系统水封被破坏的重要原因之一是排水立管的通水量过大，为确保排水立管不产生过大的负压破坏水封，规定健康住宅排水立管的最大设计排水能力不宜小于现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015规定值的1.5倍。

6.3.11  波纹软管不能保证存水弯水封深度且易变形，易造成水封失效，故要求使用一体成型、硬质、光壁的成品存水弯。

- 6.4  非传统水源使用

6.4.2  再生水误接、错接的问题频发，存在安全隐患。在流行性传染病多发时期，出于用水安全考虑，户内不应采用可再生水水源。可再生水源可用于小区室外绿化、景观等。

- 6.5  水质检测

6.5.1  定期对住区内的给水水质进行监测，可以及时掌握用水水质的卫生情况，并对超标水质进行及时有效的处理，防止因用水水质超标对人体健康造成危害。

- 7  环境安静

- 7.2  室外声环境

7.2.1　营造一个良好、适宜的室外声环境对居住者的生理健康、心理健康非常关键。住宅在开窗条件下，室内外噪声约有10dB（A）的差值。当室外噪声高于55dB（A）时，居室噪声会有超过其允许值45dB（A）的可能。因此，室内环境噪声质量在很大程度上取决于室外声环境质量。应通过良好的选址、规划设计技术以及必要的技术措施，避免室外环境噪声的产生。室外环境噪声水平不应低于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定。

7.2.2　据世界卫生组织的研究，噪声能够损害人体正常生理机能，降低抵御精神压力的能力，影响正常免疫系统的效率。它会对人体形成不可避免的压力，成为一些慢性疾病的催化剂，如偏头痛、高血压、冠状动脉疾病、消化性溃疡病和肠道综合症。也会引起植物神经和内分泌系统失调的可能，进而导致心血管的影响。孕妇在噪声压力下，可能出现子宫血流量降低，从而会在妊娠早期（受孕后14±60天）导致出生缺陷的现象，如唇腭裂和脊柱畸形发生的几率会增大。德国学者对日常噪声与青少年心理健康问题进行的研究表明，两者之间存在确定的关联性，并认为降低噪声影响对公众健康的作用巨大。国内研究结果显示，噪声污染会对居民的睡眠、情绪、工作或学习效率产生较大影响，还会在一定程度上引起居民听力下降、头痛、耳鸣、心慌、记忆力减退、高血压加剧等。因此，安静的室内环境是住宅的基本要求。为了保证健康安静的室内声环境，防止建筑设计、材料选用、设备选型、施工安装等多个环节可能出现的声环境破坏，需要建立声规划专项制度，即在区域规划、建筑设计、建筑施工、设备安装等环节的控制流程文件中，设立声环境专篇，并应指派专人进行落实和监督。影响建筑室内声环境的主要因素包括：室外环境噪声、室内设备振动，以及建筑围护结构的隔声性能。小区规划设计时进行声环境专项规划与声环境预评估，可以从这些因素着手，结合建筑工程的实际情况，使室内健康声环境在建成环境中得以实现。

7.2.3　电梯、水泵、风机、锅炉等固定设备日常工作中所产生噪音影响深远，应在符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的前提下，尽可能远离住宅以及居住者休息活动区域。并应采取必要的技术措施抑制噪声的产生，当设备、设施对住户产生噪声和振动干扰时，应采取相应的降噪、隔振措施加以控制。

7.2.4　相关调查显示，目前全国多数居住小区，在业主进行二次装修时，小区物业机构没有专门的声环境控制及监测制度与措施，以至于二次装修所产生的噪音振动等严重影响着周边居民，对其生理和心理健康造成一定损害，由二次装修引发的邻里纠纷也屡见不鲜，因此，对小区居住者进行一定的装修组织，具有必要性。

7.2.5　本条对健康住宅小区户外环境噪声值提出了更高要求，对户外环境噪声值优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的小区给予一定的分值鼓励。

- 7.3  室内声环境

7.3.1  健康住宅要求分户墙具有良好的空气声隔声性能，分户楼板则还要求具备良好的撞击声隔声性能，以降低户间的噪声振动干扰，营造良好的室内声环境。本条对健康住宅分户墙的空气声隔声性能，以及分户楼板的空气声隔声性能、撞击声隔声压级给出具体数值限定。

7.3.2  公共设备产生的噪声对睡眠及心理影响很大，长期受到噪声干扰，会导致注意力不集中、记忆力减退和头痛失眠等多种神经衰弱症状。空调系统是住宅内常见的噪声源，应对空调系统进行降噪控制，同时还要注意空调的安装位置不对邻里的生活产生影响。另外，变压器、水泵、风机、冷却机组、供热机组等设备也是住区内常见的噪声源，若规划布局不当（与卧室、起居室距离过近），将会严重影响建筑室内的声环境品质，应远离噪声敏感房间。

- 7.3.3  由于电梯井道内产生的振动和撞击声对住户有很大干扰，因此避免噪声敏感空间紧邻电梯井道十分必要。现行国家标准《住宅设计规范》GB50096规定电梯不应紧邻卧室布置，当受条件限制，在除卧室外的噪声敏感空间紧邻电梯井道布置时，必须采取提高电梯井壁隔声量的有效隔声技术措施。

7.3.5　住宅室内声环境是健康住宅重要的评价指标之一。住宅的卧室、起居室、书房等空间属于生活、学习、休息的空间，需要保持安静的环境。本评价指标参考了《民用建筑隔声设计规范》GB 50118、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378和美国《THE WELL BUILDING STANDARD》等国内外标准的规定。低频噪声令人极度不舒适，甚至威胁健康。因此，除了室内噪声A声级须达到健康要求外，低频的频带噪声级亦应达到健康要求。低频噪声限值参考了《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337。

7.3.6  要创造良好的室内声环境，建筑隔声设计至关重要，并且应对建筑构件采取隔声、减振措施，以免相互干扰。本评价指标参照《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的相关规定。隔声质量与人们的主观感受有关，如表1、表2所示。

表1 分户墙计权隔声量与主观评价

| 计权 隔声量 [dB(A)] | 听闻感觉室内背景噪声 30 dB（A）～50dB（A） | 住户反映 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 满意 | 可以 | 不满意 |
| ≤35 | 邻室正常讲话能听清，且容易了解讲话内容 | — | — | ≥90% |
| 35～40 | 大声讲话，播放音乐听得清楚；正常讲话能听到，能听出个别字 | — | 30%～40% | 60%～70% |
| 40～45 | 大声讲话，播放音乐能听到；正常讲话有感觉，但听不出内容 | 10% | 60% | 25%～30% |
| 45～50 | 大声讲话听不到；播放音乐音响大时能听到，但声音较弱 | 15%～20% | 70% | 15%～20% |
| ＞50 | 音乐声、大声叫喊都听不到 | 60% | 30%～40% | — |

表2 楼板计权标准化撞击声压级与主观评价

| 计权标准化撞击声压级[dB(A)] | 听闻感觉室内背景噪声 30dB（A）～50dB（A） | 住户反映 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 满意 | 可以 | 不满意 |
| ＞85 | 脚步声、扫地、蹬缝纫机等都能引起较大反应，拖动桌椅、孩子跑跳则难以忍受 | — | — | ≥90% |
| 75～85 | 脚步声能听到，但影响不大；拖桌椅、孩子跑跳感觉强烈，敲打则难以忍受 | — | 50% | 50% |
| 65～75 | 脚步声白天感觉不到，晚上能听到，但较弱；拖桌椅、孩子跑跳能听到，但除睡觉外一般不影响 | 10% | 80% | 10% |
| ≤65 | 除敲打外，一般声音都听不到；椅子跌倒，孩子跑跳能听到，但声音较弱 | 65% | 35% | — |

7.3.7　卧室、起居室、书房等空间经常会受到卫生器具、给排水管道（包括雨水管）、排风排气道等设施运行时所产生的瞬时噪声影响。因此，在住宅设计时应仔细优化上述设施的位置，并选用低噪声产品。本条规定了上述设施对安静要求最高的卧室的噪声控制要求。由于上述设施产生的噪声为非连续噪音，故规定了瞬时噪声的限值，便于监督、检测和控制。

7.3.8  电梯运行会产生噪声和振动。如果长期受到电梯的低频噪声袭扰，容易造成神经衰弱、失眠、头痛、记忆力减退、综合判断能力下降。国外研究发现，低频噪声可以穿透人体腹壁和子宫壁，影响胎儿器官发育，甚至造成胎儿畸形。为了防止电梯噪声和振动干扰居室环境、影响睡眠质量，在住宅设计中要尽可能使电梯井道远离主要居住空间，尤其不得紧邻卧室布置。如果不得不紧邻兼起居的卧室布置时，必须采取有效的技术措施。

- 8  光照良好

- 8.2  天然采光

8.2.1  住宅日照标准是衡量小区环境质量水平的一项重要指标。获得充足的日照，有利于居住者，尤其是行动不便的老、弱、病、残者及婴儿的身心健康，保障居室卫生，改善居室小气候，提高舒适度。本条提出健康住宅室内外日照应符合现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180的有关规定，旨在提醒设计师和开发建设单位应注意相关因素对获得日照的影响，以保证健康住宅的基本要求。

8.2.2  天然采光有利于增加室内外自然信息的交流，改善室内卫生环境，调节使用者的心情，适当的暴露在自然光环境中可以强化生理节律，有利健康。本条提出健康住宅室内天然采光应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016的有关规定，避免不利的天然采光给居住者带来的生理和心理上的不利影响。

8.2.3  日照分析计算与室外光环境模拟涉及到时间、地点及建筑几何形状等多种复杂的因素。利用软件进行优化设计，可以在小区内更加科学合理地安排建筑物的位置，根据日照时间及室外光环境合理设置公共活动场地及种植区域、利用建筑群体间的阴影进行遮阳设计，或避免建筑装饰对住宅有效日照时间的影响，为小区创造出更加健康宜人的环境。小区建筑不宜大面积采用玻璃幕墙，且采用的外墙装修材料不应对住宅产生眩光影响。当自身或周边建筑设置的玻璃幕墙产生反射光时，采取有效措施降低光污染。

8.2.4　人们在充分利用天然采光时，应避免眩光对视力的影响。因此可以利用可移动的窗帘、可反射光线的室外遮阳设施、可折射直射光的遮阳软片或反射玻璃等避免太阳直射光产生的眩光影响。

8.2.5　天然采光有利于增加室内外自然信息的交流，改善室内卫生环境，调节使用者的心情。控制各功能空间的开间、进深可保障房间的采光均匀度，避免对室内天然采光的不利影响。由于房间朝向、外窗尺寸和方位对室内采光效果都有很大的影响，因此在设计过程中应考虑以上因素，以及是否存在阳台和前排建筑物的遮挡等情况，通过外窗的设置充分利用自然光资源，为居住者提供一个满足生理、心理、卫生要求的居住环境。有条件时建议采用光环境模拟软件进行方案优化。

8.2.6　天然采光可提高楼梯间、电梯厅、公共走廊等公共空间使用的舒适性与疏散的安全性，并提供良好的邻里交往环境。地下室采用天然采光可以降低人们的恐惧感，提高安全体验和空间使用频率。停车库采用天然采光，可在白天提供良好的自然光线，不但节省地下停车库的运行维护成本，在防灾方面也有很重要的作用。另一方面，车库入户空间成为人们交往的空间之一，有利于促进人们的交往行为，并可提高车库空间防侵入的安全性能。

- 8.3  人工照明

8.3.1　本条提出健康住宅室内照明设计应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定，旨在提醒设计师和开发建设单位应注意相关因素对室内照明的影响，以保证健康住宅的基本要求。

8.3.2　大量研究显示，人眼在不同照度下观察物体或阅读书籍时，能分辨或看清字体的视角变化很大。在高照度下分辨角降低，就更容易看清细小的字体，人眼不易产生视觉疲劳，对控制近视发生率较有利。因此，室内光环境要求适宜的照度非常重要。本条照度的安全标准引用自国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034和《建筑环境通用规范》GB 55016的规定。日本照明学会编制的照明手册明确指出，根据有关视觉信息传递的理论研究以及节能照明技术发展的现状，目前适合读写的照度宜为（500~750）lx。

如果在作业场所内环境的明暗差异极大，眼睛从一个表面转移到另一个表面时会发生适应过程。在适应过程中，眼睛的视觉能力通常是会降低的。眼睛适应时，需要一定的时间才会恢复正常视力，如果经常交替适应，整个视力工作就会发生困难，甚至导致视觉疲劳的产生。因此良好的室内照明环境对作业面邻近周围照度有所要求，应满足《建筑照明设计标准》GB 50034（表3）。

表3 作业面邻近周围照度

| 作业面照度（lx） | 作业面邻近周围照度（lx） |
| --- | --- |
| ≥750 | 500 |
| 500 | 300 |
| 300 | 200 |
| ≤200 | 与作业面照度相同 |

注：作业面邻近周围指作业面外宽度不小于0.5m的区域。

8.3.3　光的非视觉效应研究发现，光线通过第三类感光细胞和单独的神经系统将信号传递至人体的生物钟，生物钟再据此调整人体大量不同的生理进程中的周期节律，包括每天的昼夜节律和季节节律。

较高的色温对褪黑激素分泌的抑制作用更为明显，有助于人保持一定的警觉度。

眩光可导致眼部肌肉过度疲劳及其他眼组织不适状态、视功能减退或眼部不适、眼及眼眶周围疼痛、视物模糊、眼睛干涩、流泪等，甚至会出现头痛、恶心、眩晕等不适症状。长期处于眩光严重的光环境中，将导致人们近视加深、出现复视、阅读时易串行、注意力无法集中等，影响人们的学习与工作效率。

颜色质量影响人们对物体原本颜色的判断，进而影响人在光照环境中的舒适度。显色指数是目前使用最为广泛的颜色质量评价指数。依据《建筑照明设计标准》GB 50034，一般室内照明要求的显色指数达到80，部分显色性要求高的场所或场景则要求达到90。

频闪和闪烁是视觉环境中影响工作者视觉功效的主要参数之一。《视觉功效学原则 室内工作系统照明》GB/T 13379规定“应防止频闪效应和闪烁现象的出现”，并建议“宜采用提高电源频率的方法”作为措施。有研究表明，降低频闪效应可以减少眼干燥、发胀、疼痛、流泪和视物模糊等视疲劳综合症状。

8.3.4  住宅室内照明控制系统可以较好的保持视觉的舒适效果。同时，人工照明与遮阳装置的联动，在保障室内具有良好的光环境的同时实现了节能的需要。

8.3.5　老年人因视觉功能衰退，所以其活动区域的照明要求较高。儿童在成长过程需要接受丰富的颜色刺激，儿童房的设计往往也色彩缤纷。因此儿童在室内学习、阅读、娱乐、游戏的整体区域的照明显色指标要求更高。

8.3.6　局部照明设备可以有效消除“背光、暗角”等不利的室内光环境要素，使室内照度均匀度更加。

8.3.7　生理等效照度是根据辐照度对于人的非视觉系统的作用而导出的光度量。在缺乏照明的情况下，夜间走动容易导致磕碰与跌倒，脚灯的设计既可以改善夜间照明环境又可以达到节能。卧室与卫生间之间的过道是夜间人们必须经过的通道，设置脚灯照明可以避免因视线不清造成的危险，确保夜间使用卫生间等活动的安全。同时，为了保证良好的休息环境，在满足视觉照度的同时，室内生理等效照度不得高于50lx。

8.3.8  在地下车库可采用导光管采光系统、窗井、天窗等措施，提高天然采光质量，并实现节能。

8.3.9　住区室外照明的合理照度能有效提高居民日常生活的安全性，改善居住区环境品质。室外安全照度指标参照了日本《照明度推荐性通用规则》JIS Z9110的相关规定。

8.3.10  住区室外夜间照明设计不合理会影响居民的夜间休息，造成光污染，同时也浪费能源。因此，道路照明需根据道路照明等级进行设计，并采取有效措施进行合理控制。本评价标准参照《城市道路照明设计标准》CJJ 45和《机动车道与人行道的照明》CIE 115。同时还需要注意道路照明不对行人和驾驶员造成眩光影响，在住宅窗户外表面上产生的垂直照度不高于5lx。

- 9  健康促进

- 9.2  增进交往

9.2.1　健康住宅除应提供健康的居住环境外，还应为居民提供物质上和精神上的互助，情感上和思想上的交流以及休闲娱乐的条件，满足心理健康的需要。

小区交往空间按层级设定服务半径，能保证居民使用的便利性和安全性，以及空间设施规模与分布的合理性。

9.2.2　小区广场、公共绿地、室外活动场地等场所是邻里交往的主要场所，因此，应利用户外空间和绿地为住户提供休闲、健身、交往的场地和休闲、游戏、休憩设施。交往设施的种类应满足适用人群，尤其是老年人、残疾人和各年龄组儿童的需要。在老年人交往设施附近宜布置儿童游乐设施等，以便于活动的相对独立和互相照顾。

在炎热与多雨地区，小区入口、公共场所与住栋之间设置骑楼、连廊等连续的遮阳避雨设施，可有效提高室外公共空间使用率，促进邻里交往的机会，同时还为室外运动提供了良好的场所。

步道系统中的座椅设置间隔不能太大，便于老年人及行动不便者的室外活动。

9.2.3 小区公共交往空间规划应按层级具备分级安全管理条件和相应的管理措施，以满足日常管理和公共卫生紧急状态下的分级管控要求。

9.2.4　小区具备一定规模时，积极采用与城市公共空间共享的规划形式，既方便居民生活，又引入了城市活力。

小区与城市街区的相容性是极为重要的，在规划设计中合理利用小区入口及开放的空间、场所，形成与城市更为有机互动的公共空间，为人们提供较好的城市空间与家园之间的过渡和缓冲区。

9.2.5　在小区入口及住栋单元入口处设置一定的公共交往空间及服务设施，既可满足住户交往需求，又能优化单元入口空间品质，尤其高层住宅单元居住密集，设置入口交往大堂可提高住户的心理健康和舒适感受，同时具备等候、休憩、交谈和快递收纳等综合服务功能的小区入口交往大堂，还能为住户提高居住安全带来生活便利。

南方住宅设计经常采用首层架空的形式，可充分利用架空层作为人们交往活动的空间。

住栋入口大堂是距离住宅最近的交往空间，在此处设置小型公共交往空间和休憩、等候、交谈等设施，可方便老年人和儿童的近宅活动，促进邻里交往。

9.2.6  文化活动中心或文化活动站等公共交往活动设施需要结合小区规模合理配置，也可共享周边在规定距离范围内的公共开放型文化活动场所和设施。

设置文化活动场所及设施的目的是丰富小区居民的文化生活，加强业主间的交流与沟通，缓解生活压力，提高生活品质。

提倡通过多功能空间设计和分时段使用管理，实现场所的多种活动功能，满足不同人群需求的文化设施配置可使文化设施得到充分有效地利用，避免资源的浪费。小区的文化活动中心或活动站可包括小型图书馆、科普活动室、球类活动室以及各类艺术训练班、多功能教室、青少年和老年人学习活动场地等。

9.2.7　据我国居住实态调查表明，我国儿童大部分是由老年人居家看护照顾，儿童身体机能较弱，容易发生危险，为保证交往活动的开展，老年人、儿童活动场地不要布置在风速偏高的区域。为了及时发现危险情况，老年人、儿童活动场地亦不得布置在偏僻的区域，且应在场地内设置遮阳、避雨、挡风、休憩等设施，提高活动场地使用的舒适度。

老年人、儿童行动灵敏度较低，为避免交通意外的发生，老年人、儿童活动场地出入口距离车行道、停车场应不小于10m，且保证场地和通道的无障碍畅通。

老年人、儿童的辨别能力相对较弱。因此，室外活动场地应符合老年人、儿童的生理及心理特征。活动场地应铺装环保、弹性较好的材料，以降低老年人和儿童摔伤的可能性。

老年人与儿童活动场地之间有空间或视线联系能够发挥两者相互照护的功能，减少危险的发生，并对危险情况做出紧急处理，降低危害。另一方面，随着年龄的增长，老年人心理上会产生失落感和孤独感，照顾小孩、加强老年人和孩子的交流可以有效减轻老年人的失落感和孤独感。因此，将老年人活动场地与儿童场地相邻布局，对各个年龄层的人都具有明确的环境功能意义。

9.2.8   小区绿化景观环境规划应与小区公共交往空间、场所和设施有机结合，形成富有层次的绿化体系和功能化的景观体系，使生态效益与景观效益相结合，为居民提供良好的景观环境和居住环境。

绿地率是反映小区园林绿化水平的指标之一。丰富的绿化环境不仅有净化空气、降低噪声干扰的功能，同时还可以陶冶情操、放松心情。因此，为保障居住者的长期效益，本条文规定绿地率达到35%以上。

植物选择上应注重合理选择和搭配，尽量选择有益于微气候环境的适种植物品类，促进居住健康，提高种植的健康效益。

近年来，随着人们对健康越来越重视，逐渐发展起了具有疗愈功能的景观需求。疗愈景观是将景观疗养因子与康复疗愈效果相结合，通过对观赏者的视觉、嗅觉、听觉等良性感官刺激和可互动的参与式景观，起到调节情绪、缓解身心、陶冶情操的作用，从而促进居住者身心健康和疗养康复效果。

- 9.3  促进健身

9.3.1　健身体系是实现主动健康的一个重要组成部分，根据小区规模合理配置集中型体育健身场所是引导住户建立健康生活方式、增进邻里感情、促进社区文明的重要举措之一。集中型公共健身场所包括室内公共健身场馆、面积大于500m2或健身设施大于20件的公共室外健身场地、公共专用健身慢跑步道等。

9.3.2　集中型体育健身场所既可以是小区内配置建设的场所，也可以共享周边满足要求的公共开放型体育场所。鉴于不同规模和等级的居住小区配置集中型体育健身场所的情况不一，因此规定距项目出入口500m范围内有集中健身场所即满足基本要求。

9.3.4 设置小区室外公共健身场所，需要优先考虑符合安全性、实用性、功能性和选址合理性要求，不应布置在人流量和车流量较大、风速偏高和偏僻的区域，场地配置的健身及辅助设施能满足多年龄段健身人群对健身场地的活动交往和健身锻炼需求。

9.3.5　小区健身器具配置应具有可达性、便利性、灵活性。适宜的体育健身设施配置和便捷的可达性可诱发居民的驻足、参与，培养居民的健身愿望。健身器具应该与健身场所设施相配套，使健身场地得到有效利用。

健身配套设施能反映小区内居民的运动需求和健身状况，不仅在数量上应该达到标准，而且在种类上也应该满足不同住户的需求，并体现普及、适用、娱乐的特点，便于发动、引导、组织住户开展经常性的健身活动。

沿健身路径和慢跑系统布置不同形式的健身器具，有利于增加健身活动的机会。

9.3.6　长期坚持慢跑运动，可以预防和改善心脑血管、糖尿病等慢性疾病，起到强身健体的作用。跑道应设置专用的标识系统，铺装材质采用弹性减振材料，以减少对人体关节的冲击和损伤。各器械区也应铺装软质地面，防止意外跌倒损伤。

慢跑道及其辅助设施与相邻住宅主要居室门窗的直线间距过小，会影响住户的休息和隐私。

本条中的慢跑道长度，参考了《城市居住区规划设计规范》GB50180的相关规定。

9.3.7　健身服务系统应有配套基本实施手段和相对固定空间，评价及指导系统的配套设施和空间可因地制宜，简便易行。健身体系、组织管理系统与社区卫生保健体系对接，通过互联网技术和APP设备的应用，建立运动的个性化指导与客户管理服务等系统，有助于实现健身的科学性、生活方式的健康性，实现健身与交往的结合，达到引导和吸引住户参与健身运动的目标。健身场所周边具备伤害防护和急救基本设施可减少意外运动伤害的发生。

9.3.8  在小区内设置方便居民使用停放自行车的地面区域，及小区附近有便捷搭乘的公共交通站点，可以有效减少私家机动车辆使用，促进绿色健康出行。

9.3.9  具有使用便捷和体验感舒适的楼梯，可以吸引居民日常更多步行上下楼梯，从而达到强身健体的作用。

- 9.4  公共卫生

9.4.1　垃圾容易导致细菌的滋生，污染环境，危害人们的健康。采用密闭分类垃圾装置可以很好的解决垃圾污染环境、影响居民健康的问题。

小区垃圾收集站应隐蔽、密闭，保证垃圾不外漏，且有风道或排风设施及冲洗、排水设施，保持站房清洁卫生。垃圾站房应设置垃圾压缩机，将垃圾压缩后外运，安全转运。垃圾收集站设于下风向可防止垃圾臭味污染小区空气。

在进行病虫害消杀工作时，应谨慎采用各种化学用品。杀虫剂和除草剂是致癌物质，其中的一些化学物质会干扰内分泌及影响神经系统。这些化学物质通过雨水污染地下水、土壤和河流，最终返回人类的食物链到达人体，进而对人体产生危害。因此，这就需要采用无公害病虫害管理系统以减少杀虫剂和除草剂的使用，淘汰高毒性化学物质。

住区内很多住户都有饲养宠物的习惯。在住户与宠物散步时，宠物的粪便会给住区环境卫生及其清扫工作带来影响，而且易滋生大量致病细菌，危害人体健康。因此，在公共空间内设置一定数量的小塑料袋存取设施，便于主人清理宠物的粪便，有利于保障住区的环境卫生和住户的健康。

9.4.3　 小区医疗卫生机构应设置在居民可以便捷到达的位置，且与住宅分开设置，避免由于医用垃圾引发的疾病传播。

小区医疗卫生机构定期组织医护人员进行各种专业知识和技能培训,提高医护人员的业务素质和服务能力，以便更好地服务居民。

小区内设置基本医学救援设施和医疗急救绿色通道，可确保在突发公共卫生事件的情况下，能迅速、高效、有序地组织医疗卫生救援工作，提高各类突发事件的应急反应能力和医疗卫生救援水平，最大程度地减少人员伤亡和健康危害，保障小区居民的身体健康和生命安全。同时也能够在突发公共卫生事件的第一时间内，及时、准确传达相关信息，避免发生恐慌性事件。

9.4.4　家庭医生对居民健康管理和居家养老方面具有积极有效的影响。卫计委《关于推进家庭医生签约服务的指导意见》中对家庭医生签约服务覆盖率也予以了明确的规定，本标准借鉴了该指导意见的相关内容。

9.4.5　小区医疗卫生服务的主要内容包括：开展疾病预防、医疗保健、健康教育、生育指导以及常见病、多发病、诊断明确的慢性病治疗和康复等综合性卫生保健服务。

卫生服务中心的功能还包括：组织开展健康咨询、体检与诊断；根据预防控制健康危险因素进行生理、心理和社会适应能力评估；组织实施健康促进方案，并开展个案主动追踪服务和干预。

在小区内开展卫生保健服务，特点是贴近居民、就近就医、防治结合、综合服务，充分体现积极主动的服务模式。卫生服务中心定期组织社区居民开展卫生防疫知识、生理和心理健康知识、科普宣传教育活动等，提高居民自我保护的健康意识，培养健康的生活方式。

9.4.6　AED是自动体外除颤器的英文缩写，AED是通常用来紧急处置心脏骤停的一种行之有效的治疗方式。心脏骤停时患者会出现意识丧失，心脏没有波动，颈动脉和脑动脉触及不到搏动的情况，此时如果不及时给予除颤，患者会出现心肌严重的缺血，乏氧导致脑细胞坏死缺血而产生死亡。对于心源性猝死的患者，尽快进行体外电除颤是挽救生命的最佳方式。由于包括心源性猝死在内的心脏骤停急症，大部分发生在居住环境，因此建议社区等公共场所都应配备AED急救设施，并定期组织紧急医疗救助知识培训。

- 9.5  健康服务

9.5.2   小区内设置健康膳食服务机构和场所，可以解决居民，尤其是居家老年人和儿童的按时就餐和健康饮食问题，同时也为居民提供相互交流交往的场所和机会。健康膳食首先应保证食材的来源渠道正规，提倡绿色无公害食品；其次要确保具备完善的餐食制作流程和管理措施，才能为住户提供绿色健康的膳食服务。配备专兼职营养师，为不同营养状况的居民推荐相应的个性化食谱，可满足高质量健康膳食服务需求。在提供就餐的场所，还可以进行健康膳食知识宣传教育，通过引导健康食育，为居民的健康生活提供保障。

9.5.3  家政服务是指将部分家庭事务社会化、职业化、市场化，由社会专业机构、社区机构、非盈利组织、家政服务公司和专业家政服务人员来承担，帮助家庭与社会互动，构建家庭服务规范。小区对家政服务提供配套管理，能安全有效地解决住户的居家服务需求，提高家庭健康生活质量。随着社会发展，家政服务的内容也趋向更加丰富、要求更高。除了基本的家居清洁烹饪，有专业化要求的居家育婴、养老看护、健康陪伴等个性化需求日益增多，小区能够提供或引入专业的个性化家政服务，将满足住户的高质量健康居家服务需求。

9.5.4　《健康住宅业主手册》的内容可包括健康住宅的性能、指标、使用与维护，日常生活中的安全防范、装修管理、物业服务等知识，同时应包含小区和住宅内部的应急通道位置。通过手册的制定可培养和引导健康的生活意识和生活方式，提高健康住区生活品质。

定期组织小区居民参加建筑性能、设施使用和健康生活方式等方面的培训和医疗保健、环境卫生、文化体育、食品安全、营养指导等讲座活动，可以让居住者更好的了解到健康住宅的使用与维护，日常生活中的安全防范、物业服务，培养居民健康的生活方式。

9.5.5 在公共空间或住宅室内实时发布健康性能指标数据和健康相关知识、天气信息、活动消息等，可以让居住者及时了解居住环境的健康性能，在不利环境下采取有效的防护措施，保障人们健康安全。

- 9.6  健康创新

9.6.1  随着技术经济水平的提高，人们对健康影响因素的认识会更加深入，健康促进技术也会不断地通过相关新技术、新工艺和新材料的应用获得进展。本条设置的目的是鼓励人们为健康而创新，不断提高居住环境健康效益。

9.6.2  编制健康技术推荐目录的目的是不断凝练性价比高、对关键健康影响因素作用显著的技术和产品，引导健康住宅向着提升可持续健康效益发展。随着健康住宅试点工程建设的推进，以及健康住宅评价工作的开展，健康技术推荐目录中的技术和产品会越来越丰富。同时国家住宅与居住环境工程技术研究中心也会联合相关机构通过向社会发布居住健康需求，征集健康技术相关技术和产品，引导健康住宅向更高层次发展。