- T/CECS XXXX-20XX

- 中国工程建设标准化协会标准

- 建筑施工安全人工智能监管技术标准

- Technical standard for artificial intelligence monitoring of building construction safety

- （征求意见稿）

- 中国****出版社

- 中国工程建设标准化协会标准

- 建筑施工安全人工智能监管技术标准

- Technical standard for artificial intelligence monitoring of building construction safety

- T/CECS XXX：2022

- 主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

- 上海荷福人工智能科技（集团）有限公司

- 批准单位：中国工程建设标准化协会

- 施行日期：2022年XX月XX日

- 前 言

- 根据中国工程建设标准化协会《关于同意组织开展“建筑施工安全人工智能监管技术标准”编制工作的复函》（建标协函[2021]53号）的要求，编制组经过广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关标准，并在广泛征求意见的基础上，编制本标准。

- 本标准的主要内容包括：总则、术语、基本规定、从业人员、施工机械设备、危大工程、安全防护设施、系统平台。

- 本标准由中国工程建设标准化协会归口管理，由中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑科学研究院有限公司。（地址：北京市北三环东路30号，邮编：100016）

- 主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

- 上海荷福人工智能科技（集团）有限公司

- 参编单位：

- 主要起草人 ：

- 主要审查人：

- 目 次

- 1 总则	6

- 2 术语	7

- 3 基本规定	9

- 4 从业人员	10

- 4.1 一般规定	10

- 4.2 人员安全教育	10

- 4.3 人员实名制管理	11

- 4.4 人员行为	12

- 5 施工机械设备	10

- 5.1 一般规定	14

- 5.2 塔式起重机	14

- 5.3 施工升降机	15

- 6 危大工程	17

- 6.1 一般规定	17

- 6.2 基坑工程	17

- 6.3 模板工程及支撑体系	20

- 7 安全防护设施	23

- 7.1 一般规定	23

- 7.2 作业场所防护设施	23

- 7.3 设备安全防护设施	24

- 7.4 检测、报警设施	24

- 8 系统平台	26

- 8.1 一般规定	26

- 8.2 基本功能	28

- 8.3 性能和技术指标	29

- Contents

- 1 General Principles	6

- 2 Terms	7

- 3 Basic Requirements	9

- 4 Jobholders	10

- 4.1 General Requirements	10

- 4.2 Personnel Security Education	10

- 4.3 Personnel real-name management	11

- 4.4 Personnel Behavior	12

- 5 Construction Machinery Equipment	10

- 5.1 General Requirements	14

- 5.2 Tower Crane	14

- 5.3 Builder's Hoist	15

- 6 Divisional And Subdivisional Works With High Risk	17

- 6.1 General Requirements	17

- 6.2 Excavation Engineering	17

- 6.3 Formwork and Support System	20

- 7 Safety Protection Facilities	23

- 7.1 General Requirements	23

- 7.2 Protective Facilities With The Workplace	23

- 7.3 Equipment Safety Protection Facilities	24

- 7.4 Detection And Alarm Facilities	24

- 8 System Platform	26

- 8.1 General Requirements	26

- 8.2 Basic Function	28

- 8.3 Performance And Technical Indicators	29

# 总则

- 1.0.1 为提高建筑工程施工现场安全监控水平，促进人工智能、物联网、大数据、云计算和区块链等现代信息技术在建设工程中应用，防止和减少生产安全事故发生，制定本标准。

- 1.0.2 本标准适用于房屋建筑施工现场人工智能安全监控管理平台的设计、搭建及运行维护等。

- 1.0.3 施工现场安全人工智能监控管理平台的设计、搭建及运行维护除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程标准化协会有关标准的规定。

# 术语

- 2.0.1  人工智能 Artificial intelligence

- 研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门技术科学。

- 2.0.2  安全监控 Security monitoring and control

- 应用监控技术、信息技术，对安全风风险的状况进行实时监视，并发出相应控制指令。

- 2.0.3  人工智能安全监控管理系统Artificial intelligence security monitoring and control management system

- 对施工现场从业人员、机械设备、安全防护设施及危大工程等安全各要素进行远程监控,并依托云和大数据技术，通过深度学习和海量数据计算，实现对监控数据进行统计分析及发展趋势进行预测等功能的信息管理系统。

- 2.0.4  人工智能安全监控管理平台 Artificial intelligence security monitoring and control management platform

- 企业自建或委托第三方技术服务单位建设的人工智能安全监控管理系统平台，以超算中心或云计算为基础，通过接入通信网络对施工现场安全各要素进行管理，主要实现对平台中的安全各要素进行实施监控。

- 2.0.5  基础设施 infrastructure

- 用于人工智能安全监控管理系统收集、传输、处理、显示各类信息的硬件设施及软件技术平台。

- 2.0.6  安全防护设施 safety protection facilities

- 在施工作业中，为将危险、有害因素控制在可接受安全范围内，以预防、减少和消除危害所配置的设施和采取的措施。

- 2.0.7  超算中心 Supercomputing Center

- 也称为超级计算机，面向典型的传统高性能计算场景，将大量的处理器集中在一起，基于大规模并行运算的计算机。

# 基本规定

- 3.0.1  建筑工程施工应符合安全生产条件要求，应组建安全生产领导小组，应建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，并根据项目规模配备具有专业资格的专职安全生产管理人员。

- 3.0.2  建筑工程项目初期应编制建筑施工安全人工智能监控专项方案，并纳入项目计划进行管理。

- 3.0.3  建筑施工安全人工智能监控方案可根据设计要求由专业机构制订。

- 3.0.4  建筑工程项目应根据项目特点和实际需求，建立相适应的人工智能安全监控管理系统，并保证系统正常运行。

- 3.0.5  人工智能安全监控管理系统应能对建筑工程施工安全状态有效监控，宜包括从业人员、施工机械设备、危大工程、安全防护设施等内容监控。

- 3.0.6人工智能安全监控管理平台架构如图1所示。

- 图1

- 3.0.7  专业机构应及时向建设、工程总承包等单位通报监控结果，对监控结果进行分析，并提出合理建议。监控数据达监控预警值时，应立即通知有关各方采取措施。

# 从业人员

## 一般规定

    - 从业人员监控宜包括人员实名制管理、人员安全教育管理、人员行为等方面的监控。

    - 从业人员应分专业实施安全准入，不具备相应专业工作技能的人员不得从事本专业工作。

## 人员安全教育

    - 人员安全教育应符合下列规定：

- 1 建立安全教育培训制度；

- 2 明确安全教育培训的具体内容；

- 3 施工人员进场进行三级教育培训和考核；

- 4 施工管理人员、专职安全员按规定进行年度教育培训和考核；

- 5 变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时进行安全教育；

- 6 发生严重违章情况的人员需经离岗培训，培训合格后方可返岗。

    - 人员安全教育监控内容：

- 人员安全教育培训应记录包括人员信息、培训内容、培训类型、培训时间、考核结果等内容。

    - 施工现场宜采用多媒体安全培训工具箱等信息化工具，对人员学习、考核等情况进行记录留痕。

    - 多媒体安全培训工具箱一般由控制主机、考勤设备、无线答题器等硬件和多媒体安全培训系统软件组成，宜具备建档、考勤、培训、考试、阅卷等功能。

- 设备结构如图2所示。

- 图2

## 人员实名制

    - 人员实名制管理应符合下列规定：

- 1 建筑工人实名制信息管理系统数据格式和接口标准应与项目所在地住房城乡建设主管部门所建立的建筑工人管理服务信息平台保持一致；

- 2 施工现场应以第二代身份证为基础核实采集本项目建筑工人基本信息，记录人员技能安全培训情况、出勤、完工数量、完工质量和诚信评价等信息，切实落实相应的管理工作，维护建筑工人的权益。

    - 人员实名制监控内容：

- 1 人员基本信息，包括但不限于年龄、文化程度，培训记录、用人单位、工种信息、资格证书、安全教育等；

- 2 考勤记录信息，宜包括进场时间、出场时间、数据来源等；

- 3 评价记录信息，宜包括不良记录、黑名单等。

    - 施工现场出入口宜采用虹膜、人脸、指纹等生物特征识别门禁系统，确保出入工地人员身份正确，并能记录出入信息。

    - 生物特征识别门禁系统一般由二代身份证阅读器、人脸识别装置、处理主机等硬件和身份信息处理软件组成，宜具备数据采集、人脸识别、实时报警等功能。

## 人员行为

    - 人员行为管理应符合以下规定：

- 1  施工现场应对从业人员身体健康状况进行监控，杜绝带病冒险作业；

- 2  施工现场应对施工作业区施工人员的禁止行为、异常行为或者不规范行为自动监控、预警；

- 3  施工现场应对重要区域、关键施工节点设置警戒区，采用自动监控的手段阻止人员等的侵入，防止高空坠物、高空坠落、施工机械伤人等危险。

    - 人员行为监控内容：

- 1  人员基本体征信息，包括不限于施工人员心率、血压、体温等；

- 2  人员定位信息，宜包括活动轨迹、实时位置。

- 3  危险违章行为信息，包括吸烟、防护装备穿戴（安全帽、安全带、反光防护服）和人员进入危险区域等。

    - 施工现场入口通过生命体征检测设备进行施工人员身体状态数据采集，并给出是否满足施工要求的信息。

    - 生命体征检测设备一般由血压、心率、体温传感器及报警装置等硬件和体征数据分析软件组成，宜具备数据采集、数据监控、实时报警等功能。

    - 施工现场人员配备人员定位装置，分析人员的活动轨迹是否在其工作区域，超出活动范围时应能给出提示和报警。

    - 人员定位装置一般由人员定位终端（安全帽、胸卡）、人员定位基站、定位支撑地图等硬件和人员定位分析软件，宜具备获取人员位置、人员轨迹等功能。

    - 施工现场可通过视频监控设备监控施工人员的危险违章行为，并实时进行警示。

    - 视频监控设备一般由AI主机、摄像头等硬件和AI算法系统软件组成，宜具备识别安全帽、反光衣、区域入侵、人员聚集、吸烟等功能。

# 施工机械设备

## 一般规定

    - 施工机械设备运行安全监控宜包括塔式起重机、施工升降机等设备设施运行过程中的监控。

## 塔式起重机

    - 塔式起重机预警监控应满足以下规定：

- 塔式起重机的监控应符合国家标准《塔式起重机安全监控系统及数据传输规范》GB/T37366和行业标准《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196的规定。

    - 塔式起重机预警监控内容及实时预警信息宜按表5.2.2的规定。

- 表5.2.2  塔式起重机安全监控内容

| - 序号 | - 名称 | - 单位 | - 精度 | - 预警阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 起重量 | - t | - 最大起重量千分之一 | - 90%额定起重量 |
| - 2 | - 起升高度 | - m | - 0.01 | - 110%额定起升高度 |
| - 3 | - 回转角度 | - （º） | - 1 | - 90%额定回转角度 |
| - 4 | - 工作幅度 | - m | - 0.01 | - 90%额定额定工作幅度 |
| - 5 | - 风速 | - m/s | - 0.1 | - 20m/s |
| - 6 | - 运行行程(行走） | - m | - 0.01 | - 90%额定运行行程 |
| - 7 | - 臂架仰角 | - （º） | - 0.1 | - 90%额定仰角度数 |

    - 塔式起重机应安装塔机监控预警系统，一般由检测仪主机、各类参数（重量、高度、幅度、回转、倾角、风速）传感器、指纹采集设备、防攀爬装置、摄像头等硬件和塔机监控预警系统、群塔防碰撞模块组成，应具有起吊重量监控、小车运行幅度监控、吊钩升降高度监控、塔吊回转角度监控、塔吊所在区域风速监控、塔吊垂直倾角监控、单机环境防碰撞、群塔多机防碰撞、安装拆卸监控、驾驶人员识别、塔吊位置GPS地图定位等功能。

    - 塔式起重机的吊钩宜安装吊钩可视化系统，该系统应具有自动跟踪变焦、脚踏开关变焦、太阳能板充电、吊钩激光引导、文字显示、远程监控等功能。

## 施工升降机

    - 施工升降机监控应满足以下规定：

- 施工升降机监控应符合现行国家标准《施工升降机安全监控系统》GB/T 37537和行业标准《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215的规定。

    - 施工升降机安全监控内容及实时预警信息宜按表5.3.2的规定。

- 表5.3.2  施工升降机安全监控内容

| - 序号 | - 项目 |  | - 单位 | - 精度 | - 预警阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 载重量 |  | - t | - 最大起重量千分之一 | - 90%额定载重量 |
| - 2 | - 吊笼运行高度 |  | - m | - 0.01 | - 提升速度v<0.8m/s时,顶部安全距离≥1.8M，v≥0.8m/s时，安全距离≥1.8+0.1v2 |
| - 3 | - 吊笼运行速度 |  | - m | - 0.01 | - 90%额定起重量 |
| - 4 | - 吊笼运行方向加（减）速度 |  | - m/s² | - 0.01 | - 90%额定加速度 |
| - 5 | - 安全开关（位置开关、防松绳开关、急停开关）状态 |  | - / | - / | - / |
| - 6 | - 联锁状态检测 | - 门联锁 | - / | - / | - / |
|  |  | - 防坠安全器 | - / | - / | - / |
| - 7 | - 电机电流 |  | - mA | - 0.01 | - 90%额定电流 |

- 续表5.3.2  施工升降机安全监控内容

| - 8 | - 减速器油液温度 | - ℃ | - 0.1 | - 蜗轮蜗杆减速器油液温不应超过60℃，其他减速器油液温升不应超过45℃。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 9 | - 制动距离 | - m | - 0.01 |  |
| - 10 | - 顶部风速 | - m/s | - 0.1 | - 19m/s |
| - 11 | - 操作者身份识别 | - / | - / | - 指纹、人脸识别 |
| - 12 | - 操作指令 | - / | - / | - / |
| - 13 | - 吊笼内视频监控 | - / | - / | - / |
| - 14 | - 工作时间 | - T | - 0.1 | - 90%额定工作时间 |
| - 15 | - 累计工作时间 | - T | - 0.1 | - / |
| - 16 | - 工作循环 | - / | - / | - / |

    - 施工升降机应安装施工升降机监控系统，一般由检测仪主机、高度传感器、速度传感器、人脸识别设备、门锁检测、摄像头等硬件和施工升降机监控系统软件组成，应具有载重监控、高度限位监控、速度监控（防坠）、倾斜度监控、防冲顶监控、门锁状态监控、驾驶员身份识别、轿厢抓拍等功能。

# 危大工程

## 一般规定

    - 危大工程监控宜包括基坑工程、模板工程等安全监控。

    - 危大工程专项施工方案中应包含监控方案，监控方案应包括下列内容：

- 1 工程概况；

- 2 监控目的和依据；

- 3 监控项目、监控方法和仪器；

- 4 采集频率和监控预警值；

- 5 监控点布设和保护；

- 6 监控人员组织；

- 7 监控过程中的信息反馈；

- 8 监控报警及异常情况下的监控应急处理预案；

- 9 需要其他单位配合的事项。

    - 危大工程专项施工方案应通过审批或专家论证后实施，论证会专家组成员应包含施工安全人工智能监控领域的专家参加。

    - 监控采样频率应根据支撑结构规模、周边环境、自然条件、施工阶段等因素综合确定。监控值超预警值时，应在分析原因、排除险情后方可恢复施工，并应按监控方案继续监控。

## 基坑工程

    - 基坑工程施工安全监控应符合现行国家标准《建筑基坑工程监控技术标准》GB 50497、《建筑边坡工程技术规范》GB 50330和现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120、《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ 180的相关规定。

    - 基坑工程满足下列条件之一时，宜进行自动化监控。

- 1 基坑设计安全等级为一、二级的基坑。

- 2 开挖深度大于或等于5m的下列基坑：

- 1）土质基坑；

- 2）极软岩基坑、破碎的软岩基坑、极破碎的岩体基坑；

- 3）上部为土体，下部为极软岩、破碎的软岩、极破碎的岩体构成的土岩组合基坑。

- 3开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑。

    - 基坑工程监控应根据岩土质不同，按照表6.2.3-1、表6.2.3-2合理确定基坑监控项目。

- 表6.2.3-1 土质基坑工程监控项目表

| - 监测项目 | - 基坑工程安全等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 一级 | - 二级 | - 三级 |
| - 围护墙（边坡）顶部水平位移 | - 应测 | - 应测 | - 应测 |
| - 围护墙（边坡）顶部向位移 | - 应测 | - 应测 | - 应测 |
| - 深层水平位移 | - 应测 | - 应测 | - 宜测 |
| - 立柱竖向位移 | - 应测 | - 应测 | - 宜测 |
| - 围护墙内力 | - 宜测 | - 可测 | - 可测 |
| - 支撑轴力 | - 应测 | - 应测 | - 宜测 |
| - 立柱内力 | - 可测 | - 可测 | - 可测 |
| - 锚杆轴力 | - 应测 | - 宜测 | - 可测 |
| - 坑底隆起 | - 可测 | - 可测 | - 可测 |
| - 围护墙侧向土压力 | - 可测 | - 可测 | - 可测 |

- 续表6.2.3-1 土质基坑工程监控项目表

| - 监测项目 |  | - 基坑工程安全等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 一级 | - 二级 | - 三级 |
| - 孔隙水压力 |  | - 可测 | - 可测 | - 可测 |
| - 地下水位 |  | - 应测 | - 应测 | - 应测 |
| - 土体分层竖向位移 |  | - 可测 | - 可测 | - 可测 |
| - 周边地表竖向位移 |  | - 应测 | - 应测 | - 宜测 |
| - 周边建筑 | - 竖向位移 | - 应测 | - 应测 | - 应测 |
|  | - 倾斜 | - 应测 | - 宜测 | - 可测 |
|  | - 水平位移 | - 宜测 | - 可测 | - 可测 |
| - 周边建筑裂缝、地表裂缝 |  | - 应测 | - 应测 | - 应测 |
| - 周边管线 | - 竖向位移 | - 应测 | - 应测 | - 应测 |
|  | - 水平位移 | - 可测 | - 可测 | - 可测 |
| - 周边道路竖向位移 |  | - 应测 | - 宜测 | - 可测 |

- 表6.2.2-2 岩体基坑工程监控项目表

| - 监测项目 |  | - 基坑设计安全等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 一级 | - 二级 | - 三级 |
| - 坑顶水平位移 |  | - 应测 | - 应测 | - 应测 |
| - 坑顶竖向位移 |  | - 应测 | - 宜测 | - 可测 |
| - 锚杆轴力 |  | - 应测 | - 宜测 | - 可测 |
| - 地下水、渗水与降雨关系 |  | - 宜测 | - 可测 | - 可测 |
| - 周边地表竖向位移 |  | - 应测 | - 宜测 | - 可测 |
| - 周边建筑 | - 竖向位移 | - 应测 | - 宜测 | - 可测 |
|  | - 倾斜 | - 宜测 | - 可测 | - 可测 |
|  | - 水平位移 | - 宜测 | - 可测 | - 可测 |
| - 周边建筑裂缝、地表裂缝 |  | - 应测 | - 宜测 | - 可测 |
| - 周边管线 | - 竖向位移 | - 应测 | - 宜测 | - 可测 |
|  | - 水平位移 | - 宜测 | - 可测 | - 可测 |
| - 周边道路竖向位移 |  | - 应测 | - 宜测 | - 可测 |

    - 下列监控项目应采用自动化监控方法：

- 1 土质基坑工程的围护墙（边坡）顶部水平位移、竖向位移；

- 2 岩体基坑工程的坑顶水平位移、竖向位移；

- 3 锚杆轴力；

- 4 地下水位；

- 5 周边地表竖向位移；

- 6 周边建筑水平位移、竖向位移；

- 7 周边管线水平位移、竖向位移；

- 8 周边道路竖向位移。

    - 下列监控项目宜采用自动化监控方法：

- 1 围护墙内力；

- 2 立柱内力；

- 3支撑轴力。

    - 采用自动化监控时，水平位移、竖向位移应采用全自动全站仪自动测量，预应力锚杆轴力应采用锚杆轴力全自动检测系统测量；地下水位监控应采用跟踪式自动无线水位计测量；内力应通过埋入式传感器进行全自动测量。

## 模板工程及支撑体系

    - 模板工程及支撑体系监控符合现行行业标准《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ 162和《模板工程安全自动化监控技术规程》 T/CECS 542的规定。

    - 模板工程及支撑体系可根据搭设高度、跨度和承受荷载应按表6.3.2划分三类。

- 表6.3.2 模板支撑系统类别

| - 类别 | - 分类标准 |
| --- | --- |
| - 一 类 | - 搭设高度8m及以上；或搭设跨度18m及以上； - 或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）15kN/m2及以上；或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上 |
| - 二 类 | - 一类、三类之外， - 或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的模板工程 |
| - 三 类 | - 搭设高度5m以下；或搭设跨度10m以下； - 或施工总荷载（设计值）10kN/ m2以下； - 或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上 |

    - 模板工程及支撑体系监控项目应包括面板变形监控、立杆轴力监控、水平位移监控和支架倾角监控。自动监控的项目可根据模板支撑系统的类别应按表6.3.3设置。

- 表6.3.3 模板工程自动监控项目

    - 模板工程及支撑体系监控方法应符合下列规定：

- 1 面板变形可采用位移传感器，对面板的竖向位移量和水平位移量进行监控；

- 2 立杆轴力监控可采用压力传感器，对面板施加在立杆上的压力进行测量。压力传感器可安装在立杆可调托撑与面板或楞梁之间，压力传感器与立杆、面板或楞梁间应保持紧密接触，接触面应平、坚固。立杆轴力测点应设置在荷载较大的区域，宜根据计算的最不利受力位置，选取有代表性的立杆布置轴力监控点。

- 3 支架的整体水平位移可采用位移传感器进行监控。支架整体失稳水平位移监控点宜布置在支架外侧，相邻测点水平间距不应大于10m。

- 4 支架倾角可采用倾角传感器进行监控，倾角传感器应安装在可调托撑调节螺母下方，支架倾角监控点应布置在轴力监控的立杆上。

    - 模板工程及支撑体系监控包括预压阶段和浇筑阶段，预压阶段监控时间应从开始加载至荷载稳定为止，并应符合现行行业标准《钢管满堂支架预压技术规程》JGJ/T194 的相关规定，浇筑监控时间应从开始浇筑混凝土至混凝土达到施工方案要求强度，且监控项目的监控值稳定为止。

    - 模板工程及支撑体系监控的报警值应符合现行行业标准《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162的有关规定：

- 1 面板沉降的监控报警值可取模板构件竖向变形容许值的80%。对结构表面外露的模板，为模板构件计算跨度的1/400。对结构表面隐蔽的模板，为模板构件计算跨度的1/250。

- 2 立杆轴力的监控报警值可取单根立杆施工方案最大允许荷载的80%。

- 3 水平位移的监控报警值可取为h/300（h为传感器安装高度）。

- 4 立杆倾角监控报警值可根据水平位移监控报警值与被监控立杆段长度计算确定。

# 安全防护设施

## 一般规定

    - 安全防护设施监控宜包括高处作业场所、电气设备安全及监控报警等安全设施的监控。

## 高处作业场所防护设施

    - 高处作业场所防护设施包括高处作业中的临边、洞口、攀登、悬空、操作平台、交叉及施工安全网搭设等多项作业场所设置的防护栏（网）等设施。

    - 高处作业场所防护设施监控应满足以下规定：

- 1 作业场所防护设施监控应符合行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 的规定。

    - 30米及以上高处作业（含施工高度50米及以上建筑幕墙安全工程施工）应进行以下监控：

- 1 所有临边、洞口等各类技术措施的设置；

- 2 所用的配件、材料和工具的规格和材质；

- 3 技术措施的节点构造及其与建筑物的固定；

- 4 扣件和连接件的紧固；

- 5 安全防护设施及设备的性能；

- 6高处作业平台设施。

    - 高处作业场所防护设施监控内容；

- 1 安全网，隔离栅等是否与依附物形成可靠的连接；

- 2 栏杆，围栏等自身结构是否安全可靠。

    - 施工现场宜采用高处作业场所防护设施监控设备对防护设施进行实时监控预警。

    - 高处作业场所防护设施监控设备一般由分析主机、红外对射装置、红外发光二极管、红外接收端装置、声光报警器和摄像头等硬件和高处作业防护设施分析软件组成，宜具备监控安全防护设施是否缺失、连接是否可靠等功能。

## 电气设备安全防护设施

    - 电气设备安全防护设施包括电器过载保护、静电接地等设施。

    - 电气设备安全防护设施监控应满足以下规定：

- 1 电气设备安全防护设施监控应符合行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。

    - 电气设备安全防护设施监控内容；

- 1 用电回路漏电；

- 2 工作电流过载。

    - 施工现场宜采用智能配电箱对临时用电安全进行实时监控预警。

    - 智能配电箱一般由用电监控主机、电缆温度传感器、漏电流监控传感器、智能电表等硬件和设备分析软件组成，宜具备监控用电量、电缆温度、漏电流、电箱温度、超限报警等功能。

## 监控报警设施

    - 监控报警设施包括对施工现场明火、烟雾，有限空间有毒有害气体等监控报警设施。

    - 现场安全防护设施监控内容：

- 1 现场明火、烟雾；

- 2 密闭空间有毒有害气体。

    - 施工现场宜设置视频监控设备对现场明火、烟雾等进行实时监控预警。

    - 施工现场宜设置有害气体监控设备对有限空间有毒有害气体进行实时监控预警。

    - 有害气体监控设备由一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、氧气、可燃气等传感器构成，空气和被测气体通过扩散膜扩散到感应电极上，在被测气体的作用下产生的电化反应在两极之间形成电流，电流的强度与被测气体的浓度成比例。通过传感器的快速反应使其能够对周围空气进行实时、连续的检测。

# 系统平台

## 一般规定（平台架构、建设要求、配套设施及环境）

    - 安全监控管理平台主要由物理层、数据链路层、网络层、应用层以及表示层组成。

    - 平台建设应满足下列要求：

- 1 工地端应对工地传感器和其它监控信息进行数据采集，数据统一上传到系统平台并经过云平台/超算中心的收集和处理后，按权限分发给工地、企业和各级政府管理部门；

- 2 根据需要给工地、企业和各级政府管理部门提供数据筛选、集成、存储、分析、提示、报警、响应和展示功能；

- 3 在容量与处理能力等设计时应留有冗余量，对外提供标准的开放接口，方便扩展其它应用。

    - 平台配套设施要求

- 1 存储设备：视频/音频储存服务器、企业级硬盘等；

- 2 网络接入设备：网络交换机、路由器等；

- 3 网络安全设备：防火墙、入侵防御系统、网络审计系统、网络防毒系统；

- 4 视频/音频管理及转发设备：流媒体服务器、WEB 服务器、数据库服务器等；

- 5 操作、显示设备：监控终端、移动终端、大屏、工控机等。

    - 运行环境

- 1 软件要求

- （1）服务器操作系统

- 支持 linux 操作系统；

- 支持 Windows Server 2008 及以上。

- （2）数据库管理软件

- 数据库包括 MySQL，SQL Server 等，支持海量数据处理以及分布式存储。

- （3）客户机操作系统

- Windows,linux,Mac OS 等主流PC端操作系统；

- Harmony OS，Android，iOS等主流移动端操作系统。

- 2 硬件要求

- （1）服务器

- CPU：单体核心数大于20；

- GPU：支持施工现场图片及视频的高速缓存；

- 内存：支持 DDR4 3200、配置容量大于 64GB；

- 硬盘：单机存储容量 32T 及以上；

- 网卡：板载千兆网卡及以上；

- 电源：可支持冗余电源模块。

- （2）客户机

- ①PC端

- 内存：512M 以上；

- 硬盘：128G 以上可用空间；

- 显示器和显卡：支持 800*600 或更高分辨率；

- 网卡：10/100M。

- ②移动端

- 存储内存：64G 以上；

- 运行内存：8G以上；

- 操作系统版本：Harmony OS 1.0以上, Android 9.0以上，iOS 14.0以上；

- 移动通信网络版本：4G以上。

- 4 数据传输与备份

- （1）平台与各模块的数据接口应采用 HTTPS 协议。

- （2）平台与各模块的数据传输宜采用非对称加密算法加密或解密。

- （3）视频/音频数据传输宜采用 RTSP/RTMP 协议，其它硬件采集的数据传输宜采用 MQTT 物联网通讯协议。

## 基本功能（功能要求、安全要求、接口要求）

    - 安全监控管理平台宜具备从业人员行为监控模块、施工机械设备运行监控模块、危大工程监控模块、安全防护设施监控模块。

    - 安全监控管理平台应具备数据处理功能。

    - 安全监控管理平台应具备溯源、预测及预警功能。

    - 安全监控管理平台可根据使用权限具备导出报表功能。

    - 安全监控管理平台应具有终端管理、基础信息管理、信息记录管理、角色权限管理、平台运行监控等管理功能。

    - 安全监控管理平台应与各模块建立统一的数据标准，并应开放外部数据接口。安全监控管理应包含三种接口，即基础服务接口、资源服务接口和管理服务接口。其中，基础服务接口是将资源服务接口和管理服务接口中基础性的操作封装形成的公共接口。这三种接口应实现管理平台的发布功能、检索功能和管理功能，并可满足下列要求：

- 1平台应采用业界标准的 SOA 规范，基于 HTTP 协议的 Web Services 服务实现 JSON 业务数据接入；

- 2数据交换应支持多种数据格式的传递，包括 XML、JSON、YAML 等；

- 3支持编程语言跨平台、跨操作系统调用。

    - 安全监控管理平台应具备网络安全、数据安全、安全管理和安全运行机制功能，且应满足下列要求：

- 1 机房内用于动力、照明的供电线路与计算机系统的供电线路分开；

- 2 机房内不同电压的供电系统安装互不兼容的插座；

- 3 配备温、湿度自动记录仪及温、湿度预警设备；

- 4 对每个设备进行标签或标记。

    - 安全监控管理平台信息存储应满足以下规定：

- 1 系统应具备对监控内容和报警信息的历史追溯功能。

- 2 系统信息存储应满足原始完整性要求。

- 3 数据存储时间最低应不少于1个自然年。

- 4 系统存储的数据信息和多媒体文件应包含数据或多媒体文件的编号、时间和日期。

- 5 系统的存储单元在关闭电源或供电中断后，其内部存储所有信息均应保留。

## 性能和技术指标

    - 平台总体性指标应满足表8.3.1的目标性能指标值的要求。

- 表8.3.1 性能和技术指标

| - 序号 | - 项目 | - 性能指标值 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 用户人数 | - ≥100人 | - 系统用户以政府单位和企业管理人员为主,在系统建设时充分考虑到系统用户群增加的可能性 |

- 续表8.3.1 性能和技术指标

| - 序号 | - 项目 | - 性能指标值 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - 并发访问量 | - >500（次/秒) |  |
| - 3 | - 页面相应时间 | - <1.5秒 | - 打开或刷新首页、功能切换到其它页面的响应时间 |
| - 4 | - 查询检索时间 | - <3秒(简单查询） | - 查询检索是指对相关文件进行全文检索或模糊查询，查询结果可以按照一定原则进行排序、筛选、保存,可以显示为图形或图表，可以输出到通用的办公处理软件中 |
|  |  | - <15秒（复杂和组合查询） |  |
| - 5 | - 文件上传速率 | - ≤10秒 （一般文件） | - 文件上传需要有进度提示 |
|  |  | - ≤5分钟 (特大文件) |  |
| - 6 | - 数据分析时间 | - ≤1分钟 （一般情况） |  |
|  |  | - ≤5分钟 （复杂情况） |  |
| - 7 | - 代码管理 | - ≤30秒 | - 代码表唯一性检查、代码修改或删除，检查对应实体表的数据完整性、一致性 |
| - 8 | - 权限管理 | - ≤30秒 | - 根据用户类别，划分角色和权限 |
| - 9 | - 系统日志 | - ≤10分钟 | - 系统运行日志应记录对系统数据的修改、访问日志（包括IP地址），应该定期清理系统日志，数据库应当有日志文件以做备份恢复 |

- 本导则用词说明

- 1  为了便于执行本导则条文时区别对待，对要求严格程度不 同的用词说明如下：

- 1）表示很严格，非这样做不可的用词：

- 正面词采用“必须”，

- 反面词采用“严禁”；

- 2 ） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

- 正面词采用 “应”，

- 反面词采用“不应” 或“不得”；

- 3 ） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

- 正面词采用 “宜”，

- 反面词采用“不宜”；

- 4 ） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词：

- 正面词采用“可”，

- 反面词采用 “不可”。

- 2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

- 1《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》JGJ/T 434

- 2《智慧工地信息化管理平台通用技术规范》DB42/T 1280

- 3 《智慧工地技术规程》DB11∕T 1710

- 4《智慧工地管理标准》T/CECS651

- 5《智慧工地建设技术标准》DB64∕T1684

- 6《智慧工地建设与评价标准》DBJ50/T-356

- 中国工程建设协会标准

- 建筑施工安全人工智能监管技术标准

- CECSxxx：2022

- 条文说明

- 目 次

- 3 基本规定	35

- 4 从业人员	36

- 5 施工机械设备	39

- 6 危大工程	41

- 7 安全防护设施	43

- 8 系统平台	4

- 4

- 3  基本规定

- 3.0.5  根据我国历年建筑施工事故发生类型统计，高空坠落、坍塌、物体打击、起重伤害、机械伤害、触电等为主要事故类型。国务院文件《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求强制推行先进适用的技术装备，所有大型起重机械要安装安全监控管理系统。深基坑支护、高大模板搭设也是当前建筑工程施工现场最主要的危险源，同时从业人员的行为也是安全监管的重要内容，因此 ，安全监控管理系统要优先实现从业人员安全行为监管、施工机械设备运行安全监管、危大工程监控、安全防护设施监控等功能。

- 4  从业人员

- 4.1.2  造成从业人员不安全的原因有人的不安全行为和物的不安全状态。人的不安全行为属于主观，是动态的，物的不安全状态属于客观，是静态的。物的不安全状态是可控的，人的不安全行为较难控制，安全教育从思想上提高重视程度，从知识上了解施工存在的危险，从心理上保持好的情绪状态，从生理上有充沛精力，从生产技术上采取措施加以预防。

- 4.2.4  多媒体安全培训工具箱主体是一台控制主机，内置安全培训信息系统和各种多媒体培训课件和试题。通过身份证识别仪连接信息系统，扫描身份证后系统自动登记学员信息，建立培训档案。培训时学员用身份证在识别仪上刷卡登记，系统自动记录考勤。安管人员登陆系统，建立培训方案，放映多媒体培训课件，学员通过观看外接的投影屏幕完成培训。放映多媒体试题，学员观看投影屏幕，通过手持式无线答题器答题，完成考试。学员答完题目后，系统可自动判分，并在投影屏幕上显示成绩。

- 4.3.1  2  人员实名制管理通过身份证阅读器识别建筑工人基本信息，通过TypeB非接触IC卡阅读技术，通过内嵌的专用身份证安全控制模块以无线传输方式与第二代居民身份证内的专用芯片进行安全核验认证后，将芯片内的个人信息资料解读和对应输出，再通过计算机通讯接口，将此信息上传至计算机。计算机通过RS-232串行口-USB口向身份证阅读器发送指令。指令经身份证阅读器内嵌的验证SAM进行安全处理后再通过身份证阅读器的发射天线发送出去与身份证卡进行数据通信。从身份证卡返回的数据经身份证读写器内嵌的验证SAM处理后传回计算机。

- 4.3.4  生物特征识别门禁系统以模块的形式嵌入到人脸闸机内部,面对面部识别闸机上面安装的摄像头,当进出通道时,行人通过前置摄像头采集人脸图像,系统自动检测和跟踪人脸图像,通过一系列相关技术对所采集的图像进行人脸定位、质量检测。最后，将现场获取的图像与提取的身份信息进行比对，确保持证人与身份信息的一致性和合法性。然后根据比对结果确定人脸闸机门摆开放与否。如果比较成功，行人可以进出。如果比对不成功，人脸识别闸机将不会打开。

- 4.4.1  2  禁止行为、异常行为或者不规范行为如下：

- 1  施工现场抽烟行为；

- 2  施工现场攀爬行为；

- 3  施工现场不戴安全防护行为；

- 4  施工现场物体存放不当行为；

- 5  施工现场使用不安全设备行为；

- 6  不按规程操作行为；

- 7  破坏安全装置行为；（破坏安全装置、已安装好的安全罩或围栏等隔离装置，不得随便拆除；严禁擅自移动、更改安全设施。）

- 8  不使用工具操作行为；（不规范操作，触电危险、安装不到位）

- 9  闯入危险场所行为进行监控与预警；（禁止行为、严禁随意靠近运行中的电气设备带电部分；）

- 10  攀坐不安全位置行为监控与预警；（禁止行为）

- 11  在起吊物下作业、停留行为；（禁止行为、严禁在未设安全措施的同一部位同时进行高处上下交叉作业；严禁在吊车吊臂下方穿越停留；严禁在卷扬机、角磨设备上（周围）站立、逗留、跨越、穿越或行走；）

- 12  违规检查、维修、保养行为；（违规操作）

- 13  分散注意力行为；（精力、心理）

- 14  不正确使用个人防护用品、用具行为；（安全帽、手套、防毒面具）

- 15  不安全装束行为；（违规）

- 16  易燃易爆等危险品未按要求处理行为。（放置在未指定地方）

- 4.4.4  生命体征检测设备传感器采用数据信息无线基站方式，通过人体生命特征信息感知层可以有效地收集心电、呼吸、血压、血氧、脉搏、心脏、循环、呼吸功能等体征信息。当体征检测出现异常状况时，系统自动发出预警信息。

- 4.4.6  人员定位装置应用射频识别技术、计算机技术、信息采集处理、自动化控制及网络数据通信技术，在控制中心控制计算机系统，施工现场布置读卡分站及无线收发器，施工现场人员分别携带标识卡，系统通过读卡分站与标识卡之间的无线通讯，信息被自动采集、传输和处理，从而实现对施工现场人员定位。

- 4.4.8  视频监控设备通过同轴视频电缆、网线、光纤将视频图像传输到控制主机，控制主机再将视频信号分配到各监视器及录像设备，同时可将需要传输的语音信号同步录入到录像机内。通过控制主机，操作人员可发出指令，对云台的上、下、左、右的动作进行控制及对镜头进行调焦变倍的操作，并可通过控制主机实现在多路摄像机及云台之间的切换。利用特殊的录像处理模式，可对图像进行录入、回放、处理等操作。

- AI智能分析通过与视频监控设备的结合，对运动目标进行检测、跟踪，对其行为进行分析，提高实时预警的性能；对输入图像流进行逻辑抽象，生成视频索引，提高视频检索的效率；根据场景内容进行镜头控制、视频压缩，降低视频数据的总量，保证异常事件发生时采集图像的质量。

- 5  施工机械设备

- 5.2.3  塔机监控预警系统是集互联网技术、传感器技术、嵌入式技术、数据采集储存技术、数据库技术等高科技应用技术为一体的综合性新型仪器。该系统能实现多方实时监管、区域防碰撞、塔群防碰撞、防倾翻、防超载、实时报警、实时数据无线上传及记录、数据黑匣子、精准吊装、塔机远程网上备案登记等功能。在塔机驾驶员违规操作时，主机真人发声预警、报警并在屏幕上显示红色预警、可对项目安全管理人员实行短信、微信、电话提醒等方式进行预警。

- 系统主机应安装幅度、高度、转角、重量、倾角、风速等传感器，且具备内置制动控制和数据存储功能。远程监控管理平台开设不同权限的用户，可实现特定权限下的查看和管理。通过该平台可以实现实时监控、统计分析、回看、告警预警、历史日志等各项功能。便于施工现场管理部门及安监机构对塔机进行实时在线监管、安全状况分析、塔机运行情况、塔机开工统计、塔机地理位置显示和历史数据分析等。对于违反操作的塔机可实现实时告警、高效处置提供极大便利。

- 5.2.4  吊钩可视化系统通过在塔机上的行程小车上安装高清摄像机，跟随小车的移动监控吊装画面，通过对塔机起升高度的实时监控，自动计算吊钩高度实现摄像机的自动变焦变倍，保证监控视频视觉效果最佳，把采集的视频传输给塔机驾驶员，让驾驶员能够准确观看吊钩附近的作业情况,并通过3G/4G/5G网或无线网桥实现客户端远程实时查看，系统作业流程如图3所示。解决了施工作业时远距离视觉模糊和人工语音听觉容易出错等行业难题，杜绝盲吊降低隔山吊等安全隐患。

- 图3

- 5.3.3  施工升降机安全监控系统能全方位实时监控施工升降机的运行工况，在有危险源时及时发出警报和输出控制信号，并可全程记录运行数据，并传输到远程控制中心。该系统自动控制、无线网络传输，是现代建筑起重机械领域安全可靠的安全防护设备。

- 施工升降机安全监控系统从升降机开关量、各种传感器采集升降机的运行数据，并上报到管理中心。管理中心通过计算处理，判断该升降机是否报警、是否联动等，并做出相应的处理。

- 6  危大工程

- 6.1.1  危大工程参考住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，危大工程包括危险性较大的分部分项工程、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。危大工程包括基坑工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及起重机机械安装拆除工程、脚手架工程、拆除工程、暗挖工程以及其他危大工程。考虑到人工智能监控技术在这些危大工程的应用成熟度以及使用增加的成本等因素，本标准仅考虑基坑工程、模板工程及支撑体系等两项。

- 6.2.2  本条是对建筑基坑工程监控实施范围的界定。按照现行国家标准《建筑基坑工程监控技术标准》GB5049的相关规定，满足条文要求的基坑，应进行基坑监控。由于基坑自动化监控方法尚处于推广阶段，本条规定宜进行自动化监控。

- 6.2.3  根据现行国家标准《建筑基坑工程监控技术标准》GB 50497，提出了基坑工程监控项目。

- 6.2.4  位移、轴力、地下水位等监控项目的自动化监控系统比较成熟。

- 6.2.6  全自动检测仪器、检测系统可24小时不间断监控，后台自动计算，可直接查看成果数据，节省数据导出计算时间，提高了监控效率。

- 位移自动化监控系统主要包括测量设备，传输设备和室内控制设备。测量设备是全站仪和棱镜。将棱镜固定在监控对象上，当监控对象发生位移时，棱镜会随着一起发生位移，通过全站仪对棱镜的测量，可得监控对象的变化情况。传输设备是连接室外测量设备和室内控制设备，一般采用无线传输。室内控制设备主要是通过传输设备控制工作基点全站仪对棱镜的自动测量工作，观测结束后通过数据传输线自动传输至数据基站，将数据自动传输至自动监控控制中心。

- 6.3.2  对模板支撑工程等级的划分方法根据住房和城乡建设部发布的 《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质〔2009〕254 号)和《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(建办质〔2018〕31号)的相关内容进行划分。

- 6.3.3  面板变形监控主要用于了解面板在垂直方向的变形发展趋势，模板支撑系统能安全地完成既定的工作目标，在施工过程中不发生模板破裂、坍塌，面板作为混凝土的承载面，其垂直方向的变形是重要的监控要素。立杆轴力监控主要用于了解局部立杆承受的荷载发展趋势，防止局部堆载过大导致立杆轴压破坏或受 压屈曲。水平位移监控主要用于了解模板支架水平向的变形发展趋势，目的是防止架体整体失稳。倾角监控主要用于了解立杆局部变形发展趋势，目的是防止支架局部失稳。

- 7  危大工程

- 7.2.2  作业场所防护设施根据对历年建筑施工现场事故统计分析，高空坠落事故是重点关注事项，所以对防护栏的监控属于监控重点。

- 7.2.6  高处作业场所防护设施监控设备包括防护栏和LED灯带，LED灯带围绕在防护栏的周边，防护栏上固定有主机箱、语音警报器和预警雷达，语音警报器和预警雷达固定在防护栏的上部；主机箱内设有主机控制终端，主机控制终端上分别与语音警报器、预警雷达、LED灯带和移动终端相连接。通过红外扫描实时检测进入危险区域的活动人员，LED灯带闪烁发出灯光提示，语音报警器能够即时语音提醒进入危险区域的作业人员远离临边、洞口，提高安全管理水平，有效避免安全事故的发生。

- 7.3.5  电气设备安全防护设施监控系统由监控探测器、零序电流互感器、电流互感器共同构成，零序电流互感器、电流互感器分别检测配电回路的漏电电流和三相工作电流，并将检测信号输送给监控探测器。监控探测器的主要功能是对配电回路的漏电电流、三相工作电流进行有效监控并将实时数据上传至集中监控设备。当监控的回路的漏电电流或工作电流超过事先设定的预报警值时发出声光预报警信号、超过事先设定的报警值时发出声、光报警信号。

- 8  危大工程

- 8.2.2  安全监控管理平台可通过图表或数学方法，对数据资料进行整理、分析，并对数据的分布状态、数字特征进行分析并展示至平台。

- 8.2.3  安全监控管理平台可以对基坑、支模、塔吊等项目场景危险预测，进行事前控制，预防事故发生。