T/CECS XXX- 2023

中国工程建设标准化协会标准

天窗和屋顶窗工程技术规程

Technical code for skylight and roof window engineering

（征求意见稿）

***出版社

中国工程建设标准化协会标准

天窗和屋顶窗工程技术规程

Technical code for skylight and roof window engineering

T/CECS *** -2023

主编单位：

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：20XX年××月××日

XXXX出版社

2023 北京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2021年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字 [2021]20号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分9章和4个附录，主要内容包括：总则、术语和符号、材料、建筑设计、结构设计、加工制作、安装施工、工程验收、使用维护等。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会归口管理，由建科环能科技有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请寄送建科环能科技有限公司（地址：北京市朝阳区北三环东路30号，邮政编码：100013，邮箱：cecs@cabr-bctc.com）。

主编单位：  建科环能科技有限公司

参编单位：  xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

主要起草人： XXX  XXX  XXX

主要审查人： XXX  XXX  XXX  XXX  XXX

XXX  XXX

目 次

1 总则	3

2 术语和符号	4

2.1 术语	4

2.2 符号	4

3 材料	5

3.1 一般规定	5

3.2 型材	5

3.3 五金件及紧固件	6

3.4 面板	6

3.5 光伏系统用材料及光伏组件	7

3.6 密封材料和粘结材料	7

3.7 其他材料	8

4 建筑设计	9

4.1一般规定	9

4.2 性能设计及检测要求	9

4.3 构造设计	12

5 结构设计	15

5.1 一般规定	15

5.2 材料性能	15

5.3 作用及荷载效应	15

5.4 一般计算准则	16

5.5 数值计算分析	16

5.6框架及面板设计	18

6加工制作	19

6.1 一般规定	19

6.2 构件加工	19

6.3 面板加工	19

6.4 窗组装	20

7 安装施工	22

7.1 一般规定	22

7.2 施工准备	22

7.3 窗安装	22

7.4 安装形式	23

7.5 清理和成品保护	24

7.6 安全技术措施	25

8 工程验收	26

8.1 一般规定	26

8.2 主控项目	26

8.3 一般项目	27

9 使用维护	29

9.1 一般规定	29

9.2 检查、维修及维护	29

附录A 抗风性能试验方法	31

附录B 承载能力试验方法	32

附录C 抗软重物撞击性能试验方法	34

附录D 现场淋水试验方法	36

用词说明	37

引用标准名录	38

附：条文说明	41

Contents

1 General Provisions	……3

2 Terms and Symbols	4

2.1 Terms…………………………………………………………………………………………4

2.2 Symbols……………………………………………………………………………....……...4

3 Materials	....5

3.1 General requirements………………………………………………………………………...5

3.2 Profile Materials…………………………………………………………………………..….5

3.3 Hardware Accessories and Fasteners………………………………………………………....5

3.4 Materials and Solar Cell for PV System…………………………………………………...…6

3.5 Sealing and Bonding Materials…………………………………………………………….....6

3.6 Other Materials…………………………………………………………………………….....7

3.7 Other Materials………………………………………………………………………………..7

4 Architectural design…………………………………………………………………………….....8

4.1 General requirements………………………………………………………………………….8

4.2 Performance Design and Testing Requirements………………………………………….......8

4.3 Structure Design……………………………………………………………………………..11

5 Structural design…………………………………………………………………………………14

5.1 General requirements………………………………………………………………………..14

5.2 Material Performance………………………………………………………………………..14

5.3 Actions and Load Effects…………………………………………………………………....14

5.4 General Calculation Criteria………………………………………………………………...15

5.5 Numerical Calculation Analysis……………………………………………………………..15

5.6 Design for Supporting Frame and Panel…………………………………………………….16

6 Processing and manufacturing......................................................................................................18

6.1 General requirements………………………………………………………………………..18

6.2 Components Processing……………………………………………………………………..18

6.3 Panel Processing………………………………………………………………………….....18

6.4 The Assembly of  Windows………………………………………………………………..19

7 Installation and construction	…………………20

7.1 General requirements………………………………………………………………………..20

7.2 Construction Preparation…………………………………………………………………....20

7.3 The Installation of  Windows……………………………………………………………....20

7.4 Installation Form…………………………………………………………………................21

7.5 Clearance and Finished Products Protection……………………………………………......22

7.6 Safety Technical Measures…………………………………………………………………..23

8 Project acceptance	24

8.1 General requirements………………………………………………………………….........24

8.2 Main Items………………………………………………………………………………......24

8.3 General Items………………………………………………………………….................…25

9 Use and maintenance	….27

9.1 General requirements………………………………………………………………………..27

9.2 Check & Repair & Maintenance…………………………………………………………….27

Appendix A  The Test Method of Wind Load Resiatance Performance	........29

Appendix B  The Test Method of Bearing Capacity	........30

Appendix C  The Test Method of Soft Heavy Body Impact Performance................................... 32

Appendix D  The Test Method of Project Site Spray Water.........................................................34

Explanation of Wording  ...............................................................................................................35

List of Quoted Standards.................................................................................................................36

Addition：Explanation of Provisions.............................................................................................39

- 1 总则

1.0.1为满足天窗、屋顶窗的建筑功能和性能要求，保证工程质量，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于工业与民用建筑自然采光、通风、排烟天窗、屋顶窗。

1.0.3 天窗、屋顶窗工程除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

- 2 术语和符号

- 2.1 术语

2.1.1 天窗 skylight

平行于屋面的可采光、通风或排烟的窗，其安装位置比一般窗和斜屋顶窗高，人不能直接触及和操纵，并不需要从室内清洁其外表面。

2.1.2 屋顶窗 roof window

安装在屋顶倾斜部位的窗，人可以直接触及和操纵，并可以从室内清洁其外表面。

2.1.3 聚碳酸酯板 Polycarbonate sheet

以聚碳酸酯板为原材料制成的实心或空心的板材或罩体，俗称为阳光板，实心板又称为 PC 板。

2.1.4 附框 auxiliary frame

安装天窗、屋顶窗前在墙体洞口预先安装的结构件，窗通过该构件与墙体相连。

2.1.5 抗风性能 Wind resistance

天窗、屋顶窗可开启部分处于开启最大角度时，在垂直窗扇表面风压的作用下，可开启部分不发生功能障碍及损坏的能力。

- 2.2 符号

2.2.1 作用及作用效应

df——挠度

——构件挠度限值

2.2.2 计算指标

P——水密性能设计取值

w0——基本风压

2.2.3 计算系数

μZ——风压高度变化系数

μS——体型系数

- 3 材料

- 3.1 一般规定

3.1.1 天窗、屋顶窗所用型材、面板、密封材料、五金配件及紧固件等材料应符合国家现行标准的规定。

3.1.2 天窗、屋顶窗直接接触的各种材料不应相互产生腐蚀作用。

3.1.3 材料应采用不燃性材料或难燃性材料；防火密封构造应采用防火密封材料。

- 3.2 型材

3.2.1铝合金型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》 GB/T 5237.1～GB/T 5237.6的规定。型材尺寸允许偏差应满足高精级或超高精级的要求。主型材基材壁厚不应小于1.8mm。

3.2.2 使用碳素结构钢冷轧钢带制作的钢窗型材，壁厚不应小于1.2mm，材质应符合现行国家标准《碳素结构钢冷轧钢带》GB/T 716的规定；使用镀锌钢带制作的钢窗，材质应符合现行国家标准《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》 GB/T 2518 的规定，壁厚不应小于1.2 mm；不锈钢窗型材、彩色涂层钢板窗型材材质应符合《建筑用钢门窗型材》JG/T 115的规定；耐候结构钢应符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171的规定。

3.2.3 木材应符合现行国家标准《针叶树锯材》GB/T 153、《阔叶树锯材》GB/T 4817的规定；指接材应符合现行国家标准《指接材 非结构用》GB/T 21140中规定的I类指节材的要求；集成材应满足现行行业标准《非结构用集成材》LY/T 1787的要求，外观质量应符合优等品要求；木材应选用同一树种材料，含水率不应低于8%，且不高于当地年平均木材平衡含水率X%的(X+1)%；木材的甲醛含量应符合现行国家标准《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580的规定；木材用水性涂料应符合现行国家标准《室内装饰装修用水性木器涂料》GB/T 23999规定，耐黄变性ΔE≤1.0(紫外灯光照射不小于168h)。

3.2.4 未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材的选用应符合设计要求，并应符合现行国家标准《门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》GB/T 8814的规定；主型材可视面最小实测壁厚不应小于 2.8 mm，非可视面最小实测壁厚不应小于2.5mm。

3.2.5 玻纤增强聚氨酯型材应符合现行行业标准《玻纤增强聚氨酯节能门窗》JG/T 571的规定。

- 3.3 五金件及紧固件

3.3.1 五金件选用应符合天窗、屋顶窗的设计功能、承载力、反复启闭耐久性等要求，并应符合现行国家标准《建筑门窗五金件 通用要求》GB/T 32223的规定。

3.3.2五金件及紧固件等采用结构钢和优质碳素结构钢制作的产品应采取热浸锌镀、锌电镀、黑色氧化、防锈涂料等有效防腐处理；采用合金压铸材料、工程塑料等制作的产品应能满足天窗、屋顶窗的强度和耐久性能。不应使用铝及铝合金抽芯铆钉做窗受力联接用紧固件。

- 3.4 面板

3.4.1 中空玻璃除应符合现行国家标准《中空玻璃》GB/T 11944的有关规定外，尚应符合下列规定：

1 中空玻璃气体层厚度应依据节能要求计算确定，且不宜小于9mm；

2 中空玻璃应采用双道密封。一道密封胶宜采用丁基热熔密封胶，二道密封胶应采用硅酮结构密封胶；

3 夹层玻璃应符合现行国家标准《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》GB 15763.3中规定的II-1和II-2产品要求。夹层玻璃用聚乙烯醇缩丁醛（PVB）胶片的厚度不应小于0.76mm。有特殊要求时可采用聚乙烯甲基丙烯酸酯胶片（离子性胶片），应符合设计要求；

4 应采用夹层玻璃或夹层中空玻璃，且夹层玻璃位于室内侧；

5 内置遮阳中空玻璃应符合现行行业标准《内置遮阳中空玻璃制品》JG/T 255的规定；

6真空玻璃应符合现行国家标准《真空玻璃》GB/T 38586的规定，光伏真空玻璃应符合现行国家标准《光伏真空玻璃》GB/T 34337的规定。

3.4.2 玻纤增强聚氨酯采光板应符合现行国家标准《玻璃纤维增强聚酯连续板》GB/T 14206的规定。

3.4.3 聚碳酸酯中空板除应符合现行行业标准《聚碳酸酯（PC）中空板》JG/T 116的规定，实心板应符合现行行业标准《聚碳酸酯（PC）实心板》JG/T 347 的规定外，尚应符合下列规定：

1 聚碳酸酯板黄色指数变化不应大于1；

2 聚碳酸酯板燃烧性能等级不应低于现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624 中规定的 B1（B，s2，d1，t1）级。

3.4.5 其他面板材料应符合相应现行标准的规定。

- 3.5 光伏系统用材料及光伏组件

3.5.1连接用电线、电缆应符合现行国家标准《光伏（PV）组件安全鉴定 第1部分：结构要求》GB/T 20047.1的相关规定。

3.5.2薄膜光伏组件应满足现行国家标准《地面用薄膜光伏组件 设计鉴定和定型》GB/T 18911相关规定。

3.5.3晶体硅光伏组件应满足现行国家标准《地面用晶体硅光伏组件 设计鉴定和定型》GB/T 9535 的相关规定。

3.5.4光伏组件的外观质量应符合玻璃产品标准的要求，且薄膜类电池玻璃不应有直径大于 3mm的斑点、明显的彩虹和色差，光伏组件上应标有电极标识。

3.5.5光伏组件接线盒、快速接头、变器、集线箱、传感器并网设备、数据采集器和通信监控系统应符合现行国家标准《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368的规定，并满足设计要求。

3.5.6光伏组件应具有带电警告标识及相应的电气安全防护措施，在人员有可能接触或接近光伏系统的位置，应设置防触电警示标识。

- 3.6 密封材料和粘结材料

3.6.1密封胶条宜使用硫化橡胶类材料或热塑性弹性体类材料，并应符合现行国家标准《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498的规定。

3.6.2应使用中性耐候密封胶或聚氨酯密封胶，中性硅酮密封胶的位移能力应满足工程接缝的变形要求。与所接触材料、被粘结材料的相容性和剥离粘结性能应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776的规定。

- 3.7 其他材料

3.7.1 接缝部位采用的聚乙烯泡沫棒填充衬垫的密度不应大于37kg/m3。

3.7.2 防水卷材应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345、《坡屋面工程技术规范》GB 50693，现行行业标准《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJ/T 316规定。

3.7.3窗框与洞口间采用泡沫填缝剂做填充时，宜采用聚氨酯泡沫填缝胶。固化后的聚氨酯泡沫胶缝表面应做密封处理。

- 4 建筑设计

- 4.1一般规定

4.1.1 应根据建筑物使用功能、外观设计、使用年限等要求，经过综合技术经济分析，选择其造型、结构形式、面板材料和五金附件，并能方便制作、安装、维修和保养。

4.1.2设计应考虑工程所在地的地理位置、气候及太阳能资源条件。应与建筑物整体及周围环境相协调。

4.1.3 热工性能应根据不同建筑气候分区对建筑的基本要求确定，并应符合现行建筑节能设计标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75的规定。

4.1.4 严寒和寒冷地区宜采取冷凝水排放措施，可设置融雪和除冰装置。天窗周边与屋面的连接构造要做好排水和防水，防止积水漫过天窗的防水构造高度，并防止防水构造失效而漏水。

4.1.5开启窗的设置应满足自然通风、节能等要求。有消防要求的开启窗应实现与消防系统联动。

4.1.6 设计应考虑维护和清洗的要求，可按需要设置清洗装置或清洗用安全通道，并应便于维护和清洗操作。

4.1.7 满足设计规定的耐久性要求。

4.1.8热工设计时，应合理设计窗洞尺寸以及窗型，窗洞口面积应适宜。框玻面积比应根据框及玻璃的传热系数合理进行设计。金属窗框应有隔热构造，且宜选择不少于2个隔热空腔的多腔隔热金属窗框。

有自然排烟要求的天窗、屋顶窗，其开窗面积和有效排烟面积应根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251确定并应满足设计要求。

有泄爆要求的天窗、屋顶窗，其泄压面积和泄压压力值应满足设计要求。

- 4.2 性能设计及检测要求

4.2.1 抗风压性能设计应符合下列规定：

1 结构性能包括可能承受的风荷载、积水荷载、雪荷载、冰荷载、遮阳装置及照明装置荷载、活荷载及其他荷载，应符合现行国家标准《工程结构通用规范》GB 55001和《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002的规定。对带天窗的坡屋面各种荷载和作用以垂直于窗的方向进行组合，并取最不利工况下的组合荷载标准值为结构性能指标。

2作用及荷载效应应符合本规程第5章的相关规定。

4.2.2 水密性能设计应符合下列规定：

1水密性能设计值应按下式计算：

P=1000μZμSw0                                                          （4.2.2-1）

式中：

P——水密性能设计取值（Pa）；

w0——基本风压（kN/m2）；

μZ——风压高度变化系数，应按现行国家标准《工程结构通用规范》GB 55001的规定采用，当高度小于10m时，应按10m高度处的数值采用；

μS——体型系数，应按照现行国家标准《工程结构通用规范》GB 55001的规定采用。

2开启部分与固定部分的水密性能设计取值应相同。

4.2.3 气密性能设计应符合下列规定：

1 居住建筑设计指标应符合现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134、《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475和《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75的有关规定；

2 公共建筑设计指标应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的有关规定。

4.2.4热工性能设计应符合下列规定：

1保温性能应符合下列规定：

1）居住建筑的窗传热系数应符合现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475和《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75的有关规定；

2）公共建筑的窗传热系数应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的有关规定。

2 隔热性能应符合下列规定：

1）夏热冬暖地区居住建筑的窗太阳得热系数应符合现行行业标准《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75的有关规定；

2）公共建筑的窗太阳得热系数应符合国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的有关规定。

4.2.5采光性能设计应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的规定，并应满足建筑设计要求。

4.2.6空气声隔声性能设计应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应满足建筑物隔声设计要求。

4.2.7 防玻璃热炸裂设计采用普通退火玻璃时，应按照现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的有关规定，进行玻璃防热炸裂设计计算，并应采取必要的防玻璃热炸裂措施。

4.2.8 防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。

4.2.9 防火设计应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037、《建筑设计防火规范》GB 50016的规定和相关法规的规定。

4.2.10 排水系统设计应符合下列规定：

1 防水等级、防水设防要求应符合现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定。屋面应设置独立的雨水收集或排水系统；

2 建筑的雨水排水管道工程与溢流设施的排水能力应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015 的规定；

3 所采用的降雨历时、降雨强度、汇水面积和雨水流量应符合现行国家标准《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《建筑给水排水设计规范》GB 50015 的规定。

4.2.11 通风设计可采用自然通风或机械通风，自然通风可采用气动、电动和手动的可开启窗形式，通风和排烟有效面积应满足建筑设计要求。机械通风应与建筑主体通风一并考虑。

4.2.12 电气性能设计除应符合现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348的规定外，尚应符合现行国家标准《电动采光排烟天窗》GB/T 28637的规定。有消防联控功能要求的，还应符合现行国家标准《消防联动控制系统》GB 16806的规定。

4.2.13 光伏系统设计应符合现行行业标准《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ 203 的相关规定。

4.2.14 抗风压性能、水密性能、气密性能、保温性能、空气声隔声性能、采光性能、耐火性能和反复启闭耐久性等性能分级应符合现行国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015的规定。抗风性能试验方法应符合本规程附录 A的规定。承载能力试验方法应符合本规程附录 B的规定。抗软重物撞击性能试验方法应符合本规程附录C的规定。现场淋水试验应符合本规程附录D的规定。

- 4.3 构造设计

4.3.1 抗风压性能构造设计宜采用下列措施：

1与主体结构之间的连接应能够承受并可靠传递起受到的荷载或作用，并应适应主体结构变形；

2与主体结构可采用螺栓连接或焊接。采用螺栓连接、挂接或插接的结构构件，应采取可靠的防松动、防滑移、防脱离措施；

3 当连接件与所接触材料可能产生双金属接触腐蚀时，应采用绝缘垫片分隔或采取其他有效措施防止腐蚀；

4 连接构造应采取措施防止因结构变形、风力、温度变化等产生噪声。杆件间的连接处可设置柔性垫片或采取其他有效构造措施。

4.3.2水密性能构造设计宜采用下列措施：

1窗四周设置披水条；

2窗型材构件连接缝隙、附件装配缝隙、螺栓、螺钉孔采取密封防水措施。

4.3.3气密性能构造设计宜采用下列措施：

1 合理设计窗的构造形式，提高门窗缝隙空气渗透阻力；

2 采用耐久性好并具有良好弹性的密封胶或密封胶条进行剥离镶嵌密封和框扇之间的密封；

3 密封胶条的设计应连续，形成四周封闭的密封结构；

4 窗构件连接部位和五金件装配部位，应采用密封材料进行妥善的密封处理。

4.3.4 热工性能构造设计宜采用下列措施：

1有保温性能要求的窗宜采取下列措施进行构造设计降低窗的传热系数：

1）采用隔热型材；

2 ) 采用中空玻璃、低辐射镀膜玻璃、真空玻璃等；

3）提高窗的气密性能；

4）窗框与洞口墙体之间的安装缝隙进行保温处理。

2有隔热要求的窗宜采取下列措施进行构造设计降低窗的太阳得热系数：

1) 采用内置遮阳中空玻璃或具有遮阳功能的其他面板；

2) 采用太阳得热系数低的玻璃。

4.3.5 采光性能构造设计宜采用下列措施：

1窗的立面设计尽可能减少窗的框架与整窗的面积比；

2按窗的采光性能要求合理选配面板。

4.3.6 空气声隔声性能构造设计宜采用下列措施：

1采用中空玻璃或夹层玻璃；

2窗玻璃镶嵌缝隙及框与扇开启缝隙，采用耐久性好的弹性密封材料密封；

3窗框与洞口墙体之间的安装缝隙进行密封处理。

4.3.7玻璃构造设计时宜采用下列减少热炸裂的措施：

1 防止或减少玻璃局部升温；

2 对玻璃边部进行倒角磨边等加工处理，安装玻璃时防止造成边部缺陷；

3 玻璃的镶嵌应采用弹性良好的密封衬垫材料。

4.3.8 防雷设计构造宜采用下列措施：

1金属框架与主体结构的防雷系统应可靠连接；

2当窗未处于主体结构防雷保护范围时，宜在窗的框边部位设避雷带，并与其金属框架形成可靠连接。

4.3.9 防火设计构造宜采用下列措施：

1窗四周的保温层宜采用燃烧性能等级不低于A2级的保温材料；

2窗与防火分隔构件间的缝隙，宜进行防火封堵；

3防烟、防火封堵构造系统的填充材料及其保护性面层材料，燃烧性能等级宜为不燃烧材料或难燃烧材料。在正常使用条件下，封堵构造系统宜具有密封性和耐久性，并应满足伸缩变形的要求，在遇火状态下，宜在规定的耐火时限内，不发生开裂或脱落，保持相对稳定性。

4.3.10 排水设计构造宜采用下列措施：

1窗洞口墙体外表面宜有排水措施；

2排水设计宜综合考虑排水坡度、排水组织、防水等因素尽可能减少屋面的积水和积雪，必要时宜设置防水封堵设施，并方便进行清除、维护；

3 排水方向应顺直、无转折，宜采用内排水或外排水落水排放系统。

4.3.11光伏系统构造宜采用下列措施：

1 应根据建筑物使用功能、电网条件、负荷性质和系统运行方式等因素，确定光伏系统类型，可选择并网光伏系统或独立光伏系统；

2 光伏系统宜由光伏方阵、光伏接线箱、逆变器、蓄电池及其充电控制装置(限于带有储能装置系统)、电能表和显示电能相关参数仪表等组成；

3光伏组件应具有带电警告标识及相应的电气安全防护措施，在人员有可能接触或接近光伏系统的位置，应设置防触电警示标识。

4.3.12 安全构造设计宜采用下列措施：

1 应采用安全玻璃，防止因遭受撞击、冲击而造成人体伤害；

2 有防盗要求时可采用可靠锁具，应有防止从室外侧拆卸的装置；

3 窗框、扇杆件间的连接构造应牢固可靠，人接触的部位应平整，外露的孔洞及边缘尖角宜进行封堵包饰；

4 应根据窗的功能和设计使用要求设置童锁、防坠落、防夹手等安全性装置；

5 宜根据窗的功能和设计使用要求设置微通风、防蚊纱、披水板等功能性装置；

6 窗附件、五金配件的安装连接构造应具有更换和维修的便利性。

- 5 结构设计

- 5.1 一般规定

5.1.1应按围护结构进行设计，并应具有规定的承载能力、刚度、稳定性和变形协调能力，应满足承载能力极限状态和正常使用极限状态的要求。

5.1.2 杆件应根据受载情况和支撑条件采用解析法或数值法进行设计计算。

5.1.3受力杆件的挠度计算，应采用荷载标准值，受力杆件和连接件的承载力计算，应采用荷载设计值，玻璃的设计计算可按现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113规定的计算方法执行。

5.1.4 结构设计荷载应包括永久荷载、风荷载作用。屋面部位的建筑平屋顶窗、与水平面的夹角小于75°的斜屋顶窗，应考虑雪荷载、临时集中荷载。

- 5.2 材料性能

5.2.1常用材料的力学性能取值应符合《建筑门窗 结构设计标准》T/CECS XXX（在编，已报批）的规定。

5.2.2常用材料的物理性能取值应符合《建筑门窗结构设计标准》T/CECS XXX（在编，已报批）的规定。

- 5.3 作用及荷载效应

5.3.1 结构的荷载标准值、荷载分项系数、荷载组合值系数等，应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009、《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068《工程结构通用规范》GB 55001的规定。

5.3.2  雪荷载的选取应与主体建筑结构设计一致。

5.3.3  临时集中荷载应包括屋面施工和检修荷载。

5.3.4  当温度作用不可忽略时，结构设计应考虑温度效应的影响。

5.3.5  风荷载标准值不应小于1.0kN/m2。

5.3.6玻璃能够承受的活荷载应符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113的规定。

5.3.7 可变作用的组合值系数应按下列规定采用：无地震作用组合时，当风荷载为第一可变作用时，其组合值系数应取1.0，此时可变重力荷载组合值系数应取0.7；当可变重力荷载为第一可变作用时，其组合值系数应取1.0，此时风荷载组合值系数应取0.6；当永久重力荷载起控制作用时，风荷载组合值系数和可变重力荷载组合值系数应分别取0.6 和 0.7。

- 5.4 一般计算准则

5.4.1 天窗、屋顶窗力学分析模型应进行强度和刚度的计算，并应符合下列规定：

1 持久设计状态、短暂设计状况下，承载力计算应符合下式要求：

（5.4.1-1）

2 正常使用极限状态下的计算，应符合下式要求：

（5.4.1-2）

式中：——构件在风荷载标准值或永久荷载标准值下产生的挠度值；

——构件挠度限值。

5.4.2 天窗、屋顶窗关闭状态下，开启扇与框架的相互作用，应考虑正、负风荷载作用下的不同效应。

- 5.5 数值计算分析

5.5.1几何模型建立原则应符合下列规定：

1 结构分析采用的基本假定和计算模型应能合理描述所考虑的极限状态下的结构反应；

2 根据结构的具体情况进行结构简化，去掉非必要部分后，可采用三维计算模型进行结构分析，结构复杂的五金配件应采用有限元分析；

3 结构分析所采用的各种简化或近似假设，应具有理论或试验依据，或经工程验证可行。

5.5.2 边界条件设定原则应符合下列规定：

1 有限元模型约束施加应符合实际安装条件，其中五金配件应采用平动与转动相结合的约束方式；

2 应根据约束类型选择施加方式，固定支座应选择全部自由度约束；铰支座应选择平动自由度约束；对称结构应选择对称或反对称约束；

3约束区域应能准确反映实际约束情况，应避免单点约束，以防应力集中；

4若实际约束区域小于一个单元时，应局部细化网格。

5.5.3荷载施加原则应符合下列规定：

1 三维模拟计算，荷载大小、方向和作用区域应符合实际情况；

2 承载力极限分析中采用荷载组合设计值，正常使用极限分析中采用荷载组合标准值，不应以线荷载代替面荷载，也不应以集中荷载代替线荷载，应视具体情况合理选择荷载类型；

3 整窗风荷载作用时宜采用均布面荷载，杆件单独分析时首选均布荷载，有集中力或力偶时应根据具体情况施加荷载。

5.5.4 有限元网格划分原则应符合下列规定：

1 单元类型选择应根据结构型式合理选择单元类型，杆件宜采用梁单元，面板宜采用壳单元，五金件宜采用实体单元；

2 单元阶次选择，结构形状不规则、变形和应力分布复杂时宜选用高阶单元；计算精度要求高的区域宜选用高阶单元，精度要求低的可选用低阶单元；不同阶次单元的连接位置应使用过渡单元或多点约束等；

3 网格疏密控制，结构变化大、曲面曲率变化大、荷载变化大或不同材料连接的部位进行细化；单元尺寸过渡平滑，粗细网格之间应有足够的单元进行过渡，避免相邻单元的质量和刚度差别太大；主要承载力方向的单元尺寸应较小，垂直于该方向的单元在满足质量要求时可以将尺寸稍作放大；

4应保留主要的几何轮廓线，网格应与几何轮廓保持基本一致；对于实体单元网格，在结构厚度方向上应确保三层以上；对称结构宜采用对称网格；

5二维和三维有限元模型混合建模时，应保证不同单元类型网格交界处，单元节点重合，并确保交界处远离模型分析核心区域。

5.5.5 网格单元质量检查控制参数应符合表5.5.5规定。

表5.5.5 单元质量检查控制参数

| 类别 | 四边形单元 | 三角形单元 | 六面体单元 | 楔形单元 | 四面体单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长宽比 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| 翘曲度 | ≤16° | — | ≤18° | ≤18° | — |
| 偏斜度 | ≤60° | ≤60° | ≤60° | ≤60° | ≤60° |
| 内角 | 40°～135° | 20°～120° | 40°～135° | 20°～120° | 20°～120° |

5.5.6 静力分析原则应符合下列规定：

1 静力分析时宜采用默认求解设置，当默认设置无法满足求解要求时应根据需要合理选择相关参数；

2 在满足收敛性、计算精度和计算机资源条件下，设置合理的计算时间步长；

3 当计算不能收敛时，应检查边界条件及网格划分情况，调整后重新计算。

- 5.6框架及面板设计

5.6.1 框架设计、受弯计算、挠度计算应符合《建筑门窗结构设计标准》T/CECS XXX（在编，已报批）的规定。

5.6.2 面板设计、面板等效厚度计算、荷载分配原则、平面面板强度计算应符合《建筑门窗结构设计标准》T/CECS XXX（在编，已报批）的规定。

- 6加工制作

- 6.1 一般规定

6.1.1 加工应按照设计加工图纸进行。

6.1.2 型材牌号、截面尺寸、五金件等应符合窗的设计要求。

6.1.3 硅酮密封胶应在洁净、通风的室内进行注胶，且环境温度、湿度条件应符合结构胶产品的规定，注胶宽度和厚度应符合设计要求，不应在现场打注硅酮结构密封胶。

6.1.4低辐射玻璃应根据其镀膜材料的粘接性能和其他技术要求，确定加工制作工艺。离线低辐射镀膜玻璃边部应进行除膜处理。

6.1.5 窗构件的加工设备、专用模具和器具应满足产品加工精度要求，检验工具、量具应定期进行计量检测和校正。

- 6.2 构件加工

6.2.1铝合金型材构件加工应符合现行行业标准《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214的规定

6.2.2钢型材构件加工应符合国家标准《钢门窗》GB/T 20909-2017的规定。

6.2.3木型材构件加工应符合国家标准《木门窗》GB/T 29498-2013的规定。

6.2.4塑料型材构件加工应符合现行行业标准《塑料门窗设计及组装技术规程》JGJ 362的规定。

6.2.5玻纤增强聚氨酯型材构件加工应符合现行行业标准《玻纤增强聚氨酯节能门窗》JG/T 571的规定。

- 6.3 面板加工

6.3.1 玻璃面板的加工应符合现行国家标准《平板玻璃》GB11614、《镀膜玻璃 第1部分：阳光控制镀膜玻璃》GB18915.1、《镀膜玻璃 第2部分：低辐射镀膜玻璃》GB18915.2、《建筑用安全玻璃 第2部分：夹层玻璃》GB18915.3的要求。钢化玻璃加工应符合现行国家标准《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB15763.2和《建筑门窗幕墙用钢化玻璃》JG/T455的要求，防火玻璃加工应符合《建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃》GB15763.1的要求，半钢化玻璃加工应符合现行国家标准《半钢化玻璃》GB17841的要求，压花玻璃应符合现行行业标准《压花玻璃》JC/T511的要求。中空玻璃的加工应符合现行国家标准《中空玻璃》GB/T11944的要求。

6.3.2玻璃纤维增强聚酯(FRP)采光板应符合现行国家标准《玻璃纤维增强聚酯连续板》GB/T

14206的要求。

6.3.5聚碳酸酯板的加工除应符合现行行业标准《聚碳酸酯（PC）中空板》JG/T 116和《聚碳酸酯（PC）实心板》JG/T 347的规定外，尚应符合下列规定：

1 板材可冷弯成型，也可采用真空成型，不应采用板材胶粘成型；

2 聚碳酸酯板加工表面不应出现灼伤，直接暴露的加工表面宜采取抗紫外线老化的防护措施。

- 6.4 窗组装

6.4.1 铝合金窗装配应符合现行行业标准《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214的规定。

6.4.2 塑料窗装配应符合现行国家标准《建筑用塑料窗》GB/T28887和现行行业标准《塑料门窗设计及组装技术规程》JGJ362的规定。

6.4.3 铝木复合窗装配应符合现行国家标准《建筑用节能门窗 第1部分：铝木复合门窗》GB/T29734.1的规定。

6.4.4 木窗装配应符合现行国家标准《木门窗》GB/T 29498的规定。

6.4.5玻纤增强聚氨酯窗装配应符合现行行业标准《玻纤增强聚氨酯节能门窗》JG/T 571的规定。

6.4.6 开启五金件位置安装应准确，牢固可靠，装配后应动作灵活，多锁点五金件的各锁闭点动作应协调一致，在锁闭状态下五金件锁点和锁座中心位置偏差不应大于3mm。

6.4.7构件间的接缝应做密封处理。

6.4.8 各部件连接应牢固。

6.4.9 窗的排水应流畅。

6.4.10 电动天窗启动、停止灵活可靠，运行过程中无卡阻现象。

6.4.11 电动天窗控制箱内有延时保护装置，延时调整应达到开（关）到位后3秒～5秒。

6.4.12 电动控制箱外壳绝缘电阻不应小于2MΩ，应能承受电压为1250V，频率为50Hz，历时1min的耐压试验，无击穿、闪络现象。

6.4.13 电动控制箱的泄露电流不应大于0.5mA。

6.4.14天窗底座可激光切割，整体采用一体式结构，可直接焊接处理。

- 7 安装施工

- 7.1 一般规定

7.1.1施工不应采用边收口边安装或先安装后收口的施工方法。

7.1.2天窗、屋顶窗产品应在工厂组装完成后整体运往工程现场安装，不应在工程现场组装。

- 7.2 施工准备

7.2.1复核窗的洞口尺寸，洞口宽、高尺寸允许偏差应为±10mm，对角线尺寸允许偏差应为±10mm。单窗洞口尺寸应比实际窗户的净尺寸大10mm～20mm。组合窗洞口，中间必须预埋中间梁，可使用8#槽钢、方钢，钢梁定位尺寸可根据设计图纸确定。

7.2.2洞口周围400mm范围内不应有其它构造物,影响窗户的安装及使用。洞口外表面应干燥、干净、平整，防水层暴露做基层处理。

7.2.3反梁的上表面高度应控制在低于屋面瓦下表面0mm~50mm的高度，高度宜低于瓦下表面30mm，梁宽宜为150mm。

7.2.4安装前洞口四周包防水层，不小于500mm。如屋面防水材料为SBS或APP类高聚物沥清质防水材料，则防水材料可直接铺至洞口边，斜屋顶窗自带防水材料可直接与之粘接。

7.2.6检查五金件、附件，应完整、配套齐备、开启灵活。电动窗的电机应符合使用要求。

7.2.7检查窗的装配质量及外观质量，当有变形、松动或表面损伤时，应进行修整。

7.2.8安装所需的机具、辅助材料和安全设施，应齐全可靠。

- 7.3 窗安装

7.3.1 宜采用干法施工安装，应符合下列规定：

1 附框安装应在洞口及墙体抹灰湿作业前完成，窗的安装应在洞口及墙体抹灰湿作业后进行；

2 附框的内、外两侧宜采用固定片与洞口墙体连接固定，固定片宜用Q235钢材，厚度不应小于1.5mm，宽度不应小于20mm，表面应做防腐处理；

3 金属附框固定片安装位置应满足：角部的距离不应大于150mm，其余部位的固定片中心距不应大于500mm；固定片与墙体固定点的中心位置至墙体边缘距离不应小于50mm；

4 窗框与金属附框连接固定应牢固可靠。

7.3.2窗下口的安装位置应确保在同一水平线，确保窗户安装高度一致。窗户安装应用水平尺，注意窗框扇缝隙的校正。安装角度应符合设计要求。安装窗框、窗扇及罩板系统，安装时，所有罩板必须固定到位，螺丝固定到位。

7.3.3若项目屋面防水材料SBS或APP类高聚物沥青质防水材，则防水材料可直接铺至洞口边，斜屋顶窗自带防水材料可直接与之粘接。若为其它与SBS不亲和的屋面防水材料时，安装前，在洞口四周至少300mm范围内暂不施工屋面防水。暴露结构找平层，在洞口四周300mm基层处理剂处理，窗户自带SBS防水卷材直接粘接于洞口四周的找平层上。待SBS施工完毕，应用原屋面防水在SBS与屋面防水粘接处进行封边处理，每侧涂刷宽度不小于100mm。

7.3.4窗框的四角应做包角处理。

7.3.5安装排水板应从下至上，排水板与罩板的搭接应严密。

7.3.6 窗安装后，边框与墙体间应做好密封防水处理，并应符合下列要求：

1 应采用粘接性能良好并相容的耐候密封胶；

2 打胶前应清洁粘接表面，去除灰尘、油污，粘接面应保持干燥，墙体部位应平整洁净；

3 注胶应平整密实，胶缝宽度均匀，表面光滑，整洁美观。

7.3.7 后续施工中，补瓦应满足顶部瓦到窗框的距离为60mm~150mm，左右两侧瓦到窗框距离为30mm~40mm，底部瓦到窗框的距离为80mm~100mm。

- 7.4 安装形式

7.4.1 钢筋混凝土块瓦屋面安装天窗、屋顶窗前应对钢筋混凝土屋面的洞口内壁及周边进行清洁。施工过程中，天窗、屋顶窗与洞口的空隙应采用保温材料填充，并应采取防水防尘等密闭措施。波形瓦、沥青瓦、混凝土瓦与天窗、屋顶窗交接处，应采用金属排水板、窗框固定铁脚、窗口附加防水卷材、支瓦条等连接。瓦屋面与天窗、屋顶窗交接处应采用金属排水板、窗框固定铁脚、窗口附加防水卷材等与结构层连接。安装形式示意如图7.4.1如示：

图 7.4.1 钢筋混凝土块瓦屋面安装图

7.4.2 金属屋面安装天窗、屋顶窗安装形式如图7.4.2如示：

图 7.4.2 金属屋面安装图

- 7.5 清理和成品保护

7.5.1 窗框安装完成后，其洞口不应作为物料运输及人员进出的通道，且窗框严禁搭压、坠挂重物。对于易发生踩踏和刮碰的部位，应加设木板或围挡等有效的保护措施。

7.5.2 安装后，应清除型材表面和玻璃表面的残胶。

7.5.3 竣工前，应去除所有成品保护，全面清洗外露型材和玻璃，不应使用有腐蚀性的清洗剂，不应使用尖锐工具刨刮型材、玻璃表面。

7.5.4不应将窗扇与窗框分离，以保证木材不会受到雨水的侵蚀，如遇雨雪天气时，应及时关闭窗户。

7.5.5不应通过屋顶窗进出屋顶或通过屋顶窗传送施工建筑材料，避免造成木框的污染和不必要的损坏。

7.5.6不应在室外侧踩踏排水板和窗户罩板，以免造成由于铝合金部件变形而引起漏水。保护窗内表面和外表面的清洁，尽量避免水泥砂浆、防水材料等对屋顶窗表面的污染。

7.5.7不应拆卸屋顶窗上已安装好的五金件和其他部件。

7.5.8不应在型材表面以外的五金件、橡胶密封条和其它部件上涂刷油漆或其它材料，以防止影响产品性能。

- 7.6 安全技术措施

7.6.1 在洞口或有坠落危险处施工时，应佩戴安全带。

7.6.2 高处作业时应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的规定，施工作业面下部应设置水平安全网。

7.6.3 现场使用的电动工具应选用II类手持式电动工具。现场用电应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。

7.6.4 使用有易燃性或挥发性清洗溶剂时，作业面内不应有明火。

7.6.5 现场焊接作业时，应采取有效防火措施。

- 8 工程验收

- 8.1 一般规定

8.1.1 工程验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300，《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210，《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的有关规定。

8.1.2 隐蔽工程工程验收应在作业面封闭前进行并形成验收记录。

8.1.3 工程验收时应检查下列文件和记录：

1 工程施工图、设计说明及其他设计文件；

2 根据工程需要出具的窗的水密性能、气密性能、热工性能、采光性能、空气声隔声性能等检验报告或节能标识资料；

3 型材、玻璃、密封材料及五金件等材料的产品质量合格证书、性能检测报告和进场验收记录；

4 硅酮结构密封胶相容性试验报告；

5 窗框与洞口墙体连接固定、防腐、缝隙填塞及密封处理、防雷连接等隐蔽工程验收记录；

6 窗的产品合格证书；

7 安装施工自检记录；

8 进口商品应提供报关单和商检证明。

8.1.4 工程验收检验批划分、检查数量级合格判定，应按现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的规定执行，节能工程验收应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的规定执行。

- 8.2 主控项目

8.2.1 物理性能应符合设计要求。

检验方法：检查窗的性能检测报告，应对窗进行现场淋水试验。

检验数量：每个检验批应至少抽查5%，并不应少于3樘，不足3樘时应全数检查；高层建筑的外窗每个检验批应至少抽查10%，并不应少于6樘，不足6樘时应全数检查。

8.2.2 窗框及金属附框与洞口连接安装应牢固可靠，预埋件及锚固件的数量、位置与框连接应符合设计要求。

检验方法：观察、手扳检查、检查隐蔽工程验收记录。

检验数量：全数检验。

8.2.3窗安装必须牢固，严禁采用射钉固定。窗扇应安装牢固、开关灵活、关闭严密。

检验方法：观察、开启和关闭检查、手扳检查。

检验数量：全数检验。

8.2.4 五金件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能满足使用要求。

检验方法：观察、开启和关闭检查、手扳检查。

检验数量：全数检验。

- 8.3 一般项目

8.3.1 窗的外观表面应洁净，无明显色差、划痕、擦伤及碰伤，密封胶无间断，表面应平整光滑、厚度均匀。

检验方法：观察。

检验数量：全数检验。

8.3.2 操作手柄开关灵活。

检验方法：手试检查。

检验数量：全数检验。

8.3.3 窗框与墙体之间的安装缝隙应填塞饱满，填塞材料和方法应符合设计要求，密封胶表面应光滑、顺直、无断裂。

检验方法：观察；轻敲窗框检查，检查隐蔽工程验收记录。

检验数量：全数检验。

8.3.4 密封胶条装配应完好、平整、不应脱出槽口外，交角处平顺、可靠。

检验方法：观察；开启和关闭检查。

检验数量：全数检验。

8.3.5 所有铝合金罩板及排水板无弯曲、变形、损坏。排水板与屋面瓦的间距符合排水要求、无堵塞、排水畅通。

检验方法：观察。

检验数量：全数检验。

8.3.6窗框与窗扇间水平缝隙左右均匀，窗框与窗扇间竖直缝隙上下均匀。

检验方法：观察。

检验数量：全数检验。

8.3.7铝合金排水板罩板，安装到位，搭接紧密。所有罩板螺钉均使用专配防水螺丝，紧固到位。

检验方法：观察。

检验数量：全数检验。

8.3.8 防水材料焊接牢固，与屋面防水有效粘接成一体，窗框四角应做包角处理。

检验方法：观察检查。

检验数量：全数检验。

- 9 使用维护

- 9.1 一般规定

9.1.1 工程竣工验收时，应提供产品维护说明书。

9.1.2 维修人员应进行培训。

9.1.3 电动采光排烟天窗在投入使用后的维护管理应符合下列规定：

1 应包括检测、维护、保养、建档等工作；

2 建筑物的产权单位或使用单位应明确排烟、排烟系统维护管理部门、管理人员及其工作职责。建立值班室、巡查、检测、维修、保养、建档等制度，以确保建筑物消防排烟设施的稳定运行；

3 电动采光排烟天窗在投入使用后，应处于完好有效的状态。值班、巡查、检测时发现故障应及时组织修复。

- 9.2 检查、维修及维护

9.2.1 日常维护和保养应符合下列规定：

1 天窗、屋顶窗应保持表面整洁，不应与酸、碱、盐等有腐蚀性的物质接触；

2 宜用中性的水溶洗涤剂清洗，不应使用有腐蚀性化学试剂；

3 排水系统应定期检查，清除堵塞物，保持通畅；

4 五金件应定期进行检查和润滑，保持开启灵活，无卡滞，五金件损坏应及时更换，启闭不灵活应及时维修；

5 密封材料出现破损、老化或缩短时应及时修补或更换。

9.2.2 电动采光排烟天窗维护和保养应符合下列规定：

1 维护管理人员应经专门培训合格，并熟悉排烟系统原理、性能和操作维护规程；

2 每月应对电动采光排烟天窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查；

3 每半年应对电动采光排烟天窗进行自动和手动启动试验一次；

4 每年对电动采光排烟天窗进行一次联动试验和性能检测，其联动功能及性能参数应符合设计要求；

5 电动采光排烟天窗的维护保养应参照产品说明的要求进行；

6 作为开启电动采光排烟天窗动力源的消防应急电源更换周期为2年。

9.2.3 回访及维护应符合下列规定：

1 工程竣工验收后一年，应对工程进行一次全面检查，并应做回访检查维修记录；

2 出现问题应立即进行维修、更换，发现安全隐患问题，应紧急处理；

- 附录A 抗风性能试验方法

A.1检测装置组成

A.1.1 检测装置由螺旋桨供风系统、试件固定装置组成。检测装置的构成如图A.1.1所示。

图A.1.1 抗风性能检测装置示意图

A.1.2 螺旋桨供风系统应符合下列要求：

1 风速应能连续调节，并能在需要的风速点保持稳定。

2 螺旋桨风机能提供的最大风速不应小于试验要求。

3 螺旋桨直径应大于检测对象的对角线长度。

4 螺旋桨定位装置宜实现三维可调，调整到位后应固定。

5 螺旋桨装置应由减震措施。

A.2 试件要求

试件应按照设计要求组合、装配完好，试件数量为一樘。

A.3 试验程序

A.3.1 将试件可开启部分打开到设计的最大开启角度。

A.3.2 螺旋桨在打开的开启扇室内侧，距离开启扇表面2m，按照表A.4规定的风速值，加载时间15min，试验后记录样品状态。

A.4 抗风性能的分级应符合表A.4抗风性能分级规定。

表A.4 抗风性能分级表（m/s）

| 分级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值v | 10.8～13.8 | 13.9～17.1 | 17.2～20.7 | 20.8～24.4 | 24.5～28.4 | 28.5～32.6 | 32.7～36.9 | ＞36.9 |
| 注：8级时需同时标注测试值。如：属8级（41.4 m/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.5 结果判定

抗风性能试验后，若试件不出现损坏或功能障碍，按照表A.4评定抗风性能试验级别。

- 附录B 承载能力试验方法

B.1 设备

B.1.1试验框架

试验框架应足够坚固，能承受试验载荷，且不影响试验结果。试验设备示意见图 B.1.1。

图B.1.1 承载能力试验设备示意图

B.1.2 加载装置要求

加载设备设备所能加的应不小于30kN，测力仪器允许误差为3%，加载试验装置如图B.1.1。

B.1.3 加载附件要求

1 刚性垫块：刚性垫块尺寸为：直径356 mm，厚度应不小于40 mm，边角的倒角为45°，上下表面应平整。示意见图 B.1.3。

2 橡胶垫片：在刚性垫块与试样之间放置一弹性橡胶垫片，垫片的平面尺寸应与刚性垫块相同，厚度应为6mm~10mm。

图B.1.3加载附件要求

B.2 试验程序

B.2.1 调整刚性垫块的位置，使其中心与施力点的几何中心重合。

B.2.2以1~3 kN/s 速度加载,加至 2/3 设计荷载，然后卸载。此过程重复进行 5次。试验后观察试样的破坏情况。

B.2.3 以上述相同的速度加载至设计荷载，5min 后卸载，观察试样的破坏情况。

B.2.4 结果判定

出现下列情况之一应判定为不合格：

1 发生零部件损坏或脱落；

2 面板出现破坏；

3 框扇型材出现破坏。

- 附录C 抗软重物撞击性能试验方法

C.1 设备

C.1.1试验框架

试验框架应足够坚固，能承受试验载荷，且不影响试验结果。试验设备示意见图 C.1。

图C.1 抗软重物撞击试验设备示意图

说明：

A——悬挂钢丝绳；

B——撞击物；

C——降落高度；

D——试件；

E——试件安装架；

F——试验框架。

C.1.2撞击物

撞击物为总重30.0 kg，允许偏差为0.1 kg，直径约350 mm 的球状皮袋，其中装有表观密度约1500 kg/m3砂子(通过2mm 筛孔筛选的砂)。

C.1.3设备装置要求

悬挂装置的挂点应足够坚固，并能调整以满足不同撞击位置的需要。悬挂撞击物宜采用直径为5mm的钢丝绳。

C.2程序

C.2.1 撞击点

撞击点宜包括下列位置：

1 面板的几何中心；

2 面板长边的中点；

3 相邻面板的交界点；

4 采用点支承连接方式的面板与点支承装置的连接点。

C.2.2 试验过程

1）调整悬挂点的位置，使撞击物体和悬挂钢丝绳在自由状态时，撞击物在玻璃采光顶面板上的垂直投影的几何中心位于测点以50 mm为半径的圆形范围内。

2）按设定的撞击降落高度提升击物，撞击物的下边缘与测点的离与确定的击下落高度之差不超过20mm。

3）释放撞击物体，使撞击物体距试件表面700mm高度自由下落并对测点进行撞击。

C.2.3 结果判定

出现下列情况之一应判定为不合格：

1 撞击后发生零部件损坏或脱落；

2 面板出现破坏；

3 框扇型材出现破坏。

- 附录D 现场淋水试验方法

D.1现场淋水检测装置应包括控制阀、压力表、增压泵、喷嘴和直径 19mm 水管等，且喷嘴喷出的水应能在被检样品表面形成连续水幕。

D.2现场淋水检测部位应包括窗扇与窗框之间的开启缝、窗框之间的拼接缝、拼樘框与门窗外框的拼接缝以及门窗与窗洞口的安装缝等可能出现渗漏的部位。

D.3现场淋水检测应下列步骤和要求进行：

1调节淋水水压。热带风暴和台风地区水应为 160kPa，非热带风暴和台风地区水压应为 110kPa。

2在室外侧选定检测部位，在距门窗表面0.5m~0.7m处，从下向上沿与门窗表面垂直的方向对准待测接缝进行喷水。喷淋时间应持续5min。

3淋水的同时在窗室内侧观察有无渗漏水现象。当连续5min 内未发现渗漏水时，可进入下一个待测部位。

4依次对选定的部位进行喷淋。对有渗漏水出现的部位应记录其位置。

- 用词说明

为便于在执行本规程条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1　表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2　表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不应”；

3　表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4　表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 引用标准名录

本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本标准；不注日期的，其最新版适用于本标准。

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《建筑给水排水设计规范》GB50015

《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑采光设计标准》GB/T 50033

《建筑物防雷设计规范》GB 50057

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068

《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

《公共建筑节能设计标准》GB50189

《屋面工程质量验收规范》GB 50207

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《屋面工程技术规范》GB 50345

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

《民用建筑电气设计标准》GB 51348

《工程结构通用规范》GB 55001

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

《平板玻璃》GB 11614

《建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃》GB 15763.1

《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2

《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》GB 15763.3

《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776

《半钢化玻璃》GB 17841

《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580

《镀膜玻璃 第1部分：阳光控制镀膜玻璃》GB 18915.1

《镀膜玻璃 第2部分：低辐射镀膜玻璃》GB 18915.2

《建筑用安全玻璃 第2部分：夹层玻璃》GB 18915.3

《针叶树锯材》GB/T 153

《碳素结构钢冷轧钢带》GB/T 716

《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 2518

《耐候结构钢》GB/T 4171

《阔叶树锯材》GB/T 4817

《铝合金建筑型材 第1部分：基材》GB/T 5237.1

《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材》GB/T 5237.2

《铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材》GB/T 5237.3

《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》GB/T 5237.4

《铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材》GB/T 5237.5

《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》GB/T 5237.6

《铝合金门窗》GB/T 8478

《门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》GB/T 8814

《地面用晶体硅光伏组件 设计鉴定和定型》GB/T 9535

《中空玻璃》GB/T 11944

《玻璃纤维增强聚酯连续板》GB/T 14206

《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683

《消防联动控制系统》GB 16806

《地面用薄膜光伏组件 设计鉴定和定型》GB/T 18911

《光伏（PV）组件安全鉴定 第1部分：结构要求》GB/T 20047.1

《钢门窗》GB/T 20909

《指接材 非结构用》GB/T 21140

《室内装饰装修用水性木器涂料》GB/T 23999

《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498

《电动采光排烟天窗》GB/T 28637

《建筑用塑料窗》GB/T 28887

《木门窗》GB/T 29498

《建筑用节能门窗 第1部分：铝木复合门窗》GB/T 29734.1

《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433

《建筑门窗五金件 通用要求》GB/T 32223

《光伏真空玻璃》GB/T 34337

《真空玻璃》GB/T 38586

《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368

《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134

《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ 203

《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214

《塑料门窗设计及组装技术规程》JGJ 362

《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475

《压花玻璃》JC/T 511

《建筑用钢门窗型材》JG/T 115

《聚碳酸酯（PC）中空板》JG/T 116

《采光顶与金属屋面技术规程》JG/T 255

《聚碳酸酯（PC）实心板》JG/T 347

《建筑门窗幕墙用钢化玻璃》JG/T 455

《玻纤增强聚氨酯节能门窗》JG/T 571

《非结构用集成材》LY/T 1787

《建筑门窗结构设计标准》T/CECS XXX-2023（在编，已报批）

中国工程建设标准化协会标准

天窗和屋顶窗工程技术规程

T/CECS XXX-2023

- 条文说明

制 定 说 明

本规程制定过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了近年工程建设中门窗结构设计实践经验，同时参考了国内外先进技术法规、技术标准，通过对相关标准的对比分析，研究建筑天窗、屋顶窗中相关重点内容，取得了阶段性成果。

本规程编制原则为：（1）科学合理、具有可操作性；（2）实事求是，标准使用人应严格遵守标准有关规定；（3）充分考虑产品标准和工程标准的协调性等。

为便于广大技术和管理人员在使用本规程时能正确理解和执行条款规定，《天窗、屋顶窗工程技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条款规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目次

1 总则	42

3 材料	43

3.1 一般规定	43

3.2 型材	43

3.3 五金件及紧固件	43

3.4 面板	43

3.6 密封材料和粘结材料	44

4 建筑设计	45

4.1一般规定	45

4.2 性能设计及检测要求	45

4.3 构造设计	48

5 结构设计	49

5.4 一般计算准则	49

6加工制作	50

6.1 一般规定	50

6.3 面板加工	50

6.4 窗组装	50

8 工程验收	50

8.2 主控项目	50

9 使用维护	50

9.1 一般规定	51

9.2 检查、维修及维护	29

附录A….........................................................................................................................................51

1 总则

1.0.1天窗和屋顶窗可以满足建筑采光、排烟和通风的需要，起到改善和提高室内使用功能的作用，同时也能丰富了室内空间光影变化效果和建筑立面造型。

在中国古建筑中，天窗并不多见，建筑的采光通常是借助直接面向院的侧窗完成的。少数天窗只是散见在小式建筑中，如某些地区的民居中利用屋顶的亮瓦或小采光口引入光线，天窗的实用功能和在建筑艺术上的价值远远没有得到发展。因此，天窗的发展历史实际上主要是西方建筑天窗的发展史。在西方建筑发展的各个时期，位于屋顶的天窗的形式、大小与当时的建筑结构技术密切相关，同时也促进了建筑结构技术的发展。有史以来，绝大多数的建筑结构方式，无非是如何造屋顶和如何支承屋顶。屋顶的跨度和它的支承方式，决定着它覆盖下的空间的使用价值。每当建筑功能有新发展而要求更开阔的空间时，首先就是旧的屋顶和它的支承者的结构发生矛盾。更广阔的室内空间也会对室内采光提出更高的要求，由于太阳在古代建筑中一直是室内照明的主要光源，在建筑中设置窗是引入光线、照亮室内空间的主要方法，所以，在很长一段时间内，设置位于屋顶的天窗成为解决大进深空间的采光问题的惟一途径。

现代建筑创立之初，在把天窗和屋顶窗作为建筑创作的手段的现代主义运动先驱们的推动下，天窗以各种艺术形式出现在各类民用建筑中，增添了现代建筑的艺术魅力。为满足建筑工程应用，符合技术先进，经济合理，安全可靠，节能环保等要求，实现建筑的各种功能需求，规范工程质量，编制本规程。

3 材料

3.1 一般规定

3.1.1天窗、屋顶窗是由框材、玻璃及五金件等组装而成，各种材料都应符合相应的现行国家标准、行业标准及相关规定。

3.1.2天窗、屋顶窗处于建筑物的外面，经常受自然环境不利因素的影响，如日晒、雨淋、积雪、积灰、风沙等。因此要求天窗、屋顶窗的各种材料要有足够的耐候性和耐久性，除不锈钢和轻金属材料外，其他金属材料应进行热镀锌或其他有效的防腐处理，并满足设计要求。

3.1.3无论是在加工制作、安装施工中，还是交付使用后，天窗、屋顶窗的防火都十分重要，面板材料应采用不燃材料和难燃材料。

3.2 型材

3.2.1铝合金型材精度有普通级、高精级和超高精级之分。天窗、屋顶窗对材料的要求较高，为保证其承载力、变形和美观要求，应采用高精级或超高精级的铝合金型材。主型材壁厚应符合现行国家标准《铝合金门窗》GB/T 8478的相关规定。

3.2.2钢型材壁厚应符合现行国家标准《钢门窗》GB/T 20909的相关规定。

3.2.3因木材对环境要求较高，性能易受温度、湿度及光照的影响，需要对其含水率、耐变黄性进行规定。随着环保要求的提高，甲醛释放量也须达到相应标准的规定。

3.2.4 采用塑料型材时，型材长期暴露在太阳光下，需考虑塑料型材的耐久性，性能涉及到老化和强度。老化性能、型材壁厚应符合《门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》GB/T 8814的规定，型材基材的维卡软化温度应不小于78℃。

3.3 五金件及紧固件

3.3.2五金件、紧固件根据使用要求应选用热浸镀锌、电镀锌、防锈涂料等有效防腐处理。天窗、屋顶窗工程接用螺钉、螺栓宜使用不锈钢紧固件。窗受力构件之间的连接不应采用铝合金抽芯铆钉。

3.4 面板

3.4.1 天窗、屋顶窗工程可根据功能要求选用钢化玻璃、真空玻璃、夹层玻璃等中空玻璃。

1采用低辐射镀膜玻璃的天窗、屋顶窗，所用玻璃应符合下列规定：

1）真空磁控溅射法(离线法)生产的Low-E玻璃，应合成中空玻璃使用；中空玻璃合片时，应去除玻璃边部与密封胶粘接部位的镀膜，Low-E膜层应位于中空气体层内；

2）热喷涂法(在线法)生产的Low-E玻璃可单片使用，Low-E膜层宜面向室内。

2 夹层玻璃应符合现行国家标准《建筑用安全玻璃第3部分：夹层玻璃》GB15763.3要求，且夹层玻璃的单片玻璃厚度相差不宜大于3mm。

3.4.3聚碳酸酯平板厚度较薄时容易产生较大弯曲变形，在温度变化较大时也会产生较大变形，因此工程中虽然可采用聚碳酸酯平板，但需要做好选用厚度设计。

1 作为面板材料，聚碳酸酯板应具有良好的耐候性和抗老化性。常见的失效形式是板材黄化，因此应控制黄色指数变化指标，提高对聚碳酸酯板的要求。在生产板材时，紫外线稳定剂 (UV)的线性分布最低点小于80时可保证聚碳酸酯板黄色指数变化不大于1。

2 根据现行家标准《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》GB20286的规定，作为天窗、屋顶窗面板使用的聚碳酸酯板，其燃烧性能等级不应低于GB 8624规定的B级，且产烟等级不低于s2级、燃烧滴落物/微粒的附加等级不低于d1级，产烟毒性等级不低于t1级。

3.6 密封材料和粘结材料

3.6.1天窗、屋顶窗工程用密封胶条关系到门窗密闭性能，密封胶条材料宜使用硫化橡胶类或热塑性弹性体类材料，如：三元乙丙(EPDM)、氯丁胶(CR)、硅胶(MVQ)、增期聚氯乙烯(PPVC)等，要注意密封材料的耐久性和耐候性。密封胶条的选择要根据门窗的使用类型、当地气候特点选择胶条的硬度、几何形状和压缩范围。

3.6.2应选用位移、应力较高的中性硅酮建筑密封胶。

4 建筑设计

4.1一般规定

4.1.1工程设计首先是窗性能的的建筑设计，以满足不同气候及环境条件下的建筑物使用功能要求为目标，合理确定窗的性能指标及有关设计要求，而不是将各项性能指标定得越高越好。同时又兼有建筑室内、外装饰二重性，还应符合建筑装饰要求。

4.1.3建筑热工在建筑功能中具有重要地位。国家标准《民用建筑设计通则》GB50352、《建筑气候区划标准》GB50178和《民用建筑热工设计规范》GB50176的有关规定，制定了第3.3节“建筑气候分区对建筑基本要求”。门窗作为建筑外围护结构的一部分，应按照建筑气候分区对建筑基本要求确定其热工性能。同时，门窗又是薄壁的轻质构件，其使用能耗约占建筑空调降温能耗的一半以上，是建筑节能的重中之重。我国《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26、夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75、《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475和《公共建筑节能设计标准》GB50189都对建筑外门窗的热工性能提出了要求，应认真执行。

4.1.4严寒和寒冷地区冬季屋面会有积雪或结冰现象，开启扇无法正常开启，影响使用功能，因此有条件时设置融雪和除冰装置是必要的措施。

4.1.5开启窗的设置除满足建筑效果的要求外，如有消防要求的位置还应满足消防的相关要求，并能实现与消防系统感应和报警的联动。

4.1.6多数天窗的设置高度是人无法触及的，对于天窗的清洗存在着一定的困难，因此在设计阶段应考虑到方便天窗清洗的开启方式或设计预留天窗清洗的安全通道。

4.1.7公共建筑窗的设计使用年限一般会比居住建筑窗的设计使用年限更高。因此，应按窗的不同设计使用年限确定与其相一致的窗耐久性能指标，窗应符合设计规定的耐久性要求。

4.2 性能设计及检测要求

4.2.2 天窗、屋顶窗水性能设计时，首先应确定建筑物需设防的降雨强度时的风力等级，根据相关规范计算得到水密性能设计所需的风压力差值△P，最后再将此值与国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433水密性能分级值相对应，确定水密性能等级。

4.2.3气密性能是直接影建筑节能效果的重要性能之一，《民用建筑热工设计规范》GB50176对居住建筑和公共建筑窗的气密性能已有规定，但在其后新制定的各项居住建筑和公共建筑节能设计标准中，对窗户的气密性能又有了具体的规定和更高的要求，应贯彻执行。

气密性能构造设计的关键之一是要合理设计窗缝隙断面尺寸与几何形状，以提高门窗缝隙的空气渗透阻力。妥善处理好窗玻璃镶嵌以及框扇开启缝隙的密封，是提高窗气密性能的重要环节。因此，应采用耐久性好并具有良好弹性的密封胶或密封胶条进行玻璃镶嵌密封和框扇之间的密封，以保证良好、长期的密封效果。不宜采用性能低、弹性差、易老化的改性PVC塑料密封条，而应采用合成橡胶类的三元乙两橡胶、氯丁橡胶、硅橡胶等热塑性弹性密封条。窗杆件间的装配缝隙以及五金件的装配间隙也应进行妥善密封处理。

4.2.4传热系数是门窗保温性能指标，是影响建筑冬季保温和节能的重要因素，必须严格执行我国民用建筑和公共建筑节能设计标准的有关规定。在建筑节能设计标准中，对各建筑气候分区外窗的传热系数都有要求。

外窗的遮阳系数是窗的隔热性能的重要指标，鉴于目前多数规范中逐渐改用太阳得热系数来表征，但有些规范还未做修订，因此本规程也用太阳得热系数进行描述，一般太阳得热系数为遮阳系数的0.87倍。

4.2.5 窗的首要功能是采光，其采光效率是影响采光效果的重要因素。建筑外窗天然采光性能影响到建筑节能。既有建筑中大量使用的热反射镀膜玻璃，虽然有很好的遮阳效果，能将大部分太阳辐射热反射回去，但其可见光透射率太低(8%~40%)，会严重影响室内采光，导致室内人工照明能耗增加。《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005第4.2.4强制性条文中规定:“当窗(包括透明幕墙)墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应小于0.4”，窗户首先要满足遮阳系数要求，同时还要考虑采光要求，要满足综合节能效果。

4.2.6建筑门窗轻质薄壁构件，是围护结构隔声的薄弱环节。近年来，随着城市化进程的加快和城市交通建设的发展，市区内环路、高架路的增多，汽车流量的加大，对建筑隔声的要求越来越高。国家标准《住宅建筑规范》GB50368中规定：外窗隔声量Rw不应小于30dB。隔声性能好的窗对保证室内良好的声环境至关重要，特别是对临街的窗和保证人们休息、睡眠的住宅建筑窗，其外窗隔声量Rw不应小于35dB。

现行家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433规定，外窗以“计权隔声量和交通噪声频谱修正量之和(R+Ctr)”作为分级指标。工程中隔声性能设计，应根据建筑物各种用房的允许噪声级标准和室外噪声环境情况或相邻房间噪声环境，按照外围护墙体或内围护隔墙的隔声要求具体确定外窗隔声性能指标。国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118和《民用建筑设计通则》GB50352都对民电建筑各类主要用房允许噪声级指标作出规定，应贯彻执行。

4.2.7窗玻璃的热炸裂是由于玻璃在太阳光照射下受热不均匀，面板中部温度升高，与边部的冷端之间形成温度梯度，造成非均匀膨胀或受到边部镶嵌的约束，形成热应力，使薄弱部位发生裂纹扩展，热应力超过玻璃边部的抗拉强度而产生的。普通退火玻璃边缘强度比较低，容易在其内部产生的热应力比较大时发生热炸裂。因此，应按照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113的有关规定，进行玻璃防热炸裂设计计算，并采取必要的防玻璃热炸裂措施。门窗设计选用普通退火玻璃(主要是大板面玻璃和着色玻璃)时，应考虑玻璃品种(吸热率、边缘强度)、使用环境(玻璃朝向、遮挡阴影、环境温度、墙体导热) 玻璃边部装配约束(明框镶嵌、隐框胶结)等各种因素可能造成的玻璃热应力问题，以防止玻璃热炸裂产生。钢化和半钢化玻璃则不必进行防热炸裂的热应力计算。

4.2.8天窗、屋顶窗是附属于主体建筑的围护结构，一般不单独作防雷接地，而是利用主体结构的防雷体系，与建筑本身的防雷设计相结合，因此要求应与主体结构的防雷体系可靠连接，并保持导电通畅。

4.2.10雨水排水系统的设计重现期，应根据建筑物的重要程度、汇水区域性质、气象特征等因素确定。由于系统的水力计算中充分利用了雨水水头，系统的流量负荷未预留排除超设计重现期雨水的能力，对重要公共建筑物屋面、生产工艺不允许渗漏的工业厂房屋面采用的设计重现期取值不宜过小。本条规定与现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定基本一致。

4.2.12 电动开启的天窗、屋顶窗涉及此条。位于防火区域内的，还应符合消防联控功能要求。

4.2.14在现行国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433中对抗风压性能、水密性能、气密性能、热工性能、空气声隔声性能、采光性能、耐火完整性能和反复启闭等性能要求及分级有规定，但对天窗、屋顶窗的安全性检测和淋水试验没有给出规定。因此抗风性能、承载能力、抗软重物体撞击的试验应按照本规程附录A~附录C的规定执行，现场淋水试验应按照本规程附录D的规定执行。天窗、屋顶窗的安装位置和安装角度与立面窗有区别，但考虑到现有检测方法和检测设备的实际情况，抗风压性能、水密性能、气密性能、热工性能、空气声隔声性能、采光性能、耐火完整性能等性能仍垂直安装和检测，须在报告中标明安装方向。

4.3 构造设计

4.3.2窗框与洞口培体安装间隙的防水密封处理至关重要，如处理不当，将容易发生渗漏，所以应注意完善其结合部位的防、排水构造设计。窗框与洞口墙体之间的防水构造或采用与窗框型材配合连接的披水板，这些措施均是有效的防水措施。

4.3.3气密性能构造设计的关键之一是要合理设计窗缝隙断面尺寸与几何形状，以提高门窗缝隙的空气渗透阻力。妥善处理好窗玻璃镶嵌以及框扇开启缝隙的密封，是提高窗气密性能的重要环节。因此，应采用耐久性好并具有良好弹性的密封胶或密封胶条进行玻璃镶嵌密封和框扇之间的密封，以保证良好、长期的密封效果。不宜采用性能低、弹性差、易老化的改性PVC塑料密封条，而应采用合成橡胶类的三元乙两橡胶、氯丁橡胶、硅橡胶等热塑性弹性密封条。窗杆件间的装配缝隙以及五金件的装配间隙也应进行妥善密封处理。

4.3.4采用隔热型材可以有效降低窗框的传热系数；采用普通中空玻璃、低辐射镀膜(Low-E)中空玻璃可以大大降低窗玻璃的传热系数；提高窗的气密性能可减少因冷风渗透而产生的热量损失。以上这些措施，应根据不同地区建筑气候的差别和保温性能的不同具体要求，综合考虑，合理采用。窗框与洞口之间的安装缝隙也应进行妥善的密封保温处理，以防止由此造成热量损失。

采用窗户系统本身的内置遮阳如中空玻璃内置百叶、卷帘等，可以同时起到外装美观和保护内遮阳装置的双重效果。单层着色玻璃(吸热玻璃)和阳光控制镀膜玻璃(热反射玻璃)有一定的隔热效果：阳光控制镀膜玻璃或着色玻璃与透明玻璃组成的中空玻璃隔热效果好；阳光控制低辐射镀膜玻璃(遮阳型Low-E玻璃)与透明玻璃组成的中空玻璃隔热效果很好。以上各种措施应根据外窗遮阳隔热和建筑装饰要求，并考虑经济成本而适当采用。

4.3.5减少窗的框、扇构架与整窗的面积比就是减小了窗结构的挡光折减系数；窗玻璃的可见光透射比应满足整窗的透光折减系数要求，选用容易清洁的玻璃，有利于减小窗玻璃污染折减系数。窗立面分格的开启形式设计，应使整橙窗的可开启部分和固定部分都方便人们对窗户的日常清洗，不应有无法操作的“死角”。

4.3.6窗的隔声性能主要取决于占窗面积约80%的玻璃的隔声效果。单层玻璃的隔声效果有限，提高窗隔声性能最直接有效的方法就是采用隔声性能良好的中空玻璃或夹层玻璃，如需进一步提高隔声性能，可采用不同厚度的玻璃组合，以避免共振，得到更好的隔声效果。窗玻璃镶嵌缝隙及框、扇开启缝隙，也是影响门窗隔声性能的重要环节。采用耐久性好的密封胶和弹性密封胶条进行窗密封，是保证隔声效果的必要措施。窗框与洞口墙体之间的安装缝隙是另一个不可忽视的隔声环节，也应妥善做好隔声处理。

4.3.7窗的立面分格框架设计和窗口室内、外的遮阳设计应防止或减少玻璃局部升温造成的玻璃不同区域之间的温度差。玻璃的周边不应有易造成裂纹的缺陷，对于易发生热炸裂的玻璃(如面积大于1m2的大板面玻璃、颜色较深的玻璃和着色玻璃等)，应对其边部进行倒角磨边等加工处理，安装玻璃时也不应对玻璃周边造成人为的缺陷。玻璃的镶嵌采用弹性良好的密封衬垫材料有利于减少玻璃的热应力。

4.3.8窗框扇杆件所用的建筑型材，有非导电性的表面处理层，应将其除去后再安装防雷连接件。应采取相应措施，防止双金属接触产生电化学腐蚀。

4.3.11人员有可能接触或接近的、高于直流50V或240W以上的系统属于应用等级A，适用于应用等级A的设备被认为是满足安全等级Ⅱ要求的设备，即Ⅱ类设备。当光伏系统从交流侧断开后，直流侧的设备仍有可能带电，因此，光伏系统直流侧应设置必要的触电警示和防止触电的安全措施。

5 结构设计

5.4 一般计算准则

5.4.1一般构件挠度限值的取值应符合以下规定：

1 支撑玻璃种类为单层玻璃、夹层玻璃时，主要受力杆件相对挠度不大于1/100，挠度最大值不大于20mm。

2支撑玻璃种类为中空玻璃时，主要受力杆件相对挠度不大于1/150，挠度最大值不大于20mm。

3 面板的挠度允许值为其短边边长的1/60。

6加工制作

6.1 一般规定

6.1.3硅酮密封胶加工场所应在室内，并要求清洁、通风良好，温度也应满足要求，如北方的冬季应有采暖，南方的夏季应有降温措施等。

6.1.4低辐射镀膜玻璃是一种特殊的玻璃，近来在天窗、屋顶窗中的应用越来越多。但根据试验，其镀膜层在空气中非常容易氧化，且其膜层易与硅酮密封胶发生化学反应，相容性较差。因此，加工制作时应按相容性和其他技术要求，制定加工工艺，应采取除膜等必要的处理措施。

6.3 面板加工

6.3.5聚碳酸酯板加工时，所用刀具和切削速度应适当，防止加工表面出现灼伤；加工后，板材表面的抗紫外线涂层被破坏，应进行防护处理，防止局部加速老化。

8 工程验收

8.2 主控项目

8.2.1天窗、屋顶窗作为建筑顶部围护结构的一部分，对于水密性能的要求应该有更高的要求，为了保证天窗工程的水密性能，应在施工完成后应该对于安装质量进行抽查，采用附录B现场淋水试验的方法进行淋水测试。

8.2.3 天窗、屋顶窗在建筑的顶部，安装位置比较高，承受的风压作用也比较大，对于安装要求也要比较高，如果出现固定不牢靠出现整窗或窗扇坠落现象，后果不堪设想，因此对于窗的安装要采用强度高的专用螺丝或螺栓。射钉固定是操作比较方便，但是射钉的强度不足，不满足天窗、屋顶窗固定的应用要求，因此禁止使用。

9 使用维护

9.1 一般规定

9.1.1为了使天窗、屋顶窗在使用过程中达到和保持设计要求的预定功能，工程竣工后提供《天窗、屋顶窗使用维护说明书》，说明书主要内容：

1 产品名称、特点、主要性能参数;

2 使用注意事项，开启和关闭操作方法，易出现的误操作和防范措施;日常清洁、维护，定期保养要求;备品、备件清单，门衡易损零配件的名称、规格及更换方法。

9.1.2随着行业的发展，天窗、屋顶窗新产品越来越多，结构也越趟复杂，技术含量高，对维修人员的要求也相应提高。本条要求天窗、屋顶窗工程承包商在交付使用前向业主维修人员培训。

9.2 检查、维修及维护

9.2.3工程竣工验收后一年内，天窗、屋顶窗工程的加工和施工工艺及材料、五金件、密封材料的一些缺陷均有不同程度的暴露。所以在竣工验收后一年时，应对工程进行一次全面的检查。

附录A 抗风性能试验方法

A.4 抗风性能分级表中的风速取值依据蒲氏风级表，考虑到蒲氏风级中的0～5级风为无风～清风级别，风力不大，对于天窗、屋顶窗安全风险不高，因此抗风性能分级表中的1级风速对应蒲氏风级表中的6级风（强风）开始，以此类推，7级风速对应蒲氏风级表中的12级风。

表A.4 蒲氏分级表（高出空旷地面十公分处之标准高度）（m/s）

| 蒲氏风级 | 名称 | m/s |
| --- | --- | --- |
| 0 | 无风 | 0—0.2 |
| 1 | 软风 | 0.3—1.5 |
| 2 | 轻风 | 1.6—3.3 |
| 3 | 微风 | 3.4—5.4 |
| 4 | 和风 | 5.5—7.9 |
| 5 | 清风 | 8.0—10.7 |
| 6 | 强风 | 10.8—13.8 |
| 7 | 疾风 | 13.9—17.1 |
| 8 | 大风 | 17.2—20.7 |
| 9 | 烈风 | 20.8—24.4 |
| 10 | 狂风 | 24.5—28.4 |
| 11 | 暴风 | 28.5—32.6 |
| 12 | 飓风 | 32.7—36.9 |
| 13 | 飓风 | 37.0—41.1 |
| 14 | 飓风 | 41.5—46.1 |
| 15 | 飓风 | 46.2—50.9 |
| 16 | 飓风 | 51.0—56.0 |
| 17 | 飓风 | 56.1—61.2 |