CECS XXX：202X

中国工程建设协会标准

海绵城市管控平台系统技术规程

Technical specification for Management and Control Platform System of sponge city

（征求意见稿）

202×－××－××发布                         202×－××－××实施

XX出版社

中国工程建设协会标准

海绵城市管控平台系统技术规程

Technical specification for Management and Control Platform System of sponge city

编  号：XXXX-XXX-202X

备案号：X×   -202×

主编单位：北京交通大学

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：   202×年××月××日

202×北京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2018年第一批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字﹝2018﹞015号）要求，编制组在总结我国海绵城市建设对材料、施工、质量验收、运营维护等管控经验的基础上，广泛征求有关科研、设计、施工、生产管理等单位的意见，并参考了国外的相关资料编制而成的。

本规程共分8章。主要内容包括：1总则；2术语；3基本规定；4系统构架；5系统功能；6系统数据库；7系统安全和运行环境；8系统验收和维护。

本规程由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态成区专业委员会CECS/TC-XX管理，由北京交通大学（北京市海淀区上园村3号土木楼618，邮编：100044）负责解释。

主编单位：北京交通大学

参编单位：暂略

主要起草人：暂略

主要审查人：暂略

目次

1  总则	5

2  术语	6

3  基本规定	7

4  系统架构	8

5  系统功能	9

5.1  基本功能	9

5.2  高级功能	10

6  系统数据库	13

6.1 一般规定	13

6.2  数据采集	14

6.3  数据录入	15

6.4  数据库维护	15

7  系统安全和运行环境	17

7.1  一般规定	17

7.2  网络	17

7.3  服务器	17

7.4  显示设备	17

7.5  存储及备份设备	18

7.6 移动终端设备	18

7.7  操作系统	18

7.8  系统软件	19

8  系统验收和维护	20

8.1  系统实施	20

8.2  系统验收	20

8.3  系统维护	21

8.4  应急处理	22

本规程用词说明	23

引用标准名录	24

Contents

1  General Provisions	5

2  Terms	6

3  Basic Requirements	7

4  System Frame	8

5  System Function	9

5.1  Basic Function	10

5.2  Advanced Function	13

6  System Database	13

6.1  General Requirements	14

6.2  Data Acquisition	15

6.3  Data entry	15

6.4  Database Maintenance	17

7  System Security and Operating Environment	17

7.1  General Requirements	17

7.2  Network	17

7.3  Server	17

7.4  Display Device	18

7.5  Storage and Backup Devices	18

7.6  Mobile Devices	18

7.7  Operating System	19

7.8  System Software	20

8  System Acceptance and Maintenance	20

8.1  System Implementation	20

8.2  System Acceptance	20

8.3  System Maintenance	21

8.4  Emergency Response	22

Explanation of wording in this standard	23

List of quoted standard	2

4

# 1  总则

1.0.1  为规范海绵城市管控平台搭建，确保平台运行质量，制定本规程。

条文说明：国办发〔2015〕75号文《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》 提出：通过海绵城市建设，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，将70%的降雨就地消纳和利用。到2020年，城市建成区20%以上的面积达到目标要求；到2030年，城市建成区80%以上的面积达到目标要求。抓紧修订完善与海绵城市建设相关的标准规范，突出海绵城市建设的关键性内容和技术性要求。要结合海绵城市建设的目标和要求编制相关工程建设标准图集和技术导则，指导海绵城市建设。本标准的立项符合国家战略导向，对指导规范行业的健康发展具有十分重要的作用。

1.0.2  本规程适用于海绵城市管控平台的搭建和运行。

1.03  海绵城市管控平台除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语

2.0.1  海绵城市管控平台	management and control platform of sponge city

在海绵城市建设中，对原材料质量、施工质量、工程验收和日常运营进行管理和控制的数据处理平台。

2.0.2  透水铺装  permeable pavement

可渗透、滞留和渗排雨水的铺装路面，包括透水混凝土路面、透水沥青路面和透水砖路面。

2.0.3  开放式调蓄池塘 open strage facilities

具有对雨水调节、储蓄的功能，与绿地、广场等空间结合，平时发挥正常的景观、休闲娱乐功能，暴雨产生积水时发挥调蓄功能的池塘。

# 3  基本规定

3.0.1 本规程所涉及的内容为海绵城市管控平台（以下简称平台）需要录入的材料、施工等技术要求，可在平台中录入的海绵城市专用设施包括但不限于：透水铺装、开放式调蓄池塘、小型单元式调蓄池、大型混凝土调蓄池等雨水“渗、滞、蓄、净、用、排”设施及其部件。

3.0.2 平台的搭建应与海绵城市建设进度相协调，录入信息逐步完善。为海绵城市的工程施工、质量验收、运营维护提供完整的信息支持。

3.0.3平台的搭建应运用大数据技术，使用专业的数据处理软件，模块化管理。建立数据库，应采用加密技术。

条文说明：数据保存妥当，防止黑客入侵。

3.0.4 平台应具有评价功能，对录入的项目进行分类，按不同类别进行等级评价。

3.0.5 平台应具有预警功能，在施工、质量验收、运营维护过程中通过数据运算处理，对可能出现的问题进行科学判断预测，向施工人员、管理人员发出预警。

3.0.6	海绵城市管控平台应基于物联网、云计算、大数据、BIM、GIS、人工智能、移动互联网等技术，具有信息集成、数据共享、动态管理、管控可视、交互联动、分析决策等功能。

3.0.7	海绵城市管控平台的架构、配置应根据海绵城市工程的建设规模、海绵城市设施的种类、运营管理模式等确定。

3.0.8	海绵城市管控平台应实现与海绵城市设施自动化控制系统、视频监控系统、通信系统等附属设施子系统的关联协同、统一管理、信息共享和联动控制。

3.0.9	海绵城市管控平台的建设、运行和维护，除应符合本规程外，尚应符合国家现行的有关标准的规定。

条文说明：当前物联网、云计算、大数据、AI人工智能等技术更新非常迅速，，管控平台应结合上述技术进行数据采集、入库和运行管控。

# 4  系统架构

- 4.0.1 海绵城市管控平台的总体建设框架分为基础层、监测层、数据层、和功能层4个部分（图4.0.1）。

图 4.0.1 系统总体架构

- 4.0.2  基础层作为海绵城市管控平台正常运行的基本保证，主要包括数据服务器、应用服务器、在线监测设备、网络设备。

- 4.0.3 通过在线监测设备，可实现雨量、液位、流量、水质等数据的现场实时采集与传输。

- 4.0.4  数据层承载了所有海绵城市建设的在线监测数据、图形与地图数据、建设管理数据、统计数据。管控平台对项目建设所需的各类数据进行统一的存储和管理，以应对各类数据需求和系统需求。

- 4.0.5  系统功能根据海绵城市实际建设规模和工作需要，分为基本功能和高级功能。系统基本功能应包括：实时监测、建设管理、信息汇聚与展示、建设效果评估等。高级功能应包括：预警提示、养护巡检、运行调度、数学模型应用等。

## 5  系统功能

- 5.1  基本功能

5.1.1  实时监测应满足下列要求：

- 构建分层、分类、分区的在线监测与人工采样化验结合的综合监测体系，监测要素涵盖雨量、液位、流量、水质、积水水深等；

- 监视各海绵设施的运行情况，定时刷新；

- 管控平台应能接入并监测各海绵设施、易涝点以及城市水体的视频图像。

5.1.2  建设管理应满足下列要求：

- 对海绵城市建设从规划、设计、施工、建设、验收、运营等全过程资料进行记录，形成数字化档案；

2. 可查看项目中各设施类型、描述信息，自下而上统计分析项目工程进度、完成度等信息，有效监控项目实施的整体情况和实施人员的工作情况，实现工程进度管理。

5.1.3  信息汇聚与展示应满足下列要求：

- 应建立地理信息系统，内容包括辖区域内的地形地貌、排水管线、泵站、调蓄池、监测仪表等图形、坐标、及属性数据等，基于GIS建设海绵城市一张图，展示整个海绵城市的地块规划图、项目考核图、监测信息图和考核指标图等；

- 基于一张图，可查看海绵城市的过程数据与实施效果，包括年径流总量控制率、单位面积控制容积、指标完成情况以及设施信息等；

- 可查看具体某项目中LID设施的空间布局、控制指标详情及设施监测数据。

- 管理展示历史积水点，易涝区域分布，统计分析平台管辖区域内道路积水深度、范围、时间和退水信息等；

- 展示各管道及附属设施的的基础信息；

- 展示内涝积水及各类事故发生后处理的信息；

- 具备数据输入、编辑、维护、更新功能；

- 具备图形及报表的输出、打印功能；

- 能接入其他相关信息系统，实现数据信息共享。

5.1.4   建设效果评估满足下列要求：

- 建立以年径流总量控制率、年径流污染控制率为核心考核指标，并考虑各地块中低影响开发设施的“单位面积控制容积”、下沉式绿地率及其下沉深度、透水铺装率、绿色屋顶率、生物滞留设施率等单项或组合控制指标的海绵城市建设效果评价系统。

- 以详实的监测数据为支撑，以监测、人工填报、系统记录相集合的方式，识别海绵设施的运行规律，统计计算指标变化情况，定量化评估海绵城市建设相关工程的实施效果。

- 考核结果通过一张图进行展示。

条文说明：管控平台应当具有对海绵城市的建设、运行效果进行评估的功能和作用。为职能部门的科学决策提供数据支持。

- 5.2  高级功能

5.2.1  预警提示满足下列要求：

- 阈值监测：对监测值进行上下限设定，当监测值大于设定值时，则发出警报；

- 接入降雨预警信息接口，当收到降雨预警信息后，则发出预警提示；

- 当远程装置通讯状况异常时，实施警报显示；

- 对海绵设施的故障进行报警；

- 当设备的连续运转时间大于设定值时，则发出警报。依据设备累计运转时间、累计启动、停止次数，作为维修和检查指南，发出维修提示；

- 警报发生时，通过闪动、图标颜色改变等方式显示预警信息；

- 运用数学模型，结合降雨预报和实时监测，对积水、内涝风险、管网运行状况、水质污染进行模型分析，优化预警方案。

条文说明：管控平台应当具有对气象、水文、地质灾害的预警功能和作用。为职能部门的科学决策提供数据支持。

5.2.2  养护巡检应满足下列要求：

- 能够对海绵设施的巡检信息、维修信息、保养信息进行综合查询，并能生成相应的统计报表；

- 应能对海绵设施的养护计划、养护执行情况进行查询、添加、修改和删除；

- 养护信息应包括单位名称、设备名称、养护项目、养护完成情况、备注、系统类型、养护责任人等；

- 通过监测的设备运转情况，如累计工作时间，最后养护日期等，对设备的养护和故障处理提出建议；

- 应能通过手机APP上传日常巡检的实时照片，记录巡检日志；

- 巡检信息应包括巡检计划、巡检统计与考核、巡检中发现的问题、巡检问题的流转管理。

5.2.3  运行调度满足下列要求：

- 管理管辖范围内的调度预案，包括日常调度预案和应急调度预案。

- 手动/自动控制切换：对平台中的设备启动/停止进行手动和自动两种控制模式的切换。

- 控制权限实行分级管理权限管理，可设定操作许可级别和操作设备范围。

- 对调度过程中所有调度指令的发送、接受和执行过程进行管理，同时对所有时段的数据进行存档，用于查询和分析；

- 利用数学模型，作为优化调度的技术基础。

5.2.4  数学模型应用满足下列要求：

- 宜采用开源或商业计算机应用软件，建立城市内涝、管网健康度评价、河道水动力等数学模型，对于汇水面积小于200公顷或汇水时间小于15min的较小区域，可采用推理公式法进行计算；

条文说明：管控平台应当运用GIS、BIM等手段对海绵城市的建设和运行进行管控。为职能部门的科学决策提供数据支持。

- 各数学模型实现与管网地理信息系统应无缝连接；

- 城市内涝模型应建立城市地面二维水动力模型和排水管网一维水动力模型，基于降雨频率实现城市积水内涝风险分析和预警预报；

- 管网健康度评价模型应实现管网实时运行态势分析、管网结构健康评价和管网缺陷诊断等；

- 河道水动力模型应建立包括城市河道、湖泊及闸泵等水工建筑物的一维水动力模型，实现河道、湖泊水位预警预报。

- 数学模型应定期进行维护，与管网新建、修复、和更新改造同步。应根据模型精度和管网建设情况，制定相应的数学模型维护更新制度。

## 6  系统数据库

- 6.1 一般规定

6.1.1  系统数据库应具有安全性、可靠性、易用性、可移植性、可扩展性。

6.1.2  系统数据库安全性应符合下列规定：

- 应设置系统管理员用户，仅系统管理员具有增加、修改、删除其他用户信息的权限；

- 应禁止除系统管理员以外的其他用户对数据库进行维护操作；

- 应通过日志记录用户登录、使用重要模块等信息；

- 应通过日志记录非经授权的软件使用或数据访问；

- 应规定系统密码设定要求，包括有效期、最小长度、复杂度、非空设置、大小写敏感度等。

6.1.3  系统数据库可靠性应符合下列规定：

- 在运行过程中的操作错误、非法数据不应引起系统异常退出或程序损坏；

- 应存在导致软件无法运行、崩溃、中断等导致数据破坏、缺损的重大缺陷；

- 应对重要数据进行校验；

- 应对错误准确提示；

- 在对重要数据进行修改、删除时，应有警告及确认提示；

- 应对相关数据输入进行有效性检查，并对非法数据输入有明确的提示；

- 应能对数据操作进行备份与恢复。

6.1.4  系统数据库易用性应符合下列规定：

- 应操作简单，并对关键操作提供向导或者帮助说明；

- 应以易观察、易读的形式向用户提供信息，并在必要时向用户发出警报；

- 人机界面设置和提示信息应易于理解；

- 用户手册内容应全面详细、易于理解；

- 人机界面宜简洁、美观、实用，风格相对一致，并应采用简体中文。

6.1.5  系统数据库可移植性应符合下列规定：

- 应具有可适应不同运行环境的能力

- 依据用户安装手册，应能在指定环境中成功安装；

- 软件的运行不应影响其他同时运行软件的运行结果。

- 系统可拓展性应符合下列规定：

- 服务功能间应采用粗粒度衔接；

- 应采用成熟的数据库及语言；

- 预留扩展接口应采用成熟通用的技术；

- 宜采用中间件的关联应用与服务。

条文说明：管控平台应当具有数据安全防护功能，确保采集入库数据的安全性，防止黑客等入侵、泄露造成坏的影响和损失。

- 6.2  数据采集

6.2.1  系统采集自然地理数据应包括降雨量、河流水系断面水位流量等。

6.2.2  系统采集海绵城市系统数据应包括空间数据、属性数据和运行状况数据。

6.2.3  低影响开发系统数据采集应符合下列规定：

1屋顶绿化设施数据采集应包括屋面类型、屋面材料、建设面积、植被类型、土壤层深度等数据，宜包括设施建设时间、维护保养要求等信息；

2透水铺装设施数据采集应包括材料类别、透水等级、规格、强度等级等数据，宜包括产品标记、抗冻性、耐磨性和防滑性、设施建设时间、维护保养要求等信息；

3雨水花园设施数据采集应包括植被类型、建设面积、蓄水容积，宜包括设施建设时间、维护保养要求等信息；

4植草沟设施数据采集应包括结构类型、植被类型、断面形状、边坡坡度等数据，宜包括设施建设时间、维护保养要求等信息；

5湿塘设施数据采集应包括植被类型、永久容积、存储容积、边坡坡度、调蓄深度等数据，宜包括设施建设时间、池底结构、是否设置雨水湿地、维护保养要求等信息；

6雨水湿地数据采集应包括植被类型、调蓄容积、调蓄深度、边坡坡度等数据，宜包括设施建设时间、维护保养要求等信息；

6.2.4  雨水管渠系统的雨水调蓄与收集利用设施数据采集应满足国家标准《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》GB/T 51187-2016中关于数据采集内容的要求。

6.2.5  系统应根据数据采集对象设计数据采集频率，宜做到实时采集。

- 6.3  数据录入

6.3.1  海绵城市数据库结构设计应符合国家标准《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》GB/T 51187-2016和行业标准《实时雨水情数据库表结构与标志符》SL323-2011对表标志符和表结构的规定；

6.3.2  对已有数据、现场探测数据及监测检测数据应进行标准化处理并录入。

6.3.3  数据标准化处理应包括各种海绵城市设施空间数据和属性数据的创建、删除和更新，并应满足设施熟悉数据的批量修改，设施拓扑关系的分析与自动修正，电子表格、图形数据、矢量图层等多种格式数据的导入导出等要求。

6.3.4  数据标准化处理应实现空间数据与属性数据的同步更新，并应保持海绵城市设施拓扑关系的完整性。

6.3.5  海绵城市数据录入工作应利用海绵城市设施地理信息系统开展。

6.3.6  数据录入前，应对数据的完整性和准确性进行校核，可采用异常值检查和拓扑关系检查等方法。

6.3.7  可利用数学模型进行海绵城市数据库的数据校核。

- 6.4  数据库维护

6.4.1  新建、改建或变化的海绵城市设施数据应及时更新入库，并应对易涝区的变化情况进行调查核实。

6.4.2  应基于海绵城市数据库对设施现状进行统计分析，编制数据质量报告。

6.4.3  应基于海绵城市数据库，建立与完善海绵城市信息化管控平台，平台应预留数据上报接口。

6.4.4 海绵城市数据库可支持下列工作：

- 海绵城市设施现状评估；

- 海绵城市规划方案的制定和优化；

- 海绵城市设施日常运行管理；

- 海绵城市建设。

## 7  系统安全和运行环境

- 7.1  一般规定

7.1.1  在建设前应当事先确定海绵城市管控平台的信息安全等级保护级别，并在设计、建设及运行管理过程中满足《信息安全技术—网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239的相应要求。

7.1.2  海绵城市管控平台与自动化控制系统、视频监控系统之间应采取一定的安全措施，在数据共享的同时，确保各系统的运行安全。管控平台系统本身的故障不应影响自动化控制系统现地设备的正常运行。

条文说明：管控平台应当具有数据安全防护功能，确保采集入库数据的安全性，防止黑客等入侵、泄露造成坏的影响和损失。

- 7.2  网络

7.2.1  网络环境应符合国家现行标准，具有开放性、可扩充性、可靠性和安全性。

7.2.2  应实现管控中心和专业部门之间网络互联。

7.2.3  应实现管控中心和移动通信网络的实时互联。

7.2.4  应建立网络管理制度和网络运行保障支持体系。

- 7.3  服务器

7.3.1  根据并发用户和系统运行预期数据量等指标，服务器的配置性能宜满足运行和数量要求。

7.3.2  服务器应至少配置包括数据库服务、地图应用服务、业务应用服务、数据无线采集服务、统一验证服务、统一认证服务和备份服务。

7.3.3  应建立日常管理维护机制，保证服务器的可靠运行。

- 7.4  显示设备

7.4.1  管控中心宜配置大屏幕显示设备，具体配置应根据城市的实际需要和经济条件进行选择；

7.4.2  屏幕分辨率不应低于 1024×768 像素，有条件的可选择4K超高清分辨率； 大屏幕单块屏尺寸不宜小于46寸；屏幕亮度不应低于1000cd/㎡；水平视角不应低于150°，垂直视角不应低于60°。

- 7.5  存储及备份设备

7.5.1  应具有良好的节点扩充性和高传输速率。

7.5.2  宜采用可伸缩的网络拓扑结构。

7.5.3  宜具有高传输速率的光道直接连接方式。

7.5.4  重要主机服务器应能进行无人值守备份。

7.5.5  应定期进行集中备份，地理编码等数据应进行异地备份。

7.5.6  当系统出现意外损害时，应能快速及时地进行系统和数据恢复。

- 7.6 移动终端设备

7.6.1  应具有国家颁发的《电信设备进网许可证》的资质证明。

7.6.2  主屏幕尺寸宜在3.2英寸以上，显示质量宜不低于26万色彩色屏幕，屏幕抗日晒效果应能适合户外工作，触摸屏采用电容屏，支持多点触摸。

7.6.3  内置摄像头，分辨率不宜低于300万像素，应具备调焦功能。

7.6.4  具有无线通信数据传输功能，具有语音通讯、短消息、录音功能等。

条文说明：管控平台应当具有智能手机、平板电脑等移动终端设备的接入功能，满足不同应用场景的需求。

- 7.7  操作系统

7.7.1  计算机操作系统应具有稳定可靠的性能。

7.7.2  物联和视频采集设备的操作系统应符合现行行业标准的规定。

7.7.3  移动终端设备宜采用开源操作系统（如安卓），提供的二次开发平台必须支持数据存储、摄像头图像获取、数据无线传输等基本功能的开发。

- 7.8  系统软件

7.8.1  数据库管理系统应具有下列功能：

- 统一存储和管理地理空间数据与属性数据；

- 数据库恢复；

- 历史数据管理；

- 数据备份和安全管理。

7.8.2  地理信息管理系统应符合下列要求：

- 应能管理海量地理空间数据，并支持关系数据库中空间数据和属性数据的统一操作；

- 应提供WebGIS服务，实现基于浏览器的地理空间数据查询、显示、分析；

- 基于WebGIS服务，应具备对空间数据编辑功能；

- 应支持通用编程语言进行二次开发；

- 应支持常用数据格式的转换。

7.8.3  平台系统城市内涝和水动力模型软件应符合下列规定：

- 平台模型宜优先采用开源软件，常用城市内涝和水动力模型开源和商业软件包括SWMM、Hec-Ras、Mike Urban、Mike11、Mike21等；

- 平台模型参数应经过实测资料率定或科学分析；

- 模型应用成果实现支撑海绵城市内涝风险管理、管网健康分析评价、闸泵工程联合调度、辅助分析决策等。

## 8  系统验收和维护

- 8.1  系统实施

8.1.1  项目启动阶段内容包括：组织项目资源、成立项目组、确认项目范围、制定项目计划、确定管理规范、确定质量规范、项目后勤准备。

8.1.2  需求分析阶段内容包括：需求调研、系统需求分析、系统需求确认、确定验收标准。

8.1.3  系统设计阶段内容包括：系统总体设计，客户化设计、数据接口设计、安全体系设计、应用系统设计。

8.1.4  开发测试阶段内容包括：系统配置部署、系统接口实现、顶层初步设计评审、应用系统接口开发和测试。

8.1.5  系统部署阶段内容包括：软硬件的安装部署、编制用户手册、技术培训、用户培训。

8.1.6  试运行阶段内容包括：组织系统各方面用户使用系统、建立系统问题发现，跟踪和解决机制、问题发现和处理。

8.1.7  系统验收阶段内容包括：

对项目的相关文档、技术文档、系统运行情况、顶层设计等建设内容进行验收，以确认项目实施情况是否符合要求。

8.1.8  系统验收合格后，正式投入运行使用。

条文说明：管控平台应当与海绵城市建设的材料、施工、质量验收紧密结合在一起。形成整体解决方案、满足客户的需求。

- 8.2  系统验收

8.2.1  管控平台验收应由建设单位组织施工单位、监理单位、设计单位等进行，并应符合现行国家标准的有关规定。

8.2.2  验收前应满足以下要求：

- 平台所有建设均已按照合同要求建成，并满足使用要求，试运行三个月以上。

- 满足合同或合同附件规定的其他验收条件。

8.2.3  验收内容包括按功能要求的管控平台系统，开发计划文档，设计文档，使用说明书等。

8.2.4  验收流程应满足以下要求：

- 初步验收应提交验收申请，检验验收条件是否合格。硬件设备验收应集成调试，对软件系统功能验证和软件系统性能验证。

- 试运行后应对运行资料进行验收，进行综合评议。对问题进行整改和复验。确定检验初步验收是否通过。

- 最终验收对最终正式运行系统验收，检验最终验收是否合格；如不合格应进行整改、复验。确定检验最终验收是否通过。

- 验收专家组出具验收意见，形成正式验收报告，并进行归档处理。

5  验收合格后，向建设单位办理项目移交手续，移交内容包括项目实体与项目文档。

- 8.3  系统维护

8.3.1  日常管理应满足以下要求：

- 制定系统运行维护管理制度，配备专业系统管理员，监测系统运行状况、数据库状况、数据备份情况等，保证系统各类运行指标符合相关规定。

- 系统管理员应定期分析系统运行日志，发现系统异常情况及时处理，并上报主管领导。

8.3.2  物理环境管理与维护应满足以下要求：

- 监控机房环境，定期检查电源、通风、接地等机房设施状态，保证机房内设备的安全、稳定、无故障运行。

- 定期检查监控系统，发现问题及时处理，保证监控系统的可靠性，保障机房安全。

8.3.3  系统基础设施管理与维护应定期评估网络基础平台的性能，存储设施及软件平台的性能，确认数据安全等级，制定故障维护预案，及时消除可能的故障隐患。

8.3.4  应用系统与数据的管理和维护应满足以下要求：

- 定期评估应用系统的性能、功能缺陷等，及时消除应用系统可能存在的安全隐患，根据需求更新或变更系统功能，保证应用系统的安全可靠。

- 定期评估数据的完整性、安全性、可靠性；制定数据访问控制策略，数据备份、冗灾策略和数据管理与恢复策略，消除可能存在的安全隐患和威胁，保证数据存储、数据访问、数据通信与交换的安全。

- 通过维护子系统对系统进行维护，保证系统正常运行。

8.3.5  安全管理和维护应进行系统安全管理，确定系统安全保护级别，制定系统安全保护策略，保证物理环境、基础设施和系统运行的安全。

8.3.6  系统应具备快速适应能力，在业务人员、工作流程等发生变化时，及时调整，保证系统正常运行。同时系统应具备一定的扩展能力，以满足未来发展的需要。

8.3.7  在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。

- 8.4  应急处理

8.4.1  应制定有效的系统运行应急预案，应急预案应包括但不限于平台软件系统异常、网络异常、数据库服务器异常、应用服务器异常，数据存储异常等风险情况的处置。管理员应定期组织应急预案演练。

8.4.2  应急预案应保证当管控平台出现异常情况时能在不超过12h内恢复正常运行。

条文说明：管控平台应当建立应急预案，对具有数据安全防护功能，确保采集入库数据的安全性，防止黑客等入侵、泄露造成坏的影响和损失。

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应该这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应该按其他有关标准、规程执行的写法为：“应符合···的规定”或“应按···执行”。

# 引用标准名录

- GB/T50328  《建设部工程文件归档整理规范》

- GB/T 51187-2016《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》

- GB/T 22239《信息安全技术—网络安全等级保护基本要求》

- SL323-2011《实时雨水情数据库表结构与标志符》

5  JGJ 155  《种植屋面工程技术规范》