T/CECS XXX- 202X

中国工程建设标准化协会标准

模块化轻质屋顶绿化种植技术规程

Technical specification for modular light roof greening

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

****出版社

中国工程建设标准化协会标准

模块化轻质屋顶绿化种植技术规程

Technical specification for modular light roof greening

T/CECS *** -20XX

主编单位：

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：20XX年××月××日

XXXX出版社

2024 北京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2020年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2020]14号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分8章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、材料选择、轻质模块化屋顶绿化设计、施工、质量验收、维护与保养。

本规程由中国工程建设标准化协会负责管理，由广州市建筑科学研究院集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送解释单位（地址：广州市白云区白云大道北833号）。

主编单位：广州市建筑科学研究院集团有限公司

参编单位：中国建筑科学研究院有限公司

东莞市绿屋环保工程有限公司

天津大学

广州大学

广东工业大学

广州市绿化有限公司

深圳市翠箓科技绿化工程有限公司

浙江汇涌生态建设有限公司

华川建设集团有限公司

广州建设工程质量安全检测中心有限公司

北京中建工程顾问有限公司

广州市市政集团设计院有限公司

广东财经大学

主要起草人：XXXXXX

主要审查人：

- 目 次

- 1  总则	1

- 2  术语	2

- 3  基本规定	1

- 4  材料选择	2

- 4.1  一般规定	2

- 4.2  植物	2

- 4.3  基质	2

- 4.4  种植容器	3

- 5  轻质模块化屋顶绿化设计	4

- 5.1  一般规定	4

- 5.2  构造	4

- 5.3  荷载	5

- 5.4  排水	5

- 5.5  灌溉	5

- 6  施工	6

- 6.1  一般规定	6

- 6.2  屋面处理	8

- 6.3  种植容器	8

- 6.4  种植土层	8

- 6.5  植被层	8

- 7  质量验收	10

- 7.1 一般规定	10

- 7.2 质量验收	10

- 8  维护与保养	11

- 8.1  基本规定	11

- 8.2  植物养护	11

- 8.3  设施维护	11

- 附录A  常用植物品种	13

- 用词说明	14

- 引用标准目录	15

- 条文说明	16

# Contents

- 1  General Provisions	1

- 2  Terms	2

- 3  Basic Requirements	1

- 4  Material Selection	2

- 4.1 General provisions	2

- 4.2 Plant	2

- 4.3 Planting matrix	2

- 4.4 Planting container	3

- 5  Modular Light Roof Greening Design	4

- 5.1  General provisions	4

- 5.2  Structure	4

- 5.3  Load	5

- 5.4  Drainage	5

- 5.5  Irrigation	5

- 6  Construction	7

- 6.1   General provisions	7

- 6.2  Roof treatment	8

- 6.3  Planting container	8

- 6.4  Planting soil layer	8

- 6.5  Vegetation layer	8

- 7  Quality acceptance	10

- 7.1  General provisions	10

- 7.2  Quality Acceptance	10

- 8  Maintenance	11

- 8.1  General provisions	11

- 8.2  Plant care	11

- 8.3  Facility maintenance	11

- Annex A Common Plant Species	13

- Explanation of Wording	14

- List of Quoted Standards	15

- Addition: Explanation of Provisions	16

- 1  总则

1.0.1   为贯彻国家环境保护和建筑节能政策，规范模块化轻质屋顶绿化工程技术要求，特制定本规程。

1.0.2   本规程适用于新建、既有建筑模块化轻质屋顶绿化的规划设计、施工、质量验收和维护管理。

1.0.3    模块化轻质屋顶绿化工程除应符合本规程规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

# 2  术语

2.0.1   种植容器 planting container

用来承载营养土和栽培植物的容器。包含种植池、种植池围边、种植箱等。

2.0.2   模块化轻质屋顶绿化  modular light roof greening

种植容器模块化，基质轻质化，施工及维护技术简单，建设、管理成本低的新型屋顶绿化技术体系。

2.0.3   平屋面 flat roof

屋面坡度≦10%的屋面。

2.0.4   斜屋面 pitched roof

屋面坡度大于10%，且小于45%的屋面。

2.0.5   异形屋面 irregular shape roof

表面不平整或形状不规则，不同于平屋面和斜屋面的其他屋面，如弧形屋面、工厂铁皮瓦屋面等。

2.0.6   耐根穿刺防水层 root resistant water proof layer

具有防水和阻止植物根系穿刺功能的防水构造层。

2.0.7   种植荷载 planting load

指种植区因耐根穿刺防水层、保护层、排（蓄）水层、过滤层、水饱和种植基质层和植被层等总体产生的荷载。

2.0.8   种植基质 planting matrix

具有一定渗透性、蓄水能力和稳定性，提供植物生长所需养分的有机或无机材料。

2.0.9   遮阳网 sun-shading net

指采用聚乙烯(HDPE)， 高密度聚乙烯、PE、 PB、PVC、回收料、全新料、聚乙丙等为原材料，经紫外线稳定剂及防氧化处理，具有抗拉力强、耐老化、耐腐蚀、耐辐射、轻便等特点。主要用于植物的保护性栽培，对提高植物成活率具有明显的效果。

# 3  基本规定

3.0.1   模块化轻质屋顶绿化应根据环境条件、景观和功能需要，本着适用、美观、经济的原则进行设计。

3.0.2   施工不得损坏建（构）筑物上的设施设备，不得妨碍设施设备的功能使用和维修。

3.0.3   模块化轻质屋顶绿化宜选用草坪、地被类植物作为绿化品种。

3.0.4   模块化轻质屋顶绿化应选用模块化种植容器。

3.0.4   模块化轻质屋顶绿化适用于平屋面，斜屋面及异形屋面应设计栏杆、固定构件将绿化模块与屋面连接为一体。

# 4  材料选择

- 4.1  一般规定

4.1.1   宜优先选用本地屋顶优势野生植物品种进行育种育苗。

4.1.2   种植容器应方便拆卸、吊装、运输。

- 4.2  植物

4.2.1   应遵循植物造景多样性原则，以适生的草坪、地被植物等为主。

4.2.2   应选择须根发达的植物，不应选用深根性或根系穿刺性强的植物。

4.2.3   宜选择适应性强、生长慢、耐干旱、耐高温、抗风、耐修剪、易移植的植物。

4.2.4   选用植物应适应屋顶的特殊环境，兼顾设计美观性、实用性和长期效益的要求。

- 4.3  基质

4.3.1   宜选用质量轻、持水量大、通透性好、清洁无毒、来源广泛、价格便宜的基质。

4.3.2   宜选用专用轻型基质，其理化性质须符合基质理化性质要求，宜参考表4.3.2。

表4.3.2 种植基质理化性质要求

| 项目 | pH | EC (ms/cm) | 有机质 (g/kg) | 饱水容重 (kg/dm3) | 非毛管孔 (%) | 石砾（≥1cm） (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 7.0-8.5 | 0.5-2.0 | ≥30 | 0.6-1.0 | ≥15 | ≤5 |

4.3.3   选用土壤作为基质时，质地类型应选择砂质壤土、壤土、砂质粘壤土、粘壤土或者粉砂质粘壤土，并符合现行行业标准《绿化种植土壤》CJ/T-340的要求。

4.3.4   基质使用前宜打除草剂进行除草后使用。

4.3.5   有机肥宜选择药渣等经过高温蒸煮发酵类型，不应选择人或动物粪便发酵肥。

- 4.4  种植容器

4.4.1   容器材质应满足设计年限要求，且不应低于10年。

4.4.2   容器材质不宜选择发泡聚苯乙烯等材料。

- 5  轻质模块化屋顶绿化设计

- 5.1  一般规定

5.1.1   新建建筑物屋顶绿化规划设计应满足现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 的相关规定，准确核算各项荷载。

5.1.2   既有建筑物屋顶绿化设计前应对屋面荷载、支撑能力进行验算，不得影响建（构）筑物的安全及使用功能。

5.1.3   设计前应勘察现场，对种植位置的朝向、光照、土壤、雨水截留、绿地宽度等状况进行调查，满足防水、防火和抗风要求，综合考虑后期运维管理等各种因素，选择适宜的植物和相应的施工工艺。

5.1.4   屋顶宜设计有女儿墙。

5.1.5   绿化灌溉宜采用喷灌、滴灌、微灌、渗灌等自动灌溉形式，以人工灌溉作为辅助，雨水收集、太阳能发电技术可同步设计应用。

5.1.6   园路小品应遵循现行国家标准《公园设计规范》 GB 51192 和《城市绿地设计规范》 GB 50420的相关规定 。

5.1.7   模块化轻型屋顶绿化设计，应避开防雷设施，不宜采用复杂的园林设计。

- 5.2  构造

5.2.1   模块化轻质屋顶绿化的构造层宜由种植池、围边、种植箱等部分组成。

5.2.2   种植土层应根据建筑荷载和功能要求及植物种类确定种植基质厚度，模块化轻质屋顶绿化种植基质厚度宜小于100mm。

5.2.3   种植池底部应设置排水层，种植箱体脚部抬高，留出空间作为排水层。种植池及种植箱需纵横向都具备排水功能。

5.2.4   模块化种植容器应设计排水口和溢流口。排水口应设置在基质层底部。溢流口高于基质5mm-10mm。排水口、溢流口直径应大于20mm，每平方米或每个种植箱均不应少于2个，应使用土工布进行包裹，对雨水、过量的灌溉水过滤排出，土工布厚度不应小于200g/m2，等效孔径不小于Ø90。

5.2.5   模块化容种植器宜预留安装喷淋浇灌设施的位置及卡口。

5.2.6   模块容器宜在承重脚或承重槽设计蓄水层。

5.2.7   围边可采用钢板、防腐木板等板材，并在现场进行组装和安装。围边需结合园路、排水、灌溉系统进行设计。

- 5.3  荷载

5.3.1   轻质模块化屋顶绿化布局应与屋面结构相适应，宜采用轻型栽培基质。

5.3.2   轻质模块化屋顶绿化最大荷载应不超过200kg/㎡。

- 5.4  排水

5.4.1   为保证雨水回用和灌溉水的利用率，宜将多余雨水通过排水系统进行有组织回收，有组织收集。

5.4.2   宜根据屋面找坡、植物配置、布局，在过滤层下设置集水口、排水层、水平集水管和排水孔，连接到外围排水沟或屋面落水口，组成排水系统。

5.4.3   屋顶外围有女儿墙时，应在种植区和女儿墙之间设置宽200mm以上的外围排水沟。

5.4.4   应根据集水口、排水口设置观察井，用于检查屋顶排水系统的通畅情况，防止堵塞造成水浸。

- 5.5  灌溉

5.5.1   模块化轻型屋顶绿化宜按照国家现行标准《微灌工程技术规范》GB/T 50485、《节水灌溉工程技术规范》GBT 50363、《园林绿地灌溉工程技术规程》CECS 243的要求设置灌溉系统。

5.5.2   有长期种植经验的条件下，部分区域、部分植物品质可以依靠雨水自然生存的，可不设计灌溉系统。

- 6  施工

- 6.1  一般规定

6.1.1   新建建筑的屋顶绿化施工应在建筑物主体工程完工后实施，宜先进行防水工程、阻根工程、给（蓄）水工程、排水工程等施工，再进行模块化轻质屋顶绿化施工。

6.1.2   新建建筑屋顶绿化宜与建筑同步施工，合理安排工序，防止工种交叉造成损坏。

6.1.3   既有建筑物屋顶绿化施工前，应对屋面做大于24h的蓄水试验。

6.1.4   新建建筑屋顶绿化施工时宜按图6.1.4所列工艺流程进行。

不合格

种植土层覆土

植被层种植

基层施工清理

保温隔热层施工

找平(坡)层施工

普通防水层施工

防水层检验

种植池、围边、种植箱施工

电气系统施工

灌排系统施工

园林小品施工

环境清理、系统调试修正

图6.1.4新建建筑屋面模块化屋顶绿化施工工艺流程图

6.1.5   既有建筑屋顶绿化施工时要保护原有建筑结构、防水层及设施，宜按图6.1.5所列工艺流程进行。

环境清理、系统调试修正

防水层检验

有效性判断

拆除重做防水层

保护层

植被层种植

种植土层覆土

园林小品施工

电气系统施工

灌排系统施工

种植池、围边、种植箱施工

有效

无效

图6.1.5既有建筑屋面模块化屋顶绿化施工工艺流程图

6.1.6   材料垂直调运和水平驳运时，必须设立警戒区由专人监控，严防坠物，确保人员安全。

6.1.7   施工人员需穿戴安全鞋、安全帽，佩戴并系好安全带；坡屋顶施工时，应采取特殊措施保护人员安全。

6.1.8   合理安排施工材料的进出场地和材料堆放，严禁随意丢弃杂物和垃圾，做到及时清理。

- 6.2  屋面处理

6.2.1   屋面处理中，找平层和保护层的施工应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB50345、《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定。

6.2.2   既有屋面防水层有破损、渗漏时，应设计修复防水层或重设防水层。

6.2.3   既有屋面不同的防水层应采用相应的施工工艺，并按国家现行标准《屋面工程技术规范》GB50345和《种植屋面工程技术规程》JGJ155的规定执行。

6.2.4   屋面施工区周边和预留孔洞等部位应设置必要的防护措施。

- 6.3  种植容器

6.3.1   种植容器应按要求组装，放置平稳、固定牢固，种植容器排水口与屋面排水系统连通。

6.3.2   种植容器应避开水落口、檐沟等部位，不得放置在女儿墙上和檐口部位。

- 6.4  种植土层

6.4.1   种植土进场后不得集中码放，应及时摊平铺设、分层踏实，平整度和坡度应符合竖向设计要求。

6.4.2   摊铺后的种植土表面应采取覆盖或洒水措施防止扬尘。

6.4.3   种植土回填验收完毕，应进行灌溉系统、电器系统等施工。

6.4.4   灌溉系统施工完毕应恢复种植土原有造型。

- 6.5  植被层

6.5.1   坪块、草坪卷铺设应符合下列规定：

1   周边应平直整齐，高度一致，并与种植土紧密衔接，不留空隙；

2   铺设后应及时浇水，并应破压、拍打、踏实，并保持土壤湿润。

6.5.2   植被层灌溉应符合下列规定：

1   根据植物种类确定灌溉方式、频率和用水量；

2   新植植物宜在当日浇透第一遍水，三日内浇透第二遍水，以后依气候情况适时灌溉。

6.5.3   应根据设计和当地气候条件，对植物采取防冻、防晒、降温和保湿等措施。

6.5.4   夏季高温时施工，种植后应设置遮阳层。

- 7  质量验收

- 7.1   一般规定

7.1.1   屋顶绿化工程所使用的主要材料、辅料、器具和设备应有质量合格证明文件，规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收，并经监理工程师核查确认。

7.1.2   竣工验收前，应提供下列文件：

1 设计文件。

2 竣工图。

3 施工质量验收记录。

4 主要材料、附属设施合格证或质量检测报告。

7.1.3   施工质量验收应符合下列规定：

1 施工应符合工程设计文件的要求。

2 验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

3 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收。

4 涉及植物成活的水和基质等相关指标，涉及结构层安全的试块、试件及有关材料的强度指标，应按规定进行见证取样检测。

7.1.4   屋顶绿化应按分项工程进行验收。

- 7.2 质量验收

7.2.1   工程采用的防水材料应有产品合格证书和检测机构的检验报告，材料的品种、规格及物理性能应符合设计要求。

7.2.2   种植容器材质采用塑料制品时应进行耐老化性、不燃性测试并满足设计要求。

7.2.3   灌溉系统应能够达到设计所要求的扬程和流量，智能控制系统应能按时浇水，排水系统能够将多余的水分及时排出。

7.2.4   金属材质支架应使用耐腐蚀金属材料，并做有效的防锈处理，支架焊接与安装须符合设计和国家、行业现行相关标准、规范要求。

7.2.5   植物覆盖率应达到业主要求，无杂草、无病虫害、无枯黄。

# 8  维护与保养

- 8.1  基本规定

8.1.1   屋顶绿化所有结构件与建（构）筑物连接件应按照相关规定进行定期检查维护，超出有效期的结构件、连接件应及时更换。

8.1.2   植物养护及病虫害防治应参照相关标准执行。

8.1.3   施工后质保期不应低于5年，宜进行十年质保。

8.1.4   屋顶绿化工程验收交付后，应由养护管理单位主持，根据设计养护管理方案及具体情况制订详细的实施方案和计划；对特殊灾害性天气等制定相应专项预案，并遵照执行。

- 8.2  植物养护

8.2.1   宜根据植物生活习性、生物节律、气候环境情况、种植容器、基质情况选用灌溉方式，适时适量灌溉，确保植物正常生长发育。

8.2.2   宜应结合不同植物、不同基质制订合理的施肥计划，定期监测基质的理化性状，结合植株的生长需求合理施肥。

8.2.3   宜采用合适防治病虫害措施，提倡选用物理防治和生物防治，鼓励使用生态环保、高效的病虫害防治新技术、新方法、新材料。

8.2.4   对于非种植目标的植物，应及时进行手工拔除清除。春秋两季至少各除草一次。

- 8.3  设施维护

8.3.1   应及时检查种植容器，对于破损、漏水、堵塞等问题要及时修复、疏通，必要时更换容器。

8.3.2   自动喷淋系统应确保设备完好，管线及相关接口、灌水器等运行正常。

8.3.3   保持灌溉设施性能良好，接口严密，排水顺畅。接口处严禁滴、渗、漏。

8.3.4   设置智慧浇灌系统的应定期检查传感器系统、通信系统、智控系统及相关设施运行情况，确保实时监测系统的稳定性与准确性。

8.3.5   设置雨水收集与蓄水系统的，应定期检查与清理管道、蓄水池中淤积的泥砂与杂物。

8.3.6   应做好排水系统的检查，及时清理排水系统中下渗（淤积）泥沙等杂物，防止排水系统部件松脱、管道堵塞、渗水漏水等情况发生。同时也要避免植物浸水、屋顶积水等情况。沿海台风地带，需台风来临前检查一次排水口，台风过后检查一次排水口。

- 附录A  常用植物品种

表A.0.1常见适合模块化轻质屋顶绿化的植物推荐表

| 序号 | 类别 | 中文名 | 学名 | 科名 | 适生环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草本 | 马尼拉草 | Zoysia matrella | 禾本科 | 喜温暖、 湿润环境， 草层茂密， 覆盖度大， 抗干旱、耐瘠薄。 |
| 2 | 草本 | 佛甲草 | Sedum lineare | 景天科 | 耐旱、 耐寒， 适应性强， 不择土壤。 |
| 3 | 草本 | 垂盆草 | Sedum sarmentosum | 景天科 | 喜温暖湿润、 半阴的环境， 适应性强， 较耐旱、 耐寒， 不择土壤 |
| 4 | 草本 | 中华景天 | Sedum polytrichoides | 景天科 | 生长速度快， 耐旱， 耐热性强。 |
| 5 | 草本 | 凹叶景天 | Sedum emarginatum | 景天科 | 喜光， 耐旱， 耐寒， 霜后叶片变褐色。 |
| 6 | 草本 | 东南景天 | Sedum alfredi | 景天科 | 喜光、 耐旱， 不耐水涝， 花期 3月， 黄色。 |
| 7 | 草本 | 铺地锦竹草 | Callisia repens (Jacq.) L. | 鸭跖草科 | 喜温暖、湿润环境，对土壤要求不严，耐贫瘠、耐旱、耐高温。 但不耐严寒。 |

# 用词说明

为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4表示有选择，在一定条件下可以这样做的采用“可”。

# 引用标准名录

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《屋面工程技术规范》GB 50345

《节水灌溉工程技术规范》GBT 50363

《微灌工程技术规范》GB/T 50485

《种植屋面工程技术规程》JGJ 155

《绿化种植土壤》CJ/T-340

《园林绿地灌溉工程技术规程》CECS 243

中国工程建设标准化协会标准

模块化轻质屋顶绿化种植技术规程

T/CECS XXX-202X

# 条文说明

制定说明

本规程制定过程中，编制组进行了各类屋顶绿化中的植物、基质、容器、屋顶构造、灌溉方法的调查研究，总结了我国模块化轻质屋顶绿化种植工程建设的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过实际模块化屋顶绿化建设的试验研究，取得了阶段性成果。

本规程编制原则为：（1）科学合理、具有可操作性；（2）实事求是，规程使用人应严格遵守规程有关规定；（3）保证施工效率的同时又能保证质量等。

关于新建建筑的模块化屋顶绿化施工等重要问题，编制组给出了具有可操作性的指导措施，编制组将对其他尚需深入研究的有关问题多方取证、试验探究和工程应用后对规程进行更新补充。

为便于广大技术和管理人员在使用本规程时能正确理解和执行条款规定，《模块化轻质屋顶绿化种植技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条款的规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

4 材料选择	19

4.1 一般规定	19

4.3 基质	19

5 轻质模块化屋顶绿化设计	20

5.1 一般规定	20

5.2 构造	20

5.3 灌溉	20

6 施工	21

6.5 植被层	21

8 维护与保养	22

8.1 基本规定	22

8.2 植物养护	22

# 4  材料选择

4.1.1  屋顶绿化由于管理不当或者管理成本过高，导致质保期过后几年内大面积死亡（水土流失）或者杂草丛生（影响景观效果），本地屋顶优势野生植物品种能够长期在当地屋顶野生，能够适应当地气候变化，屋顶野生环境土壤、养分较少，无人管理，天然具有耐薄脊、耐涝、耐干旱、耐高温等优点，可以大量减少后期维护管理成本。

4.3.2  轻型基质具有良好的透气性和保水性，能够为植物提供适宜的生长环境。同时，由于其密度较低，可以有效地减轻屋顶的承重负担。

4.3.4  减少野生杂草混入，降低后期维护管理难度和费用。

4.3.5  人或动物粪便发酵肥存在卫生环境污染风险。

- 5  轻质模块化屋顶绿化设计

- 5.1  一般规定

5.1.5  喜荫的植物可以用种植箱种植，放置太阳能板底，太阳能板之间缝隙保留一部分光照，依靠雨水或灌溉生长。工程前期进行规划与设计，可与太阳能发电互不影响。

- 5.2  构造

5.2.2  铺地锦竹草、佛甲草等植物，天然耐薄脊，种植基质过厚会影响植物生长且容易滋生杂草，加大后期管理维护难度和成本。

5.2.4  排水口、溢流口大小、多少应根据种植基质、当地暴雨降雨量、植物根系生长情况进行选择。本条文给出最低要求。

5.2.5  在一些地区，一些品种的植物生长不需要喷淋浇灌设施，故本条为选择性条款。

5.2.6  在一些地区，一些品种的植物生长不需要蓄水层，故本条为选择性条款。

- 5.5  灌溉

5.5.2  铺地锦竹草、佛甲草等植物，在华南地区经长期种植，不需要灌溉系统补水。

- 6  施工

- 6.5  植被层

6.5.4  为防止种植初期种苗在夏季暴晒下死亡，一般宜采用遮阳网等防嗮措施。

- 8  维护与保养

- 8.1  基本规定

8.1.3  屋顶绿化往往重视建设，轻视管理。延长质保期，有利于屋顶绿化推广。

- 8.2  植物养护

8.2.1  适用于需要定期补水的植物类型。

8.2.2  适用于需要定期施肥的植物类型。施肥量以满足植物不同种类、不同生长阶段需要而定，宜少量多次施用，忌过量施肥。结合植物生长期选择肥料，生长期宜施用氮肥，花期施用磷钾肥，初冬增施钾肥提高植株抗寒力。施肥以液肥为主，干肥为辅；无机肥为主，有机肥为辅。宜晴天施肥，高温烈日大风时不宜施肥。