ICS 91.×××

×××

T/CECS 10057—202X

绿色建材评价—建筑用阀门

Green building materials assessment –Valves for Building

（征求意见稿） （20240711）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第 1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是按中国工程建设标准化协会《2022 年第一批协会标准制订、修订计划》（建标协字【2022】13号文件）的要求制定。

本文件代替T/CECS 10057—2019《绿色建材评价  建筑用阀门》，与T/CECS 10057—2019相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a） 将术语“绿色建材评价”修改为“评价”，删除术语“环境产品声明”和“碳足迹”（见 3.2， 2019 版的 3.2、3.4、3.5）；

b） 新增生产企业应按 GB/T 45001 建立职业健康安全管理体系（见 4.1.2， 2019 版的 4.1.2）；

c） 新增 GB/T 12232、GB/T 12238 为建筑用闸阀、蝶阀基本性能适用标准，新增建筑用截止阀、止回阀、进排气阀和水力控制阀的基本性能要求（见 4.1.4， 2019 版的 4.1.4）；

d） 删除了表 1 中的“产品取得节水或节能认证资质”和“建筑用阀门环境产品声明”的要求，新增了“获得省级、国家级绿色工厂评价”等要求（见 4.1.5表1， 2019 版的 4.1.2 表 1）；

e） 修改了建筑用阀门评价指标要求（见 4.2 表 2， 2019 版的 4.2 表 2）。

请注意本文件的某些内容可能直接或间接涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会归口。

本文件负责起草单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心、中国建筑金属结构协会。

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——T/CECS 10057—2019。

目  次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评价要求	2

5 评价方法	4

附　录　A （规范性附录） 万元产值综合能耗标煤	5

- 绿色建材评价  建筑用阀门

- 1 范围

本文件规定了建筑用阀门绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本文件适用于民用建筑工程和市政工程中使用的阀门绿色建材评价。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 8464  铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门

GB/T 12232  通用阀门  法兰连接铁制闸阀

GB/T 12233  通用阀门  铁制截止阀与升降式止回阀

GB/T 12235  石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀

GB/T 12237  石油、石化及相关工业用钢制球阀

GB/T 12238 法兰和对夹连接弹性密封蝶阀

GB/T 19001  质量管理体系  要求

GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南

GB/T 33000  企业安全生产标准化基本规范

GB/T 45001  职业健康安全管理体系  要求及使用指南

CJ/T 216  给水排水用软密封闸阀

CJ/T 217  给水管道复合式高速进排气阀

CJ/T 219  水力控制阀

CJ/T 255  导流式速闭止回阀

CJ/T 261  给水排水用蝶阀

JB/T 12386  给水管道进排气阀

JB/T 13880  橡胶瓣止回阀

- 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 绿色建材  green building material

在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

- 评价  assessment

依据标准对所对应产品进行判断、分析并确认其等级的活动。

- 3.3

- 评价等级  assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

- 3.4

- 建筑用阀门  valves for building

市政和民用建筑工程中使用的阀门，包括闸阀、蝶阀、球阀、截止阀、止回阀、进排气阀、水力控制阀等。

- 4 评价要求

- 4.1 一般要求

4.1.1  生产企业近 3 年无重大环境污染事件和重大安全事故。

4.1.2  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

4.1.3  生产企业应按照 GB/T 19001、GB/T 24001 和 GB/T 45001 分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

4.1.4  建筑用阀门基本性能应符合现行国家标准、行业标准要求：

a)  闸阀的基本性能应符合 CJ/T 216 或 GB/T 12232 的规定；

b)  蝶阀的基本性能应符合 CJ/T 261 或GB/T 12238 的规定；

c)  球阀的基本性能应符合 GB/T 12237 的规定；

d)  截止阀基本性能应符合 GB/T 12235 或 GB/T 12233 的规定；

e)  止回阀的基本性能应符合 CJ/T 255 或 JB/T 13880 的规定；

f)  螺纹连接的金属阀门的基本性能应符合 GB/T 8464 的规定；

g)  进排气阀的基本性能应符合 CJ/T 217 的规定；

h)  水力控制阀的基本性能应符合 CJ/T 219 的规定；

i)  其他阀门应符合相对应产品标准。

4.1.5  申请不同等级的生产企业还应符合表 1 的规定。

- 表 1  不同等级要求

| 要求 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足GB/T 33000要求 | 至少符合2项 | 至少符合3项 | 至少符合4项 |
| 通过能源管理体系认证 |  |  |  |

表 1  不同等级要求（续）

| 要求 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 获得省级、国家级绿色工厂评价 | 至少符合2项 | 至少符合3项 | 至少符合4项 |
| 获得工信部绿色示范企业荣誉 |  |  |  |
| 提交阀门碳足迹报告 |  |  |  |
| 提交近两年第三方机构出具的工厂温室气体排放盘查报告 |  |  |  |

- 4.2  评价指标要求

建筑用阀门评价指标包括资源属性、能源属性、环境属性和品质属性等指标，应符合表2的要求。

表 2  建筑用阀门评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 评价准则 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 资源属性 | 主体材质a | 球墨铸铁-球化率 | % | ≥70 | ≥80 | ≥85 |
|  |  | 碳素钢-碳当量 | CE | ≤0.55 |  | ≤0.50 |
|  |  | 铜合金-含铅量 | % | ≤2.5 | ≤1.9 | ≤0.25 |
|  |  | 不锈钢-含镍量 | % | ≥2 | ≥5 | ≥8 |
|  | 使用系统b | 饮用水-涂料及密封件 | - | 取得供货单位的密封件卫生许可批件或卫生性能报告 |  |  |
|  |  | 消防系统 | - | 取得消防产品自愿性认证证书 |  |  |
|  |  | 压力管道系统 | - | 取得TS特种设备生产许可证 |  |  |
| 能源属性 | 近三年万元产值用水量下降率 |  | % | 0～0.5 | 0.5～1 | ≥1 |
|  | 按附录A计算近三年万元产值用电能耗标煤下降率 |  | % | 0～0.5 | 0.5～1 | ≥1 |
|  | 利用可再生能源 |  | — | 无 | 利用可再生能源 |  |
| 环境属性 | 噪声排放（厂界噪声） |  | dB | ≥65 | ＜65 | ＜60 |
|  | 废气排放 | 颗粒物 | mg/m3 | ≥25 | ＜25 | ＜20 |
|  |  | 苯系物 |  | ≥35 | ＜35 | ＜30 |
| 品质属性 | 产品循环寿命试验次数 |  | — | 符合产品 标准 | ≥标准值15% | ≥标准值30% |
|  | 主要原材料检测能力 |  | — | / | 第三方检测报告 | 有光谱分析能力 |
|  | 测量管理体系认证 |  |  | / | / | 有 |
|  | 防腐处理设施c | 涂装工艺 | — | 油漆防腐 | 静电粉末防腐 |  |
|  |  | 漆膜厚度 | μm | 150 | 200 | 250 |
|  |  | 附着力 | MPa | ≥6 | ≥12 | ≥16 |
|  | 拥有实用新型专利数量d |  | 个 | ≥3 | ≥6 | ≥9 |
|  | 企业参与国家、行业或团体标准制修订数量e |  | 个 | ≥3 | ≥6 | ≥9 |
| a 主体材质指阀门的阀体、阀瓣、阀盖等主要承压件的材质。 b使用系统指阀门安装和使用的系统。 c 特指需要防腐的阀门，如主要材质为球墨铸铁、碳素钢等。 d 1个发明专利=6个实用新型专利。 e 1个主编标准=3个参编标准。 |  |  |  |  |  |  |

- 5  评价方法

- 5.1  生产企业应按第4章的规定提供相关证明文件。

- 5.2  生产企业满足第4章对应评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该评价等级规定。

- （规范性附录）
万元产值综合能耗标煤

- A.1  综合能耗的计算

综合能耗按式（1）计算：

…………………………（A.1）

式中：

E——综合能耗；

n——消耗的能源品种数；

ei——生产和服务活动中消耗的第i种能源实物量；

pi——第i 种能源的折算系数，按能源的当量值或能源等价折算。

- A.2  单位产值综合能耗的计算

单位产值综合能耗按式（2）计算：

………………………………（A.2）

式中：

eg——单位产值综合能耗；

G——统计报告期内的总产值或增加值。

- A.3  产品单位产量综合能耗的计算

单位产值综合能耗按式（3）计算：

………………………………（A.3）

式中：

ej——第j 种产品单位产量综合能耗；

Ej——第j 种产品的综合能耗；

Pj——第j 种产品合格产品的产量。

- A.4  折算成标煤的计算及示例

A.4.1  根据 GB/T 2589《综合能耗计算通则》标准，计算综合能耗时，各种能源为一次能源的单位为标准煤当量。用能单位实际消耗的燃料能源应以其低（位）发热量为计算基础折算为折算成标煤量，按式（4）计算：

标准煤量（吨）= 能源用量 × 折标准煤系数 / 1000……………………………（A.4）

A.4.2  实例：电力折标准煤参考系数、标准煤总量按式（5）计算。

电力（当量值）：0.1229 kgce/kWh

标准煤总量（吨）=年度用电量（kWh）×0.1229/1000…………………………………（A.5）

- A.5  年度能耗下降率的计算

年度能耗下降率按式（6）计算。

能耗下降率=标准煤总量(去年−今年）去年标准煤总量×100%………………………………（A.6）

_________________________________