C E C S                CECS ××× ∶ 2024

中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会 标 准

城建档案异地备份存储标准

Technical standard for Remote Backup of Urban Construction Archives

（征求意见稿）

中国工程建设标准化协会标准

城建档案异地备份存储标准

Technical standard for Remote Backup of Urban Construction Archives

CECS×××:2024

主编单位：江西省建筑业发展服务中心

上海泰宇信息技术股份有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期： 2024年×月×日

前  言

根据中国工程建设标准化协会《xxx》（建标协字〔2019〕022号）的要求。编制组经过广泛调查研究，认真总结经验，参考有关标准，并在广泛征求意见的基础上,制定本标准。

本标准共分10章和4个附录，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、备份范围与内容、备份组织（合作）与方式选择、数据存储与备份技术、数据传输与交换、数据检验与质量保全、数据保管与调取、备份工作与安全管理等。

本标准由中国工程建设标准化协会提出并归口管理。由江西省建筑业发展服务中心负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中如有意见或建议。请寄送解释单位（杭州市上城区飞云江路9号赞成中心西九楼，刘朝德，邮编310000）

主编单位：江西省建筑业发展服务中心

上海泰宇信息技术股份有限公司

参编单位：

北京市城市建设档案馆

重庆市城市建设档案馆

大连市城市建设档案馆

苏州市城市建设档案馆

盐城市城市建设档案馆

株洲市城市建设档案馆

聊城市国土空间开发保护中心

贵州省城建档案管理办公室

郑州市城市建设档案馆

德州市城市建设档案馆

鄂尔多斯市城市建设档案馆

杭州市城市建设档案馆

南昌市市政设施事务中心城建档案馆

岳阳市城市建设建档案馆

衡阳市城市建设档案馆

许昌市城建档案馆

上饶市住房保障中心城建档案馆

桐庐城市建设档案馆

遂宁市城市建设档案馆

慈溪市城市建设档案馆

镇江市城乡建设档案馆

永州市城市建设档案馆

怀化市城市建设档案馆

丽水市城市建设档案馆

宁海县城市建设档案馆

抚州市城市建设档案馆

北京国信建科技术有限公司

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

忆备缩微科技（北京）有限公司

深圳市世纪伟图技术开发有限公司

江西睿创科技有限公司

福建远见睿辰信息技术有限公司

主要起草人：

王恩江  邵金妹  李  志  熊莉萍  刘朝德  刘志立  左  琦  郝  莹  张浩楠

杜晓研  周  蕾  陈  着  马  力  武爱华  刘卫东  杨  曦  王美庆  张  磊

周小梅  胡玉琴  黄  静  龚迎军  赵晓春  屈红军  吴  锐  朱国平  周凤华

张一园  章晓斌  饶国成  胡宗柏  汪  杰  杨谋幸  彭  彤  于  静  陈  骥

刘廉波  崔丽梅  熊小环  谢建南

主要审查人：

目  次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  基本规定	4

4  备份范围与原则	5

4.1 备份范围	5

4.2 备份原则	5

5  备份组织与实施	7

5.1备份组织	7

5.2异地档案存储	8

6  数据备份技术	10

6.1  在线备份系统	10

6.2  离线备份系统	12

7  数据传输与交换	17

7.1 离线传输	17

7.2 在线传输	18

7.3 异地备份介质的运输与交换	18

8  数据检验和质量保全	20

8.1  检测指标要求	20

8.2  数据质量保全要求	28

9  数据保管与调取	30

9.1  数据保管	30

9.2  数据调取	31

10  备份工作登记与安全管理	32

10.1备份工作登记	32

10.2 安全管理	32

附录A  灾难恢复能力各等级对数据备份系统的要求	34

附录B  灾难恢复能力各等级与业务恢复情况对照表	35

附录C  备份介质运输过程温湿度要求	36

附录D  异地备份城建档案移交接收登记表	37

本标准用词说明	38

引用标准名录	39

条 文 说 明	40

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Basic requirements	4

4  Scope and content of backup	5

4.1 Scope of backup	5

4.2 Principles of backup	5

5  Organization (collaboration) and selection of backup methods	7

5.1 Organization (collaboration) for backup	7

5.2 Off-site storage of archives	8

6  Data storage and backup technology	10

6.1  Online backup systems equipment and online data storage	10

6.2  Online backup systems equipment and offline data storage	12

7  Data transmission and exchange	17

7.1 Offline transmission	17

7.2 Online transmission	18

7.3 Transport and exchange of off-site backup media	18

8  Data inspection and quality security	20

8.1  Inspection criteria	20

8.2  Data quality security	28

9  Data management and retrieval	30

9.1  Data management	30

9.2  Data retrieval	31

10  Registration of backup work and safety management	32

10.1 Registration of backup work	32

10.2 Safety management	32

Appendix A  Requirements for data backup systems at various disaster recovery levels	34

Appendix B  comparison table of disaster recovery levels and business recovery situations	35

Appendix C  temperature and humidity requirements during transport of backup media	36

Appendix D  handover and receipt registration form for off-site backup urban construction archives	37

Explanation of wording in this standard	38

List of quoted standards	39

Explanations of provisions	40

# 1  总  则

1.0.1  为了提高抵御风险和应对自然灾害和突发公共事件的能力，确保城乡建设档案（以下简称城建档案）的安全和应急利用，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于城建档案异地备份保管的实施和管理。

1.0.3  城建档案异地备份保管除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1  电子档案 electronic records

具有凭证、查考和保存价值并归档保存的电子文件。

注：来源GB/T 18894-2016

2.0.2  城乡建设档案 urban-rural development archives

指在住房和城乡规划、建设和管理活动中直接形成的对国家和社会具有保存价值的文字、图纸、图表、声像、电子文件、实物等各种形式和载体的历史记录，简称城建档案。

注：来源CJJ/T 158-2011

2.0.2  数字档案 digital records

以数字形式存在的档案信息资源，包括传统载体档案数字化产生的相关信息、电子档案等。

注：来源DA/T 53-2014

2.0.3  计算机输出缩微品 computer output microform（缩略语COM）

利用计算机等设备将数字档案输出为缩微品的工作。

注：来源DA/T 53--2014

2.0.4  计算机输出硬盘computer output solid state disk（缩略语COSSD）

利用计算机等设备将数字档案输出为固态硬盘的工作。

2.0.5  双套保存 COM-COSSD dual recording （缩略语COM-COSSD）

利用COM和COSSD技术，将数字档案及相关数据并行输出到缩微胶片和固态硬盘上，产生相互关联的两套产品进行同体保存。

2.0.6  电子信息同步双备份机 Electronic information synchronization double backup machine （缩略语EDB）

将数字档案及相关数据同步并行输出到缩微胶片和固态硬盘上保存的专用设备。

2.0.7 离线传输 offline transmission

在脱机环境下，将电子档案传输到磁盘、硬盘、光盘等离线备份介质进行存储的过程。

2.0.8  在线传输 online transmission

在网络环境下，通过数据备份产品将电子档案数据传输到备份介质上的过程。

2.0.9  异地备份 off-site backup

指将电子档案的存储介质（以下简称“备份件”）保存在不同的地点。

注：来源DA/T 58--2014

# 3  基本规定

3.0.1  异地备份工作应建立相关规章制度，严格落实备份介质产生、流转、保管、利用等各阶段责任，强化对备份件形成者、保管者和提供利用者的管理，做好备份规划设计，提高风险管理意识。

3.0.2  异地备份工作应落实专项工作职责和专门人员岗位职责，保障工作经费，严格要求，规范管理。

3.0.3  异地备份存储应选用安全性能高、兼容性强、易于长期保存的硬盘、磁带和光盘等介质。

3.0.4  选择备份地点应符合国家相关规定，在异地城市的城建档案管理机构中选择。

3.0.5  选择备份介质环节时，应编制科学规范、操作性强参考手册或指南。选择介质时，应根据被备份数据的格式、备份目的（是长期保持还是提供利用）等因素，避免选择的随意性和主观性。

3.0.6  异地备份地点选定后双方应签订合作协议，并严格履行。异地备份协议内容应明确下列主要事项：【所列主要事项不全】

1  异地备份档案的备份件应当封箱备送；

2  未经许可，不得启封对方备份件；

3  备份件应得到安全保管，若出现或者可能出现安全问题，应当及时采取有效措施和通知对方；

4  因不可抗力导致异地备份协议无法继续履行时，双方应当友好协商，妥善处理。

3.0.7  异地备份工作应建立健全备份件交接制度，制订备份件交接手册或指南，明确移交清单、存储介质、介质数量、数据容量和封存情况等。

3.0.8  对备份设备更新时，应按照不同存储介质的技术要求，及时完成数据迁移和设备更新。旧设备（介质）回收后，应按照国家相关规定进行数据安全处理。

3.0.9  涉密城建档案的异质异地备份按照国家相关保密法规的办理。

3.0.10  数据检测应包括电子档案离线备份介质状态检测、电子档案备份阶段，以及备份档案长期保存阶段的四性检测。

# 4  备份范围与原则

## 4.1 备份范围

4.1.1  城建档案异地备份范围确定工作，应符合《城市建设档案管理规定》（建设部第90号令）、《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》（建档办〔2008〕39号）的规定。

《城建档案业务管理规范》CJJ/T158、《建设工程文件归档规范》GB/T50328、《建设工程电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T117的要求。

4.1.2  下列内容应列入备份范围：

1 馆藏纸质、照片、录音、录像、缩微品等实体档案；

2 馆藏光盘、磁带、移动硬盘等载体存储的电子档案，以及电子档案内容信息、结构信息、背景信息；

3 馆藏重要档案的目录数据、全文数据和档案管理系统程序文件等；

4 数据备份硬件、软件和数据备份介质组成的数据备份系统；

5 依靠电子传输的数据备份系统，所需的数据备份线路和相应的服务器存储设备。

4.1.3  重点备份范围的选择应符合《城建档案业务管理规范》CJJ/T158的要求。

4.1.4  不属于备份范围、或短期保存的档案，可自行选择存储方式保管。

## 4.2 备份原则

4.2.1  城建档案异地备份工作应坚持规划在前、重点优先、逐步实施，确保备份数据定期复制、及时更新，与实际现状保持一致的基本原则。

4.2.2  制作异地备份档案电子数据备份件，应采取数字化技术手段和拷贝等方式，对实体档案、电子档案数据及档案信息管理系统等进行复制。

4.2.3  下列城建档案应优先数字化和重点备份：

1重点工程档案；

2 珍贵档案；

3历史档案；

4 涉及民生档案；

5 破损档案。

4.2.4 灾难恢复能力各等级对数据备份系统要求应符合附录A的要求，灾难恢复能力各等级所对应的业务恢复情况应符合附录B的要求。

# 5  备份组织和实施

## 5.1备份组织

5.1.1  组织开展城建档案异地备份工作，应成立异地备份工作领导小组，并履行以下职责：

1  贯彻落实上级有关异地备份工作各项部署要求。

2  根据国家相关规定，制订工作规划和实施方案，对本项工作作出阶段性总结和部署。

3  在异地备份中，加强与乙方的联系，对备份库、电子档案保管设施、环境和电子档案备份数据移交方式等内容进行协商沟通。

4  落实工作责任制和“谁实施、谁负责、谁监督”的要求，监督检查本项工作实施开展。

5.1.2  开展城建档案异地备份工作，应加强相关人员管理，采取下列措施，保证备份数据安全。

a） 建立健全规章制度，理顺工作体制机制，确保异地备份数据信息安全“人防、技防、物防”落实到位。

b） 加强相关业务培训，熟练掌握操作流程和关键技术，提高其异质备份工作人员的业务水平，减少甚至杜绝因误操作造成的数据信息破坏和损失。

c） 设定电子档案的管理和利用权限，电子文件异质备份工作人员权责明晰，杜绝越权违规操作。

d） 建立电子档案异质异地备份归档系统，实现对异质备份的源文件和目标文件的安全管理。

5.1.3  在实施城建档案异地备份工作的过程中，应注意做好以下工作：

1  根据城建档案资源建设的要求，制定档案异地备份工作实施方案。方案内容应包括：按照珍贵档案优先、破损档案优先、涉及民生档案优先、急用档案优先等原则，按计划、有步骤的对纸质档案、照片档案进行扫描加工，对录音、录像档案进行数字化转化，并将生成的电子数据采用光盘、磁带、移动硬盘等存储载体进行异地备份和异质备份，以及备份基地、数据运输方式选择、异地安全保管和提供利用等内容。

2  城建档案电子数据异地备份前，应签订《城建档案电子数据异地备份保管协议书》。

3  实施异地备份档案电子数据交接工作时，双方在签订建设重要馆藏档案数据备份协议的基础上，应互签《城建档案电子数据异地备份保管交接单》，明确双方的责任和义务。

4  负责城建档案异地备份的工作人员应按照异地异质备份档案清单进行认真核查、登记并及时入库。重要的异地备份档案目录、清单、登记表等应明确由专人妥善保管。

5  不同介质的备份档案均采用封存方式进行保管，未经对方批准，工作人员不得以任何方式查阅、复制、传播、转让和使用对方档案。

6  负责城建档案异地备份的工作人员应严格遵守党和国家有关保密工作的规定，增强安全意识，提高警惕，杜绝失窃密事件发生。

7 负责城建档案异地备份的工作人员应认真履行相关工作职责，做好备份档案的妥善保管。相关工作人员调离时，应先办理完毕工作交接后，方可办理调离手续。

5.1.4  城建档案异地备份合作方式，可以从以下方式中选择：

1  省（市）城建档案馆之间自愿结对，异地互相保存对方的备份档案电子数据。

2  城建档案管理机构自建或共建档案异地备份基地。

## 5.2异地档案存储

5.2.1   异地备份城建档案地点的选择应符合下列要求：

1  省际之间异地备份，以选择相距300公里以上，不属同一江河流域、同一电网、同一地震带的地方为宜。

2  地级、县级之间异地备份地点，应由城建档案省级管理部门统筹规划确定。

5.2.2  城建档案备份应从下列方式中选择一种或多种方式进行备份存储：

1  双机热备份；

2  同城备份；

3  异城备份；

4  异质备份。

5.2.3  电子数据进行备份时，可以采取下列备份策略：

1  完全备份；

2  增量备份；

3  差分备份；

4  按需备份。

5.2.4  异地备份电子数据管理应符合下列要求：

1  执行远程控制备份时，应同步考虑备份数据的存放和保护。

2  签订备份保管协议时，应承诺对异地备份电子数据的安全存放和维护保养所采取的措施。

3  针对危害异地备份电子数据安全隐患和可能灾害，应制订相关应急方案。

4  加强城建档案工作人员教育培训，增强风险防控意识，提高解决灾难的工作能力。

# 6  数据备份技术

## 6.1  在线备份系统

6.1.1  备份数据管理系统的建设，应符合下列技术要求：

1  备份数据管理系统结构应具备主控服务器、介质服务器、备份代理应用服务器、集中管理平台等模块。主控服务模块通过消息管理器与介质服务模块、备份代理、集中管理平台进行通信。主控服务模块可以管理多个介质服务模块，提供介质服务模块查询接口，列出所有介质服务模块以及对应的状态。备份代理根据预估的数据量，选择合适的介质服务模块。备份代理在介质服务模块注册后，介质服务模块定期跟踪备份代理的状态。集中管理平台可对单台或多台一体机进行集中管控。

2 主控服务器

a) 主控服务器应配有数据安全管理系统的核心模块，所有系统任务、用户操作均由它统一调度执行，包括作业调度下发、介质读写管理等。

b) 主控服务器的主要设备配置宜选择不少于四核CPU 64位，内存不小于32GB DDR4，冗余电源550W，千兆网口不少于4个。

3 介质服务器

a) 介质服务器为数据安全管理系统的备份数据与存储数据管理提供服务，与主控服务器子系统一体化作业，支持横向扩展，支持磁盘和存储节点单点容错。

b) 备份服务器介质可支持磁盘、磁盘阵列、光盘库、磁带库等多种介质，或选择云存储方式。

4  备份代理应用服务器

a) 备份代理应用服务器是为实际生产系统中产生的数据提供备份数据进行抓取服务的客户端。负责从生产目标服务器中获取数据，并进行数据删重和加密处理，然后传输至介质服务器进行长期存储。

b) 备份代理服务器的主要配置宜选择不少于四核CPU64位，内存不小于32GB DDR4内存，冗余电源550W，千兆网口不少于4个。

5  集中管理平台

集中管理平台宜包括运行状态监控、策略管理、 作业管理、介质管理、系统设置、日志审计等核心功能，宜配备三元分立的用户权限体系，同时支持自定义管理员账户与权限，满足多分支机构灾备、私有云灾备场景下的需求。

6  传输线路

a) 数据流及控制流的传输线路可采用专用光缆，传输速率不低于千兆。

b) 传输协议：应支持TCP/IP、 FC、iSCSI、InfiniBand、AWS S3等多种协议

7  备份模式

a) 完全备份：备份系统不检查数据上次备份变动情况，直接对全部选中的数据库、文件及操作系统进行备份，无需依赖文件存盘属性。

b) 差量备份：备份自上一次完全备份之后有变化的数据。差异备份过程中，只备份那些选中的有标记的数据库、文件及操作系统。它不清除标记，即备份后不标记为已备份状态，不清除存档属性，占用空间少，恢复时间快。

c) 智能增量备份：智能增量备份时快速定位、智能识别新增的数据并进行自动备份，有效规避传统增量备份方案中，多遍扫描所有数据导致备份时间长、 客户端资源占用过大等问题。

d) 自动合成备份：基于服务端历史增量备份集，自动合成完全备份集。当恢复文件时，直接从合成备份集恢复数据，有效缩短恢复链长度，大大提升恢复性能。

6.1.2  数据备份系统

数据备份系统是以数据为中心，直接联网存储在NAS存储结构中，存储系统不再通过I/O总线附属于某个特定的服务器或客户机，而是直接通过网络接口与网络直接相连，当系统出现问题或数据丢失时，可以快速恢复。

6.1.3  在线备份数据存储

1 同城数据存储。同城数据存储可将生产中心的档案数据存储到本城市异地的容灾备份机房中。数据存储备份方式可选择在线备份或离线备份。

2 异城数据存储。异城数据存储备份时应注意“一个三”和“三个不”原则，应备份到300公里以外，并且不能在同一地震带，不能在同地电网，不能在同一江河流域。即使发生大灾大难，也可以在异地进行数据回退。

3 异城数据备份方式，可采用在线备份或离线备份。在线备份可通过互联网建立的备份系统进行实时或定时备份，并且可以选择全数据备份或增量数据备份等备份策略。离线备份可选择光盘备份或电子信息双备份系统。

## 6.2  离线备份系统

6.2.1  光盘库备份系统建设，应符合以下要求：

1  光盘库组成应符合以下要求：

光盘库由集成磁盘、SSD、光盘多种不同存储介质，可实现批量数据自动存储、刻录、读取功能的数据存储设备，主要部件包括光盘/光盘匣、光盘驱动器、机械手、管理控制服务器。外观及结构应符合以下要求：

a) 外观整洁，表面无凹凸痕、划伤、裂缝、毛刺、霉斑等缺陷,表面涂镀层无起泡、龟裂、脱落等；

b) 金属零件无锈蚀及其它机械损伤；

c) 开关、按键的操作灵活可靠，零部件紧固无松动。无明显安装缝隙，整机具有足够的机械稳定性；

d) 说明功能的文字和图形符号的标志正确、清晰、端正、牢固、指示正确。

2  光盘介质应符合以下要求：

a）	 支持档案级蓝光光盘，保存寿命不低于30年；

b） 符合CY/T207—2019可录类蓝光光盘（BD-R）常规检测参数标准。

3  光盘功能要求：

数据写入功能应符合以下要求：

a) 支持通过文件、对象等协议写入数据进行刻录；

b) 支持数据按照策略写入磁盘、光盘、SSD介质；

c) 支持多个光驱并发刻录；

d) 支持刻录失败后重新刻录功能。

数据读取功能应符合以下要求：

a) 支持通过文件、对象存储协议进行数据回迁；

b) 支持从磁盘、光盘、SSD读取数据；

c) 支持多光驱并发读取数据。

d) 支持单张光盘脱落光盘库后可读。

4  任务管理功能要求：

a) 支持刻录任务的管理，包括手动、自动启动任务，失败任务重新启动；

b 支持刻录任务状态的查看。

5  存储池管理功能要求：

a）	支持存储资源池容量、策略配置功能；

b）支持查看存储池介质的容量、位置、状态、使用情况等。

6  用户管理功能要求：

a) 支持用户和用户组管理；

b) 支持通过用户名和密码对用户身份进行身份认证；

c) 支持对不同级别的系统管理用户，赋予不同的角色，分配不同的管理权限。

7  系统管理功能要求：

a) 提供中文操作界面或命令行的方式进行系统操作；

b) 提供对资源配置、硬件管理等功能；

c) 提供对系统健康状态、系统资源实时监控功能，当监控到异常状态时，应告警并记录日志；

d) 日志记录信息至少包括时间、事件内容等；

e) 支持日志的条件查询、导出功能。

8  对外接口应符合以下要求：

a) 支持配置文件、对象数据接口；

b) 支持B/S或C/S系统管理接口。

6.2.2  离线双备份系统建设，应符合以下要求：

1  离线双备份系统组成要求

电子信息离线双备份系统采用COM-COSSD双套保存，利用COM和COSSD技术将数字档案及相关数据并行输出到缩微胶片和固态硬盘（缩微胶片+固态硬盘）上产生相互关联的两套产品进行同体本地或异地保存。

2  电子信息同步双备份机应具备如下功能：

a）将数字档案及相关数据同步并行输出到缩微胶片和固态硬盘上产生相互关联的两套产品进行离线同体保存。

b）数字档案及相关数据以影像方式记录在缩微胶片上，以JPEG、TIFF或PDF格式记录在固态硬盘上，缩微胶片记录的影像与固态硬盘存储的图像文件一一对应。

c）对于其他归档格式的电子文件，依照DA/T 31--2017规定，转为数字图像长期保存格式为JPEG、TIFF或JPEG2000。

3  COM-COSSD双套保存介质（缩微胶片和固态硬盘）要求：

a）缩微胶片宜采用如下规格：

1）采用16mm规格卷式缩微胶片，长度30m，保存A3幅面文件1200页，或A4幅面文件2400页。35mm，长度30m。

2）采用35mm规格卷式缩微胶片，长度30m，保存A0幅面图纸600张，或A1幅面图纸1200张。

b）固态硬盘：宜采用内存容量大于60G，小于100G的计算机硬盘。

4  数据存储模式与路径

a）数字档案制作双备份前，按城建档案的组卷规则及档案管理信息系统的电子文件逻辑结构，依据卷式缩微胶片的相关标准（35mm胶片600个影像；16mm胶片2400个影像），完成电子档案的组卷排版。

b）应用电子信息同步双备份机存储模式可同时将数字档案输出到缩微胶片并同步存储到失电存储数字介质芯片上，数字档案以每页一个图像的方式输出到缩微胶片的每一个画幅影像上，以PDF格式存储到失电存储数字介质芯片，备份工作完成，模拟胶片介质和失电数字存储介质在模/数同体存储盒内进行离线保存 。

c）电子信息同步双备份系统存储路径按照电子档案的组卷排版，胶片进行影像形式备份，固态硬盘进行电子文件形式备份，并且一 一对应，利用一套设备实现本地异质备份或异地异质备份。

6.2.3  离线备份数据阅读可采用下列方法：

1  缩微胶片阅读

采用数字型缩微胶片阅读机，对16mm/35mm卷式缩微胶片的影像进行阅读、检查。

阅读机应具有放大显示功能，手动或电动对焦， 真彩色超高清数字成像芯片，超长寿命LED冷光源，电源：220V / 50Hz

2  固态硬盘数据阅读

连接计算机的USB口，在计算机系统上阅读检查固态硬盘数据。

# 7  数据传输与交换

## 7.1 离线传输

7.1.1  离线传输应包括下列步骤：

1  准备

2  传输

3  检测

4  备份介质制作标记标识

5  登记

7.1.2  离线传输应符合下列基本要求：

1  应采用一次写光盘、磁带、硬磁盘等离线存储介质。

2  一次写光盘主要推荐采用蓝光光盘（BD-R）、DVD-R。

3  符合GB/T 2828.1-2012、GB/T 12628-2008、GB/T 17678-1999的要求。

4  应将同一项目城建电子档案备份在同一介质上。

7.1.3  备份介质离线传输应符合下列要求：

1  采用一次写光盘传输的要求：

a) 应使用专业光盘刻录机，仅作为刻录光盘使用；

b) 应采用低速刻录光盘；

c) 刻录前关闭系统其他应用程序，采用全盘一次刻完（Disc At Once）方式；

d) 应将刻录完毕的光盘设为禁止写入状态，以确保数据的真实与安全；

e) 拿取光盘时，应手执光盘夹持区与光盘外沿，禁止在光盘印刷面粘贴纸质等标签。

2  采用一次写磁带、硬磁盘传输的要求：

a) 应尽量减少删除硬磁盘备份内容的操作，避免产生硬磁盘碎片；

b) 备份场所应远离强磁场、强热源环境；

c) 每年使用专用机器对磁性备份介质进行不少于2小时的稳压、稳频加电维护。

3  采用其他备份介质的离线传输应符合相关规范要求操作。

## 7.2 在线传输

7.2.1  在线传输应包括下列步骤：

1  准备

2  传输

3  检测

4  登记

7.2.2  在线传输应具备下列基本条件：

1  采用符合GB/T 36092的数据备份产品和技术；

2  具备良好的数据备份系统、备份处理系统、网络通信系统等；

3  具备良好的基础环境，具有符合规定的场地和环境、运行维护与管理能力等；

4  能防止在线传输时任务意外中断，实现中断重试、再次启动时断点续传、端到端完整性数据校验的功能；

5  能实现城建档案数据的完全备份、增量备份、差分备份，保障数据的完整性、一致性；

7.2.3  在线传输时应符合下列操作要求：

1  记录传输的外部环境和自身的操作行为；

2  在网络宽带充足或空闲条件下传输，并保证接收单位的存储环境有足够的容量；

3  采用必要的加密和身份认证技术，保障数据传输、存储的安全。

## 7.3 异地备份介质的运输与交换

7.3.1  异地备份介质的运输应符合下列要求：

1  运输前应进行异地备份介质的清点和记录，核对数量。

2  运输应由专人负责，加强安全管理,防止存储介质丢失、信息泄露等。

3  运输过程中应避免挤压、堆叠、碰撞，尽量避免拿取。

7.3.1  异地备份介质外包装应符合下列要求：

1  宜使用具备防震、防尘、防水、防潮、防晒、防磁等防护功能的专用容器或专用设备。

2  禁止受潮和机械受损，采取措施防止介质受损

3  运输备份介质的温湿度条件应符合附录C的要求。

7.3.3  异地备份介质的交换应符合下列要求：

1  运输到达后，移交机构应及时核对异地备份介质数量。

2  接收机构应对异地备份介质进行外观检查，对存储的城建档案数据进行安全性、可用性、完整性检测,并确保备份介质城建档案数据与工作记录登记情况完全一致，检测合格的备份介质方可接收；

3  移交接收时应履行交接手续，填写移交接收登记表（附录D）。

8  数据检验和质量保全

## 8.1  检测指标要求

8.1.1 离线备份介质状态检测

1  光盘检测指标

|  | 档案级可录类光盘CD-R | 档案级可录类光盘DVD-R | 档案级可录类光盘DVD+R | 可录类蓝光光盘(BDＧR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测环境 | 在温度(23±2)℃、 相对湿度45%~50%、大气压力86kPa~106kPa | 在温度(23±2)℃、 相对湿度45%~50%、大气压力86kPa~106kPa | 在温度(23±2)℃、 相对湿度45%~50%、大气压力86kPa~106kPa | 在温度１５ ℃~３５ ℃、相对湿度４５％~７５％、大气压力８６kPa~１０６kPa |
| 检测前准备 | 在检测环境中放置2h以上，光盘上不应出现凝露。 | 在检测环境中放置2h以上，光盘上不应出现凝露。 | 在检测环境中放置2h以上，光盘上不应出现凝露。 | 在检测环境中放置2h以上，光盘上不应出现凝露 |
| 刻录前 | 1、TE<0.45 nm； 2、FE<0.50nm | 1、TE<0.45 nm； 2、FE<0.50nm | 1、TE<0.45 nm； 2、FE<0.50nm | 1、聚焦误差 FE＜４５nm； 2、跟踪误差 TE＜１３nm |
| 刻录后 | 1、BLER<50帧/秒；2、E32=0； 3、信号对称性(SYM)应为-0.15~0.10 | 1、IE<80； 2、POF=0； 3、不对 称度(ASYM)应为-0.05~0.15 | 1、IE<80； 2、POF=0； 3、不对 称度(ASYM)应为-0.05~0.15 | 随 机 误 码 率 RSER＜３．５E－０４,极 值 突 发 误 码 串 长 度 总 数 BESum＜６００,不 可 纠 正 错 误 UE＝０ |
|  | itter:JnP<35 ns,n=3~11;JnL<35 ns,n=3~11 | DVD-R的 DCJi tter≤9% | DVD+R的 DC Jitter≤9% | 信号不对称性 ASYM:－０．１０~０．１５ |
|  |  |  |  | 数据对时钟抖晃 DCJitter:BDＧR２５为 DCJitter＜８．５;BDＧR５０为 DCJitter＜９ |
| 检测频率 | 每年至少一次 | 每年至少一次 | 每年至少一次 | 每年至少一次 |
| 抽检比例 | 不低于5% | 不低于5% | 不低于5% | 不低于5% |

光盘介质的管理、检测与迁移应符合DA/T 38、DA/T 74的要求。

2  磁带机检测指标：

|  | 磁带机 |
| --- | --- |
| 外观 | 完整无损 |
| 磁带 | 平坦整齐，无变形 |
| 写失败总次数 | =0 |
| 读失败总次数 | =0 |
| 伺服失败总次数 | =0 |
| 读取重试参数 | <5 |
| 伺服错误参数 | <10 |
| 缠绕张力 | 1.7-2.2N |
| 抽样读检 | 不低于10% |
| 工作和或保存环境 | 温度10 ℃~26 ℃，40%~70%，可吸入颗粒物 PM10小于0.15mg/m3,菌落总数小于2500cfu/m3。 |

档案数据存储用磁带机的管理、检测与迁移应符合DA/T 83的要求。

3  缩微胶片检测指标：

|  |  | 16mm缩微胶片 |  | 32mm缩微胶片 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 无划伤、异物、污染 |  | 无划伤、异物、污染 |  |
| 密度 |  | 应符合GB/T19474.2-2004中表1的规定 |  | 应符合GB/T19474.2-2004中表1的规定 |  |
| 解像力 |  | 应符合GB/T19474.2-2004中表4的规定 |  | 应符合GB/T19474.2-2004中表4的规定 |  |
| 内容 | 丢失 | 无 |  | 无 |  |
|  | 检索标志和编码 | 无 |  | 无 |  |
|  | 可读 | 无 |  | 无 |  |
|  | 虚像 | 无 |  | 无 |  |
| 硫代硫酸盐残留量 |  | LE=500 | 1.4 | LE=500 | 1.4 |
|  |  | LE=100 | 3.0 | LE=100 | 3.0 |

缩微胶片的管理、检测与迁移按照DA/T 44执行。

4  硬磁盘的检测指标：

|  | 硬磁盘 |
| --- | --- |
| 外观 | 无有凹痕、划伤、裂缝、变形 |
|  | 无凝结、起泡、龟裂、脱落 和机器磨损 |
|  | 金属部件不应有锈蚀及其他机械损伤 |
|  | 硬磁盘应紧固无松动，连接器无损坏现象,插拔容易. |
|  | 功能显示应显示清晰、完整 |
| 检测 | 用基于S．M．A．R．T．技术的硬磁盘检测软件 |
|  | 应使用恶意代码扫描软件对硬磁盘存储的档案数据进行安全性检测. |
|  | 应对硬磁盘存储的档案数据进行可用性检测和完整性检测. |
| 保管环境 | 硬磁盘的保管环境的温度范围为１５ ℃~２７ ℃;相对湿度的范围为４０％~６０％.在２４h内温 度变化不得超过±３ ℃、相对湿度变化不得超过±５％. |
| 检测周期 | 2年 |
| 检测抽样 | 不低于10% |

硬磁盘的管理、检测与迁移应符合DA/T 75的要求。

5  移动硬盘可采取操作系统自带测试功能或者第三方检测软件进行检测，当坏块数量大于0时，应立即实施移动硬盘的迁移，移动硬盘管理、存放应符合DA/T15-1995的要求。

8.1.2 备份介质检测结果应记录到各类备份介质管理数据库。

8.1.3 电子档案备份阶段的数据检测

1  数据备份工作要求：

a) 复制工具及检测方法符合《电子数据存储介质复制工具要求及检测方法》（GA/T 754-2008）；

b) 支持云环境中虚拟机操作系统、文件、数据库、虚拟机整机等备份文件的检测；

c)  检查备份人员身份；

d)  对备份系统中与安全相关的所有操作设置访问控制。

e） 对于备份数据，应及时进行检测。

f)  收集城建档案馆关于元数据制定的规则、数据格式清单。

g)  电子档案四性检测宜借助四性检测工具。

2  数据检测指标：

| 检测项目 |  |  | 检测对象 | 检测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 真实性检测 | 来源真实性 | 固化信息有效性 | 电子档案 | 检查电子档案中包含的数字摘要、电子签名、电子印章、时间戳等齐全为合格。 |
|  | 元数据准确性 | 元数据项数据长度 | 电子档案元数据 | a)检测数据库中电子档案元数据项长度，符合元数据规则要求为合格； b)检测保存在信息包中元数据项长度，符合元数据规则要求为合格。 |
|  |  | 元数据项数据类型、格式 |  | a)检测数据库中电子档案元数据项数据类型和格式，符合元数据规则要求为合格； b)检测保存信息包中元数据项数据类型和格式，符合元数据规则要求为合格。 |
|  |  | 设定值域的元数据项值域符合度 |  | a)检测对数据库中电子档案元数据项值域范围，符合元数据规则要求； b)检测对保存信息包中数据项值域范围，符合元数据规则要求为合格。 |
|  |  | 元数据项数据值合理性 |  | a)检测数据库中电子档案元数据项数据值在合理范围，符合元数据规则要求为合格； b)检测保存信息包中元数据项数据值在合理范围，符合元数据规则要求合格。 |
|  |  | 元数据项数据包含特殊字符 |  | a)检测数据库中电子档案元数据项包含特殊字符，符合GB18030为合格。 b)检测保存信息包中元数据项包含特殊字符，符合GB18030为合格。 |
|  |  | 档号规范性 | 档号 | a)检测数据库中的档号，符合城建档案馆档号编制要求为合格； b)检测保存信息包中的档号，符合城建档案馆档号编制要求为合格 |
|  |  | 元数据项数据重复性 | 用户自定义重复性检测 | 与自定义规则一致为合格 |
|  |  | 元数据项与档案馆要求的一致性 | 分类号、顺序号 | 根据城建档案馆分类规则，分类号、顺序号与城建档案馆要求一致为合格。 |
|  | 内容真实性 | 内容数据的电子属性一致性 | 电子档案内容数据 | 电子档案内容数据的电子属性信息（计算机文件名、文件大小、文件格式、创建时间等）与电子属性信息中记录的数据一致为合格。 |
|  | 元数据与内容关联一致性 | 元数据是否关联内容数据 | 元数据中关联电子档案内容的数据 | 依据元数据中记录的文件存储路径检测电子档案内容数据是否存在，存在为合格。 |
|  | 备份信息包真实性 | 说明文件和目录文件规范性 | 说明文件 | 说明文件和目录文件符合规定为合格。 |
|  |  | 信息包目录结构规范性 | 电子档案文件名称，备份信息包目录结构 | 电子档案文件名称和目录结构符合城建档案馆规定为合格。 |
|  |  | 信息包一致性 | 备份信息包 | 重新计算信息包的数字摘要，与入库时的数字摘要比对，一致为合格。 |
| 完整性 | 电子档案数据总量 | 总档案数相符性 | 电子档案总数 | 统计电子档案总档案数，与元数据中记录的数量是否一致，一致为合格。 |
|  |  | 总字节数相符性 | 电子档案总字节数 | 统计电子档案总字节数，与元数据中记录的字节数是否一致，一致为合格。 |
|  | 电子档案元数据 | 元数据完整性 | 电子档案元数据 | 根据设定的元数据项规则，不存在缺项的为合格。 |
|  |  | 元数据必填项的完整性 |  | 元数据必填项，填全为合格。 |
|  |  | 过程信息完整性 | 电子档案元数据中的处理过程信息 | 元数据中包含的处理过程信息完整为合格。 |
|  |  | 连续性元数据项 | 具有连续编号性质的元数据项 | 根据设定的元数据规则，具有连续编号的元数据项按顺序编号，从指定的起始号开始编号为合格。 |
|  | 内容完整性 | 内容完整性 | 电子档案内容数据 | 能打开电子档案内容完整为合格。 |
|  |  | 附件数据完整性 | 电子档案内容数据中的附件部分 | 能打开电子档案附件数据完整为合格。 |
|  | 信息包完整性 | 信息包内容数据完整性 | 备份信息包 | 备份信息包元数据中记录的文件数量与备份信息包中实际包含的电子文件数量相符为合格。 |
| 可用性 | 电子档案元数据可用性 | 信息包中元数据的可读性 | 备份信息包中的元数据 | 检测保存信息包中存放元数据的XML文件可以正常解析、读取数据为合格。 |
|  |  | 目标数据库中的元数据可访问性 | 数据库中的元数据 | 检测可以正常连接数据库，可以正常访问元数据表中的记录为合格。 |
|  | 电子档案可用性 | 内容数据格式 | 电子档案内容数据 | 检测符合格式标准要求为合格。 |
|  |  | 内容数据的可读性 |  | 能够人工打开文件为合格。 |
|  | 电子档案软硬件环境 | 软硬兼环境合规性 | 电子档案元数据中的电子属性信息 | 对长期保存的软硬件环境信息进行检测，与电子档案属性信息中记录的系统环境信息比对，一致为合格。 |
|  | 备份信息包可用性 | 信息包中包含的内容数据格式合规性 | 备份信息包中的电子档案内容数据 | 备份信息包不包含非公开压缩算法、加密、非标文件格式为合格。 |
| 安全性 | 备份信息包病毒 | 系统环境中是否安装杀毒软件 | 系统环境 | 安装国产杀毒软件为合格。 |
|  |  | 病毒感染 | 电子档案备份数据包 | 使用杀毒软件对电子档案杀毒为合格。 |
|  | 备份载体安全 | 载体中多余文件 | 备份载体 | 对载体进行检测无非备份文件为合格。 |
|  |  | 载体读取速度 |  | 检测载体读取速度符合设备参数要求为合格。 |
|  |  | 载体外观 |  | 检查载体外观无缺陷为合格。 |
|  | 备份过程安全 | 操作过程安全性 | 系统安全 | 检查备份过程中安全、可控为合格。 |

8.1.4备份档案长期保存阶段的数据检测

1  检测策略

a) 备份档案数据和元数据未发生改变情况下，仅对备份档案的固化信息进行检测；

b） 备份档案数据和元数据发生改变的，应全面进行检测。

c) 对于备份保管的电子档案数据，原则上两年检测一次；每季度对长期保管的备份档案进行抽检，抽检比例不低于5%。

2 备份档案数据检测指标

| 检测项目 |  |  | 检测对象 | 检测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 真实性检测 | 电子档案固化信息 | 固化信息有效性 | 电子档案 | 检查电子档案中包含的数字摘要、电子签名、电子印章、时间戳等齐全为合格。 |
|  | 元数据准确性 | 元数据项长度 | 电子档案元数据 | a)检测数据库中电子档案元数据项长度，符合元数据规则要求为合格； b)检测保存在信息包中元数据项长度，符合元数据规则要求为合格。 |
|  |  | 元数据项数据类型、格式 |  | a)检测数据库中电子档案元数据项数据类型和格式，符合元数据规则要求为合格； b)检测保存信息包中元数据项数据类型和格式，符合元数据规则要求为合格。 |
|  |  | 设定值域的元数据项值域符合度 |  | a)检测对数据库中电子档案元数据项值域范围，符合元数据规则要求； b)检测对保存信息包中数据项值域范围，符合元数据规则要求为合格。 |
|  |  | 元数据项数据值合理性 |  | a)检测数据库中电子档案元数据项数据值是否合理范围，符合元数据规则要求为合格； b)检测保存信息包中元数据项数据值是否在合理范围，符合元数据规则要求合格。 |
|  |  | 元数据项数据包含特殊字符 |  | a)检测数据库中电子档案元数据项包含特殊字符，符合GB18030为合格。 b)检测保存信息包中元数据项包含特殊字符，符合GB18030为合格。 |
|  |  | 档号规范性 | 档号 | a)检测数据库中的档号，符合城建档案馆档号编制要求为合格； b)检测保存信息包中的档号，符合城建档案馆档号编制要求为合格。 |
|  | 内容真实性 | 内容数据的电子属性一致性 | 电子档案内容数据 | 电子档案内容数据的电子属性信息（计算机文件名、文件大小、文件格式、创建时间等）与电子属性信息中记录的数据一致为合格。 |
|  | 元数据与内容关联一致性 | 元数据是否关联内容数据 | 元数据关联的电子档案内容数据 | 依据元数据中记录的文件存储路径检测电子档案内容数据是否存在，存在为合格。 |
|  | 信息包真实性 | 信息包一致性 | 保存信息包 | 重新计算信息包的数字摘要，与入库时的数字摘要比对，一致为合格。 |
|  |  | 电子档案封装包规范性 | 电子档案封装包的结构 | 检测电子档案封装包符合规范要求为合格。 |
|  |  | 电子档案封装包电子签名有效性 | 电子档案封装包的电子签名信息 | 能有效读取封装包中的电子签名信息为合格。 |
| 完整性 | 电子档案数据总量 | 总数相符性 | 电子档案总数 | 统计电子档案总档案数，与元数据中记录的数量是否一致，一致为合格。 |
|  |  | 总档案字节数相符性 | 电子档案总字节数 | 统计电子档案总字节数，与元数据中记录的字节数是否一致，一致为合格。 |
|  | 电子档案元数据 | 元数据必填项的完整性 | 电子档案元数据 | 元数据必填项，填全为合格。 |
|  |  | 连续性元数据项 | 具有连续编号性质的元数据 | 根据设定的元数据规则，具有连续编号的元数据项按顺序编号，从指定的起始号开始编号为合格。 |
|  | 内容完整性 | 内容完整性 | 电子档案内容数据 | 能打开电子档案内容完整为合格。 |
|  |  | 附件数据完整性 | 电子档案内容数据中的附件部分 | 能打开电子档案附件数据完整为合格。 |
|  | 信息包完整性 | 信息包元数据完整性 | 保存信息包中的元数据 | a)普通格式信息包检测无缺项为合格； b)EEP封装包元数据项检测无缺项为合格。 |
|  |  | 信息包内容数据完整性 | 保存信息包 | 信息包中包含的电子文件数量，与保存信息包元数据中记录的文件数量比对，符合为合格。 |
| 可用性 | 电子档案元数据可用性 | 信息包中元数据的可读性 | 保存信息中的元数据 | 检测保存信息包中存放元数据的XML文件可以正常解析、读取数据为合格。 |
|  |  | 目标数据库中的元数据可访问性 | 数据库中的元数据 | 检测可以正常连接数据库，可以正常访问元数据表中的记录为合格。 |
|  | 电子档案内容可用性 | 内容数据的可读性 | 电子档案内容数据 | 能够人工打开文件为合格。 |
|  |  | 内容数据格式长期可用 |  | 检测符合格式标准要求为合格。 |
|  | 电子档案软硬件环境 | 保存环境变化情况 | 电子档案长期保存环境 | 对长期保存的软硬件环境信息进行检测，与电子档案属性信息中记录的系统环境信息比对，一致为合格。 |
|  | 备份数据可恢复性 | 备份数据可恢复性 | 备份数据 | 采用专业工具检测备份数据完好、可恢复为合格。 |
| 安全性 | 保存信息包病毒 | 系统环境中是否安装杀毒软件 | 系统环境 | 安装国内杀毒软件为合格。 |
|  |  | 病毒感染 | 电子档案保存信息包 | 使用杀毒软件对电子档案杀毒为合格。 |
|  | 保存载体安全 | 载体读取速度 | 保存载体 | 用测试软件检测，与产品参数一致为合格。 |
|  |  | 载体外观 | 保存载体 | 外观无损伤为合格 |
|  | 软件系统安全 | 软件系统安全漏洞检测 | 系统环境 | 使用专业工具检测软件系统是否存在安全漏洞，无为合格 |
|  | 载体保管环境安全 | 载体保管环境安全 | 保管环境 | 使用仪器检测，符合设备运行参数为合格。 |

## 8.2  数据质量保全要求

8.2.1 城建档案异地备份工作应对备份数据实时监测、实时预警、实时保全、实时修复。

8.2.2 数据接收入库，应符合以下要求：

1  使用局域网进行物理隔离，专机专用。

2  重视漏洞排查、补丁安装、防火墙设置等软硬件维护，监控系统运行日志。

3  宜采用抑源法、屏蔽法和噪声干扰法等技术手段，防范电磁泄漏造成的信息失密。

4  严控服务器及业务系统的访问权限，对流转过程进行全面持续的监控和跟踪记录。

5  各业务系统应与档案系统统一接口规范、元数据及存储格式标准。

6  数据接收入库应符合下列步骤要求：

a)  备份档案信息包接收。检查入库备份档案名称与移交目录一致。

b)  形成信息包数字摘要。移交入库的信息包生成数字摘要。

c） 对信息包进行四性检测。检测合格，进入长期保管和数据监测阶段。

8.2.3 数据监测应符合以下要求：

1  对离线备份信息包定期和不定期进行数据监测，检测方法符合本规范8.1.1的要求。

2  对在线热备份信息包应采取实时监测，检测方法应符合T∕CECS 798的要求。

8.2.4 异常数据处理应符合以下要求：

1  对离线保存的电子档案，应根据不同存储媒体的寿命，定期进行抽检，发现问题立即进行迁移转存电子档案。

2  对在线数据，发现数据异常，系统应报警，同时应及时进行数据修复，修复方式包括替换、覆盖等。应及时进行数据修复前后的数字摘要比对，应保持一致。

8.2.5 监测备份数据运行情况，应形成备份数据状态实时报告。

# 9  数据保管与调取

## 9.1  数据保管

9.1.1  备份数据保管应建立相应的保管制度，并包括以下主要内容：

1  备份数据必须有专人负责保管；

2  备份数据必须按规定（协议）进行数据的定期交接；

3  备份数据应在指定的安全场所保管；

4  备份数据和相关资料的存放地点，应采取防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗、防光、防震动等措施，确保存放环境温湿度符合相关规范要求。

9.1.2  数据光盘的保存应符合下列要求：

1  光盘应放在光盘盒内垂直置于光盘架内存放；

2  禁止将光盘放置在高温、高湿环境或温、湿度迅变的环境中，禁止将光盘长时间曝露在日光或紫外光下；

3  光盘应放在远离污垢或异物处；

4  光盘应存放在专门防磁柜中，可以防止光盘消磁与磁化，破坏记录信息，影响读出效果。

9.1.3  缩微胶片的保管应满足所使用的胶片类型安全保管的要求，并符合胶片安全长期有效保管的规定。

9.1.4  采用在线实时备份方式的在备份地应有满足备份需求硬件设备以及配备相应的软件。现场环境除应有保障运行的电源和网络系统支持。同时应有系统安全运行的措施和配备专业维护人员。

9.1.5  数据硬盘保管应符合下列要求：

1  进行档案数据离线存储的硬磁盘应放置在硬盘盒中或配备硬磁盘专用存储设备。

2  硬磁盘的保管场所应采用防火、防水、防磁、防尘等安全措施，配备可覆盖全部场地的防盗报警、视频监控等设施设备并确保设备正常运行。

3  硬磁盘在进行加电和检测时，应采取必要的措施防止意外断电，不要移动或碰撞工作台和相关设备，防止发生振动及机械损伤。

4  定期对硬磁盘进行检测，并及时记录硬磁盘检测情况，包括检测结果是否正常、异常情况的处理措施、处理结果等。

5  如果发现档案数据丢失或不可用，可进行数据恢复。数据恢复后对其进行检测，检测合格后再进行数据迁移。

## 9.2  数据调取

9.2.1  异地备份电子档案数据调取工作，应建立严格的申请、审批和专人负责的备份数据调取管理制度。

1  异地备份的电子档案数据应经备份单位许可后，按备份方案所设定相关程序与方法进行调取。

2  异地备份电子档案数据调取原则上应满足下列条件：

a） 处理突发事件需要；

b） 档案管理系统升级与维护；

c） 备份数据定期检查。

9.2.2  符合数据调取条件的可提出数据调取申请，申请应经过备份、保管单位负责人审批。

9.2.3 数据调取单位应对所需调取的数据安全负全部责任，符合下列要求：

1  不外泄、不转发、不拷贝；

2  用途不超过申请的范围；

3  不得违反双方协议保密约定内容。

9.2.4  数据调取完成之后，应将所调取的数据提交检查人员检查核对，数据调取结果与申请调取数据范围一致进行签字确认发放；调取数据与申请调取数据范围不一致，则应重新调取数据。

9.2.5  数据调取申请、审批、调取操作及检查登记表应归档保存。

# 10  备份工作登记与安全管理

## 10.1备份工作登记

10.1.1 城建档案管理机构应有专人负责备份工作登记，并建立完整的备份工作日志。

10.1.2 备份工作日志应贯穿异地备份工作的全过程，包括备份、移交、登记、保管、利用、检测等全部内容。

10.1.3 城建档案管理机构宜建立异地备份管理平台或系统对异地备份工作进行全过程管理，系统备份工作日志应包括计算机编号、ID、操作人、操作时间、操作类别等参数。

## 10.2 安全管理

10.2.1 城建档案机构应配备必要的软硬件设施和设备，建立科学的管理制度，保障异地备份数据的安全。

10.2.2 在线异地备份数据的安全管理，应符合以下基本要求：

1  城建档案管理机构应建立配套安全措施，保障在线异地备份系统操作安全。

2  城建档案管理机构应及时采用相应的备份方式及时对在线异地备份数据进行备份，确保数据安全。

3  在线异地备份要建立网络安全系统，如防火墙，以防止未经授权访问（如黑客）通过外部链接进入系统。

4  在信息传输系统上，安装适当的网关过滤软件，并定期更新过滤，以防止恶意代码如计算机病毒和其他服务攻击，要确保备份档案的安全、持续输送利用。

5  城建档案管理机构要确保所备份的文件是“干净的”，预先扫描存储介质的病毒，并进行为期28天的断网隔离，然后进行病毒复检，确保没有破坏性的病毒被带入到异地备份的档案馆。

6将重要的档案储存在没有外部链接的系统中，或者必要时离线储存。

10.2.3 离线异地备份数据的安全管理，应符合以下基本要求：

1  城建档案管理机构应对离线存储介质进行规范管理，按规则编制离线存储介质编号，按规范结构存储备份对象和相应的说明文件，标识离线存储介质。禁止在光盘表面粘贴标签；

2  离线存储介质的保管除参照纸质档案保管要求外，还应符合下列条件：

a）应作防写处理。避免擦、划、触摸记录涂层；

b）应装盒，竖立存放或平放，避免挤压；

c）应远离强磁场、强热源，并与有害气体隔离；

d）保管环境温度选定范围：光盘17℃～20℃，磁性载体15℃～27℃；相对湿度选定范围：光盘20%～50%，磁性载体40%～60%。具体要求见DA/T 15—1995、DA/T 38—2008。

3  应定期对磁性载体进行抽样检测，抽样率不低于10%；抽样检测过程中如果发现永久性误差时应扩大抽检范围或进行100%的检测，并将检测报告及时告知备份单位，以便于对发生永久性误差的磁性存储介质进行复制或更新；

4  对光盘进行定期检测，检测结果超过三级预警线时应及时告知备份单位以便于立即实施更新；

5  离线存储介质所采用的技术即将淘汰时，应及时告知备份单位以便于立即将其中存储的电子档案及其元数据等转换至新型且性能可靠的离线存储介质之中。

6  离线储存介质数据是不活跃的、脱机的，存储单位要定期检查环境退化，以减少对存储介质产生的不利影响。

# 附录A  灾难恢复能力各等级对数据备份系统的要求

表A 灾难恢复能力各等级对数据备份系统的要求

| 等级 | 要求 |
| --- | --- |
| 第1级 基本支持 | a）完全数据备份至少每周一次； b）备份介质场外存放。 |
| 第2级 备用场地支持 | a）完全数据备份至少每周一次； b）备份介质场外存放。 |
| 第3级 电子传输和部分设备支持 | a）完全数据备份至少每天一次； b）备份介质场外存放； c）每天多次利用通信网络将关键数据定时批量传送至备用场地。 |
| 第4级 电子传输及完整设备支持 | a）完全数据备份至少每天一次； b）备份介质场外存放； c）每天多次利用通信网络将关键数据定时批量传送至备用场地。 |
| 第5级 实时数据传输及完整设备支持 | a）完全数据备份至少每天一次； b）备份介质场外存放； c）采用远程数据复制技术，并利用通信网络将关键数据实时复制到备用场地。 |
| 第6级 数据零丢失和远程集群支持 | a）完全数据备份至少每天一次； b）备份介质场外存放； c）远程实时备份，实现数据零丢失。 |

# 附录B  灾难恢复能力各等级与业务恢复情况对照表

表B灾难恢复能力各等级与业务恢复情况对照表

|  | 全备份 | 介质保管 | 复制 | 备用场地及设备 | 恢复时间 | 数据丢失 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 每周 | 场外存放 | 无 | 满足介质存放 | >2天 | 1-7天 |
| 二级 | 每周 | 场外存放 | 无 | 具有或能调配部分设备 | >1天 | 1-7天 |
| 三级 | 每天 | 场外存放 | 定时 | 具有部分设备 | >12小时 | <24小时 |
| 四级 | 每天 | 场外存放 | 定时 | 具有全部设备 | <2天 | <24小时 |
| 五级 | 每天 | 场外存放 | 实时 | 具有全部设备并处 于就绪 | >几分钟<2天 | <30分钟 |
| 六级 | 每天 | 场外存放 | 零丢失 | 与生产系统相一致，并能无缝却换 | <几分钟 | 0 |

# 附录C  备份介质运输过程温湿度要求

表C 备份介质运输过程温湿度要求

| 备份介质 | 温度 | 湿度 |
| --- | --- | --- |
| 硬磁盘 | 4℃~40℃ | 30％~80％ |
| 光盘 | 4℃~40℃ | 20％~80％ |
| 磁性载体 | 4℃~32℃ | 20％~80％ |

# 附录D  异地备份城建档案移交接收登记表

附录D 异地备份城建档案移交接收登记表

| 移交工作名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容描述 |  |  |  |  |
| 备份介质类型 |  | 备份介质规格 |  |  |
| 备份介质数量 |  | 总容量 |  |  |
| 检验内容 | 单位名称 |  |  |  |
|  | 移交机构 |  | 接收机构 |  |
| 完整性 |  |  |  |  |
| 可用性 |  |  |  |  |
| 安全性 |  |  |  |  |
| 载体外观 |  |  |  |  |
| 填表人（签字） 年 月 日 | 移交机构（盖章） 年 月 日 |  | 接收机构（盖章） 年 月 日 |  |

# 本标准用词说明

1  为便于执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词：采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合．．．．．．的规定”或“应按．．．．．．执行”。

# 引用标准名录

1  《电子信息系统机房设计规范》GB 50174

2  《建设工程文件归档规范》GB/T 50328

3  《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462

4  《计算机场地通用规范》GB/T 2887

5  《计算机场地安全要求》GB /T 9361

6  《信息技术 安全技术 校验字符系统》GB/T 17710

7  《信息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T20269

8  《信息技术服务运行维护第1部分:通用要求》GB/T28827.1

9  《信息技术服务运行维护第2部分:交付规范》GB/T28827.2

10  《信息技术服务运行维护第3部分:应急响应规范》GB/T 28827. 3

11  《信息安全技术 存储介质数据恢复服务要求》GB/T 31500

12  《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117

13  《电子文件归档与电子信息管理规范》GB/T 18894-2016

14  《文件管理应用 电子数据的存档 计算机输出缩微品(COM)/计算机输出激光光盘（COLD）》（GB/T 30540-2014）

15  《数字档案信息输出到缩微胶片上的技术规范》（DA/T 44-2009）

16  《缩微胶片数字化技术规范》（DA/T 43-2009）

17  《纸质档案数字化技术规范》（DA/T 31-2017）

18 《缩微胶片数字化技术规范》(DA/T 43-2009)

19  《缩微摄影技术 缩微品的法律认可性》(GB/Z 20650-2006)

20 《档案缩微品制作记录格式和要求》（DA/T 29-2002）

21 《档案缩微品保管规范》（DA/T 21-1999）

中国工程建设协会标准

城建档案异地备份存储标准

Technical standard for Remote Backup of Urban Construction Archives

CECS×××:2024

# 条 文 说 明

目  次

1  总  则	42

3  基本规定	43

4  备份范围与原则	44

4.1 备份范围	44

4.2 备份原则	44

5  备份组织和实施	45

5.1 备份组织	45

5.2 异地档案存储	45

6  数据备份技术	46

6.1 在线备份系统	46

6.2 离线备份系统	46

7  数据传输与交换	47

7.1 离线传输	47

7.2 在线传输	47

7.3 异地备份介质的运输与交换	48

8  数据检验和质量保全	49

8.1 检测指标要求	49

8.2 数据质量保全要求	49

9  数据保管与调取	50

9.1 数据保管	50

9.2 数据调取	50

10  备份工作登记与安全管理	51

10.1 备份工作登记	51

10.2 安全管理	51

# 1  总  则

1.0.1  本条阐明了制定本标准的目的。

1.0.2  本条规定了本标准的适用范围。即适用于城建档案异地备份保管的实施和管理。

1.0.3  本标准是城建档案异地备份存储的专业标准。它与计算机信息系统建设、备份介质要求及保管环境、信息安全有密切关系，因此在实施中尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 3  基本规定

3.0.1  本条规定了城建档案异地备份工作应建立相关规章制度，严格落实备份工作各阶段责任，加强对备份件形成者、保管者和提供利用者的管理，增强风险管理意识。

3.0.2  本条要求城建档案异地备份工作需明确专人负责，确保职责落实，保障必要工作经费，并严格执行规范管理。

3.0.3  本条阐明了异地备份选择存储介质时应考虑的关键要素。

3.0.4  本条阐明了备份地点的选择应符合国家相关规定。

3.0.5  本条规定了在选择备份介质环节，应编制科学规范、操作性强参考手册或指南。根据被备份数据的格式、备份目的（是长期保持还是提供利用）、访问频率等因素，选择合适介质。

3.0.6  本条规定了异地备份协议内容应包含的主要事项。

3.0.8  本条阐明了备份设备更新应遵循的技术要求和数据安全处理的规范。

3.0.10  本条阐明了各阶段数据检测的要求。

# 4  备份范围与原则

## 4.1 备份范围

4.1.1  本条阐明了城建档案异地备份范围应符合有关规定。

4.1.2  本条阐明了备份范围应包括内容。

## 4.2 备份原则

4.2.1  本条阐明了城建档案异地备份工作的基本原则。

4.2.2  本条阐明了制作异地备份档案电子数据备份件的方式。

4.2.3  本条阐明了优先数字化和重点备份的城建档案范围。

# 5  备份组织和实施

## 5.1 备份组织

5.1.1  本条规定了开展城建档案异地备份应成立专门工作领导小组，并规定了小组职责。

5.1.2  本条阐明了加强城建档案异地备份工作管理、确保备份数据安全的具体措施。

5.1.3  本条阐明了实施城建档案异地备份工作的注意事项。

5.1.4  本条阐明了城建档案异地备份合作方式。

## 5.2 异地档案存储

5.2.1  本条阐明了选择城建档案异地备份地点的要求。

5.2.2  本条规定了城建档案的备份存储方式。

1  双机热备份。由两个或多个相同配置的设备组成，其中一个设备处于活动状态（主设备），其余设备则处于备用状态（备用设备）。备用设备实时同步档案数据信息，以便在主设备故障时仍能访问档案数据。

2  同城备份。将城建档案备份数据存储在同一城市不同地点的备份方式。

3  异城备份。将城建档案备份数据存储在不同城市某一地点的备份方式。

4  异质备份。将城建档案备份数据转换保存到其他形式载体的备份方式。

5.2.3  本条阐明了电子数据进行备份的备份策略。

1  完全备份。备份指定数据对象的全部数据的策略。

2  增量备份。仅备份自上次备份后更改过的数据对象的策略。

3  差分备份。备份自上次完全备份后更改过的数据对象的策略。

4  按需备份。根据实际需求和特定条件进行数据备份的策略。

5.2.4  本条阐明了异地备份电子数据管理要求。

# 6  数据备份技术

## 6.1 在线备份系统

6.1.1  本条规定了备份数据管理系统建设应符合的技术要求，包括系统结构、主控服务器、介质服务器、备份代理应用服务器、集中管理平台、传输线路、备份模式的要求。

6.1.2  本条阐明了数据备份系统的建设要求。

6.1.3  本条阐明了在线备份数据存储方式。

## 6.2 离线备份系统

6.2.1  本条规定了光盘库备份系统建设应符合的要求，包括光盘库组成要求、光盘介质要求、光盘功能要求、任务管理功能要求、存储池管理功能要求、用户管理功能要求、系统管理功能要求。

6.2.2  本条规定了离线双备份系统建设应符合的要求，包括离线双备份系统组成要求、电子信息同步双备份机功能要求、COM-COSSD双套保存介质（缩微胶片和固态硬盘）要求、数据存储模式与路径要求。

6.2.3  本条阐明了阅读离线备份数据的方法。

# 7  数据传输与交换

## 7.1 离线传输

7.1.1  本条阐明了离线传输的步骤。

1  准备。应确定需备份档案数据范围、选择合适备份介质、确保备份环境的安全性。

2  传输。应实时监控数据传输过程，确保数据安全性。

3  检测。应对备份数据进行完整性、一致性检测，确保数据没有损坏、遗漏或被篡改。

4  备份介质制作标记标识。应按照有关标准规范编制备份介质编号，制作标签以标识备份介质。

5  登记。应及时记录备份信息，包括备份时间、备份内容、介质类型等。

7.1.2  本条规定了离线传输应符合的基本要求。

7.1.3  本条规定了备份介质离线传输应符合的要求。

## 7.2 在线传输

7.2.1  本条阐明了在线传输的步骤。

1  准备。应提前确定需备份数据信息，建立安全可靠的传输机制，确定传输方式、传输工具及安全措施。

2  传输。应采取可靠技术手段对传输数据进行加密，并在数据传输完成后进行解密，恢复加密前状态。实时跟踪数据传输过程，能应对传输过程中可能出现的网络故障、系统宕机等各种意外情况，支持断点续传，确保数据传输顺利进行。

3  检测。应通过可靠技术手段对传输数据进行完整性、一致性检测。

4  登记。应在检测通过后，在在线备份系统中确认数据传输结果，形成备份登记表。

7.2.2  本条规定了在线传输应具备的基本条件。

7.2.3  本条规定了在线传输应符合的操作要求。

## 7.3 异地备份介质的运输与交换

7.3.1  本条规定了异地备份介质运输应符合的要求。

7.3.1  本条规定了异地备份介质外包装应符合的要求。

7.3.3  本条规定了异地备份介质交换应符合的要求。

# 8  数据检验和质量保全

## 8.1 检测指标要求

8.1.1  本条规定了各类离线备份介质状态检测指标。

8.1.3  本条规定了电子档案备份阶段的数据备份工作要求和数据检测指标项。

8.1.4  本条规定了备份档案长期保存阶段的检测策略和备份档案数据检测指标项。

## 8.2 数据质量保全要求

8.2.1  本条规定了城建档案异地备份工作应对备份数据实时监测、实时预警、实时保全、实时修复。实时监测即实时检测备份数据是否正常，实时预警即针对异常数据“即发现即预警”，实时保全即一旦发现异常数据立刻启动数据保全机制，实时修复即一旦备份数据出现问题，可通过设定实时修复的功能实现对备份数据实时修复，保证备份数据的安全。

8.2.2  本条规定了异地备份数据接收入库应符合的要求。

8.2.3  本条规定了对异地备份数据进行数据监测应符合的要求。

8.2.4  本条规定了处理异地备份异常数据应符合的要求。

8.2.5  本条规定了对备份数据运行情况进行监测，应形成备份数据状态实时报告。

# 9  数据保管与调取

## 9.1 数据保管

9.1.1  本条规定备份数据保管应建立相应的保管制度，并对主要内容进行了规定。

9.1.2  本条规定了数据光盘保存应符合的要求。

9.1.3  本条规定了缩微胶片的保管要求，并要求符合胶片安全长期有效保管的规定。

9.1.5  本条规定了数据硬盘保管应符合的要求。

## 9.2 数据调取

9.2.1  本条规定了异地备份电子档案数据调取工作，应建立严格的申请、审批和专人负责的备份数据调取管理制度。

9.2.3  本条规定了数据调取单位对所需调取数据的安全负全部责任，不得外泄、转发、拷贝，用途不得超过申请范围，不得违反双方协议保密约定内容。

9.2.4  本条规定了数据调取完成之后应将所调取数据提交至检查人员处进行检查核对。

9.2.5  本条规定了数据调取申请、审批、调取操作及检查登记表应归档保存，作为事后审计和监督的重要依据。

# 10  备份工作登记与安全管理

## 10.1 备份工作登记

10.1.1 本条规定了城建档案管理机构应指定专人负责备份工作登记，并完整记录备份工作日志，日志内容可包括备份时间、备份内容、备份方式以及备份所使用的工具或软件等信息。

10.1.2 本条规定了备份工作日志应贯穿异地备份工作的全过程，包括备份、移交、登记、保管、利用、检测等全部内容。

10.1.3 本条规定了城建档案管理机构宜建立异地备份管理平台或系统，以实现对异地备份工作的全程管理。系统备份工作日志应包含计算机编号、ID、操作人员、操作时间、操作类别等详细参数。

## 10.2 安全管理

10.2.1 本条规定了城建档案机构应配备必要的软硬件设施和设备，建立科学的管理制度，包括设备巡检制度、设备故障应急预案、数据恢复预案等，保障异地备份数据的安全。

10.2.2 本条规定了在线异地备份数据安全管理应符合的要求，包括建立配套安全措施、及时备份、建立网络安全系统、安装网关过滤软件等要求。

10.2.3 本条规定了离线异地备份数据安全管理应符合的要求，包括规范管理离线存储介质、规定离线存储介质保管要求、定期检测等要求。