T/CECS ×××—2025

中国工程建设标准化协会标准

智能施工升降机应用安全技术规程

Technical specifications for application of intelligently builders hoists

（征求意见稿）

×××出版社

中国工程建设标准化协会标准

智能施工升降机应用安全技术规程

Technical specification for safe use of intelligent builders hoist

T/CECS ×××—2025

主编单位: ××××××××××

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期:202×年×月×日

中国××出版社

202×  北  京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<202×年第×批协会标准制订、修订计划的通知》（建标协字〔20××〕第××号）的要求，编制组经过深入调查研究，并在广泛征求意见的基础上，按照工程建设标准编写规定和中国工程建设标准化协会相关规定编制了本规程。

本规程共分为八章，主要内容包括：总则，术语和定义，基本规定，安装，检验，使用，检查和维护以及拆卸。

本规程由中国工程建设标准化委员会提出并归口管理，由××××××负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请反馈至××××××（地址：××省××市××区××号，邮编：×××）。

主编单位：

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1　总  则	1

2　术  语	2

3　基本规定	4

4　安  装	6

4.1　安装条件	6

4.2　安装作业	6

4.3　层门安装	8

4.4　自检与验收	10

5　检  验	11

5.1　一般规定	11

5.2　检验内容	11

6　使  用	13

6.1　使用条件	13

6.2　使用要求	13

6.3　监控管理	15

7　检查和维护	16

8　拆  卸	17

8.1　拆卸条件	17

8.2　拆卸作业	17

附录A　安装条件验收	19

附录B　安装自检	20

附录C　层门安装自检	22

附录D　安装验收	24

附录E　智能控制检验	26

附录F　日常检查	28

附录G　月度检查	29

附录H　维护记录	32

用词说明	33

引用标准名录	34

Contents

1　General provisions																		1

2　Terms																				2

3　Basic requirements																		4

4　Installation																			6

4.1　Installation Conditions																6

4.2　Installation Operations																6

4.3　Landing Door Installation															8

4.4　Self-Inspection and Acceptance														10

5　Inspection																				11

5.1　General Rules																	11

5.2　Inspection Content																11

6　Use																					13

6.1　Conditions of Use																	13

6.2　Usage Requirements																13

6.3　Monitoring and Management														15

7　Inspection and Maintenance																16

8　Dismantling																			17

8.1　Dismantling Conditions															17

8.2　Dismantling Operations															17

Appendix A　Acceptance of Installation Conditions												19

Appendix B　Installation Self-Inspection														20

Appendix C　Landing Door Installation Self-inspection											22

Appendix D　Installation Acceptance															24

Appendix E　Smart Control Inspection														26

Appendix F　Routine Inspection																28

Appendix G　Monthly Inspection															29

Appendix H　Maintenance Record															32

Explanation of Wording																	33

List of Quoted Standards																	34

1　总  则

1.0.1　为规范智能施工升降机的应用管理，确保其在安装、使用、检查和维护、拆卸等过程中的可靠性和安全性，保障人员生命和财产安全，提高施工效率，制定本规程。

条文说明：本条明确了本规程编制的目的。智能施工升降机有效解决了传统施工垂直运输设备技术落后、智能化程度低、安全性差等问题，是有效推动智能建造的新装备。智能施工升降机属于特种作业设备，是施工现场安全管理的重点，其安装、调试、使用、检查和维护以及拆卸等较传统施工升降机有所不同，需要规范管理。本规程的制订对于推动智能建造技术应用、保障人员安全具有重要意义。

1.0.2　本规程适用于房屋建筑和市政工程中使用的智能施工升降机的安装、检验、使用、检查和维护以及拆卸。

条文说明：本条说明了本规程适用范围和主要内容，房屋建筑和市政工程以外的其他类似工程可参照执行。

1.0.3　智能施工升降机的应用除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

2　术  语

2.0.1　智能施工升降机　　intelligent builders hoist

具有运行条件检测、层站呼梯、安全监控、笼内选层、自动运行、自动平层、自动吊笼门和运行语音提示等功能，并可在施工中的建(构)筑物各层站停靠的人货两用施工升降机，全称为智能控制的人货两用施工升降机，简称为“智能施工升降机”。

条文说明：运行条件检测包括所有门关闭到位、升降通道检测、超载限制、超员限制、人员防夹监测。

2.0.2　自动平层　　automatic leveling

通过指令控制、动力驱动吊笼运行，使吊笼底板与目标层站地面一次对齐到规定精度的功能。

2.0.3　自动控制模式　　automatic control mode

能自动响应楼层外呼和笼内选层指令，并在预定楼层自动平层停靠的运行模式。

2.0.4　手动操作模式　　manual operation mode

仅允许吊笼内的“保持-运行”控制装置操控吊笼运行的模式。

条文说明：按照GB/T 15706的定义，“保持-运行”控制装置是指只有在手动控制器（执行器）持续动作时才能触发并保持吊笼运行的控制装置。

2.0.5　检修操作模式　　inspection operation mode

仅允许检修位置的“保持-运行”控制装置操控吊笼运行的模式。

2.0.6　群控　　group control

将两个及以上的吊笼组成一群组，根据群组每个吊笼的楼层位置、运行方向和吊笼内载荷等信息，实时为每一个呼梯信号分配给最适合的吊笼去应答，从而最大程度提高群组内吊笼的运送效率的控制功能。

2.0.7　停层区域　　landing zone

吊笼所停层站的层门能够开启时，吊笼底板在运行方向的允许停靠范围。

2.0.8　安全监控系统　　safety monitoring system

由硬件和软件组成，对智能施工升降机运行参数和安全状态进行监测、报警和记录的系统。

2.0.9　监控中心　　monitoring center

具有远程视频监控、语音对讲和运行状态监控等功能，用于监控智能施工升降机的场所。

2.0.10　升降通道检测装置　　hoistway detection device

用于检测施工升降机升降通道范围内是否有障碍物干扰吊笼运行的装置。

2.0.11　防夹装置　　anti-pinch device

在吊笼门或自动层门关闭过程中，当门启闭通道内有障碍物时，使门停止关闭并重新开启的装置。

2.0.12　乘员人数识别装置　　device for identifying the number of occupants

可自动检测吊笼内乘员数量，超出设定人数时能阻止吊笼启动并有触发声音报警提示的安全装置。

2.0.13　平层标定　　leveling calibration

对智能施工升降机停层位置进行精确校准，以确保吊笼停靠时吊笼底板与层站地面保持在相同水平位置的过程。

2.0.14　无效楼层　　invalid floor

智能施工升降机使用自动运行模式时，吊笼内选层按钮无法选取、层站无法呼梯且吊笼无法停靠的楼层。

2.0.15　翻板门　　ramp door

安装在吊笼的出入口，停层时向吊笼外翻转打开，桥接吊笼底板和层站地面，使乘员和货物可以安全通行的装置。

2.0.16　吊笼定位装置　　positioning device of hoist

用于确定吊笼在导轨架上位置的装置。

2.0.17　呼救装置　　emergency call device

用于吊笼内人员在危险情况下，向智能施工升降机外部人员呼救的装置。

条文说明：如声光报警、语音对讲等呼救装置。

3　基本规定

3.0.1　智能施工升降机的设计、制造、安装、检验、使用、检查和维护以及拆卸应符合本规程外，还应符合《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB/T 26557、《施工升降机安全规程》GB 10055、《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023、《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215等现行国家和行业标准的规定。本规程未涵盖的内容，执行相关标准；本规程有明确要求的，优先执行本规程。

3.0.2　从事与智能施工升降机的安装、拆卸、操作、检查和维护有关的人员应是培训合格的人员。

3.0.3　智能施工升降机安装完毕投入使用前应通过安装自检、检验和安装验收；按规定办理使用登记证，并悬挂在施工现场显著位置。

条文说明：智能施工升降机在安装完毕投入使用前，需要经过严格的安装自检、检验和安装验收程序，这些程序旨在确保智能施工升降机的安全使用，减少事故发生的风险。

3.0.4　智能施工升降机应具备自动控制模式、手动操作模式和检修操作模式，各种操控模式之间应互锁且切换前需要操作管理权限验证。手动操作模式和检修操作模式应由专业持证人员操作。

条文说明：智能施工升降机的操控模式设计应确保安全性、灵活性和高效性。三种模式之间应实现互锁，确保同一时间只能处于一种模式。在切换模式前，系统应要求管理人员进行身份验证，通常通过密码、指纹或IC卡等方式进行权限验证。只有经过授权的人员才能进行模式切换，确保设备运行的安全性。

自动控制模式下，升降机根据预设的程序或指令自动运行，通常用于常规施工任务。系统可以根据楼层高度、笼内选层和层站呼梯等信息自动选定运行方向和目标楼层，适用于常规施工任务，尤其是重复性高、操作简单的场景。

手动操作模式下，操作人员通过控制面板手动控制智能施工升降机的运行，适用于需要精细操作或特殊任务的场景。适用于需要人工干预的复杂操作，操作人员需经过培训并持有相应操作权限。

检修操作模式用于设备的安拆、拆卸、维护和检查，通常运行速度较慢，且仅限于专业人员使用；在此模式下，智能施工升降机的某些自动保护功能可能会被暂时禁用，以便进行检修。

3.0.5　智能施工升降机的安全装置应齐全有效。安全装置应定期进行校验和维护，确保其正常运行。

条文说明：智能施工升降机的安全装置至关重要，如防坠安全器、缓冲器、层门联锁装置、吊笼门联锁装置等，应按照相关标准和规定定期进行校验和维护，使其始终处于有效状态，进而保障智能施工升降机安全可靠运行及乘员安全。

3.0.6　智能施工升降机如果配有能量回馈装置，则能量回馈装置应符合GB/T 32271的要求。

3.0.7　智能施工升降机如果配有自动救援操作装置，则自动救援操作装置应符合GB/T 40081的要求。

3.0.8　如将非智能施工升降机改造为智能施工升降机，应由具备相应特种设备生产许可证的原制造单位实施，经改造的升降机，应重新进行型式试验和产品出厂检验，并重新办理产权备案手续。

条文说明：原制造单位是最熟悉其生产的非智能施工升降机的结构、尺寸、控制系统等各个方面的性能特性，最有可能保证改造后的智能施工升降机的安全性、兼容性和稳定性。改造前应全面评估设备的安全性和改造可能性，改造后重新进行型式试验和出厂检验，并且重新办理产权备案手续后设备方可投入使用。

3.0.9　智能施工升降机的使用单位应制定应急预案，定期组织演练，提高应对突发事件的能力。发生事故时，应立即启动应急预案，采取有效措施进行救援，并及时报告相关部门。

条文说明：使用单位应根据设备特点和施工现场实际情况，制定详细的应急预案，明确突发事件的应对流程、责任分工和救援措施。定期组织应急演练，提高操作人员和管理人员应对突发事件的能力，确保在事故发生时能立即启动应急预案并采取有效措施进行救援，最大限度地减少人员被困、伤亡或财产损失。在吊笼内的明显位置标明紧急联系电话，确保人员在遇到紧急情况时能够快速联系到救援人员或相关部门。

3.0.10　应采取措施隔离电磁干扰和电源污染，防止干扰智能施工升降机的正常运行。

条文说明：智能施工升降机带有各种各样智能化的电子设备，安装、检查和维护以及拆卸作业可能会使用大功率、强干扰设备（例如，电焊设备等），这类设备会带来电磁干扰和产生电源污染，可能干扰信号使数据传输异常，从而导致智能施工升降机无法正常运行或者误动作。

3.0.11　在安装、检验、使用、拆卸智能施工升降机过程中，不应触碰无接触式防夹装置及其防夹检测面。在检查和维护过程中如有触碰，应确保在检查和维护完毕后无接触式防夹装置及其防夹检测面功能有效。

条文说明：保护无接触式防夹装置（尤其是防夹检测面）至关重要，人员或货物从吊笼门通行时，防止工具、设备或部件碰撞到防夹检测面，损坏传感器或检测面。

3.0.12　智能施工升降机安装、拆卸、检查和维护作业应采用检修操作模式，且此模式下吊笼的最大速度不应大于0.7m/s。使用检修操作模式运行升降机宜通过额外的权限验证操作人员身份。

3.0.13　应建立智能施工升降机安装、使用、拆卸、检查和维护相关的档案，各类档案应至少保存至项目竣工或合同执行完毕。档案应至少包括：使用说明书、特种设备生产许可证、检验和验收记录、产品合格证明、产权登记、专项施工方案、安装技术文件、检验报告、定期检查记录、定期维护记录、改装记录、转场记录、运行故障和安全事故记录、累计运转记录。

4　安  装

4.1　安装条件

4.1.1　智能施工升降机安装现场环境应满足使用说明书中关于基础、升降通道、层门、场地、网络和供电等的要求。安装作业前应勘查安装施工现场，按照本规程附录A进行安装前的条件验收，验收合格后方可进行安装。

条文说明：为了确保智能施工升降机在安装现场能够顺利的安装，对施工现场进行详细勘查，并进行安装前的条件验收，以确保所有准备工作符合要求。只有在所有验收项目合格后，才能进行智能施工升降机的安装工作。

4.1.2　安装单位应配备项目经理、技术员、安全员、建筑电工、安装工等人员，且数量满足作业要求。

条文说明：智能施工升降机的安装是一项专业性较强、危险性较高的工作，因此安装单位必须配备足够数量和相应资质的人员，以确保作业安全、规范进行。通过合理配备专业人员并加强管理，可以有效保障智能施工升降机安装作业的安全性和规范性，降低事故风险。

4.1.3　智能施工升降机的安装作业人员应经过有针对性的专项培训。

条文说明：因为智能施工升降机的安装过程涉及复杂的操作和高风险作业，只有经过专业培训的人员才能确保作业的安全性和规范性。培训内容应至少包括安装过程中的安全注意事项和风险防范措施、智能施工升降机的结构和工作原理及安装流程、安装所需的工具和设备的使用方法、网络和智能部分的安装调试、以及如何应对安装过程中可能出现的突发情况等。

4.1.4　每次安装标准节前，应确认未加节的楼层均为无效楼层。

条文说明：尚未加节的楼层无法提供安全停靠条件，必须设置为禁用的无效楼层，禁止升降机停靠或响应相关指令。每次加节前都确认该要求，可有效核验上次加节人员是否将未加节楼层设置为无效楼层，并且可有效避免使用人员可能误操作。

4.1.5　每次安装标准节前，应测试防冲顶开关的有效性。

条文说明：根据GB/T 26557规定，在安装和拆卸过程中上极限开关和上行程开关可不起作用，所以在每次安装智能施工升降机前，必须测试防冲顶开关是否能够有效动作，可以有效降低智能施工升降机在安装过程中的安全风险，防止吊笼超越允许的运行范围和避免发生冲顶事故，保障作业人员和设备的安全。

4.2　安装作业

4.2.1　智能施工升降机安装作业应采用检修操作模式，作业前应在首层设置警示标识和安全隔离区域。

条文说明：在首层设置明显的警示标识（例如，“正在作业，禁止使用”），提醒乘员该智能施工升降机不能乘坐或使用，警示标识应清晰、醒目。

4.2.2　应将吊笼、层站呼梯和自动层门的供电系统可靠接地。

条文说明：可靠接地可以有效预防漏电或电气故障引发的安全事故。

4.2.3　层站呼梯系统应按照供电线极性要求接线，供电线和通信线不应混接。

条文说明：供电线极性接错、供电线和通信线接反，可能导致信号干扰或损坏通信模块。

4.2.4　如有无线通信设备，应按照使用说明书要求安装和布置其天线及天线馈线，并在安装过程中保证天线及天线馈线不受损坏。

条文说明：在安装智能施工升降机的无线通信设备时，特别是涉及天线及天线馈线的部分，应安装在开阔位置，避免遮挡，确保信号传输不受干扰，室外天线应安装在避雷针的保护范围内，避免直接暴露在雷击风险区域，天线底座应牢固接地，确保抗风、抗腐蚀，并能适应极端天气。馈线应整齐布放，避免交叉、扭曲或损伤，弯曲半径需符合要求。

4.2.5　应注意保护吊笼定位装置不受损坏。

条文说明：如果采用齿条驱动吊笼定位装置，在吊笼的安装过程中，吊笼定位装置的驱动齿轮或轮轴可能受到额外的作用力而损坏。

4.2.6　吊笼如带有独立动力驱动的翻板门，在平层标定过程中应使其驱动装置的过载保护措施有效。

条文说明：如果驱动装置的过载保护措施（如金属链或机械翻转限位等）未起作用，完全依靠翻板门的驱动装置承载翻板门通行的载荷，可能会损毁驱动装置，导致智能施工升降机无法正常运行。

4.2.7　安装作业中途暂停时，应采取有效措施防止误用智能施工升降机。

条文说明：安装作业中途暂停时，应采取诸如切断电源、专人看守和设置警示标识等措施保证智能施工升降机不被乘员误用，有效避免安全事故。

4.2.8　智能施工升降机安装完成后，应对乘员人数识别装置进行校准或调试，确保其功能正常。

条文说明：应在安装完成后，对乘员人数识别装置进行校准和调试，确保其准确识别乘员人数。还应定期对其进行检查和维护，确保长期有效运行。

4.2.9　智能施工升降机每次加节完成后，应对已加节楼层进行平层标定操作。平层标定时，应使吊笼内的选层按钮和层站处的呼梯按钮与实际楼层标识对应。

条文说明：加节完成后进行平层标定，才能保证自动平层功能的有效性和精准性。平层标定过程中使吊笼内的选层按钮和层站处的呼梯按钮与实际楼层标识一一对应，乘员使用智能施工升降机时才不会混淆楼层，提升设备运行的安全性和使用效率。

4.2.10　每次安装完成后交付使用前，应使上极限开关、上行程开关和防冲顶开关均有效，然后才能将检修操作模式转为自动控制模式。

条文说明：每次安装完成后交付使用前，都应及时重新设置上行程开关和上极限开关，并测试确保测试其动作准确可靠，然后才能退出检修操作模式，恢复设备的自动控制模式，并测试自动控制模式下的各项功能，确保设备运行正常。

4.2.11　安装完成后，应使报警开关、急停按钮及呼救开关的防止意外触碰的保护措施在位且有效。

条文说明：在安装过程中可能意外触碰报警开关、急停按钮及呼救开关的保护罩或保护盖，可能导致其脱落或损坏，安装完成后应检查其是否在位且有效，并使其恢复正常。

4.2.12　安装完成后，应在智能施工升降机吊笼内、层门处张贴相应的安全警示及安全提示标志，吊笼内显著位置标明紧急联系电话，并设置故障操作指南。

条文说明：在吊笼内和层门的显著位置张贴安全警示标志，如“禁止超载”“禁止攀爬”“运行时请勿开门”“请勿倚靠门”等，提醒操作人员和乘客遵守安全规范。在吊笼内的显著位置标明紧急联系电话，确保在发生故障或紧急情况时能够快速联系到救援人员或相关部门。在吊笼内设置简明易懂的故障操作指南，指导操作人员在设备故障时采取正确的应对措施。操作指南应包括常见故障的处理方法、紧急制动操作步骤等。

4.2.12　安装完成后，应使吊笼内的信息显示正常有效，开关门语音提示、到层语音提示和预运行语音提示等正常有效。

4.2.13　智能施工升降机如果配有下列功能或装置，安装完成后，应确认其有效并测试合格：

1　自动救援操作装置；

2　制动器制动力矩检测功能；

3　零速悬停功能；

4　群控功能；

5　其他功能或装置。

条文说明：零速悬停，用于制动器失效保护，如果变频器检测到电机制动器失效即电机轴非受控转动时，变频器立即控制电机停转实现吊笼悬停。

零速悬停功能用于制动器失效保护，如果变频器检测到电机制动器失效即电机轴非受控转动时，变频器立即控制电机停转实现吊笼悬停，悬停后禁止开关门，吊笼自动返回基站或停靠就近楼层。

4.3　层门安装

4.3.1　智能施工升降机层门的安装宜由安装单位负责，使用单位应提供相关层站、供电等设施。

条文说明：智能施工升降机层门的安装通常由专业的安装单位负责，而使用单位需根据设计要求，提供符合规范的层站设施，包括层站平台和护栏等，以及确保层门及相关设备的供电设施到位并符合电气安全规范。

4.3.2　层站通道和层门未安装完毕的楼层应设定为无效楼层。吊笼可选取、层站可呼梯和吊笼可停靠的有效楼层，应为层门自检合格的楼层。当次安装的多个层门可统一自检。

条文说明：为确保智能施工升降机的安全运行，层站通道和层门未搭设安装完毕的楼层应设定为无效楼层，无效楼层在吊笼内无法被选取、在层站无法呼梯且吊笼不能停靠。层门系统应每安装完一层，立即进行自检。自检应包括层门的开闭灵活性、锁紧装置的可靠性、层门与导轨的配合情况等。只有自检合格的楼层才能设定为有效楼层，在自动控制模式下有效楼层才能在吊笼内选层、层站呼梯和吊笼停靠，从而确保自动控制模式下乘员安全使用智能施工升降机。

4.3.3　智能施工升降机应在每个层站入口处安装全高度层门，并应满足：

1　任一层门未完全关闭时，吊笼不能启动运行；

2　层门与吊笼门具有机械和电气联锁双重保护功能；

3　正常作业工况下，仅在吊笼底板离目标层站的垂直距离在±150 mm以内的停层区域时才能打开层门。

条文说明：智能施工升降机的控制系统应具备检测层门状态的功能，当任一层门未完全关闭时，系统应自动禁止吊笼启动运行。层门与吊笼门之间机械和电气联锁双重保护是指：机械联锁通过机械装置（如锁扣、插销）实现层门的物理锁定、电气联锁通过电气信号控制确保满足安全逻辑。如果吊笼未停靠到位（即超出±150 mm范围），层门应保持锁定状态，无法打开。

4.3.4　安装完毕的层门应不能向吊笼升降通道一侧开启。

条文说明：层门应向建筑物内部或安全区域开启，不得向吊笼升降通道一侧开启。这是为了防止层门在开启时与运行的吊笼发生碰撞，造成设备损坏或人员伤害。

4.3.5　层门处于关闭状态时，让使用者知道吊笼达到层站的措施应有效。

条文说明：当层门处于关闭状态时，让使用者知道吊笼是否已达到层站常见的措施包括层门附近安装指示灯、层门上设置观察窗、吊笼到达层站时系统可发出声音提示或在层站附近安装电子显示屏等。

4.3.6　如果安装滑动层门，安装时应确保其导向装置和限制其运动范围的限位装置在位且有效。

条文说明：如果安装滑动层门，水平滑动层门上下边缘的导向装置和垂直滑动层门两侧的导向装置应在位且有效，确保滑动门运动平稳且受控。同时还应确保限制滑动层门运动范围的限位装置在位且有效，防止门体超出预定运动范围。

4.3.7　安装完毕的层门开启后，除应保证吊笼内能给出明确提示信息外，同时还应符合下列要求：

1　手动层门如果开启，层站处应有门状态指示或持续警示声音，直至层门关闭并锁定；

2　自动层门出现异常开关状态，层站处应有门状态指示或持续警示声音，直至层门恢复正常。

4.3.8　自动层门的安装，应符合下列要求：

1　吊笼门驱动的层门，吊笼门和层门的机械联动装置有效；

2　吊笼门驱动的层门，层门非正常开启后能自动关闭的措施有效；

3　独立动力驱动的层门，层门与吊笼门的电气联动功能有效；

4　保证独立动力驱动的自动层门与自动吊笼门的防夹装置有效；

5　当层门驱动装置、自动门锁出现故障或层门未完全关闭时，对应的吊笼不能运行；

6　自动层门或自动吊笼门无法完全关闭时，都应自动打开；

7　保证自动层门关闭后，门锁装置的自动锁定功能有效。

条文说明：

1、3　自动层门与吊笼门联动，才能保证智能施工升降机正常运行和人员安全；

2　吊笼门驱动打开的层门，当吊笼在停层区域之外时，层门无论因何种原因开启后都能自动关闭；

4　独立动力驱动的自动层门和吊笼门配备防夹装置用于防止夹伤人员。当层门驱动装置、自动门锁出现故障，或层门未完全关闭时，对应的吊笼不能运行，这一机制确保在门未达到安全状态时，吊笼无法启动，避免事故发生；

7　自动层门关闭后，门锁装置应能自动锁定，确保层门在关闭状态下保持稳固，防止意外开启，从而保障智能施工升降机安全高效运行。

4.3.9　有翻板门的吊笼，应保证自动层门的开启不早于翻板门的开启，翻板门的关闭不应早于自动层门的关闭。替代双开门下门的翻板门，应保证其防夹功能或措施有效。

条文说明：有翻板门的吊笼，注意翻板门和自动层门的开启与关闭顺序，防止翻板门开启过程中挤压人体，并且防止层门先打开时通行人员从未完全开启的翻板门下方坠入升降通道。如果自动层门、吊笼门或翻板门无法完全关闭，则自动打开以防止夹伤或设备损坏。翻板门有大、小翻板门的区分，大翻板门一般替代了双开门的下门。

4.3.10　安装完毕的层门，其紧急开锁应符合下列要求：

1　每个层门都能用符合GB/T 7588.1规定的钥匙从层站侧开锁；

2　在一次紧急开锁以后，门锁装置在层门闭合后，不应保持开锁位置。

条文说明：紧急开锁是确保层门在紧急情况下能够安全打开的重要功能，确保在紧急情况下能够快速从层站侧开锁打开层门。门锁装置应能自动复位，恢复到正常锁定状态，以确保紧急开锁结束后的层门在关闭后能够重新锁定。

4.3.11　层门安装完成后，应使停层区域的校验措施或方法有效。

条文说明：通过对停层区域的校验，保证吊笼在停层区域内才能允许吊笼门和层门的开启。

4.4　自检与验收

4.4.1　智能施工升降机安装完成，安装单位除应按照《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215组织自检外，还应按照本规程附录B进行自检。

4.4.2　智能施工升降机的层门系统应按照本规程附录C进行自检。

4.4.3　智能施工升降机的验收应按照本规程附录D进行，验收合格后方可投入使用。

5　检  验

5.1　一般规定

5.1.1　安装自检合格的智能施工升降机应委托有资质的第三方机构进行检验。

条文说明：根据《特种设备安全法》及相关法规，施工升降机属于特种设备，必须经过第三方检验合格后方可投入使用。安装自检合格后，应及时委托第三方机构进行检验。检验完成后，第三方机构出具检验报告，明确设备是否符合安全使用标准。如发现问题，需进行整改并申请复检，直至合格为止。

5.1.2　检验机构应采用适宜的仪器、设备和工具检测智能施工升降机。属于法定计量检定范畴的仪器、设备和工具，必须经法定计量检定机构检定合格，并应在有效期内。

5.1.3　检验机构除按现行行业标准《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305进行检验外，还应按本规程对智能控制和层门等部分进行检验，并按本规程附录E填写检验报告。

5.2　检验内容

5.2.1　智能施工升降机的层站和层门应符合下列规定：

1　每个层站都有呼梯按钮，且可区分上行、下行呼梯请求；已登记的呼梯请求在层站上有信息提示；能显示当前楼层和运行方向以及本层层门开关状态；

2　无翻板门的吊笼，自动层门和吊笼门应同时打开或关闭；有翻板门的吊笼，自动层门的开启不早于翻板门的开启，翻板门的关闭不早于自动层门的关闭。翻板门有防夹功能或措施；自动层门或自动吊笼门无法完全关闭时，都应自动打开；

3　手动层门如果开启，层站处应能给出持续警示声音，直至层门关闭并锁定；自动层门处于非正常开关状态时，层站处应给出持续警示声音，直至层门恢复正常；

4　独立驱动的自动层门应配有独立的防夹装置；

5　层门驱动装置、防夹装置、自动门锁故障或层门未完全关闭时，对应的吊笼不能运行；

6　层门完全关闭后到吊笼运行之前，应有不少于2 s时间让进入吊笼内乘员选择层站按钮；

7　有效楼层的层站，其层区域校验的措施或方法有效。

5.2.2　智能施工升降机的吊笼门应符合下列规定：

1　吊笼到达预定楼层后，吊笼门能与自动层门联动；

2　应配有专用的机械装置或工具用于手动打开吊笼门；

3　吊笼门应有防夹装置，门的运行通道有障碍物时，应停止关闭并自动开门；

4　吊笼内设有在吊笼门开关过程中使吊笼门停止和运行的控制装置。

5　开关门过程中有语音提示。

5.2.3　智能施工升降机的运行控制应符合下列规定：

1　有自动控制模式、手动操作模式和检修操作模式；

2　专业人员经身份识别后才能管理、检查或维护智能施工升降机；

3　信息显示系统显示正常，语音清晰可辨；

4　有效楼层对应的选层按键均能被按下，且能指示按下的状态；

5　能正确响应选层和层站呼梯请求，运行到目标楼层；

6　具有自动平层功能，平层精度应为±10mm。

5.2.4　智能施工升降机的安全保护系统应符合下列规定：

1　具备升降通道检测装置，且灵敏、可靠；

2　具备吊笼定位装置。

3  吊笼静止时，如果吊笼定位装置失效，控制系统应禁止吊笼自动运行及自动开门、关门。吊笼自动运行时，如果吊笼定位装置失效，吊笼应减速停车，控制系统应禁止吊笼再次启动自动运行及禁止自动开门；

4　具备开关门到位行程限制装置，关门到位检查装置灵敏、可靠，任意一个层门及吊笼门未完全关闭时该吊笼不能运行；

5　机电联锁及防夹功能灵敏可靠，任一吊笼门或层门未完全关闭时吊笼不能运行；

6　具备乘员人数识别功能，吊笼内乘员在无遮挡或无故意躲避情况下人数识别误差≤1人；乘员超过规定人数时智能施工升降机应无法启动；

7　具备吊笼运行速度实时检测功能，当检测到吊笼超速时，应报警并停止运行；

8　具备上下减速开关，上下减速开关失效时，吊笼运行速度不大于20m/min。

6　使  用

6.1　使用条件

6.1.1　智能施工升降机检验合格后，应按规定向建设行政主管部门或其委托的登记机构办理建筑起重机械使用登记。

条文说明：办理使用登记是确保设备合法使用的重要步骤，未在规定时间内办理，可能导致设备无法合法使用，甚至面临行政处罚。

6.1.2　使用单位应制定智能施工升降机的安全管理制度、安全操作规程和应急处置措施，并严格贯彻执行。

条文说明：使用单位在使用智能施工升降机时，必须组建由设备管理人员、安全人员、技术人员等组成的专业团队对设备的安全风险进行全面、深入、细致的分析辨识，针对不同风险，制定相应的控制措施（如技术改进、操作规范、人员培训等），并制定完善的安全管理制度、操作规程和应急处置措施。

6.1.3　施工现场应至少配备1名经培训合格的专业人员，负责智能施工升降机的使用管理。

条文说明：专业人员的日常管理工作包括但不限于权限管理、安全检查、故障处理、应急处置以及记录与报告。

6.1.4　宜在首层层站处或其他合适位置明示智能施工升降机安全操作规程，内容参照本规程6.2。

条文说明：操作规程可以使乘员更快熟悉智能施工升降机的操作，内容一般包括操作步骤、安全注意事项、应急措施、紧急联系方式。

6.1.5　智能施工升降机安装在建筑物内部井道时，井道顶部应设置防止物体坠落的防护装置，且应用防护装置封闭全行程范围内的井道开口，层门开口、检修门开口、活板门开口、气体和烟雾的排气孔以及井道与机房之间必要的功能性开口除外。

条文说明：本条规定可以有效防止人员或物体意外坠入井道，避免安全事故的发生。

6.1.6　在使用智能施工升降机前，产权单位应依据升降机使用说明书，向使用单位进行全面的专业教育培训和安全技术交底，并留存培训记录。使用单位应对需使用升降机的人员再次进行专业教育培训和安全技术交底，确保其熟悉操作流程和安全注意事项，并留存培训记录，培训和交底应至少包含本规程3.0.11、6.2.1～6.2.16以及使用说明书的内容。

6.2　使用要求

6.2.1　正常使用条件下，智能施工升降机应使用自动控制模式。

条文说明：自动控制模式能够通过预设程序或智能系统实现升降机的平稳运行、快速响应和精准停靠，减少人为操作失误的可能性。

6.2.2　严禁擅自修改、拆除或损坏智能施工升降机的安全装置和安全监控设施；严禁遮挡乘员人数识别装置。

条文说明：安全装置和监控设施是智能施工升降机的核心组成部分，保障安全装置和监控设施的有效性能够预防和减少安全事故的发生。

6.2.3　严禁超载和超员使用智能施工升降机。乘员超过规定人数时智能施工升降机应无法启动，且所停层站一侧的吊笼自动门应保持在完全打开状态。

条文说明：严禁超载和超员使用智能施工升降机，这是确保设备安全运行和乘员安全的重要原则。当乘员人数超过规定数量时，智能施工升降机应无法启动，并保持吊笼处于静止状态。层站一侧的吊笼自动门应保持在完全打开状态，允许超过规定人数的乘员离开吊笼。

6.2.4　应按照使用说明书的要求操作吊笼内的选层按钮和层站处的呼梯按钮；正常运行过程中非紧急情况下严禁按下急停按钮。

条文说明：智能施工升降机吊笼内应配备楼层选择面板，允许乘员选择目标楼层，选择后系统应确认并启动前往目标楼层的操作。每个层站应设有呼叫按钮，用于召唤吊笼。在无效楼层的层站处无法呼梯，在吊笼内的楼层选择面板无法选取无效楼层作为目标楼层。根据GB/T 16754的定义，急停按钮是指用于人为触发智能施工升降机急停功能的控制装置，按下急停按钮会导致智能施工升降机立即停止，正常运行过程中非紧急情况严禁按下。

6.2.5　严禁乘用明示停用的、安装拆卸中的或维护检查中的智能施工升降机。

条文说明：明示停用的、安装拆卸中的或维护检查中的智能施工升降机，一般不具备正常运行和使用条件，禁止普通乘员乘用。

6.2.6　仅允许使用吊笼内部空间运送乘员和/或货物。运送的乘员和/或货物严禁遮挡门的防夹装置且不应倚靠或触碰吊笼门。

条文说明：正常运行和使用中，仅允许使用吊笼内部空间，严禁使用吊笼顶或其他非吊笼内部空间运行乘员和/或货物。运送的乘员和/或货物严禁占用自动门的运行通道，扰乱或阻止自动门的正常开关。

6.2.7　乘用智能施工升降机时禁止乱按吊笼内选层按钮或做出其他危及人身安全或者智能施工升降机安全运行的行为。

6.2.8　进出吊笼时，应待吊笼正常停层且门完全开启后快速通行，严禁在自动门开闭处和翻板门上停留。

条文说明：吊笼在层站停平且吊笼门和层门完全开启后，才具备完整的通行条件，通行时不应在自动门开闭处停留，应尽快离开，避免影响其他人员或货物通行。

6.2.9　严禁强行开启层门、吊笼门或将肢体及物品伸出吊笼外。

条文说明：任何时候，乘员如果强行开启层门和吊笼门，或者将肢体及物品伸出吊笼外，都可能干扰智能施工升降机的正常运行，从而造成安全事故。

6.2.10　最后一位从手动层门通行的乘员应关闭手动层门。

条文说明：如果智能施工升降机使用手动层门，那么最后一位从层门通行的人员应关闭手动层门，才能保证智能施工升降机的持续高效正常运行。

6.2.11　如果发现智能施工升降机某个功能失效，应及时告知现场管理人员，以便其联系专业人员进行检查和维护。

条文说明：乘员乘用智能施工升降机时，如果发现某个功能失效，应立即联系现场管理人员，以便联系专业人员检查和维护智能施工升降机，使智能施工升降机尽快恢复正常运行。

6.2.12　智能施工升降机运载货物时应符合以下规定：

1　应采取措施防止货物在吊笼内发生移位、倾翻或撒料等现象；

2　所有进入吊笼的货物、工具和设备，总重量不应超过智能施工升降机的额定载荷；

3　使用动力运输机械运送货物时，应设置除吊笼门外防止动力运输机械冲出吊笼的措施；

4　吊笼运行过程中，不得使用动力移动吊笼内的机械，防止失控冲出吊笼。

6.2.13　运行模式切换、功能参数设置应由专业人员进行操作，操作前应进行操作管理权限验证，并应在智能施工升降机处于静止状态时进行。

6.2.14　如需运行至层门和楼层防护设施未搭设完成的楼层，应由专业人员在检修运行模式进行操作，操作前应进行操作管理权限验证。

6.2.15　如果遇到紧急情况，吊笼内乘员应先按下吊笼内的急停按钮，然后通过对讲系统与监控中心进行联系，也可按动呼救装置寻求救助，严禁擅自打开吊笼门和或紧急出口门，严禁操作手动操作模式的按钮或按键。

条文说明：当智能施工升降机因断电或其他原因中途停止时，现场管理人员应告知吊笼内乘员保持冷静，不得擅自打开吊笼门和或紧急出口门，不得乱按笼内手动操作模式的按钮，以免发生坠落或其他危险。同时立即联系专业维护人员前往现场处置。维护人员应在最短时间内到达现场，检查故障原因并采取修复措施，在确认故障排除并确保安全后，方可恢复升降机运行。吊笼内乘员应听从现场管理人员或维护人员的指示，避免慌乱。自动运行模式下，如果吊笼因故停在非层站位置，也采取同样的应对措施。

6.2.16　特殊情况下使用笼内手动操作模式，应由持有建筑施工特种作业操作资格证书的施工升降机司机进行操作，且开启层门前应将吊笼运行至目标楼层停层区域内。

6.3　监控管理

6.3.1　施工现场的智能施工升降机数量达到2台或2台以上时，施工现场宜设置监控中心，并安排经培训的人员监控其运行状态。

6.3.2　监控中心与吊笼的语音对讲功能应保证有效。监控中心应对监控视频中出现的人员不安全行为及时进行语音提示、监督或制止。

6.3.3　监控人员在监控中心应具备停止及恢复智能施工升降机自动运行模式的权限，操作前应确认监控人员身份并留存操作记录，该记录信息不能被修改或删除。

6.3.4　监控中心实时监控视频画面应显示正常，声音清晰可辨，具备自动存储功能，数据存储时间不应少于30个工作日，视频存储时间不少于72 h。

6.3.5　监控中心实时监控在意外断电时，应配有不少于能供电时长3 min的备用电源装置，且在3 min时长内数据能自动存储。

6.3.6　监控中心应能显示智能施工升降机的实时运行状态，并对吊笼门和层门非正常开关状态、吊笼超载、吊笼超员、吊笼定位装置失效或运行通道有障碍物等故障进行告警。

6.3.7 通过移动端APP或小程序实现日常检查维保、运行状态实时监控及数据管理的智能施工升降机，APP或小程序宜具备数据采集、分析、预警、追溯功能。

7　检查和维护

7.0.1　应按使用说明书要求和相关标准的规定，对智能施工升降机进行日常检查和月度检查，对检查发现的问题应及时维护，并记录存档。

条文说明：根据GB/T 31052.1的定义，检查是指为确定智能施工升降机状态是否正常而进行的一系列工作，维护是指为使智能施工升降机保持或恢复到能执行其规定功能的状态而进行的保养和维修工作。

7.0.2　智能施工升降机检查与维护前，产权单位应对检查和维护人员进行安全技术交底。

7.0.3　智能施工升降机检查与维护作业应采用检修操作模式，作业前应在首层设置警示标识和安全隔离区域。

7.0.4　吊笼内应配置维护人员身份识别的装置，经有效核验专业人员身份后，方可检查和维护设备。

7.0.5　检查和维护电子器件时应避免机械碰撞或静电损坏，光学类传感器需避免镜头污染或光学组件受损。

7.0.6　在使用期间，每日首次使用前应对智能施工升降机进行检查，检查项目详见本规程附录F，并记录检查结果。

7.0.7　在使用期间，每月应对智能施工升降机进行检查，检查项目详见本规程附录G，并记录检查结果。

7.0.8　智能施工升降机的各类安全装置应保持完好有效。大雨、台风等恶劣天气后应对各类安全装置进行全面检查。

7.0.9　智能施工升降机的维护单位应具备相关的资质，维护单位应配备专业的设备维护人员。

7.0.10　智能施工升降机检查后根据检查结果应进行适应的维护工作，出现故障或发生异常情况时，应立即停止使用，由维护人员消除故障和安全隐患后，方可重新投入使用，每次维护应填写智能施工升降机维护记录表，维护记录详见本规程附录H。

7.0.11　智能施工升降机的维护应符合下列要求：

1　智能施工升降机应按使用说明书的要求进行维护。维护时间间隔的确定应考虑使用频率、操作环境及升降机曾经发生过的故障等因素。一般情况下每半个月至少做一次维护。使用单位应保证有足够的时间进行升降机维护；

2　双吊笼智能施工升降机其中一个吊笼在外侧进行维护时，另一个吊笼严禁运行；维护需在导轨架上站人操作时，双吊笼均严禁运行；

3　维护工作中，对于磨损、损坏程度超出智能施工升降机产品使用说明书要求的部件，应及时更换；

4　智能施工升降机转场前，应按照使用说明书的要求做好转场维护，并做好相应记录。

7.0.12　维护后应及时消除吊笼内的维护提示。

8　拆  卸

8.1　拆卸条件

8.1.1　智能施工升降机拆卸前应向建设行政主管部门办理拆卸告知手续。

条文说明：施工升降机拆卸前，需要向建设行政主管部门办理拆卸告知手续。

8.1.2　拆卸现场环境应满足智能施工升降机使用说明书中关于场地和供电的要求。

条文说明：智能施工升降机拆卸时，拆卸现场需要满足场地（运输通道、作业场地和辅助起重机械站位）和供电的要求。

8.1.3　每次拆卸标准节前，应测试防冲顶开关的有效性。

条文说明：根据GB/T 26557规定，在拆卸过程中上极限开关和上行程开关可不起作用，所以在每次安拆卸智能施工升降机前，必须测试防冲顶开关是否能够有效动作，可以有效降低升降机在拆卸过程中的安全风险，防止吊笼超越允许的运行范围，避免发生冲顶事故保障作业人员和设备的安全。

8.1.4　拆卸作业应有专人负责统一指挥。

条文说明：智能施工升降机的拆卸是一项专业性较强、危险性较高的工作，因此拆卸单位必须配备足够数量和相应资质的人员，以确保作业安全、规范进行。通过合理配备专业人员并加强管理，可以有效保障智能施工升降机拆卸作业的安全性和规范性，降低事故风险。

8.1.5　智能施工升降机的拆卸作业人员应进行有针对性的专项培训，拆卸前做好所有作业人员的安全技术交底。

条文说明：智能施工升降机的拆卸过程涉及复杂的操作和高风险作业，只有经过专业培训的人员才能确保拆卸作业的安全性和规范性。培训内容应至少包括拆卸过程中的安全注意事项和风险防范措施、智能施工升降机的结构和工作原理及拆卸流程、拆卸所需的工具和设备的使用方法、如何应对拆卸过程中可能出现的突发情况等。

8.2　拆卸作业

8.2.1　智能施工升降机拆卸作业应采用检修操作模式，作业前应在首层设置警示标识和安全隔离区域。

8.2.2　拆卸前，应将设备存储的数据进行备份。

条文说明：在智能施工升降机拆卸前，应设备存储的数据（如运行日志、故障记录、传感器数据、维护记录、用户操作记录以及智能系统配置等）进行备份，数据有助于分析设备性能，优化未来设计或操作流程，某些地区可能要求保留设备运行数据以满足监管要求。

8.2.3　应将拆卸高度对应的楼层设定为无效楼层，关闭待拆卸的智能施工升降机的多吊笼群控功能。

条文说明：在智能施工升降机拆卸前，将当次作业拆卸高度对应的楼层设定为无效楼层，防止设备在拆卸过程中误用。多吊笼群控功能用于协调多个吊笼的运行，拆卸时若未关闭该功能，可能导致吊笼误动作，干扰拆卸作业。

8.2.4　拆卸前应对升降机的结构、关键部件等进行检查，并应符合下列要求：

1　升降机主要结构件、附墙装置及其连接应可靠；

2　接地装置应可靠；

3　升降机拆卸施工区域应无高压电线等障碍物；

4　升降机升降通道、吊笼顶部、附墙、标准节等处，应无障碍物或易坠落物；

5　齿轮、齿条、螺栓、附墙连接等处应连接可靠；

6　安全装置应有效、可靠；

7　检查升降机电源，并试运行各机构，应工作正常。

8.2.5　拆卸时，应使非拆卸人员的运行权限无效。

条文说明：非拆卸人员可能因不了解拆卸计划而误操作设备，导致安全隐患。

8.2.6　宜优先拆卸传感器，避免机械碰撞或静电损坏，使用防静电包装单独存放。对光学类感知设备，应避免镜头污染或光学组件受损。

条文说明：在智能施工升降机拆卸前，优先拆卸倾角传感器、载荷监测模块、集成摄像头、激光雷达等传感器，并采取防静电包装、光学组件保护等措施，是确保设备核心部件安全的关键步骤。通过规范操作和严格管理，可以有效降低拆卸过程中的损坏风险，保障传感器的功能完好和后续使用价值。

8.2.7　如果智能施工升降机接入第三方监控平台，宜提前报备拆卸计划。

条文说明：如果智能施工升降机接入政府安全监管系统等第三方监控平台，可能需要提前报备拆卸计划，完成合规性退出流程。

8.2.8　层门拆除后，施工单位应设置楼层临边安全防护及警示标志。

条文说明：设置临时护栏、安装安全网、设置警示标志和加强人员管理等。通过规范操作和严格管理，有效防止人员或物料坠落，保障施工现场的安全和施工进度。

附录A　安装条件验收

A.0.1　智能施工升降机安装前的安装条件验收应包括表A.0.1和JGJ 215—2010中附录A的要求。

表A.0.1　智能施工升降机安装条件验收表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位 |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |
| 设备型号 |  |  |  |  |  | 登记编号 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 安装单位 |  |  |  |
| 代号说明 |  |  | √=合格，○=整改后合格，×=不合格，无=无此项 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 序号 | 项目 |  | 要求 |  |  |  | 结果 | 结论 |
| 升降通道 | 1 | 基础对应的升降通道内无障碍物 |  | 符合方案或使用说明书要求 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基础对应的升降通道与周边架空输电线安全距离 |  | 应符合规范要求 |  |  |  |  |  |
| 层门 | 3 | 安装位置 |  | 符合方案或使用说明书要求 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 门洞尺寸 |  | 符合方案或使用说明书要求 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 安装和调试必要空间 |  | 符合方案或使用说明书要求 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 层站通道搭设 |  | 符合方案或使用说明书要求 |  |  |  |  |  |
| 场地 | 7 | 运输通道、作业场地的地基承载力符合专项施工方案要求。 |  | 符合方案或使用说明书要求 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 辅助起重机械站位符合专项施工方案要求，吊笼、导轨架等部件地面组装及吊装不受影响。 |  | 符合方案或使用说明书要求 |  |  |  |  |  |
| 网络 | 9 | 网络覆盖、网络带宽和网络安全 |  | 符合方案或使用说明书要求 |  |  |  |  |  |
| 供电 | 10 | 智能施工升降机临时用电 |  | 符合现场临时用电专项施工方案要求。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位验收意见： 验收人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位验收意见： 验收人： 日期： |  |  |  |  | 监理单位验收意见： 验收人： 日期： |  |  |  |  |

附录B　安装自检

B.0.1　智能施工升降机安装完成后的自检内容应包括表B.0.1和JGJ 215—2010中附录B的要求。

表B.0.1　智能施工升降机安装自检表

| 工程名称 |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 产权单位 |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  | 安装单位 |  |  |  |
| 设备型号 |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |
| 当前安装高度（m） |  |  |  |  | 登记编号 |  |  |  |
| 代号说明 |  |  | √=合格，○=整改后合格，×=不合格，无=无此项 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 序号 | 项目 |  | 要求 |  |  | 结果 | 结论 |
| 资料 | 1 | 安装条件验收 |  | 详见附录A |  |  |  |  |
|  | 2 | 层门安装自检 |  | 详见附录C |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装单位资质 |  | 安装单位资质应符合要求 |  |  |  |  |
|  | 4 | 安拆合同和安全管理协议 |  | 签订安拆合同和安全管理协议 |  |  |  |  |
|  | 5 | 安拆方案 |  | 有符合现场实际情况的安装、拆卸工程专项施工方案 |  |  |  |  |
|  | 6 | 超危大工程论证报告 |  | 超危大工程安装有专家论证报告 |  |  |  |  |
|  | 7 | 特种作业人员 |  | 特种作业人员交底和持证情况等资料真实、有效 |  |  |  |  |
| 护栏 | 8 | 地面护栏 |  | 吊笼底层设置地面护栏，高度≥2m（来自GB/T 26557） |  |  |  |  |
| 吊笼 | 9 | 吊笼顶部护栏 |  | 吊笼顶部周围设置护栏，高度≥1.1m，护脚板高度≥150mm（来自GB/T 26557） |  |  |  |  |
|  | 10 | 吊笼门尺寸 |  | 吊笼门开口的净高度不小于1.8ｍ，净宽度不小于0.6ｍ（来自GB/T 26557） |  |  |  |  |
|  | 11 | 手动开启吊笼门 |  | 配有专用的机械装置或工具用于手动打开吊笼门 |  |  |  |  |
|  | 12 | 吊笼门关门速度 |  | 垂直滑动门平均速度≤0.3m/s |  |  |  |  |
|  | 13 | 吊笼门开关防夹功能 |  | 吊笼门的运行通道有障碍物时，吊笼门停止关闭并自动开启 |  |  |  |  |
|  | 14 | 吊笼门开关语音提示 |  | 开关门过程中有语音提示 |  |  |  |  |
|  | 15 | 吊笼门开关控制装置 |  | 吊笼内设有在吊笼门开关过程中使吊笼门停止和运行的控制装置 |  |  |  |  |
| 传动及导向 | 16 | 传动系统安全钩和防坠系统安全钩 |  | 设置安全钩，保证齿轮与齿条正确啮合宽度装置失效时，还能至少有90%的齿条计算宽度参与啮合（来自GB/T 26557） |  |  |  |  |
|  | 17 | 传动系统安全挡块和防坠系统安全挡块 |  | 设置安全挡块，保证齿轮与齿条正确啮合深度装置失效时，齿条节线和与其平行的齿轮节圆切线的距离不大于模数的2/3（来自GB/T 26557） |  |  |  |  |
| 智能操控系统 | 18 | 专业人员身份识别 |  | 专业人员身份识别设备工作正常 |  |  |  |  |
|  | 19 | 乘员人数识别 |  | 吊笼内乘员在无遮挡或无故意躲避情况下人数识别误差≤1人；超过设定人数限制后自动报警且不能运行 |  |  |  |  |
|  | 20 | 信息显示系统 |  | 信息显示正常，语音清晰可辨 |  |  |  |  |
|  | 21 | 选层系统 |  | 有效楼层对应的选层按键均有效，并能显示按下的状态 |  |  |  |  |
|  | 22 | 吊笼运行控制 |  | 正确响应选层和层站呼梯请求，运行到目标楼层，运行逻辑符合使用说明书要求 |  |  |  |  |
|  | 23 | 平层检测 |  | 自动平层误差≤10mm |  |  |  |  |
| 安全监控系统 | 24 | 视频监控系统 |  | 视频监控画面清晰、流畅、无遮挡，声音清晰可辨 |  |  |  |  |
|  | 25 | 语音对讲 |  | 吊笼内与监控中心语音对讲功能正常 |  |  |  |  |
|  | 26 | 停启功能 |  | 监控中心具备停止和恢复智能施工升降机运行的权限 |  |  |  |  |
| 安全保护系统 | 27 | 机电联锁 |  | 任一吊笼门和层门没有完全关闭时吊笼不能运行，吊笼正常运行中吊笼门和层门无法开启 |  |  |  |  |
|  | 28 | 升降通道检测装置 |  | 升降通道检测装置灵敏、可靠 |  |  |  |  |
|  | 29 | 吊笼定位装置 |  | 吊笼定位装置失效检查可靠 |  |  |  |  |
|  | 30 | 超载检测 |  | 超载检测装置灵敏、有效。 |  |  |  |  |
|  | 31 | 自动救援操作装置 |  | 如果配有自动救援操作装置，自动救援操作装置有效并测试合格 |  |  |  |  |
|  | 32 | 制动力矩检查 |  | 如配有制动力矩自监测功能，定时制动力矩监测和制动力矩不足自动停机、报警功能正常 |  |  |  |  |
|  | 33 | 零速悬停功能 |  | 如果配有零速悬停功能，零速悬停功能有效并测试合格 |  |  |  |  |
|  | 34 | 群控功能 |  | 如果配有群控功能，群控功能有效并测试合格 |  |  |  |  |
| 自检结论： 自检人签字： 自检日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录C　层门安装自检

C.0.1　智能施工升降机的层门安装自检内容应包括表C.0.1的要求。

表C.0.1　智能施工升降机层门安装自检表

| 工程名称 |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位 |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |
| 设备型号 |  |  |  | 登记编号 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 安装单位 |  |  |  |
| 楼层号 |  |  |  | 楼层高度 |  |  |  |
| 代号说明 |  | √=合格，○=整改后合格，×=不合格，无=无此项 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 要求 |  |  | 结果 | 结论 |
| 1 | 层门 |  | 层门净高度≥1.8m，层门下部间隙≤35mm |  |  |  |  |
| 2 | 停层区域 |  | 正常作业工况下，仅在吊笼底板离目标层站的垂直距离在±150 mm以内时才能打开层门 |  |  |  |  |
| 3 | 层门开启方向 |  | 层门不得向吊笼升降通道一侧开启 |  |  |  |  |
| 4 | 吊笼达到层站的指示 |  | 层门处于关闭状态时让使用者知道吊笼达到层站的措施有效 |  |  |  |  |
| 5 | 滑动层门导向和限位 |  | 滑动层门的导向装置和限位装置有效 |  |  |  |  |
| 6 | 手动层门开启警示声音 |  | 手动层门如果开启，层站处有持续警示声音，直至层门关闭并锁定 |  |  |  |  |
| 7 | 自动层门异常警示音 |  | 自动层门处于非正常开关状态（如非当前停靠层站的层门异常打开、层门开启超时或层门关闭超时）时，层站处有持续警示声音，直至层门恢复正常 |  |  |  |  |
| 8 | 自动层门与无翻板门的自动吊笼门联动 |  | 无翻板门的吊笼，自动层门应和吊笼门同步打开和关闭 |  |  |  |  |
| 9 | 自动层门与有翻板门的自动吊笼门联动 |  | 有翻板门的吊笼，保证自动层门的开启不早于翻板门的开启，翻板门的关闭不早于自动层门的关闭 |  |  |  |  |
| 10 | 翻板门防夹 |  | 翻板门的防夹功能或措施有效 |  |  |  |  |
| 11 | 独立驱动层门防夹 |  | 独立动力驱动的自动层门配备防夹装置 |  |  |  |  |
| 12 | 层门电气联锁 |  | 当层门驱动装置、自动门锁出现故障或层门未完全关闭时，对应的吊笼不能运行 |  |  |  |  |
| 13 | 层门门锁装置 |  | 自动层门关闭后，门锁装置能自动锁定 |  |  |  |  |
| 14 | 层门的自动关闭 |  | 吊笼门驱动打开的层门，当吊笼在停层区域之外时，确保层门开启后能自动关闭 |  |  |  |  |
| 15 | 层站侧紧急开锁 |  | 每个层门都能用符合GB/T 7588.1规定的钥匙从层站侧开锁 |  |  |  |  |
| 16 | 紧急开锁后关闭层门 |  | 在紧急开锁以后，门锁装置在层门关闭时能自动锁定 |  |  |  |  |
| 17 | 垂直滑动层门的悬挂（如有） |  | 垂直滑动层门至少有两个独立的悬挂装置。柔性悬挂装置安全系数不小于6，且有将其保持在滑轮或链轮中的措施（来自GB/T 26557） |  |  |  |  |
| 18 | 垂直滑动层门的平衡重（如有） |  | 层门用的平衡重应有导向装置，且能防止其滑出导轨，即使在其悬挂失效的情况下 |  |  |  |  |
| 19 | 安全间距 |  | 吊笼门与层站底部边缘水平距离应≤50 mm，吊笼门与层门侧面防护设施的间距应≤150 mm |  |  |  |  |
| 自检结论： 自检人签字： 自检日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附录D　安装验收

D.0.1　智能施工升降机安装完成后的验收内容应包括表D.0.1和JGJ 215—2010中附录C的要求。

表D.0.1　智能施工升降机安装验收表

| 工程名称 |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 产权单位 |  |  |  |  | 安装单位 |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |
| 设备型号 |  |  |  |  | 登记编号 |  |  |  |
| 当前安装高度（m） |  |  |  |  | 安装日期 |  |  |  |
| 代号说明 |  |  | √=合格，○=整改后合格，×=不合格，无=无此项 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 序号 | 内容和要求 |  |  |  |  | 结果 | 结论 |
| 层门和层站呼梯 | 1 | 层门警示声音正常有效 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 自动层门和自动吊笼门联动安全可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 层门未完全关闭时，对应的吊笼不能运行 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 层门能用符合规定的钥匙从层站侧开锁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 层门无法向吊笼升降通道一侧开启 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 独立动力驱动的自动层门防夹装置可靠有效 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 自动层门关闭后，门锁装置自动锁定功能正常 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 层站呼梯功能正常 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 层站显示功能正常 |  |  |  |  |  |  |
| 吊笼 | 10 | 吊笼内照明装置可靠有效，紧急照明装置可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 用于手动打开吊笼门的专用机械装置或工具在位且有效 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 吊笼门的运行通道有障碍物时，吊笼门停止关闭并能自动开启 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 开关门过程中有语音提示 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 吊笼内用于吊笼门开关过程中使其停止和运行的控制装置有效 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 有自动控制模式、手动操作模式和检修操作模式 |  |  |  |  |  |  |
| 智能操控系统 | 16 | 专业人员身份识别设备工作正常 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 吊笼内乘员超过设定人数限制后，应自动报警且不能运行 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 信息显示正常，语音清晰可辨 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 有效楼层对应的选层按键均有效，并能指示按下的状态 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 能正确响应选层请求，并运行到目标楼层后精准自动平层 |  |  |  |  |  |  |
| 安全监控系统 | 21 | 视频监控画面清晰、流畅、连接稳定、无遮挡，监控中心对吊笼内视频和声音清晰可辨 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 吊笼内与监控中心语音对讲功能正常 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 监控中心能够停止和恢复智能施工升降机运行 |  |  |  |  |  |  |
| 安全保护系统 | 24 | 任一吊笼门未关闭时吊笼不能运行，吊笼运行中吊笼门无法开启 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 升降通道检测装置灵敏、可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 吊笼定位装置失效检查可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 开、关门行程限位装置灵敏、可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 超载检测装置灵敏、有效。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 如果配有自动救援操作装置，应有效并测试合格 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 如果配有制动力矩自监测功能，应有效并测试合格 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 如果配有零速悬停功能，应有效并测试合格 |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 如果配有群控功能，应有效并测试合格 |  |  |  |  |  |  |
| 产权单位验收意见： 验收人： 日期： |  |  |  | 安装单位验收意见： 验收人： 日期： |  |  |  |  |
| 监理单位验收意见： 验收人： 日期： |  |  |  | 施工单位验收意见： 验收人： 日期： |  |  |  |  |

附录E　智能控制检验

E.0.1　智能施工升降机的智能控制检验内容应包括表E.0.1的要求。

表E.0.1 智能施工升降机智能控制部分检验报告

检验编号：                                    检验日期：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 产权单位 |  |  |  |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |  |
| 设备型号 |  |  |  |  |  | 登记编号 |  |  |  |  |
| 当前安装高度（m） |  |  |  |  |  | 安装日期 |  |  |  |  |
| 检验结论 |  | 签发日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准人： |  |  |  |  | 审核人： |  | 检验人： |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 检验项目 |  | 检验要求 |  |  |  |  | 检验结果 | 结论 |
| 1 | 层门 层站 | 层站呼梯 |  | 每个层站都有呼梯按钮，且可区分上升、下降呼梯请求；已登记的呼梯在层站上有信息提示；能显示当前楼层和运行方向以及本层层门开关状态 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 层门开启和关闭 |  | 1）无翻板门的吊笼，自动层门和吊笼门能同时打开或关闭； 2）有翻板门的吊笼，自动层门的开启不早于翻板门的开启，翻板门的关闭不早于自动层门的关闭。翻板门有防夹功能或措施； 3）自动层门或自动吊笼门无法完全关闭时，都能自动打开 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 层门告警 |  | 层门开启后吊笼内能给出明确提示信息，并符合下列要求： 1）手动层门如果开启，层站处能给出持续警示声音，直至层门关闭并锁定； 2）自动层门处于非正常开关状态时，层站处能给出持续警示声音，直至层门恢复正常 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 防夹装置 |  | 独立驱动的自动层门配有独立驱动的防夹装置 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 层门限制吊笼运行 |  | 层门驱动装置、防夹装置、自动门锁故障或层门未完全关闭时，对应的吊笼不能运行 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 等待乘员选层时间 |  | 层门完全关闭到吊笼运行之前，有不少于2s时间让进入吊笼内乘员选择层站按钮 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 停层区域校验 |  | 停层区域校验的措施或方法有效 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 吊笼门 | 吊笼门与自动层门联动 |  | 吊笼到达预订楼层后，吊笼门能与自动层门联动 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 手动开启吊笼门专用工具 |  | 配有专用的机械装置或工具手动打开吊笼门 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 防夹功能 |  | 自动吊笼门有防夹装置，吊笼门的运行通道有障碍物时，吊笼门停止关闭并自动开门。 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 吊笼门开关控制装置 |  | 吊笼内设有在吊笼门开关过程中使吊笼门停止和运行的控制装置 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 语音提示 |  | 开关门过程中有语音提示 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 运行控制 | 操控模式 |  | 有自动控制模式、手动操作模式和检修操作模式， |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 专业人员身份识别 |  | 配有专业人员身份识别的设备，专业人员身份经核验后才能管理和维护设备 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 信息显示系统 |  | 信息显示系统显示正常，语音清晰可辨 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 选层系统 |  | 有效楼层对应的选层按键均有效，且能指示按下的状态 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 吊笼运行控制 |  | 能正确响应选层和层站呼梯请求，运行到目标楼层 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 平层检测 |  | 吊笼具有自动平层功能，平层精度应为±10mm |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 安全保护系统 | 升降通道检测装置 |  | 升降通道检测装置灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 吊笼定位装置 |  | 1）吊笼静止时，如果吊笼定位装置失效，控制系统禁止吊笼自动运行及自动开门、关门 2）吊笼自动运行时，如果吊笼定位装置失效，吊笼减速停车，控制系统禁止吊笼再次启动自动运行及禁止自动开门 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 机电联锁 |  | 任一吊笼门和层门没有完全关闭时吊笼不能运行，吊笼正常运行中吊笼门和层门无法开启 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 防夹功能 |  | 防夹功能灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 乘员人数识别 |  | 吊笼内乘员在无遮挡或无故意躲避情况下人数识别误差≤1人，乘员超过规定人数时智能施工升降机无法启动 |  |  |  |  |  |  |

附录F　日常检查

F.0.1　智能施工升降机每日使用前检查的内容应包括表F.0.1和JGJ 215—2010中附录E的要求。

表F.0.1 智能施工升降机日常检查表

| 工程名称 |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |
| 产权单位 |  |  | 出厂日期 |  |  |  |  |
| 制造单位 |  |  | 登记编号 |  |  |  |  |
| 设备型号 |  |  | 当前安装高度（m） |  |  |  |  |
| 代号说明 |  | √=合格，○=整改后合格，×=不合格，无=无此项 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查结果 |  | 备注 |  |
| 1 | 视频监控、语音对讲系统正常 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 吊笼门开闭正常 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专业人员身份识别系统正常 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 吊笼平层准确 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 升降通道检测装置正常 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 超员和超载检测系统正常 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 笼内按钮灵敏、可靠 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 吊笼内紧急联系电话标识是否在位且有效 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 吊笼内和楼层层站处张贴智能施工升降机操作规程以及其他安全警示标识是否在位且有效 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 报警开关、急停按钮及呼救开关的防止意外触碰的保护措施是否在位且有效 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 各层层门开关正常（周检） |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 层站呼梯装置正常（周检） |  |  |  |  |  |  |
| 发现问题： 检查人员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业人员意见： 签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附录G　月度检查

G.0.1　智能施工升降机每月检查的内容应包括表G.0.1和JGJ 215—2010中附录F的要求。

表G.0.1　智能施工升降机月度检查表

| 工程名称 |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 安装单位 |  |  |
| 产权单位 |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  | 登记编号 |  |  |
| 设备型号 |  |  |  |  | 当前安装高度（m） |  |  |
| 代号说明 |  |  | √=合格，○=整改后合格，×=不合格，无=无此项 |  |  |  |  |
| 名称 | 序号 | 检查项目 |  | 要求 |  | 检查结果 | 备注 |
| 层门层站 | 1 | 层门开门尺寸 |  | 层门开门净高度（尤其垂直滑动门）和净宽度（尤其水平滑动门）无变化，层门下部间隙≤35mm |  |  |  |
|  | 2 | 停层区域 |  | 正常作业工况下，仅在吊笼底板离目标层站的垂直距离在±150 mm以内时才能打开层门 |  |  |  |
|  | 3 | 层门开启方向 |  | 层门不得向吊笼升降通道一侧开启 |  |  |  |
|  | 4 | 吊笼是否达到层站的指示 |  | 层门处于关闭状态时应有让使用者知道吊笼是否达到层站的措施在位且有效 |  |  |  |
|  | 5 | 滑动层门的导向和限位 |  | 滑动层门导向装置和限位装置在位且有效 |  |  |  |
|  | 6 | 手动层门开启警示声音 |  | 手动层门从开启直至层门关闭并锁定，层站处给出持续警示声音有效 |  |  |  |
|  | 7 | 自动层门异常警示音 |  | 自动层门处于异常开关状态层站处给出持续警示声音，直至层门恢复正常 |  |  |  |
|  | 8 | 自动层门与无翻板门的自动吊笼门联动 |  | 无翻板门的吊笼，自动层门和吊笼门同步打开和关闭正常 |  |  |  |
|  | 9 | 自动层门与有翻板门的自动吊笼门联动 |  | 有翻板门的吊笼，应待翻板门完全开启后才开启自动层门，自动层门完全关闭后才关闭翻板门 |  |  |  |
|  | 10 | 翻板门防夹 |  | 翻板门防夹功能在位且有效 |  |  |  |
|  | 11 | 层门防夹装置 |  | 独立动力驱动的自动层门防夹装置在位且有效 |  |  |  |
|  | 12 | 层门电气联锁 |  | 当层门驱动装置、自动门锁出现故障或层门未完全关闭时，对应的吊笼不能运行 |  |  |  |
|  | 13 | 层门门锁装置 |  | 自动层门关闭后，门锁装置能自动锁定 |  |  |  |
|  | 14 | 层门的自动关闭 |  | 吊笼门驱动打开的层门，当吊笼在停层区域之外时，确保层门开启后能自动关闭 |  |  |  |
|  | 15 | 层站侧紧急开锁 |  | 每个层门能从层站侧紧急开锁 |  |  |  |
|  | 16 | 紧急开锁后关闭层门 |  | 在紧急开锁以后，门锁装置在层门关闭时能自动锁定 |  |  |  |
|  | 17 | 垂直滑动层门的悬挂（如有） |  | 垂直滑动层门的悬挂装置在位且有效，且应有将其保持在滑轮或链轮中的措施在位且有效 |  |  |  |
|  | 18 | 垂直滑动层门的平衡重（如有） |  | 层门用的平衡重的导向装置在位且有效，且防止在其悬挂失效的情况下滑出导轨的装置在位且有效 |  |  |  |
|  | 19 | 安全间距 |  | 装卸货时，吊笼门与层站边缘水平距离≤50mm，吊笼门或层站层门与楼层平台侧面防护设施的间距≤150mm |  |  |  |
| 护栏 | 20 | 地面护栏 |  | 高度≥2m的地面护栏在位且有效 |  |  |  |
| 吊笼 | 21 | 吊笼顶部护栏 |  | 吊笼顶部护栏在位且有效 |  |  |  |
|  | 22 | 吊笼门开门尺寸 |  | 吊笼门开门净高度（尤其垂直滑动门）和净宽度（尤其水平滑动门）无变化 |  |  |  |
|  | 23 | 手动开启吊笼门 |  | 手动打开吊笼门的专用的机械装置或工具在位且有效 |  |  |  |
|  | 24 | 吊笼门关门速度 |  | 垂直滑动门平均速度≤0.3m/s |  |  |  |
|  | 25 | 吊笼门防夹功能 |  | 吊笼门的运行通道有障碍物时，吊笼门能停止关闭并自动开启 |  |  |  |
|  | 26 | 吊笼门语音提示 |  | 开关门过程中有语音提示 |  |  |  |
|  | 27 | 吊笼门控制装置 |  | 吊笼内设置的吊笼门开关过程中使吊笼门停止和运行的控制装置在位且有效 |  |  |  |
| 传动及导向 | 28 | 传动系统安全钩和防坠系统安全钩 |  | 传动系统安全钩和防坠系统安全钩安全钩在位且有效 |  |  |  |
|  | 29 | 传动系统安全挡块和防坠系统安全挡块 |  | 传动系统安全挡块和防坠系统安全挡块在位且有效 |  |  |  |
| 智能操控系统 | 30 | 专业人员身份识别 |  | 专业人员身份识别设备工作正常 |  |  |  |
|  | 31 | 乘员人数识别 |  | 吊笼内乘员在无遮挡或无故意躲避情况下人数识别误差≤1人；超过设定人数限制后，自动报警且不能运行 |  |  |  |
|  | 32 | 信息显示系统 |  | 信息显示正常，语音清晰可辨 |  |  |  |
|  | 33 | 选层系统 |  | 选层装置按键都能正常按下，并能指示按下的状态 |  |  |  |
|  | 34 | 吊笼运行控制 |  | 正确响应选层和层站呼梯请求，并运行到目标楼层 |  |  |  |
|  | 35 | 平层检测 |  | 自动平层误差≤10mm |  |  |  |
| 安全监控系统 | 36 | 视频监控系统 |  | 视频监控画面清晰、流畅、无遮挡，吊笼内声音清晰可辨 |  |  |  |
|  | 37 | 存储时间 |  | 数据存储时间和视频存储时间符合要求 |  |  |  |
|  | 38 | 应急照明 |  | 应急照明符合要求 |  |  |  |
|  | 39 | 语音对讲 |  | 吊笼内与监控中心语音对讲功能正常 |  |  |  |
|  | 40 | 停启功能 |  | 监控中心停止和恢复智能施工升降机运行的权限有效 |  |  |  |
| 安全保护系统 | 41 | 机电联锁 |  | 任一吊笼门和层门没有完全关闭时吊笼不能运行，吊笼正常运行中吊笼门和层门无法开启 |  |  |  |
|  | 42 | 升降通道检测装置 |  | 升降通道检测装置在位且有效 |  |  |  |
|  | 43 | 吊笼定位装置 |  | 吊笼定位装置在位且有效 |  |  |  |
|  | 44 | 制动力矩检查 |  | 制动力矩自监测功能有效 |  |  |  |
|  | 45 | 超载检测 |  | 超载检测装置灵敏、有效。 |  |  |  |
|  | 46 | 自动救援操作装置 |  | 如果配有自动救援操作装置，自动救援操作装置有效并测试合格 |  |  |  |
| 自动门 | 47 | 自动门驱动装置的运动部件 |  | 部件润滑良好、磨损未超量和防护装置在位且效性 |  |  |  |
| 发现问题： 检查人员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业人员意见： 签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附录H　维护记录

H.0.1　智能施工升降机的维护记录见表H.0.1。

表H.0.1　智能施工升降机维护记录表

| 工程名称 |  |  |  | 工程地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 安装单位 |  |  |
| 产权单位 |  |  |  | 出厂日期 |  |  |
| 制造单位 |  |  |  | 登记编号 |  |  |
| 设备型号 |  |  |  | 当前安装高度（m） |  |  |
| 维护单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 故障原因 |  |  | 维护记录 |  |
| 其他需要说明的问题： 维护人员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位意见： 签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

用词说明

1　为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本规程；不注日期的，其最新版适用于本规程。

《电梯制造与安装安全规范　第1部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1

《施工升降机安全规程》GB 10055

《机械安全　急停功能　设计原则》GB/T 16754

《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB/T 26557

《起重机械　检查与维护规程　第1部分：总则》GB/T 31052.1

《电梯能量回馈装置》GB/T 32271

《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640

《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023

《电梯自动救援操作装置》GB/T 40081

《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215

《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305

《智能控制的人货两用施工升降机技术规程》T/CCMA 0135