T/CECS  XX-202X

中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会 标 准

民用建筑信息模型（BIM）设计

评价标准

Assessment standard for civil building information modeling design

（征求意见稿）

2025年10月

中国工程建设标准化协会标准

民用建筑信息模型（BIM）设计

评价标准

Assessment standard for civil building information modeling design

T/CECS XXXX-202X

主编单位：中国建筑设计研究院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202X年XX月XX日

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2024年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字 [2024]15号），由中国建筑设计研究院有限公司会同有关单位共同编制完成。

本标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制订了本标准。

本标准的主要技术内容是：总则、术语、基本规定、评价规则、实施统筹、模型创建、协同设计、技术应用、成果交付、应用效益、拓展创新。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑与城市信息模型专业委员会负责管理，由中国建筑设计研究院有限公司负责具体内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送中国建筑设计研究院有限公司（地址：北京市西城区车公庄大街19号，邮编：100044）。

主 编 单 位 ：中国建筑设计研究院有限公司

参 编 单 位 ：中国轻工业长沙工程有限公司

四川柏慕联创建筑科技有限公司

广州市华阳国际工程设计有限公司

北京畅享工程咨询有限公司

COCWONDER DIGITAL ENGINEERING SDN BHD

中交三公局第二工程有限公司

山东建筑大学

高频科技（北京）股份有限公司

东南大学

山东智建数字科技有限公司

柏慕联创（深圳）建筑科技有限公司

主要起草人员：黄剑钊   张  露   刘  恒   胡  林   区展聪   陈  晶

岳凤玲   曾向斌   郑  斐   罗慧明   黄  勇   刘  宴

李宇星   李荣贤   张  宏   王树林   宋雨祥   段博怀

刘  翼   杨  阳   朱爱宇   叶红雨   孙旻杰   吴  彬

吴家琪   王泽华   徐明启   尧  彤   张军军

主要审查人员：

# 目    次

1 总   则	1

2 术   语	2

3 基本规定	3

4 评价规则	4

4.1 一般规定	4

4.2 评分方法	4

4.3 等级划分	5

5 实施统筹	6

5.1 控制项	6

5.2 需求调研	6

5.3 实施方案	6

5.4 资源配置	7

6 模型创建	8

6.1 控制项	8

6.2 模型质量	8

6.3 模型管理	9

6.4 模型检查	10

7 协同设计	11

7.1 控制项	11

7.2 协同模式	11

7.3 协同阶段	11

7.4 协同实施	12

8 技术应用	14

8.1 控 制 项	14

8.2 图形应用	14

8.3 信息应用	15

8.4 综合应用	16

9 成果交付	18

9.1 控制项	18

9.2 交付时效	18

9.3 交付质量	19

9.4 应用保障	19

10 应用效益	20

10.1 控制项	20

10.2 设计效益	20

10.3 实施效益	20

10.4 价值延伸	21

11 拓展创新	23

11.1 一般规定	23

11.2 技术创新	23

11.3 工具创新	23

11.4 管理创新	24

本标准用词说明	25

引用标准名录	26

附：条文说明	27

# Contents

1 General Principal	1

2 Terms	2

3 General Requirements	3

4 Evaluation Rules	4

4.1 General Requirements	4

4.2 Scoring Methods	4

4.3 Grade Classification	5

5 Implementation Coordination	6

5.1 Control Items	6

5.2 Demand Research	6

5.3 Implementation Plan	6

5.4 Resource Allocation	7

6 Model Development	8

6.1 Control Items	8

6.2 Model Quality	8

6.3 Model Management	9

6.4 Model Inspection	10

7 Collaborative Design	11

7.1 Control Items	11

7.2 Collaboration Mode	11

7.3 Collaboration Stages	11

7.4 Collaborative Implementation	12

8 Technical Application	14

8.1 Control Items	14

8.2 Graphical Application	14

8.3 Information Application	15

8.4 Integrated Application	16

9 Deliverables	18

9.1 Control Items	18

9.2 Delivery Timeliness	18

9.3 Delivery Quality	19

9.4 Application Support	19

10 Application Benefits	20

10.1 Control Items	20

10.2 Design Benefits	20

10.3 Implementation Benefits	20

10.4 Value Extension	21

11 Expansion and Innovation	23

11.1 General Requirements	23

11.2 Technological Innovation	23

11.3 Tool Innovation	23

11.4 Management Innovation	24

Explanation of Working in This Standard	25

List of Quoted Standards	26

Addition: Explanation of Provisions	27

1  总    则

### 1. 0. 1  为贯彻落实数字中国发展战略，助力建筑行业数智化转型，引导民用建筑信息模型（BIM）设计价值观建立，改善BIM设计市场竞争环境，构建BIM设计评价体系，制定本标准。

### 1. 0. 2  本标准适用于新建、改建或扩建的民用建筑BIM设计评价。

### 1. 0. 3  BIM设计评价应遵循效益导向、需求为先的原则，结合项目的工程难度、资金投入、建设周期、完成品质等因素，对BIM设计的实施统筹、模型创建、协同设计、技术应用、成果交付、应用效益等进行综合评价。

### 1. 0. 4  BIM设计的评价除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术    语

### 2. 0. 1  建筑信息模型（BIM）设计  building information modeling design

以建筑信息模型作为主要或唯一数据载体所完成的建筑工程设计。

### 2. 0. 2  图形应用  graphic application

以BIM模型的可视化图形为主要载体的应用。

### 2. 0. 3  信息应用  information application

以BIM模型的非图形化信息为主要载体的应用。

### 2. 0. 4  综合应用  comprehensive application

以BIM模型的可视化图形和非图形化信息为综合载体的应用。

### 2. 0. 5  组合应用  combined application

在已有的多种BIM应用或工具间实现图形协同、信息共享、数据交互，由此形成的BIM应用新形式。

### 2. 0. 6  协同设计  collaborative design

在BIM模型和设计图纸之间建立数据映射关系，并持续进行图形和信息迭代的设计模式。

3  基 本 规 定

### 3. 1. 1  BIM模型创建、协同设计、技术应用、成果交付应对BIM需求调研内容有所回应；并符合项目级执行依据中的有关规定。

### 3. 1. 2  BIM设计评价应以建筑单体或建筑群为评价对象。评价对象应落实并深化由建设相关方提出的有关BIM、数字化的专项要求及管理规定。

### 3. 1. 3  BIM设计评价分为设计预评价和设计终评价。设计预评价应在建筑工程施工图设计完成后进行；设计终评价应在建筑工程竣工后进行。

### 3. 1. 4  BIM设计评价分为审查和审定两部分。审查机构应为本标准参编单位；审定机构应为本标准主编单位。

### 3. 1. 5  申请评价方应完成BIM设计自评估报告，并连同相关的BIM模型、图纸、报告和函件等证明材料提交至审查机构。

### 3. 1. 6  审查机构应对申请评价方提交的BIM设计自评估报告及相关证明材料进行审查，出具审查报告。

### 3. 1. 7  审定机构应基于审查报告，对申请评价方提交的BIM设计自评估报告及相关证明材料进行抽查，出具审定报告，确定评价等级。

4  评 价 规 则

4. 1 一 般 规 定

### 4. 1. 1  【指标体系】BIM设计评价指标体系应由实施统筹、模型创建、协同设计、技术应用、成果交付、应用效益6类指标组成，且每类指标均包括控制项和评分项；评价指标体系还统一设置加分项。

### 4. 1. 2  【申请要求】BIM设计评价的申请应在获得项目建设方或产权方授权许可的前提下，由设计方牵头申请；设计方可独立申请，也可与相关参建方联合申请。

4. 2 评 分 方 法

### 4. 2. 1  【评分说明】控制项的评定结果应为达标或不达标；评分项和加分项的评定结果应为分值。

### 4. 2. 2  【评分说明】BIM设计评价指标体系的6类指标应划分权重，权重数值设定应符合表4.2.1的规定。

表4.2.1  BIM设计评价指标权重数值

|  | ### 实施统筹α1 | ### 模型创建α2 | ### 协同设计α3 | ### 技术应用α4 | ### 成果交付α5 | ### 应用效益α6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 预评价 | ### 0.1 | ### 0.2 | ### 0.2 | ### 0.25 | ### 0.15 | ### 0.1 |
| ### 终评价 | ### 0.1 | ### 0.2 | ### 0.15 | ### 0.15 | ### 0.15 | ### 0.25 |

### 4. 2. 3 【计分方式】BIM设计评价的总得分应按下式进行计算：

Q=α1Q1 + α2Q2 + α3Q3 + α4Q4 + α5Q5 + α6Q6 + QA

式中：Q——总得分；

Q1~ Q6——分别为评价指标体系6类指标（实施统筹、模型创建、协同设计、技术应用、成果交付、应用效益）评分项得分；

α1~ α6——分别为评价指标体系6类指标的权重数值；

QA——拓展创新加分项得分。

4. 3 等 级 划 分

### 4. 3. 1  【等级说明】BIM设计等级应按由低至高划分为认证级、银级、金级、铂金级4个等级。

### 4. 3. 2  【基础要求】当满足全部控制项要求时，BIM设计等级应为认证级。

### 4. 3. 3  【进阶要求】BIM设计等级应按下列规定确定：

1  银级、金级、铂金级3个等级的BIM设计均应满足本标准全部控制项的要求，且每类指标的评分项得分不应小于其评分项满分值的30%；

2  当评分项（6类指标）和加分项的得分总和不低于评分项满分值的60%、70%、85%时，BIM设计等级分别为银级、金级、铂金级。

5  实 施 统 筹

5. 1  控  制  项

### 5. 1. 1   【依据收集】应收集与BIM实施有关的项目级执行依据。

### 5. 1. 2  【计划匹配】BIM实施计划应动态匹配设计工作进度。

### 5. 1. 3  【文档组织】应根据BIM实施内容进行文档架构规划。

### 5. 1. 4  【实施方案】应制定BIM实施方案。

5. 2  需 求 调 研

### 5. 2. 1  【调研组织】BIM实施团队应组织需求调研，评价总分值为3分，按下列规则分别评分并累计：

1  调研对象涵盖主要利益相关方，得1分；

2  调研内容与项目需求紧密结合，得1分；

3  根据项目实际需求开展即时调研，得1分。

### 5. 2. 2  【调研时效】在相关设计任务启动前完成需求调研，评价分值为1分。

### 5. 2. 3  【调研结果】调研结果对后续的BIM工作开展具有实际指导意义，评价分值为1分。

5. 3  实 施 方 案

5. 3. 1  【编审确认】BIM实施方案应由编制方、审核方和建设方共同确认，评价分值为1分。

### 5. 3. 2  【编制内容】实施方案逻辑严谨、内容完备，评价总分值为2分，按下列规则分别评分并累计：

1  一、二级目录架构完整、逻辑清晰，得1分；

2  内容完整、正确，并具有可操作性及指导意义，得1分。

### 5. 3. 3  【完成时间】BIM实施方案应在BIM工作正式启动前完成，评价分值为1分。

5. 4  资 源 配 置

### 5. 4. 1   【软件资源】配置可支撑BIM实施的多类型软件资源，评价总分值为1.5分，按下列规则分别评分并累计：

1  采用建模类BIM软件，得0.5分；

2  采用应用类BIM软件，得0.5分；

3  采用平台类BIM软件，得0.5分。

### 5. 4. 2  【硬件资源】配置可支撑BIM实施的硬件资源，评价分值为0.5分。

### 5. 4. 3  【团队资源】配置可支撑BIM实施的人力资源，评价分值为1分。

### 5. 4. 4  【技术资源】配置可辅助BIM实施的技术资源，评价分值为1分。

6  模 型 创 建

6. 1  控  制  项

### 6. 1. 1   【阶段划分】应根据工程设计、报批的进度，对BIM模型进行分阶段地创建和归档。

### 6. 1. 2  【内容完整】BIM模型中不得存在定位基点错位、计量单位不统一、专业漏项、关键构件或系统缺失的情况。

### 6. 1. 3  【图形完备】BIM模型构件不得出现尺寸错误、高程错误、位置错误、搭接关系错误、建模指令选择错误等问题。

### 6. 1. 4  【信息完善】BIM模型信息录入应完整、准确；与后续BIM应用场景相关的关键信息不应缺失；不得出现逻辑性错误。

6. 2  模 型 质 量

### 6. 2. 1  【深度匹配】BIM模型的图形和信息深度与其所处的设计阶段相匹配，评价分值为2分。

### 6. 2. 2  【专业协调】基于BIM模型，对各专业设计内容进行综合协调，评价总分值为6分，根据专业内、专业间的构件碰撞比例按表6.2.2的规则评分。

表6.2.2  专业内、专业间的构件碰撞比例评分规则

|  | ### 碰撞比例S | ### 得分 |
| --- | --- | --- |
| ### 机电专业内部的管线碰撞 | ### S≤10% | ### 4 |
|  | ### 10%＜S≤15% | ### 3 |
|  | ### 15%＜S≤20% | ### 2 |
|  | ### 20%＜S≤25% | ### 1 |
| ### 机电专业与土建专业之间的碰撞 | ### S≤10% | ### 2 |
|  | ### 10%＜S≤15% | ### 1 |

### 6. 2. 3  【设计合理】基于BIM模型，对设计的合理性进行验证，评价总分值为4分，按下列规则分别评分并累计：

1  重点公共区域（大堂、电梯厅、走廊等）未发现因结构构件设置不合理、净高不足预期而造成的空间体验问题，得1分；

2  管线排布满足施工检修和保温增设要求，得1分；

3  重点交通区域（楼梯间、地下车库等）未发现净空、净高不满足规范要求的问题，得1分；

4  除以上3项外，未发现其他有关设计合理性的问题，得1分。

### 6. 2. 4  【算量辅助】BIM模型具有完成设计关键指标的统算、表单创建和输出的能力，评价总分值为4分，按下列规则分别评分并累计：

1  具有面积相关指标（建筑面积、防火分区面积、人防分区面积等）的统算能力，得2分；

2  具有部分土建设计内容（混凝土、砌块墙体等）的工程量或实物量统算能力，得1分；

3  具有部分机电设计内容（管线、设备、末端等）的工程量或实物量统算能力，得1分。

### 6. 2. 5  【审查支持】BIM模型可满足项目所属地方关于Web端报批、审查的要求，评价分值为2分。

### 6. 2. 6  【专项统筹】在BIM模型中对专项设计内容（消防、工艺、展陈等）进行预控和统筹，评价分值为1分。

6. 3  模 型 管 理

### 6. 3. 1  【更新维护】BIM模型的历史版本可覆盖所有的设计关键节点（阶段归档、工程报批、设计变更等），评价分值为1分。

### 6. 3. 2  【风险管理】通过本地文件备份、服务器灾备建设等方式，尽量降低BIM模型的数据损坏、丢失风险，评价分值为1分。

### 6. 3. 3  【量级优化】通过子项规划、模型拆分、构件清理等方式，尽量精简BIM模型的文件量级，评价分值为1分。

### 6. 3. 4  【权限分配】对BIM模型的访问、查看和操作权限进行区分和限制，评价分值为1分。

### 6. 3. 5  【统合管理】通过建立协同路径、平台轻量化集成等方式，对跨生态、多格式的BIM模型进行统合管理，评价分值为1分。

6. 4  模 型 检 查

### 6. 4. 1  【检查方式】采用合理的检查方式，评价总分值为3分，按下列规则分别评分并累计：

1  采用人工方式对BIM模型进行筛查，得1分；

2  采用智能检查工具，对BIM模型进行全面排查，得2分。

### 6. 4. 2  【检查内容】针对不同内容展开检查，评价总分值为3分，按下列规则分别评分并累计：

1  对BIM模型的内容完整性（6.1.2）进行检查，得1分；

2  对BIM模型的图形完备性（6.1.3）进行检查，得1分；

3  对BIM模型的信息完善性（6.1.4）进行检查，得1分；

### 6. 4. 3  【过程留痕】通过截图、录屏、文字描述等方式，对检查过程进行留痕，并形成线上或线下的检查记录，评价分值为2分。

### 6. 4. 4  【结果反馈】基于检查结果对BIM模型进行修正，并在检查记录表中反馈修正结果，评价分值为2分。

7  协 同 设 计

7. 1  控  制  项

### 7. 1. 1   【专业要求】参与协同设计的专业应包含建筑、结构、暖通、给排水、电气和智能化；其他专业应根据合同要求和项目实际情况酌情参与。

### 7. 1. 2  【时效要求】BIM模型与设计图纸（已完成阶段性设计的稳定版本）的协同时间差不应超过10个工作日。

7. 2  协 同 模 式

### 7. 2. 1  【深度区分】协同设计的深度应满足BIM技术应用需求，评价总分值为3分，按下列规则分别评分并累计：

1  满足图形应用需求，得1分；

2  满足信息应用需求，得1分；

3  满足综合应用需求，得1分。

### 7. 2. 2  【提资方式】BIM模型提资应满足专业内、专业间协同需求，评价总分值为2分，按下列规则分别评分并累计：

1  基于“链接文件”实现协同，得1分；

2  基于“中心文件”实现协同，得1分。

7. 3  协 同 阶 段

### 7. 3. 1  【覆盖范围】在不同的项目阶段开展协同设计，评价总分值为2.5分，按下列规则分别评分并累计：

1  在方案设计阶段开展协同设计，得0.5分；

2  在初步设计阶段开展协同设计，得0.5分；

3  在施工图设计阶段开展协同设计，得0.5分；

4  在施工招标清单编制阶段开展协同设计，得0.5分；

5  在施工深化阶段开展协同设计，得0.5分。

### 7. 3. 2  【跨阶传递】实现BIM设计模型的跨阶段传递，评价总分值为2分，按下列规则分别评分并累计：

1  从方案设计阶段传递至初步设计阶段，得0.5分；

2  从初步设计阶段传递至施工图设计阶段，得0.5分；

3  从设计阶段传递至施工配合阶段，的1分。

7. 4  协 同 实 施

### 7. 4. 1   【工具应用】采用可支撑BIM协同实施的方法、软件或平台，评价总分值为2分，按下列规则分别评分并累计：

1  无辅助工具，基于BIM设计软件自身功能和企业中心服务器实现BIM协同实施，得0.5分；

2  基于协同插件，提升BIM协同实施的效率和质量，得0.5分；

3  基于协同平台，提升BIM协同实施的效率和质量，并对设计管理起到辅助作用，得1分。

### 7. 4. 2   【模型组织】采用可支撑BIM协同实施的模型组织方式，评价总分值为1.5分，按下列规则分别评分并累计：

1  单专业独立建模，得0.5分；

2  多专业一体化建模，得1分。

### 7. 4. 3   【参与对象】在多参建方的基础上实现协同实施，评价总分值为2.5分，按下列规则分别评分并累计：

1  单一设计方参与协同实施，得0.5分；

2  多个设计方参与协同实施，得0.5分；

3  建设方参与协同实施，得0.5分；

4  施工方参与协同实施，得0.5分；

5  除以上所述，另有其他参建方参与协同实施，得0.5分。

### 7. 4. 4   【专业提资】基于BIM模型完成专业提资，评价总分值为2分，按下列规则分别评分并累计：

1  提资内容为BIM模型，且包含必要的几何、非几何信息，得1分；

2  提资内容为BIM模型中的二维或三维视图，且包含尺寸、做法、材质等标注信息，得1分；

3  提资内容为基于BIM模型导出的数据或数据集合，且能够支撑协同设计开展，得1分。

### 7. 4. 5   【图模一致】基于BIM模型开展关于图模一致性的校审，评价总分值为4分，根据图模不一致区域相对于校审视图范围的比例按表7.4.5的规则评分。

表7.4.5  图模不一致区域相对于校审视图范围的比例评分规则

|  | ### 比例S | ### 得分 |
| --- | --- | --- |
| ### 图模不一致区域相对于校审视图范围的比例 | ### S≤5% | ### 4 |
|  | ### 5%＜S≤10% | ### 3 |
|  | ### 10%＜S≤15% | ### 2 |
|  | ### 15%＜S≤20% | ### 1 |

8  技 术 应 用

8. 1  控  制  项

### 8. 1. 1  【应用深度】项目完成的BIM技术应用类型与评价等级之间的对应关系应符合下列规定：

1  认证级项目应完成图形应用至少2项；

2  银级项目应完成图形应用至少2项、信息应用至少1项；

3  金级项目应完成图形应用3项、信息应用至少1项、综合应用至少2项；

4  铂金级项目应完成图形应用3项、信息应用至少2项、综合应用至少3项。

### 8. 1. 2  【真实有效】BIM技术应用应基于设计需求与建设要求真实有效展开，不得开展无效应用或伪造应用记录。

### 8. 1. 3  【依托模型】BIM技术应用应基于BIM模型的图形和信息展开。

### 8. 1. 4  【结果导向】BIM技术应用成果应在不同阶段的设计工作中均有所体现并发挥作用。

8. 2  图 形 应 用

### 8. 2. 1  【设计表达】基于BIM模型，辅助设计进行可视化表达及成果输出，评价总分值为4分，按下列规则分别评分并累计：

1  BIM模型的可视化效果与设计效果一致，得1.5分；

2  输出图片类成果，得0.5分；

3  输出视频类成果，得1分；

4  输出模型漫游类成果，得1分。

### 8. 2. 2  【分析优化】基于BIM模型辅助设计进行分析优化，评价总分值为4分，按下列规则分别评分并累计：

1  辅助设计进行美观、经济、绿色等方面的多方案比选，得1分；

2  辅助设计进行总图、空间、功能、流线等方面的合理性分析或验证，得1分；

3  辅助设计进行管线路由、净空净高等方面的修正或优化，得2分；

4  辅助设计开展除上述内容外的其他分析优化，得1分。

### 8. 2. 3  【图形核查】基于BIM模型，对设计的几何信息进行核查并输出相应成果，评价总分值为3分，按下列规则分别评分并累计：

1  对构件尺寸、颜色、材质贴图等进行核查，并输出核查报告，得1分；

2  对空间净高要求、疏散宽度、疏散距离等进行核查，并输出核查报告，得2分。

8. 3  信 息 应 用

### 8. 3. 1  【设计统算】基于BIM模型进行数据统计与计算，评价总分值为10分，按下列规则分别评分并累计：

1  对房间、门窗、机电设备、点位末端、停车位等进行数量统算，统计误差不超过1%，得1.5分；

2  对建筑楼层、防火分区、人防分区等进行面积统算，误差不超过5%，得0.5分；每降低1%，再得0.5分，最高得2.5分；

3  对混凝土、砌块墙、桩等BIM模型构件的面积、体积或长度进行工程量统算，误差不超过10%，得0.5分；每降低3%，再得0.5分，最高得2分；

4  对管道、桥架等BIM模型构件的面积、体积或长度进行工程量统算，误差不超过10%，得0.5分；每降低3%，再得0.5分，最高得2分；

5  对钢结构、钢筋等BIM模型构件的用钢量进行工程量统算，误差不超过10%，得0.5分；每降低3%，再得0.5分，最高得2分。

### 8. 3. 2  【智能设计】基于BIM模型的参数预设和构件属性赋值，展开系统性的智能设计、优化工作，评价分值为2分。

### 8. 3. 3  【信息核查】基于BIM模型，对设计的非几何信息进行核查并输出相应成果，评价总分值为3分，按下列规则分别评分并累计：

1  对BIM模型构件的命名规范性进行核查，并输出核查报告，得1分；

2  对材质名称、防火等级等BIM模型构件的属性值与设计值进行一致性核查，并输出核查报告，得2分。

8. 4  综 合 应 用

### 8. 4. 1  【BIM出图】基于BIM模型，输出满足设计校核、审查及工程报批要求的图纸，评价总分值为15分，按下列规则分别评分并累计：

1  输出可以辅助设计管综及净高优化的图纸，得3分；

2   输出满足设计审查要求的建筑专业施工图图纸，且BIM出图比例不低于70%，得0.5分；每提高5%，再得0.5分，最高得2分；

3   输出满足设计审查要求的结构专业施工图图纸，且BIM出图比例不低于45%，得0.5分；每提高5%，再得0.5分，最高得2分；

4   输出满足设计审查要求的给排水专业施工图图纸，且BIM出图比例不低于45%，得0.5分；每提高5%，再得0.5分，最高得2分；

5   输出满足设计审查要求的暖通专业施工图图纸，且BIM出图比例不低于45%，得0.5分；每提高5%，再得0.5分，最高得2分；

6   输出满足设计审查要求的电气、智能化专业施工图图纸，且BIM出图比例不低于45%，得0.5分；每提高5%，再得0.5分，最高得2分；

7   除以上专业外，输出满足设计审查要求的其他专业施工图图纸，且BIM出图比例不低于45%，得0.5分；每提高5%，再得0.5分，最高得2分。

### 8. 4. 2  【应用融合】除BIM设计出图外，基于BIM模型完成“图形”与“信息”融合的技术应用，评价分值为2分。

### 8. 4. 3  【平台协作】基于云端协同平台进行BIM设计管理，评价总分值为4分，按下列规则分别评分并累计：

1   对BIM模型、应用成果、专业提资等进行资料管理，得1分；

2  对人员、任务、进度、校审等进行统筹管理，得1分；

3   对设计问题、决策事项等进行多参建方动态协同管理，得2分。

### 8. 4. 4  【技术交叉】将BIM技术与无人机、激光测量、VR、3D打印等技术交叉应用，并形成相关成果，评价分值为2分。

9  成 果 交 付

9. 1  控  制  项

### 9. 1. 1  【组织方式】BIM相关成果应按照所属设计阶段、应用类型、应用项等进行组织、分类。

### 9. 1. 2  【成果归档】应在方案设计、初步设计、施工图设计、报概算、报消防、报施工许可等关键节点对BIM相关成果进行归档、备份。

### 9. 1. 3  【履约情况】BIM实施团队应根据合同要求，完成BIM成果及相关内容的履约、交付。

9. 2  交 付 时 效

### 9. 2. 1  【时效偏差】应基于BIM实施计划完成相应的BIM成果交付，评价总分值为2分。延迟6个工作日交付，得0.5分；延迟4个工作日交付，得1分；延迟2个工作日交付，得1.5分；按时交付，得2分。

### 9. 2. 2  【偏差影响】评估因延迟交付而造成的项目负面影响，评价总分值为2分。因延迟交付问题，影响设计、管理等工作的协同开展；造成经济或时间损失，但不影响设计报审、工程报批、履约评价等关键节点的项目工作推进，得0.5分；按时交付，未造成任何负面影响，得2分。

### 9. 2. 3  【补救措施】评估是否采用补救措施以解决延迟交付问题，评价总分值为1.5分。通过临时性资源调配进行补救工作，对延迟交付问题缺乏系统性思考及解决方案，得0.5分；通过临时性资源调配进行补救工作，同时对延迟交付问题的原因进行思考、总结，形成具体、可执行的解决方案，得1分；按时交付，无需采用任何补救措施，得1.5分。

### 9. 2. 4  【措施效果】采用补救措施后，后续工作中产生延迟交付问题的次数，评价总分值为1.5分。产生超过1次、不超过3次，得0.5分；产生1次，得1分；未产生或始终按时交付，得1.5分。

9. 3  交 付 质 量

### 9. 3. 1  【逻辑关联】基于BIM模型所输出的成果，应与BIM模型之间具有关联性、一致性，评价总分值为6分，按下列规则分别评分并累计：

1  输出图纸中所包含的设计信息，与BIM模型中所对应的几何信息、非几何信息保持一致，且在BIM模型中能找到对应的绘图、布图空间，得3分；

2  输出表单、报告所包含的设计信息，与BIM模型中所对应的几何信息、非几何信息保持一致，且在BIM模型中能找到对应的原始表单或报告生成路径，得3分。

### 9. 3. 2  【内容深度】所交付的模型、报告、图纸等各类型BIM信息化成果应满足合同条款、BIM专项任务书、BIM实施方案中有关的内容深度要求，且满足实际应用需求，评价分值为3分。

### 9. 3. 3  【形式表达】所交付的图片、视频、演示文稿等各类型BIM可视化成果应满足合同条款、BIM专项任务书、BIM实施方案中有关的形式表达要求，且满足实际应用需求，评价分值为3分。

9. 4  应 用 保 障

### 9. 4. 1  【机制建立】应围绕权责划分、统筹协调、管理措施等方面，建立BIM成果落地的保障机制，评价分值为2分。

### 9. 4. 2  【成果固化】所交付BIM成果应以书面形式由相关参建方或责任人进行签章确认，评价分值为1分。

### 9. 4. 3  【指导配合】成果交付后，设计方应责派专人配合项目后续的落地实施，评价总分值为3分，按下列规则分别评分并累计：

1  提供线上配合服务，得0.5分；

2  提供不超过30个工作日的驻场服务，得0.5分；每增加15个工作日，再得0.5分，最高得2.5分。

10  应 用 效 益

10. 1  控  制  项

### 10. 1. 1  【效益分析】应对BIM设计与应用的效益进行分析，并形成定量分析结果。

### 10. 1. 2  【过程证明】应提供与BIM效益分析内容相关的佐证材料。

### 10. 1. 3  【第三方验证】所提供的效益分析结果及佐证材料，应由第三方进行真实性验证，并出具证明材料。

10. 2  设 计 效 益

### 10. 2. 1  【流程优化】通过BIM设计与应用，对专业协同、提资、校审、报批、归档等工作进行流程简化、优化，评价分值为1分。

### 10. 2. 2  【限额设计】利用BIM技术辅助限额设计，确保达成各项限额设计指标，且概算不超过估算、预算不超过概算，评价分值为2分。10. 2. 3  【质量提升】利用BIM技术辅助设计质量提升，评价总分值为4分，按下列规则分别评分并累计：

1  发现并修正管线碰撞、专业综合等设计协调问题，得1分；

2  发现并修正空间效果、末端对位等设计审美问题，得1分；

3  发现并修正净高、消防、安全等设计规范问题，得2分。

10. 3  实 施 效 益

### 10 3. 1  【变更减少】因设计不完善引起的变更数量明显减少，评价总分值为4分，根据每亿元建安费所产生的变更数量按表10.3.1的规则评分。

表10.3.1  每亿元建安费所产生的变更数量评分规则

|  | ### 变更数量S | ### 得分 |
| --- | --- | --- |
| ### 每亿元建安费所产生的变更数量 ### （建安费不足1亿元时，按1亿元考虑） | ### S≤5 | ### 4 |
|  | ### 5＜S≤10 | ### 3 |
|  | ### 10＜S≤15 | ### 2 |
|  | ### 15＜S≤20 | ### 1 |

### 10. 3. 2  【品质提升】项目建设完成后，整体品质（工程质量、空间感受、使用体验等）达到建设方、使用方预期，评价分值为1分。

### 10. 3. 3  【投资可控】项目建设投资始终处于受控状态，无计划外投资追加，评价总分值为3分，根据竣工结算和设计预算之间的偏差率（绝对值）按表10.3.3的规则评分。

表10.3.3  竣工结算和设计预算之间的偏差率（绝对值）评分规则

|  | ### 偏差率（绝对值）S | ### 得分 |
| --- | --- | --- |
| ### 竣工结算和设计预算之间的偏差率（绝对值） | ### S≤3 | ### 3 |
|  | ### 3＜S≤6 | ### 2 |
|  | ### 6＜S≤10 | ### 1 |

### 10. 3. 4  【工期节约】实际建设工期比原计划工期有所减少，实现时间节约，评价总分值为2分。时间节约超过5%、不超过10%，得1分；时间节约超过10%、不超过15%，得1.5分；时间节约超过15%，得2分。

### 10. 3. 5  【管理提升】基于BIM模型，通过技术复盘、经验总结等方式，在品质、投资、进度、安全等方面形成工程实施指引或管理方法论，有效提升各参建方的工程管理能力，评价分值为2分。

10. 4  价 值 延 伸

### 10. 4. 1  【视觉过载】基于BIM模型，以物理世界真实效果呈现为目的进行视觉成果输出，并在构图、色彩、材质、光感等方面具有极高的视觉表现力，评价分值为2分。

### 10. 4. 2  【专项模拟】基于BIM模型，进行建筑性能、消防疏散、施工深化、无障碍等专项模拟，并输出相应成果，评价总分值为2分，按下列规则分别评分并累计：

1  完成专项模拟1项，得1分；

2  完成至少两类专项模拟，得1分。

### 10. 4. 3  【算量主导】当传统算量方法在项目中无法有效应用时，以BIM算量结果作为工程量计算的主要依据，评价总分值为2分，按下列规则分别评分并累计：

1  作为设计概算、预算申报主要依据，并控制计算误差不超过3%，得1分；

2  作为施工招采主要依据，并控制计算误差不超过3%，得1分。

### 10. 4. 4  【数据传递】以设计BIM模型作为数据载体，迁移并应用至工程建设阶段，评价总分值为2分，按下列规则分别评分并累计：

1  在设计BIM模型的基础上进行有关预制加工的模型深化工作，得1分；

2  在设计BIM模型的基础上进行有关施工建造的模型深化工作，得1分。

### 10. 4. 5  【数字交付及归档】根据地方政府或建设方有关数字化交付、归档的要求，完成设计BIM模型深化并成功提交数字化交付或数字化归档成果，总评价分值为3分，按下列规则分别评分并累计：

1  完成数字化交付，得2分；

2  完成数字化归档，得1分。

### 10. 4. 6  【示范推广】参与行业级报奖、评优等相关事宜，并取得优异结果，评价总分值为2分，按下列规则分别评分并累计：

1  在公开出版的学术刊物上发表过与申报项目的BIM应用有关的学术论文，得0.5分；

2  在由国家部委、地方人民政府、中国图学学会、中国勘察设计协会（四者任选其一）组织的BIM赛事中，获得二等奖及以上的成绩，得1分；

3  在由全国性社会团体组织的科技成果鉴定中，获得“国内领先”及以上的评价，得1.5分。

11  拓 展 创 新

11. 1  一 般 规 定

### 11. 1. 1  【触发规则】只有当项目在每个基础评价章节（5—10章）所获分值百分比均超过60%时，才可参与本章节加分评价。

### 11. 1. 2  【加分规则】项目在本章节的总得分应为技术创新、工具创新、管理创新的得分之和。当总得分大于10分时，应取为10分。

11. 2  技 术 创 新

### 11. 2. 1  【原始创新】基于项目需求，对BIM相关技术实现原理性、方法性突破，评价总分值为4分，并按照下列规则分别评分并累计：

1  在申报项目中实际应用，且已收到相关知识产权单位出具的受理通知书（受理时间需晚于项目启动时间），但暂未获得知识产权授权，得2分；

2  获得知识产权授权，且授权时间晚于项目启动时间，得2分。

### 11. 2. 2  【既有提升】基于项目需求，对已有BIM技术进行效果改善或效率提升，评价总分值为2分，并按照下列规则分别评分并累计：

1  在申报项目中实际应用，且已收到相关知识产权单位出具的受理通知书（受理时间需晚于项目启动时间），但暂未获得知识产权授权，得1分；

2  获得知识产权授权，且授权时间晚于项目启动时间，得1分。

### 11. 2. 3  【技术组合】基于项目需求，对已有BIM技术进行组合应用，并形成较好的设计效益或实施效益，评价分值为1分。

11. 3  工 具 创 新

### 11. 3. 1  【工具研发】基于项目需求，研发具有自主知识产权的BIM相关软、硬件工具，并在申报项目中实际应用，评价分值为2分。

### 11. 3. 2  【国产替代】基于项目需求，在某项以国外软、硬件为载体的BIM设计工作中，利用国产化BIM软、硬件完成工具替代，评价分值为2分。

11. 4  管 理 创 新

### 11. 4. 1  【理念目标】提出具有适用性、创新性、可行性的管理理念与管理目标，并在项目中进行实践验证，评价分值为2分。

### 11. 4. 2  【管理模式】实践具有适用性、创新性、可行性的管理模式，并取得较好的管理效益，评价分值为2分。

### 11. 4. 3  【过程控制】采用先进的方法、技术或工具，对项目形成过程中、阶段性的管理、控制或优化，评价分值为2分。

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

2 《智慧小区评价标准》DB11/T 1997-2022

3 《智能建造评价标准》DB42/T 2159-2023

5 《智慧工地建设与评价标准》DBJ50/T-356-2020

2 《四川省工程建设项目信息模型应用评价标准》DBJ51/T 216-2022

6 《智慧建筑评价标准》T/CREA 002-2023

7 《工程项目建筑信息模型应用成熟度评价标准》T/CECS 1447-2023

8 《智慧建筑评价标准》T/CECS 1082-2022

9 《智慧工地评价标准》T/CECS 1368-2023

10 《主动式建筑评价标准》T/ASC 14-2020

11 《企业建筑信息模型实施能力成熟度评价标准》T/CECS 1051-2023

中国工程建设标准化协会标准

民用建筑信息模型（BIM）设计评价标准

T/CECS XXXX-202X

# 条 文 说 明

# 编 制 说 明

《民用建筑信息模型（BIM）设计评价标准》XXXX-XXXX，经中国工程建设标准化协会建筑与城市信息模型专业委员会XXXX年XX月XX日批准发布。

本标准编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国民用建筑信息模型设计、应用的实践经验，同时参考了有关国家标准、地方标准、团体标准，广泛征求了有关方面的意见，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，最后经审查定稿。

为便于广大工程设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文相同的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

# 目    次

1 总   则	30

6 模型创建	32

6.1 控制项	32

6.2 模型质量	32

7 协同设计	33

7.4 协同实施	33

8 技术应用	34

8.1 控制项	34

1  总    则

### 1. 0. 1  过去十年， BIM技术、业务及相关产品在国内历经了增长期、瓶颈期和下滑期等三个发展阶段。在此背景下，基于BIM技术、工具开展工程设计，可以说是所有BIM相关业务板块中进程最慢、分歧最大的领域。

这个问题的主要矛盾在于以下三点：逾20年未见提升的工程设计取费标准与日益增长的设计工作量（BIM技术的引入会让传统设计的工作量激增）之间的矛盾；越来越多的BIM设计工作内容和越来越短的工作周期之间的矛盾；不了解客观因素、不尊重科学规律、日渐苛刻且毫无意义的BIM设计管理要求和项目真实需求、BIM专项费用预算及工程实际情况之间的矛盾。

只关注谁更便宜、不去判别质量风险；只知道机械地服从进度要求、不去权衡工作中的主要矛盾和轻重缓急；在甲方、咨询方的无理要求面前只有无底线地妥协，从不尝试据理力争、维护自身权益；罔顾BIM技术发展的现实问题，在不切实际的目标中自我麻痹、甚至编织谎言；某些群体，盲目、短视到只想满足个人利益，不去思考BIM设计当下所困为何。这些行为，都严重损害了BIM设计的有序发展；辜负了由国家及地方政策所赋予的资源倾斜优势；重锉了相关从业人员、乃至整个行业对BIM设计的信心。

因此，现如今BIM设计的发展，早已不是技术和产品的问题，而是价值观的问题。

什么样的BIM设计才是好的、有价值的？它不是靠着几页精美的演示文稿、几张获奖证书就能证明的。宏观上，它由项目的需求、决策者的睿智和执行团队的能力决定；中观上，它由应用架构的系统性、实施统筹的前瞻性、协同设计的成熟度决定；微观上，它由BIM模型的图形及信息精度、技术应用的落地实施效果、交付成果的质量及时效性决定。

综上所述，对于BIM设计的评价，它应该是一项基于项目实际需求，具备正确的价值观、有效的方法与多元的体系，贯穿设计全过程并延伸至建造、竣工阶段，最终以实际应用效益为导向的评价。

以上即为启动开展《民用建筑信息模型（BIM）设计评价标准》编制工作的初心。可以这样说，此标准的制订，即是为了引导正确的BIM设计价值观建立，为BIM技术在工程设计领域的健康发展贡献微薄力量。

6  模 型 创 建

6. 1  控  制  项

### 6. 1. 4  逻辑性错误包括但不限于：材质名称、构件命名错误（例如：结构专业的钢筋混凝土构件，但材质名称中却写着“蒸汽加压混凝土砌块”）；非几何信息录入错误（例如：在防火门编号一栏写着构件尺寸信息“1500 x 3000”）。

6. 2  模 型 质 量

### 6. 2. 2  专业内、专业间的构件碰撞比例（S）要以“区域单元”和“审查区域范围”为进行核算。

对于一般的结构形式来说，区域单位为一跨内（例如：8.4m x 8.4m、10m x 10m）；对于特殊结构形式来说，区域单位为9m x 9m。

审查区域范围内的区域单元数量不得低于50个；区域单元内只要发现一个碰撞点即为不合格；S=合格的区域单元数量 / 区域单元总数量。

### 6. 2. 5 ~ 6. 2. 6   若申请评价的项目不涉及到此项内容，则不得分；不可因不涉及此项便从总分中剔除此项分数。此举旨在给予那些做了更多工作的项目以鼓励。

7  协 同 设 计

7. 4  协 同 实 施

### 7. 4. 5  图模不一致的比例（S）要以“区域单元”和“校审视图范围”为进行核算。

对于一般的结构形式来说，区域单位为一跨内（例如：8.4m x 8.4m、10m x 10m）；对于特殊结构形式来说，区域单位为9m x 9m。

校审视图范围内的区域单元数量不得低于50个；区域单元内只要发现一个图模不一致的问题即为不合格；S=合格的区域单元数量 / 区域单元总数量。

8  技 术 应 用

8. 1  控 制 项

### 8. 1. 1  关于技术应用“完成”的定义，请按照下列规定执行：对于8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.3.2、8.3.3、8.4.2、8.4.4来说，按评价总分值取得满分可算做“完成”；对于8.4.3来说，取得2分及以上可算做“完成”；对于8.3.1来说，取得6分及以上可算做“完成”；对于8.4.1来说，取得8分及以上可算做“完成”。